富民县人民医院院内磋商谈判采购儿科婴儿培养箱招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《云南省政府采购条例》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律法规的规定，富民县人民医院对《富民县人民医院经院内磋商谈判采购儿科婴儿培养箱采购项目》磋商谈判进行编制。

- 采购项目编号：FMYY-YXZBK-SBCG2020-01

二、采购项目名称：富民县人民医院院内磋商谈判采购儿科婴儿培养箱采购项目

- 采购人：富民县人民医院

- 招标方式：院内磋商

- 本项目拦标总价为：双面42750元、单面33000元

- 数量：各一台

- 项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

婴儿培养箱参数（双面）

1.工作电源：AC220V/50HZ；

2.输出功率：≤1000VA；

3.控制方式：箱温和肤温两种温度控制；

4.箱温控制范围：25—39℃；

5.温度波动范围：±0.5℃；

6.温度显示精度：0.1℃；

7.湿度调节范围：20%—90%；

8.抽拉水箱：透明可视，便于清洗消毒；

9.箱内噪音：≤dB（A）稳定温度状态下；

10.升温时间：≤30min；

11.自检报警：产品具有开机自检功能，多种故障报警提示；

12.报警功能：具有断电、超温、偏差、传感器故障、风机故障声光报警和消音、开机自检功能；

13.双重保护：具有独立的第二热切断装置；

14.上黄疸治疗装置：

①床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm2（光源为LED）；

②床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm2  （光源为LED）；

③有效表面内的最高胆红素总辐照度：3.5mW/cm2  （光源为LED）；

15.下黄疸治疗装置：

①床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED）；

②床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED）；

③有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2（光源为LED）。

婴儿培养箱参数（单面）

1.工作电源：AC220V/50Hz；

2.输入功率：≤850VA ；

3.控温方式：箱温和肤温两种温度控制；

4. 箱温控制范围：25℃-39℃；

5. 温度波动范围：±0.5℃；

6. 温度显示精度：0.1℃；

7.湿度调节范围：20%—90%；

8.抽拉水箱：透明可视，便于清洗消毒；

9.箱内噪音：≤dB（A）稳定温度状态下；

10.升温时间：≤30min；

11.自检报警：产品具有开机自检功能，多种故障报警提示；

12.报警功能：具有断电、超温、偏差、传感器故障、风机故障声光报警和消音、开机自检功能；

13.双重保护：具有独立的第二热切断装置；

14.床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm²  (光源为LED)；

15.床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm² (光源为LED)；

16.床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4；

八、投标人资格要求：

投标人应具备良好的经营、销售业绩，有货物配送经验，对中标产品不得转包、分包且符合以下要求：

1. 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2. 投标人须是中华人民共和国境内合法注册的企业，具有法人资格，独立承担民事责任的能力；

3. 本项目不接受联合体方式投标；

4.投标人具备有效的营业执照（统一社会信用代码）；

5.生产厂商具备有效的营业执照（统一社会信用代码）；

6.设备有合格证、检验证、注册证;

7.按医院提供参数进行院内竞标;

8.将投标文件密封加盖公司公章;

9.售后方案及服务承若；

10.设备安装、调试、培训计划方案；

11.投标人应遵守国家有关法律、法规，以及符合并承认和履行招标文件中的各项规定。

12.投标人相关业绩（三家及以上业绩），提供中标通知书或中标合同复印件。

九、投标资料要求：

1. 投标文件一式2份（一正一副），做好单独装订，密封盖章。

2.投标报价单一份，与投标文件一起密封，开标时使用，投标报价单须与投标文件内报价一致，若不一致的，作为废标处理。

3.投标人按报名顺序对本次项目的安排进行介绍，并现场接受提问。

十、评标办法及原则

1.采取一轮报价。

2.评标采用公平、公正、科学、择优的原则，采取综合评分法（价格是重要因素，但不承诺低价格中标），高分中标原则。

| 评审办法 | 本项目采用综合评分法。（满分100分） |
| --- | --- |
| 资质符合要求（10分） | 资质符合要求10分，不符合要求0分。 |
| 报价（30分） | 分值30分（最低价为最高分、最高价为最低分） |
| 业绩（15分） | 三家以上（含三家）15分；二家10分；一家5分（需提供用户的购销合同或类似的证明材料） |
| 承诺（25分） | 满足医院需求25分；基本满足15分；不满足0分。 |
| 其他优惠条件（20分） | 评标委员会根据投标人所提供的其他优惠条，综合其他投标人优惠条件酌情打分。 |

十一、报名时间

报名时间：2020年6月8日至2020年6月11 日（正常上班时间内），报名现场填报《富民县人民医院经院内磋商谈判采购儿科婴儿培养箱项目报名表》。

十二、报名地点

富民县人民医院综合楼四楼医学装备科

联系人：角老师、杨老师，联系电话：0871-68815003

十三、开标时间

2020年6月12日上午9：30，在富民县人民医院综合楼五楼会议室竞标。请竞标公司按时参加，逾期不再受理。

注意事项：

递交投标文件时，由现场公证人员检查投标文件的密封性、对于未按照要求密封的投标文件或在投标文件递交的截止时间之后递交的投标文件将拒收。

十四、报价表

投标人名称：

项目名称：

| 设备名称 | 生产企业 | 产地 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 小写： |  |  | 大写 |  |  |
| 质量承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标人须对所有项目内容进行整体投标报价，不得缺项漏项，否则按不实质性响应招标文件要求处理。 |  |  |  |  |  |

投标人（签章）：

法定代表人或授权委托人：

填表时间：   年  月  日

十五、零配件、易损件报价单

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十六、设备技术参数偏离表

十七、其他材料（申请人认为对本项目有利的材料）

使用部门意见：

采购部门意见：

分管领导意见：

富民县人民医院

2020年6月8日