建设项目环境影响报告表

（污染影响类）
项目名称： 富民县大营街道卫生院建设项目 
建设单位（盖章）： 富民县大营街道卫生院 
编制日期：2022年11月
中华人民共和国生态环境部制

目  录

1一、建设项目基本情况


19二、建设项目工程分析


29三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


35四、主要环境影响和保护措施


56五、环境保护措施监督检查清单


58六、结论


59附表




附件：

附件1   医疗执业许可证
附件2   事业单位法人证书
附件3   国有资产产权登记证
附件4   医疗废物处置合同及转移联单
附件5   富民县大营街道卫生院建设项目检测报告
附件6   评估中心公示截图
附件7   委托书
附件8   环评合同

附件9   昆明市生态环境局责令改正违法行为决定书（昆生环危责改字[2022]35号）
附件10  内审表
附件11  建设单位承诺书
附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目区域水系图

附图3  项目保护目标及周围环境关系图

附图4  项目平面布局示意图
附图5  项目监测点位图

附图6  项目与昆明市富民县声环境功能区划分位置关系图
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	富民县大营街道卫生院建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	何艳萍
	联系方式
	13629644886

	建设地点
	 昆明市富民县大营街道大营中村营兴路128号 

	地理坐标
	（102度31分11.838秒，25度13分32.710秒）

	国民经济

行业类别
	[Q8422]街道卫生院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生 108 医院中的“其他”

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门
	/
	项目审批（核准/

备案）文号
	/

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	17.9

	环保投资占比（%）
	17.9
	施工工期
	/

	是否开工建设
	□否

☑是：已建设完成并运营；处罚情况：根据昆明市生态环境局责令改正违法行为决定书（昆生环危责改字[2022]35号），要求建设单位2023年6月2日前完成整改，不进行处罚。
	用地面积（m2）
	1293

	专项评价设置情况
	表1-1 项目专项评价判定表

专项评价类比

设置原则

本项目情况

是否设置专项评价

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目。

项目废气主要为异味，项目不排放含有毒有害污染物的废气。

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。

项目为街道卫生院项目，产生废水经自建的污水处理站处理达标后排入营兴路市政污水管网，最终排入富民县污水处理厂。
否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。

项目涉及的危险物质存储量未超过临界量。
否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

项目用水由市政供水管网提供，不直接从河道取水。

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

项目不向海洋排放污染物。

否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C.

由上表可知，项目不设置专章评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无


医疗卫生机构分类收集、运送、暂时贮存医疗废物，应当执行卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和国家相关技术标准，并符合下列要求：

	（一）使用从质量技术监督机构检验合格的生产企业采购的医疗废物专用包装物、容器；

医疗废物专用容器完整密封并及时消毒，备用容器多于医疗废物实际产量；

医疗废物专用包装物、容器的性能与盛装的医疗废物类别相适应；

（四）对隔离的传染病人和疑似传染病病人产生的医疗废物，先行就地规范消毒，再予贮存。
	本项目医疗废物收集、运送、暂存符合卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和国家相关技术标准。项目使用的医疗废物专用包装物、容器采购自质量技术监督机构检验合格的生产企业；项目医疗废物收集桶均带盖，并定时对医疗废物收集桶进行消毒，备用的医疗废物收集桶是多于项目医疗废物的实际产量；项目使用的是符合规定的黄色医疗废物收集桶，其性能与医疗废物类别相适；项目不涉及传染病患者医疗废物。
	符合

	医疗卫生机构产生的医疗废物应当委托取得危险废物经营许可证的单位集中处置。禁止无危险废物经营许可证的单位或者个人收集、运送、贮存，处置医疗废物。
	项目产生的医疗废物委托云南正晓环保投资有限公 司清运处置。
	符合

	医疗卫生机构委托医疗废物集中处置单位处置医疗废物，应当签订医疗废物处置协议。
	项目已与云南正晓环保投资有限公司签订了医疗废物处置协议（详见附件医疗废物处置合同）。
	符合

	医疗卫生机构在每次转移医疗废物时，应当与医疗废物集中处置单位办理交运手续，填写医疗废物转移联单，并各自保存五年。

	项目在每次转移医疗废物时，与云南正晓环保投资有限公司会办理交运手续，填写医疗废物转移联单，并且建设单位保存有近五年内的医疗废物转移联单。
	符合


	医疗废物集中处置单位应当至少每2日到医疗卫生机构收集、运送一次医疗废物，并按照国家规定的卫生，环境保护标准和规范收集、贮存、处置医疗废物。

	云南正晓环保投资有限公司每2日到本院收集、运送一次医疗废物，并且按照国家规定的卫生，环境保护标准和规范收集、贮存、处置医疗废物。
	符合



	根据上表分析，本项目与《昆明市医疗废物管理规定》中的要求相符。

10、与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析
根据《昆明市大气污染防治条例》要求“企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当安装净化装置或者采取其他措施防止恶臭气体排放。”项目产生的恶臭主要来自于污水处理设施、垃圾收集设施，项目污水处理设施池体均为地埋式，污水处理设备为一体密闭式，产生的恶臭量很少，生活垃圾收集设施为带盖的垃圾桶，通过垃圾袋分散收集打包后投入垃圾收集桶，生活垃圾日产日清，项目废气经稀释扩散和绿化吸收后对周围环境影响较小；项目建设运行符合《昆明市大气污染防治条例》要求。

11、环境相容性
根据工程分析可知，本项目建成后的主要环境问题是医院废水及医疗垃圾（包括污水处理站所产生的污泥）处理及处理不当可能对周围环境特别是水环境造成的影响。

由污染防治对策分析可知，医院废水经自建污水处理站处理达标后排入营兴路市政污水管网，最终排入富民县污水处理厂。项目营运期对医疗废物进行分类收集后，委托云南正晓环保投资有限公司清运处置，故该项目所产生的医疗废物不会对周围环境造成危害性影响，项目区周边主要为大营村、小区等，项目以提供医疗卫生服务为主，没有大的废气污染源及噪声源，对周围环境影响较小。医院周边污染源主要为村内道路汽车行驶过程中产生的废气、噪声及人声，由于车流量很小，故产生的废气及噪声源强很小，对本项目的影响很小。

综上所述，项目与周围环境相容。

12、环境可控性分析
项目营运期产生的大气污染物主要为异味、备用发电机废气等。根据工程分析，项目废气对周围环境影响较小；项目运营期产生的废水经建设的化粪池、污水处理站处理；医院废水经自建污水处理站处理达标后排入营兴路市政污水管网，最终排入富民县污水处理厂，项目废水可得到有效的处理。运营期噪声主要来源于污水处理站设备噪声、人群噪声，运营期对产噪设备合理布局，设备安装减震，墙体隔声，产生的噪声达标排放；对周围环境影响较小；项目固废处置率100%，对周围环境影响较小。

综上所述，项目产生的污染物在采取环评提出措施后，均得到合理妥善处置，项目对环境的影响可控。

13、项目选址合理性分析

项目位于富民县大营街道营兴路128号，项目符合《富民城市总体 规划修改(2015-2030)》的相关要求，项目用地为医疗卫生用地，项目主要服务范围为周边居民提供医疗服务，同时，项目的建设运营为周边居民提供便利的就医条件，项目符合功能区划要求，符合产业政策要求，污染物达标排放，周边环境对医院影响较小，因此，项目选址可行。


	


二、建设项目工程分析

5、建设内容及规模：项目用地面积 1293m2，建筑面积1293m2，主要建设一栋3层综合楼，设置住院床位20张，设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科。门诊平均每天就诊人数约30人。
	    各科室服务内容详见表2-1。

表2-1   项目各科室服务内容一览表

序号

科室

服务内容

1

预防保健科

主要进行一类、二类疫苗、新冠疫苗的接种及对就诊人员进行观察、抽血检验、测试等科目，对病人身体健康状况进行评估，并给出保健指导意见。

2

内科

主要进行内科疾病检查、治疗，了解患者胸部、心肺听诊、心率、肝、脾腹壁静脉曲张等情况。

3

外科

只进行简单的外科、骨科手术、伤口治疗、包扎等项目。

4

妇产科

设妇科、产科专业，妇科主要进行妇科疾病检查、治疗；产科主要进行清宫手术，不进行引产、接生手术。

5

儿科

主要进行儿科疾病的检查、治疗。

6

口腔科
为病人进行补牙、换牙，项目使用树脂牙套，使用的牙套不涉及含汞等重金属。
7
检验科
主要进行血检、尿检等常规检测项目。项目化验采用酶法、氯酸氧化酶法、尿酸酶法等方法进行，使用的试剂为成品的微生物菌剂，不使用含重金属的化学试剂。
8
影像科

设有X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业，主要拍摄X光片、B超。不涉及介入治疗、核医学等内容，拍片采用激光胶片，不使用显影液，项目已取得辐射安全许可证。

9
中医科
主要进行问诊、售药等服务。项目药房只进行售药，无药材煎煮服务，不进行药材的加工。
10
全科医疗科
主要是集预防、医疗、保健康复为一体的人群健康服务。

项目具体工程组成见表2-2。

表2-2  项目工程内容组成一览表

项目
建设内容与规模

备注
主体工程

综合楼
共3层，建筑面积1293m2。
已建
其中
1层
建筑面积431m2，主要设置中医科、预防保健科、妇产科、检验科、口腔科、储物间。
已建
2层
建筑面积431m2，主要设置有病房、药房、收费室、输液室、全科医疗科、内科、外科、儿科、影像科、护士办公室、医生办公室、会议室。
已建
3层
建筑面积431m2，主要设置财务室、档案管理室、妇幼办公室、疾病预防控制办公室、院党政办公室、院长办公室。
已建
辅助工程

清洗消毒间
位于综合楼东北面，占地面积40m2，主要清洗床单、衣服；对医疗器具进行杀毒、消毒，采用消毒剂与紫外灯相结合的方式进行消毒。
已建
供氧
项目内不设供氧站，氧气使用瓶装氧气，项目设有5瓶氧气瓶，40L/瓶。

已建
公厕
共设置 3 个，每层设置1个卫生间，建筑面积总计60m2。
已建
仓库
位于综合楼西北面，占地面积60m2，用于存放项目所需要的物品。
已建

公用工程

给水

由市政给水管网接入项目内。
已建
排水

本项目排水系统采用雨污分流制；雨水经项目内雨水管网收集后排至营兴路市政雨水管网。项目产生废水经化粪池处理后进入自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1中A级标准限值后排入营兴路市政污水管网，最终排入富民县污水处理厂。
已建
供电

由市政供电电网接入项目内。

已建
环保工程
化粪池
1个，容积为10m3，用于预处理生活废水及医疗废水。
已建
污水处理间
位于综合楼东北侧，占地面积30m2，污水处理间内设置1套一体化污水处理设施处理项目内产生的废水，污水处理站规模为10m³/d，采用二级生物接触氧化工艺+消毒工艺，消毒采用次氯酸钠进行消毒。
已建
噪声
污水处理设施置于室内，为一体化设施。
已建
垃圾桶

项目内分散布置多个生活垃圾收集桶收集项目的生活垃圾。
已建
危废间
建设1间危废间，建筑面积5m2，用于暂存项目产生的危废。
环评提出
医废收集桶
项目内分散布置多个医疗废物收集桶，用于收集各个科室产生的医疗废物。
已建
医疗废物暂存间
项目在综合楼西北面建设了1个医废暂存间，建筑面积约15m2，医废间内设置6个中型带盖医疗废物收集桶，用于分类收集本项目产生的医疗废物。医疗废物暂存间已采取25cm厚的C25混凝土硬化防渗+2mm厚的环氧树脂材料+15mm厚的瓷砖进行了防渗，渗透系数可以达到1.0×10-10cm/s。
已建
绿化

项目绿化面积约300m2。

已建
风险防范措施
项目污水处理站要求增设1个事故池，容积2m3，拟设于项目污水处理间外，用于存储事故状态废水等。
环评提出
注：项目医学影像科辐射影响不在本次评价范围内，建设单位应单独办理相关手续。

6、项目主要原辅料用量

项目运营期使用的主要原辅材料见下表。
表2-3   项目医疗用品消耗情况一览表

序号
原辅料名称

年使用量
备注
1

酒精
12瓶
75%，500ml/瓶
2
ABO血型正定型及RhD血型定型试剂盒

3盒
/
3
G-I型消毒剂浓度试纸

6盒
/
4
M-53LEOII血细胞分析用溶血剂

6瓶
200ml/瓶
5
r-谷氨酰转移酶

1盒
/
6
α-羟丁酸脱氢酶

1盒
/
7
α-羟丁酸脱氢酶

1盒
/
8
β-人绒毛膜促性腺激素（β-HCG)测定试剂

1盒
/
9
艾科血糖试纸

60盒
25条/盒
10
安尔碘

50瓶
60ml/瓶
11
丙氨酸氨基转移酶

2盒
/
12
丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）

1盒
50T/盒
13
丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）

1盒
50T/盒

14
次氯酸消毒液

10瓶
500ml
15
肌酐测定试剂盒

5盒
/
16
缝合线
5盒
12包/盒
17
纱布
10包
8m*0.84m*30/包

18
尿素测定试纸盒

3盒
/
19
纱布绷带

100
8cm/卷
20
双氧水

30瓶
100ml/瓶
21
一次性静脉输液针

600支
/
22
采血针
20盒
50支/盒
23
医用棉签
20包
/
24
一次性输液器
1000个
/
25
总胆固醇（TC）

1盒
160ml/盒
7、项目医疗设备
本项目主要设备详见表2-4。

表2-4  项目主要设备一览表

序号

设备名称

单位

数量

1

病床

张

20
2
中心供氧呼吸机
台
1
3
电动吸引器
台
1
4
多功能器械柜
台
1
5
多功能妇科检查床
张
1
6
电子阴道镜
台
1
7
盆腔治疗仪
台
1
8
全自动生化仪
台
1
9
显微镜
台
1
10
全自动尿液分析仪
台
1
11
全自动电解质分析仪
台
1
12
救护车
部
1
13
消毒灭菌密闭柜 

台
1
14
全自动血细胞分析仪

台
1
15
心电图机
台
1
16
B超机
台
2
17
雾化器
台
1
18
胶体金试纸分析仪
台
1
19
特定蛋白分析仪
台
1
20
牙椅
张
1
8、项目劳动定员及工作制度

（1）劳动定员：项目劳动定员51人，员工均不在项目内食宿。
（2）工作制度：每年工作365天，每天3班制，每班工作8小时。
9、项目平面布局

项目主要建设1栋3层的综合楼，综合楼位于项目南面。综合楼1层主要设置中医科、预防保健科、妇产科、口腔科、检验科；2层主要设置有病房、药房、收费室、输液室、全科医疗科、内科、外科、儿科、影像科、护士办公室、医生办公室、会议室；3层主要设置财务室、档案管理室、妇幼办公室、疾病预防控制办公室、院党政办公室、院长办公室。医废间设置于综合楼西北面，方便医疗废物的收集和运输，污水处理设施设置于综合楼东北侧，出入口设置在靠近营兴路一侧，方便车辆及行人的进出；从项目整体分布来看，项目各区域布局合理，功能分区分明，就诊就医流线组织清晰，方便患者就医。具体平面布置图详见附图平面布局图。

10、项目水平衡
项目运营期废水产生情况如下：
（1）医疗废水

医疗废水主要为门诊、病房及各科室的病人及其家属和行政医务人员，以及医院附属设施所产生的废水等。

①检验科废水

项目化验室检测的样品数平均每日约10份，根据建设单位提供资料，化验用水量约为10L/·次计，则项目化验用水量为0.1m3/d、36.5t/a。化验废水产污系数取0.8，则废水产生量为0.08m3/d、29.2t/a。检验室废水主要为酸性废水，项目使用专门的检验科废水收集桶进行分类收集后，委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。
②门诊

项目门诊就诊人数每天平均约30人。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），医院门诊用水量按20L/人·d计（含行政及医护人员、附属设施等综合用水），则用水量为0.6m3/d（219m3/a），排污系数为0.8，则门诊部医疗废水为0.48m3/d（175.2m3/a）。

③病房

项目内共设置床位20张，按负荷量为100%计，陪护人员按每床1人计。用水根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168—2019），医院住院部病床（病房内不带洗浴）按150L/（床位·d）计（含行政及医护人员、附属设施等综合用水），陪护人员用水量按照50L/人.d计，则用水量为4m3/d（1460m3/a），排污系数为0.8，则病房医疗废水为3.2m3/d（1168m3/a）。
其中：项目设有洗衣房，床单、被套洗涤在内进行洗消，洗涤过程中会产生洗涤废水，每个床位将产生1.5kg的床单被套等，项目共20个床位，因此每天产生30kg的衣物及床单，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），洗衣用水量约为50L/kg，则项目洗涤用水量约为1.5m3/d、547.5t/a，产污系数取0.8，则洗涤污水量1.2m3/d、438t/a。

④污泥脱水废水
项目废水进行处理过程中将产生少量污泥，根据核算，项目污水处理站废水处理量为1781.2m3/a，污泥产生量参照《集中式污染治理设施产排污系数手册——污水处理厂污泥产生系数》系数，为1.38吨/万吨-污水处理量，则污泥产生量为0.25t/a。根据《室外排水设计标准》（GB 50014-2021），产生污泥含水率为98%，污泥脱水、消毒处理后委托有资质单位进行处置，项目采用离心式脱水机进行脱水，脱水处理后含水率约为40%，污泥脱水废水为0.13m3/a，污泥脱水废水返回污水处理站进行处理。
⑤绿化用水
项目绿化面积约300m2，绿化用水根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）用水定额3L/（m2·次），项目绿化每天洒水一次，雨天不用水，晴天按210天计算。则全年绿化用水量为189m3/a，平均每天用水量为0.9m3/d，绿化不产生废水。
综上，项目用水量为35.3m3/d（12745m3/a），废水产生量为27.5222m3/d（10045.6m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、粪大肠菌群数等。产生的废水经化粪池处理后进入项目建设的污水处理站处理。
表2-5    项目用水及废水产生情况统计表

用水项目

日用水量

（m3/d）

年用水日(天)

年用水量

(m3/a)

日产废水量（m3/d）

年产废水量(m3/a)

处理去向

住院

用水

4
365
1460
3.2
1168
项目产生废水经化粪池处理后进入自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1中A级标准限值后排入营兴路市政污水管网，最终排入富民县污水处理厂。
门诊

用水

0.6
365
219
0.48
175.2
被服

清洗
1.5
365
547.5
1.2
438
检验化验
0.1
365
36.5
0.08
29.2
废水收集桶进收集后委托云南正晓环保投资有限公司清运处置

污泥脱水废水
/
/
/
0.00036
0.13
返回污水处理站进行处理
绿化

用水

0.9（晴天）
210
189
/
/
绿化不产生废水
合计

晴天7.1；

雨天：6.2
—
2452
4.96036
1810.53
— 
项目废水排放情况

项目内实行雨污分流体制，雨水收集后排入营兴路市政雨水管网。

项目产生废水经化粪池处理后进入自建污水处理站处理，废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1中A级标准限值后排入营兴路市政污水管网，最终排入富民县污水处理厂。
项目运营期根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中4.2.2“污染负荷无实测数据时，医院污水处理工程设计水量和设计水质可类比现有同等规模和性质医院的排放数据，也可以根据经验方法或数据进行计算获得”。本次污染产生浓度参考（HJ2029-2013）中“表1医院污水水质指标参考数据”，在考虑最不利情况下，本次医院产生废水中主要污染物产生浓度取参考数据最大值，污染物排放浓度根据本次环评委托云南环绿环境检测有限公司于2022.10.12至10.13日中的监测结果取最大值进行计算。项目废水污染物产生及排放情况见下表，项目水平衡如图2-1。
表2-6  项目废水污染物年产生量核算一览表
排污

单位

核算指标

COD

BOD5
氨氮

SS

总磷

粪大肠菌群数
处理站处理废水量1781.2
（m3/a）
处理设施进水水质混合浓度（mg/L）

300

150

50

200

5

3×108

（个/L）

污染物产生量（t/a）

0.53
0.27
0.089
0.36
0.009
5.34×1011
（个/L）
处理设施出水水质浓度（mg/L）

37
9.2
13.3
10
0.09
3500（个/L）
污染物排放量（t/a）

0.065
0.016
0.024
0.018
0.0002
6.23×106
（个/L）
标准要求
250

100

45
60

8
5000（个/L）

达标情况

达标

达标

达标

达标

达标

达标


[image: image1.emf]检验

门诊

住院

0.1

化粪池

污水处理站

0.02

   

0.08

0.6

0.12

0.48

4

 

被服清洗

1.5

 

0.3

0.8

绿化

晴天：0.9

 

0.9

收集桶

0.08

1.2

晴天：

7.1

雨天：6.2

市

政

供

水

管

网

4.88

4.88

4.88036

单位：m

3

/d

3.2

雨天：0

废水收集桶进收集后委托云南正

晓环保投资有限公司清运处置

最终进入富民

县污水处理厂

污水脱泥

废水

0.00036


图2-1 项目日用水量平衡图


	

	工艺流程和产排污环节
	1、项目工艺流程

患者到医院就医流程为：在医院挂号处挂号，领取专家号或普通号，根据挂号所得信息到各科门诊科室就诊，根据医生的诊断结果和医生建议可选择以下治疗方法：直接缴费取药或进行简单治疗后离开；缴费住院治疗；缴费后进行进一步化验检查，由医生根据化验结果向患者提出治疗意见。

项目运营期产生的污染物主要有检验科废水、门诊废水、医院住院废水、生活垃圾、医疗废物及污水处理站水泵产生的噪声及污水处理设施产生的污泥、异味，营运期就医流程及产污环节如图2-2所示。

[image: image2.emf]挂号（门诊）

诊断（门诊）

缴费（缴费窗

口）

化验（检验

科）

取药、基本治疗

（门诊）

住院（住

院病房）

治疗（住

院病房）

出院

离开

人群噪声

噪声、废水

人群噪声、废

水

废水

废水

医疗废物

医废收集桶

医废间

异味

医疗废物

检验科废水收

集桶

化粪池

化

粪

池

污水处理站

异味、噪声

异味

污泥

委托有资质的

单位清运处置

医院内员工日常办

公、病人及家属

生活垃圾 环卫部门清运处置

噪声、废水

委托云南正晓环

保投资有限

公司清运处置

排入富民县污水

处理厂

委托云南正晓环

保投资有限

公司清运处置


图2-2  患者就医流程及产污节点图
2、产排污环节
营运期产污环节如下表所示。

表2-7  项目污染物产排环节一览表

污染物分类

产污环节

污染物项目

废气

污水处理站、院区消毒、汽车尾气
臭气浓度、氨气、硫化氢等。
废水

住院、检验科、门诊、被服清洗
COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群。
噪声

一体化污水处理设施、人群噪声
噪声

固废
门诊、职工、住院病人、污水处理设施
生活垃圾、医疗废物、污泥、格栅渣


	与项目有关的原有环境污染问题
	根据建设单位提供资料以及现场踏勘调查，本项目始建于1955年，项目已投入运行多年；根据昆明市生态环境局责令改正违法行为决定书（昆生环危责改字[2022]35号），要求建设单位2023年6月2日前完成整改，现为完善项目相关环保手续，根据现场踏勘，不存在与项目有关的原有环境污染问题。

项目目前整体存在以下问题：
1、项目污水处理站未设置事故池；

2、项目未设置危废间。

整改措施：

1、本次环评要求污水处理站增设事故池；

2、本次环评要求污水处理站污泥设置危废间进行暂存，污泥委托有资质单位处置。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

本项目位于昆明市富民县大营街道营兴路128号，属于环境空气二类区，根据昆明市生态环境局发布的《2021年度昆明市生态环境状况公报》，昆明市主城区环境空气优良率达98.63%，其中优209天、良151天、轻度污染5天；与2020年相比，优级天数增加6天，环境空气污染综合指数持平。各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与2020年相比，安宁市、禄劝县环境空气综合污染指数有所下降，东川区、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县和阳宗海风景名胜区环境空气综合污染指数有所上升。因此，2021年富民县全年环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于达标区。

2、地表水环境质量现状

项目区附近地表水体为大营河，位于项目南侧，距离约180m。大营河为螳螂川支流，根据《云南省水功能区划》(2014年修订) ，项目区河段功能区为螳螂川安宁—富民过渡区，该河段全长55.2km ，起始断面：安宁温青闸，终止断面： 富民大桥，规划水平年(2030年) 水质目标为Ⅳ类；水环境质量应执行《地表水环境质量标准》(GB3838－2002) Ⅳ类标准，根据支流服从于干流原则，大营河参照螳螂川执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。
根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，项目所涉及的螳螂川富民大桥断面水质类别为V类，水质类别较上年无变化，达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。
3、声环境质量现状

本项目位于昆明市富民县大营街道营兴路128号，根据《昆明市富民县声环境功能区划分(2019~2029) 》，项目区域声环境功能为2类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。
本次环评委托云南环绿环境检测有限公司于2022年10月12日、13日对项目区声环境质量现状进行了监测。监测结果详见下表所示：

表3-1  声环境质量现状监测结果表     单位：dB（A）

监测点位置

监测日期

测量值

标准值

达标情况
昼间等效声级 (Leq)

夜间等效声级 (Leq)

昼间
夜间
东厂界
2022.10.12
45.1
41.3
60
50
达标
南厂界
44.5
40.7
60
50
达标
西厂界
43.6
39.6
60
50
达标
北厂界
50.2
46.8
60
50
达标
富民银座星达广场
48.8
41.2
60
50
达标
东厂界
2022.10.13
45.6
40.5
60
50
达标
南厂界
46.3
41.3
60
50
达标
西厂界
44.2
40.2
60
50
达标
北厂界
53.3
45.0
60
50
达标
富民银座星达广场

48.3
42.8
60
50
达标
由上表可知，项目区声环境质量现状均满足《声环境质量标准》2类标准要求。

4、生态环境现状

根据现场踏勘，项目已建成并运营，项目区域内已无原生植被分布。项目周边由于受人为活动的开发和破坏，地表植被已无原生植被，主要为次生植被和人工植被，植物种类较少，生物结构单一。项目区域及周边无国家、省、市（县）级保护动植物分布，总体分析，项目周围地区生物多样性不明显，生态环境质量一般。



	环境

保护

目标
	项目不设置大气、噪声等评价专章，根据《建设项目环境影响报告表编制指南》（污染影响类（试行）），项目大气环境保护目标为厂界外500m范围，声环境为厂界外50m范围；根据现场调查，项目厂界外500m范围内无集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目主要的环境保护目标具体情况见表3-2。

表3-2 主要环境保护目标一览表

序号

环境要素
保护目标
坐标
规模
方位

距离（m）

保护级别
经度
纬度
1
大气环境
富达星城银座广场小区
102.520690°
25.224696°
约2280人
东南
10
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
大营村
102.520864°

25.225910°

约2450人
东
20
大营中心小学

102.524627°

25.226248°

约860人

东南
385
正昌花园小区

102.518693°

25.224775°

约1400人
西南
100
昆明行知中学

102.519136°
25.222678°
约3000人
南
215
俊发水岸家园

102.516987°
25.222206°
约3380人
西南
400
富民县委党校

102.515289°

25.220728°

约260人

西南

580
2
声环境
富达星城银座广场小区

102.520690°

25.224696°

约2280人

东南

10

声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准
大营村

102.520864°

25.225910°

约2450人

东

20

3
地表水环境
大营河
102.520413°
25.223725°
—
南
180
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)IV类标准


	污染

物排

放控

制标

准
	（1）废气

①营运期污水处理站大气污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值，具体标准值见表3-3。
表3-3  医疗机构水污染物排放标准      单位：mg/m3
序号

项目

无组织排放

1

氨

1.0

2

硫化氢

0.03

3

臭气浓度（无量纲）

10

②运营期项目厂界异味无组织排放执行（GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》中的臭气浓度≤20（无量纲）、氨≤1.5mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3。
（2）废水

项目产生废水经化粪池处理后进入自建污水处理站处理，废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1中A级标准限值后排入营兴路市政污水管网，最终排入富民县污水处理厂。排放标准值见下表。
表3-4 综合医疗机构水污染物排放限值  单位：mg/L

序号

控制项目

预处理标准

1

粪大肠菌群数（MPN/L）

5000

2

肠道致病菌

-

3

肠道病毒

-

4

pH

6-9

5

化学需氧量（COD）

浓度 （mg/L）

最高允许排放负荷（g/床位）

250

250

6

生化需氧量（BOD）

浓度 （mg/L）

最高允许排放负荷（g/床位）

100

100

7

悬浮物（SS）

浓度 （mg/L）

最高允许排放负荷（g/床位）

60

60

8

氨氮（mg/L）

-

9

动植物油（mg/L）

20

10

石油类（mg/L）

20

11

阴离子表面活性剂（mg/L）

10

12

色度（稀释倍数）

-

13

挥发酚（mg/L）

1.0

14

总氰化物（mg/L）

0.5

15

总汞（mg/L）

0.05

16

总镉（mg/L）

0.1

17

总铬（mg/L）

1.5

18

六价铬（mg/L）

0.5

19

总砷（mg/L）

0.5

20

总铅（mg/L）

1.0

21

总银（mg/L）

0.5

22

总α(Bq/L)

1

23

总β(Bq/L)

10

24

总余氯（mg/L）

-

注:1)采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

预处理标准:消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。

2)采用其他消毒剂对总余氯不做要求。
表3-5 污水排入城镇下水道水质标准     单位：mg/L

标准
色度
氨氮
总磷

总余氯
GB31962-2015一级A标
64倍

45

8

8

（3）噪声
本项目位于昆明市富民县大营街道营兴路128号，根据《昆明市富民县声环境功能区划分(2019~2029) 》，项目区域声环境功能为2类区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
表3-6  工业企业厂界环境噪声排放限值   单位：dB(A)

类别

适用区域

昼间
夜间

2类

项目厂界
60
50
（4）固体废弃物

1）营运期项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
2）营运期医院医疗废物排放执行国务院380号令《医疗废物管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（环保部2013年第36号修改版）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》HT421—2008。

3）营运期医院污水处理污泥（含栅渣、化粪池和污水处理站污泥）排放执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表4综合医疗机构污泥控制标准:粪大肠菌群数≤100MPN/g、蛔虫卵死亡率>95%。

	总量

控制

指标
	根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标：

（1）废气

项目运营期废气主要是污水处理站和化粪池产生的异味。呈无组织排放，不设总量控制指标。

（2）废水
本项目外排废水量：1781.2t/a，各污染物排放量COD：0.065t/a，BOD5：0.016t/a，SS：0.018t/a，NH3-N：0.024t/a、总磷：0.0002t/a，粪大肠菌群数：6.23×106个/a。医院废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1中A级标准限值后排入营兴路市政污水管网，最终排入富民县污水处理厂，项目排放废水纳入富民县污水处理厂总量。
    （3）固废：固体废物处理率100%。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	根据建设单位提供资料以及现场踏勘调查，本项目始建于1955年，项目已投入运行多年；根据昆明市生态环境局责令改正违法行为决定书（昆生环危责改字[2022]35号），要求建设单位2023年6月2日前完成整改，现为完善项目相关环保手续，根据现场踏勘，项目施工期已结束，根据与建设单位核实和与周边居民询问，项目施工期间未收到环保投诉，本项目施工期间故在此不做分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、污染源核算
本项目营运期的环境影响因素及保护措施从废气、废水、噪声、固体废弃物等方面展开分析。本项目污染物产排根据项目实际结合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）采用类比法和估算法进行核算。
1、废气

（1）污染源排放情况

根据工程分析，项目大气污染物产排污环节如表4-1，污染物产排情况见表4-2。

表4-1   项目污染物产生环节及主要污染物

主要生产单元
主要生产工艺/设施
产污环节
污染物项目
执行标准

污水处理站
/
/
臭气浓度、氨、硫化氢

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值

院区消毒
/
/
臭气浓度
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

表4-2  大气污染物无组织排放量核算表

序号
产污环节
污染物
主要污染防治措施
国家或地方污染物排放标准
年排放量（kg/a）
排放速率（g/h）
标准名称
浓度限值（mg/m3）
1
一体化污水处理站
氨

一体化污水处理站密闭处理
《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值
1.0
1.44
0.164
硫化氢
0.03
0.056
0.006
无组织排放总计（kg/a）
无组织排放总计
氨
1.44
硫化氢
0.056
（2）污染源核算
项目运营期主要产生的废气均为无组织废气，各污染物产排核算过程如下所示：

1）污水预处理设施异味

项目废水经化粪池预处理，预处理后进入项目建设的污水处理站处理，污水处理设施产生的异味主要来自污水中有机物的分解、发酵过程将产生异味，异味主要成分一般有：硫化物、氨等。
根据美国EPA的研究调查，每处理1g的BOD5，可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。根据项目废水源强分析，经计算BOD5削减了0.465t/a，计算可得污水处理设施恶臭污染物NH3、H2S产生量分别为1.44kg/a，0.056kg/a。
本项目池体为地埋式，池体封闭，污水处理设施为罐体式，污水处理站要求定期进行消毒、除臭、除味处理，产生的少量废气经空气稀释后自然排放。根据（HJ1105-2020）《排污许可证申请和核发技术规范 医疗机构》附录A，项目污水处理站池体为封闭式，定期对污水处理站进行除臭、除味处理，项目采取的技术是可行的。
2）消毒异味

为降低项目楼层内空气中的含菌量，楼内经常使用乙醇、次氯酸钠等消毒剂对楼道、卫生间等进行消毒处理，此过程中会有少量异味产生；此外，项目对衣物、被服等进行洗涤消毒过程采用的复合碘等消毒剂也会产生少量异味。医院消毒异味主要为消毒剂挥发产生，其产生量不大，且主要在室内产生，呈无组织排放。因此，对周围环境影响不大。
3）汽车尾气

本项目产生的汽车尾气主要来自车辆进出项目时排放的废气。车辆在项目内行驶，在刹车、怠速及启动时会产生一定的汽车尾气，对区域环境空气有一定的影响。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关。项目为专科医院，门诊人数很少，进出的车辆较少，且项目内停车位很少，故产生的汽车尾气较少，通过大气的扩散作用及周围绿化的吸收，对周围大气环境影响较小。
（3）大气影响分析

项目产生的主要大气污染物为污水处理设施异味，异味主要成分一般有：硫化物、氨等，根据核算，硫化氢产生量1.44kg/a，氨产生量0.056kg/a，产生量较少。项目采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐模型中的AERSCREEN模式预测项目污水处理站废气的最大环境影响。根据预测结果：污水处理站无组织排放大气污染物NH3、H2S下风向最大落地浓度分别为15.6470ug/m3、0.6033ug/m3，最大落地浓度满足《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D相关标准要求，同时也满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准限值，厂界异味无组织排放可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的要求。本项目池体为地埋式，池体封闭，污水处理设施为罐体式，污水处理站要求定期进行消毒、除臭、除味处理，产生的少量废气经空气稀释后自然排放。根据（HJ1105-2020）《排污许可证申请和核发技术规范 医疗机构》附录A，项目污水处理站池体为封闭式，定期对污水处理站进行除臭、除味处理，项目采取的技术是可行的。

综上，项目产生的废气污染物对周围的环境影响较小。

（4）自行监测要求
项目床位为20张，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目排污许可证为登记管理，同时《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中对登记管理未对废气自行监测做出相关要求；根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2018），项目废气监测计划如下。

表4-3 环境监测计划一览表

监测项目

监测点位

污染物名称

执行标准

监测频次

废气

项目污水处理站上风向设置1个点，下风向设置3个点
臭气浓度、氨气、硫化氢
（GB18466-2005）《医疗机构水污染物排放标准》表3中的排放标准
1年/次
2、废水

项目运营期废水主要为检验废水、门诊废水、住院病房废水，洗衣废水，根据水量平衡分析，项目运营期用水量为35.3m3/d（12745m3/a），废水产生量为27.5222m3/d（10045.6m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、粪大肠菌群数等。产生的废水经化粪池处理后进入项目建设的污水处理站处理。
表4-4    项目用水及废水产生情况统计表

用水项目

日用水量

（m3/d）

年用水日(天)

年用水量

(m3/a)

日产废水量（m3/d）

年产废水量(m3/a)

处理去向

住院

用水

4
365
1460
3.2
1168
项目产生废水经化粪池处理后进入自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1中A级标准限值后排入营兴路市政污水管网，最终排入富民县污水处理厂。
门诊

用水

0.6
365
219
0.48
175.2
被服

清洗
1.5
365
547.5
1.2
438
检验化验
0.1
365
36.5
0.08
29.2
废水收集桶进收集后委托云南正晓环保投资有限公司清运处置

污泥脱水废水
/
/
/
0.00036
0.13
返回污水处理站进行处理
绿化

用水

0.9（晴天）
210
189
/
/
绿化不产生废水
合计

晴天7.1；

雨天：6.2
—
2452
4.96036
1810.53
— 
项目废水排放情况

项目内实行雨污分流体制，雨水收集后排入营兴路市政雨水管网。

项目产生废水经化粪池处理后进入自建污水处理站处理，废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1中A级标准限值后排入营兴路市政污水管网，最终排入富民县污水处理厂。
项目运营期根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中4.2.2“污染负荷无实测数据时，医院污水处理工程设计水量和设计水质可类比现有同等规模和性质医院的排放数据，也可以根据经验方法或数据进行计算获得”。本次污染产生浓度参考（HJ2029-2013）中“表1医院污水水质指标参考数据”，在考虑最不利情况下，本次医院产生废水中主要污染物产生浓度取参考数据最大值，污染物排放浓度根据本次环评委托云南环绿环境检测有限公司于2022.10.12至10.13日中的监测结果取最大值进行计算。项目废水污染物产生及排放情况见下表，项目水平衡如图4-1。

表4-5  项目废水污染物年产生量核算一览表
排污

单位

核算指标

COD

BOD5
氨氮

SS

总磷

粪大肠菌群数
处理站处理废水量1781.2
（m3/a）
处理设施进水水质混合浓度（mg/L）

300

150

50

200

5

3×108

（个/L）

污染物产生量（t/a）

0.53
0.27
0.089
0.36
0.009
5.34×1011
（个/L）
处理设施出水水质浓度（mg/L）

37
9.2
13.3
10
0.09
3500（个/L）
污染物排放量（t/a）

0.065
0.016
0.024
0.018
0.0002
6.23×106
（个/L）
标准要求
250

100

45
60

8
5000（个/L）

达标情况

达标

达标

达标

达标

达标

达标

表4-6  废水类别、污染物及污染治理信息表    

序号
废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

编号

名称

工艺

1
综合废水

pH值、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、粪大肠杆菌等
处理达标后排入营兴路市政污水管网，最终排入富民县污水处理厂。
间接排放

1
化粪池、污水处理站
沉淀、二级生化处理+消毒工艺，可行技术
DW001
—
一般排放口
表4-7  废水间接排放口基本情况表
序号
排放口编号
排放口地理坐标
废水排放量/（万t/a）
排放去向
排放规律
间接排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

GB18918-2002浓度限值/（mg/L）

1
DW001
102°31'11.032"

25°13'32.635"

0.9986
富民县污水处理厂
间断
—
富民县污水处理厂
COD
50
氨氮
5

SS
10
动植物油
1

石油类
1
总磷

0.5

表4-8  废水间接排放污染物执行标准表

序号
排放口编号
污染物种类
国家或地方污染物排放标准即其他按规定商定的排放协议
名称
浓度限值/（mg/L）
1
-
pH
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及污《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962－2015）表1中A级标准
6~9（无量纲）
2

-

COD
250

3
-
BOD5
100
4
-
氨氮
45
5
-
TP
8
6
-

SS
60
7
-

粪大肠菌群
5000
表4-9  项目废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）
年排放量（t/a）
1

DW001
COD

58
0.1
2

BOD5
14.1
0.024
3

SS

19
0.034
4
氨氮
14.4
0.026
5

总磷
0.29
0.0005
6
粪大肠菌群数

490（个/L）
8.73×105（个/a）
（3）水环境影响分析

1）项目排水方案

项目产生废水经化粪池处理后进入自建污水处理站处理，废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1中A级标准限值后排入营兴路市政污水管网，最终排入富民县污水处理厂。
2）项目污水处理设备设置可行性

①化粪池：项目设有1个化粪池，容积为10m3，其预处理整个院区的废水，根据核算结果，整个院区污水产生量为4.88036m3/d，根据GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》（2009版）4.8.6中，化粪池停留时间为12~24小时，本项目取化粪池停留时间为24小时，项目设置化粪池满足废水预处理要求。

③污水处理站

    A.处理规模合理性

项目污水处理站规模为10m3/d，其处理整个医院产生的废水，院区产生的污水化粪池处理后进入污水处理站处理，根据核算，整个院区废水产生量为4.88036m3/d，考虑1.2的安全系数，项目污水处理站规模不得小于5.87m3/d，项目污水处理站规模为10m3/d，项目污水处理站设计规模满足环评要求。
B.处理工艺可行性

根据本项目实际运营情况，医院住院部污水处理工艺采用二级生化处理+消毒工艺，污水处理工艺选用生物接触氧化工艺，消毒技术使用自动投加药剂，次氯酸钠消毒工艺。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），项目采取的废水处理工艺属于附录A表A.2中推荐的可行技术。
污水处理工艺见下图。

图4-2   污水处理工艺流程图

污水经化粪池进行初步处理后经过机械格栅，经隔栅拦去较大的悬浮物后进入预曝调节池。预曝调节池一是调节水质，二是对污水进行曝气处理，防止污泥沉淀。然后污水进入二段生物接触氧化池进行生物好氧处理。生物好氧处理首要功能是去除COD、BOD5，第二功能是脱氮，第三功能是吸收磷。池中设置了生物填料，在此阶段，曝气系统向反应池内供氧，一方面满足了氧微生物对氧的需求，另一方面有利于活性污泥与有机物的混合与接触，从而使有机污染物被微生物氧化分解。同时，污水中的NH3-N也通过微生物的硝化作用转化为NOx--N。

停止曝气后，微生物继续利用水中剩余的溶解氧进行氧化分解，随着反应池溶好氧反应原理是通过附载在填料上的硝化菌把氨氮转化成硝酸盐，即硝化反应。硝化是一个两步反应的过程，分别利用了两类微生物，即亚硝酸菌和硝酸盐，第一步把氨氮转化成亚硝酸盐，氨氮首先由亚硝酸盐菌转化成亚硝酸盐。亚硝酸盐菌有亚硝酸单细胞菌属、亚硝酸螺杆菌属和亚硝酸球菌属。把亚硝酸盐转化为硝酸盐是由硝酸菌完成的，硝酸菌也是由杆菌属、螺菌属和球菌属组成。亚硝酸盐菌和硝酸菌统称为硝化菌。硝化菌是专性的自养均革兰氏阴性好氧菌，它们利用氨氮转化过程中释放的能量作为自身新陈代谢的能源，同时供氧可使好氧菌极度发挥它的本职作用，从而使污水中的部分有机物得到降解解氧的进一步降低，微生物由好氧状态向缺氧状态转化，并发生一定的反硝化作用。与时同时，活性污泥在几乎静止的沉淀的条件下进行分离，活性污泥沉至池底，下一个周期继续发挥作用，处理后的水位于污泥层上部。沉阶段完成后，置于反应池末端的污水泵在程序控制下开始工作，自上而下逐层排出上清液。与此同时，反应池污泥层因为溶解氧很低仍会发生反硝化作用。

生物好氧反应可以提高接触氧化池的微生物浓度，提高处理的负荷，使系统运行的稳定性得到提高。曝气采用螺杆式罗茨风机供氧曝气的方式，其特点是噪声较小，使用年限外，震动小，供氧效果较好等特点。

二段生物接触氧化池采用溢流出水方式，出水进入斜管沉淀池，对水中悬浮物和脱硫生物膜进行进一步沉淀处理。沉淀污泥通过污泥泵泵入污泥浓缩池收集，投加石灰进行脱水处理。最后污水进入接解消毒池，通过计量泵投加成品次氯酸钠消毒溶液进行消毒，接触消毒时间1小时后达标外排。栅渣、沉淀池沉渣和二段生活接解氧化池污泥投加生石灰进行消毒后委托有资质单位清掏处理。项目污水处理站处理工艺符合HJ2029-2013《医院污水处理工程技术规范》，根据表4-4，项目处理后的污染物排放浓度可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962－2015）表1中A级标准限值，所以项目污水处理站采取工艺是可行的。
3）项目废水事故排放影响分析

若项目污水处理站因机械设施或电力故障而造成污水处理站处理设施不能正常运行时，废水不能达标，即进行事故排放，事故排放污染物质浓度即为污水中污染物质产生浓度。

项目废水发生事故排放时，CODcr、BOD5、SS、NH3-N 、粪大肠菌群数等污染物含量均增加，属于超标排放，不满足环保要求。所以本次评价提出项目内设置1个9m3的事故应急池，日常空置，用于收集暂存事故状态下的废水。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%，院区废水排放量为4.88036m3/d，则事故池容积应≥1.46m3，本次环评要求事故池容积为2m3，满足事故储水要求。

为有效的减少项目事故发生的概率，环评要求建设单位还应采取以下事故预防措施：

①污水处理设备由专人负责管理，并要求污水处理站设计单位对其进行工艺、操作、管理等方面培训。

②管理人员必须熟悉污水处理全部工艺流程、各种设备性能、保养维修技术，严格执行操作规程和安全守则。

③管理人员经常检查设备的运转情况，对存在的隐患、故障和异常情况，及时排除，并做好登记，联系专业人员及时维修，确保设备正常运行。

④根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发〔2015〕4号）制定应急预案并报昆明市生态环境局富民分局备案，并且每年组织至少1次的突发环境事件应急演练，并做好记录总结工作。

综上所述，在采取环评提出措施后，可杜绝项目污水处理设施故障时超标排放，日常加强设备的维护检修、运营管理，减小事故概率，项目废水不会对周围水环境造成不良影响。
（5）结论

综上所述，项目废水经自建的化粪池及一体化污水处理站处理后可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962－2015）表1中A级标准限值，废水处理达标后排入营兴路市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂，项目废水不排入周边地表水环境，对周围环境地表水体影响较小。
（6）自行监测要求
项目床位为20张，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目排污许可证为登记管理，同时《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中对登记管理未对废水自行监测做出相关要求；根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2018），项目废水监测计划如下：

表4-10  本项目废水监测点位、监测指标及监测频次一览表

监测项目
监测点位
监测指标
监测频次

间接排放

废水
一体化污水处理站总排放口（DW001）

pH值、化学需氧量、SS、BOD5、石油类、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数
1年/次
3、噪声

（1）噪声源强
项目噪声源主要为污水处理站水泵噪声、门诊部人员嘈杂声等，具体噪声源强详见表4-11所示。
表4-11     项目营运期噪声源   单位：dB(A)

序号

项目名称

主要产噪设备

噪声值

1

污水处理站

水泵

80～95

2

配电室

配电设备

70～80

3

门诊部

人群噪声

55~65

（2）影响分析
项目建设完成后主要噪声来源于运行过程中人员嘈杂声、污水处理站处设备噪声，项目内无较大的噪声源；项目已建成并投入运行，云南环绿环境检测有限公司于2022年10月12日至13日对项目区声环境进行了监测，监测期间项目正常运营，设备正常运行。结果见下表。
表4-12  声环境监测结果表     单位：dB（A）

监测点位置

监测日期

测量值

标准值

达标情况
昼间等效声级 (Leq)

夜间等效声级 (Leq)

昼间
夜间
东厂界
2022.10.12
45.1
41.3
60
50
达标
南厂界
44.5
40.7
60
50
达标
西厂界
43.6
39.6
60
50
达标
北厂界
50.2
46.8
60
50
达标
富民银座星达广场
48.8
41.2
60
50
达标
东厂界
2022.10.13
45.6
40.5
60
50
达标
南厂界
46.3
41.3
60
50
达标
西厂界
44.2
40.2
60
50
达标
北厂界
53.3
45.0
60
50
达标
富民银座星达广场

48.3
42.8
60
50
达标
根据监测结果：项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声》（GB12348-2008）中2类标准要求，厂界噪声达标排放。
（3）监测计划

项目床位为20张，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目排污许可证为登记管理，同时《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中对登记管理未对噪声自行监测做出相关要求；根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2018），项目噪声监测计划如下：

表4-13  厂界噪声监测计划
监测点位

监测指标

监测频次

东、南、西、北厂界

LeqdB(A)

1年/次
4、固体废物
项目运营期固体废弃物主要包括医疗废弃物、生活垃圾以及污水处理设施污泥等。

（1）生活垃圾

生活垃圾主要由门诊病人、医院职工、住院病人及陪护人员产生，具体产生情况如下：

①门诊病人、医院职工

项目共配置职工51人，门诊平均每天就诊人数约30人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，医护人员每人每日产生生活垃圾取1kg计，则医护人员生活垃圾量为51kg/d，门诊人员每天产生生活垃圾0.1kg计，则门诊人员产生的生活垃圾为3kg/d，则项目门诊和职工生活垃圾产生量约为54kg/d（19.71t/a）。

②住院病人及陪护人员

项目共设置病床20张，按负荷量为100%计，陪护人员按每床1人计，住院病人根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，每病床每日产生生活垃圾按1kg计，陪护人员每日生活垃圾按0.5kg计算，则住院病人生活垃圾产生量为20kg/d，陪护人员生活垃圾产生量为10kg/d，即住院病人和陪护人员生活垃圾产生量为30kg/d（10.95t/a）。

综上，住院楼生活垃圾最大产生量为84kg/d，约30.66t/a。

（2）医疗废物

医疗固废主要有门诊、住院产生，具体产生情况如下：

①门诊

项目门诊平均每天就诊人数约30人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第四分册医院污染物产生、排放系数进行医疗废物产生量核算，门诊人员每天产生医疗固废0.05kg/人，项目门诊医疗固废产生量约为1.5kg/d（0.547t/a）。

②住院

项目共设20张床位，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第四分册医院污染物产生、排放系数进行医疗废物产生量核算，住院按每病床每日产生医疗固废0.42kg计（其中包含日常治疗、手术等产生的废物），按负荷量为100%计，则住院医疗废物产生量为8.4kg/d（3.066t/a）。

根据以上计算，项目最大医疗固废产生量为9.9kg/d（3.613t/a）。

根据《国家危险废物名录》（2021），医疗废物属HW01类危险废物。《医疗废物分类目录》对医疗废物进行了分类，本项目主要医疗废物如下表所示。

表4-14   医疗废物分类目录

类别

特征

项目医疗废物种类

收集方式
感染性废物（HW01）(841-001-01)

携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。

1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物；

1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中；

2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等；

损伤性废物（HW01）(841-002-01)

能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。

1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、探针、穿刺针、手术刀等；

1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的利器盒中 

2.利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。
2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等；

3.废弃的其他材质类锐器。

病理性废物（HW01）(841-003-01)

诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。

1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织；

1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中；

2.进行防腐或低温保存。

2.病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等；

药物性废物（HW03）(841-005-01)

过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。

1.废弃的一般性药物；

1.少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明；

2.批量废弃的药物性废物，收集后应交由相应资质单位进行处置。

2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；

3.废弃的疫苗及血液制品。

化学性废物（HW01）(841-004-01)

具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品。

列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞体温计。

1.收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分；

2.收集后应交由相应资质单位进行处置。

收集处置方式
收集方式：项目在各科室、医疗用房以及楼道均设有医废收集桶，一般感染性、药物性的医废首先放置在医废收集桶内，再由专人进行收集打包密封；化学性医废、损伤性医废采用专门的周转箱进行收集；项目病理性医废主要在手术室产生，手术室设有专门的打包房，产生的污物在手术结束后立即进入打包房进行打包密封后隔天清运处置。

暂存方式：本项目产生的医废经项目建设的医废暂存间暂存，建筑面积为15m2，并贴有警示标识牌。项目运营产生的各类医废收集桶均运至医废暂存间进行分类存放。

处置方式：根据《国家危险废物名录》，医疗固废属HW01类危险废物，收集后委托云南正晓环保投资有限公司清运处置，处置率100%
（3）污水处理设施污泥
项目废水进入污水处理设施（化粪池、污水处理站）的废水量约为1781.2m3/a，污泥主要来源于SS和BOD5的去除。其中SS消减量为0.342t/a，BOD5消减量为0.465t/a，以每去除1kgBOD5产生污泥0.8kg计（即80%），则污泥产生量约为0.714t/a。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），污水处理设施产生的污泥属于危险废物，污泥清掏前应满足（GB18466-2005）《医疗机构水污染物排放标准》表4综合医疗机构污泥控制标准，粪大肠菌群数≤100MPN/g、蛔虫卵死亡率>95%，产生的污泥经脱水、消毒后暂存于危废间内定期委托有资质单位进行清运处置。
（4）格栅渣

本项目格栅渣主要为项目废水产生的格栅渣，项目每日格栅渣产生量以下公式估算：

W=（Qmax×W1）×86400/（Kz×1000）

式中：W——每日栅渣量，m3/103m3污水；

Qmax——排水量×Kz，即0.002m³/s；

W1——栅渣量，取值0.01~0.1，本项目取0.1；

Kz——污水流量总变化系数，项目取1.53；

格栅渣为主要由漂浮垃圾、泥沙等组成，则格栅渣总量为0.011m3/a，含水率约为20%，容重以500kg/m3，则栅渣产生量为0.015kg/d，0.0055t/a。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），本项目格栅渣属于危险废物，收集后打包密封暂存于医废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。
综上，项目固废主要有生活垃圾、医疗废物、污泥、格栅渣，具体情况见下表。
表4-15  项目固废产生量一览表

名称

固废产生定额

数量

日固废产生量（kg/d）

年固废产生量（t/a）

处置方式

生活垃圾

门诊

0.1kg/（人·d）

30人

3
30.66
集中收集后委托环卫部门处置。

职工

1kg/（人·d）

51人

51
住院

1kg/（床·d）

20床

20
陪护

0.5kg/（人·d）

20人

10
医疗废物

住院

0.42kg/(人·d)

20床

8.4
3.613
暂存于医废间内，收集后委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。

门诊

0.05kg/(人·次)

30人次/d

1.5
医院污泥
/
1781.2
1.96
0.714
暂存于危废间，定期交由有资质的单位进行处置。

格栅渣
/
1781.2
0.015
0.0055
从上表可以看出，本项目产生的一般固废均得到合理有效处置，处置方式均可行，处理率达100%。
（4）环境管理要求

根据国家对医院废弃物处理处置的有关规范及要求，危险废物贮存需满足以下管理要求：

1）医疗废物暂时贮存库房的要求

①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

②必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

④地面和1米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；

⑤库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；

⑥避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

⑦库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

⑧应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

根据现场踏勘，项目单独在住院楼一层西侧设置了医废暂存间用于暂存医疗废物，其通道与住院部通道用栅栏隔离开的，有严密的封闭措施，并设有专人管理，其内部地面及墙裙角进行了防渗，具有良好的照明设备和通风条件，张贴有“禁止吸烟、饮食”警示标识，外部门口贴有危险废物和医疗废物的警示标识，项目医废暂存间设置符合医疗废物暂时贮存库房要求。
2）卫生要求

医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。项目每次清运完成后对地面进行拖洗，拖洗产生的废水进入项目污水处理站进行处理，拖洗后对整个暂存间进行消毒，符合卫生要求。
3）暂时贮存时间

应防止医疗废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。 确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。项目医疗废物清运频率为2天清运1次，符合暂时贮存要求。
4）管理制度

应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。暂时贮存库房应当接受卫生主管部门的监督检查。项目医废暂存间内部张贴有相关的医疗废物暂时贮存管理规章制度，符合要求。
5、地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境评价工作等级的划分是由项目类别及地下水环境敏感程度确定，本项目为综合医院项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于地下水环境影响评价项目的Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故项目不开展地下水环境影响评价。
6、土壤

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A，项目为综合医院建设项目，项目土壤环境影响评价类别为IV类，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）中4.2.2中要求IV类项目可不开展土壤环境影响评价工作。故本次环评不需要进行土壤环境影响评价分析。

7、生态

本项目位于昆明市富民县大营街道营兴路128号，处于富民县城建成区，周边人为活动活跃，已无自然植被存在，项目用地范围内无生态环境敏感目标分布。故项目建设对周边生态环境影响不大。
8、环境风险
（1）风险调查及评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂区内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q：


[image: image3.wmf]n

n

2

2

1

1

q

q

q

Q

Q

Q

Q

+

¼

¼

+

+

=


式中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量；

      Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。

本项目涉及到风险分析的危险物质为次氯酸钠，结合HJ169-2018附录B，危险物质Q值如下：
表4-16  建设项目Q值确定表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

1

含氯消毒粉（次氯酸钠）
7681-52-9

0.01
5
0.002
项目Q值∑
0.002
根据上表，项目Q值小于1，环境风险潜势为I。项目环境风险评价进行简单分析即可。

（2）环境风险识别

①物质风险识别

项目风险物质识别见下表：
表4-17  项目危险物质理化性质及毒性特征一览表
名称

最大储量（t）

理化性质

危险特性

物质风险辨识

次氯酸钠

0.01
化学式:NaClO

相对分子量:74.442(按2007年国际相对原子质量)

有害物成分:次氯酸钠溶液
主要成分:含量:工业级 (以有效氯计)一级13%; 二级 10%。

外观与性状:微黄色(溶液)或白色粉末(固体)，有似氯气的气味。

酸碱性:强碱弱酸盐

相对密度(水=1):1.10

危险性类别:腐蚀品
侵入途径:吸入、食入、皮肤接触吸收健康危害:经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的氯气有可能引起中毒。环境危害:无明显污染。燃爆危险:本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。

腐蚀、中毒
②生产设施风险识别

项目涉及的风险物质主要为次氯酸钠，次氯酸钠主要储存在项目污水处理间内，主要用于污水处理站废水消毒、医废间消毒使用，因此，项目内污水处理站和医废间为项目风险源。
（3）环境风险分析
根据上述分析，项目涉及的风险事故类型为次氯酸钠泄露事故。项目污水处理设施及医废间采用次氯酸钠进行消毒，消毒剂存放于项目污水处理间内，项目内存放量较少；次氯酸钠受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性。若医护人员操作失误导致次氯酸钠泄露导致外环境收到污染。若该物品受高热会分解产生有毒腐蚀性烟气，导致工作人员中毒事件发生。

（4）防范措施
①次氯酸钠要求储存于低温、防凉的储存间内且采用防腐蚀的容器进行储存，不可在阳光下暴晒，储存要求远离热源、火种，与自然物、易燃物隔离储存；

②项目内应配备相应的防护服，加强管理人员安全意识培训，应定期检查包装容器状态，应避免高温、明火等状态下使用；

③项目内的医疗废物要求定期进行清运处理，加强项目内的环境管理，避免出现因次氯酸钠泄露造成环境污染事故。
（5）应急预案编制要求 
该项目应制订详细的事故应急预案，将应急预案要点细化列入，并上报生态环境主管部门进行备案。
项目应设置专门的组织机构作为应急预案小组，组织机构主要为医院成立的环境安全管理机构，由医院环保第一责任人、环保直接负责人、环保主管部门负责人和其它的专职环境管理人员组成。 
表4-18  应急预案内容
序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：危险废物暂存区及运输沿线环境保护目标、污水处理站环境保护目标

2

应急组织机构、人员

医院、地区应急组织机构、人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制区域，控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

应急程序包括报警、接报、发出应急救援命令、应急救援行动、现场处置、结束应急行动。

（6）结论

通过分析，项目对环境产生的环境风险主要表现在相关污染治理设备和必要防护设施的故障，通过采取本报告中的防范措施后，可在较大程度上避免风险的产生，同时项目建设方针对本报告提出的环境风险，制定相应的应急预案，可控制风险对环境的影响范围和程度，因此在项目建设阶段就应充分考虑环境风险的防范措施，减小可能的环境风险发生率，降低环境风险影响。

（7）建设项目环境风险简单分析内容表

表4-19  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

富民县大营街道卫生院建设项目
建设地点

（云南）省

（昆明）市

（ ）区

（富民）县

大营街道营兴路128号
地理坐标

经度

102.519974°
纬度

 25.225651°
主要危险物质及分布

次氯酸钠（污水处理间）。

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

结合拟建项目使用的危险物质，可能影响环境的途径为：次氯酸钠泄露引起中毒事故
风险防范措施要求

①次氯酸钠要求储存于低温、防凉的储存间内且采用防腐蚀的容器进行储存，不可在阳光下暴晒，储存要求远离热源、火种，与自然物、易燃物隔离储存；

②项目内应配备相应的防护服，加强管理人员安全意识培训，应定期检查包装容器状态，应避免高温、明火等状态下使用；

③项目内的医疗废物要求定期进行清运处理，加强项目内的环境管理，避免出现因次氯酸钠泄露造成环境污染事故。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无。

五、环保投资

项目总投资100万元，其中环保投资17.9万元，占总投资17.9%。环保投资见下表。

表4-20 项目环保投资估算一览表

项目

环境保护设施

数量

规模
投资（万元）

备注

废水
化粪池
1个
容积10m3
2
已建
污水处理站
1座
处理量为10m3/d
5
已建
事故池
1个
容积2m3
1
环评要求
固废
垃圾桶
多个
——
0.2
已建
医废废物收集桶
多个
——
0.2
已建
医废间
1间
建筑面积为15m2
2.5
危废间
1间

建筑面积为5m2
2
已建
绿化
/
300m2
5
已建成
合计

/

17.9
/




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理站
	氨、硫化氢、臭气浓度、氯气
	污水处理设施密闭，大气稀释扩散及绿化光合作用。
	《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值，即NH3≤1.0mg/m3，H2S≤0.03mg/m3，臭气浓度≤10。

	地表水环境
	DW001
	pH值、化学需氧量、悬浮物、粪大肠菌群数、五日生化需氧量、氨氮、总磷等
	①化粪池1个，容积10m3；
②污水处理站1座，处理规模10m3/d，事故池1个，容积2m3；
③废水处理方式：废水经化粪池、污水处理站处理达标后排入营兴路市政污水管网，最终排入富民县污水处理厂。
	达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1中A级标准限值。

	声环境
	设备噪声
	产噪设备合理布局，设备基础减震、距离衰减。定期检查，维修设备，使设备处于良好的运行状态。
	厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

	电磁辐射
	—
	—
	—
	—

	固体废物
	①医疗废物

暂存于医废暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。
②生活垃圾使用垃圾桶收集后委托环卫部门处置。

③污泥
项目污水处理系统产生的污泥含有致病菌，清掏前采用投加石灰、漂白粉等药剂先进行消毒达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表4综合医疗机构污泥控制标准后，暂存于危废间，定期委托委托有资质单位清掏处理。

综上，固废处置率100%。

	土壤及地下水

污染防治措施
	/

	生态保护措施
	项目用地范围内无生态环境敏感目标，项目运行后保证污染物的达标排放，基本对生态环境无较大影响。

	环境风险
防范措施
	①项目设有1个2m3的事故池，污水处理站故障时，首先关闭污水处理站出水阀门，停止排水，然后将污水处理设备内的污水抽至事故池暂存，设备检修好后再进行处理。
②次氯酸钠要求储存于低温、防凉的储存间内且采用防腐蚀的容器进行储存，不可在阳光下暴晒，储存要求远离热源、火种，与自然物、易燃物隔离储存；

③项目内应配备相应的防护服，加强管理人员安全意识培训，应定期检查包装容器状态，应避免高温、明火等状态下使用；

④项目内的医疗废物要求定期进行清运处理，加强项目内的环境管理，避免出现因次氯酸钠泄露造成环境污染事故。

	其他环境
管理要求
	1、加强生产管理和设备设施的日常维护及监控工作。

2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。

3、建立、健全生产环保规章制度。

4、严格在岗人员操作管理，企业加强环保设施的日常维护及监控工作，保证环保设施的处理效率。建立、健全生产环保规章制度及相应的管理台账。

5、排污许可证办理

根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号），本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，向当地生态环境主管部门申请取得排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于排污许可登记管理的排污单位。

6、排污口规范化设置

本项目设置1个废水总排放口，废水排放口属于一般排放口。排放口的设置应便于采样、监测，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。排放口排污标识牌设置应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口（接管口）设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照（GB15562.1-1995）《环境保护图形标志》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。

7、建设项目竣工环境保护验收

本项目环保设施竣工验收由建设单位自行组织实施验收。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。









六、结论
	本项目的建设符合国家产业政策，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的原则要求；环境影响预测分析结果表明，本项目建成后，对当地环境质量及主要关心点环境影响很小，符合国家法律法规要求。本项目在严格执行环境保护 “三同时”规定，严格进行环境管理，保证项目内的污水处理设施及其他环保设施的正常运行，污染物达标排放的条件下，对周围环境的影响较小。因此，本项目从环境保护角度论证，是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表   单位：t/a
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	NH3
	——
	——
	——
	1.44×10-3
	——
	1.44×10-3
	——

	
	H2S
	——
	——
	——
	0.056×10-3
	——
	0.056×10-3
	——

	废水
	废水量
	——
	——
	——
	1781.2
	——
	1781.2
	——

	
	CODCr
	——
	——
	——
	0.065
	——
	0.065
	——

	
	BOD5
	——
	——
	——
	0.016
	——
	0.016
	——

	
	SS
	——
	——
	——
	0.024
	——
	0.024
	——

	
	NH3－N
	——
	——
	——
	0.018
	——
	0.018
	——

	
	总磷
	——
	——
	——
	0.0002
	——
	0.0002
	——

	
	粪大肠杆菌（个/L）
	——
	——
	——
	6.23×106个/a
	——
	6.23×106个/a
	——

	一般工业
固体废物
	生活垃圾
	——
	——
	——
	30.66
	——
	30.66
	——

	危险废物
	医疗废物
	——
	——
	——
	3.613
	——
	3.613
	——

	
	污泥
	——
	——
	——
	0.714
	——
	0.714
	——

	
	格栅渣
	——
	——
	——
	0.0055
	——
	0.0055
	——


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
废气外排





消毒加药系统





混凝剂加药系统





栅渣





格栅机/预曝调节池





二段生物接触氧化池





斜管沉淀池





接触消毒池





螺杆式风机





污水





石灰





储泥池





消毒后委托有资质单位处置





排污口





达标排放














PAGE  

_1234567891.vsd
�

�

挂号（门诊）


诊断（门诊）�

缴费（缴费窗口）�

化验（检验科）�

取药、基本治疗
（门诊）�

住院（住院病房）�

治疗（住院病房）�

出院


离开


人群噪声�

噪声、废水�

人群噪声、废水�

废水�

废水�

医疗废物�

医废收集桶�

医废间�

异味�

医疗废物�

检验科废水收集桶�

化粪池�

噪声、废水�

化粪池�

污水处理站�

异味、噪声�

异味�

污泥�

委托有资质的单位清运处置�

医院内员工日常办公、病人及家属


生活垃圾�

环卫部门清运处置�

委托云南正晓环保投资有限公司清运处置�

排入富民县污水处理厂�

委托云南正晓环保投资有限公司清运处置�


_1234567892.unknown

_1234567890.vsd

