- 建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 昆明鑫晟源科技有限公司机械非标零件加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-530124-04-05-166315 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 昆明市富民工业园区哨箐机械加工园 |  |  |
| 地理坐标 | （ 102 度 27 分 47.395 秒， 25 度 16 分 14.447 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3484（机械零部件加工） | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业，通用零部件制造348 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 富民县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资 （万元） | 910 | 环保投资（万元） | 28.51 |
| 环保投资占比（%） | 3.13 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2376m2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气中含有有毒有害污染物1、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 项目运营过程中产生的废气主要为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）以及颗粒物，所排放的废气污染物不属于《有毒有害大气污染物名录》中的污染物，也不排放二噁英、苯并芘、氰化物、氯气等污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 项目生产过程中产生的废水主要为酸洗及发黑过程产生的清洗废液，按照危险废物进行管理；生活污水依托使用昆明远实机械设备制造有限公司已建化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂进行处理。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 项目涉及的危险化学品有切削液、润滑油（机油）、焊缝抛光液（主要危险成分为磷酸、硫酸）、不锈钢酸洗液（主要危险成分为无机酸）、危险废物（废切削液、废润滑油、废活性炭、酸洗及发黑废液），以上危险物质的存储量均未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 项目生产生活用水来源为市政自来水管网，不向河道取水。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 否. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的。; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 综上所述，根据对照结果可知，本项目不涉及专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）； 审批机关：昆明市人民政府； 审批文件名称及文号：昆明市人民政府关于《云南富民产业园区总体规划修编（2022—2035年）》的批复（昆政复【2023】36号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价名称：《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》； 审批机关：昆明市生态环境局； 审批文件名称及文号：昆明市生态环境局关于《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审【2023】2号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）》符合性分析 根据《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）》，富民产业园区总体规划修编后，规划范围调整为永定、大营、散旦、款庄四个片区：永定片区包括大白坡组团、北营组团、白石岩化工组团、哨箐组团、麦竜箐化工厂组团、环保产业组团、烟墩组团；大营片区包括大营组团、东元组团、茨塘组团；散旦片区包括白水塘组团、林产品产业组团。主要产业发展定位为：以钛化工及新型建材等新材料为主导、先进装备制造和非烟轻工为辅助的绿美产业园区。 （1）规划布局结构 规划形成“两轴、四片、多组团”的总体空间发展结构。“两轴”沿昆武高速公路和昆禄公路、昆倘高速和轿子山专线形成东西两条产业发展轴线，并与五华产业发展衔接。“四片区”指永定片区、大营片区、散旦片区、款庄片区。“多组团”指四个片区内功能各异的产业组团，包括钛化工、新材料、装备制造、新型建材、绿色食品加工、林产品加工等多种产业功能。 （2）用地布局与用途管制 园区规划用地面积为3162.66hm2，其中永定片区为1893.54hm2、大营片区为703.23hm2、散旦片区为453.13hm2、款庄片区为112.98hm2，主要由城乡建设用地、农林用地及水域三部分组成。城乡建设用地主要包括工业用地（M）、物流仓储用地（W）、公共管理与公共服务设施用地（A）、商业服务业设施用地（B）、居住用地（R）、绿地与广场用地（G）、道路与交通设施用地（S）、公用设施用地（U）、村庄建设用地（H）、战略留白用地（K）。 永定片区用地布局与用途管制如下： 工业用地（M）：以二类工业用地为主，白石岩组团布局适量三类工业用地用于化工产业发展。规划工业用地面积约320.63hm2，约占片区总建设用地面积的23.41%。 商业服务业设施用地（B）：烟墩组团结合昆禄高速布局加油加气站用地，片区规划商业服务业设施用地约2.33hm2，约占片区总建设用地面积约的0.17%。 居住用地（R）：哨箐组团哨箐村位置现状已建成部分回迁安置房，予以保留，其他区域就业人口主要由县城、集镇提供居住配套。片区规划居住用地约2.97hm2，约占片区总建设用地面积约的0.22%。 道路与交通设施用地（S）：在片区内部布局层级明晰的道路交通网体系，同时根据需要布局相应的社会停车场用地，满足职工的停车需求。片区规划道路与交通设施用地面积约120.08hm2，约占片区总建设用地面积约的8.77%。 公用设施用地（U）：根据需要在片区各组团布置有公用设施用地，以满足各片区的需求。片区规划公用设施用地面积约7.32hm2，约占片区总建设用地面积的0.53%。 绿地与广场用地（G）：主要以防护绿地为主。片区规划绿地与广场用地面积约20.7hm2，约占片区总建设用地面积约的1.51%。 战略留白用地（K）：结合未来土地利用规划调整的可能性，规划战略留白用地，为园区远期发展服务。片区规划战略留白用地面积约775.66hm2，占园区建设用地总面积的56.64%。 （3）园区发展定位 云南富民产业园区发展定位为：以钛化工及新型建材等新材料为主导，先进装备制造和非烟轻工为辅助的绿美产业园区。 永定片区：重点发展新材料产业，以钛化工为特色，与武定禄劝共建“滇中钛谷”；以装备制造产业为基础，打造装备制造产业基地。 大营片区：重点发展装备制造、新型建材产业，辅以食品加工等轻工产业。散旦片区：重点发展林产品加工、新型建材产业。 款庄片区：利用矿产资源优势，重点发展建材加工产业。 本项目建设地点位于昆明市富民工业园区哨箐机械加工园，属于云南富民产业园区永定片区—哨筲组团，永定片区的产业定位为重点发展化工新材料产业、装备制造产业，本项目为机械零部件加工项目，不属于《规划》中不符合规划产业的项目，且富民工业园区招商服务局于2024年3月13日同意本项目入园，因此，本项目与云南富民产业园区永定片区—哨筲组团产业定位不冲突，此外，项目所在地块属于M2二类工业用地，项目用地与园区规划用地类型相符。综上，本项目建设符合《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）》的相关规划要求。 2、与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》及其审查意见符合性分析 《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》于2023年5月31日取得了昆明市生态环境局关于《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审〔2023〕2号），具体见附件。项目与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》及其审查意见的相符性分析如下表。 表1-2 项目与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》 符合性分析 序号; 《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》要求; 项目情况; 符合性. 1; 园区应按照国家发改委《产业结构调整指导目录》相关要求，严格禁止“限制类”和“淘汰类”工业企业进入; 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于 《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，不属于禁止进入园区的工业企业类型。; 符合. 2; 入园企业应根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》相关规定进行确定编制环境影响报告书、报告表或登记表，并向有审批权的环境保护行政主管部门报批。; 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，项目应该编制环境影响报告表，项目环境影响评价工作正在开展中。; 符合. 3; 限制以煤炭为能源的企业入园，禁止新建除集中供热以外且20蒸吨/时以下的燃煤锅炉，以及禁止建设没有配套高效脱硫、除尘设施的燃煤锅炉和工业窑炉。; 项目有机玻璃烘烤成型所需热源来源于电能，生产、生活过程中不涉及煤炭的使用，也不涉及燃煤锅炉及工业窑炉的使用。; 符合. 4; 烟墩组团、大营组团、东元组团、大白坡组团距离集镇较近，后期项目引进时严格按照入驻企业的环境防护距离要求，设置足够的环境防护距离。; 根据项目无组织排放源估算结果，项目厂界外颗粒物、非甲烷总烃小时浓度贡献值无超标点，因此，本项目不设置大气环境防护距离。; 符合. 5; 入园企业发生实际排污行为之前，应当按照《排污许可管理条例》等国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。; 本项目后续严格按照相关规定办理排污许可证。; 符合. 6; 禁止不符合产业规划项目入园，严控“两高”行业入园。; 本项目位于昆明市富民工业园区哨箐机械加工园，属于云南富民产业园区永定片区—哨箐组团，永定片区的产业定位为重点发展化工新材料产业、装备制造产业，本项目属于机械加工行业，项目符合园区功能定位要求，项目也不属于“两高”行业。综上，项目不属于不符合产业规划项目，也不属于“两高”项目。; 符合. 7; 入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用必须达到各相关行业的标准要求，尽量做到区域内水资源的合理循环和分质分级利用。; 项目所产生的生产废水主要为酸洗及发黑过程产生的清洗发黑废液，产生量较少，属于危险废物，按照危险废物进行管理。; 符合. 8; 加大对入驻企业的监督管理，合理分配企业的用水量，限制耗水量大的企业入驻；鼓励引进耗水量小，对水质要求不高的企业入驻园区；提高园区的水资源利用率。; 本项目生产过程中用水量较小，仅为酸洗及发黑过程清洗用水，用水量较少。; 符合. 9; 鼓励和积极引进污染小、废水排放量小或者可以实现废水“零排放”的企业。; 项目生产废水主要为酸洗及发黑过程产生的清洗废液，属于危险废物，按照危险废物进行管理。项目排放的废水仅为少量生活污水，属于污水排放量小的企业。; 符合. 10; 禁止未满足区域总量控制要求的项目入园; 根据《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书）环境影响报告书》，区域总量控制指标为：NOx、VOCS、CODcr和氨氮。项目外排废水仅为生活污水，生活污水排放量为213.84m3/a，CODcr排放量为0.58t/a，氨氮排放量为0.006t/a，总磷排放量为0.002t/a，生活污水最终排入富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂，纳入富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂总量指标进行考核。项目总量控制指标主要为VOCs，VOCs能够达标排放，排放量较少，满足区域总量控制指标要求。; 符合. 11; 园内新建或扩建的化工项目与螳螂川的距离必须大于1公里；园区内没有规划新建、改建、扩建尾矿库，同时禁止在长江干流岸线3公里范围内和螳螂川岸线1公里范围内新建、改建、扩建冶炼渣库和磷石膏库。; 项目位于螳螂川西侧约1300m处， 项目不属于园区内新建、扩建、改建的化工、尾矿库、冶炼渣库及磷石膏库项目。; 符合. 12; 入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施；; 本项目大气污染物主要为颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃）。项目废气主要产生于切割、打磨、焊接、有机玻璃烘烤等过程。项目下料、打磨过程中产生的粉尘属于无组织排放源，焊接过程产生的焊接烟尘采用移动式焊烟净化器处理后在车间内排放。有机玻璃切割、烘烤产生的挥发性有机废气经集气罩收集后采用“活性炭+UV光解”装置处理后由15m高排气筒排放。项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。项目生产设备均设置于室内，高噪声设备安装减震垫。所采取的污染防治措施满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好。; 符合. 13; 对排放相同特征污染物的企业，应鼓励企业之间设联合污染治理措施，以降低污染治理成本；; 项目与周边排放相同特征污染物的企业相对较远，不具备建设联合污染治理措施的条件。; 符合. 14; 入驻企业产生的各种工业固体废弃物物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放；; 本项目生产期间产生的工业固体废弃物主要为一般工业固体废弃物及危险废物；一般工业固体废弃物主要为边角废料，边角废料经统一收集后出售给废品收购站；危险废物主要为废切削液、废机油、废活性炭以及酸洗发黑处理过程中产生的废液，所产生的危险废物采用专用容器收集，并设置危险废物暂存间进行收集暂存，最终委托有资质单位进行清运处置。项目工业固体; 弃物做到有效处置，处置率100%。 符合. 15; 企业选址应符合《昆明市河道管理条例》的相关要求；; 根据《昆明市河道管理条例（2016年修订版）》，无堤防的河道管理范围为水域、沙洲、湿地、滩地及河口两侧不小于10m距离、河道管理范围以外10-100m范围为河道的保护范围。本项目距离最近河道（螳螂川）为1300m，不在河道管理范围内。; 符合. 16; 入驻企业清洁生产水平应达到国内先进水平以上; 项目能耗较低，对所在地完成能源消耗总量和强度目标、煤炭消费减量替代目标的影响等方面的分析评价，能满足国内先进水平。; 符合. 17; 入驻企业与居民点的距离应满足大气防护距离要求。; 根据项目无组织排放源估算结果，项目厂界外颗粒物、非甲烷总烃小时浓度贡献值无超标点，因此，本项目不设置大气环境防护距离。; 符合. 18; 入驻企业废水污染物含重金属、有毒、有害和难于生物降解的，需; 取严格的污水处理措施。 项目生产废水主要为酸洗及发黑过程产生的清洗废液，属于危险废物，按照危险废物进行管理，生产废水不外排。; 符合. 19; 严格控制高钛渣、钛白粉项目入驻，引进的钛产业企业要以钛产品精深加工为主的工业企业。; 项目不属于高钛渣、钛白粉项目。; 符合. 20; 项目入园时（特别是钛化工等企业），应充分考虑是否满足环境大气防护距离的要求，防止入驻企业产生的废气、噪声等对敏感目标影响。; 项目不需设置大气防护距离，最近的敏感目标距离项目东南面90m处的哨箐村，废气、噪声对其影响可接受。; 符合. 21; 靠近城、集镇的区域（白石岩组团南部、环保产业园、大营组团、款庄组团、东村组团靠近集镇一侧），不易引进高污染的工业企业，特别是大气污染型企业。; 项目所在位置属于云南富民产业园区永定片区哨箐组团，不属于靠近城、集镇的区域（白石岩组团南部、环保产业园、大营组团、款庄组团、东村组团靠近集镇一侧），且项目不属于高污染工业企业。; 符合. 22; 规划白石岩组团、大营—茨塘片区东元村片段、散旦片区的西部组团款庄—东村片区的东村组团、大栗园组团、和平组团区域岩溶发育，地下水环境较为敏感，不宜布局水质复杂、水量较大的企业；企业入驻时，需对区域水文地质条件进行充分论证，确保企业入驻产生的污染物不影响区域地下水水质。; 项目不属于白石岩组团、大营—茨塘片区东元村片段、散旦片区的西部组团款庄—东村片区的东村组团、大栗园组团、和平组团区域，且项目不属于水质复杂、水量大的企业。; 符合. 表1-3 与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》审查意见符合性分析 序号; 审查意见要求; 项目情况; 符合性. 1; 园区主要环境制约因素是目前螳螂川不能满足水环境功能区划水质要求，不具备主要污染物的纳污能力和环境容量规划。审批及实施中应根据制约因素进一步调整优化各片区功能定位、产业布局、结构、规模和开发时序，严格环境准入，提高节能减排和清洁生产水平，发展循环经济，尽快建设和完善园区内污水处理和再生水利用设施，提高重复用水率，减少生产生活污水排放，同时加强对螳螂川流域的水污染综合整治，腾出环境容量，实现园区可持续发展。在水环境质量未达标前，应当推行“污染物超量削减替代”制度，排放COD、氨氮等主要污染物的新建项目，实行区域内现役源1.5-2倍的削减量替代。将中水回用率作为园区管理重要考核指标，严格控制排水量大的企业。 入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用必须达到各相关行业的标准要求，工业园区生产废水循环利用率应不低于80%，尽量做到区域内水资源的合理循环和分质分级利用。; 项目生产废水主要为酸洗及发黑过程产生的清洗废液，按照危险废物进行管理；生活污水依托厂房出租方化粪池处理后排入园区污水管网，不直接向外环境排放污水。满足水资源合理循环、分质分级利用相关要求。; 符合. 2; 园区内有部分耕地、林地和基本农田，园区规划为工业用地与《富民县土地利用总体规划（2010-2020）》存在冲突与《富民城市总体规划修（2009-2025年）》、《富民农业科技示范园总体规划（2011-2020）》、《富民生态县建设规（2008-2020）》存在部份分不符，同时将《昆明市富民县重点水源地水资源保护规划》中的长梨园、张锅村泉点水源地划入了大营茨塘片区，不符合水源地保护的相关要求。规划实施过程中，应与相关规划主管部门沟通协调，确保园区规划符合上位规划的要求，并与相关规划协调一致。; 项目租用昆明远实机械设备制造有限公司闲置厂房，用地属于二类工业用地，不属于耕地、林地和基本农田，不涉及长梨园、张锅村泉点水源地。; 符合. 3; 富民县城四周均为山体，不利于大气污染物扩散，县城周边的工业组团白石岩-大白坡片区的白石岩组团、环保产业园，大营茨塘片区的大营组团不宜布局大气污染较重的工业企业，减轻工业污染对县城规划区域的影响。; 本项目位于富民工业园区哨箐机械加工园，属于云南富民产业园区永定片区—哨箐组团。项目所在区域不属于白石岩-大白坡片区的白石岩组团、环保产业园，大营茨塘片区的大营组团。且项目不属于大气污染较重的工业企业。; 符合. 4; 园区白石岩-大白坡片区部分区域距离螳螂川两岸较近，规划实施过程中，新入驻的企业应符合《昆明市河道管理条例》的相关规定，对于现状不符合的企业，应逐步搬迁或淘汰。; 根据《昆明市河道管理条例（2016年修订版）》，无堤防的河道管理范围为水域、沙洲、湿地、滩地及河口两侧不小于10m距离、河道管理范围以外10-100m范围为河道的保护范围。本项目距离最近河道（螳螂川）为1300m，不在河道管理范围内，另外项目位于云南富民产业园区永定片区—哨箐组团，不属于白石岩-大白坡片区。; 符合. 5; 规划白石岩组团、大营—茨塘片区东元村片段、散旦片区的西部组团、款庄—东村片区的东村组团、大栗园组团、和平组团区域岩溶发育，地下水环境较为敏感，企业入驻时，需对区域水文地质条件进行充分论证，确保企业入驻产生的污染物不影响区域地下水水质。; 本项目位于富民工业园区哨箐机械加工园，属于云南富民产业园区永定片区哨箐组团，不在《规划》涉及的地下水环境敏感地区，也不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 符合. 6; 规划园区的大白坡组团、环保产业园、食品加工园等组团周边村庄较多，园区应严格环境准入，从源头控制，采用天然气等清洁燃料及能源利用效率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，减少废气对周围环境的影响，同时严格按照入驻企业的环境防护距离要求，设置足够的环境防护距离，减轻对园区内及周边居民的环境影响。; 项目所在位置属于云南富民产业园区永定片区哨箐组团。项目生产加工过程中使用电能，电能属于清洁能源。有机玻璃烘烤过程产生的废气采用“活性炭吸附+UV光解”装置进行处理。项目所产生的废气经采取相应措施处理后能够达标排放，对周边环境空气质量影响不大。根据项目无组织排放源估算结果，项目厂界外颗粒物、非甲烷总烃小时浓度贡献值无超标点，本项目不设置大气环境防护距离。; 符合. 7; 加快环保基础设施建设，按照“雨污分流、生产废水和生活污水分流、分散与集中处理相结合”的原则，根据园区各片区用地规模、开发程度、产业集聚程度及排水情况进行规划建设采取企业自行处理与园区集中处理相结合的方式，规范设计和建设各工业片区初期雨水收集系统、事故水收集系统、生活污水、生产废水的收集处理系统和回用系统。; 项目生产废水主要为酸洗及发黑过程产生的清洗废液，按照危险废物进行管理；生活污水依托厂房出租方化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂进行处理。; 符合. 8; 加强固体废弃物的管理，按照分; 散与集中处理相结合的原则，抓紧固废处置场等基础设施的建设，确保入区企业的固体废弃物得到妥善处置。提高固体废物综合利用率，实现工业固体废物资源化和减量化。 本项目生产期间产生的工业固体废弃物主要为一般工业固体废弃物及危险废物；一般工业固体废弃物主要为边角废料，边角废料经统一收集后出售给废品收购站。危险废物主要为废切削液、废机油、废活性炭以及酸洗、发黑表面处理过程中产生的废液，所产生的危险废物采用专用容器收集，并设置危险废物暂存间进行收集暂存，最终委托有资质单位进行清运处置。 项目工业固体; 弃物做到有效处置，处置率100%。 符合. 9; 加强规划实施的跟踪监测与管理，针对存在的问题适时开展环境影响跟踪评价，及时优化调整产业发展规划。; 项目实施监测计划，定期监测; 符合. 根据上述分析，本项目符合《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》及其审查意见（昆环审【2023】2号）的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 项目为结构性金属制品制造项目，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类项目，项目符合国家现行产业政策。项目也不属于《云南省工业行业产业结构调整指导目录（2006年本）》中的淘汰类和限制类项目，项目符合云南省的产业政策。项目已取得富民县发展和改革局投资项目备案证，项目代码：2403-530124-04-05-166315。 经查对国家发展改革委、商务部以“发改体改规[2022]397号发布的《市场准入负面清单》（2022年版）”，本项目不在《市场准入负面清单》（2022年版）之列，项目所采用的生产设备也不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类范畴。 综上，项目符合国家及地方现行产业政策。 2、项目与《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》符合性分析 根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号），项目建设地点位于项目建设地点位于昆明市富民工业园区哨箐机械加工园，项目所在地属于云南富民工业园区“重点管控单元”。项目与《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》符合性分析详见下表。 表1-4 项目与昆明市“三线一单”符合性分析 项目; 《昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。; 项目建设地点位于昆明市富民工业园区哨箐机械加工园，所在区域属于云南富民产业园区规划范围。项目用地性质为二类工业用地，不涉及生态保护红线范围，本项目也不涉及未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域等一般生态空间。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》，昆明市主城区环境空气优良率达100%，其中优246天、良119天。与2021年相比，优级天数增加37天，环境空气污染综合指数降低13.68%，空气质量大幅度改善。县(市)区环境空气质量 各县(市)区环境空气质量总体保持良好。与2021年相比，安宁市、禄劝县、石林县、明县、富民县、宜良县、寻甸县环境空气综合污染指数有所下降，东川区环境空气综合污染指数有所上升。全市纳入国考地表水监测的27个水质断面中，Ⅱ类水质断面8个，占29.63%；Ⅲ类水质断面12个，占44.44%；Ⅳ类水质断面5个，占18.52%；V类水质断面2个，占7.41%。滇池全湖水质类别为Ⅳ类，综合营养状态指数为59.9，营养状态为轻度富营养，与2021年相比，水质类别保持不变，营养状态由中度富营养转为轻度富营养。阳宗海水质类别为Ⅲ类，综合营养状态指数为41.7，营养状态为中营养，与2021年相比，水质类别、营养状态不变。全市21个县级以上集中式饮用水水源地中，除柴河水库因蓄水不足未供水外，其余20个水源地年均水质均达到或优于Ⅲ水标准。螳螂川水质与2021年相比，普渡河桥断面(水质类别为Ⅲ类)、富民大桥断面(水质类别为V类)和温泉大桥断面(水质类别为劣V类)水质类别均保持不变，中滩闸门断面水质类别由劣V类提高为V类，鸣矣河通仙桥断面水质类别由V类提升为I类。区域环境空气质量质量现状良好，地表水环境质量逐步改善。项目生产过程中所产生的废气均采取相应的措施进行处理，废气均能达标排放，废气污染物排放量不大，对区域环境空气质量的影响不大；项目生产废水主要为酸洗及发黑过程产生的清洗废液，按照危险废物进行管理，生活污水排入园区污水管网，项目不直接向周边地表水环境排放废污水，对周边地表水环境影响较小。满足环境质量底线管控要求。; 符合. 资源利用上限; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 项目占地不涉及耕地及基本农田，所占用土地为工业用地。项目生产过程中能耗主要为电能，能源消耗量不大，为清洁能源，满足资源利用上线管控要求。; 符合. 昆明市环境管控单元生态环境总体准入要求; 空间布局约束：（1）严格控制滇池、螳螂川等水污染严重地区高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要水污染物排放减量置换。 （2）牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境区进行分区管控。; 本项目位于螳螂川流域，本项目不属于高耗水、高污染行业，项目也不属于重点行业建设项目。; 符合. 污染物排放管控：（1）区域内COD允许排放量不得超过1.44万吨，氨氮允许排放量不得超过0.50万吨。（2）环境空气质量总体保持优良，区域内二氧化硫排放量控制在10.06万吨/年以下、氮氧化物排放量控制在9.32万吨/年以下。; 项目生活污水排入园区污水管网，COD及氨氮排放总量纳入园区污水处理厂进行考核；项目不涉及二氧化硫及氮氧化物的排放，项目污染物均能够达标排放，对区域环境空气质量影响较小。; 符合. 环境风险防控：（1）严格控制长江、珠江两大水系干流沿岸和滇池、阳宗海流域的石化、化工、有色金属冶炼等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。（2）强化与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气应急联动。; 本项目不属于石化、化工、有色金属冶炼等项目，项目需按相关要求编制突发环境事件应急预案，并报当地生态环境部门备案。; 符合. 资源利用效率：水资源利用效率要求：水资源利用效率持续提高，完成省级下达的水资源利用效率目标要求。能源利用效率要求：能源利用效率持续提高，完成省级下达的能源利用效率目标。碳排放强度控制要求：（1）全市绿色低碳产业结构基本形成，能源生产和消费结构进一步优化，实现单位地区生产总值二氧化碳排放量完成省下达任务。（2）非化石能源消费占能源消费总量比重达到20%。; 项目生活用水来源为市政供水管网，本项目生产废水循环使用，不外排，提高水资源的利用效率。项目所用能源为电能，为清洁能源。; 符合. 云南富民工业园区重点管控单元生态环境准入清单; 空间布局约束：1.构建以新材料产业为主导，发展装备制造、精食品加工为辅助的产业体系。2.污染类工业应该分类聚集，严禁与养生、居住布局在同一园区。; 项目所在区域属于云南富民产业园区永定片区哨箐组团，项目属于机械加工行业，项目与云南富民产业园区永定片区产业发展定位相符。项目所在区域属于云南富民产业园区规划区域，与养生、居住等不在同一园区。; 符合. 污染物排放管控：1.园区规划内新建的产业工业废水经处理达最严格标准，且满足环境容量时，可外排。2.区域环境质量不能稳定达标前，新改扩建项目排放区域环境超标污染因子须实行区域超量削减，其中有色金属冶炼生产废水要封闭循环不外排。3.加大园区截污率，为产业布局腾出环境容量。4.制定区域环境综合整治计划，加快推进园区工业固废和污水集中处理处置设施建设，确保工业固废得到合理利用、妥善处置。5.开展河流沿岸涉重片区及涉重企业雨污分流，初期雨水处理等综合治理，建设工业废水集中处理厂及废水应急处理设施，净化处理片区汇水。6.开展淘汰关闭企业迹地清理，妥善解决遗留环境问题。督促现有企业确实履行环保责任，落实各项污染防治措施。7.园区工业发展应采取“上大关小、增产减污、节能减排”等措施，对原有老企业，应通过整改措施，改善工艺，减少污染物排放。8.对现有电解铝企业逐步进行环保升级改造，禁止新建扩建电解铝企业。; 1、项目生产废水主要为酸洗及发黑过程产生的清洗废液，按照危险废物进行管理。2、区域地表水环境不能满足水环境功能区划的要求，项目生产废水不外排；项目生活污水经预处理后排入园区污水管网，不向周边地表水环境排放污水。项目所在区域属于环境空气质量达标区，项目废气污染物排放量较小。第3条及第4条，属于园区管理层面相关要求，项目不涉及。5、项目不属于涉重企业。6、项目不属于淘汰关闭企业。7、项目不属于原有老企业。8、项目不属于电解铝企业。; 符合. 环境风险防控：化工企业在选址布局及现有企业布局调整时充分考虑与居民区风险防护距离，工业园区及相关企业严格制定应急预案，落实风险防范措施，避免安全事故、污染事故等造成的环境污染。; 1、本项目不属于化工企业； 2、项目需按相关要求编制突发环境事件应急预案，并报当地生态环境部门备案。; 符合. 资源开发效率要求：逐步提高工业聚集区再生水回用率，减少新鲜用水量。; /; 符合. 综上分析，本项目建设符合《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》的相关要求。 3、与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性分析 表1-5 项目与《长江经济带生态环境保护规划》的相符性 内容; 本项目情况; 符合性. 三、确立水资源利用上线，妥善处理江河湖库关系. （一）实行总量强度双控 推进重点领域节水。大力推进农业、工业、城镇节水，建设节水型社会。完善电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤、食品发酵等高耗水行业省级用水定额。; 本项目不属于电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤、食品发酵等高耗水行业。; 符合. 六、全面推进环境污染治理，建设宜居城乡环境. （一）改善城市空气质量 实施城市空气质量达标计划。全面推进长江经济带126个地级及以上城市空气质量限期达标工作，已达标城市空气质量进一步巩固，未达标城市要制定并实施分阶段达标计划。完善大气污染物排放总量控制制度，加强二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物综合防治。地级及以上城市建成区基本淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉，完成35蒸吨及以上燃煤锅炉脱硫脱硝除尘改造、钢铁行业烧结机脱硫改造、水泥行业脱硝改造、平板玻璃天然气燃料替代及脱硝改造。实施燃煤电厂超低排放改造工程和清洁柴油机行动计划。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、机动车等重点行业挥发性有机物综合整治工程。; - 1、项目所在区域属于环境空气质量达标区，项目执行大气污染物排放总量控制制度；项目生产过程中设置“活性炭吸附+UV光解”装置处理挥发性有机物，减少挥发性有机物的排放量。 - 2、项目不涉及锅炉的使用，项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃、燃煤电厂行业。 3、项目不涉及工业涂装作业。; 符合. （二）推进重点区域土壤污染防治 加强土壤重金属污染源头控制。江苏、浙江、江西、湖北、湖南、云南等省份逐步将涉重金属行业的重金属排放纳入排污许可证管理。实施重要粮食生产区域周边的工矿企业重金属排放总量控制，达不到环保要求的，实施升级改造，或依法关闭、搬迁。加强长江经济带69个重金属污染重点防控区域治理，2017年底前，重点区域制定并组织实施“十三五”重金属污染防治规划。; 本项目不属于涉重金属行业。; 符合. 七、强化突发环境事件预防应对，严格管控环境风险. （一）严格环境风险源头防控 加强环境风险评估。强化企业环境风险评估，2018年底前，完成沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物等重点企业环境风险评估，为实施环境安全隐患综合整治奠定基础。开展干流、主要支流及湖库等累积性环境风险评估，划定高风险区域，从严实施环境风险防控措施。开展化工园区、饮用水水源、重要生态功能区环境风险评估试点。2017年，在重庆等地开展风险评估综合试点示范。沿江重大环境风险企业应投保环境污染责任保险。; 本项目位于云南富民产业园区内，不在金沙江沿江区域。; 符合. 综上可知，本项目的建设符合《长江经济带生态环境保护规划》相关保护要求。 4、项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析 2022年1月19日，推动长江经济带发展领导小组印发了《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》。项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》对比分析情况见下表。 表1-6 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》要求; 本项目; 相符性. 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头建设项目; 符合. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目位于云南富民产业园区内，不在生态保护红线范围内，项目不涉及自然保护区及风景名胜区。; 符合. 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目,以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目所在区域不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目所在区域不涉及水产种质资源保护区。; 符合. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不占用长江流域河湖岸线。; 符合. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 符合. 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不开展生产性捕捞。; 符合. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为金属制品制造项目，不属于化工项目，也不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 符合. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工产业。; 符合. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为金属制品制造项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 符合. 12.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 所在区域尚无更严格明确规定。; 符合. 综上分析，项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中的禁止建设项目，符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》要求。 5、项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）（2022年版）》的符合性分析 为深入贯彻落实习近平总书记关于推动长江经济带发展的重要讲话和指示批示精神，认真落实长江保护法，根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号），结合云南实际，制定了《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）（2022年版）》。本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）（2022年版）》的符合性分析见下表。 表1-7 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行） （2022年版）》符合性分析 《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》具体要求; 本项目情况; 符合性. 一、禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年—2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于码头项目。; 符合. 二、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 项目不涉及自然保护区。; 符合. 三、禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 项目不涉及风景名胜区。; 符合. 四、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目用地不在饮用水水源一级保护区和二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 五、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目用地不涉及水产种质资源保护区，也不涉及国家湿地公园。; 符合. 六、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目未占用长江流域河湖岸线，项目不属于金沙江岸线保护区和保留区，项目占地不涉及金沙江干流及九大高原湖泊保护区、保留区。; 符合. 七、禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 项目不属于过江基础设施项目，项目生产废水不外排，生活污水排入市政管网，项目不新设、改设、或者扩大排污口。; 符合. 八、禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 项目不涉及生产性捕捞。; 符合. 九、禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不属于化工项目，也不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库项目。; 符合. 十、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 十一、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工产业项目；项目不属于危险化学品生产项目。; 符合. 十二、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 项目不属于落后产能、依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能项目，也不属于产能过剩、“限制类”项目，不涉及高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置。; 符合. 综上分析，项目建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）（2022）》的相关要求。 6、项目与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》符合性分析 项目有机玻璃切割、烘烤成型过程中均会产生挥发性有机物，对照《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号），项目与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》相关要求的符合性分析见下表。 表1-8 与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》符合性分析对照表 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 总体要求：VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。; 项目VOCs污染防治遵循源头和过程控制与末端治理相结合的原则，项目设置“活性炭+UV光解”装置进行末端治理。项目在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放。; 符合. 2; 关于源头和过程控制要求：在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中VOCs污染防治技术包括：（1）鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂； （2）根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；（3）含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 项目不涉及涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用。; 符合. 3; 关于末端治理与综合利用： （1）在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。 （2）对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。 （3）对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。 （4）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 （5）含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理。 （6）严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。 （7）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的有关规定处理处置。; 项目生产过程中产生的挥发性有机物主要有机玻璃切割、烘烤等过程产生的挥发性有机物，所产生的挥发性有机物采用“活性炭+UV光解”装置进行处理。项目废气处置装置产生的废活性炭按照危险废物进行管理，暂存于危险废物暂存间内，并委托有资质单位进行清运处置。; 符合. 符合. 4; 关于运行与监测： （1）鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。 （2）企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 （3）当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。; 企业建成运行后应严格按照相关要求，制定企业VOCs自行监测计划；建立污染治理设施运行管理台账，定期对挥发性有机废气治理设施进行维修保养，确保设施稳定运行；制定突发环境事件应急预案，并定期开展应急演练。; 符合. 综上所述，项目建设符合《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》规定的相关要求。 7、项目与《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）相符性分析 表1-9 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）相符性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业（以下简称重点行业）是我国VOCs重点排放源。; 本项目不属于重点行业，不属于我国VOCs重点排放源。; 符合. 2; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。; 项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等的使用。; 符合. 3; 全面加强无组织排放控制。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 项目VOCs主要产生于有机玻璃切割、烘烤环节，项目设置专门烤箱进行烘烤，并设置集气罩收集废气，可有效收集VOCs。; 符合. 4; 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 项目挥发性有机物主要产生于有机玻璃烘烤过程。有机废气的处理采用“活性炭+UV光解”装置进行处理，属于多种技术的组合工艺，VOCs的去除效率较高。; 符合. 5; 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求; 项目废气处理设施委托有资质单位进行设计施工建设。. 6; 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行; 项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）经收集后初始排放速率为0.0238kg/h，低于3kg/h，不属于重点排放源，挥发性有机物去除效率不要求达到80%，本项目选用“活性炭+UV光解”装置进行处理，综合去除效率为25%，经处理后均可达标排放，满足排放要求，符合《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的要求。; 符合. 综上所述，项目建设符合《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）的相关要求。 - 8、项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析 表1-10 与《挥发性有机无组织排放控制标准》的相符性分析表 序号; 内容; 相关要求; 企业情况; 相符性. 1; VOCs物料储存; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目不涉及VOCS物料的储存。; 相符. 2; 无组织排放控制要求; 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋非取用状态时，应加盖、封口，保持密闭; 本项目不涉及VOCS物料的储存。; 相符. 3; VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目不涉及VOCS物料的储存。; 相符. 4; 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集。; 项目有机玻璃烘烤在密闭烤箱内进行，所产生的废气采用集气罩收集处理。; 相符. 5; 敞开液面VOCs无组织排放控制要求; 废水储存、处理设施敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥200μmol/mol，应符合下列规定之一：1.采用浮动顶盖；2采用固定顶盖，收集废气至VOCs废气收集处理系统；3其他等效措施。; 项目无含VOCS的敞开液面。; 相符. 6; VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 1、VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行；2、企业应考虑生产工艺，操作方式，废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。; 本项目VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。; 相符. 7; VOCs无组织污染监控要求; 企业应按照有关法律、《环境监测管理办法和HJ819等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放现状及周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录并公布检测结果。; 本项目按要求制定自行监测方案，定期开展自行监测。; 相符. 综上所述，项目建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求。 6、选址合理性分析 项目建设地点位于昆明市富民工业园区哨箐机械加工园，所选场地供电、供水、交通等基础条件便利；项目所在区域属于云南富民产业园规划范围，项目用地属于M2二类工业用地；项目评价范围内无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感目标分布。项目符合《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）》功能定位要求，符合《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》及其批复文件的相关要求。 项目为租用昆明远实机械设备制造有限公司闲置厂房进行生产活动，昆明远实机械设备制造有限公司于2010年投资建设了“昆明远实机械设备制造有限公司建设项目”，于2014年投资建设了“昆明远实机械设备制造有限公司年产150万套建筑机械配件项目配套铸件项目”，项目建设过程中均开展了环境影响评价工作，取得了原富民县环境保护局相关批复文件（批复文件见附件），环保手续齐全。 根据调查，项目北面为云南嘉南飞奇科技有限公司；西北面为明膜水处理（昆明）生产区以及立邦涂料（昆明）有限公司；西南面为云南斯特龙新型建材有限公司；南面为昆明凌云天建筑工程有限公司富民分公司以及广一建机公司；东面为昆明骏马建筑机械有限公司、昆明欣誉恒食品有限责任公司、云南海茂实业有限公司、昆明亿菱制造有限公司；项目东北面为昆明富信集团有限公司以及昆明一业化工有限公司；项目周边企业大部分为机械加工生产企业。项目周边500m范围内居民点为哨箐村，本项目大气污染物主要为颗粒物及非甲烷总烃，经采取相应的对策措施后能达标排放，项目建设对周围大气环境及关心点影响可接受。项目无生产废水产生；生活污水处理达标进入园区污水管网，噪声经过隔声减振等措施后对保护目标的影响可接受。总体分析，本项目对周边企业和环境影响有限，与周边环境相容。 综上分析，项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、任务由来 昆明鑫晟源科技有限公司成立于2022年11月9日，公司主要进行物流储存输送设备和机电一体化工业设备的开发、生产和销售。近年来，随着物流业的快速发展，物流自动化机械设备需求也快速增长。为满足市场需求，昆明鑫晟源科技有限公司拟投资910万元在昆明市富民工业园区哨箐机械加工园建设机械非标零件加工项目。项目主要进行物流存储输送设备相关零部件的生产，项目建成后每年可生产物流非标零部件800吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，项目的建设需进行环境影响评价。项目属于机械零部件加工项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）第三十一项通用设备制造业69通用零部件制造348，有电镀工艺的以及年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的应当编制环境影响报告书，其他（仅分割、焊接、组装除外；年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）应当编制环境影响报告表；项目不涉及电镀工艺，不使用溶剂型涂料，项目涉及酸洗、发黑加工处理，不属于仅分割、焊接、组装类项目，项目属于其他类，需要编制环境影响报告表。 受昆明鑫晟源科技有限公司的委托，我公司（云南嘉衍环境工程有限公司）承担该项目的环境影响评价工作（委托书附后）。我单位在接受委托后，开展了现场踏勘、资料收集整理工作，在掌握项目已有资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》及其他相关要求，编制完成了《昆明鑫晟源科技有限公司机械非标零件加工项目环境影响报告表》，以供建设单位上报审批。 2、项目概况 - 项目名称：昆明鑫晟源科技有限公司机械非标零件加工项目 - 建设地点：昆明市富民工业园区哨箐机械加工园 - 建设单位：昆明鑫晟源科技有限公司 - 建设性质：新建 - 项目投资：910万元 - 占地面积：项目占地面积2376m2 建设规模及内容：项目租用昆明远实机械设备制造有限公司2376m2闲置厂房，设置有机玻璃加工区、金属材料结构焊接（折弯、打磨、焊接）区域、金属材料机械加工（车、钻、铣）区域、金属材料下料区域、金属材料切割区域、酸洗发黑区域。项目建成后，每年生产物流机械非标零件800t。 3、建设内容及规模 项目工程建设内容主要包括主体工程、公辅工程以及环保工程，工程建设内容见下表。 表2-1 项目建设内容一览表 工程类别; 工程内容; 工程规模; 备注. 主体工程; 有机玻璃加工区域; 有机玻璃加工区域面积约为500m2，设置待加工玻璃堆放区，钳工区域、板材临时堆放区域、线切割区域、有机玻璃打磨烘烤区域、激光切割区域、板材临时堆放区域。; 新建. 金属材料结构焊接区域; 结构焊接区域面积约为450m2，主要设置打磨区域、折弯区域、焊接区域等; 新建. 金属材料切割区域; 金属材料切割区域面积约为400m2，主要设置激光切割区域、板材货架区域以及立体仓库区域。; 新建. 金属材料下料区域; 金属材料下料区域面积约为400m2，主要设置两片下料区以及货架区等。; 新建. 金属材料机械加工区域; 金属材料机械加工区域面积约为300m2，设置钻孔区域、铣削区域以及堆放区域。; 新建. 酸洗发黑房; 酸洗发黑房面积约为20m2，主要进行金属构件的酸洗及发黑处理; 新建. 成品转运区; 面积约为50m2，主要用于成品的转运; 新建. 公辅工程; 油品存放区; 面积约为5m2，用于存放润滑油及切削液; 新建. 办公区; 面积约为10m2，用于工作人员办公、休息; 新建. 供水; 从园区供水管网接入; 新建. 供电; 从园区供电电网接入，项目区设置一个配电柜; 新建. 供热; 项目生产过程中供热环节主要为有机玻璃烘烤、发黑过程，有机玻璃烘烤及发黑均采用电能。; 新建. 空压机房; 项目配套设置25m2的空压机房，内设1台空气压缩机; 新建. 环保工程; 废气处理设施; 有机玻璃切割、烘烤过程产生的有机废气经集气罩收集后通过一套“活性炭吸附+UV光解”装置处理达标后由15m高排气筒排放，排气筒编号为DA001，装置配套风机风量为10000m3/h。; 新建. 焊接区域配套设置2台移动式焊烟净化器。; 新建. 土壤及地下水污染防治措施; 分区防渗措施：危险废物暂存间、酸洗发黑间、油品存放区进行重点防渗处理；一般固废暂存间进行一般防渗处理；其余区域必要时进行简单防渗处理。; 新建. 固体废弃物收集处理设施; 边角料收集箱4个; 新建. 设置面积为10m2一般固废暂存间. 设置面积为10m2的危险废物暂存间，危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，进行重点防渗处理，暂存间内配套设置导流沟及应急池、配套设置危险废物收集桶及防渗漏托盘；设置标识标牌，设置危险废物转移联单管理制度。. 2个大型生活垃圾收集桶. 依托设施; 化粪池; 1个，容积约为10m3，设置于厂房出租方（昆明远实机械设备制造有限公司）办公综合楼楼下; 项目依托使用. 公共卫生间; 设置于厂房出租方（昆明远实机械设备制造有限公司）办公综合楼一楼; 项目依托使用. 4、项目产品方案 - 项目生产产品为物流机械设备非标零部件，产品产量为800t/a。 - 5、原辅材料 - （1）原辅材料种类及用量 项目运营过程中所使用的原辅材料主要包括碳钢板、不锈钢板、有机玻璃、润滑油、切削液、酸洗液（包括不锈钢酸洗液及焊缝抛光液）、发黑剂（氢氧化钠及亚硝酸钠）等。项目主要原辅材料种类及用量情况见下表。 表2-2 主要原辅料一览表 序号; 名称; 耗量（t/a）; 存储量（t）; 备注. 1; 碳钢板; 400; 50; 外购. 2; 不锈钢板; 250; 50; 外购. 3; 有机玻璃; 200; 50; 外购. 4; 润滑油（机油）; 0.5; 0.1; 外购，存放于油品存放区. 5; 切削液; 10; 1.0. 6; 焊条; 0.2; 0.1; 外购. 7; 焊丝; 0.3; 0.1; 外购. 8; 不锈钢酸洗液; 0.05; 0.01; 用于酸洗工序，暂存于酸洗发黑房内. 9; 焊缝抛光液; 0.05; 0.01. 10; NaOH; 0.04; 0.01; 用于发黑工序，暂存于酸洗发黑房内. 11; 亚硝酸钠; 0.04; 0.01. 12; 水; 248.9; /; 由园区供水管网供给. 13; 电; 272.52; /; 由园区电网供给. - （2）原辅材料成分分析 - 项目所使用的原辅材料的成分分析见下表。 表2-3 项目原辅材料成分情况一览表 序号; 名称; 有毒有害物质/危险物质成分及占比. 1; 全合成乳化液; 水占35%，石油磺酸钠20%，聚乙二醇800占25%，脂肪醇聚氧乙烯醚占20%。. 2; 润滑油（机油）; 矿脂（Petrolatum）占60%；石墨(除纤维外的所有形式)graphite(All forms except fibres)占25%；结晶石英二氧化硅石英(氧化硅)Crystalline Quartz Silica Quartz (SiO2)占15%。. 3; 不锈钢酸洗液; 无机酸含量＞18%，氟化氢铵含量＞10%，过硫酸钠含量为1~5%，硫脲含量为0.1%~0.3%，聚乙二醇含量为1~6%，剩余成分为去离子水。. 4; 焊缝抛光液; 醇类高分子化合物含量＞4%，磷酸含量＞61%，硫酸含量＜30%，阴离子表面活性剂含量为3.0%，剩余成分为去离子水。. 6、主要设备 项目生产设备使用情况见下表。 表2-4 项目生产设备一览表 序号; 名称; 设备型号; 数量. 1; 激光切割机; SWING 3015; 1台. G12025F; 1台. 1410-W100CA; 1台. FALC/4-3016-W300; 1台. 2; 焊接机; NB-500IGBT; 1套. HLW-F1500B; 1套. WS-180; 1台. ZX7-400I; 1台. WS-200A; 1台. 焊接工作台; /; 1套. 3; 折弯机; WR67Y-100/3200; 1台. PPTK 165/30; 1台. ER130-2865-BD; 1台. 4; 除尘打磨机; RT-DM; 2台. 5; 抛光机; SD-1350B; 1套. SGP1000; 1套. 6; 烤箱; LY-6648; 1台. 7; 线切割机床; DK7740; 1台. DK77100; 1台. DK7732; 1台. DK7745; 1台. 8; 钻床; Z5940; 1台. 9; 铣床; 8126C; 1台. 10; 电动酸洗机; /; 1台. 11; 酸洗槽; 容积0.5m3; 1个. 12; 发黑槽; 容积0.5m3; 1个. 13; 发黑废液 收集槽; 容积0.5m3; 1个. 7、劳动定员与工作制度 劳动定员：项目工作人员18人，项目区不提供食宿。 工作制度：项目每年生产330天，每天生产1班，每班生产8小时。 8、水平衡分析 项目用水环节包括生产用水、生活用水。生产用水主要为酸洗及发黑过程用水，酸洗件及发黑件清洗时产生的废腐蚀液及废槽液按照危险废物进行管理。项目运营过程中，所产生的废水主要为生活污水。 ①酸洗用排水情况 项目生产过程中部分金属构件的焊缝需要进行酸洗处理，项目设置一个酸洗废液收集槽，收集槽上方设置格栅，酸洗时，将工件置于格栅上，采用人工或机械的方式在需要酸洗的部位涂抹酸洗剂，涂抹酸洗剂后放置10~15分钟，然后采用高压水枪进行冲洗。根据建设单位提供资料，每天需要酸洗的构件约为30个，每个构件酸洗面积不大，冲洗时用水量不大，每个构件平均冲洗用水量约为600mL，则酸洗过程中用水量为0.018m3/d，5.94m3/a。废水产生量按照用水量为90%计算，则冲洗废水产生量为0.0162m3/d，5.346m3/a。另外，酸洗过程中，酸洗剂同冲洗废水一起进入废液收集槽中，项目酸洗液用量为0.1t/a（其中不锈钢酸洗液50kg，焊缝抛光液50kg），则酸洗过程中废液的产生量为0.0165m3/d，5.446m3/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥属于危险废物。项目酸洗过程中产生的废液按照危险废物进行管理，采用危险废物收集桶收集后暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位进行清运处置。 ②发黑用排水情况 项目生产过程中部分金属构件需要进行发黑处理，项目设置一个容积为0.5m3的发黑槽和一个容积为0.5m3的发黑废液收集槽，收集槽上方设置格栅。发黑时，先在发黑槽内加入水和发黑剂，加到合适位置后，打开温控设备定温度，达到温度后放入预处理的工件，发黑温度一般为135~140℃，发黑时间一般为15~40分钟。发黑完成后，将工件置于发黑废液收集槽上方的格栅上，采用高压水枪进行冲洗。根据建设单位提供资料，发黑槽槽液配制时，发黑剂与水的配比为1:1，项目发黑剂的用量为80kg/a（其中氢氧化钠用量40kg，亚硝酸钠用量为40kg），则配制槽液时水的用量为0.08m3/a，项目发黑槽液循环使用，定期更换，每年产生的发黑槽液为0.16t/a（平均0.00048t/d）。项目每天需要发黑的构件约为20个，发黑后冲洗用水量约为800mL/个，则冲洗用水量为0.016m3/d，5.28m3/a，冲洗废水量按照用水量的90%计算，则冲洗废水产生量为0.0144m3/d，4.752m3/a。则发黑过程中废液的产生量为0.01488m3/d，4.912m3/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥属于危险废物。项目酸洗过程中产生的废液按照危险废物进行管理，采用危险废物收集桶收集后暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位进行清运处置。 ③生活污水 项目工作人员数量为18人，项目区不提供食宿，项目依托使用厂房出租方的公共卫生间，项目生活污水主要为冲厕废水及洗手废水。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019），城镇居民生活用水定额为100L/（人•d），项目不设置食宿，工作人员用水量按照40L/（人•d）计算，则生活用水量为0.72m3/d，237.6m3/a。污水产生量按用水量的90%计，则生活污水产生量为0.648m3/d、213.84m3/a。项目所产生的生活污水依托厂房出租方化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂进行处理。 项目水平衡图详见下图。 图2-1 项目水量平衡图 单位：m3/a 9、总平面布置 项目所在厂房共4跨，项目租用其中第2及第4跨进行使用（第一跨及第三跨为闲置厂房）。其中第2跨位于靠近南侧，第四跨靠近北侧。第二跨西侧区域主要布置结构焊接区域，布置有打磨区域、折弯区域、焊接区域、抛光区域、产品转运区域以及办公区；第二跨东侧区域主要布置金属材料切割区域，布置有激光切割区、板材货架区域、立体仓库区域。第四跨西侧区域主要为有机玻璃加工区域，主要布置有有机玻璃打磨烘烤区域、待加工玻璃堆放区域、有机玻璃激光切割区域、板材临时堆放区域、钳工区域、线切割区域等；第四跨东侧区域主要布置金属材料下料区域以及金属材料机加工区域，主要布置有下料区域、货架区域、钻孔区域、铣削区域等。项目酸洗发黑间以及空压机房设置于第二跨东侧区域，危险废物暂存间设置于第四跨西侧。总体来讲，本项目在按照规范要求留有足够的安全通道、符合安全、防火的前提下，尽量满足了工艺布置，做到了平面布置紧凑，运输线路短捷、通畅，人货分流，平面布置合理。 10、环保工程投资 本项目总投资910万元，其中环保投资28.51万元，占总投资的3.13％。本项目部分环保设施与原项目共用，本次评价环保投资估算仅针对新增环保设施进行估算，环保投资详见下表。 表2-5 项目环保投资一览表 序号; 治理措施名称; 投资(万元); 备注. 1; - 废气污染防治措施; 移动式焊烟收尘净化器2台; 1.0; 环评提出. 2; 集气罩+活性炭吸附+UV光解装置（配套风机风量10000m3/h）+15m高排气筒（编号DA001）; 5.0; 设计提出. 3; - 噪声污染防治措施; 高噪声设备安装减震垫; 1.0; 环评提出. 4; - 固体废弃物收集处理设施; 金属碎屑、边角料收集箱4个; 1.0; 设计提出. 5; 一般固废暂存间（面积为10m2）; 0.5; 环评提出. 6; 面积为10m2的危险废物暂存间， 危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，进行重点防渗处理，暂存间内配套设置导流沟及应急池、配套设置危险废物收集桶及防渗漏托盘；设置标识标牌，设置转移联单制度。; 10.0; 环评提出. 7; 大型生活垃圾收集桶2个; 0.01; 环评提出. 8; - 土壤及地下水污染防治措施; 分区防渗措施：危险废物暂存间、酸洗发黑间、油品暂存区进行重点防渗处理；一般固废暂存间进行一般防渗处理；其余区域必要时进行简单防渗处理。; 10.0; 环评提出. 合计; - /; /; 28.51; /. |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 |  | - 一、施工期工艺流程及产排污环节 - 1、施工期工艺流程 本项目租用已建成的厂房进行装修改造后使用，施工期涉及的工程内容主要是设备安装及相应的环保工程建设。 项目施工期施工人员为5人，聘用当地居民进行施工，项目区不设施工营地，施工人员不在项目区食宿。 项目施工期工艺流程图2-3。 图2-3 施工期工艺流程图 2、施工期产污环节简介 项目施工期主要在现有厂房内进行设备的安装及环保工程建设，主要产生的污染物为施工废水、扬尘、固废、噪声等。 - 二、营运期工艺流程和产排污环节 - 生产工艺流程（图示） - 项目生产工艺流程图见下图。 图2-3 生产工艺流程图 （2）工艺流程简述及产污环节分析 ①下料 根据生产需求，对碳钢板及不锈钢板材料等进行切割下料，切割设备包括激光切割机及线切割机床。切割下料过程中所产生的污染物主要为设备噪声、边角废料、粉尘。 项目加工区域设置废料箱，下料过程产生的边角废料采用废料箱进行收集，废料收集后暂存于一般固废暂存区域，定期出售给废品收购站；下料过程产生的粉尘大部分沉降于加工车间内，少部分成无组织形式外排。 ②结构焊接及机械加工 下料完成后，金属构件分两种加工方式，一种为结构焊接、一种为机械加工。结构焊接主要包括折弯、打磨、焊接、抛光等处理，结构焊接工段产生的污染物主要为焊接烟尘、噪声、粉尘以及边角废料。机械加工工段主要包括钻、铣等加工处理，机械加工过程中所产生的污染物主要为设备噪声、边角废料、废乳化液、废机油。 边角废料的处理方式与下料工段一致；乳化液及机油循环使用，定期更换，更换时产生的废机油及废乳化液采用危险废物收集桶收集后暂存于危险废物暂存间内，最终委托有资质单位进行清运处置；打磨过程产生的粉尘大部分沉降于加工车间内，少部分成无组织形式外排；焊接烟尘采用2台移动式焊烟净化器收集处理后在车间内成无组织形式排放。 ③表面处理 - 经结构焊接及机械加工后的金属构件均有3种处理方式：（1）直接入库；（2）酸洗处理后入库；（3）发黑处理后入库。项目涉及的酸洗、发黑表面处理工艺简述产排污环节分析如下。 - ③-1：酸洗 - 项目需要酸洗的工件不多，平均每天约为30个，酸洗主要针对焊接件的焊缝部位进行，酸洗以人工操作为主，机械操作为辅。酸洗的主要功能是使焊缝更光滑，并增加焊缝部位的防腐性能。项目使用的酸洗剂包括焊缝抛光剂及不锈钢酸洗液两种。项目设置了面积约为20m2的酸洗发黑间，酸洗发黑间内设置1个容积为0.5m3的酸洗废液收集槽，收集槽上面设置防腐格栅。酸洗时，将工件置于收集槽上方的格栅上，然后采取人工或者机械的方式在需要酸洗的部位涂抹酸洗剂，涂抹酸洗剂后等候10~15分钟，然后采用高压水枪进行冲洗。酸洗过程中产生的污染物主要为酸洗废液。所产生酸洗废液属于危险废物，按照危险废物进行管理，采用危险废物收集桶收集后，委托有资质单位进行清运处置。 ③-2发黑 项目生产过程中，部分特殊零部件由于生产工艺要求需要进行发黑处理，每天需要发黑处理的工件约为20个。发黑是化学表面处理的一种常用手段，原理是使金属表面产生一层氧化膜，以隔绝空气，达到防锈目的。项目发黑采用碱性加热发黑方式，所使用的的发黑剂为氢氧化钠及亚硝酸钠。项目设置一间面积为20m2的酸洗发黑间，酸洗发黑间内设置一个容积为0.5m3的发黑槽和一个容积为0.5m3的发黑废液收集槽，废液收集槽上方设置格栅。发黑时，先在发黑槽内加入水和发黑剂，加到合适位置后，打开温控设备定温度，达到温度后放入预处理的工件。发黑温度一般为135~140℃，发黑时间一般为15~40分钟，发黑时间及温度与不锈钢工件的化学成分有关。发黑完成后，将工件置于发黑废液收集槽上方的格栅上，采用高压水枪进行冲洗。发黑过程中产生的污染物主要为发黑槽液及清洗废液，发黑槽液循环使用，定期更换，每个月更换一次。发黑槽液及清洗废液属于危险废物，按照危险废物进行管理，采用危险废物收集桶收集后暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位进行清运处置。 ④有机玻璃加工 项目部分构件为有机玻璃构件，项目外购有机玻璃进厂使用，不进行有机玻璃的生产。有机玻璃加工主要包括切割下料、软化成型、抛光打磨等工序。切割下料采用等离子切割机进行切割，切割过程中，由于温度较高，会产生一定的挥发性有机废气。软化成型时，先采用电加热烤箱进行软化（软化温度通常为200℃），然后根据所需形状进行成型处理，该过程也会产生少量的挥发性有机废气。抛光打磨过程中会产生边角废料、粉尘以及设备噪声。切割及软化成型过程中产生的挥发性有机废气经集气罩收集后采用活性炭吸附+UV光解设施进行处理。抛光打磨过程中产生的粉尘采用集气设施收集后同金属构件加工时产生的粉尘一起采用布袋除尘器进行处理。 ⑤入库、出厂 - 加工好的金属构件及有机玻璃构件入库记档后即可出厂。 |
| --- | --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，项目建设单位租用昆明远实机械设备制造有限公司闲置厂房进行生产活动。昆明远实机械设备制造有限公司主要进行建筑机械设备的生产，昆明远实机械设备制造有限公司于2010年投资建设了“昆明远实机械设备制造有限公司建设项目”，于2014年投资建设了“昆明远实机械设备制造有限公司年产150万套建筑机械配件项目配套铸件项目”，项目建设过程中均开展了环境影响评价工作，取得了原富民县环境保护局相关批复文件（批复文件见附件）。近年来，由于经营不善，昆明远实机械设备制造有限公司已经停产，厂房闲置，为避免资源浪费，故将闲置厂房租予建设单位使用。建设单位租用时，厂房完好，为闲置厂房，厂房内搁置少量生产设备，不存在与项目有关的原有污染问题。 |  |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量现状 （1）常规污染物 项目建设点位于昆明市富民工业园区哨箐机械加工园，根据环境空气质量功能区划分原则及项目周围环境情况，项目区属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》：各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与2021年相比，安宁市、禄劝县、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县环境空气综合污染指数有所下降，东川区环境空气综合污染指数有所上升。因此，项目所在区域属于环境空气质量达标区。 （2）特征污染物 本项目所排放的特征污染物主要为颗粒物及废甲烷总烃。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 根据调查，《昆明恩茂工贸有限责任公司固液分离设备专用配套件斜板、斜管类生产线项目环境影响报告表》编制时委托云南长源检测技术有限公司于2022年05月11日至05月13日对项目所在区域大气环境质量现状进行过现状监测，昆明恩茂工贸有限责任公司位于本项目东南面约540m处，大气环境监测点位为昆明恩茂工贸有限责任公司厂址下风向东北面123m处的哨箐村散户，位于本项目东南面约620m处。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》的相关要求，本项目引用《昆明恩茂工贸有限责任公司固液分离设备专用配套件斜板、斜管类生产线项目环境影响报告表》中环境质量现状调查的监测数据可行，引用监测结果见表3-3。 ①监测点位 共布设大气环境监测点1个，为昆明恩茂工贸有限责任公司厂址下风向东北面123m处的哨箐村散户，位于本项目东南面620m处，项目与引用项目监测点位位置关系图见附图。 表3-1 引用补充监测点位基本信息 监测点位名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对本项目厂址方位; 相对本项目厂界距离. 东经; 北纬. 哨箐村散户; 102°28′0.453″; 25°15′55.922″; TSP; 2022.04.27~2022.04.29; 东南; 620m. 非甲烷总烃. ②监测时段及频率 连续监测3天，提供日均值和02、08、14、20时的小时值。 表3-2 各污染物采样时段及监测频次 污染物名称; 平均时间; 采样时段; 采样时间. TSP; 24小时平均; 全天; 每日至少有24个小时采样时间，连续3天. 非甲烷总烃; 1小时平均; 02：00；08：00；14：00；20：00; 每小时至少有45分钟采样时间，连续3天. ③监测方法 按照《环境监测技术规范》的要求执行。监测取样时间应满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）数据有效性要求。 ④监测结果 环境空气质量补充监测的结果统计见表3-3，引用的监测报告见附件。 表3-3 引用监测点环境空气质量现状评价结果 单位：mg/m3 监测点位; 地理位置; 污染物; 平均时间; 标准值/（μg/m3）; 监测浓度（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 经度; 纬度. 哨箐村散户; 102°28′0.453″; 25°15′55.922″; TSP; 日均; 300; 106; 35.33; 0; 达标. 非甲烷总烃; 小时; 2000; 460; 23.0; 0; 达标. 根据监测结果，TSP最大日均浓度现状监测值可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的限值要求；非甲烷总烃小时浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐限值要求。 2、地表水环境质量现状 项目区附近的主要地表水体为螳螂川，螳螂川属于长江流域，螳螂川位于项目东侧约1300m处。根据云南省水利厅《云南省水功能区划（2014年修订）》（云政复【2014】27号），项目涉及的螳螂川河段水功能区划为螳螂川安宁-富民过渡区：螳螂川（安宁温青闸—富民大桥）河流长度为55.2km，水环境功能为过渡，水质现状为Ⅴ类，2030年水质目标为Ⅳ类，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准。 根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，富民大桥断面水质类别为Ⅴ类，与2021年相比，水质类别保持不变；因此，项目区地表水水质达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，已不能满足水环境功能区划要求。 3、声环境 项目位于昆明市富民工业园区哨箐机械加工园，该区域属于云南富民产业园区规划区域。根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》及《昆明市富民县声环境功能区划分技术报告（2019-2029）》，项目区域属于3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》，2022年，各县(市)区昼间区域环境噪声平均等效声级分别为：东川区53.6分贝，安宁市48.7分贝、宜良县53.3分贝，石林县48.8分贝，禄劝县54.2分贝，嵩明县52.5分贝，富民县52.7分贝，晋宁区50.9分贝，寻甸县48.6分贝。根据区域环境噪声质量划分等级进行评价，总体水平在一级(好)和二级(较好)之间。与2021年相比，安宁市、宜良县、禄劝县、嵩明县、富民县、晋宁区的昼间区域声环境质量平均等效声级下降，东川区、石林县、寻甸县的昼间区域声环境质量平均等效声级上升。项目位于富民县，区域声环境质量现状良好，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 4、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南试行（污染影响类）（试行）》，地下水原则上不开展环境质量现状调查。本项目属于金属制品加工制造项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A可知，项目地下水影响评价项目类别为IV类，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 5、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中“4.生态环境。产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”项目位于云南富民产业园区，因此本次评价，不进行生态现状调查。 项目所在区域属于工业园区，由于开发及人为活动影响，基本不存在原生植被，植被种类为常见绿化树种，生态结构单一，生物多样性较差，生态自身调控能力弱，主要受人为控制。野生动物的种类和数量均不丰富，多是常见种，主要有：蛇、鸟、蟾蜍等。本工程不涉及自然保护区、风景名胜区和水源保护区，也不涉及公益林地及基本农田保护区。评价范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据环办环评〔2020〕33号《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，环境影响报告表环境保护目标设置范围如下： （1）大气环境 大气环境敏感点主要为项目周边500m范围内学校及居民点。 （2）声环境 声环境敏感点为项目厂界外50m范围内的居民点，项目周边50m范围内没有居民点。 （3）地表水环境 距离项目最近地表水体为项目东侧1300m处的螳螂川。 （4）地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。因此本项目无地下水环境保护目标。 （5）生态环境 项目用地范围位于工业园区内，用地范围内无国家级、省级保护植物物种以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木、大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种，无生态环境保护目标。 项目周边环境保护目标见下表。 表3-1 主要环境保护目标一览表 保护 因子; 保护目 标名称; 保护目标坐标; 方向/距离（m）; 保护人数（人）; 保护级别. 东经; 北纬. 大气环境; 哨箐村; 102°27′49.713″; 25°16′9.753″; 东南侧，90m; 260人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 地表水环境; 螳螂川; /; 东侧，1300m; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）施工期废气排放标准 项目施工期无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，标准值见下表。 表3-3 大气污染物综合排放标准（mg/m3） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0. （2）运营期废气排放标准 项目运营期所产生的废气主要包括下料、打磨产生的粉尘，焊接烟尘以及有机玻璃切割、烘烤产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）。 项目下料、打磨过程中产生的粉尘大部分沉降于生产车间内，呈无组织排放，焊接烟尘经移动式焊烟收尘净化器处理后在车间内呈无组织排放。有机玻璃切割、烘烤产生的挥发性有机废气经集气罩收集后采用“活性炭+UV光解”装置处理后由15m高排气筒排放。集气设施未能收集到的废气以无组织形式排放。项目废气的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准要求。 厂区内非甲烷总烃无组织排放控制执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放限值要求。标准值见下表。 表3-4 大气污染物排放标准限值 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度 (m); 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; /; /; /; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷 总烃; 120; 15; 8.0; 周界外浓度最高点; 4.0. 表3-5 厂区内TVOC（以非甲烷总烃计）无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控点位置. 非甲烷总烃（NMHC）; 10mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 2、水污染物排放标准 项目运营过程中排放的污水仅为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂进行处理。项目废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准。标准值见下表。 表3-9 污水排入城镇下水道水质标准的A级标准 项目; A级标准. 悬浮物（mg/L）; 400. 动植物油（mg/L）; 100. 石油类（mg/L）; 15. pH（无量纲）; 6.5~9.5. 五日生化需氧量（BOD5）（mg/L）; 350. 化学需氧量（COD）（mg/L）; 500. 氨氮（以N计）（mg/L）; 45. 总氮（以N计）（mg/L）; 70. 总磷（以P计）（mg/L）; 8. 阴离子表面活性剂（LAS）（mg/L）; 20. 3、噪声排放标准 （1）施工期噪声排放标准 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，标准值见下表。 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期厂界噪声排放标准 根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》及《昆明市富民县声环境功能区划分技术报告（2019-2029）》，项目所在区域划分为3类声环境功能区，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，具体见下表。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界; 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 东、北、南、西; 3类; 65; 55. （4）固体废弃物 项目一般固体废弃物在项目内的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 项目产生的危险废物的储存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标。 总量建议控制指标： 1、废气 项目废气排放情况如下： 项目有组废气排放量为2.64×107Nm3/a； 颗粒物排放量为0.773t/a（无组织排放量为0.773t/a）； 挥发性有机物排放量为0.0779t/a（其中有组织排放量为0.063t/a，无组织排放量0.0149t/a）。 2、废水 项目排放废水仅为生活污水，生活污水经化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准后排入园区污水管网，最终排入富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂进行处理。 项目生活污水排放量为213.84m3/a，CODcr排放量为0.058t/a，氨氮排放量为0.006t/a，总磷排放量为0.002t/a，生活污水排入哨箐机械加工园污水处理厂，纳入哨箐机械加工园污水处理厂总量指标进行考核，因此，不再另行申请废水总量控制指标。 3、固体废弃物 项目固体废物处置率为100%，固体废物不纳入总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 1、施工期大气环境影响保护措 - 项目施工过程中产生的废气主要为施工扬尘、物料运输扬尘、进出车辆尾气，装修过程中产生的废气。为降低施工期废气对外环境的影响，项目在施工过程中应做到以下几点： - 严格管理，文明施工； - （2）建设过程中遇大风或干燥天气时，施工场地应采取洒水降尘措施，减少扬尘（或粉尘）的产生； （3）临时堆放物料应采用篷布遮盖，定期洒水，有效控制物料堆放扬尘的产生； （4）施工过程中应设置施工围挡，以减轻施工废气对外环境的影响； （5）建筑材料运输车辆不得超载，运输粒状散料车辆的装载高度不得超过挡板，并用蓬布遮盖，以防抛撒。 2、废水 项目施工期施工人员约为5人，施工过程中不设置施工营地，施工人员多为周边村民，住宿及餐饮依托使用周边社会化服务机构。施工期所产生的废水主要为施工人员洗手、盥洗等过程产生的清洗废水以及施工废水。 环评要求设置1个容积为3m3的临时沉淀池用于处理施工废水，施工废水经沉淀处理后回用于施工过程及施工场地洒水降尘，不得外排；施工人员生活污水依托厂房出租单位化粪池进行处理，废水经处理后排入园区污水管网。 - 3、噪声 施工期噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声和运输车辆的交通噪声。一般为间歇性噪声，噪声源强均在85~105dB(A)之间。项目施工时间不长，施工场地四周设置施工围挡，经过墙体阻隔后对外环境的影响不大。为减缓施工噪声的影响，本环评提出如下措施：①从声源上控制，选用噪声相对较低的施工机械设备；②严禁夜间施工，若必须进行夜间作业，需按要求提前向主管部门申请，并在将施工信息告知周边单位；③施工场地内可固定设备应尽量设置在设备专用房或操作间内，避免露天作业；④车辆出入现场时应低速、禁鸣。⑤加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。 4、固体废物 项目施工过程主要是生产设备的安装，施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 施工期建筑垃圾主要为废水泥块、废砖、废塑料、废钢等，施工建筑垃圾应分类收集、分类处置，能回收利用的进行回收利用，不可回收利用的运至政府部门指定的地点进行妥善处置，禁止随意丢弃。 施工期施工人员不在项目区食宿，生活垃圾的产生量较小。现场平均每天有5人施工，施工人员按每人每天产生垃圾量0.1kg计算，施工人员产生的生活垃圾约为10.5kg/d，设置生活垃圾桶进行收集，由当地环卫部门清运、处置。 综上分析，施工期固体废弃物产生量较少，处置方式合理、可行，去向明确，处置率达到100%，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期大气环境影响和保护措施 （1）切割、打磨、焊接废气 切割、打磨加工过程中会产生粉尘，焊接过程中会产生焊接烟尘。 切割、打磨粉尘的产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册（以下简称“《产排污系数手册》机械行业系数”）相关参数进行核算。根据上述产排污系数：钢材、铝材等金属材料采用等离子切割工艺切割时，颗粒物的产生量为1.10kg/吨-原料；钢材、铝材等金属材料打磨过程中产生的颗粒物为2.19kg/吨-原料。项目金属材料切割、打磨量均为650吨，有机玻璃的切割打磨量约为200吨（有机玻璃采用等离子高温切割，切割过程中产生的主要污染物为挥发性有机废气，此处不计算有机玻璃切割过程产生的颗粒物，打磨产生的颗粒物的核算参照金属材料进行核算）。经计算，项目切割、打磨颗粒物的产生量为2.576t/a，产生速率为0.976kg/h。 焊接烟尘的产生量参照《产排污系数手册》机械行业系数进行计算，采用实心焊丝焊接时，颗粒物的产生量为9.19kg/吨-原料，项目焊条及焊丝用量约为0.5t/a，经计算，焊接烟尘的产生量为0.0046t/a，产生速率为0.0017kg/h。 相关产污系数如下： 切割、打磨过程中产生的颗粒物粒径较大，大部分沉降于生产车间内，所产生的颗粒物约70%沉降于生产车间内，则切割、打磨过程中颗粒物的排放量为0.7728t/a，排放速率为0.2927kg/h。 项目所产生的焊接烟尘采用采用移动式焊烟收尘器净化处理后在车间内呈无组织排放，移动式焊烟收尘器对焊接烟尘的净化效率约为95%。则焊接烟尘的排放量为0.00023t/a，排放速率为0.000085kg/h。 综上计算，项目无组织颗粒物的产生量为2.5806t/a，产生速率为0.9775kg/h。 所产生的颗粒物大部分沉降于生产车间内，颗粒物排放量为0.773t/a，排放速率为0.2927kg/h，项目颗粒物的排放量较少，经大气稀释扩散后，其排放能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准要求。 （2）有机玻璃切割、烘烤废气 项目有机玻璃采用等离子切割机进行切割下料，切割过程中，由于温度较高，会产生一定的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）。有机玻璃软化成型时，采用电加热烤箱进行软化，软化温度通常为200℃，在烘烤软化过程中也会产生一定的挥发性有机废气。项目拟在切割机及烤箱上方安装集气罩，所产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）经集气罩收集后采用“活性炭吸附+UV光解”装置处理后通过15m高排气筒排放，处理装置风机风量为10000m3/h，排气筒编号为DA001。 有机玻璃切割、烘烤产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）量参照《产排污系数手册》机械行业系数相关参数进行核算，铸造工段树脂造型工艺，挥发性有机物的产生量为0.495kg/吨-产品，项目有机玻璃需要切割、烘烤加工的量为200吨/a，则有机玻璃加工过程中挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.099t/a。根据《产排污系数手册》机械行业系数，挥发性有机物采用吸附方式进行末端治理时，治理效率为18%，采用光解方式进行末端治理时，去除效率为9%，项目采用“活性炭吸附+UV光解”装置进行处理，治理效率按照25%进行计算，集气罩收集效率按照85%计算，则挥发性有机物有组织部分产生量为0.084t/a，产生速率为0.0318kg/h，产生浓度为3.18mg/m3，有组织排放量为0.063t/a，排放速率为0.0238kg/h，排放浓度为2.38mg/m3；无组织排放量为0.0149t/a，排放速率为0.0056kg/h。有机玻璃加工过程中产生的废气经采取措施处理后能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准要求。产排污系数如下图，具体产排情况详见下表。 表4-1 有机玻璃加工废气产排情况一览表 产污排污环节; 有机玻璃切割、烘烤. 污染物种类; 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计）; 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计）. 废气量; /. 污染物产生量（t/a）; 0.084; 0.0149. 污染物产生速率（kg/h）; 0.0318; 0.0056. 污染物产生浓度（mg/m3）; 3.18; /. 排放形式; 有组织; 无组织. 治理设施; 处理能力; 10000m3/h; /. 收集效率; 85%; /. 治理工艺; 活性炭吸附+UV光解; /. 治理工艺去除率; 25%; /. 是否为可行技术; 是; /. 污染物排放量（t/a）; 0.063; 0.0149. 污染物排放速率（kg/h）; 0.0238; 0.0056. 污染物排放浓度（mg/m3）; 2.38; /. 排放口基本情况; 排气筒高度; 15m; /. 排气筒内径; 0.3m; /. 温度; 25℃; /. 编号; DA001; /. 类型; 一般排放口; /. 地理坐标; 东经：102°27′46.604″； 北纬：25°16′14.060″; /. 排放标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 监测 要求; 监测点位; 排气筒出口; 项目上风向设置一个参照点，下风向设置2-3个监控点；厂内无组织监控点位设置于生产厂房外. 监测因子; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 监测频次; 每年一次; 每年一次. (3)厂界达标分析 为明确项目无组织废气厂界达标情况，本次评价采用AERSCREEN模型进行估算，估算模型参数见下表。 表4-2 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); TSP; 非甲烷总烃. 矩形面源; 1716; 60; 50; 13; 0.2927; 0.0056. 表4-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 32.8 °C. 最低环境温度; -7.8°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 采用估算模式计算的污染物下风向地面最大浓度值结果见下表。 表4-4 TSP、非甲烷总烃小时浓度贡献值预测结果一览表 下风 向距离; TSP; 非甲烷总烃. 浓度占标率 (%); 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率 (%); 下风向预测浓度（mg/m3）. 1; 5.78; 0.052; 0.05; 0.0010. 25; 10.96; 0.099; 0.10; 0.0019. 41; 13.02; 0.117; 0.11; 0.0023. 50; 12.43; 0.112; 0.11; 0.0022. 75; 11.78; 0.106; 0.10; 0.0020. 100; 9.96; 0.090; 0.09; 0.0017. 125; 8.39; 0.076; 0.07; 0.0015. 150; 7.23; 0.065; 0.06; 0.0013. 175; 6.40; 0.058; 0.06; 0.0011. 200; 5.80; 0.052; 0.05; 0.0010. 225; 5.33; 0.048; 0.05; 0.0009. 250; 4.96; 0.045; 0.04; 0.0009. 275; 4.79; 0.043; 0.04; 0.0008. 300; 4.50; 0.041; 0.04; 0.0008. 325; 4.25; 0.038; 0.04; 0.0007. 350; 4.03; 0.036; 0.03; 0.0007. 375; 3.83; 0.035; 0.03; 0.0007. 400; 3.66; 0.033; 0.03; 0.0006. 425; 3.50; 0.032; 0.03; 0.0006. 450; 3.36; 0.030; 0.03; 0.0006. 475; 3.24; 0.029; 0.03; 0.0006. 500; 3.12; 0.028; 0.03; 0.0005. 根据上表预测结果，项目无组织颗粒物最大落地浓度为0.177mg/m3，下风向最大落地浓度占标率为13.02%；非甲烷总烃最大落地浓度为0.0023mg/m3，下风向最大落地浓度占标率为0.11%。预测范围内各污染物小时浓度值无超标点，颗粒物厂界浓度为0.052mg/m3，非甲烷总烃厂界浓度为0.001mg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2新污染源无组织排放监控浓度限值（颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m3，非甲烷总烃周界外浓度最高点4.0mg/m3）要求。项目无组织废气排放对外环境的影响不大。 （4）废气非正常排放影响分析 项目废气非正常排放主要表现为“活性炭+UV光解”装置出现故障或活性炭失效（过滤棉长期未更换）导致非正常排放，“活性炭+UV光解”装置去除效率将至10%。项目非正常排放情况详见下表。 表4-5 非正常排放点源源强表 非正常排放源; 非正常原因; 污染物; 非正常排放情况; 单次持续时间/h; 年发生频次. 排放量/（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度/（mg/m³）. DA001（有机玻璃切割、烘烤废气）; 装置故障或活性炭失效，去除效率降为10%; 非甲烷总烃; 0.0756; 0.0286; 2.862; 2; 1. 根据上表可知，项目在非正常排放条件下，项目DA001排气筒排放的非甲烷总烃浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放二级标准限值要求，但排放浓度及排放速率均有所增加，因此建设方在运营期期间杜绝非正常情况的发生，防止非正常排放的废气对周围敏感目标产生影响，本次环评提出以下废气非正常排放的对策措施：①当废气治理设施发生故障时，应马上停止相应产污工段的运行，及时安排工作人员对故障设备进行检修，待设备故障排除后，方可投入生产。②对各治理设施实现规范化、制度化管理，操作人员必须持证上岗，严格执行操作管理规定，最大限度控制由于操作失误因素造成的废气事故性排放发生概率。③制定事故处理应急计划，建立事故处理机构，落实各部分、各岗位、各操作管理人员的责任，一旦发生事故，及时采取处理措施在最短时间内排除故障。 2、地表水环境影响分析 （1）生产废水 - 根据水量平衡分析内容可知，生产用水主要为酸洗用水、发黑用水。 项目酸洗用水量为0.018m3/d，5.94m3/a，酸洗废液产生量为0.0165m3/d，5.446m3/a；发黑用水量为5.36m3/a，发黑废液的产生量为0.0148m3/d，4.912m3/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥属于危险废物。项目酸洗及发黑过程中产生的废液属于危险废物， 按照危险废物进行管理。采用危险废物收集桶收集后暂存于危险废物暂存间内，并委托委托有资质单位进行清运处置。 （2）生活污水 根据水平衡分析部分内容可知，生活用水量为0.72m3/d，237.6m3/a，生活污水产生量为0.648m3/d、213.84m3/a。生活污水中主要污染物为生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷等污染物。生活污水水质参考《生活源产排污系数及使用说明》中的生活源水污染物产污系数及使用说明，城镇生活污水中污染物浓度一般为COD：300mg/L；BOD5：200mg/L；SS：300mg/L；氨氮：28mg/L；TP：6mg/L（以P计）。 项目生活污水依托厂房出租方已建化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂。项目生活污水经化粪池处理后能够达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A等级标准要求，项目不向周边地表水环境排放废水，对周边地表水环境的影响较小。项目生活污水产生及排放情况见下表。 表4-4 生活污水产生及排放情况一览表 产污排污环节; 办公生活过程. 污水类别; 生活污水. 污水产生量（m3/a）; 213.84. 污染物种类; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; TP. 污染物产生浓度（mg/L）; 300; 200; 300; 28; 8. 污染物产生量（t/a）; 0.064; 0.043; 0.064; 0.006; 0.002. 治理设施; 处理方式及处理能力; 依托使用厂房出租方化粪池进行处理，化粪池容积10m3. 治理效率（%）; 10; 10; 80; 0; 0. 执行标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A等级标准要求. 排放方式; 间接排放. 污染物排放浓度; 270; 180; 60; 28; 8. 污染物排放量; 0.058; 0.038; 0.013; 0.006; 0.002. 监测要求; 监测点位; 化粪池出口. 监测因子; pH、悬浮物、BOD5、COD、氨氮、总磷. 监测频次; 每年一次. （3）废水处理措施可行性分析 ①依托化粪池的可行性分析 项目依托厂房出租方（昆明远实机械设备制造有限公司）配套建设的化粪池处理生活污水，厂房配套建设的化粪池容积为10m3，项目该厂区内其他厂房处于闲置状态，所产生的生活污水仅为本项目所产生的生活污水，项目生活污水产生量为0.648m3/d，配套设置的化粪池容积能够满足项目污水处理需求，能够保障污水在化粪池内停留24h以上，厂房配套设置的化粪池能够满足废水处置需求，因此本项目依托使用厂房配套化粪池可行。 ②项目生活污水排入富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂的可行性分析 哨箐机械加工园污水处理厂位于富民工业园区的火梨板片区，河东村委会大三竜村与坤泰电力工程有限公司交界处，富民县县城北面约10km，哨箐机械加工园边界约0.5km，中心地理位置北纬25°16′55.01″，东经102°28′41.86″，日处理规模500m3/d，污水处理工艺采用“预处理＋一体化MBR工艺＋紫外线消毒”。污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准后排入螳螂川。纳污范围为整个哨箐机械加工园区。哨箐机械加工园污水处理厂于2018年建成，并投入使用。 本项目位于富民工业园区哨箐机械加工园。目前，哨箐机械加工园规划建设了雨污分流管网，本项目无工业生产废水排放；项目废水来源为生活污水，目前厂房出租方（昆明远实机械设备制造有限公司）已自建了污水管网连接园区污水管网，通过园区污水管网可进入已投入运营的园区污水处理厂。富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂污水接纳范围涵盖项目区。 目前入园有30家企业，根据哨箐机械加工园污水处理厂环境影响评价时计算，30家企业总废水排放量为345.63m3/d，集中工业废水排放量30.94m3/d，生活污水排放量314.69m3/d，占总量的91.05%，园区污水处理厂还有150m3/d左右的剩余。 综上分析，项目污水水质能够达到纳管要求，项目所在区域已经配套建设的污水管网及污水处理厂，且项目所在区域属于污水处理厂服务范围，目前污水处理厂仍有150m3/d左右的剩余处理能力，项目污水产生量较小，项目废水进入富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂不会影响其正常处理规模，对污水处理厂冲击较小，项目生活污水能够进入哨箐机械加工园污水处理厂进行处理。 3、运营期声环境影响和保护措施 （1）噪声源情况 项目所产生的噪声源主要为生产设备产生的噪声，项目噪声产生情况详见下表。 |

表4-5 工业企业噪声源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 声源源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功 率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 激光切割机1; 80; -24.6; -4.9; 1.2; 13.1; 18.4; 4.6; 44.9; 64.8; 64.8; 65.3; 64.8; 无; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 38.8; 38.8; 39.3; 38.8; 1. 2; 生产车间; 激光切割机2; 80; -23.2; -0.3; 1.2; 13.4; 23.2; 4.2; 40.1; 64.8; 64.8; 65.4; 64.8; 无; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 38.8; 38.8; 39.4; 38.8; 1. 3; 生产车间; 激光切割机3; 80; 16.5; 3.5; 1.2; 22.7; 39.9; 39.8; 23.9; 64.8; 64.8; 64.8; 64.8; 无; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 38.8; 38.8; 38.8; 38.8; 1. 4; 生产车间; 激光切割机4; 80; 17.8; 9.7; 1.2; 21.8; 46.1; 38.8; 17.6; 64.8; 64.8; 64.8; 64.8; 无; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 38.8; 38.8; 38.8; 38.8; 1. 5; 生产车间; 焊接机1; 75; 4.9; -6.2; 1.2; 15.1; 26.9; 32.5; 36.8; 59.8; 59.8; 59.8; 59.8; 无; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 33.8; 33.8; 33.8; 33.8; 1. 6; 生产车间; 焊接机2; 75; 7.6; -7.8; 1.2; 18.2; 26.2; 35.6; 37.4; 59.8; 59.8; 59.8; 59.8; 无; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 33.8; 33.8; 33.8; 33.8; 1. 7; 生产车间; 焊接机3; 75; 4.9; -11.1; 1.2; 16.7; 22.2; 34.3; 41.4; 59.8; 59.8; 59.8; 59.8; 无; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 33.8; 33.8; 33.8; 33.8; 1. 8; 生产车间; 焊接机4; 75; 3.8; -14; 1.2; 16.7; 19.1; 34.3; 44.5; 59.8; 59.8; 59.8; 59.8; 无; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 33.8; 33.8; 33.8; 33.8; 1. 9; 生产车间; 焊接机5; 75; 2.7; -17.3; 1.2; 16.8; 15.7; 34.5; 48.0; 59.8; 59.8; 59.8; 59.8; 无; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 33.8; 33.8; 33.8; 33.8; 1. 10; 生产车间; 折弯机1; 78; 6.5; -28.9; 1.2; 24.3; 5.9; 42.3; 57.9; 62.8; 63.1; 62.8; 62.8; 无; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 36.8; 37.1; 36.8; 36.8; 1. 11; 生产车间; 折弯机2; 78; 7.6; -23.2; 1.2; 23.4; 11.7; 41.2; 52.1; 62.8; 62.8; 62.8; 62.8; 无; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 36.8; 36.8; 36.8; 36.8; 1. 12; 生产车间; 折弯机3; 78; 9.5; -17.6; 1.2; 23.3; 17.6; 41.0; 46.2; 62.8; 62.8; 62.8; 62.8; 无; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 36.8; 36.8; 36.8; 36.8; 1. 13; 生产车间; 打磨机1; 80; -25.9; -16.5; 1.2; 10.4; 7.0; 7.6; 56.3; 64.9; 65.0; 65.0; 64.8; 无; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 38.9; 39.0; 39.0; 38.8; 1. 14; 生产车间; 打磨机2; 80; 0.5; -25.4; 1.2; 17.4; 7.3; 35.4; 56.4; 64.8; 65.0; 64.8; 64.8; 无; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 38.8; 39.0; 38.8; 38.8; 1. 15; 生产车间; 抛光机1; 80; 10.8; -13.8; 1.2; 23.2; 21.6; 40.8; 42.1; 64.8; 64.8; 64.8; 64.8; 无; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 38.8; 38.8; 38.8; 38.8; 1. 16; 生产车间; 抛光机2; 80; 12.2; -9.4; 1.2; 23.0; 26.2; 40.5; 37.5; 64.8; 64.8; 64.8; 64.8; 无; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 38.8; 38.8; 38.8; 38.8; 1. 17; 生产车间; 线切割机1; 80; -18.1; -7.6; 1.2; 6.1; 18.0; 11.6; 45.4; 65.1; 64.8; 64.8; 64.8; 无; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 39.1; 38.8; 38.8; 38.8; 1. 18; 生产车间; 线切割机2; 80; -16.2; -1.3; 1.2; 6.4; 24.5; 11.1; 38.8; 65.0; 64.8; 64.9; 64.8; 无; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 39.0; 38.8; 38.9; 38.8; 1. 19; 生产车间; 线切割机3; 80; -10.5; 30.8; 1.2; 11.9; 56.8; 4.7; 6.5; 64.8; 64.8; 65.3; 65.0; 无; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 38.8; 38.8; 39.3; 39.0; 1. 20; 生产车间; 线切割机4; 80; -4.9; 28.6; 1.2; 5.9; 56.5; 10.7; 6.8; 65.1; 64.8; 64.9; 65.0; 无; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 39.1; 38.8; 38.9; 39.0; 1. 21; 生产车间; 钻床; 79; -6.8; 21.3; 1.2; 5.2; 49.0; 11.6; 14.3; 64.2; 63.8; 63.8; 63.8; 无; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 38.2; 37.8; 37.8; 37.8; 1. 22; 生产车间; 铣床; 80; -9.7; 13.8; 1.2; 5.4; 41.0; 11.6; 22.4; 65.1; 64.8; 64.8; 64.8; 无; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 39.1; 38.8; 38.8; 38.8; 1. 23; 生产车间; 空压机; 85; 17.6; 24.6; 1.2; 16.6; 60.2; 33.1; 3.5; 69.8; 69.8; 69.8; 70.6; 无; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 43.8; 43.8; 43.8; 44.6; 1. 24; 生产车间; 风机; 85; -27.3; -10; 1.2; 14.0; 12.7; 3.9; 50.6; 69.8; 69.8; 70.5; 69.8; 无; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 43.8; 43.8; 44.5; 43.8; 1.

|  | - （2）噪声影响预测 1）环境基础数据 项目所在区域环境基础数据见下表。 表4-6 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 2.0. 2; 主导风向; /; 西南. 3; 年平均气温; ℃; 11.7. 4; 年平均相对湿度; %; 74. 5; 大气压强; atm; 1. 2）噪声预测模式 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”进行预测计算。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 对于一个车间内多个不同的噪声源，先利用以下公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LP1iT=10lgΣNj=1100.1LP1IJ 式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数； 室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出： LP2＝LP1-（TL+6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 ②噪声衰减公式 根据室外噪声源计算结果，通过以下公式计算出各声源在厂界处衰减值。 Lp(r)＝Lw＋Dc－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB； 通常情况下考虑为无指向性点声源的几何发散衰减，声源的几何发散衰减用以下公式计算： Lpr=Lpr0−20lgrr0 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离（m）； r0——参考位置距声源的距离（m）。 ③工业企业噪声贡献值的计算 多个工业噪声共同作用时对预测点产生的贡献值（Leqg）采用以下公式进行计算。 Leqg=10lgi=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg——建设项目生源在预测点产生的噪声贡献值，dB T——用于计算等效声级的时间，s N——室外声源个数 ti——在T时间内i声源工作时间，s M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s （3）预测结果及分析 ①厂界噪声预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果详见下表4-7。 表4-7 项目厂界噪声预测值一览表 单位：dB（A） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 25.5; -12.4; 1.2; 昼间; 54.3; 65; 达标. 南侧; -13.3; -31.5; 1.2; 昼间; 51; 65; 达标. 西侧; -31.9; -2.8; 1.2; 昼间; 55.7; 65; 达标. 北侧; 11.5; 32.6; 1.2; 昼间; 51.8; 65; 达标. 项目夜间不生产，根据表4-7厂界噪声预测结果，项目东、南、西、北厂界昼间噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对区域声环境影响较小。 （4）噪声污染控制措施 为减小运营期噪声对周边环境的影响，本环评提出如下措施： ①选用低噪声生产设备； ②运营过程中应加强主要产噪设备的保养、检修，保证设备处于良好的运转状态，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振。 ③风机设减震垫进行基础减振，风管设软连接，对设备进行有效地减震、隔声处理。 ④对操作员工影响加强个人防护意识，工作人员应佩戴防噪用品，如防声耳塞或耳罩等。 ⑤加强管理培训，确保工人文明操作，装卸货物时轻拿轻放，避免因野蛮操作产生的突发性噪声；以上处理措施在各行业噪声防治中广泛应用，处理效果好。 （3）企业自行监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）监测要求，结合项目情况，本次环评提出监测计划如下： 表4-8 本项目噪声监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 项目东、西、南、北面厂界; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、固体废物 （1）固体废物产生及处置情况 项目运营过程中产生的固体废弃物包括一般固体废弃物、危险废物及生活垃圾。一般固体废弃物主要为边角废料；危险废物包括废切削液、废润滑油、酸洗废液、发黑废液、废活性炭。 （2）一般固体废弃物产生及处置情况 边角废料主要产生于下料、机械加工、结构焊接、打磨等工段。根据建设单位提供资料，边角料的产生量约为加工材料的5%，项目金属材料用量为650t，有机玻璃用量为200吨，则边角废料的产生量为42.5t。项目加工车间内设置边角料收集箱，并设置1间面积为10m2的一般固废暂存间，产生的边角废料采用边角料收集箱收集后送至一般固废暂存间，最终出售给废品收购站。 （3）危险废物产生及处置情况 ①废切削液 项目机加工过程采用湿式机加工方式进行加工，各钻削设备运行时均使用切削液进行加工。项目切削液循环使用，定期更换。按最不利情况考虑，废弃切削液产生量按照用量计算，项目切削液用量为10t/a，则项目废切削液的产生量为10t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废切削液属于危险废物，废物类别为HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码为900-006-09，危险特性为T。 ②废润滑油（废机油） 项目大部分生产设备使用润滑油（机油），设备维修保养过程中会产生废润滑油。按最不利情况考虑，废弃切削液产生量按照用量计算，项目润滑油用量为5t/a，则废润滑油的产生量为5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，危险特性为T，I。 ③酸洗废液及发黑废液 根据水平衡分析部分内容可知，酸洗废液的产生量为5.446t/a，发黑废液的产生量为4.912t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），酸洗废液及发黑废液属于危险废物，废物类别为HW17表面处理废物，废物代码为336-064-17，危险特性为T/C。 ④废活性炭 项目设置“活性炭吸附+UV光解”装置处理，为保障废气处理效率，活性炭须定期进行更换。参考陆良杰、王京刚在《化工环保》2007年05期发表的《挥发性有机物的物化性质与活性炭饱和吸附量的相关性研究》，活性炭对有机废气的饱和吸附量为280mg/g，项目有机废气的吸附量为0.021t/a，则废活性炭产生量为0.075t/a，废弃的活性炭属于危险废物，废物类别为HW49其他类废物，废活性炭废物类别为900-039-49，危险特性为T。 ⑤危险废物暂存间收集暂存要求 针对项目危险废物的产生情况，环评要求设置一间面积约为10m2的危险废物暂存间暂存所产生的危险废物，危险废物暂存间应当进行重点防渗处理，暂存间内配套设置危险废物收集桶及防渗漏托盘，各类危险废物分开收集存放。危险废物经收集后暂存于危险废物暂存间内，并委托有资质单位进行清运处置。 建设单位应严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）建设危险废物暂存间，将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录。对相应的暂存场建设防渗设施、防风、防雨、防晒并配备照明设施等，并与厂区内其它生产单元、办公生活区严格区分、单独隔离。对危险废物的转移处理须严格按照国家环境保护部第5号令《危险废物转移联单管理办法》执行。危险废物暂存间的建设及管理应满足如下要求： 危险废物暂存间的设计及建设要求 ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置； ③暂存间应设置安全照明设施和观察窗口； ④地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； ⑤危险废物暂存间的设计要防风、防雨、防晒； ⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 危险废物贮存容器的相关要求 ①使用符合标准的容器盛装危险废物； ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ③装载危险废物的容器必须完好无损； ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 危险废物贮存设施的运行与管理要求 ①危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册； ②不得将不相容的废物混合或合并存放； ③须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年，实行危险废物转移联单管理制度。 （3）生活垃圾 项目工作人员数量为18人，工作人员不在项目区食宿，生活垃圾的产生量按照0.1kg/天·人计算，则项目生活垃圾的产生量1.8kg/d，0.594t/a，所产生的生活垃圾收集后暂存于生活垃圾收集桶，委托当地环卫部门清运处置。 项目在严格落实环评提出的各项固体废弃物收集、储存设施确实实施的情况下，一般固体废弃物的储存处置能够达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定，项目所产生的危险废物能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中有关规定，项目所产生的固体废弃物能够得到合理、有效的处置，各固体废弃物去向明确，处置率达到100%，对环境的影响较小。 5、地下水、土壤环境影响和保护措施 （1）污染源及污染途径 项目设置危险废物暂存间、酸洗发黑间以及油品暂存区，以上设施均进行重点防渗处理，正常情况下，不存在地下水污染途径，不会对地下水环境造成影响。非正常情况下，以上设施存储的危险品出现泄露可能会对地下水及土壤造成影响。 （2）分区防控措施 非正常情况下，项目存储的危险品泄露可能会对地下水及土壤产生影响，因此，依据厂区可能发生渗漏的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，对厂区采取分区防渗措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。其中危险废物暂存间、酸洗发黑间以及油品暂存区进行重点防渗处理；一般固废暂存间进行一般防渗处理；其余区域必要时进行简单防渗处理。分区防渗要求如下： ①重点防渗区推荐采用C30混凝土层+2mm厚高渗透性改性环氧树脂层进行防渗，防渗要求应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区相关要求（防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数K≤1×10-10cm/s的黏土层的防渗性能）。 ②一般防渗区推荐采用30cm厚的黏土层+20cm厚抗渗混凝土进行防渗，防渗要求应满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的要求（防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能）。 ③对于简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。项目污染防渗分区、防渗标准及要求见下表。 表4-9 项目厂区污染防渗分区、防渗标准及要求一览表 防渗分区; 防渗区名称; 防渗标准及要求. 重点防渗区; 危险废物暂存间、酸洗发黑间、油品存放区; 等效黏土层厚度≥6.0m，渗透系数k≤1.0×10-10cm/s。. 一般防渗区; 一般固废暂存间; 等效黏土层厚度≥1.5m，渗透系数k≤1.0×10-7cm/s。. 简单防渗区; 其余区域; 混凝土硬化. 备注; 厂区具体防渗措施可根据防渗材料、厚度等进行防渗设计和施工，但须达到环评提出的防渗标准及要求。. 6、环境风险影响和保护措施 （1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中的“重点关注的危险物质及临界量”，对本项目运营过程中所使用的物质及排放的污染物进行危险性识别。项目所涉及的危险物质主要为润滑油（机油）、不锈钢酸洗液（主要危险成分为无机酸）、焊缝抛光液（主要危险成分为磷酸、硫酸）以及危险废物。项目涉及危险物质在项目区存储情况如下表。 表4-10 项目危险物质在项目区存储情况 危险物 质名称; 危险物质存储量（t）; 危险成分; 危险成分所占比例; 危险成分存储量（t）; 临界量（t）; 存储位置. 润滑油; 0.1; 润滑油; 100%; 0.1; 2500t; 油品间. 不锈钢酸洗液; 0.01; 无机酸; 18%; 0.0018; 10t; 酸洗间. 焊缝抛 光液; 0.01; 磷酸; 61%; 0.0061; 10t; 酸洗间. 硫酸; 30%; 0.003; 10t; 酸洗间. 危险废物; 3.0; 废切削液; 100%; 3.0; 50t; 危险废物暂存间. 2.0; 废润滑油; 100%; 2.0; 50t. 1.0; 酸洗废液; 100%; 1.0; 50t. 1.0; 发黑废液; 100%; 1.0; 50t. 0.021; 废活性炭; 100%; 0.021; 50t. 注：不锈钢酸洗液中无机酸临界量参照磷酸、硫酸，为10t；危险废物临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B表B.2健康危险急性毒性物质（类别2，类别3），为50t。. （2）风险潜势初判 建设项目潜势划分为I、Ⅱ、Ⅲ、IV/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表4-11 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）判定。首先确定危险物质数量与临界量的比值（Q） 根据该技术导则附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界点，附录C中C1.1危险物质数量与临界量比值（Q）的计算有两种情况： a、当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； b、当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+...+qnQn 式中：q1，q2，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。再综合所属行业及生产工艺特点（M）另行判定。项目危险物质Q值计算情况详见下表所示。 表4-12 危险物质数量与临界量比值 序号; 危险物质; 临界量（t）; 单元实际存储量（t）; q/Q. 1; 润滑油; 2500t; 0.1; 0.00004. 2; 无机酸; 10t; 0.0018; 0.00018. 3; 磷酸; 10t; 0.0061; 0.00061. 4; 硫酸; 10t; 0.003; 0.0003. 5; 废切削液; 50t; 3.0; 0.06. 6; 废润滑油; 50t; 2.0; 0.04. 7; 酸洗废液; 50t; 1.0; 0.02. 8; 发黑废液; 50t; 1.0; 0.02. 9; 废活性炭; 50t; 0.021; 0.00042. 合计; /; /; /; 0.14155. 根据上表可得，项目Q值为0.14155，Q值<1，项目环境风险潜势为I，风险评价进行简单分析。 （3）风险影响途径 项目运营过程中存在的风险主要为危险物质泄漏风险及火灾风险。 由于管理不当，危险物质泄露后，会通过项目区地表入渗，会随着时间的推移，造成区域土壤和地下水污染。另外，项目生产区域使用的油类物质属于易燃物，因电气线路故障短路，人员操作不当、管理缺失等会引起泄漏进而引发火灾、爆炸，发生火灾、爆炸后燃烧产物主要为NOX、CO2等，当不完全燃烧时将产生CO，将会对环境造成二次污染，极端情况下可能造成人员伤亡，另一方面，扑救事故过程产生的消防废水中因混杂有危险化学品，如果处理不及时而导致溢流出厂区，进入周边水系，可能产生地表水污染事故，对局部地表水环境产生影响。 （4）风险防范措施 ①泄漏的环境风险防范措施及应急管理要求 加强工作人员在危险品贮存、使用过程中的防范和应急管理要求，各类油类物质分类存放，设置危险物质管理台账，如实记载危险物质的数量、特性、包装容器类别、入库日期、使用位置等。定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。 ②火灾引发的次生反应的环境风险防范措施 加强设备电线及接头的检修及维护，防止因线路老化、接触不良等原因造成火灾事故。项目应制定严格的管理制度，加强原料的运输、贮存、使用过程的管理；在原料存放和使用过程中，应加强专人管理，禁止吸烟，禁止明火产生，整个车间均要防火防爆；电气设备应定期检修，及时发现可能引起火花，短路，发热及电气绝缘损坏；为监视整个厂区的生产运行情况、火灾及安全防范，制定具有可操作性的事故应急预案，防止爆炸、火灾等事故引发环境污染事故。严格规范员工操作，做好防护措施，加强职工的安全教育，提高安全素质，严格执行作业规程，严禁违章作业，防止因失误操作造成环境风险事故的发生。 （5）应急预案 本项目应按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法(环发[2010]113 号)》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4 号）的相关要求编制应急预案，单位主要负责人应当按照本单位制定的应急预案，立即组织救援，并立即报告当地管理部门。 （6）风险分析影响结论 根据上述分析，项目生产过程中存在的环境风险主要为危险物质泄露及火灾风险。建设单位应高度重视暂存过程中存在的风险因素。当出现事故时，应采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施，以减少事故对环境造成的危害；针对不同环节的事故风险，应从产生、贮存及末端治理进行全面的风险管理和防范；要备足、备全应急救援物资和设备。采取上述措施之后，本项目的环境风险是可接受的。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源） | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 环境 | 酸洗废液、发黑废液 | / | 采用危险废物收集桶收集后暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位进行清运处置，按照危险废物进行管理 | / |
|  | 生活污水 | CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TP、等 | 依托厂房出租单位已建化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂进行处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准 |
| 环境空气 | 切割、打磨 | 颗粒物 | 加强卫生管理，生产车间封闭，减少颗粒物外排 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值无组织排放监控浓度限值要求 |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 2台移动式焊烟净化器收集处理后在生产车间内无组织排放 |  |
|  | 有机玻璃切割、烘烤废气 | 非甲烷总烃 | “活性炭+UV光解”装置处理后由15m高排气筒排放 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 选用低噪声的设备，并采取减振、隔声处理等措施，合理布局。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 切割、下料、打磨 | 边角废料 | 边角料收集箱收集，并设置10m2的一般固废暂存间暂存，出售给废品收购站 | 处置率100% |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集桶收集后委托园区环卫部门清运处置 |  |
|  | 机械加工 | 废切削液、废润滑油 | 危险废物收集桶分类收集，设置10m2的危险废物暂存间暂存，委托有资质单位进行清运处置。危险废物暂存间配套设置防渗漏托盘；粘贴符合标准要求的标识标牌，设置危险废物转移联单管理制度。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 酸洗及发黑 | 废酸洗液及发黑液 |  |  |
|  | 有机废气处理装置 | 废活性炭 |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区防渗措施，其中危险废物暂存间、酸洗发黑间、油品暂存区进行重点防渗处理；一般固废暂存间进行一般防渗处理；其余区域必要时进行简单防渗处理。重点防渗区推荐采用C30混凝土层+2mm厚高渗透性改性环氧树脂层进行防渗，防渗要求应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区相关要求（防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数K≤1×10-10cm/s的黏土层的防渗性能）。一般防渗区推荐采用30cm厚的黏土层+20cm厚抗渗混凝土进行防渗，防渗要求应满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的要求（防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能）。对于简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | — |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强工作人员在危险品贮存、使用过程中的防范和应急管理要求，各类油类物质分类存放，设置危险物质管理台账，如实记载危险物质的数量、特性、包装容器类别、入库日期、使用位置等。定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）建立健全生产环保规章制度，严格人员操作管理，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作； （2）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施的高效、正常运转，尽量减少和避免事故排放。在当地环保部门的指导下，定期对污染源进行监测，并建立污染源管理档案，确保污染物达标排放； （3）企业应加强环保宣传教育工作，强化企业的各项环境管理工作。自觉接受各级环保主管部门对公司环保工作的监督指导； （4）为严格落实排污许可管理办法，项目运营期应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819—2017）开展自行监测。 （5）根据国务院最新发布的《关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，对《建设项目环境保护管理条例》进行修改。自2017年10月1日起施行。最新编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。 |  |  |  |

- 结论

本项目所处区域大气、水、声等环境质量较好，具有良好的环境容量，项目建设符合规划、符合产业政策，符合国家法律法规要求，符合达标排放、总量控制、不改变当地环境功能的原则。本项目租用房屋只需整修即可使用，不需要进行土建工程，所以施工期影响可接受。营运期将产生一定的污染物和环境污染，通过采取环评提出的防治措施后，项目产生的污染物可得到有效控制。项目建设不会降低当地环境功能，对区域环境影响可接受。项目运行过程中存在一定的环境风险，在采取有效的预防措施和制定应急预案后，能够将环境风险降低到最小，符合环境风险防范原则。 因此，项目从环境影响的角度来看，本项目的建设是可行的。