富生环复〔2024〕17号

关于《昆明鑫晟源科技有限公司机械非标零件加工项目环境影响报告表》的批复

昆明鑫晟源科技有限公司：

你单位委托云南嘉衍环境工程有限公司编制的《昆明鑫晟源科技有限公司机械非标零件加工项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）、《申请》已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，同意你单位按《报告表》内容、规模、功能以及环保对策措施建设。具体要求批复如下：

一、项目概况

昆明鑫晟源科技有限公司机械非标零件加工项目位于云南富民产业园区永定片区哨箐组团，项目中心地理坐标为东经102°27′47.395″，北纬25°16′14.447″。项目租用昆明远实机械设备制造有限公司2376m2闲置厂房，设置有机玻璃加工区、金属材料结构焊接（折弯、打磨、焊接）区域、金属材料机械加工（钻、铣）区域、金属材料下料区域、金属材料切割区域、酸洗发黑区域。建成后生产物流机械设备非标零部件800t/a，其中有机玻璃零部件190t/a，金属零部件610t/a。项目总投资910万元，环保投资34.01万元。

二、污染防治措施

（一）施工期污染防治措施

项目租用已有厂房进行建设，施工期仅进行生产设备的安装以及相应环保设施的建设。

- 运营期污染防治措施

- 1.废水污染防治措施

办公生活污水依托厂房出租方已建化粪池（容积10m3）预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准后排入园区污水管网，最终进入富民工业园区哨箐污水处理厂处理。

- 2.废气污染防治措施

（1）有组织废气

项目共设2个排气筒排放有组织废气。有机玻璃切割、烘烤废气：在切割机及烤箱上方安装集气罩收集产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计），收集后的废气再采用“三级活性炭吸附+UV光解”装置处理，最终通过1根不低于15m高的排气筒（DA001）排放。酸洗（包括焊缝抛光）废气：酸洗液及焊缝抛光液使用过程中产生酸性的气体，经集气罩收集后进入喷淋塔处理，最终通过1根不低于15m高的排气筒DA002排放。执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中污染物排放限值（排气筒未高出周边200m范围内最高建筑物5m以上，排放速率严格50%执行），即非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤5.0kg/h。硫酸雾排放浓度≤45mg/m3、排放速率≤0.75kg/h；氟化物排放浓度≤9.0mg/m3、排放速率≤0.05kg/h。

（2）无组织废气

无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，即颗粒物≤1.0mg/m3、非甲烷总烃≤4.0mg/m3、硫酸雾≤1.2mg/m3、氟化物≤20.0μg/m3；厂区内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1限值要求，即非甲烷总烃在监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3。

3.噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即：昼间≤65dB（A）、夜间≤50dB（A）。

4.固废污染防治措施

（1）边角废料采用边角料收集箱收集后送至一般固废暂存间，最终出售给废品收购站；生活垃圾经收集后统一委托环卫部门处理。

（2）设置一间面积10m2的危险废物暂存间。废切削液、废润滑油、酸洗废液、发黑废液、酸洗/发黑冲洗废水、废活性炭、废UV灯管、定期更换的喷淋塔废水等危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位清运处置。

5.环境风险

编制突发环境事件应急预案并备案。

三、总量

有组织排放废气量3696万m³/a，其中挥发性有机物（以非甲烷总烃计）0.0336t/a、硫酸雾0.0004t/a、氟化物0.000085t/a。无组织颗粒物0.9707t/a、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）0.0205t/a、硫酸雾0.0036t/a、氟化物0.00075t/a。

四、其它

（1）《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。

项目建成后，应当按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

严格遵守《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目配套建设的环境保护设施竣工后，开展自主验收并报我局备案。验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。

（2）项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 此 复

- 昆明市生态环境局富民分局

2024年8月12日