富生环复〔2024〕18号

关于《昆明市富民县污水处理厂及配套管网提质改造建设项目环境影响报告表》的批复

富民县住房和城乡建设局：

你单位委托云南科环环境工程咨询有限公司编制的《昆明市富民县污水处理厂及配套管网提质改造建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）、《申请》已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，同意你单位按《报告表》内容、规模、功能以及环保对策措施建设。具体要求批复如下：

一、项目概况

昆明市富民县污水处理厂及配套管网提质改造建设项目位于富民县县城永定镇西邑村委会丁家营村，地理坐标为东经,102°30′13.945″，北纬25°14′29.181″。本次扩建工程中的污水处理工程在一期污水处理厂北侧，处理规模12000m3/d，配套建设D100～DN1000污水管48.8km、D100～DN300再生水管网22.51km，再生水供水规模为0.25万m3/d。项目总投资20346.56万元，环保投资139万元。

二、污染防治措施

（一）施工期污染防治措施

- 1.废水污染防治措施

加强开挖土石方的管理，对临时堆土采取无纺布覆盖措施，减少水土流失，同时临时堆土应尽量避免临河堆放，过河管道采取顶管施工；管道施工沿线生活污水依托周边公厕处置，生活污水经区域污水管网纳入污水处理厂处理。

- 2.废气污染防治措施

施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

- 噪声污染防治措施

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，即：昼间≤70dB，夜间≤55dB。

- 固废污染防治措施

项目弃方运输至富民县合法弃土场处置，建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的委托有资质单位清运至合法弃渣场处置，废包装材料集中收集后外售，生活垃圾委托当地环卫部门处置。

- 运营期污染防治措施

- 1.废水污染防治措施

生活污水、污泥浓缩池上清液、污泥脱水产生的废水、MBR膜清洗废水、化验室清洗废水直接进入细格栅井，经污水处理系统处理后部分执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准回用，剩余达标外排。项目采用“预处理+AAO池+MBR膜+紫外消毒”污水处理工艺，外排废水执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放限值》（DB5301/T43-2020）表1D级标准，即：COD≤40mg/L、BOD5≤10mg/L、氨氮≤5mg/L、总氮≤15mg/L，总磷达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放限值》（DB5301/T43-2020）表1B级限值，即：总磷≤0.3mg/L，pH、SS、阴离子表面活性剂、色度（稀释倍数）、石油类、粪大肠菌群数（个/L）、动植物油、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标，即：pH6～9（无量纲）、悬浮物≤10mg/L、阴离子表面活性剂≤0.5mg/L、色度≤30（稀释倍数）、石油类≤1mg/L、粪大肠菌群数≤103个/L、动植物油≤1mg/L、总汞≤0.001mg/L、烷基汞不得检出、总镉≤0.01mg/L、总铬≤0.1mg/L、六价铬≤0.05mg/L、总砷≤0.1mg/L、总铅≤0.1mg/L。

- 2.废气污染防治措施

（1）有组织废气

项目共设1根排气筒。细格栅、曝气沉砂池、污泥脱水机房产生的恶臭气体收集后进入1套生物除臭系统处理经1根不低于15m高的排气筒（DA001）排放。执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值，即：氨≤4.9kg/h，硫化氢≤0.33kg/h，臭气浓度≤2000（无量纲）。

（2）无组织废气

各污水处理池、污泥浓缩池封闭设置，定期喷洒除臭剂，厂区内设置绿化带，污泥及时清运，厂界处氨气、硫化氢、臭气浓度、甲烷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准限值，即氨气≤1.5mg/m3，硫化氢≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20（无量纲），甲烷（厂区最高体积浓度）≤1%。

（3）食堂油烟经油烟净化器处理后排放，油烟排放浓度执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）排放浓度限值要求，即：油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3。

3.噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即：昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。

4.地下水、土壤环境污染防治措施

采取分区防渗措施，厂区道路及综合楼等为简单防渗区，要求一般地面硬化；格栅、污水泵房、沉砂池、生化池、中间水池、污泥浓缩池、污泥调理池、污泥脱水间、加药间等区域按一般防渗区要求采取防渗措施，满足等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗要求；危废暂存间进行重点防渗，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）采取防渗措施。

5.固废污染防治措施

（1）格栅渣、生物除臭废填料、生活垃圾委托当地环卫部门清运处置；沉砂池泥沙、污泥脱水后含水率低于80%委托安宁旭学环保科技有限公司处置；废MBR膜由厂家更换时带走处置。

（2）设置一间面积不小于26.68m2的危险废物暂存间。废机油、废紫外灯管、化验室废液收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位清运处置。

5.环境风险

编制突发环境事件应急预案报主管部门备案；配备应急物资并定期开展应急演练。

三、总量

（1）新增有组织排放废气量为4380万m3/a，有组织污染物排放量为氨0.2471t/a、硫化氢0.00043t/a。无组织排放废气：氨0.1149t/a、硫化氢0.00154t/a。

（2）本次扩建后与一期工程共用排污口，废水排放新增总量378.6万m3/a，新增CODCr151.44t/a，新增氨氮21.12t/a，新增总氮56.79t/a，新增总磷1.13t/a。

四、其它

（1）《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。

项目建成后，应当按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

严格遵守《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目配套建设的环境保护设施竣工后，开展自主验收并报我局备案。验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。

（2）项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 此 复

- 昆明市生态环境局富民分局

2024年8月26日

昆明市生态环境局富民分局办公室印      2024年8月26日