目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	19

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	36

四、主要环境影响和保护措施	42

五、环境保护措施监督检查清单	58

六、结论	60

附件：

附件1 委托书

附件2 项目投资备案证

附件3 营业执照及法人身份证复印件

附件4 原项目环保手续

附件5 项目废水处理达标纳管的通知

附件6 总排口废水水质检测报告

附件7 回用水水质检测报告

附件8 医用织物检测报告

附件9 验收监测报告

附件10 锅炉废气自行监测报告

附件11 入园证明

附件12 用地规划许可证

附件13 富民工业园区规划环评审查意见

附件14 水费使用单

附件15 技术服务合同

附件16 全本信息公开

附件17 进度跟踪三审单

附图：

附图1 项目区地理位置图

附图2 项目区水系图

附图3 项目总平面布置图

附图4 项目周边关系图

附图5 项目与富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）位置关系图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 医疗洗涤用品生产线扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2406-530124-04-01-745369 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 云南省昆明市富民县工业园区哨箐机械工业园 |  |  |
| 地理坐标 |  | （102度28分19.311秒，25度16分37.615秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业-91 热力生产和供应工程 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 富民县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 25 | 环保投资（万元） | 7 |
| 环保投资占比（%） |  | 28 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 14305.3 |
| 专项评价 设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中表 1 确定是否设置项目专项评价。 表1-1 项目专项评价判定表 类别; 设置原则; 项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目不排放含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气的废气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 建设单位已取得《云南富民产业园区安全环保局关于同意云南自清医疗用品服务有限公司医疗后期社会化洗涤（消）项目生产生活污水处理达标纳管的通知》（详见附件5，此项目名称为现有项目投资备案证名称，接纳废水为本厂废水），项目生产生活废水处理达标后可接入市政污水管网排入富民工业园区哨箐污水处理厂处理，不直接向地表水体排放。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量3。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不涉及取水活动。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不属于海洋工程建设项目。; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. 综上，本次评价不设专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）； 审批机关：昆明市人民政府； 审批文件名称及文号：《昆明市人民政府关于云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035）的批复》（昆政复〔2023〕36号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035）环境影响报告书》； 审查机关：昆明市生态环境局； 审查文件名称及文号：昆明市生态环境局关于《云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审〔2023〕2号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）》符合性分析 根据《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）》： （1）规划范围 本次规划范围为四个片区，总面积31.63平方公里。其中，永定片区面积为18.94平方公里、大营片区面积为7.03平方公里、散旦片区面积为4.53平方公里、款庄片区面积为1.13平方公里。园区内涉及城镇开发边界面10.0平方公里，其中永定片区4.92平方公里、大营片区3.64平方公里、散旦片区1.37平方公里、款庄片区0.15平方公里。 （2）发展定位 以钛基新材料及新型建材等新材料为主导、先进装备制造和非烟轻工为辅助的绿色产业园区。 （3）规划布局结构 规划形成“两轴、四片、多组团”的总体空间发展结构，其中：两轴：沿昆武高速公路和昆禄公路、昆倘高速和轿子山专线形成东西两条产业发展轴线，并与五华区产业发展衔接。 四片区：永定片区、大营片区、散旦片区、款庄片区。 多组团：指四个片区内功能各异的产业组团，包括钛基新材料、装备制造、新型建材、绿色食品加工、林产品加工等多种产业功能。 （4）产业布局 规划构建“一主两辅”的园区产业体系，做强做大新材料主导产业，做优做特先进装备制造和非烟轻工两大辅助产业，全面推动园区产业转型升级。 “一主”为新材料产业。包含化工新材料及新型建材产业。 钛基新材料为主的化工新材料——发展重点为依托云南富民产业园区钛产业发展基础，以钛基新材料为特色和核心，提升技术、链式拓展，向其他化工新材料方向、提升价值链方向延伸产业链。新型建材产业——发展重点为加快传统建材产业转型升级，全产业链推动发展建筑新材料，重点涂料、新型墙体材料、轻质高强混凝土预制件、多功能墙体材料等，大力发展装配式建筑。 “二辅”为装备制造和非烟轻工产业。 先进装备制造产业——外部植入延伸产业链为主，根据富民地形特征，重点发展“小、轻、新”型节能环保设备，同时在矿产资源开采设备、建材制造机械设备、食品加工设备等相关领域寻求拓展，加强县域产业链条联动。 非烟轻工产业——基于现状基础，主要发展食品加工业、包装印刷等消费品制造产业。拓展杨梅、核桃、板栗等特色农产品的精深加工产业，横向延伸包装印刷业、其他消费品制造产业，纵向拓展预制菜等产业，与厂口工业园区错位协同发展。 永定片区：重点发展化工新材料产业，以钛基新材料为特色，与武定禄劝共建“滇中钛谷”；以装备制造产业为基础，打造装备制造产业基地。 大营片区：重点发展装备制造、新型建材产业，辅以食品加工等消费品制造产业。 散旦片区：重点发展林产品加工、新型建材产业。 款庄片区：利用矿产资源优势，重点发展新型建材产业。 本项目位于富民产业园区永定片区哨箐组团，本项目为热力生产和供应，不属于《规划》中不符合规划产业的项目。现有项目已取得富民工业园区管委会招商服务局出具的入园证明。且本项目为新增燃气锅炉和更换部分洗衣机，不新增用地，经营内容无变化，项目所在地块属于M2二类工业用地，与园区规划用地类型相符。因此本项目与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）》不冲突。 2、与《云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析 《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》已于2023年5月31日取得了昆明市生态环境局关于《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（昆环函〔2023〕2号）。 根据《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》及审查意见，云南富民产业园区为保留下来的省级产业园区，云南富民产业园区定位为以钛化工及新型建材等新材料为主导，先进装备制造和非烟轻工为辅助产业。园区包括永定片区、大营片区、散旦片区、款庄片区四个工业片区。其中，永定片区重点发展化工新材料产业、装备制造产业；大营片区重点发展装备制造、新型建材产业，其中东元组团以食品加工产业为主；散旦片区重点发展林产品加工、新型建材产业；款庄片区重点发展建材加工产业。 本项目位于富民产业园区永定片区哨箐组团，项目选址与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》符合性分析详见表1-2、项目选址与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》审查意见符合性分析详见表1-3。 表1-2 项目与环境影响报告书的符合性分析 序号; 《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》要求; 项目情况; 符合性. 1; 园区应按照国家发改委《产业结构调整指导目录》相关要求，严格禁止“限制类”和“淘汰类”工业企业进入; 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，不属于禁止进入园区的工业企业类型。; 符合. 2; 入园企业应根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》相关规定进行确定编制环境影响报告书、报告表或登记表，并向有审批权的环境保护行政主管部门报批。; 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，项目应该编制环境影响报告表，项目环境影响评价工作正在开展中。; 符合. 3; 限制以煤炭为能源的企业入园，禁止新建除集中供热以外且20蒸吨/时以下的燃煤锅炉，以及禁止建设没有配套高效脱硫、除尘设施的燃煤锅炉和工业窑炉。; 项目能源为燃气，生产、生活过程中不涉及煤炭的使用，也不涉及燃煤锅炉及工业窑炉的使用。; 符合. 4; 烟墩组团、大营组团、东元组团、大白坡组团距离集镇较近，后期项目引进时严格按照入驻企业的环境防护距离要求，设置足够的环境防护距离。; 本项目位于哨箐组团，不设置大气环境防护距离。; 符合. 5; 入园企业发生实际排污行为之前，应当按照《排污许可管理条例》等国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。; 本项目后续严格按照相关规定变更排污登记。; 符合. 6; 禁止不符合产业规划项目入园，严控“两高”行业入园。; 本项目位于昆明市富民工业园区哨箐机械加工园，属于云南富民产业园区永定片区—哨箐组团，永定片区的产业定位为重点发展化工新材料产业、装备制造产业，本项目为新增锅炉供热设施，原项目已取得入园证明，项目扩建后产业性质不变，项目也不属于“两高”行业。综上，项目不属于不符合产业规划项目，也不属于“两高”项目。; 不冲突. 7; 入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用必须达到各相关行业的标准要求，尽量做到区域内水资源的合理循环和分质分级利用。; 项目已建设回用水设施，建设一套超滤设备用于净化回用水。; 符合. 8; 加大对入驻企业的监督管理，合理分配企业的用水量，限制耗水量大的企业入驻；鼓励引进耗水量小，对水质要求不高的企业入驻园区；提高园区的水资源利用率。; 本项目为扩建项目，扩建后用水量新增量仅为锅炉用水，用水量较少，且厂区已设置回用水设施提高水资源利用率。; 符合. 9; 鼓励和积极引进污染小、废水排放量小或者可以实现废水“零排放”的企业。; 本项目为扩建项目，扩建后废水量新增量仅为锅炉废水，废水量较少; 符合. 10; 禁止未满足区域总量控制要求的项目入园; 根据《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书）环境影响报告书》，区域总量控制指标为：NOx、VOCS、CODcr和氨氮。项目废水最终排入富民工业园区哨箐污水处理厂，纳入富民工业园区哨箐污水处理厂总量指标进行考核。项目废气总量控制指标主要为NOx，本项目NOx能够达标排放，排放量较少，且本项目废气排放口为一般排放口，不许可排放量，不设总量控制，满足区域总量控制指标要求。; 符合. 11; 园内新建或扩建的化工项目与螳螂川的距离必须大于1公里；园区内没有规划新建、改建、扩建尾矿库，同时禁止在长江干流岸线3公里范围内和螳螂川岸线1公里范围内新建、改建、扩建冶炼渣库和磷石膏库。; 本项目部孙玉华化工项目，不属于园区内新建、扩建、改建的化工、尾矿库、冶炼渣库及磷石膏库项目。; 符合. 12; 入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施。; 本项目废气均达标排放，满足达标排放要求、锅炉运行稳定、技术先进、经济效益好。; 符合. 13; 对排放相同特征污染物的企业，应鼓励企业之间设联合污染治理措施，以降低污染治理成本。; 项目与周边排放相同特征污染物的企业相对较远，不具备建设联合污染治理措施的条件。; 符合. 14; 入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放。; 本项目生产期间产生的工业固体废弃物主要为一般工业固体废弃物及危险废物，处置率100%，满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放。; 符合. 15; 企业选址应符合《昆明市河道管理条例》的相关要求；; 根据《昆明市河道管理条例（2016年修订版）》，主要出入滇池河道的管理范围为河道两岸堤防上口外侧边缘线沿地表向外水平延伸50米以内的区域。 河道的保护范围为河道管理范围以外100米以内的区域。本项目距离最近河道（螳螂川）为400m，不在河道管理范围内。; 符合. 16; 入驻企业清洁生产水平应达到国内先进水平以上; 项目燃料为燃气，属于清洁能源。; 不冲突. 17; 入驻企业与居民点的距离应满足大气防护距离要求。; 本项目不设置大气环境防护距离。; 符合. 18; 入驻企业废水污染物含重金属、有毒、有害和难于生物降解的，需; 取严格的污水处理措施。 项目废水污染物不含重金属、有毒、有害，不属于难于生物降解。; 符合. 19; 严格控制高钛渣、钛白粉项目入驻，引进的钛产业企业要以钛产品精深加工为主的工业企业。; 项目不属于高钛渣、钛白粉项目。; 符合. 20; 项目入园时（特别是钛化工等企业），应充分考虑是否满足环境大气防护距离的要求，防止入驻企业产生的废气、噪声等对敏感目标影响。; 项目不需设置大气防护距离，最近的敏感目标距离项目北面166m处的哨大三竜村，废气、噪声对其影响可接受。; 符合. 21; 靠近城、集镇的区域（白石岩组团南部、环保产业园、大营组团、款庄组团、东村组团靠近集镇一侧），不易引进高污染的工业企业，特别是大气污染型企业。; 项目所在位置属于云南富民产业园区永定片区哨箐组团，不属于靠近城、集镇的区域（白石岩组团南部、环保产业园、大营组团、款庄组团、东村组团靠近集镇一侧），且项目不属于高污染工业企业。; 符合. 22; 规划白石岩组团、大营—茨塘片区东元村片段、散旦片区的西部组团款庄—东村片区的东村组团、大栗园组团、和平组团区域岩溶发育，地下水环境较为敏感，不宜布局水质复杂、水量较大的企业；企业入驻时，需对区域水文地质条件进行充分论证，确保企业入驻产生的污染物不影响区域地下水水质。; 项目不属于白石岩组团、大营—茨塘片区东元村片段、散旦片区的西部组团款庄—东村片区的东村组团、大栗园组团、和平组团区域。; 符合. 表1-3 与审查意见符合性分析 序号; 审查意见要求; 项目情况; 符合性. 1; 园区主要环境制约因素是目前螳螂川不能满足水环境功能区划水质要求，不具备主要污染物的纳污能力和环境容量规划。审批及实施中应根据制约因素进一步调整优化各片区功能定位、产业布局、结构、规模和开发时序，严格环境准入，提高节能减排和清洁生产水平，发展循环经济，尽快建设和完善园区内污水处理和再生水利用设施，提高重复用水率，减少生产生活污水排放，同时加强对螳螂川流域的水污染综合整治，腾出环境容量，实现园区可持续发展。在水环境质量未达标前，应当推行“污染物超量削减替代”制度，排放COD、氨氮等主要污染物的新建项目，实行区域内现役源1.5-2倍的削减量替代。将中水回用率作为园区管理重要考核指标，严格控制排水量大的企业。 入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用必须达到各相关行业的标准要求，工业园区生产废水循环利用率应不低于80%，尽量做到区域内水资源的合理循环和分质分级利用。; 厂区已设置回用水设施，设置超滤设备净化回用水，回用率80%-90%。; 符合. 2; 园区内有部分耕地、林地和基本农田，园区规划为工业用地与《富民县土地利用总体规划（2010-2020）》存在冲突与《富民城市总体规划修（2009-2025年）》、《富民农业科技示范园总体规划（2011-2020）》、《富民生态县建设规（2008-2020）》存在部份分不符，同时将《昆明市富民县重点水源地水资源保护规划》中的长梨园、张锅村泉点水源地划入了大营茨塘片区，不符合水源地保护的相关要求。规划实施过程中，应与相关规划主管部门沟通协调，确保园区规划符合上位规划的要求，并与相关规划协调一致。; 项目用地属于二类工业用地，不属于耕地、林地和基本农田，不涉及长梨园、张锅村泉点水源地。; 符合. 3; 富民县城四周均为山体，不利于大气污染物扩散，县城周边的工业组团白石岩-大白坡片区的白石岩组团、环保产业园，大营茨塘片区的大营组团不宜布局大气污染较重的工业企业，减轻工业污染对县城规划区域的影响。; 本项目位于富民工业园区哨箐机械加工园，属于云南富民产业园区永定片区—哨箐组团。项目所在区域不属于白石岩-大白坡片区的白石岩组团、环保产业园，大营茨塘片区的大营组团。且项目不属于大气污染较重的工业企业。; 符合. 4; 园区白石岩-大白坡片区部分区域距离螳螂川两岸较近，规划实施过程中，新入驻的企业应符合《昆明市河道管理条例》的相关规定，对于现状不符合的企业，应逐步搬迁或淘汰。; 根据《昆明市河道管理条例（2016年修订版）》，主要出入滇池河道的管理范围为河道两岸堤防上口外侧边缘线沿地表向外水平延伸50米以内的区域。 河道的保护范围为河道管理范围以外100米以内的区域。本项目距离最近河道（螳螂川）为400m，不在河道管理范围内。另外项目位于云南富民产业园区永定片区—哨箐组团，不属于白石岩-大白坡片区。; 符合. 5; 规划白石岩组团、大营—茨塘片区东元村片段、散旦片区的西部组团、款庄—东村片区的东村组团、大栗园组团、和平组团区域岩溶发育，地下水环境较为敏感，企业入驻时，需对区域水文地质条件进行充分论证，确保企业入驻产生的污染物不影响区域地下水水质。; 本项目位于富民工业园区哨箐机械加工园，属于云南富民产业园区永定片区哨箐组团，不在《规划》涉及的地下水环境敏感地区，也不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 符合. 6; 规划园区的大白坡组团、环保产业园、食品加工园等组团周边村庄较多，园区应严格环境准入，从源头控制，采用天然气等清洁燃料及能源利用效率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，减少废气对周围环境的影响，同时严格按照入驻企业的环境防护距离要求，设置足够的环境防护距离，减轻对园区内及周边居民的环境影响。; 项目所在位置属于云南富民产业园区永定片区哨箐组团。项目生产加工过程中使用天然气，废气达标排放，对周边环境空气质量影响不大，本项目不设置大气环境防护距离，最近的敏感目标距离项目北面166m处的哨大三竜村，对其影响可接受。; 符合. 7; 加快环保基础设施建设，按照“雨污分流、生产废水和生活污水分流、分散与集中处理相结合”的原则，根据园区各片区用地规模、开发程度、产业集聚程度及排水情况进行规划建设采取企业自行处理与园区集中处理相结合的方式，规范设计和建设各工业片区初期雨水收集系统、事故水收集系统、生活污水、生产废水的收集处理系统和回用系统。; 项目实行“雨污分流、生产废水和生活污水分流、分散与集中处理相结合”的原则，已规范建设污水处理站，项目废水处理达标后排入园区污水管网，最终排入富民工业园区哨箐污水处理厂进行处理。; 符合. 8; 加强固体废弃物的管理，按照分; 散与集中处理相结合的原则，抓紧固废处置场等基础设施的建设，确保入区企业的固体废弃物得到妥善处置。提高固体废物综合利用率，实现工业固体废物资源化和减量化。 项目工业固体; 弃物做到有效处置，处置率100%。 符合. 9; 加强规划实施的跟踪监测与管理，针对存在的问题适时开展环境影响跟踪评价，及时优化调整产业发展规划。; 项目实施监测计划，定期监测; 符合. 综上所述，本项目符合《富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》及审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目属于D4430热力生产及供应，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目不属于其中“鼓励类、限制类及淘汰类”，本项目属于允许类项目。本项目已于2024年06月21日取得《云南省固定资产投资项目备案证》（2406-530124-04-01-745369），符合地方产业政策。 二、“三线一单”符合性分析 根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号），项目建设地点位于昆明市富民工业园区哨箐机械加工园，项目所在地属于云南富民工业园区“重点管控单元”。项目与《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》符合性分析详见下表。 表1-4 项目与昆明市“三线一单”符合性分析 项目; 《昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。; 项目建设地点位于昆明市富民工业园区哨箐机械加工园，所在区域属于云南富民产业园区规划范围。在原有用地范围内扩建，无新增用地，项目用地性质为二类工业用地，不涉及生态保护红线范围，本项目也不涉及未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域等一般生态空间。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，“各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。与2022年相比，各县（市）区环境空气综合污染指数均上升”。项目位于昆明市富民县，为环境空气达标区。根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》：与2022年相比，螳螂川干流段的中滩闸门、青龙峡、西山区与富民县交界处小鱼坝桥、富民大桥断面水质类别保持Ⅴ类不变。因此，项目区地表水水质达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，已不能满足水环境功能区划要求。项目生产过程中所产生的废气均采取相应的措施进行处理，废气均能达标排放，废气污染物排放量不大，对区域环境空气质量的影响不大；项目废水回用率80%-90%，其余处理达标后排入园区污水管网，项目不直接向周边地表水环境排放废污水，对周边地表水环境影响较小。满足环境质量底线管控要求。; 符合. 资源利用上限; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 项目占地不涉及耕地及基本农田，所占用土地为工业用地。项目生产过程中能耗主要为电能和燃气，能源消耗量不大，为清洁能源，满足资源利用上线管控要求。; 符合. 昆明市环境管控单元生态环境总体准入要求; 空间布局约束：（1）严格控制滇池、螳螂川等水污染严重地区高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要水污染物排放减量置换。 （2）牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境区进行分区管控。; 本项目对锅炉进行扩建，位于螳螂川流域，锅炉排水较少，不属于高耗水、高污染行业，项目也不属于重点行业建设项目。; 符合. 污染物排放管控：（1）区域内COD允许排放量不得超过1.44万吨，氨氮允许排放量不得超过0.50万吨。（2）环境空气质量总体保持优良，区域内二氧化硫排放量控制在10.06万吨/年以下、氮氧化物排放量控制在9.32万吨/年以下。; 项目废水排入园区污水管网，COD及氨氮排放总量纳入园区污水处理厂进行考核；项目污染物均能够达标排放，对区域环境空气质量影响较小。; 符合. 环境风险防控：（1）严格控制长江、珠江两大水系干流沿岸和滇池、阳宗海流域的石化、化工、有色金属冶炼等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。（2）强化与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气应急联动。; 本项目不属于石化、化工、有色金属冶炼等项目，已取得应急预案备案表（备案编号：530124-2021-025-L），扩建完成后拟对预案进行修编。; 符合. 资源利用效率：水资源利用效率要求：水资源利用效率持续提高，完成省级下达的水资源利用效率目标要求。能源利用效率要求：能源利用效率持续提高，完成省级下达的能源利用效率目标。碳排放强度控制要求：（1）全市绿色低碳产业结构基本形成，能源生产和消费结构进一步优化，实现单位地区生产总值二氧化碳排放量完成省下达任务。（2）非化石能源消费占能源消费总量比重达到20%。; 项目生活用水来源为市政供水管网，本项目废水为锅炉排水，废水回用率80%-90%，废水量较少。项目所用能源为电能，为清洁能源。; 符合. 云南富民工业园区重点管控单元生态环境准入清单; 空间布局约束：1.构建以新材料产业为主导，发展装备制造、精食品加工为辅助的产业体系。2.污染类工业应该分类聚集，严禁与养生、居住布局在同一园区。; 项目所在区域属于云南富民产业园区永定片区哨箐组团，项目属于热力生产和供应，项目所在区域属于云南富民产业园区规划区域，与养生、居住等不在同一园区。; 符合. 污染物排放管控：1.园区规划内新建的产业工业废水经处理达最严格标准，且满足环境容量时，可外排。2.区域环境质量不能稳定达标前，新改扩建项目排放区域环境超标污染因子须实行区域超量削减，其中有色金属冶炼生产废水要封闭循环不外排。3.加大园区截污率，为产业布局腾出环境容量。4.制定区域环境综合整治计划，加快推进园区工业固废和污水集中处理处置设施建设，确保工业固废得到合理利用、妥善处置。5.开展河流沿岸涉重片区及涉重企业雨污分流，初期雨水处理等综合治理，建设工业废水集中处理厂及废水应急处理设施，净化处理片区汇水。6.开展淘汰关闭企业迹地清理，妥善解决遗留环境问题。督促现有企业确实履行环保责任，落实各项污染防治措施。7.园区工业发展应采取“上大关小、增产减污、节能减排”等措施，对原有老企业，应通过整改措施，改善工艺，减少污染物排放。8.对现有电解铝企业逐步进行环保升级改造，禁止新建扩建电解铝企业。; 1、项目为扩建项目。2、区域地表水环境不能满足水环境功能区划的要求，项目废水经污水处理站处理后回用，回用率80%-90%，其余废水排入园区污水管网，不向周边地表水环境排放污水。项目所在区域属于环境空气质量达标区，项目废气污染物排放量较小。第3条及第4条，项目不涉及。5、项目不属于涉重企业。6、项目不属于淘汰关闭企业。7、原项目已设置回用水设施。8、项目不属于电解铝企业。; 符合. 环境风险防控：化工企业在选址布局及现有企业布局调整时充分考虑与居民区风险防护距离，工业园区及相关企业严格制定应急预案，落实风险防范措施，避免安全事故、污染事故等造成的环境污染。; 1、本项目不属于化工企业； 2、已取得应急预案备案表（备案编号：530124-2021-025-L），扩建完成后拟对预案进行修编。; 符合. 资源开发效率要求：逐步提高工业聚集区再生水回用率，减少新鲜用水量。; 项目废水经污水处理站处理后回用，回用率80%-90%。; 符合. 综上分析，本项目建设符合《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》的相关要求。 三、与《长江经济带发展负面清单指南》符合性分析 2022年1月19日，《推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的通知》（长江办〔2022〕7号），项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）符合性分析见下表。 表1-5 项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）符合性分析表 《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）; 本项目; 符合性. 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 1.本项目不属于码头项目和过长江通道项目。; 符合. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 2.本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围、风景名胜区核心景区的岸线和河段。; 符合. 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 3.本项目不涉及饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围、饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围。; 符合. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 4.项目不属于围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目、挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目，选址不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围、国家湿地公园的岸线和河段范围。; 符合. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 5.本项目不涉及违法利用、占用长江流域河湖岸线。不涉及在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。不涉及在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 符合. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 6.项目不设直接排污口。; 符合. 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 7.项目不涉及生产性捕捞。; 符合. 8.禁止在长江千支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 8.本项目不属于化工园区和化工项目、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 符合. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 9.项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 10.项目不属于国家石化、现代煤化工等产业项目。; 符合. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 11.本项目属热力生产和供应项目，对照国家发展改革委员会《产业结构调整指导目录》（2024年本），属于允许类项目，已取得《云南省固定资产投资项目备案证》（2406-530124-04-01-745369），符合国家和地方产业政策。; 符合. 因此，项目符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）。 四、项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）（2022年版）》的符合性分析 本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）（2022年版）》的符合性分析见下表。 表1-6 与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）（2022年版）》符合性分析 《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》具体要求; 本项目情况; 符合性. 一、禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年—2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于码头项目。; 符合. 二、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 项目不涉及自然保护区。; 符合. 三、禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 项目不涉及风景名胜区。; 符合. 四、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目用地不在饮用水水源一级保护区和二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 五、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目用地不涉及水产种质资源保护区，也不涉及国家湿地公园。; 符合. 六、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目无新增用地，未占用长江流域河湖岸线，项目不属于金沙江岸线保护区和保留区，项目占地不涉及金沙江干流及九大高原湖泊保护区、保留区。; 符合. 七、禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 项目不属于过江基础设施项目，项目不设排污口。; 符合. 八、禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 项目不涉及生产性捕捞。; 符合. 九、禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不属于化工项目，也不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库项目。; 符合. 十、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 十一、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工产业项目；项目不属于危险化学品生产项目。; 符合. 十二、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 项目不属于落后产能、依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能项目，也不属于产能过剩、“限制类”项目，不涉及高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置。; 符合. 综上分析，项目建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）（2022）》的相关要求。 五、与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性分析 项目与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性如下： 表1-7 项目与《长江经济带生态环境保护规划》的相符性 内容; 本项目情况; 符合性. 三、确立水资源利用上线，妥善处理江河湖库关系. （一）实行总量强度双控 推进重点领域节水。大力推进农业、工业、城镇节水，建设节水型社会。完善电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤、食品发酵等高耗水行业省级用水定额。; 本项目设置回用水设施，回用率80%-90%，不属于电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤、食品发酵等高耗水行业。; 符合. 六、全面推进环境污染治理，建设宜居城乡环境. （一）改善城市空气质量 实施城市空气质量达标计划。全面推进长江经济带126个地级及以上城市空气质量限期达标工作，已达标城市空气质量进一步巩固，未达标城市要制定并实施分阶段达标计划。完善大气污染物排放总量控制制度，加强二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物综合防治。地级及以上城市建成区基本淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉，完成35蒸吨及以上燃煤锅炉脱硫脱硝除尘改造、钢铁行业烧结机脱硫改造、水泥行业脱硝改造、平板玻璃天然气燃料替代及脱硝改造。实施燃煤电厂超低排放改造工程和清洁柴油机行动计划。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、机动车等重点行业挥发性有机物综合整治工程。; 1、项目所在区域属于环境空气质量达标区，项目执行大气污染物排放总量控制制度。 2、项目锅炉为燃气锅炉，项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃、燃煤电厂行业。 3、项目不涉及工业涂装作业。; 符合. （二）推进重点区域土壤污染防治 加强土壤重金属污染源头控制。江苏、浙江、江西、湖北、湖南、云南等省份逐步将涉重金属行业的重金属排放纳入排污许可证管理。实施重要粮食生产区域周边的工矿企业重金属排放总量控制，达不到环保要求的，实施升级改造，或依法关闭、搬迁。加强长江经济带69个重金属污染重点防控区域治理，2017年底前，重点区域制定并组织实施“十三五”重金属污染防治规划。; 本项目不属于涉重金属行业。; 符合. 七、强化突发环境事件预防应对，严格管控环境风险. （一）严格环境风险源头防控 加强环境风险评估。强化企业环境风险评估，2018年底前，完成沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物等重点企业环境风险评估，为实施环境安全隐患综合整治奠定基础。开展干流、主要支流及湖库等累积性环境风险评估，划定高风险区域，从严实施环境风险防控措施。开展化工园区、饮用水水源、重要生态功能区环境风险评估试点。2017年，在重庆等地开展风险评估综合试点示范。沿江重大环境风险企业应投保环境污染责任保险。; 本项目位于云南富民产业园区内，不在金沙江沿江区域。; 符合. 综上可知，本项目的建设符合《长江经济带生态环境保护规划》相关保护要求。 六、与国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知的符合性分析 2023年11月30日国务院印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号），本项目不属于重点区域，与《空气质量持续改善行动计划》的符合性分析如下表。 表1-8 项目与《空气质量持续改善行动计划》的符合性 序号; 要求; 本项目的基本情况; 符合性. 1; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马; 新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目不属于高耗能、高排放项目。对照国家发展改革委员会《产业结构调整指导目录》（2024年本），属于允许类项目，符合国家产业政策。符合昆明市三线一单。 项目不涉及产能置换。; 符合. 2; 深化扬尘污染综合治理; 鼓励经济发达地区5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台；重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。; 项目施工期、运营期均采取了废气防治措施，施工期采取加强洒水降尘、物料遮盖堆放等降尘措施。运营期有组织废气经排气筒排放。; 符合. 3; 实施城市空气质量达标管理; 空气质量未达标的直辖市和设区的市编制实施大气环境质量限期达标规划，明确达标路线图及重点任务，并向社会公开。; 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》可知，项目所在区域属于环境空气达标区域。; 符合. 综上，项目的建设与《空气质量持续改善行动计划》相符。 七、项目与《医院医用织物洗涤消毒技术规范》的符合性分析 项目与《医院医用织物洗涤消毒技术规范》（WS/T508-2016）中相关内容的符合性分析如下表。 表1-9 项目与《医院医用织物洗涤消毒技术规范》（WS/T508-2016）的符合性 WS/T508-2016相关内容; 本项目情况; 符合性. 4.4洗涤用水、设备及用品要求; 4.4.1医用织物洗涤、消毒、烘干、熨烫等用品与设备应满足工作需要。 4.4.2洗涤用水的卫生质量应符合GB5749要求。 4.4.3洗涤和烘干设备应选用经国家检测合格、有加热功能的专用洗涤和烘干设备。 4.4.4宜选择卫生隔离式洗涤烘干设备。 4.4.5社会化洗涤服务机构宜装备隧道式洗涤机组。 4.4.6洗涤剂、消毒剂及消毒器械应符合国家有关规定。; 4.4.1项目医用织物洗涤、消毒、烘干、熨烫等用品与设备满足工作需要。 4.4.2项目洗涤用水部分使用新鲜水，部分使用回用水。经检测，本项目回用水未检出粪大肠菌群卫生指标菌，满足GB5749中卫生质量要求。洗涤后的布草微生物指标均满足《医院医用织物洗涤消毒技术规范》（WS/T508-2016）中标准要求。 4.4.3项目洗涤和烘干设备已选用经国家检测合格、有加热功能的专用洗涤和烘干设备。 4.4.4项目已选择卫生隔离式洗涤烘干设备。 4.4.5项目为输送带式洗涤机组，单向推进，无交叉污染。 4.4.6洗涤剂、消毒剂及消毒器械符合国家有关规定。; 符合. 5.2运送; 5.2.1医院洗衣房应分别配置运送使用后医用织物和清洁织物的专用运输工具，不应交叉使用。专用运输工具应根据污染情况定期清洗消毒；运输工具运送感染性织物后应一用一清洗消毒，消毒方法参照WS/T 367执行。 5.2.2社会化洗涤服务机构应分别配置运送使用后医用织物和清洁织物的专用车辆和容器，采取封闭方式运送，不应与非医用织物混装混运；对运送车辆和容器的清洗消毒要求按5.2.1执行。; 医疗布草由医院进行收发对接，由建设单位进行运输，已配置专用车辆和容器，采取封闭方式运送，不与非医用织物混装混运；运输工具运送感染性织物后一用一清洗消毒。; 符合. 5.3储存; 5.3.1使用后医用织物和清洁织物应分别存放于使用后医用织物接收区（间）和清洁织物储存发放区（间）的专用盛装容器、柜架内，并有明显标识；清洁织物存放架或柜应距地面高度20cm~25cm，离墙5cm~10cm，距天花板≥50cm。 5.3.2使用后医用织物的暂存时间不应超过48h；清洁织物存放时间过久，如发现有污渍、异味等感官问题应重新洗涤。 5.3.3使用后医用织物每次移交后，应对其接收区（间）环境表面、地面进行清洁，并根据工作需要进行物表、空气消毒。 5.3.4清洁织物储存发放区（间）环境受到污染时应进行清洁、消毒。; 5.3.1项目设置医用织物接收区和清洁织物储存发放区，设置专用盛装容器，并有明显标识，使用后医用织物和清洁织物分别存放于专用盛装容器内；清洁织物存放距地面高度20cm~25cm，离墙5cm~10cm，距天花板≥50cm。 5.3.2使用后医用织物的暂存时间不超过48h；清洁织物存放时间过久，发现有污渍、异味等感官问题重新洗涤。 5.3.3使用后医用织物每次移交后，对其接收区（间）环境表面、地面进行清洁，并根据工作需要进行物表、空气消毒。 5.3.4清洁织物储存发放区环境受到污染时已进行清洁、消毒。; 符合. 6.1医用织物洗涤、消毒的原则与方法; 6.1.1脏污织物 6.1.1.1应遵循先洗涤后消毒原则。 6.1.1.2根据医用织物使用对象和污渍性质、程度不同，应分机或分批洗涤、消毒。 6.1.1.3新生儿、婴儿的医用织物应专机洗涤、消毒，不应与其他医用织物混洗。 6.1.1.4手术室的医用织物（如手术衣、手术铺单等）宜单独洗涤 6.1.1.5布巾、地巾宜单独洗涤、消毒。 6.1.1.6宜选择热洗涤方法。选择热洗涤方法时可不作化学消毒处理，热洗涤方法按附录A执行。 6.1.1.7所有脏污织物的洗涤方法应按洗涤设备操作说明书和附录A执行。 6.1.1.8若选择化学消毒，消毒方法应按消毒剂使用说明书和WS/T367执行。; 6.1.1脏污织物 6.1.1.1建设单位遵循先洗涤后消毒原则。 6.1.1.2根据医用织物使用对象和污渍性质、程度不同，已分机或分批洗涤、消毒。 6.1.1.3新生儿、婴儿的医用织物已设置专机洗涤、消毒，不与其他医用织物混洗。 6.1.1.4手术室的医用织物（如手术衣、手术铺单等）已单独洗涤 6.1.1.5布巾、地巾已单独洗涤、消毒。 6.1.1.6项目消毒方法已按消毒剂使用说明书和WS/T367执行。 6.1.1.7所有脏污织物的洗涤方法已按洗涤设备操作说明书和附录A执行。 6.1.1.8项目消毒方法已按消毒剂使用说明书和WS/T367执行。; 符合. 6.1.2感染性织物 6.1.2.1洗涤消毒的原则应符合6.1.1.1~6.1.1.5要求。 6.1.2.2不宜手工洗涤。宜采用专机洗涤、消毒，首选热洗涤方法；有条件的宜使用卫生隔离式洗涤设备。 6.1.2.3机械洗涤消毒时可采用洗涤与消毒同时进行的程序。 6.1.2.4采用水溶性包装袋盛装感染性织物的，应在密闭状态下直接投人洗涤设备内。 6.1.2.5对不耐热的感染性织物宜在预洗环节同时进行消毒处理，消毒方法按附录A执行。 6.1.2.6被朊病毒、气性坏疽、突发不明原因传染病的病原体或其他有明确规定的传染病病原体污染的感染性织物，以及多重耐药菌感染或定植患者使用后的感染性织物，若需重复使用应先消毒后洗涤。消毒方法按附录A执行。; 6.1.2感染性织物 6.1.2.1洗涤消毒的原则符合6.1.1.1~6.1.1.5要求。 6.1.2.2已采用专机洗涤、消毒，使用卫生隔离式洗涤设备。 6.1.2.3机械洗涤消毒时已采用洗涤与消毒同时进行的程序。 6.1.2.4已采用水溶性包装袋盛装感染性织物，在密闭状态下直接投人洗涤设备内。 6.1.2.5对不耐热的感染性织物在预洗环节同时进行消毒处理，消毒方法已按附录A执行。 6.1.2.6被朊病毒、气性坏疽、突发不明原因传染病的病原体或其他有明确规定的传染病病原体污染的感染性织物，以及多重耐药菌感染或定植患者使用后的感染性织物，使用含氯消毒剂先消毒后洗涤。消毒方法按附录A执行。; 符合. 综上，项目的建设与《医院医用织物洗涤消毒技术规范》（WS/T508-2016）中相关内容相符。 八、选址合理性分析 项目建设地点位于昆明市富民工业园区哨箐机械加工园，在原有场地扩建，无新增用地。所选场地供电、供水、交通等基础条件便利，已稳定运行多年；项目所在区域属于云南富民产业园规划范围，项目用地属于M2二类工业用地，用地性质相符；项目评价范围内无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感目标分布。项目符合《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）》功能定位要求，符合《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》及其批复文件的相关要求。 根据环境影响结果表明，项目废水、废气、噪声等对环境影响均可接受，固体废物处置率100%，项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后均可达标，不会改变区域环境功能。 根据调查，项目北面为昆明玉光建材有限公司，南面为施工机械临时堆放处，西面为昆明一业化工有限公司，东面为昆明芬美意香料有限公司。项目周边500m范围内居民点为石桥村、大三竜村、南冲村，本项目大气污染物主要为燃烧废气（SO2、NOx、颗粒物），能达标排放，项目建设对周围大气环境及关心点影响可接受。项目废水部分回用，回用不完的外排市政污水管网，噪声经过隔声减振等措施后对保护目标的影响可接受。总体分析，本项目对周边企业和环境影响有限，与周边环境相容。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1、项目概况 云南自清医疗用品服务有限公司位于云南省昆明市富民县工业园区哨箐机械工业园，主要承接昆明市内各医院床单、手术服、床罩、病服、毛巾、被服等医用物品的洗涤服务。建设规模为日均洗涤医疗用品5万件，共建设洗涤生产线2条（非传染性及传染性的布草洗涤生产线各一条，不涉及核医学科的放射性织物）。 项目扩建为锅炉扩建，由于原2t/h蒸汽量不足，为提高清洗效率，建设单位拟新增1台3t/h的燃气锅炉，2台导热油燃气加热器对清洗生产线供热，原2t/h锅炉设为备用锅炉；更换和新增部分洗脱一体机。经咨询，新增供热设备和洗衣设备后，清洗时长由16h缩短为10h，洗涤规模和洗涤生产线不变。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》，新增锅炉项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令，2021年1月1日修订的有关规定），本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业—91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）—天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的”，确定本项目需编制环境影响报告表。 受云南自清医疗用品服务有限公司的委托，我公司（云南云生环保工程有限公司）承担该项目的环境影响评价工作（委托书附后）。我单位在接受委托后，开展了现场踏勘、资料收集整理工作，在掌握项目已有资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》及其他相关要求，编制完成了《医疗洗涤用品生产线扩建项目环境影响报告表》，以供建设单位上报审查。 2、建设内容及规模 项目占地面积14305.3m2，原有建筑不变，在原有厂房新增锅炉，项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，具体建设内容见表2-1。 表2-1 项目工程建设内容一览表 工程分类; 工程名称; 已建工程; 本工程; 扩建完成后. 主体工程; 清洗车间; 位于项目中部，1层钢架结构建筑，占地面积3905.75m2，建筑面积3905.75m2，高约9m，四周及顶棚封闭，预留进出口。内设洗涤生产线2条。; 在原有厂房和生产线的基础上新增1台加热功率为99KW的导热油燃气加热器为烫平机供热，更换和新增部分洗脱一体机，洗涤生产线规模不变。; 位于项目中部，1层钢架结构建筑，占地面积3905.75m2，建筑面积3905.75m2，高约9m，四周及顶棚封闭，预留进出口。内设洗涤生产线2条，设1台加热功率为99KW的导热油燃气加热器。. 锅炉房; 位于项目西南侧，1层钢架结构建筑，占地面积387m2，建筑面积387m2，高约8m，配套设置天然气控制柜，设置一台2t/h的燃气锅炉。; 新增一台3t/h的燃气锅炉和软水器、1台加热功率为99KW的导热油燃气加热器，原2t/h的燃气锅炉设置为备用锅炉。; 位于项目西南侧，1层钢架结构建筑，占地面积387m2，建筑面积387m2，高约8m，配套设置天然气控制柜，设置一台3t/h的燃气锅炉和软水器、1台加热功率为99KW的导热油燃气加热器，原2t/h的燃气锅炉设置为备用锅炉。. 软水房; 位于项目西南侧，1层钢架结构建筑，占地面积50m2，建筑面积50m2，高约5m，设置一台50t/h的软水器和用水箱，提供锅炉用水和洗衣用水。; 依托原有; 位于项目西南侧，1层钢架结构建筑，占地面积50m2，建筑面积50m2，高约5m，设置一台50t/h的软水器，提供锅炉用水和洗衣用水。. 回用水房; 位于项目西南侧，1层钢架结构建筑，占地面积100m2，建筑面积100m2，高约5m，设置1套超滤设备用于净化回用水，净化后的水在用水箱储存。; 依托原有; 位于项目西南侧，1层钢架结构建筑，占地面积100m2，建筑面积100m2，高约5m，设置1套超滤设备用于净化回用水，净化后的水在用水箱储存。. 储运工程; 洗涤辅料存放间; 位于项目东北侧，1层钢架结构建筑，占地面积650m2，建筑面积650m2，高约5m，用于存放洗涤辅料。; 依托原有; 位于项目东北侧，1层钢架结构建筑，占地面积650m2，建筑面积650m2，高约5m，用于存放洗涤辅料。. 辅助工程; 办公楼; 位于项目西北部，3层砖混建筑，占地面积580.6m2，建筑面积1809.2m2，高约10m。内设食堂、办公室等。; 依托原有; 位于项目西北部，3层砖混建筑，占地面积580.6m2，建筑面积1809.2m2，高约10m。内设食堂、办公室等。. 门卫室; 位于项目南侧，出入口处，1层砖混建筑，占地面积4m2，建筑面积4m2，高约3m。; 依托原有; 位于项目南侧，出入口处，1层砖混建筑，占地面积4m2，建筑面积4m2，高约3m。. 公用工程; 供电; 从园区供电电网接入，配电室位于清洗车间西南侧。; 依托原有; 从园区供电电网接入，配电室位于清洗车间西南侧。. 供水; 洗涤用水部分使用回用水，部分从园区供水管网接入，员工用水从园区供水管网接入。; 依托原有; 洗涤用水部分使用回用水，部分从园区供水管网接入，员工用水从园区供水管网接入。. 排水; 采用雨污分流排水系统，雨水经雨水管进入市政雨水管。生活污水经隔油池、化粪池处理后，同生产废水（洗涤废水、锅炉及软水强排水）一起进入自建污水处理站处理，后经超滤设备净化水质，部分回用于洗涤工序，部分排入园区污水管网。; 依托原有; 采用雨污分流排水系统，雨水经雨水管进入市政雨水管。生活污水经隔油池、化粪池处理后，同生产废水（洗涤废水、锅炉及软水强排水）一起进入自建污水处理站处理，后经超滤设备净化水质，部分回用于洗涤工序，部分排入园区污水管网。. 环保工程; 废水; 隔油池，1个，位于办公楼北侧，容积为1.6m3。; 依托原有; 隔油池，1个，位于办公楼北侧，容积为1.6m3。. 化粪池，2个，公共卫生间设置1个，容积为11m3，办公楼设置1个，容积为11m3，总容积22m3，用于收集生活废水。; 依托原有; 化粪池，2个，公共卫生间设置1个，容积为11m3，办公楼设置1个，容积为11m3，总容积22m3，用于收集生活废水。. 污水处理站，1个，规模为300m3/d，位于厂区地势较低处，用于处理生活污水和生产废水。; 依托原有; 污水处理站，1个，规模为300m3/d，位于厂区地势较低处，用于处理生活污水和生产废水。. 废气; 锅炉房设置1根高约9m的排气筒。; 原2t/h的燃气锅炉与新增的3t/h燃气锅炉、导热油燃气加热器燃烧废气经同1根排气筒（高度加高至13m）排放。; 2t/h的备用燃气锅炉与3t/h燃气锅炉、1#导热油燃气加热器燃烧废气经同1根排气筒（13m）排放。. /; 清洗车间新增的导热油燃气加热器燃烧废气经1根高13m的排气筒排放。; 清洗车间2#导热油燃气加热器燃烧废气经1根高13m的排气筒排放。. 油烟净化器，1台，用于净化食堂油烟，食堂油烟经油烟净化器处理后高于办公楼楼顶排放。; 依托原有; 油烟净化器，1台，用于净化食堂油烟，食堂油烟经油烟净化器处理后高于办公楼楼顶排放。. 噪声治理; 项目设备设置在厂房内，并进行基础减震。; 依托原有; 项目设备设置在厂房内，并进行基础减震。. 固废; 设置生活垃圾收集桶，合理布置于办公生活区。; 依托原有; 设置生活垃圾收集桶，合理布置于办公生活区。. 3、产品方案 项目日洗涤量约为5万件/d（其中非传染性的布草数量约4万件/d，传染性的布草数量约1万件/d），年洗涤量约为1650万件/a。 计量数量按照床单、床罩、被服为一件，枕巾、枕套为一件，手术服、病服为一件；每件洗涤物品的干重量平均按1.2kg来计，因此医用布草洗涤重量约1.98万t/a。 本次项目通过新增供热设备、洗衣设备和更换老旧洗衣设备后，清洗制度由2班制变为1班制（16h工作时间变为10h工作时间），洗涤规模不变，为日洗涤量5万件/d。 4、原辅材料及能源消耗情况 项目主要原辅材料、能源消耗情况见下表。 表2-2 主要原辅材料、能源消耗情况一览表 序号; 名称; 已建工程年耗量t/a; 本工程年耗量t/a; 扩建完成后年耗量t/a; 贮存量t/a; 储存方式. 原辅料; 液体助剂; 碱性助剂; 高分子软水剂; 0.2; 0; 0.2; 0.06; 桶装、密封. 抗沉积剂; 0.8; 0; 0.8; 0.26; 桶装、密封. 活性氧漂白剂; 过氧化氢; 3.55; 0; 3.55; 1.18; 桶装、密封. 植酸; 0.48; 0; 0.48; 0.2; 桶装、密封. 中和剂; 柠檬酸钠; 0.2; 0; 0.2; 0.06; 桶装、密封. 氧化氢铵; 0.5; 0; 0.5; 0.16; 桶装、密封. 醋酸; 0.25; 0; 0.25; 0.08; 桶装、密封. 超乳化去渍剂; 硬脂酸钠; 0.18; 0; 0.18; 0.06; 桶装、密封. 洗衣液; 3.8; 0; 3.8; 0.5; 桶装、密封. 粉体助剂; 强力洗衣粉; 氢氧化钠; 0.16; 0; 0.16; 0.05; 袋装、密封. 偏硅酸钠; 0.2; 0; 0.2; 0.06; 袋装、密封. AES; 0.28; 0; 0.28; 0.09; 袋装、密封. O9; 0.5; 0; 0.5; 0.16; 袋装、密封. 彩漂粉; 过碳酸钠; 0.25; 0; 0.25; 0.08; 袋装、密封. 中和剂; 氟硅酸钠; 0.15; 0; 0.15; 0.05; 袋装、密封. 增白洗衣粉; 小苏打; 0.12; 0; 0.12; 0.12; 袋装、密封. 元明粉; 0.005; 0; 0.005; 0.02; 袋装、密封. 消毒剂; 次氯酸钠溶液; 0.5; 0; 0.5; 0.1; 桶装、密封. 能源; 天然气/万m3/a; 84.48; 4.464; 88.944; 0.0068; 由燃气公司提供. 导热油; 0; 0.2; 0.2; 0.2; 导热油燃气加热器储存，5-10年更换一次. 电/kW·h; 8万; 0.5万; 8.5; /; 市政供电. 水/m3/a; 34095.6; 224.4; 34320; /; 市政供水. 主要原辅料的理化性质详见表2-3。 表2-3 评价项目主要原辅料理化性质表 原辅料名称; 理化性质; 使用工段. 碱性助剂; 高分子软水剂; 主要成分为六偏磷酸钠，对钙、镁等金属离子具有较好的络合力，洗涤过程中主要起到软化硬水的作用。; 预洗、主洗阶段. 抗沉积剂; 主要成分为羧甲基纤维素钠，主要降低受污染布草上的的血渍、汗渍及其他污渍的附着力，使污渍容易脱落并溶于水中。. 活性氧漂白剂; 过氧化氢; 一种强氧化剂，水溶液俗称双氧水，主要作漂白剂和消毒剂使用。; 主洗、漂白. 植酸; 一种具有很强螯合能力的强酸，在洗涤过程中可起到漂白剂的作用。. 中和剂; 柠檬酸钠; 别名枸橼酸钠，是一种有机化合物，外观为白色到无色晶体。无臭，有清凉咸辣味。常温及空气中稳定，在湿空气中微有溶解性，在热空气中产生风化现象。洗涤过程中作为无毒洗涤剂的助剂，可起到中和水质的作用。; 中和阶段. 氧化氢铵; 无色晶体，具有强碱性，在空气中能迅速吸收二氧化碳，形成碳酸盐为有机强碱，在洗涤过程中可作为洗涤中和剂，可起到中和水质的作用。. 醋酸; 无色吸湿性固体，水溶液中呈弱酸性且具有腐蚀性，在洗涤过程中可作为酸度调节剂，可使pH降低至低于微生物最适生长所需的pH。. 氟硅酸钠; 白色颗粒或结晶性粉末，无臭、无味，其溶于冷水呈中性，溶于热水中呈酸性，作为水质中和剂的主要成分。. 超乳化去渍剂; 硬脂酸钠; 主要成分为硬脂酸钠：白色细微粉末或块状固体，具有脂肪味，在空气中有吸水性，水溶液因水解呈碱性，在洗涤过程中，可用于控制漂洗过程中的泡沫，同时还具有乳化剂的作用，具有较强的渗透和去污能力。; 主洗阶段. 洗衣液; 洗衣液的有效成分主要是非离子型表面活性剂，PH接近中性，对皮肤温和。洗衣液的有效成分主要是非离子型表面活性剂，其结构包括亲水端和亲油端，其中亲油端与污渍结合，然后通过物理运动(如手搓，机器运动)使污渍和织物分离。同时表面活性剂降低水的张力，使水能够达到织物表面，使有效成分发挥作用。; 预洗、主洗阶段. 强力洗衣粉; 氢氧化钠; 一种具有强腐蚀性的强碱、易溶于水，主要用于生产各种洗涤剂且运用于洗涤过程中，现今洗衣粉的主要由大量烧碱制造而成。; 预洗、主洗阶段. 偏硅酸钠; 无色晶体、易溶于水和稀碱液，主要用于制造洗涤剂，现今洗衣粉的主要成分中均含偏硅酸钠。. AES; 乙氧基化烷基硫酸钠，易溶于水，具有良好的去污、乳化的作用，在洗涤过程中具有良好的抗硬水性能，能起到温和洗涤、不伤皮肤的作用。. O9; 脂肪醇聚氧乙烯醚，具有亲水性，能增强某些物质在水中的溶解度，在洗涤过程中，具有良好的乳化、去污、洗净等性能。. 彩漂粉; 过碳酸钠; 过碳酸钠：白色晶体或结晶粉末，在洗涤过程中可作为洗涤助剂，具有漂白、杀菌、消毒及氧化剂的作用。; 预洗、漂白阶段. 增白洗衣粉; 小苏打; 白色细小晶体，受热易分解，在洗涤过程中，可作为棉质用品的洗涤剂，同时还具有增白的功效。; 主洗、漂白阶段. 元明粉; 又名硫酸钠，无机化合物，白色、无臭、有苦味的结晶或粉末，洗涤过程中主要作为洗涤剂和肥皂剂中的添加剂。. 次氯酸钠; 次氯酸化学式HClO，结构式H-O-Cl，仅存在于溶液中，浓溶液呈黄色，稀溶液无色，有非常刺鼻的气味，极不稳定，是很弱的酸，比碳酸弱，和氢硫酸相当。有很强的氧化性和漂白作用，它的盐类可用做漂白剂和消毒剂，次氯酸盐中最重要的是钙盐，它是漂白粉(次氯酸钙和碱式氯化钙的混合物)的有效成分。; 消毒. 导热油; 导热油通常由多种有机化合物混合而成，其中包括苯、二苯乙烯、二苯基氧化硅、二苯基乙烯、二苯基甲烷等。导热油是用于间接传递热量的一类热稳定性较好的专用油品。导热油具有抗热裂化和化学氧化的性能，传热效率好，散热快，热稳定性很好。; 供热. 5、主要生产设备 项目扩建前后主要生产设备见表2-4。 表2-4 项目扩建前后主要生产设备一览表 单位：台 序号; 主要设备名称; 现有设备数量/台; 本项目新增设备数量/台; 扩建后设备数量/台; 扩建前后设备增减量/台. 1; 空压机; 1（10A）; 1（15A）; 2（10A、15A）; +1. 2; 软水设备; 1（50t/h）; 1（4t/h）; 2（50t/h、4t/h）; +1. 3; 洗脱一体机; 15（SXT1300FZQ）; 更换为14台雅森洗脱一体机和9台伊莉莎洗脱一体机; 23; +8. 4; 烘干机; 11; 0; 11; 0. 5; 熨烫机; 10; 0; 10; 0. 6; 烫平机; 2; 0; 2; 0. 7; 折叠机; 2; 0; 2; 0. 8; 天然气燃烧锅炉; 1（2t/h）; 1（3t/h）; 2（2t/h、3t/h）; +1，原2t/h备用. 9; 导热油燃气加热器; 0; 2; 2; +2. 本次建设的天然气蒸汽锅炉参数见下表。 表2-5 新增的3t/h天然气蒸汽锅炉技术参数表 序号; 设备参数; 单位; 数值. 1; 锅炉型号; /; LSS 3.0-1.0-Y（Q）. 2; 额定蒸发量; t/h; 3. 3; 蒸汽压力; MPa; 1. 4; 额定蒸汽温度; ℃; 184. 5; 燃料消耗量; Nm3/h（天然气）; 235. 6; 热效率; %; 95. 本次建设的导热油燃气加热器参数见下表。 表2-6 新增的2台导热油燃气加热器技术参数表 序号; 设备参数; 单位; 数值. 1; 型号; /; YYW -99Y.Q/S. 2; 加热介质; /; 320导热油. 3; 加热功率; KW; 99. 4; 热油泵流量; m3/h; 50. 5; 外形尺寸; mm; 2380×1300×3440. 6; 燃料消耗量; Nm3/h（天然气）; 38. 注：99KW换算吨位得99×0.001/0.7=0.14t/h. 6、劳动定员及工作制度 现有项目公司定员88人，2班制，每班工作8小时，日工作时间16小时，年运营330天。 本次项目新增设备扩建后，不新增劳动人员，每天工作调整为10小时，年运营330天。天然气锅炉每天运行10小时，年运行3300小时；1#导热油燃气加热器用于洗衣热水加热，首次加热热水时间为10小时，之后每3天加热一次，每次4小时，年运行122天，年运行时间合计为498小时；2#导热油燃气加热器用于提供烫平机热量，每天运行10小时，年运行3300小时。 7、施工进度 项目拟于2024年9月开工建设，2024年10月竣工投产，目前尚未开工建设。 8、平面布置 项目区呈不规则矩形，各功能区呈东北-西南布设，由东北至西南为洗涤辅料存放间、办公楼、清洗车间、回用水房、软水房、锅炉房，清洗车间各设备分布为医疗布草输送最优路径，具有连续性的生产特点。项目平面布置根据工艺流程、清洗管理和车间划分来考虑布局，其功能分区明确、运输及管理方便，清洗协调配合，人流、物流明确分流。 项目区南侧设置污水处理站，为厂区地势最低处，便于生产、生活收集处理；污水处理站旁设置回用水房和软水房，便于净化、回用处理后的废水。总体来说，本项目的总平面布置较为合理。 9、水平衡 项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图（单位m3/d） 10、蒸汽平衡 项目新增锅炉为3t/h，日使用时间为10h，共生产30t/d蒸汽用于布草洗涤。其中6t/d用于布草的熨烫，10t/d用于布草烘干机的加热，蒸汽自然排放，蒸发损失；7t/d用于布草清洗，蒸汽进入新鲜水时按5%的蒸发量（0.35t/d）计算损失，进入布草清洗水的量为6.65t/d；7t/d用于烫平机的加热，10%蒸发损失（0.7t/d），其余形成冷凝水回流至用水箱，回流冷凝水量6.3t/d。 图2-2 蒸汽平衡图 t/d 11、项目环保投资 本项目总投资为25万元，其中环保投资约为7万元，占总投资的28%。环保投资见表2-7所示。 表2-7 项目环保投资一览表 区段; 污染源; 措施; 投资（万元）; 备注. 运营期; 废水; 雨、污分流系统; 0; 依托现有. 食堂隔油池，1个，容积1.6m3; 0; 依托现有. 化粪池，1个，容积22m3; 0; 依托现有. 污水处理站（300m3/d）; 0; 依托现有. 超滤设备（20t/h）; 0; 依托现有. 废气; 油烟经食堂油烟净化设施吸收处理后统一由食堂内置烟道从屋顶排放。; 0; 依托现有. 锅炉房内锅炉与1#导热油燃气加热器废气由同一根13m高排气筒（编号DA001）排放。; 3; 本次新增. 2#导热油燃气加热器燃烧废气经13m高排气筒（编号DA002）排放。; 2; 本次新增. 固废; 及时委托设备厂家更换导热油，更换过程做好防泄漏措施，更换后及时带走，不在项目区储存。; 1; 本次新增. 噪声; 噪声防治; 0; 依托现有. 其他; 环境监测、标志牌等; 1. 合计; ——; 7; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程和产排污环节： 一、施工期 施工期工艺流程及产污节点见图2-4。 图2-3 施工期工艺流程及产污节点图 施工期工艺主要为：拆除原有洗脱机，安装新洗脱机、锅炉和导热油燃气加热器，安装排气筒，之后进行工程验收。 产污环节：施工扬尘、焊接烟尘、施工废水、施工设备噪声、施工建筑废弃物和施工人员生活垃圾。 二、运营期 1、项目生产工艺及产污环节 洗涤区具体工艺流程如下。 图2-4 生产工艺流程图 生产工序简述： - 由于传染性病科布草基本为一次性用品，需洗涤再次回用的布草占少数，因此，洗涤规模将相对较小。对于有传染性的布草，洗涤工作流程采用“延长消毒时间、提高洗涤温度、加大洗涤药品的投入量”来对传染性布草进行洗涤。 - （1）紫外消毒：在运送车辆抵至项目区后，将需送洗、密封处理的布草送至清洗厂房内部临近入口处的紫外消毒房内首先进行消毒处理，普通科室布草和传染布草分别消毒，普通科室布草消毒时间为45min，传染布草消毒时间为2个小时。随后再对布草进行人工分抖处理。 - （2）预洗：将有明显重血污或其他污染较重的衣物送至浸泡池内，通过加入消毒剂、漂白剂等药品进行消毒、漂白和氧化，同时采用低温高水位的浸泡方式进行浸泡，待预洗步骤完成之后，再转入水洗机等待主洗。预洗时消毒剂和洗衣剂主要为：次氯酸钠溶液、碱性助剂、强力洗衣粉、彩漂粉。普通科室布草浸泡时间约为10min，对于传染性病科布草预洗过程需加大消毒剂、漂白剂等药品的使用量，浸泡时间不少于1小时。 - （3）主洗：根据所洗布草加入洗涤试剂（碱性助剂、超乳化去渍剂、强力洗衣粉、增白洗衣粉），水温为60℃，进行杀毒和洗涤，普通科室布草洗涤时间约为35min，对于传染性病布草需加大入洗涤试剂的使用，洗涤时间为45min。 - （4）漂白及清洗：通过稀释的方法去除布草中所留有的污渍和残留的化学洗涤试剂，在漂洗过程中，普通科室布草漂洗时间应大于3min，每次漂洗间隔需要进行一次脱水，漂洗的次数不应低于3次。对于传染性病科布草漂洗阶段，漂白用品需加大用量，漂洗次数不应低于5次，漂洗时间不应低于20min。漂白过程主要加用试剂为：活性氧漂白剂、彩漂粉。 - （5）中和：增白中和剂用于中和残留的碱和氯，布草洗涤过后不能有任何残留的氯和残留碱的存在，加入中和剂可调节洗涤用水的酸碱度，保证水中的氯碱平衡。中和过程主要加用试剂为：中和剂（柠檬酸钠、氧化氢铵、醋酸）。 - （6）烘干：在完成漂洗过后需要对衣物进行烘干，按照衣物指定的烘干温度和烘干时间，对烘干机进行合理的烘干过程。 - （7）熨烫折叠：在对清洗过后烘干完成的衣物进行熨烫之后，在折叠台上对衣物进行折叠。传染性病科布草熨烫需升温至180℃， - （8）质检：在折叠过程中，若发现衣物上有残留物或有散发相关化学试剂味道的衣物，需对该部分的衣物进行冲洗返工，进行二次清洗，若衣物完好并清洗干净，则进行分类堆放。 - （9）洗后紫外消毒并储存：已清洗完毕、质检过关可直接交接的干净布草需进行再一次紫外消毒处理。拟在项目区清洗厂房出口处另设一间紫外消毒房，车间内安装紫外灯光，对已堆存的清洁布草进行定期紫外杀菌处理，普通科室布草杀菌时间需达30min，传染性布草消毒时间需达1小时；消毒完毕后，将洁净布草置于消毒室内存放，需将传染性病科布草密封保存，严格将传染病科布草与普通病科布草分开，不可混杂。待送检方前往项目区进行验收。 （10）出厂并交接：待送检方到项目区进行衣物的验收时，验收合格之后，并予以衣物的交接，并由运送清洁的布草车辆对衣物进行全封闭运送。 清洗车间清洗会产生洗涤废水、清洗剂废包装袋和包装桶、洗衣毛屑、设备噪声等。 燃气锅炉和导热油燃气加热器工艺流程图如下。 图2-5 锅炉和导热油燃气加热器工艺流程图 生产工序简述： （1）锅炉： 本次新增1个3t/h的燃气锅炉和1个4t/h的软水器，使用水为现有项目软水房的一次软水，软水经新增的软水器处理后成二次软水。天然气作为燃料在锅炉内燃烧，使其化学能转化为热能：燃烧释放出来的热量加热二次软化水，并使其汽化成蒸汽的热能转换。水不断被锅炉里天然气燃烧释放出来的能量加热，温度升高并产生带压蒸汽，由于水的沸点随压力的升高而升高，水被加热至饱和水再汽化形成水蒸汽。形成的蒸汽由管道输送至洗衣房主洗、烫平、熨烫和烘干工段。 燃气锅炉会产生燃烧废气（颗粒物、SO2、NOx），燃气锅炉和软水器运行过程会产生强排水废水和蒸汽冷凝水，软水器定期更换离子交换树脂会产生废离子交换树脂，此外锅炉运行会产生设备噪声。 （2）导热油燃气加热器 本次新增2台导热油燃气加热器，导热介质为导热油，天然气作为燃料在加热器中燃烧，燃烧释放出来的热量加热导热油，导热油温度升高。 1#导热油燃气加热器配套建设1个热水箱，水箱内设置导热油盘管，盘管内导热油温度升高，使水箱内水温升高，完成热能转换。2#导热油燃气加热器与清洗车间烫平机相连，导热油热量传递给烫平机进行布草烫平。 导热油介质使用年限5-10年，导热油更换时会产生废导热油；导热油燃气加热器运行过程会产生燃烧废气（颗粒物、SO2、NOx）和设备噪声。 2、本项目产污环节见下表。 此外，污水处理站会产生污泥，废水回用超滤净化设备会产生反冲洗废水、废石英砂、废活性炭、废超滤膜。项目设备均为洗衣相关专用设备，委托相关有资质单位维修，维修产生的废物（废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）由机修单位全部带走，不在项目区储存。导热油5-10年更换一次，由设备厂家更换带走，废导热油不在项目区储存。本项目产污环节见下表。 表2-8 产污环节分析一览表 序号; 类别; 污染源; 污染物. 1; 废气; 锅炉燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx. 导热油燃气加热器燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx. 污水处理站异味; NH3、H2S、臭气浓度. 2; 噪声; 设备; 机械噪声. 3; 固废; 清洗剂废包装袋和包装桶; 清洗剂废包装袋和包装桶. 洗衣毛屑; 洗衣毛屑. 废离子交换树脂; 废离子交换树脂. 设备维修; 维修废物. 5-10年更换一次废导热油; 废导热油. 污水处理站; 污泥. 超滤净化设备; 废石英砂. 超滤净化设备; 废活性炭. 超滤净化设备; 废超滤膜. 4; 废水; 洗涤废水、反冲洗废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总氮、总磷、色度、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群. 软水器、锅炉强排水废水; 可溶性盐类. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程环保手续履行情况 云南自清医疗用品服务有限公司于2016年12月委托云南银发绿色环保业股份有限公司编制了《云南自清医疗用品服务有限公司医疗用品洗涤项目环境影响报告表》，并于2017年1月4日取得富民县环境保护局对《云南自清医疗用品服务有限公司医疗用品洗涤项目环境影响报告表》的批复（富环保复〔2017〕8号）；2019年4月14日通过了由建设单位组织召开的竣工环境保护验收并取得验收组意见；于2020年05月14日取得了《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91530124MA6K7N9T1Y001Y）；于2021年8月18日取得《云南自清医疗用品服务有限公司突发环境事件应急预案》备案表（备案编号：530124-2021-025-L）（现有项目环保手续详见附件4）。 二、现有工程污染物实际排放总量 1、废气 现有工程运营期间产生的大气污染物主要包括天然气燃烧锅炉废气、食堂油烟， （1）天然气燃烧锅炉烟气 现有项目设1台2t的天然气天然气燃烧锅炉，每天工作16小时，每年工作330天，天然气燃烧锅炉产生的烟气通过高9m的排气筒排放。 根据云南圣清环境监测科技有限公司2024年01月19日对废气总排口的监测报告（详见附件10），锅炉废气排放情况见下表： 表2-9 锅炉废气排放情况一览表 采样日期; 2024.01.19; 标准值; 达标情况. 采样点位; 锅炉烟囱出口. 监测时段; 10：47; 11：06; 11：30; 平均值. 烟气参数; 烟温℃; 147.8; 148.3; 148.5; 148.2; /; /. 标干流量(Nm³/h); 2943; 3111; 3108; 3054; /; /. 含氧量(%); 5.5; 5.6; 5.6; 5.6; /; /. 颗粒物; 实测浓度(mg/m³); 6.7; 5.7; 6.3; 6.2; /; /. 排放浓度(mg/m³); 7.6; 6.5; 7.2; 7.1; 20; 达标. 排放量(kg/h); 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; /; /. 二氧化硫; 实测浓度(mg/m³); <3; <3; <3; <3; /; /. 排放浓度(mg/m³); 1.7; 1.7; 1.7; 1.7; 50; 达标. 排放量(kg/h); 0.00498; 0.0053; 0.0053; 0.0052; /; /. 氮氧化物; 实测浓度(mg/m³); 111; 110; 108; 110; /; /. 排放浓度(mg/m³); 125; 125; 123; 124; 200; 达标. 排放量(kg/h); 0.37; 0.39; 0.37; 0.38; /; /. 烟气黑度（级）; <1; ≤1; 达标. 注：①小于检出限用“<检出限值”表示，折算浓度及排放量按二分之一检出限参与计算。 ②排放浓度根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）5.2大气污染物基准含氧量排放浓度折算方法折算. 根据监测结果，现有项目锅炉废气排放浓度能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉的浓度限值要求。 项目年运行330天，日运行16小时，计算得废气污染物排放量为颗粒物量0.11t/a，二氧化硫0.027t/a，氮氧化物2.0t/a。 （2）食堂油烟 现有项目88名员工均在食堂就餐，食堂在炊事过程中会产生少量的油烟，按平衡膳食推荐，以每人每天食用30g食用油进行估算，则耗油量约为2.64kg/d，即0.87t/a。根据类比调查，不同的烹饪情况，油烟废气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经过估算，项目产生油烟量约为0.07kg/d，即0.02t/a，食堂使用时间每天约6h，则高峰期油烟中含油量为0.01kg/h。项目食堂规模为Ⅱ型，灶头上方设置排气罩，安装油烟收集管道，食堂油烟经排气罩收集后统一引入油烟管道，经处理效率约75%的油烟净化器处理后引至办公楼楼顶排放，风机风量为14000Nm3/h，则食堂油烟产生浓度为0.71mg/m3，排放量为0.0025kg/h，0.005t/a，油烟排放浓度为0.18mg/m3。现有项目食堂油烟废气经湖南蓝箭环保科技有限公司生产的LJPD-GB-20静电复合式油烟净化器处理后由高于综合楼1.5m的排气筒排放，该公司产品具有《中国环境保护产品认证证书》。 （3）污水处理站废气 污水处理站运行过程中会产生恶臭，排放源为污水处理设备及各池体，主要污染物为NH3、H2S，呈无组织排放，产生量较小，污水处理站恶臭对周边环境影响较小。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。由于建设单位近期的检测报告只进行了出口的检测，BOD5进出口浓度采用竣工环保验收检测数据。现有项目进入污水处理站废水量为245.6m3/d，污水处理站BOD5进水平均浓度为44.85mg/L，出水平均浓度为18.12mg/L，则BOD5去除量为0.0066t/d，2.18t/a，由此计算得出NH3产生量为0.0068t/a，0.00086kg/h；H2S产生量为0.00026t/a，0.000032kg/h，呈无组织排放，排放量较小，污水处理站恶臭对周边环境影响较小。 2、废水 ①废水产排情况 目前公司内已统一设置有1套50t/h的软化水制备装置，现有项目布草洗涤用水、锅炉用水由已有全自动钠离子交换器提供，运行时间约6.1h，生活用水为自来水。 废水为员工办公生活污水、食堂废水、50t/h软水器废水、洗涤废水、蒸汽进入水和锅炉排水。根据2024.03.11~2024.06.03共85天水费清单（详见附件14，用水量26093m3，该用水统计期间，暂未设置超滤设备，用水全部为新鲜水，故水量与回用后水量区别较大）计算得，每天用水约307m3，推算出年用水量为101310万m3，产污系数按年用水量的80%计，则综合废水产生量为245.6m3/d，81048m3/a，经污水处理站处理达标后暂存于净水池中，后端设置1套回用水超滤设备，经超滤设备净化后回用于洗涤过程，回用率约80%-90%，环评取值80%，则回用水量196.48m3/d。 ②蒸汽使用情况 现有项目锅炉为2t/h，日使用时间为16h，共生产32t/d蒸汽，管道损耗1.6t/d，剩余30.4t/d用于布草洗涤。其中6t/d用于布草的熨烫，9.4t/d用于布草烘干机的加热，蒸汽自然排放，蒸发损失；7t/d用于布草清洗，蒸汽进入新鲜水时按5%的蒸发量（0.35t/d）计算损失，进入布草清洗水的量为6.65t/d；8t/d用于烫平机的加热，10%蒸发损失（0.8t/d），其余形成冷凝水回流至用水箱，回流冷凝水量7.2t/d。 ③回用水设备反冲洗废水 回用水设备为超滤工艺，运行过程会产生反冲洗废水，根据云南美固环保科技有限公司（供应商）设备参数，反冲洗废水约为处理水量的20%，回用水设备处理水量为245.6m3/d，则反冲洗废水为49.12m3/d，其余80%（水量为196.48m3/d）与蒸汽冷凝水量（水量为7.2m3/d）一起回用于洗涤过程，不外排。现有项目用排水情况如下表所示： 表2-10 现有项目用排水情况一览表 序号; 用水对象; 新鲜水用量m3/d; 回用水量m3/d; 废水类型; 废水量m3/d; 处理措施; 市政管网排水量m3/d. 1; 员工办公; 1; 0; 生活废水; 0.9; 食堂废水经隔油池预处理后与生活污水进入化粪池处理，处理后与软水废水、洗涤废水、锅炉及软水器废水进入污水处理站（300m3/d）处理，后经超滤设备净化后回用于洗涤过程。; 超滤设备回用率约80%，回用水量196.48m3/d，其余20%为反冲洗废水，废水量为49.12m3/d。. 2; 食堂; 1; 0; 食堂废水; 0.8. 3; 50t/h软化水制备装置; 101.32; 203.68 （回用水196.48、冷凝水7.2）; 软水废水; 6.1. 洗涤废水; 228.23. 蒸汽进入水量; 6.65. 锅炉及软水器废水; 2.92. 4; 合计; 103.32; 203.68; --; 245.6; --; 49.12. 现有项目新鲜水用量103.32m3/d，34095.6m3/a，废水排放量为49.12m3/d，16209.6m3/a。 根据云南铖悦环境科技有限公司2024年03月27日和04月02日对废水总排口的监测报告（详见附件6），现有项目废水排放情况见下表： 表2-11 废水总排口监测结果一览表 点位/时间 检测项目; 废水排放口; 平均值; 标准值; 达标情况. 2024.03.27. CY24-03037-S1-1-1; CY24-03037-S1-1-2; CY24-03037-S1-1-3. pH（无量纲）; 7.12; 7.05; 7.14; /; 6.5~9.5; 达标. 化学需氧量mg/L; 14; 15; 14; 14.3; 500; 达标. 悬浮物mg/L; 4; 4L; 4L; 2.7; 400; 达标. 氨氮mg/L; 0.505; 0.481; 0.512; 0.5; 45; 达标. 动植物油mg/L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 100; 达标. 阴离子表面活性mg/L; 0.17; 0.19; 0.18; 0.18; 20; 达标. 色度（倍）; 2L; 2L; 2L; 2L; 64; 达标. 总氮mg/L; 10.6; 10.8; 10.5; 10.6; 70; 达标. 总磷mg/L; 0.03; 0.03; 0.04; 0.03; 8; 达标. 生化需氧量mg/L; 3.2; 3.4; 3.3; 3.3; 350; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 70; 90; 40; 66.7; 5000; 达标. 根据监测结果，废水总排口水质能达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准，粪大肠菌群数能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放限值中的预处理标准。 计算得现有项目污染物排放量为化学需氧量0.23t/a，氨氮0.008t/a，总磷0.0005t/a。 3、噪声 现有项目噪声主要来源于清洗车间内洗脱机、空压机、锅炉房风机等生产设备产生的机械噪声，主要通过厂房墙体隔音降噪。 根据现有项目竣工环保验收监测，云南圣清环境监测科技有限公司于2019年3月18日-19日对现有项目厂界噪声噪声进行了检测（详见附件9）。检测结果见表2-12。 表2-12 噪声检测结果 单位：dB（A） 监测点位置; 监测时间; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 达标情况; 监测值; 标准值; 达标情况. 东厂界外1m处; 2019.03.18; 55.5; 65; 达标; 48.6; 55; 达标. 南厂界外1m处; 51.0; 65; 达标; 45.9; 55; 达标. 西厂界外1m处; 54.7; 65; 达标; 45.1; 55; 达标. 北厂界外1m处; 50.0; 65; 达标; 41.7; 55; 达标. 东厂界外1m处; 2019.03.19; 54.4; 65; 达标; 47.9; 55; 达标. 南厂界外1m处; 53.4; 65; 达标; 46.3; 55; 达标. 西厂界外1m处; 55.5; 65; 达标; 45.0; 55; 达标. 北厂界外1m处; 50.5; 65; 达标; 42.6; 55; 达标. 由上表监测结果可知，现有项目东、南、西、北四厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、固废 现有项目产生的固体废弃物主要为清洗剂废包装袋和包装桶、洗衣毛屑、废离子交换树脂、污水处理站污泥、维修废物、废石英砂、废活性炭、废超滤膜、食堂泔水及隔油池废油、生活垃圾等。 表2-13 现有项目固体废物产生、处置情况 序号; 名称; 产生量; 污染防治措施. 1; 清洗剂废包装袋和包装桶; 0.11t/a; 收集后委托环卫部门清运处置. 2; 洗衣毛屑; 0.02t/a. 3; 废离子交换树脂; 0.4t/a; 由软水器供应商更换时回收带走，不在项目区储存. 4; 污水处理站污泥; 4.86 t/a; 由于污泥未影响污水处理站处理效果，运行至今暂未清理过污泥. 5; 维修废物; 0.01t/a; 委托相关有资质单位维修，维修产生的废物由机修单位全部带走，不在项目区储存. 6; 废石英砂; 1t/a; 由更换厂家回收处置，不在厂区储存. 7; 废活性炭; 0.5t/a. 8; 废超滤膜; 0.2t/a. 9; 生活垃圾; 5.8t/a; 分类收集后委托环卫部门清运处置. 10; 食堂泔水及隔油池废油; 2.9t/a; 委托有资质的单位清运处置. 三、存在问题及整改措施 ①现有锅炉排气筒高度为9m，不满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”的要求，环评提出锅炉房烟囱加高至13m，高于周围200m半径范围内的建筑物（办公楼，三层建筑，高度为10m）3m的要求。 ②现有项目运营至今污水处理站未清理过污泥。本环评要求清理污泥前应对污泥属性进行鉴定，如鉴定为危险废物，则委托有资质的单位清运处置，如不属于危废则可消毒后由环卫部门处置。 - 四、“三本帐”核算 - 项目验收期间未设置回用设施，验收时废水外排哨箐污水处理厂。验收后实际运行中设置回用水设施，运行现状为废水回用，本次”三本账“核算以运行现状进行计算，本项目建成后污染物变化情况见下表。 表2-14 项目建成后污染物排放“三本账” 单位：t/a 类别; 污染物; 污染物; 现有工程; 拟建工程（本项目）; “以新带老”削减量（全厂总排放-现有-本工程）; 扩产后全厂总排放量; 污染物增减量（全厂总排放-现有）. 废气; 天然气燃烧锅炉烟气; 颗粒物; 0.11; 0.126; 0.11; 0.126; +0.016. SO2; 0.027; 0.183; 0.027; 0.183; +0.156. 0.; NOX; 2.0; 1.414; 2.0; 1.414; -0.586. 污水处理站废气; NH3; 0.0068; 0; 0; 0.0068; 0. H2S; 0.00026; 0; 0; 0.00026; 0. 食堂油烟; 油烟; 0.005; 0; 0; 0.005; 0. 废水; 废水量（m3/a）; 16209.6; -16.5; 16.5; 16226.1; -16.5. COD; 0.23; 0; 0; 0.23; 0. NH3-N; 0.008; 0; 0; 0.008; 0. 总磷; 0.0005; 0; 0; 0.0005; 0. 固废; 废导热油; 0; 0.2; 0; 0.2; +0.2. 废离子交换树脂; 0.4; 0.1; 0; 0.5; +0.1. 清洗剂废包装袋和包装桶; 0.11; 0; 0; 0.11; 0. 洗衣毛屑; 0.02; 0; 0; 0.02; 0. 污水处理站污泥; 4.86; 0; 0; 4.86; 0. 维修废物; 0.01; 0; 0; 0.01; 0. 废石英砂; 1.0; 0; 0; 1.0; 0. 废活性炭; 0.5; 0; 0; 0.5; 0. 废超滤膜; 0.2; 0; 0; 0.2; 0. 生活垃圾; 5.8; 0; 0; 5.8; 0. 食堂泔水及隔油池废油; 2.9; 0; 0; 2.9; 0. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 项目建设点位于昆明市富民工业园区哨箐机械加工园，根据环境空气质量功能区划分原则及项目周围环境情况，项目区属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （1）达标区判定 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，“各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。与2022年相比，各县（市）区环境空气综合污染指数均上升”。项目位于昆明市富民县，为环境空气达标区。 （2）项目区环境空气现状调查 为了解TSP达标情况，本评价引用《昆明恩茂工贸有限责任公司固液分离设备专用配套件斜板、斜管类生产线项目》的现状监测数据（监测单位：云南长源检测技术有限公司；监测时间：2022年05月11日至05月13日，监测指标为TSP。监测点位位于本项目西南面约1.3km处，属于项目周边5千米范围内，其监测数据为近三年的监测数据，引用可行）。监测点位与项目位置关系见图3-1，环境质量现状监测数据见表3-1。 图3-1 引用监测点位图 表3-1 引用监测点环境空气质量现状评价结果 单位：mg/m3 监测点位; 地理位置; 污染物; 平均时间; 标准值/（μg/m3）; 监测浓度（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 达标情况. 经度; 纬度. 哨箐村散户; 102°28′0.453″; 25°15′55.922″; TSP; 日均; 300; 94～106; 35.33; 达标. 根据上表监测结果，项目区周边TSP能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。属于环境空气质量达标区。 2、水环境质量现状 项目区附近的主要地表水体为螳螂川，螳螂川属于长江流域，螳螂川位于项目东侧约400m处。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划（2010~2030年）》，项目区所在河段属于螳螂川安宁-富民过渡区，水质代表断面为富民大桥断面，水环境功能为过渡，2030年水质目标为Ⅳ类，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准。 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》：与2022年相比，螳螂川干流段的中滩闸门、青龙峡、西山区与富民县交界处小鱼坝桥、富民大桥断面水质类别保持Ⅴ类不变。因此，项目区地表水水质达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，已不能满足水环境功能区划要求。 3、声环境质量现状 项目位于昆明市富民工业园区哨箐机械加工园，该区域属于云南富民产业园区规划区域。根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》及《昆明市富民县声环境功能区划分技术报告（2019-2029）》，项目区域属于3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 根据现场踏勘，本项目周边50m范围内无声环境敏感目标分布。根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》：2023年，昆明市各县（市）区区域环境昼间等效声级平均值分别为：东川区51.1分贝、安宁市48.2分贝、宜良县54.0分贝、石林县52.0分贝、禄劝县50.2分贝、嵩明县52.2分贝、富民县50.4分贝、晋宁区51.3分贝、寻甸县46.8分贝。安宁市、寻甸县区域昼间环境噪声总体水平评价为一级（好），其余各县（市）区区域昼间环境噪声总体水平评价为二级（较好）。 项目位于富民县，区域声环境质量现状良好，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 4、地下水和土壤环境质量现状 本建设项目行业类别为四十一、电力、热力生产和供应业-91 热力生产和供应工程，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表可知，本项目属于“U-城镇基础设施及房地产：142 热力生产和供应工程 其他”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目可不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于电力热力燃气及水生产和供应业的其他，为Ⅳ项目；土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 5、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中“4.生态环境。产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”项目位于云南富民产业园区，因此本次评价，不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目厂界外500m范围内大气保护目标为石桥村、大三竜村、南冲村，为农村地区中人群较集中的区域。 2、声环境 项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目区厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、地表水环境保护目标 根据现场调查，项目东侧400m处为螳螂川。 5、生态环境 项目位于富民产业园区永定片区哨箐组团，在原有厂区扩建，无新增用地。 环境影响报告表环境保护目标设置范围见下表： 表3-2 项目主要环境保护目标一览表 类别; 环境保护目标; 保护内容; 坐标; 与项目场界相对位置; 保护级别. 经度; 纬度. 大气环境; 石桥村; 人群，约80人; 102°28′6.051″; 25°16′40.341″; 西北，275m; 《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二级标准. 大三竜村; 人群，约500人; 102°28′11.922″; 25°16′41.732″; 北，166m. 南冲村; 人群，约120人; 102°28′3.290″; 25°16′28.851″; 西南，420m. 地表水; 螳螂川; /; /; 东，400m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 ①项目施工期产生的无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放浓度监控标准，具体标准值见表3-3。 表3-3 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值浓度（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. ②天然气锅炉和导热油燃气加热器污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉的浓度限值要求。排放限值详见表3-4。 表3-4 锅炉大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物; 限值; 污染物排放监控位置. 燃气锅炉. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. SO2; 50. NOX; 200. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. ③食堂油烟废气 食堂废气：项目设置有员工食堂，食堂为中型规模，油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放限值，见表3-5。 表3-5 《饮食业油烟排放标准》表2 小型规模标准限值 （mg/m3） 项目; 油烟最高允许排放浓度; 净化设施最低去除率. 中型规模标准; ＜2.0; 75%. ④污水处理站异味 污水处理站运行会产生恶臭气体，无组织硫化氢、氨气、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表1二级新改扩标准。其评价标准限值见下表： 表3-6 恶臭污染物排放标准 序号; 控制项目; 厂界无组织标准限值mg/m3. 1; 氨; 1.5. 2; 硫化氢; 0.06. 3; 臭气浓度; 20（无量纲）. 2、水污染物 本项目采用雨污分流排水系统，初期雨水经雨水管进入市政雨水管。生活污水经隔油池、化粪池处理后，同生产废水（软水废水、洗涤废水、蒸汽进入水量、锅炉及软水器废水）一起进入自建污水处理站处理，部分经超滤设备净化后回用于洗涤过程，其余排入园区污水管网。外排水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准。《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）未做规定的粪大肠菌群执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放限值中的预处理标准，标准值见表3-7、3-8。 表3-7 《污水排入城镇下水道水质标准》单位：mg/L（pH无量纲） 标准因子; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总氮; 总磷; 悬浮物; 动植物油; LAS; 色度/倍; 水温. 排放限值; 6.5-9.5; 500; 350; 45; 70; 8; 400; 100; 20; 64; 40℃. 表3-8 医疗机构水污染物排放标准 标准因子; 粪大肠菌群数（MPN/L）. 排放限值; 5000. 3、噪声 ①施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见表3-9。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放限值单位： dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. ②营运期厂界噪声执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。标准值见表3-10。 表3-10 工业企业厂界噪声排放执行限值 - 单位: dB（A） 执行标准; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类标准; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）. 4、固体废弃物 项目产生的危险废物不在厂区暂存，项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 总量建议控制指标： 《云南省生态环境保护十四五规划》，目标指标主要污染物减排量指标为NOX、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮。根据本工程的具体情况、当地生态环境主管部门要求，同时结合国家污染物排放总量控制原则，本项目总量控制建议指标如下： 1、废水： 扩建后项目废水排放量共计16226.1m3/a，化学需氧量0.23t/a，氨氮0.008t/a，总磷0.0005t/a，废水排放总量指标纳入哨箐污水处理厂总量范畴，不设总量控制。 2、废气： 扩建后项目污染物排放量为：烟气量958.4万m3/a，其中颗粒物：0.126t/a、SO2：0.183t/a、NOX：1.414t/a。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018），单台出力10吨/小时（14兆瓦）以下且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下锅炉排污单位的所有有组织排放口为一般排放口。本项目废气排放口为一般排放口，不许可排放量，不设总量控制。 3、固体废物：固废处置率100%，不设固废总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、废气影响及保护措施 施工期的大气污染主要为施工扬尘、焊接烟尘等。 （1）扬尘 ①避免大量建筑材料的堆放产生大量扬尘，同时应加强洒水降尘、物料遮盖堆放等降尘措施。 ②建筑材料运输途中，运输车辆应放慢行驶速度且不得超载，采取遮盖、密闭措施，以防泥土洒落，以减少起尘量。 ③为防止场地起尘，施工场地定期洒水，可有效防止扬尘，在大风日加大洒水量及洒水频次。 （2）焊接烟尘 项目焊接烟尘主要产生于设备安装过程，主要污染物为TSP，由于项目焊接工程量很小，经自然扩散，不会形成局部高浓度区域，焊接烟尘对环境影响很小。 本项目通过合理施工，加强管理，采取相应的环保设施后本项目施工期对环境影响较小。综上所述，项目施工期采取的大气环境保护措施是可行的。 二、噪声影响分析及保护措施 施工期对声环境的影响主要是施工噪声，施工噪声主要来源于施工机械。本项目施工过程中主要采取如下噪声防治措施： （1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，要求施工单位使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时要求在施工过程中施工单位设专人对设备定期保养和维护，并负责对现场工作人员培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）施工期间必须严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工噪声的控制，以减少工程建设施工对周边造成的声环境影响。 通过采取相应的环保措施后，项目施工对周边声环境影响可以得到有效控制，措施可行。 三、废水影响分析及保护措施 项目施工期为设备安装，施工废水主要为施工人员生活污水。施工人员生活污水依托现有隔油池及化粪池进行处理，预处理后排入原厂区污水处理系统处理，处理达标后经总排口排入污水处理厂。 综上所述，本项目施工期废水的影响为短期影响，随着施工结束而终止，对外环境影响较小。项目施工期采取的水环境保护措施是可行的。 四、固体废弃物影响分析及保护措施 项目施工期固体废物主要是建筑垃圾和施工期生活垃圾。 （1）按照昆明市人民政府办公厅文件（昆政办[2011]88号）：昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知：能回收利用的建筑垃圾，如废钢筋、废木材、废塑料等可送废品收购站回收利用；不能回收利用的建筑垃圾，如废弃的砖石、水泥凝结废渣等，由建设单位委托具备资质的建筑垃圾承运企业运至指定的建筑垃圾消纳处置场。 （2）施工期生活垃圾集中收集后，由环卫部门清运处置。 综上所述，项目施工期采取的固体废物环境保护措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气影响分析及保护措施 1、废气产排情况及污染源强核算 运营期大气污染物主要为污水处理站恶臭，锅炉废气和燃气加热器燃烧废气（SO2、NOx、颗粒物）。污水处理站处理水量变化较小，无新增恶臭产生量，污水处理站恶臭产生量为NH3产生量为0.0068t/a，0.00086kg/h；H2S产生量为0.00026t/a，0.000032kg/h，呈无组织排放。 根据设备技术参数表，新增的3t/h锅炉的燃料消耗量为235Nm3/h（天然气），年运行3300小时，天然气消耗量约77.55万m3/a；导热油燃气加热器燃料消耗量为30Nm3/h（天然气），1#导热油燃气加热器年运行498小时，天然气消耗量约1.494万m3/a；2#导热油燃气加热器年运行3300小时，天然气消耗量约9.9万m3/a。 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），废气核算因子根据 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271）确定。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），蒸汽发生器（燃气锅炉）排放的污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度。本项目蒸汽发生器工业废气量、二氧化硫、氮氧化物参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 公告2021年第24号）中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中的燃气锅炉的排污系数，颗粒物参照中国环境出版社出版的《社会区域类环境影响评价（第三版）》（生态环境部环境工程评估中心主编）中产生系数为1.4kg/万m3 燃料。锅炉产排污系数见表4-1。 表4-1 蒸汽发生器燃烧产排污系数一览表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/ 其它; 天然气; 室燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 107753. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S①. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 15.87(低氮燃烧-国内一般). 颗粒物; 千克/万立方米-燃料; 1.4. ①产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为 200 毫克/立方米，则 S=200。 本项目天然气总硫含量以100毫克/立方米计（二类天然气）。 本项目锅炉与1#导热油燃气加热器燃烧废气经同一根13m高排气筒（DA001）排放；2#导热油燃气加热器燃烧废气经13m高排气筒（DA002）排放。 由于锅炉与1#导热油燃气加热器废气由同一根排气筒排放，且两台设备存在同时使用和单独使用情况，本次废气污染物分两种情况进行核算。 ①锅炉与1#导热油燃气加热器单独运行时，各设备天然气燃烧污染物产生情况见表4-2。 表4-2 天然气燃烧污染物产排情况一览表 污染源名称; 锅炉燃烧废气; 1#导热油燃气加热器燃烧废气; 2#导热油燃气加热器燃烧废气. 燃料用量（万m3/a）; 77.55; 1.494; 9.9. 烟气量（m3/h）; 2532; 323; 323. 年烟气量（万m3/a）; 835.6; 16.1; 106.7. 污染物种类; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 产生量（t/a）; 0.11; 0.16; 1.23; 0.002; 0.003; 0.024; 0.014; 0.02; 0.16. 产生速率（kg/h）; 0.033; 0.048; 0.37; 0.004; 0.006; 0.048; 0.004; 0.006; 0.048. 产生浓度（mg/Nm3）; 13.03; 18.96; 146.13; 12.38; 18.58; 148.61; 12.38; 18.58; 148.61. 处理效率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 治理及排放措施; 13m排气筒（DA001）; 13m排气筒（DA001）; 13m排气筒（DA002）. 排放筒内径（m）; 0.3m; 0.3m; 0.1m. 烟气温度（℃）; 100; 100; 100. 排放量（t/a）; 0.11; 0.16; 1.23; 0.002; 0.003; 0.024; 0.014; 0.02; 0.16. 排放速率（kg/h）; 0.033; 0.048; 0.37; 0.004; 0.006; 0.048; 0.004; 0.006; 0.048. 排放浓度（mg/Nm3）; 13.03; 18.96; 146.13; 12.38; 18.58; 148.61; 12.38; 18.58; 148.61. 最高允许排放浓度（mg/Nm3）; 50; 20; 200; 50; 20; 200; 50; 20; 200. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表可知，锅炉与1#导热油燃气加热器单独运行时，锅炉房排气筒（DA001）和导热油燃气加热器排气筒（DA002）废气污染物排放均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉限值要求。 ②锅炉与1#导热油燃气加热器同时运行时，DA001、DA002排气筒产排情况如下。 表4-3 天然气燃烧污染物排放情况一览表 污染源名称; 锅炉与1#导热油燃气加热器燃烧废气排气筒（DA001）; 2#导热油燃气加热器燃烧废气（DA002）. 燃料用量（万m3/a）; 79.044; 9.9. 烟气量（m3/h）; 2855; 323. 年烟气量（万m3/a）; 851.7; 106.7. 污染物种类; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 产生量（t/a）; 0.112; 0.163; 1.254; 0.014; 0.02; 0.16. 产生速率（kg/h）; 0.037; 0.054; 0.418; 0.004; 0.006; 0.048. 产生浓度（mg/Nm3）; 12.99; 18.56; 147.3; 12.38; 18.58; 148.61. 处理效率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 治理及排放措施; 13m排气筒（DA001）; 13m排气筒（DA002）. 排放筒内径（m）; 0.3m; 0.1m. 烟气温度（℃）; 100; 100. 排放量（t/a）; 0.112; 0.163; 1.254; 0.014; 0.02; 0.16. 排放速率（kg/h）; 0.037; 0.054; 0.418; 0.004; 0.006; 0.048. 排放浓度（mg/Nm3）; 12.99; 18.56; 147.3; 12.38; 18.58; 148.61. 最高允许排放浓度（mg/Nm3）; 50; 20; 200; 50; 20; 200. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表可知，锅炉与1#导热油燃气加热器同时运行时，锅炉房排气筒（DA001）和导热油燃气加热器排气筒（DA002）废气污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉限值要求。 2、治理措施可行性分析 （1）有组织废气 项目燃料为天然气，经核算，锅炉房排气筒（DA001）和导热油燃气加热器排气筒（DA002）废气污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃气锅炉浓度限值要求，项目有组织排放废气达标排放，对外环境影响较小。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018），项目新增锅炉、导热油燃气加热器采取的低氮燃烧器+排气筒措施为《技术规范》表7中排锅炉烟气污染防治可行技术表中有组织排放控制可行技术。 （2）无组织废气 项目污水处理设施在运营过程中会产生少量恶臭，但其产生量较小，呈无组织排放。项目通过加强污水处理设施的维护、水池加盖等措施后恶臭对对周边环境影响小。 3、排气筒高度设置合理性分析 本项目共设置有组织排气筒2个，锅炉房排气筒（DA001）由9m加高至13m，导热油燃气加热器排气筒（DA002）设置为13m，两根排气筒高度为均为13m，根据工程分析，项目排气筒排放的各污染物排放浓度均符合相关排放标准要求。 本项目大气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求：“燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”。 根据现场踏勘，项目周围200m半径范围内的建筑物最高10m（办公楼，三层建筑，高度为10m），因此，本项目设置的排气筒高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中关于排气筒高度的要求，即：燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。 综上所述，项目拟设置的排气筒高度合理。 4、大气环境影响评价结论 本项目锅炉与1#导热油燃气加热器燃烧废气经同一根13m高排气筒（DA001）排放；2#导热油燃气加热器燃烧废气经13m高排气筒（DA002）排放，排放浓度能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气（天然气）锅炉排放限值要求，即：颗粒物≤20mg/m3，二氧化硫≤50mg/m3，氮氧化物≤200mg/m3。污水处理设施恶臭产生量较小，能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表1二级新改扩标准限值要求。项目废气排放对大气环境的影响可接受。 5、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废气监测要求见4-4。 表4-4 运营期自行监测计划 分项; 污染源名称; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 有组织废气; 排气筒（DA001、DA002）; NOx; 锅炉排气筒出口; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃气锅炉浓度限值要求. SO2、颗粒物、林格曼黑度; 1次/年. 二、废水影响分析及保护措施 1、废水产排情况 本次扩建1个3t/h的燃气锅炉和2台导热油燃气锅炉，原2t/h的锅炉设置为备用锅炉。目前厂内已统一设置有1套50t/h的软化水制备装置，一次处理后的软水再进入锅炉房软水器进行二次脱盐使用，项目新增锅炉用水为二次软化水。 新增的导热油燃气加热器导热介质为导热油，无废水产生。项目洗涤规模不变，无新增洗涤废水量，50t/h的软水器使用时间不变，无新增软化水制备装置废水。劳动定员在原有厂区调配，不新增劳动定员，无新增生活污水和食堂废水量。本次新增的3t/h锅炉及配套的软水器会产生废水、蒸汽冷凝水，蒸汽进入水量。回用水设备会产生反冲洗废水。 ①锅炉及软水器废水 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）“工业源产排污核算方法和系数手册”中“4430锅炉产排污量核算系数手册”的产污系数：天然气燃料锅炉，锅炉排水+软化排水产污系数为13.56t/万m3-原料。新增锅炉天然气用量为77.55万Nm3/a，则新增锅炉排水和软化排水产生量为3.19m3/d、1051.58m3/a。依托现有厂区内的污水处理站（处理规模为300m3/d）处理，处理达标后与其他废水一起经超滤设备净化后回用于洗涤过程。 ②蒸汽冷凝水量 根据蒸汽平衡，项目新增锅炉7t/d用于烫平机的加热，10%蒸发损失（0.7t/d），其余形成冷凝水回流至用水箱，回流冷凝水量6.3t/d。 ③蒸汽进入水量 根据蒸汽平衡，项目新增锅炉7t/d用于布草清洗，蒸汽进入新鲜水时按5%的蒸发量（0.35t/d）计算损失，进入布草清洗水的量为6.65t/d。 ④回用水设备反冲洗废水 回用水设备为超滤工艺，运行过程会产生反冲洗废水，根据云南美固环保科技有限公司（供应商）设备参数，反冲洗废水约为处理水量的20%，回用水设备处理水量为245.87m3/d，则反冲洗废水为49.17m3/d，其余80%（水量为196.7m3/d）与蒸汽冷凝水量（水量为6.3m3/d）一起回用于洗涤过程，不外排。项目用排水情况如下表所示： 表4-5 扩建后项目用排水情况一览表 序号; 用水对象; 新鲜水用量m3/d; 回用水量m3/d; 废水类型; 废水量m3/d; 处理措施; 市政管网排水量m3/d. 1; 员工办公; 1; 0; 生活废水; 0.9; 食堂废水经隔油池预处理后与生活污水进入化粪池处理，处理后与软水废水、洗涤废水、锅炉及软水器废水进入污水处理站（300m3/d）处理，后经超滤设备净化后回用于洗涤过程。; 超滤设备回用率约80%，回用水量196.7m3/d，其余20%为反冲洗废水，废水量为49.17m3/d。. 2; 食堂; 1; 0; 食堂废水; 0.8. 3; 50t/h软化水制备装置; 102; 203 （回用水196.7、冷凝水6.3）; 软水废水; 6.1. 洗涤废水; 228.23. 蒸汽进入水量; 6.65. 锅炉及软水器废水; 3.19. 4; 合计; 104; 203; --; 245.87; --; 49.17. 扩建后项目新鲜水用量104m3/d，34320m3/a，废水排放量为49.17m3/d，16226.1m3/a。根据云南铖悦环境科技有限公司2024年03月27日和04月2日对废水总排口的监测报告，化学需氧量平均排放浓度为14.3mg/L，氨氮平均排放浓度为0.5mg/L，总磷平均排放浓度为0.03mg/L，计算得扩建后项目污染物排放量为化学需氧量0.23t/a，氨氮0.008t/a，总磷0.0005t/a。 2、地表水环境影响分析 （1）废水处置方式 本项目采用雨污分流排水系统，雨水经雨水管进入市政雨水管；生活污水经隔油池、化粪池处理后，同生产废水（软水废水、洗涤废水、蒸汽进入水量、锅炉及软水器废水）废水量为245.87m3/d，一起进入现有污水处理站（处理规模为300m3/d）处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准（粪大肠菌群执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放限值中的预处理标准），后经回用水超滤设备净化后回用于洗涤过程，回用率约为80%-90%，其余10%-20%为反冲洗废水，废水量49.17m3/d，进入污水处理站膜池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准（粪大肠菌群执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放限值中的预处理标准）后排入园区污水管网最终进入富民工业园区哨箐污水处理厂处理。 （2）项目废水处理依托措施可行性分析 - 1）隔油池、化粪池 - 扩建项目劳动定员在原有厂区调配，不新增劳动定员，无新增生活污水和食堂废水量。隔油池、化粪池依托现有可行。 - 现有项目已设置1个隔油池，容积为1.6m3，扩建后食堂废水量不变化，约为0.8m3/d，满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h的要求，隔油池满足使用容积要求。 - 扩建后项目进入化粪池的污水量不变，为1.7m3/d，现有项目已设置2个化粪池，容积各为11m3，总容积22m3，满足生活污水停留24小时的要求。 - 2）污水处理站 - ①处理工艺可行性分析 - 云南自清医疗用品服务有限公司污水处理站的处理工艺采用“混凝气浮设备+厌氧+接触氧化+MBR膜池+清水池”，该污水处理站已随《云南自清医疗用品服务有限公司医疗用品洗涤项目》于2016年12月办理环评手续，于2017年1月4日取得富民县环境保护局对《云南自清医疗用品服务有限公司医疗用品洗涤项目环境影响报告表》的批复（富环保复〔2017〕8号）；2019年4月14日通过了由建设单位组织召开的竣工环境保护验收并取得验收组意见。根据云南铖悦环境科技有限公司2024年03月27日和04月2日对废水总排口的监测报告（详见附件6），项目废水经污水处理站处理后可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准（粪大肠菌群达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放限值中的预处理标准）要求。扩建项目依托的污水处理站处理工艺可行。 - ②处理规模可行性分析 - 厂区扩建后洗涤规模不变，仅有锅炉部分有变动，变动废水量较少，扩建后废水产生量约245.87m3/d，污水处理站日处理污水量为300m3/d，处理规模满足要求。 - （3）废水进入富民工业园区哨箐污水处理厂的可行性分析 - 哨箐污水处理厂位于富民工业园区的火梨板片区，河东村委会大三竜村与坤泰电力工程有限公司交界处，富民县县城北面约10km，哨箐机械加工园边界约0.5km，中心地理位置北纬25°16′55.01″，东经102°28′41.86″，日处理规模500m3/d，污水处理工艺采用“预处理＋一体化MBR工艺＋紫外线消毒”，污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准后排入螳螂川。纳污范围为整个哨箐机械加工园区。哨箐污水处理厂于2018年建成，并投入使用。 - 本项目位于富民工业园区哨箐机械加工园，目前，哨箐机械加工园规划建设了雨污分流管网。本项目周边市政污水管网完善，可通过园区污水管网可进入已投入运营的园区污水处理厂，属于污水处理厂接纳范围。项目已取得《云南富民产业园区安全环保局关于同意云南自清医疗用品服务有限公司医疗后期社会化洗涤（消）项目生产生活污水处理达标纳管的通知》，项目废水处理达标后可接入市政污水管网排入富民工业园区哨箐污水处理厂处理。 - 目前入园有30家企业，根据哨箐污水处理厂环境影响评价时计算，30家企业总废水排放量为345.63m3/d，集中工业废水排放量30.94m3/d，生活污水排放量314.69m3/d，园区污水处理厂还有150m3/d左右的剩余。本项目废水排放量约为49.17m3/d，哨箐污水处理厂能够满足本项目产生的水量处理规模。项目废水进入哨箐污水处理厂处理可行。 - （4）废水回用于洗涤可行性分析 - 现有项目污水处理站清水池后端安装了1套超滤设备用于净化回用水，规模为20t/h，可24小时运行，处理规模满足用水需求，超滤设备处理工艺如下： - 图4-1 超滤净水流程图 - 工艺流程如下： - ①石英砂过滤器是一种压力式过滤器，利用过滤器内所填充的精制石英砂滤料，当进水自上而下流经滤层时，水中的悬浮物及粘胶质颗粒被去除，从而使水的浊度降低。 - ②活性炭过滤器可以有效地去除水中的异色、异味、重金属物质、砷、氢化物、硫化物、余氯等高分子化合物及锶、镭等放射性物质，去除和杀死水中的细菌和大肠杆菌以及其它致癌物质。 - ③超滤是一种能将溶液进行净化和分离的膜分离技术。超滤是一种筛孔分离过程，在静压差为推动力的作用下，原料液中溶剂和小溶质粒子从高压的料液侧透过膜到低压侧，称为滤出液或透过液，而大粒子组分被膜所阻拦，使它们在滤液中浓度增加，达到净化和分离的作用。 - ④反冲洗：超滤膜表面的污染和溶质的积累会导致超滤的速率下降，因此，为了恢复超滤速度，需要定期反洗产品以洗去膜表面上的污物。反冲洗废水经污水处理站处理后排入园区污水管网最终进入富民工业园区哨箐污水处理厂处理。 - 经超滤设备净化后的水存储于厂区用水箱中回用于洗涤，根据2024年7月25日国瑞检测科技（云南）有限公司出具的回用水监测报告（详见附件7），净化后的水质如下： 表4-6 回用水监测结果一览表 样品编号 检测项目; FS20240718001-1-1-1. pH（无量纲）; 8.0. 化学需氧量mg/L; 8. 悬浮物mg/L; 2. 氨氮mg/L; 0.018. 动植物油mg/L; 0.06L. 阴离子表面活性剂mg/L; 0.062. 色度（倍）; 2L. 总氮mg/L; 6.66. 总磷mg/L; 0.02. 生化需氧量mg/L; 2.2. 粪大肠菌群（MPN/L）; 未检出. - 经建设单位洗涤实操经验，本项目回用水经后续软水器处理后，满足洗涤用水回用要求。根据建设单位提供的《医院医用织物检测报告》（详见附件8），洗涤后的布草满足《医院医用织物洗涤消毒技术规范》（WS/T508-2016）中标准要求。因此，回用水质满足要求。 3、结论 - 项目产生的综合废水经污水处理站处理后，经超滤设备净化后回用，其余经排放口排入富民工业园区哨箐污水处理厂处理。回用水质、水量满足回用要求；废水总排口水质能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A等级标准的要求，粪大肠菌群数能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放限值中的预处理标准。因此，项目无污水排入周围水环境，项目对周围水环境影响可接受。 4、监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合项目实际，列出项目运营期具体监测计划如下： 表4-7 运营期废水自行监测计划 污染源名称; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总氮、总磷、色度、阴离子表面活性剂、水温; 厂区总排口; 1次/年; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准，. 粪大肠菌群; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放限值中的预处理标准. 三、噪声影响分析及保护措施 1、噪声产排情况 扩建项目新增主要产噪设备、噪声防治措施等情况详见表4-8。 表4-8 项目室内主要产噪设备情况表 单位：dB（A） 建筑物名称; 声源名称; 数量/台; 声压级/距点源距离/dB(A)/m; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. X，Y，Z; 声压级; 建筑物外距离/m. 清洗车间; 空压机; 1; 80/1; 采用低噪声设备、厂房（围墙）阻隔、隔音、设备减振; 64.52,82.42,1; 4; 68.0; 08:00-17:00 (10h); 20; 48; 1. 1#洗脱一体机; 1; 80/1; 68.09,65.73,1; 12; 58.4; 38.4; 1. 2#洗脱一体机; 1; 80/1; 62.04,63.59,1; 12; 58.4; 38.4; 1. 3#洗脱一体机; 1; 80/1; 56.84,61.36,1; 12; 58.4; 38.4; 1. 4#洗脱一体机; 1; 80/1; 53.12,59.38,1; 12; 58.4; 38.4; 1. 5#洗脱一体机; 1; 80/1; 48.66,57.4,1; 12; 58.4; 38.4; 1. 6#洗脱一体机; 1; 80/1; 44.7,55.17,1; 12; 58.4; 38.4; 1. 7#洗脱一体机; 1; 80/1; 40.98,54.18,1; 12; 58.4; 38.4; 1. 8#洗脱一体机; 1; 80/1; 36.77,52.44,1; 12; 58.4; 38.4; 1. 2#导热油燃气加热器; 1; 80/1; 46.68,76.97,1; 3; 70.4; 50.4; 1. 锅炉房; 锅炉; 1; 80/1; 7.13,42.69,1; 3; 70.4; 50.4; 1. 1#导热油燃气加热器; 1; 80/1; -5.81,39.37,1; 3; 70.4; 50.4; 1. 软水设备; 1; 75/1; -10.8,39.07,1; 3; 70.4; 50.4; 1. 备注：原点坐标为（102.47117282，25.27650347），正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. 2、声环境影响分析 （1）预测模式 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目声环境预测采用的模型为导则中附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； t i ——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； t j ——在T时间内j声源工作时间，s。 （2）预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声的最大值预测结果与达标分析见表4-9。 表4-9 噪声预测值 dB(A) 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值dB(A); 背景值dB(A); 叠加值dB(A); 标准限值dB(A); 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 185.53; 94.34; 1.2; 昼间; 36.83; 55.5; 55.56; 65; 达标. 南侧; 92.67; 40.52; 1.2; 昼间; 54.66; 53.4; 57.09; 65; 达标. 西侧; -13.27; 24.46; 1.2; 昼间; 49.71; 55.5; 56.52; 65; 达标. 北侧; 76.00; 99.75; 1.2; 昼间; 46.38; 50.5; 51.92; 65; 达标. 注：各厂界背景值为现有项目竣工环保验收监测中最大值. 根据预测可知，项目新增设备产生的噪声采取厂房（围墙）阻隔、设备减振等措施后后，厂界噪声叠加值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。且项目周边50m范围无声环境保护目标，项目噪声对周边环境影响不大。 3、防治措施 （1）加强设备的巡检和维护，保证设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （2）加强作业管理，减少非正常噪声，加强职工环保意识教育。 4、结论 根据预测结果得知，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准昼夜限值要求。项目50m范围内无声环境保护目标，运营期产生的噪声通过采取降噪措施后对周边环境影响较小。 5、自行监测 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）监测要求，结合项目情况，本次环评提出监测计划如下： 表4-10 本项目噪声监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 项目东、西、南、北面厂界; 等效连续A声级; 1次/季度. 四、固体废物影响分析及保护措施 1、固废产排情况 项目运营期产生的固体废物主要为清洗剂废包装袋和包装桶、洗衣毛屑、废离子交换树脂、污水处理站污泥、维修废物、废导热油、废石英砂、废活性炭、废超滤膜、食堂泔水及隔油池废油、生活垃圾等。 项目不新增职工人数，不新增生活垃圾、食堂泔水及隔油池废油。清洗规模不变，不新增清洗剂废包装袋和包装桶、洗衣毛屑。项目新增设备较少，且为新设备，维修废物产生量不变。50T/H软水器工作时间不变，50T/H软水器废离子交换树脂不变。污水处理站和超滤设备处理水量由245.6m3/d，变为245.87m3/d，新增0.27m3/d，增加量较小，污水处理站污泥、废石英砂、废活性炭、废超滤膜产生量不变。 新增锅炉配套新建一个软水器，会产生废离子交换树脂，新增产生量约0.1t/a，总产生量为0.5t/a。项目软水器处理水部分为回用水，为工业废水，则判定废离子交换树脂为危险废物，由软水器供应商更换时回收带走，不在项目区储存。导热油5-10年更换一次，由设备厂家更换带走，更换量为0.2t/a，废导热油不在项目区储存。项目固废产生情况如下： 表4-11 固体废物产生、处置情况 产生环节; 名称; 属性; 物理性状; 环境危险特性; 产生量t/a; 贮存方式; 处置措施及去向; 利用或处置量t/a. 布草洗涤; 清洗剂废包装袋和包装桶; 一般固废; 固态; /; 0.11; 带盖桶装; 收集后委托环卫部门清运处置; 0.11. 洗衣毛屑; 一般固废; 固态; /; 0.02; 带盖桶装; 0.02. 污水处理; 污水处理站污泥; /; 固态; /; 4.86; 带盖桶装; 清理污泥前应对污泥属性进行鉴定，如鉴定为危险废物，则委托有资质的单位清运处置，如不属于危废则可消毒后由环卫部门清掏处置; 4.86. 超滤设备; 废石英砂; 一般固废; 固态; /; 1; 由更换厂家回收处置，不在厂区储存; 1. 废活性炭; 一般固废; 固态; /; 0.5; 0.5. 废超滤膜; 一般固废; 固态; /; 0.2; 0.2. 软水制备; 废离子交换树脂; 危险废物HW13，900-015-13; 固态; /; 0.5; 由软水器供应商更换时回收带走，不在项目区储存; 0.5. 设备维修; 维修废物 （废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）; 危险废物HW08，900-249-08; 液态; T、I; 0.01; 委托相关有资质单位维修，维修产生的废物由机修单位全部带走，不在项目区储存; 0.01. 导热油燃气加热器; 废导热油; 危险废物HW08，900-249-08; 液态; T、I; 0.2t/次; 由设备厂家更换带走，废导热油不在项目区储存; 0.2t/次. 生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 固态; /; 5.8; 带盖桶装; 分类收集后委托环卫部门清运处置; 5.8. 食堂; 食堂泔水及隔油池废油; 生活垃圾; 液态; /; 2.9; 带盖桶装; 收集后委托有资质的单位清运处置; 2.9. 根据以上分析，本项目产生的生活固废、一般固废和危险固废均得到合理有效处置，处置方式均可行，处理率100%。 五、地下水、土壤环境影响分析及保护措施 1、污染源、污染类型及污染途径 项目导热油储存在导热油燃气加热器高位油槽中，导热油泄漏是污染地下水、土壤的主要途径。导热油燃气加热器导热油管为无缝钢管，泄漏概率较小。 2、分区防控措施 本项目采取分区防渗措施，项目原有建筑不变，在原有厂房新增设备，原项目隔油池、化粪池、污水处理站、回用水房已设置为一般防渗区；锅炉房、软水房、办公区、清洗车间已设置为简单防渗区。环评提出，加强对导热油燃气加热器巡检，防止导热油泄漏。 3、结论 本项目采取分区防控措施，加强管理后，不会对区域土壤和地下水产生影响。 六、环境风险影响分析及保护措施 1、风险源及分布情况 项目运营过程中涉及到的主要风险物质为导热油、天然气、氢氧化钠、乙酸（醋酸）、次氯酸钠。 表4-12 风险源情况表 主要化学品; 储存量（t）; 临界量(t); Q; 储存设施或包装物; 储存地点. 导热油; 0.2; 2500; 0.00008; 油槽和管道; 导热油燃气加热器. 天然气; 0.0068; 10; 0.00068; 燃气管道; 燃气管道. 氢氧化钠; 0.05; 100; 0.0005; 桶装; 洗涤辅料存放间. 乙酸（醋酸）; 0.08; 10; 0.008; 桶装; 洗涤辅料存放间. 次氯酸钠; 0.1; 5; 0.02; 桶装; 洗涤辅料存放间. 合计; -; -; 0.02926; --; --. 注：本项目天然气由天然气公司经管道供应，主要为燃气锅炉燃料用气，不在项目区内储存，根据项目建设情况，项目厂内管线直径约为DN200，长度300m；天然气密度0.72kg/m3（一立方天然气在1个标准大气压下），计算出项目管道内天然气的在线量0.0068t。. 根据表4-16，Q=0.02926＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1中“当Q﹤1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ”，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，仅需进行简单分析。 2、风险影响途径 （1）导热油泄漏 导热油贮存于导热油燃气加热器，导热油燃气加热器导热油管为无缝钢管，泄漏概率较小，若管理不当致使导热油泄漏，会造成地下水和土壤污染，同时存在火灾风险。 （2）天然气泄漏 天然气主要存在于项目市政天然气管道与本项目锅炉之间的管道上。由于员工操作、设备和天然气管线腐蚀穿孔、损坏、密封老化、压力表损坏和管道破裂等均会引起天然气泄漏，发生火灾、爆炸等风险，伴生二氧化碳、一氧化碳，次生事故废水排放污染环境空气和周边地表水环境。 （3）危险品（氢氧化钠、乙酸（醋酸）、次氯酸钠）泄漏 氢氧化钠、乙酸（醋酸）、次氯酸钠属于危险品，密封桶装。若管理不当，储存桶破损会泄露，漫流进入地表水、下渗到土壤、地下水环境。 （4）火灾、爆炸事故以及引发的次生环境事故 导热油属于易燃液体，若遇明火容易发生火灾等风险，伴生二氧化碳、一氧化碳，次生事故废水排放污染环境空气和周边地表水环境。 3、风险防范措施 ①加强对锅炉和导热油燃气加热器的管理，公司工程部设置专门的工作人员定期对运行情况进行检查、维护，保证正常运行。 ②控制好危险品（氢氧化钠、乙酸（醋酸）、次氯酸钠）贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。定期对所暂存的容器及暂存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。各包装容器需清洗干净后方能委托环卫部门清运处置。 ③设置安全警示标牌，严禁吸烟及堆放易燃物；定置、定人管理，加强管道检查；定期检查维护，对天然气管道是否存在破裂、老化等进行重点检查和维护，并记录备查。 ④工作人员必须严格执行各自的操作规程和安全规程，通过定期培训和宣传，掌握风险物质的自我防范措施、风险物质泄露的应急措施以及正确的处置方法。 4、突发环境风险事件应急预案 企业应根据《突发环境事件应急管理办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》编制切实可行的突发环境事件应急预案并提交昆明市生态环境局富民分局备案，加强风险事故应急培训、演练等措施，一旦发生事故，即可以在有准备的情况下对事故进行紧急处理，将事故危害和环境污染降低到最小程度。 5、分析结论 项目风险物质存储量均小于临界量，环境风险潜势为Ⅰ级，风险评价等级为简单分析，运营过程中存在着泄漏、火灾风险，项目必须严格按照有关规范标准的要求对天然气、导热油、危险品（氢氧化钠、乙酸（醋酸）、次氯酸钠）等进行监控和管理，在采取本环评中提出的防范措施，并通过严格落实各项风险防控措施，制定风险应急预案，加强风险事故应急培训、演练等措施后，可进一步降低风险发生的几率和造成的影响；在有效落实环境风险防范措施的前提下，项目的环境风险是可控的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉与1#导热油燃气加热器燃烧废气排气筒（DA001） | 烟尘、SO2、氮氧化物、林格曼黑度 | 采用清洁能源天然气，废气经1根13m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃气锅炉浓度限值要求（即有组织颗粒物浓度≤20mg/m3、SO2浓度≤50mg/m3、氮氧化物浓度≤200mg/m3、烟气黑度≤1） |
|  | 2#导热油燃气加热器燃烧废气（DA002） | 烟尘、SO2、氮氧化物、林格曼黑度 | 采用清洁能源天然气，废气经1根13m高排气筒排放 |  |
|  | 污水处理设施运行 | 恶臭 | 加强设备维护，池子加盖等 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表1二级新改扩标准 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放限值 |
| 地表水环境 | 废水总排口 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总氮、总磷、色度、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、水温 | 依托现有厂区内的污水处理站（现有处理规模为300m3/d）处理，部分回用，回用率80%~90%，部分经污水处理站处理达标后经现有厂区总排口排入市政管网，最终进入哨箐污水处理厂 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准，粪大肠菌群执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放限值中的预处理标准 |
| 声环境 | 洗衣、锅炉设备 | 等效连续A声级，Leq | 厂房阻隔、基础减震等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 运营期产生的固体废物主要为清洗剂废包装袋和包装桶、洗衣毛屑、废离子交换树脂、污水处理站污泥、维修废物、废导热油、废石英砂、废活性炭、废超滤膜、食堂泔水及隔油池废油、生活垃圾等；清洗剂废包装袋和包装桶、洗衣毛屑收集后委托环卫部门清运处置；废离子交换树脂由软水器供应商更换时回收带走，不在项目区储存；废石英砂、废活性炭、废超滤膜由更换厂家回收处置，不在厂区储存；维修产生的废物由机修单位全部带走，不在项目区储存；导热油5-10年更换一次，由设备厂家更换带走，废导热油不在项目区储存；污水处理站污泥清理前应对污泥属性进行鉴定，如鉴定为危险废物，则委托有资质的单位清运处置，如不属于危废则可消毒后由环卫部门处置；食堂泔水及隔油池废油委托有资质的单位清运处置；生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目原有建筑不变，在原有厂房新增设备，原项目隔油池、化粪池、污水处理站、回用水房已设置为一般防渗区；锅炉房、软水房、办公区、清洗车间已设置为简单防渗区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强对锅炉和导热油燃气加热器的管理，公司工程部设置专门的工作人员定期对运行情况进行检查、维护，保证正常运行。 ②控制好危险品（氢氧化钠、乙酸（醋酸）、次氯酸钠）贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。定期对所暂存的容器及暂存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。各包装容器需清洗干净后方能委托环卫部门清运处置。 ③设置安全警示标牌，严禁吸烟及堆放易燃物；定置、定人管理，加强管道检查；定期检查维护，对天然气管道是否存在破裂、老化等进行重点检查和维护，并记录备查。 ④工作人员必须严格执行各自的操作规程和安全规程，通过定期培训和宣传，掌握风险物质的自我防范措施、风险物质泄露的应急措施以及正确的处置方法。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理计划 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度。 ②扩建项目投产前建设单位应自行组织项目竣工环境保护验收工作，检查环保设施是否达到“三同时”要求。 ③加强环保设施的管理，定期检查厂内环保设施运行情况，如污水处理站是否正常运行，防止废水非正常。及时排除故障，保证环保设施正常运转。 ④加强项目区内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。 ⑤配合当地环保监测机构，实施环境监测计划。 2、排污许可证申请 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为登记管理，于2020年05月14日取得了《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91530124MA6K7N9T1Y001Y），项目运营前应到全国排污许可证管理信息平台－公开端办理排污许可登记变更手续。 3、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行自主验收。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家及地方产业政策，选址合理。通过采取环评提出的防治措施后，废气、噪声、废水可以做到达标排放，固体废物处置率100%。因此，在认真执行本评价提出的污染防治措施后，产生的污染物对环境的影响较小，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。

- 附表1

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.11t/a |  |  | 0.126t/a | 0.11t/a | 0.126t/a | +0.016t/a |
|  | 二氧化硫 | 0.027t/a |  |  | 0.183t/a | 0.027t/a | 0.183t/a | +0.156t/a |
|  | 氮氧化物 | 2.0t/a |  |  | 1.414t/a | 2.0t/a | 1.414t/a | -0.586t/a |
|  | 氨 | 0.0068t/a |  |  | 0t/a | 0t/a | 0.0068t/a | 0 |
|  | 硫化氢 | 0.00026t/a |  |  | 0t/a | 0t/a | 0.00026t/a | 0 |
|  | 油烟废气 | 0.005t/a |  |  | 0t/a | 0t/a | 0.005t/a | 0 |
| 废水 | COD | 0.23t/a |  |  | 0 | 0 | 0.23t/a | 0 |
|  | NH3-N | 0.008t/a |  |  | 0 | 0 | 0.008t/a | 0 |
|  | 总磷 | 0.0005t/a |  |  | 0 | 0 | 0.0005t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 清洗剂废包装袋和包装桶 | 0.11t/a |  |  | 0 | 0 | 0.11t/a | 0 |
|  | 洗衣毛屑 | 0.02t/a |  |  | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 |
|  | 废石英砂 | 1t/a |  |  | 0 | 0 | 1t/a | 0 |
|  | 废活性炭 | 0.5t/a |  |  | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 |
|  | 废超滤膜 | 0.2t/a |  |  | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 |
| 危险废物 | 废离子交换树脂 | 0.4t/a |  |  | 0.1t/a | 0 | 0.5t/a | +0.1t/a |
|  | 维修废物 | 0.01t/a |  |  | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 |
|  | 废导热油 | 0t/a |  |  | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 污水处理站污泥（需进行属性鉴别） | 4.86t/a |  |  | 0 | 0 | 4.86t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①