富生环复〔2024〕19号

关于《医疗洗涤用品生产线扩建项目环境影响报告表》的批复

云南自清医疗用品服务有限公司：

你单位委托云南云生环保工程有限公司编制的《医疗洗涤用品生产线扩建项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）、《申请》已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，同意你单位按《报告表》内容、规模、功能以及环保对策措施建设。具体要求批复如下：

一、项目概况

云南自清医疗用品服务有限公司医疗洗涤用品生产线扩建项目位于云南省昆明市富民县工业园区哨箐机械工业园内，地理坐标为东经：102°28′19.311″，北纬：25°16′37.615″。项目主要承接昆明市内各医院床单、手术服、床罩、病服、毛巾、被服等医用物品的洗涤服务，占地面积14305.3m2，原有建筑不变，在原有厂房新增1台3t/h的燃气锅炉、2台导热油燃气加热器对清洗生产线供热，同时更换和新增部分洗脱一体机，清洗制度由2班制变为1班制（16h工作时间变为10h工作时间），洗涤规模不变，为日洗涤量5万件/d，（其中非传染性的布草数量约4万件/d，传染性的布草数量约1万件/d），年洗涤量约为1650万件/a。项目总投资25万元，环保投资7万元。

二、污染防治措施

（一）施工期污染防治措施

- 1.废水污染防治措施

依托现有隔油池及化粪池进行处理，预处理后排入厂区已建污水处理站后，经总排口排入富民工业园区哨箐污水处理厂进行处理。

- 2.废气污染防治措施

洒水降尘、物料遮盖堆放；遮盖、密闭运输等措施。施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

- 噪声污染防治措施

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，即：昼间≤70dB，夜间≤55dB。

- 固废污染防治措施

不能回收利用的建筑垃圾运至指定的建筑垃圾消纳处置场；施工人员生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置。

- 运营期污染防治措施

- 1.废水污染防治措施

食堂废水经隔油池预处理后与生活污水进入化粪池处理，处理后与软水废水、洗涤废水、锅炉及软水器废水进入已建污水处理站处理后，经超滤设备（规模20m3/h）净化满足《医院医用织物洗涤消毒技术规范》（WS/T508-2016）后回用于洗涤过程。超滤设备反冲洗废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A等级标准，即：COD≤500mg/L、BOD5≤350mg/L、氨氮≤45mg/L、总氮≤70mg/L，总磷≤8mg/L，悬浮物≤400mg/L，动植物油≤100mg/L，LAS≤20（稀释倍数），pH6.5～9.5（无量纲） 。粪大肠菌群数执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放限值中的预处理标准，粪大肠菌群数≤5000MPN/L 。废水排入园区污水管网，最终进入富民工业园区哨箐污水处理厂处理。

- 2.废气污染防治措施

项目新增燃气锅炉、导热油燃气加热器采用低氮燃烧器，燃气锅炉废气与1#导热油燃气加热器燃烧废气同一根不低于13m高排气筒（DA001）排放，2#导热油燃气加热器燃烧废气经不低于13m高排气筒（DA002）排放。天然气锅炉和导热油燃气加热器污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求，即:颗粒物 ≤20mg/m 3，二氧化硫≤50mg/m3，氮氧化物≤200mg/m3。烟气黑度（林格曼黑度，级）≤1。

- 噪声污染防治措施

- 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即：昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。

4.固废污染防治措施

（1）废离子交换树脂由软水器供应商更换时回收带走处置，维修废物（废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）由机修单位全部带走处置，废导热油由设备厂家更换带走处置，均不在厂区内储存。布草洗涤废物、生活垃圾委托环卫部门清运处置；超滤设备更换废物由更换厂家回收处置，不在厂区储存；食堂垃圾收集后委托有资质的单位清运处置。

（2）污水处理站污泥清理前对污泥属性进行鉴定，如鉴定为危险废物，则委托有资质的单位清运处置，如不属于危废则消毒后由环卫部门清掏处置。

5.环境风险

编制突发环境事件应急预案报主管部门备案；配备应急物资并定期开展应急演练。

三、总量

废水：16226.10m3/a,COD 0.23t/a，氨氮0.008t/a，总磷0.0005t/a，纳入哨箐污水处理厂进行考核。

废气：958.4万m3/a，颗粒物：0.126t/a、SO2：0.183t/a、NOX：1.414t/a。

四、其它

（1）《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。

项目建成后，应当按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

严格遵守《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目配套建设的环境保护设施竣工后，开展自主验收并报我局备案。验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。

（2）项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 此 复

- 昆明市生态环境局富民分局

2024年9月26日

昆明市生态环境局富民分局办公室印      2024年9月26日