建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

| 项目名称： | 年产8000吨水溶肥项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 云南永田富生物科技有限责任公司 |
| 编制日期： | 2024年7月 |
| 中华人民共和国生态环境部制 |  |

目录

一、建设项目基本情况	3

二、建设项目工程分析	21

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	30

四、主要环境影响和保护措施	35

五、环境保护措施监督检查清单	66

六、结论	71

附件：

附件1：委托书；

附件2：项目投资备案证；

附件3：营业执照；

附件4：入园证明；

附件5：昆明市生态环境局关于《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审〔2023〕2号）；

附件6：昆明光波电线电缆有限公司环评批复

附件7：昆明光波电线电缆有限公司验收意见

附件8：云南永田富生物科技有限责任公司关于《年产8000吨水溶肥项目环境影响报告表》送审前全本信息公开；

附件9：进度管理表；

附件10：内部审核记录表；

附件11：确认书。

附图：

附图1：地理位置图；

附图2：项目区周边关系图；

附图3：项目区水系图；

附图4：项目区平面布置图；

附图5：富民产业园区用地布局规划图——永定片区；

附图6：规划区与生态红线分布的位置关系图；

附图7：TSP引用点位关系图。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产8000吨水溶肥项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2405-530124-04-05-788930 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南 省（自治区） 昆明 市 富民县（区）工业园区得乐村片区 |  |  |
| 地理坐标 | （102度28分43.225秒，25度17分50.687秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2624复混肥制造； C2629其他肥料制造 | 建设项目 行业类别 | - 二十三、化学原料和化学制品制造业（26）45、肥料制造262 |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 富民县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2405-530124-04-05-788930 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 99 |
| 环保投资占比（%） | 9.9 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是 | 用地（用海）面积（m2） | 1300 |
| 专项评价设置情况 | 项目为肥料生产项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目专项评价设置情况如下： 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目建设情况 （设置专项理由）; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气排放的污染物主要为颗粒物，不涉及《有毒有害大气污染物名录》中规定的污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无生产废水产生，生活污水收集至化粪池处理用作农家肥使用; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目涉及的危险物质主要为废机油，存储量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目为肥料生产项目，不属于海洋工程建设项目; 否. 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 ②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ③临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. 综上所述，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）》； 审查机关：昆明市人民政府 审查文件名称及文号：昆明市人民政府《关于云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）的批复》（昆政复[2023]36号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》 审查机关：昆明市生态环境局 审查文件名称及文号：昆明市生态环境局关于《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审[2023]2号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - （一）与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）》符合性分析 - 根据《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）》： - （1）规划范围 - 规划范围分为四个片区，分别为永定片区、大营片区、散旦片区、款庄片区，总面积为31.63km2。其中，永定片区面积为18.94km2、大营片区面积为7.03km2、散旦片区面积为4.53km2、款庄片区面积为1.13km2。园区内涉及城镇开发边界面积10.08km2，其中永定片区4.92km2、大营片区3.64km2、散旦片区1.37km2、款庄片区0.15km2。 （2）规划布局结构 规划形成“两轴、四片、多组团”的总体空间发展结构。 ①两轴 沿昆武高速公路和昆禄公路、昆倘高速和轿子山专线形成东西两条产业发展轴线，并与五华产业发展衔接。 ②四片区 永定片区：重点发展新材料产业，以钛化工为核心，在白石岩组团、北营组团及大白坡组团，打造云南重要的钛材生产基地，以白石岩组团为依托，积极申报云南省化工园区，并促进沿螳螂川化工产业腾挪至白石岩组团；在哨箐组团以装备制造产业为基础，打造装备制造产业基地；在烟墩组团，依托现状的金星啤酒等企业，积极发展食品饮料制造等非烟轻工产业。 大营片区：重点发展装备制造、新型建材产业，辅以食品加工等轻工产业。加快片区内低效空间腾笼换鸟，引导五金建材类项目向大营集中、食品加工类轻工项目向东元集中，新型建材向茨塘集中。 散旦片区：林产品组团依托现状新飞林企业及其二期扩建、迅美家居等项目，重点发展林产品加工、家具制造产业；白水塘组团重点发展新型建材产业及装备制造产业。 款庄片区：利用邻近和平石灰岩采矿区的区位优势，重点发展以砂石建材、预制板材等为主的新型建材产业。 - ③多组团 - 指四个片区内功能各异的产业组团，包括钛化工、新材料、装备制造、新型建材、绿色食品加工、林产品加工等多种产业功能。 - 本项目位于永定片区中北营组团得乐片区，项目租用昆明光波电缆有限公司厂房，项目所用占地类型属于二类工业用地，项目为水溶肥生产，入驻与富民工业园区用地规划不冲突。目前项目已取得富民县发展和改革局核发的“投资项目备案证”，项目于2024年3月1日经云南富民产业园区申报入园项目审查会议审议，云南富民产业园区招商合作局同意该项目入园。 - （二）与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析 《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》已于2023年5月31日取得了昆明市生态环境局关于《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审【2023】2号）。 根据《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》及审查意见，富民工业园区定位为以钛化工及新型建材等新材料为主导，先进装备制造和非烟轻工为辅助的绿美产业园区。 云南富民产业园区以钛化工及新型建材等新材料为主导，先进装备制造和非烟轻工为辅助产业。其中，永定片区重点发展化工新材料产业、装备制造产业。 本项目位于昆明市富民县工业园区得乐村片区，属于云南富民产业园区永定片区—北营组团，永定片区的产业定位为重点发展化工新材料产业、装备制造产业，本项目产品为水溶肥，项目与云南富民产业园区永定片区—北营组团产业定位不冲突，符合《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》及审查意见中环境保护要求。 - 本项目与《富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》符合性分析详见表1-2、项目与《富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》审查意见符合性分析详见表1-3。 - 表1-2 项目选址与《富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》符合性分析 序号; 《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》要求; 项目情况; 符合性. 1; 园区应按照国家发改委《产业结构调整指导目录》相关要求，严格禁止“限制类”和淘汰类工业企业进入; 本项目建设不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制和淘汰类规定的范围，项目符合国家当前的产业政策。; 符合. 2; 入园企业应根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》相关规定进行确定编制环境影响报告书、报告表或登记表，并向有审批权的环境保护行政主管部门报批。; 项目正在办理环境影响评价报告表手续; 符合. 3; 限制以煤炭为能源的企业入园，禁止新建除集中供热以外且20蒸吨/时以下的燃煤锅炉，以及禁止建设没有配套高效脱硫、除尘设施的燃煤锅炉和工业窑炉。; 本项目使用电作为能源，属于清洁能源。; 符合. 4; 烟墩组团、大营组团、东元组团、大白坡组团距离集镇较近，后期项目引进时严格按照入驻企业的环境防护距离要求，设置足够的环境防护距离。; 本项目不在烟墩组团、大营组团、东元组团、大白坡组团范围内。; 符合. 5; 入园企业发生实际排污行为之前，应当按照《排污许可管理条例》等国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。; 本项目后续严格按照相关规定办理排污许可证。; 符合. 6; 禁止不符合产业规划项目入园，严控“两高”行业入园。; 本项目位于云南富民产业园区永定片区—北营组团，永定片区的产业定位为重点发展化工新材料产业、装备制造产业，本项目产品为水溶肥，不属于“两高”行业；不属于《规划》中不符合规划产业的项目。; 符合. 7; 入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用必须达到各相关行业的标准要求，尽量做到区域内水资源的合理循环和分质分级利用。; 本项目无生产废水产生。; 符合. 8; 加大对入驻企业的监督管理，合理分配企业的用水量，限制耗水量大的企业入驻；鼓励引进耗水量小，对水质要求不高的企业入驻园区；提高园区的水资源利用率。; 项目运营期生活污水经化粪池处理后用作农家肥使用，无生产废水产生，废水零排放。; 符合. 9; 鼓励和积极引进污染小、废水排放量小或者可以实现废水“零排放”的企业。; 项目运营期生活污水经化粪池处理后用作农家肥使用，无生产废水产生，废水零排放。; 符合. 10; 禁止未满足区域总量控制要求的项目入园; 根据工程分析，本项目可实现达标排放，根据《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书）环境影响报告书》，区域总量控制指标为：NOx、VOCS、CODcr和氨氮，本项目不涉及总量控制要求。; 符合. 11; 园内新建或扩建的化工项目与螳螂川的距离必须大于1公里；园区内没有规划新建、改建、扩建尾矿库，同时禁止在长江干流岸线3公里范围内和螳螂川岸线1公里范围内新建、改建、扩建冶炼渣库和磷石膏库。; 本项目为水溶肥生产项目，不属于上述禁止类项目; 符合. 12; 入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施；; 本项目无废水外排。废气、噪声均属于满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施。; 符合. 13; 对排放相同特征污染物的企业，应鼓励企业之间设联合污染治理措施，以降低污染治理成本；; 本项目与项目周边公司之间不属于同类型企业，不具备建设联合污染治理措施的条件; 符合. 14; 入驻企业产生的各种工业固体废弃物物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放；; 项目工业固体; 弃物做到有效处置，处置率100%。 符合. 15; 企业选址应符合《昆明市河道管理条例》的相关要求；; 根据《昆明市河道管理条例（2016年修订版）》，无堤防的河道管理范围为水域、沙洲、湿地、滩地及河口两侧不小于10m距离、河道管理范围以外10-100m范围为河道的保护范围。本项目距离最近河道距离为15m（螳螂川），项目位于河道管理范围内，但项目无第二十二条、二十三条所列禁止行为。; 符合. 16; 入驻企业清洁生产水平应达到国内先进水平以上; 项目使用能源主要为电，能耗较低，能满足国内先进水平。; 符合. 17; 入驻企业与居民点的距离应满足大气防护距离要求。; 项目不设置大气防护距离，且最近敏感目标距离项目70m（得乐村），废气、噪声对其影响可接受。; 符合. 18; 入驻企业废水污染物含重金属、有毒、有害和难于生物降解的，需; 取严格的污水处理措施。 本项目无生产废水产生，仅生活污水产生，不含重金属、有毒、有害和难于生物降解的物质。; 符合. 19; 严格控制高钛渣、钛白粉项目入驻，引进的钛产业企业要以钛产品精深加工为主的工业企业。; 项目不属于高钛渣、钛白粉项目; 符合. 20; 项目入园时（特别是钛化工等企业），应充分考虑是否满足环境大气防护距离的要求，防止入驻企业产生的废气、噪声等对敏感目标影响。; 项目不设置大气防护距离，且最近敏感目标距离项目70m（得乐村），废气、噪声对其影响可接受。; 符合. 21; 靠近城、集镇的区域（白石岩组团南部、环保产业园、大营组团、款庄组团、东村组团靠近集镇一侧），不易引进高污染的工业企业，特别是大气污染型企业。; 项目不在白石岩组团南部、环保产业园、大营组团、款庄组团、东村组团靠近集镇一侧，且项目不属于高污染工业企业。; 符合. 22; 规划白石岩组团、大营—茨塘片区东元村片段、散旦片区的西部组团款庄—东村片区的东村组团、大栗园组团、和平组团区域岩溶发育，地下水环境较为敏感，不宜布局水质复杂、水量较大的企业；企业入驻时，需对区域水文地质条件进行充分论证，确保企业入驻产生的污染物不影响区域地下水水质。; 项目不属于白石岩组团、大营—茨塘片区东元村片段、散旦片区的西部组团款庄—东村片区的东村组团、大栗园组团、和平组团区，且项目不属于水质复杂、水量大的企业。; 符合. - （三）与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》审查意见的符合性分析 - 本项目与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》审查意见的符合性分析见下表： - 表1-3 与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》审查意见的符合性分析 序号; 审查意见要求; 项目情况; 符合性. 1; 园区主要环境制约因素是目前螳螂川不能满足水环境功能区划水质要求，不具备主要污染物的纳污能力和环境容量规划。审批及实施中应根据制约因素进一步调整优化各片区功能定位、产业布局、结构、规模和开发时序，严格环境准入，提高节能减排和清洁生产水平，发展循环经济，尽快建设和完善园区内污水处理和再生水利用设施，提高重复用水率，减少生产生活污水排放，同时加强对螳螂川流域的水污染综合整治，腾出环境容量，实现园区可持续发展。在水环境质量未达标前，应当推行“污染物超量削减替代”制度，排放COD、氨氮等主要污染物的新建项目，实行区域内现役源1.5-2倍的削减量替代。将中水回用率作为园区管理重要考核指标，严格控制排水量大的企业。 入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用必须达到各相关行业的标准要求，工业园区生产废水循环利用率应不低于80%，尽量做到区域内水资源的合理循环和分质分级利用。; 项目无生产废水产生；生活污水经过化粪池处理，不直接向外环境排放废水。; 符合. 2; 园区内有部份耕地、林地和基本农田，园区规划为工业用地与《富民县土地利用总体规划（2010-2020）》存在冲突与《富民城市总体规划修（2009-2025年）》、《富民农业科技示范园总体规划（2011-2020）》、《富民生态县建设规（2008-2020）》存在部份不符，同时将《昆明市富民县重点水源地水资源保护规划》中的长梨园、张锅村泉点水源地划入了大营茨塘片区，不符合水源地保护的相关要求。 规划实施过程中，应与相关规划主管部门沟通协调，确保园区规划符合上位规划的要求，并与相关规划协调一致。; 项目用地不属于耕地、林地和基本农田，不涉及长梨园、张锅村泉点水。; 符合. 3; 园区规划组团多，布局分散；同一产业在片区和组团中重复布局，如四个片区均布局新材料产业，片区间、组团间易形成相互竞争；大营、散旦片区存在污染产业与食品加工产业混合布局；多组团的大营、散旦、款庄东村片区，产业布局混杂，多产业间存在相互影响、相互污染的可能。 规划应进一步优化调整各片区产业定位和布局，每个片区应以一个主导产业为主，强化产业集聚导向，同时充分考虑各产业间的环境相容性。; 本项目位于云南省昆明市富民县永定片区中北营组团。项目污染物主要为颗粒物，不会与周边企业存在相互影响、相互污染的可能。因此，和周围环境具有相容性。; 符合. 4; 富民县城四周均为山体，不利于大气污染物扩散，县城周边的工业组团白石岩-大白坡片区的白石岩组团、环保产业园，大营茨塘片区的大营组团不宜布局大气污染较重的工业企业，减轻工业污染对县城规划区域的影响。; 本项目不属于大气污染严重的工业。; 符合. 5; 园区白石岩-大白坡片区部分区域距离螳螂川两岸较近，规划实施过程中，新入驻的企业应符合《昆明市河道管理条例》的相关规定，对于现状不符合的企业，应逐步搬迁或淘汰。; 根据《昆明市河道管理条例（2016年修订版）》，无堤防的河道管理范围为水域、沙洲、湿地、滩地及河口两侧不小于10m距离、河道管理范围以外10-100m范围为河道的保护范围。本项目距离最近河道15m（螳螂川），应严格遵守《昆明市河道管理条例（2016年修订版）》中第二十二条、二十三条规定。; 符合. 6; 规划白石岩组团、大营—茨塘片区东元村片段、散旦片区的西部组团、款庄—东村片区的东村组团、大栗园组团、和平组团区域岩溶发育，地下水环境较为敏感，企业入驻时，需对区域水文地质条件进行充分论证，确保企业入驻产生的污染物不影响区域地下水水质。; 本项目位于云南省昆明市富民县永定片区中北营组团，不在地下水环境敏感地区，也不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，且项目运营期所产生污染物在采取措施后，对地下水不会造成污染。; 符合. 7; 规划园区的大白坡组团、环保产业园、食品加工园等组团周边村庄较多，园区应严格环境准入，从源头控制，采用天然气等清洁燃料及能源利用效率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，减少废气对周围环境的影响，同时严格按照入驻企业的环境防护距离要求，设置足够的环境防护距离，减轻对园区内及周边居民的环境影响。; 本项目位于云南省昆明市富民县永定片区中北营组团。项目无生产废水及生活污水外排。项目不设置大气防护，废气、噪声对其影响可接受。; 符合. 8; 加快环保基础设施建设，按照“雨污分流、生产废水和生活污水分流、分散与集中处理相结合”的原则，根据园区各片区用地规模、开发程度、产业集聚程度及排水情况进行规划建设采取企业自行处理与园区集中处理相结合的方式，规范设计和建设各工业片区初期雨水收集系统、事故水收集系统、生活污水、生产废水的收集处理系统和回用系统。; 项目无生产废水产生，不外排；生活污水经过化粪池处理后用作农家肥使用，不直接向外环境排放废水。; 符合. 9; 加强固体废弃物的管理，按照; 散与集中处理相结合的原则，抓紧固废处置场等基础设施的建设，确保入区企业的固体废弃物得到妥善处置。提高固体废物综合利用率，实现工业固体废物资源化和减量化。 项目固体废物做到有效处置，处置率100%。; 符合. 10; 加强规划实施的跟踪监测与管理，针对存在的问题适时开展环境影响跟踪评价，及时优化调整产业发展规划。; 项目实施监测计划，定期监测; 符合. - 综上所述，本项目符合《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》及审查意见的函（昆环审【2023】2号）的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | - 1、“三线一单”符合性分析 - 2021年11月25日，昆明市人民政府发布了《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号），该意见中关于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单及生态环境分区管控体系的基本情况及符合性分析见表1-4。 表1-4 本项目与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发[2021]21号）符合性分析 类别; 具体内容; 本项目; 符合性. 生态保护红线和一般生态空间; 执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。; 本项目位于富民县工业园区内，对照富民产业园区国土空间规划“三线叠合图”（见附图6），项目所在区域不涉及划定的生态保护红线，也不涉及永久基本农田、城镇开发边界，自然保护地、水源保护区、重要湿地等一般生态空间。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。 到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。; 根据昆明市生态环境局发布的《2023年度昆明市生态环境状况公报》，2023年，富民大桥断面断面水质类别为V类，与2022年相比，水质类别保持不变。根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，2023年，昆明市主城区环境空气优良率97.53%，其中优189天、良167天。与2022年相比，优级天数减少57天，各项污染物均达到二级空气质量日均值（臭氧为日最大8小时平均）标准。各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。与2022年相比，各县（市）区环境空气综合污染指数均上升。富民县环境空气质量可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为达标行政区。; 符合. 到2025年，全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。 到2035年，全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。; 符合. 资源利用上限; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 本项目仅消耗电能和水等能源，项目运营期资源消耗量相对区域利用总量较少，未达到区域资源利用上线；不涉及基本农田占用，土地资源消耗符合要求。; 符合. 由此可见，本项目的建设符合“三线一单的相关要求。 根据区域生态环境特征，结合生态、水、大气、土壤等环境要素保护需要，划分不同类型生态环境管控单元，明确总体管控和分类管控要求，制定各类管控单元生态环境准入清单，实施差别化生态环境管控措施，构建全省生态环境分区管控体系。 生态环境管控单元划分。全市共划分129个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。 A、优先保护单元。优先保护单元共42个，其中包括14个生态保护红线区、28个一般生态空间区。 B、重点管控单元。重点管控单元共73个，其中包括14个矿山资源重点管控区、13个水环境城镇生活污染重点管控区、5个水环境农业污染重点管控区、2个大气环境受体敏感重点管控区、3个大气环境布局敏感重点管控区、2个大气环境弱扩散重点管控区、14个水环境城镇生活污染和大气环境受体敏感并重管控区、18个水环境工业污染和大气环境高排放并重管控区、2个土壤污染重点治理区。 C、一般管控单元。一般管控单元共14个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。 本项目位于云南富民工业园区，属于《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）中的云南富民工业园区重点管控单元（本项目与昆明市环境管控单元位置关系详见附图），具体管控要求详见表1-5。 表1-5 项目与（昆政发[2021]21号）中生态环境分区管控的相符性分析 单元; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 云南富民工业园区重点管控单元; 空间布局约束; ①构建以新材料产业为主导，发展装备制造、精食品加工为辅助的产业体系。②污染类工业应该分类聚集，严禁与养生、居住布局在同一园区。; 本项目产品为水溶肥，与云南富民产业园区永定片区—北营组团产业定位不冲突，项目周围企业均为污染类工业企业，与养生、居住未布局在同一园区。; 符合. 污染物排放管控区; ①园区规划内新建的产业工业废水经处理达最严格标准，且满足环境容量时，可外排。②区域环境质量不能稳定达标前，新改扩建项目排放区域环境超标污染因子须实行区域超量削减，其中有色金属冶炼生产废水要封闭循环不外排。③加大园区截污率，为产业布局腾出环境容量。④制定区域环境综合整治计划，加快推进园区工业固废和污水集中处理处置设施建设，确保工业固废得到合理利用、妥善处置。⑤开展河流沿岸涉重片区及涉重企业雨污分流，初期雨水处理等综合治理，建设工业废水集中处理厂及废水应急处理设施，净化处理片区污水。⑥开展淘汰关闭企业迹地清理，妥善解决遗留环境问题。督促现有企业确实履行环保责任， 实各项污染防治措施。⑦园区工业发展应采取“上大关小、增产减污、节能减排”等措施，对原有老企业，应通过整改措施，改善工艺，减少污染物排放。⑧对现有电解铝企业逐步进行环保升级改造，禁止新建扩建电解铝企业。; 1、项目无生产废水产生；2、根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，项目区环境空气属于达标区；本项目主要污染物为颗粒物，颗粒物经脉冲式布袋除尘器处理后达标排放。项目废水不直接外排地表水体； 3、本项目不属于涉重企业和电解铝企业；4、本项目固废处理率达100%；5、本项目排水采用雨污分流；6、本项目为水溶肥生产项目，属于新建项目，不属于淘汰类项目；7、本项目严格遵循“增产减污、节能减排”措施，严格按照要求设置环保措施；8、本项目不属于电解铝项目。; 符合. 环境风险防控; 化工企业在选址布局及现有企业布局调整时充分考虑与居民区风险防护距离，工业园区及相关企业严格制定应急预案，落实风险防范措施，避免安全事故、污染事故等造成的环境污染。; 本项目在选址布局时充分考虑与居民区风险防护距离，且环评已提出按相关要求编制突发环境事件应急预案，并报当地生态环境部门备案。; 符合. 资源开发效率要求; 逐步提高工业聚集区再生水回用率，减少新鲜用水量。; 项目生产废水循环利用。; 符合. 因此，本项目建设符合《昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相关要求。 2、产业政策符合性分析 本项目为水溶肥生产项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》相关规定，水溶肥属于第一类鼓励类中：十一、石化化工2、优质钾肥及新型肥料生产。项目于2024年5月30日取得富民县发展和改革局投资备案证（项目代码：2405-530124-04-05-788930）。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策。 3、项目选址合理性分析 （1）选址合理性 项目租用富民县昆明光波电线电缆有限公司标准厂房进行生产建设，所选厂地在供电、供水、交通等基础条件十分便利，项目厂址西南侧为北团公路，西面为京昆高速，交通十分便利；根据环境质量数据，项目区具有一定的环境容量，对项目建设无重大环境制约因素。在采取相应环保措施后，项目产生的废气对周围环境影响较小；项目无生产废水产生，生活污水经过粪池处理后用作农家肥使用；噪声厂界可达标排放；固体废物均能得到合理处置，项目与周围环境相容。项目评价范围内无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感目标。虽然项目周围有村庄等居民区分布，但本报告的分析表明，本项目的建设对周围村庄的环境影响可接受，不会造成其环境质量等级的下降。 综上，项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、通信等条件好，无重大的环境制约因素，项目选址合理。 （2）环境相容性 项目位于云南富民产业园区永定片区—北营组团，根据周围环境关系分析，项目周边主要有：南面主要为云南众鑫新材料有限公司，北面为云南能投丰顺天然气发展有限公司。企业周边无学校，行政办公区，居民聚集区，以及食品加工企业，项目生产过程产生的废气、废水、噪声、固废等均采取相关的治理措施后达标排放，不会对周边环境产生较大的影响，周边的企业对本项目不存在制约因素，因此，本项目与区域环境相容。 4、项目平面布置合理性分析 本项目租用昆明光波电线电缆有限公司标准车间进行建设，总用地面积1300m2，均为生产车间，总建筑面积1300m2，办公设置在车间内部靠北一侧，厂区分三大区域：生产区、仓储区、办公区。由南至北分别布置生产车间、仓储区、办公区，办公区位于整个项目的北侧；生产区位于基地的南部；仓储区位于项目车间中部偏北，车间内部划分为原料仓库以及成品仓库。主要出入口位于项目西南面，进出口连通园区内部道路，交通运输方便。生产全部在标准厂房内进行。项目车间内部分区设置，使生产线、仓储、办公等相对独立，分区明确，不相互影响。项目布置紧凑合理，人货流通畅通，减少交叉。可满足生产系统的加工和储、装、运等主要生产环节的要求。 项目处于云南富民产业园区永定片区—北营组团，用地性质属于工业用地，本项目下风向均为闲置空地，不存在保护目标，且项目与周边企业厂房预留有足够的卫生防护距离，项目运营过程中不会对周边企业造成影响。 综上所述，从环境保护来看，总平面布置合理，平面布置图见附图。 - 5、与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析 - 本项目与2020年12月13日发布的昆明市第十四届人民代表大会常务委员会《昆明市大气污染防治条例》符合性分析见下表。 表1-6 与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析 序号; 大气污染防治法; 本项目; 符合性. 1; 第二章、大气污染防治的监督管理; /. 第十一条：按照国家有关规定依法实行排污许可管理的单位，应当依法取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物，禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物; 项目按要求申请排污许可证，项目按照排污许可要求排放大气污染物。; 符合. 第十二条：本市实行重点大气污染物排放总量控制制度，逐步削减重点大气污染物排放总量。市人民政府应当将省人民政府确定的重点大气污染物排放总量控制任务分解到各县（市、区）人民政府、开发（度假）园区管委会，并督促落实。禁止排放超过排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标的大气污染物。; 项目设置有大气污染物排放总量控制标准，并且严格执行，项目不涉及超过重点大气污染物排放总量控制指标的大气污染物。; 符合. 第十五条：排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当加强精细化管理，严格按照有关规定，配套建设、使用和维护大气污染防治装备。; 项目设置完善的废气处理措施，能够保证废气稳定达标排放。; 符合. 第十六条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定设置大气污染物排放口。禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、擅自拆除或者不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。; 项目按照大气综排规定设置大气污染物排放口，废气均经过合理的废气处置装置处理后达标外排。. 2; 第三章、大气污染防治措施; /. 第二十四条：市、县（市、区）人民政府、开发（度假）园区管委会应当采取有效措施优化能源结构，推广利用清洁能源。推进生产和生活领域以气代煤、以电代煤、以电代柴。加快天然气基础设施建设，增加天然气使用量，控制大气污染物的排放。对具备条件且有供热需求的现有各类工业园区与工业集中区实施热电联产或者集中供热改造；对具备条件的新建各类工业园区，应当将集中供热纳入建设项目。市、县（市、区）人民政府、开发（度假）园区管委会加强民用散煤管理，增加优质煤炭和洁净型煤供应，推广节能环保型炉具。; 本项目所用能源为电能，属于清洁能源。; 符合. - 第二十五条：城市人民政府应当按照有关规定划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目所用能源为电能，属于清洁能源。; 符合. 第三十四条：建设单位应当将防治扬尘污染的费用纳入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。; 建设单位已将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并且制定出具体的施工扬尘污染防治措施。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《昆明市大气污染防治条例》。 6、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 根据2022年1月19日推动长江经济带发展领导小组办公室发布的关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号）可知，本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析如表1-7所示。 表1-7与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析 序号; 实施细则; 本项目; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不涉及码头和长江通道项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设风景名胜资源保护无关的项目; 本项目不涉及自然保护区和风景名胜区。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区和国家湿地公园; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区，《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。不涉及在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等项目。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高能耗高排放项目。; 本项目不属于产业政策中的限制和淘汰类行业，本项目所选设备、工艺均未列入《淘汰落后生产力、工艺和产品目录》中，因此，项目的建设符合国家现行产业政策。; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 针对本项目法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 符合. 项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的要求。 7、与《中华人民共和国长江保护法》的相符性分析 根据《中华人民共和国长江保护法》中：“第二十六条 国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。” 本项目为水溶肥制造项目，本项目位于富民县工业园区。不在长江干支流岸线一公里范围内，与《中华人民共和国长江保护法》相符。 8、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的符合性见表1-8。 表1-8 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性 序号; 实施细则; 本项目; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年-2035年）》、《景洪港口总体规划（2019-2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目; 本项目不属于码头项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区内的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目位于富民县工业园区，不涉及自然保护区。; 符合. 3; 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜医院保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 本项目位于富民县工业园区，不涉及风景名胜区。; 符合. 4; 禁止在饮用水水源―级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 5; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿,以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内; 符合. 6; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及长江流域河湖岸线、金沙江岸线保护区和保留区; 符合. 7; 禁止在金沙江干流、长江―级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及金沙江干流、长江―级支流; 符合. 8; 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。v; 本项目不涉及金沙江干流、长江―级支流; 符合. 9; 禁止在金沙江干流,长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。v; 本项目不涉及金沙江干流、长江―级支流; 符合. 10; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 本项目为水溶肥生产项目，不属于上述行业; 符合. 11; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 本项目为水溶肥生产项目，不属于上述行业; 符合. 12; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明合禁止的落后产能项目,依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目﹐推动退出重点高耗能行业“限制类"产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置﹐严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 不涉及禁止新建、扩建法律法规和相关政策明合禁止的落后产能项目；不涉及两高项目；不涉及高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置﹐严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业; 符合. 综上分析，项目建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的相关要求。 9、与《中华人民共和国水污染防治法》的符合性分析 本项目与《中华人民共和国水污染防治法》的符合性见表1-9。 表1-9 项目与《中华人民共和国水污染防治法》符合性 序号; 实施细则; 本项目; 符合性. 1; 第十条：排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标; 项目无生产废水，生活污水经过化粪池处理后用作农家肥使用，项目无废水外排。; 符合. 2; 第十九条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设单位在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，应当取得水行政主管部门或者流域管理机构同意；涉及通航、渔业水域的，环境保护主管部门在审批环境影响评价文件时，应当征求交通、渔业主管部门的意见。建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染防治设施应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求。; 本项目无废水外排，不涉及排污口，不涉及通航、渔业水域，建设项目水污染防治措施满足“三同时”要求，项目水污染措施已建，能够满足环评要求。; 符合. 3; 第二十一条：直接或者间接向水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者，应当取得排污许可证；城镇污水集中处理设施的运营单位，也应当取得排污许可证。排污许可证应当明确排放水污染物的种类、浓度、总量和排放去向等要求。排污许可的具体办法由国务院规定。禁止企业事业单位和其他生产经营者无排污许可证或者违反排污许可证的规定向水体排放前款规定的废水、污水。; 项目无废水外排。; 符合. 4; 第二十二条 ：向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口；在江河、湖泊设置排污口的，还应当遵守国务院水行政主管部门的规定。; 项目无废水外排。; 符合. 5; 第三十八条：禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。; 项目固体废物均堆放于车间划定的固废暂存区。不属于江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡。; 符合. 6; 第四十四条：国务院有关部门和县级以上地方人民政府应当合理规划工业布局，要求造成水污染的企业进行技术改造，采取综合防治措施，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量。; 项目废水仅为生活污水，废水经过化粪池处理后用作农家肥，不外排。; 符合. 7; 第四十七条：国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。; 本项目不属于上述项目。; 符合. 综上分析，项目建设符合《中华人民共和国水污染防治法》的相关要求。 10、与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的符合性分析 本项目与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的符合性见表1-10。 表1-10 项目与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》符合性 序号; 实施细则; 本项目; 符合性. 1; 第五条：固体废物污染环境防治坚持污染担责的原则。 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。; 项目产生的固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置均采取完善措施，100%处理，对环境影响小; 符合. 2; 第六条：国家推行生活垃圾分类制度。生活垃圾分类坚持政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜、简便易行的原则。; 项目生活垃圾依托厂区垃圾桶收集，厂区垃圾收集桶设计分类措施。; 符合. 3; 第十七条：建设产生、贮存、利用、处置固体废物的项目，应当依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。; 项目正依法进行环境影响评价工作。; 符合. 4; 第十八条：建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，将固体废物污染环境防治内容纳入环境影响评价文件，落实防治固体废物污染环境和破坏生态的措施以及固体废物污染环境防治设施投资概算。建设单位应当依照有关法律法规的规定，对配套建设的固体废物污染环境防治设施进行验收，编制验收报告，并向社会公开; 项目正在进行环评工作，并确定配套建设的固体废物污染环境防治设施，并且满足“三同时”要求，将固体废物污染环境防治内容纳入环境影响评价文件，落实防治固体废物污染环境和破坏生态的措施以及固体废物污染环境防治设施投资概算。并在后期对措施进行验收。; 符合. 5; 第十九条：收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用。; 项目设置完善的固体废物收集措施，并配备人员进行管理维护。; 符合. 6; 第二十条：产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。; 项目固废收集措施严格采取采取防扬散、防流失、防渗漏措施，储存区在车间内，不属于江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡。; 符合. 7; 第三十六条；产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。; 建设单位按照要求建立健全工业固体废物全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，并配备完善的防治工业固体废物污染环境的措施。; 符合. 综上分析，项目建设符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 本项目用地属于昆明光波电线电缆有限公司已建厂房进行建设，昆明光波电线电缆有限公司将厂房用于电线、阻燃电缆生产线使用，已于2010年12月22日委托云南省水利水电勘测设计研究院编制完成《昆明光波电线电缆有限公司建设项目环境影响报告表》，并于2011年4月28日获得富明县环境保护局（现昆明市生态环境局富明分局）关于《昆明光波电线电缆有限公司建设项目环境影响报告表》的批复[富环发（2011）86号]。后昆明光波电线电缆有限公司于2022年9月25日组成验收小组，对“昆明光波电线电缆有限公司建设项目”进行验收，与会人员经现场检查资料核实，一致同意本项目通过环境保护竣工验收。 根据《昆明光波电线电缆有限公司建设项目竣工环境保护验收报告表》，昆明光波电线电缆有限公司受市场影响，电线、阻燃电缆生产能力降低，故存在一个闲置厂房，租赁给云南永田富生物科技有限责任公司建设“年产8000吨水溶肥项目”，租赁厂房包含在《昆明光波电线电缆有限公司建设项目环境影响报告表》中。“年产8000吨水溶肥项目”于2024年5月30日通过富民县发展和改革局备案（备案号：2405-530124-04-05-788930）。项目总投资1000万元，厂房建筑面积1300m2。本项目建成后年产水溶肥8000吨。 对照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等的相关规定。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“二十三、化学原料和化学制品制造业（26）45、肥料制造262”，因此，本项目需编制环境影响报告表。为此，云南永田富生物科技有限责任公司委托我司开展该项目环境影响评价工作。我司接受委托后，认真研究了项目有关材料，并组织技术人员进行实地踏勘和调研，收集和核实了有关材料，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范，编制了本项目的环境影响报告表。 2、建设项目内容及项目组成 （1）项目名称：年产8000吨水溶肥项目 （2）项目性质：新建 （3）建设单位：云南永田富生物科技有限责任公司 （4）建设地点：富民县工业园区永定片区—北营组团 （5）项目投资：1000万，其中环保投资99万元 （6）生产规模：年产8000吨水溶肥。 （7）建设时间：本项目备案拟定2024年6月施工，2024年12月投产，建设根据环保手续办理情况顺延。 本项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、依托工程。项目占地面积1300m2，项目租用昆明光波电线电缆有限公司已有场地进行建设，生产车间、成品车间、办公生活区均依托现有设施，供水、供电、排水设施完善，项目主要建设内容为四条水溶肥生产线的安装，以及生产线配套的环保设施安装。项目建成后，预计年产水溶肥8000吨。本项目主要建设内容一览表详见表2-1。 表 2-1 建设项目主要工程内容 类别; 建设内容; 主要建设内容及规模; 备注. 主体工程; 肥料生产车间; 设置于标准厂房南部，占地面积为800m2，车间设置为全封闭厂房，出入口设置卷帘门，车间为彩钢瓦大棚，层高10m，厂房内共计四条生产线，由南至北分别设置破碎、造粒、称重包装工序。生产线产品均为水溶肥（水溶肥根据不同成分配比分为大量元素水溶肥、中量元素水溶肥、微量元素水溶肥），生产线配套安装各项环保设施。; 场地内已建标准厂房，生产厂房依托已建厂房，厂房内设置生产线. 储运工程; 原料仓库; 位于标准厂房内，在厂房中部偏北，为钢架结构大棚，除进出口外，均全封闭，大棚内设置分区储存措施，生产原料分类别储存，建筑面积200m2。; 场地内已建标准厂房，依托厂房设置原料仓库. 成品仓库; 位于标准厂房内，在厂房中部偏北，与原料仓库相邻，为钢架结构大棚，除进出口外，均全封闭，建筑面积200m2。; 场地内已建标准厂房，依托厂房设置成品仓库. 辅助工程; 办公生活区; 主要用作办公用房，占地面积100m2; 依托现有厂房改建. 公用工程; 供水; 园区自来水管网供水; 依托现有供水设施. 供电; 园区电网供电; 依托现有供电设施. 排水工程; 雨污分流：场地已建完善的雨污分流措施，雨水经过雨水沟渠收集后进入园区雨水管网，最终排入螳螂川； 生活污水：生活污水经过化粪池处理后定期清掏用作农家肥。; 依托场地已有排水工程. 环保工程; 废气; 造粒、破碎废气; 水溶肥生产线设置于两个生产车间内，生产车间除进出口外全封闭。造粒、破碎废气处理设施共用一套处理设施，造粒、破碎工段共设置6个集气罩（四条生产线共设置两台破碎机、四台造粒机），收集后的废气经过管道引入一套脉冲式布袋除尘器处理，处理后的废气通过15m高排气筒排放，排气筒编码为DA001。; 新建. 废水; 化粪池; 1座，15m3，设置于办公生活区下方，对生活污水进行处理。; 新建. 固废; 垃圾桶; 若干; 新建. 一般固废暂存间; 生产厂家内设置一间10m2的一般固废暂存间，用于收集一般固废。一般固废暂存间固废定期处理，并且建立相关台账管理记录。; 新建. 危废暂存间; 1间，面积10m2，用来暂存项目产生的危险废物，危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设：危废暂存间设计满足“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，并设置导流槽及收集井，警示标识等，项目危险废物暂存间地面与墙角要用坚固、防渗的材料建造，基础防渗采用2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，建筑材料必须与危险废物相容。危险废物主要是废机油，回用于厂区机械润滑使用，回用不完的委托有资质单位处置，并且建立相关台账管理记录。; 新建. 噪声; 选购低噪声设备、基础减震、合理布局; 新建. 绿化; 绿化面积2700m2。; 新建. - 3、主要产品及产能 项目主要产品及产能见表2-2。 表 2-2 建设项目主要产品及产能 产品名称; 产量（t/年）; 备注. 水溶性肥; 大量元素水溶肥; 4000; 50kg/袋，白色颗粒状，储存于成品仓库，外售. 中量元素水溶肥; 2000; 50kg/袋，白色颗粒状，储存于成品仓库，外售. 微量元素水溶肥; 2000; 50kg/袋，白色颗粒状，储存于成品仓库，外售. 项目产品质量指标参照《中华人民共和国农业行业标准 大量元素水溶肥料》（NY∕T 1107-2020）标准，见表2-3。 表2-3 大量元素水溶肥料的要求 项目; 固体产品; 液体产品. 大量元素含量a; 50.0%; 400g/L. 水不溶物含量; 1.0%. 水分（H2O）含量; 3.0%; /. 缩脲含量; 0.9%. 氯离子含量b; 未标“含氯”的产品; 3.0%; 30g/L. 标识“含氯（低氯）”的产品; 15.0%; 150g/L. 标识“含氯（中氯）”的产品; 30.0%; 300g/L. a大量元素含量指总 N、P2O5、K2O含量之和,产品应至少包含其中2种大量元素。单一大量元素含量不低于4.0%或40g/L。各单一大量元素测定值与标明值负偏差的绝对值应不大于1.5%或15 g/L。 b氯离子含量大于 30.0%或 300 g/L,的产品,应在包装袋上标明“含氯（高氯）”,标识“含氯（高氯）”的产品,氯离子含量可不做检验和判定。. 4、主要生产设施 表 2-4本项目主要生产设施一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 减速机型号; 配用动力; 数量（台）; 备注. 1; 粉碎机; Ф3m×0.5m; 37KW; 2. 2; 封闭式搅拌混料机; Ф3.2m×5.0m; 11KW; 2. 3; 上料机; 2. 4; 圆盘造粒机机; Ф3.2m×0.5m; JZQ500; 30KW-4; 4. 5; 冷链机; 2. 6; 输送机; 2. 7; 储存罐; 2. 8; 打包机; 1. 9; 脉冲式布袋除尘器; 1. 10; 风机; 1. - 主要原辅材料及燃料 （1）原辅料用量 原辅料具体情况如下表所示原辅料具体情况如下表所示： 表 2-5本项目原辅材料及燃料消耗情况 序号; 原料名称; 年耗; 厂区最大储存量; 来源; 备注. 1; 磷酸一铵; 2000t; 20t; 外购; 固态物质，储存于原料仓库. 2; 硫酸钾; 2000t; 20t; 外购; 固态物质，储存于原料仓库. 3; 尿素; 1000t; 10t; 外购; 固态物质，储存于原料仓库. 4; 硫酸氨; 2000t; 20t; 外购; 固态物质，储存于原料仓库. 5; 硼; 230t; 2t; 外购; 固态物质，储存于原料仓库. 6; 锌; 320t; 3t; 外购; 固态物质，储存于原料仓库. 7; 铁; 240t; 2t; 外购; 固态物质，储存于原料仓库. 8; 镁; 210t; 2t; 外购; 固态物质，储存于原料仓库. 10; 电; 25万Kw/h; /; 园区电网供给; /. 11; 新鲜水; 40000m3; /; 园区供水管网供给; /. 本项目不生产尿素、硫酸钾、磷酸一铵、硫酸氨等原辅料，所用原料均为外购获得。 （2）原辅料性质 项目所需原辅材料主要为尿素、磷酸一铵、硫酸钾、硫酸氨、电、水。 表2-6 项目主要原辅材料理化性质一览表 物料名称; 理化性质; 备注. 尿素; 物理性质：易溶于水，在20℃时100毫升水中可溶解105克，水溶液呈中性反应。尿素产品有两种。结晶尿素呈白色针状或棱柱状晶形，吸湿性强，吸湿后结块，吸湿速度比颗粒尿素快12倍。粒状尿素为粒径1～2毫米的半透明粒子，外观光洁。 化学性质：尿素可与酸作用生成盐。有水解作用。在高温下可进行缩合反应，生成缩二脲、缩三脲和三聚氰酸。加热至160℃分解，产生氨气同时变为异氰酸。; 本项目使用尿素作为原料，采用圆盘低温造粒，尿素不会分解。. 磷酸一铵; 白色或浅色颗粒或粉末、吸湿性很小的稳定性盐类，氨不宜挥发。加热到100℃左右不会引起氨损失。在0～100℃，不会生成水合物，19℃相对密度1803kg/m3，正方晶型，0.1摩尔溶液pH=4.4，呈酸性。能溶于水，在10～25℃100克水中溶解度为9～40克。; 用作项目原料，生产过程不会产生化学反应. 硫酸钾; 物理性质：硫酸钾是一种无机盐，呈白色结晶性粉末。农用硫酸钾外观多呈淡黄色，吸湿性小，不易结块，物理性状良好，施用方便，是很好的水溶性钾肥，也是制作无氯氮、磷、钾三元复合肥的主要原料。 化学性质：可与可溶性钡盐溶液反应生成硫酸钡沉淀。; 用作项目原料，生产过程不会产生化学反应. 硫酸氨; 物理性质：无色结晶或白色颗粒，无气味。280℃以上分解。水中溶解度：0℃时70.6g，100℃时103.8g。不溶于乙醇和丙酮，0.1mol/L水溶液的pH为5.5。相对密度1.77。折光率1.521。硫酸铵主要用作肥料，适用于各种土壤和作物。 化学性质：白色结晶性粉末，水溶液呈酸性。不溶于醇、丙酮和氨水。有吸湿性，吸湿后固结成块。加热到513℃以上完全分解成氨气、氮气、二氧化硫及水。与碱类作用则放出氨气。与氯化钡溶液反应生成硫酸钡沉淀。也可以使蛋白质发生盐析; 用作有机肥生产原料，采用圆盘低温造粒，不会分解. 注：项目生产水溶肥属于混合法复混肥，生产过程包含：破碎、圆盘造粒、包装等工序，均为物理方法生产。且生产过程中原料性质未发生改变，生产过程不涉及化学反应。. 5、项目运营期物料平衡分析 项目物料平衡见表2-7和图2-1。 表2-7 项目物料平衡一览表 投入; 产出. 物料名称; 投入量（万t/a）; 物料名称; 产出量（万t/a）. 磷酸一铵; 2000; 水溶肥（复混肥）; 7932.8. 硫酸钾; 2000. 尿素; 1000. 硫酸氨; 2000. 硼; 230; 有组织排放粉尘; 0.54. 锌; 320; 无组织排放粉尘; 5.38. 铁; 240; 布袋收集灰; 53.22. 镁; 210; 车间降尘收集灰; 8.06. 合计; 8000; 合计; 8000. 图2-1 水溶肥生产物料平衡图 6、劳动定员及工作制度 本项目职工人数为15人，年工作日300天，一班制，每班8小时。 7、环保投资 项目环保投资一览表见表2-8。 表2-8 环保投资一览表 时段; 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 环保投资（万元）. 施工期; 废气; 施工粉尘; 颗粒物; 洒水降尘; 0.5. 废水; 施工废水; SS; 收集沉淀后用来洒水降尘; 0.3. 固体废物; 施工固废; 临时堆存设施; 0.2. 运营期; 废水; 生活污水; pH、COD、BOD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油; 化粪池1座，15m3; 2. 废气; 生产废气; 颗粒物; 复混肥、水溶肥生产线设置于一个生产车间内，生产车间除进出口外全封闭，进出口设置喷淋装置; 依托（0）. 颗粒物; 破碎、造粒共设置有6个集气罩，收集后的废气经过管道引入一套布袋除尘器处理，处理后的废气通过15m高排气筒排放，排气筒编码为DA001; 20. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 选用低噪声设备，隔声、建筑消声; 15. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干个，收集后由环卫清运; 1. 危废暂存间; 设置一个10m2危废暂存间; 10. 绿化; 绿化面积2700m2; 50. 合计; 99. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目租赁昆明光波电线电缆有限公司厂地进行建设，生产车间、原料仓库、成品仓库以及办公楼均依托现有。项目施工期主要进行环保工程（废气处理系统、固废处理系统）建设及生产设备安装等。 施工期简要工艺流程及各个阶段产生的主要污染物情况见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程图及产污位置图 2、生产工艺流程图 图2-3 复合肥（复混肥）工艺流程及产污节点图 本项目生产水溶肥（复混肥）属于混合法复混肥，生产的三种产品（大量、中量、微量元素水溶肥）均采用同一种工艺，仅是添加的微量元素成分不同，其余配比和工艺均相同。 工艺流程及产污环节简述： - 计量 - 将各种固体原料（尿素、硫酸铵、硫酸钾、磷酸一铵、微量元素）按配料要求分别计量，配料系统按配方数据自动控制物料的流量比例进行准确计量，各种物料经过输送皮带进行混合。此过程产生固废，主要为废包装袋。 （2）粉碎、混料 经过计量配料混合后的物料经原料提升机送至粉碎机进行粉碎，随后粉碎后的物料进入下一步工序，此工序会产生颗粒物，经过集气罩收集进入布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）外排。 （3）圆盘造粒 配料系统按配方数据自动控制物料流量进入造粒机，各种干粉物料从设备顶部加入，经脱气、螺旋预压缩并输送至两只轧辊的弧形槽口，两只轧辊等速、反向旋转，将物料咬入槽内并进行强制压缩，物料通过压缩区后承受的压力逐渐减小，颗粒在盘体旋转过程中，在离心力的作用下，与盘壁作挤压滚动。由于有这些综合的机械挤压、滚动、碰撞、使粉状物料聚集在一起形成“母球”，随着“母球”增大，慢慢球化成完整颗粒，从小到大，强度逐渐提高并完成造粒工序，直到成品粒度由圆盘边缘溢出。圆盘造粒机有良好的分级功能，它不断使粉状物料自盘底由小长大，形成颗粒向上溢入外盘。由于外盘直径增大，颗粒滚动线速度突然增加，颗粒被一边滚动，一边搓圆，形成球状颗粒，较大颗粒被卸料板阻挡溢入料斗，由皮带输送机送入下一道工序。造粒过程产生颗粒物，经过集气罩收集进入布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）外排 （4）包装 造粒完成后的物料送入成品储存罐，经电子秤量包装、缝口，再以人工的方式送入成品库堆码。包装工序物料颗粒较大，产生颗粒物少，经储存罐以及包装机为密闭装置，粉尘无组织排放。此过程产生噪声、固废，固废主要为废包装袋。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于富民县工业园区永定片区—北营组团，园区供电、供水设施已建设完成，本项目建成后用电由园区电网供给，用水直接由园区自来水管网供给。园区道路已全部接通，交通便利。本项目属于新建项目，租用昆明光波电线电缆有限公司标准车间进行建设。昆明光波电线电缆有限公司将厂房用于电线、阻燃电缆生产线使用，已于2010年12月22日委托云南省水利水电勘测设计研究院编制完成《昆明光波电线电缆有限公司建设项目环境影响报告表》，并于2011年4月28日获得富明县环境保护局（现昆明市生态环境局富明分局）关于《昆明光波电线电缆有限公司建设项目环境影响报告表》的批复[富环发（2011）86号]。后昆明光波电线电缆有限公司于2022年9月25日组成验收小组，对“昆明光波电线电缆有限公司建设项目”进行验收，与会人员经现场检查资料核实，一致同意本项目通过环境保护竣工验收。昆明光波电线电缆有限公司受市场影响，电线、阻燃电缆生产能力降低，故存在一个闲置厂房（厂房包含在环评中）租赁给云南永田富生物科技有限责任公司建设“年产8000吨水溶肥项目”。厂房用地属于工业用地，场地均已进行硬化，厂房内部已搬空，为闲置状态。根据现场踏勘，场地内不存在环境问题，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 项目位于富民县工业园区永定片区—北营组团，本次环评中进行环境质量现状评价叙述如下： 1、环境空气质量现状 ①区域达标判断 项目位于昆明市富民县工业园区永定片区—北营组团，属于环境空气二类区，项目区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2023年度昆明市生态环境状况公报》：2023年，昆明市主城区环境空气优良率97.53%，其中优189天、良167天。与2022年相比，优级天数减少57天，各项污染物均达到二级空气质量日均值（臭氧为日最大8小时平均）标准。各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。与2022年相比，各县（市）区环境空气综合污染指数均上升。富民县环境空气质量可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为达标行政区。 ②特征污染物现状质量达标判断 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）》（试行），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本次环评引用《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》中对大白坡组团TSP现状监测报告进行评价，检测报告由云南泰义检测技术有限公司出具，监测时间为2022年11月22日~2022年11月28日，白石岩组团距项目区1.1km（引用点位关系图见附图7），满足技术指南中年限及距离要求，监测结果见表3-1。 表3-1 TSP现状监测结果 （单位：mg/m3） 监测项目; 监测点位; 采样日期; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 达标情况. TSP; 白石岩化工组团; 2022.11.22-2022.1.28; 0.101~0.114; 84.2~95; 达标. 监测结果显示，项目所在区域TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、地表水环境质量现状 项目区主要河流为螳螂川，螳螂川属长江流域金沙江水系支流，根据《云南省水功能区划》（2014年修订），项目所涉及螳螂川河段为“普渡河富民-禄劝保留区”河段，由富民大桥至金沙江口，现状水质为V类，规划水质目标为Ⅳ类。 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，与2022年相比，普渡河桥断面（水质类别为Ⅲ类）、富民大桥断面（水质类别为V类）和温泉大桥断面（水质类别为劣V类）水质类别均保持不变。 因此，根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，本项目周边地表水为《地表水环境质量标准》V类水质标准，尚未达到规划水质目标，本项目无废水外排，不会对项目周边地表水产生影响。 3、声环境质量现状 项目位于昆明市富民县富民工业园区，根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》及《昆明市富民县声环境功能区划分技术报告（2019-2029）》，项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关内容，厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标的建设项目，不监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，故本项目未监测项目周边村庄的声环境现状。 4、生态环境现状 根据现场调查，本项目租用厂房建设。由于城市开发，项目用地范围内已不存在原生植被，项目所在区域植物多为人工种植。由于人类的严重干扰，该区域内大型野生动物已不多见，野生动物资源较少，区域内主要有麻雀、田鼠、青蛙、蜥蜴、蚯蚓等小型动物，区域生态环境自我调节能力低。据实地调查，项目所在区域无国家级及省级保护的珍稀动、植物，不涉及风景名胜区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感的区域。 5、地下水环境 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，原则上不开展地下水现状调查，项目在现有厂区建设，项目场地硬化，采取严格的防渗措施，不存在地下水污染途径，项目运营期正常情况下不会对地下水造成影响。 6、土壤环境 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，原则上不开展土壤现状调查，项目在现有厂区建设，项目废水均合理利用，项目区均已硬化，采取严格的防渗措施，不存在土壤污染途径，项目运营期正常情况下不会对土壤造成影响。 |
| --- | --- |
| 环境保护 目标 | - 1、大气环境保护目标 - 根据生态环境部办公厅印发的“《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知”（环办环评[2020]33 号）关于大气环境保护目标规定：大气环境保护目标调查厂界500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区和文化区等。根据现场勘察，距离项目厂界500m范围内大气环境保护目标为南面得乐村、北面的玉屏村。 - 2、声环境保护目标 - 根据现场踏勘，项目区厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - 3、地下水环境保护目标 - 根据现场踏勘，项目厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目不涉及生态环境影响，无生态环境保护目标。 环境保护目标（列出名单及保护级别）见表3-2所示。项目周边环境关系示意图见附图。 表3-2 环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离 /m. X; Y. 大气环境; 得乐村; 102.284028; 25.174389; 居民点; 60户240人; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级 标准及修改单; 南; 70. 玉屏村; 102.284076; 25.180672; 居民点; 40户160人; 北; 358. 地表水环境; 螳螂川; 河体; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 东面; 15. 根据现场踏勘，项目厂界外 500 米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 项目无生产废水产生，生活污水不外排，不设置废水排放标准。 2、废气排放标准 营运期水溶肥生产破碎、造粒废气，水溶肥破碎、造粒废气有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。项目区周边200m均为企业厂房，标准厂房高10m，项目设置15m的排气筒，可保证高于周边建筑物5m以上。 表3-3 有组织颗粒物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高排放速率（kg/h）; 无组织排放监控点. 排气筒（m）; 排放限值; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1. 3、噪声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放标准，见下表。 表3-4 施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼 间; 夜 间. 70dB（A）; 55dB（A）. 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，见下表。 表3-5 厂界噪声标准值表 单位：dB（A） 类 别; 昼 间; 夜 间. 3; 65dB（A）; 55dB（A）. 4、固废 项目运营期间产生的一般性工业固体废弃物，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求。 项目进行机械维修保养过程中会产生废机油，废机油属于危险废弃物，危险固体废物在项目区内的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB 18597-2023）中的相关标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，提出项目建议的污染物排放总量控制指标： - （1）废气 项目废气主要为颗粒物，颗粒物排放量为：0.54t/a，颗粒物不属于国家“十四五”规定的总量控制污染物种类，固不需设置总量控制指标。 - 废水 - 本项目废水不外排，不设总量控制指标。 - （3）固体废弃物 项目区固体废物处置率为100%，不设置总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 本项目为新建项目，选址位于云南富民产业园区永定片区—北营组团，项目租用昆明光波电线电缆有限公司场地进行生产，生产区较为平整，施工内容包括：生产线进行安装以及配套环保设施安装。 1、废气污染物防治措施 施工期需对生产线设备进行安装、环保设施施工。施工期的大气污染主要有施工活动、材料运输、材料堆放等地表风力起尘及车辆动力起尘、施工机械废气、焊接产生的烟尘。为了减轻施工期扬尘的产生量，建设单位应按国家有关规定，要求施工单位做到文明施工和清洁生产，主要包括以下防护措施： （1）施工期主要对设备进行安装，均在半封闭式大棚内施工，工地周边使用彩钢瓦100%围挡。 （2）施工现场建筑材料、构配件、施工设备等按施工现场平面布置图确定的位置放置，均置于半封闭式生产车间内。 （3）专门设置集中堆放建筑垃圾、渣土的场地，不能按时完成清运，若在工地内堆置超过一周的，则应采取：a）覆盖防尘布、防尘网；b）定期洒水降尘；c）其他有效的防尘措施。防止风蚀起尘及水蚀迁移。 （4）施工场地内地面已100%硬化，施工过程中辅以洒水、喷洒抑尘剂等其他有效的防尘措施，保证不扬尘、不泥泞。 （5）严格控制施工期间运输车辆的装载量，避免超载运输。 2、废水污染物防治措施 项目施工期废水主要由生活污水和施工废水组成。 （1）生活污水 本项目施工期间产生的废水主要来源是施工人员生活废水。项目施工高峰期施工人数以10人计，施工人员均为项目附近居民，不在厂区食宿，生活污水依托场地内办公楼卫生间处理。 - 施工废水 - 项目施工废水主要由机械设备清洗产生，其产生量较小。机械设备、工具清洗等产生的废水与大多数建筑工程一样，不含有毒成份，主要是泥沙悬浮物含量较大，设置一个3m3的临时废水沉淀池，施工废水经沉淀后作施工场地洒水抑尘，施工期污水不外排。 - 3、噪声 施工期间噪声主要为施工机械和施工车辆产生的噪声，主要有载重汽车、切割机、电焊机、电钻等，源强在 75~105dB（A）之间。为减轻项目施工期噪声对外环境的影响，采取以下措施： ①在施工过程中合理安排施工时间； ②尽量采用低噪声设备，并对设备定期进行维护和保养，避免因设备部件松动而加大设备工作声级； ③加强对施工车辆的管理，控制车速以及同一时间进出车辆的数量。 在采取以上措施后，项目施工期的噪声污染可得到有效控制，并随着施工期的结束而消失，严格落实本环评提出的各项措施后，施工噪声对周围环境的影响较小。 4、固体废物 （1）建筑垃圾 项目建筑垃圾主要为铁质边角料、环保设备产生的包装材料。可回收利用的统一收集，外售废品收购站；少量不可回收利用的清运至指定的建筑垃圾堆存点，不随意堆弃。建筑垃圾处置率100%。 （2）生活垃圾 按高峰期施工人员10人，产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计算，施工60天。垃圾产生量为5kg/d，产生垃圾量为0.3t，集中收集后清运至垃圾收集点交委托当地环卫部门定期清运处理，处置率100%。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | （三）运营期大气环境影响和保护措施 1、本项目主要生产单元及污染物情况 （1）主要污染物情况 本项目主要大气污染物为项目生产过程中破碎、造粒废气产生的颗粒物。项目主要生产单元及污染物情况见表4-1。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）表7复混肥料（复混肥料）工业纳入许可管理的废气污染源及污染项目可知，本项目废气主要是颗粒物，详见下表： 表4-1 复混肥料（复混肥料）、有机肥料工业纳入许可管理的废气污染源及污染项目 污染源; 许可排放浓度（速率）污染物项目; 许可排放量污染物项目. 团粒型复混肥料（复混肥料）; 备料; 颗粒物; 颗粒物. 造粒; 颗粒物、（氨）、氮氧化物a、硫化氢b; 颗粒物. 破碎; 颗粒物; 颗粒物. 冷却; 颗粒物; —. 包装; 颗粒物; —. a：生产硝基复混肥料（复合肥料）时需管控氮氧化物； b：生产有机无机复混肥料（复合肥料）时需管控硫化氢和臭气浓度。. 本项目生产肥料为水溶肥，属于复混肥料，不属于硝基复混肥料（复混肥料），故无氮氧化物产生，且本项目造粒采用圆盘造粒，造粒在常温温度下进行，生产物料不会分解，无其他废气产生，故本项目主要污染物为颗粒物。根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）表14、15复混肥料（复合肥料）、有机肥工业排污单位生产单元或设施废气治理可行性技术参照表，团粒型复混肥料（复合肥料）主要控制污染物为颗粒物。项目水溶肥生产过程中采用圆盘造粒，室温下工作，使用原料分解最低温度为100℃，未达到原料分解温度。 （2）废气产排情况及排气筒设置情况 表4-2 破碎、造粒生产废气产排情况及排气筒设置情况一览表 项目; 参 数. 污染因子; 颗粒物. 产污工序; 破碎、造粒（水溶性肥生产）. 污染物产生量; 67.2t/a. 拟采取污染防治措施; 收集净化措施; 粉尘经过密闭集气罩（收集效率80%）收集后经过风机引入一套布袋除尘器（除尘效率99%）处理，处理后的废气通过15m高排气筒排放，排气筒编码为DA001。. 是否为可行技术; 是. 废气收集效率; 80%. 废气产生情况; 有组织; 产生量; 53.76t/a. 产生速率; 22.4kg/h. 产生浓度; 2800mg/m3. 废气净化效率; 布袋除尘器除尘效率为99%. 废气排放情况; 有组织; 排放量; 0.54t/a. 排放速率; 0.225kg/h. 排放浓度; 28.13mg/m3. 执行标准; 有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1998）表2中二级标准. 排气管设置情况; 排气管编号及名称; DA001废气排放口. 排放口类型; 一般排放口. 烟气温度; 25℃. 地理坐标; E：102.284254，N：25.175301. 排气量; 8000m3/h. 排气管高度; 15m. 排气管管径; 0.5m. 表4-3 无组织废气产生情况 项目; 参数. 污染因子; 颗粒物. 产污工序; 破碎、造粒（水溶性肥生产）. 污染物产生量; 13.44t/a. 拟采取污染防治措施; 收集净化措施; 车间除进出口外全封闭，车间进出口设置喷淋设施. 是否为可行技术; /. 废气净化效率; 除进出口外全封闭的生产车间，可去除60%的颗粒物. 废气排放情况; 无组织; 排放量; 5.38t/a. 排放速率; 2.24kg/h. 执行标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准. 2、废气污染源强核算 本项目大气污染物主要为生产过程中破碎、蒸汽造粒、筛分、包装废气产生的颗粒物，污染物产生情况如下： （1）肥料生产过程废气 ①造粒、破碎废气污染物产生情况 源强：根据项目生产工艺，项目水溶肥属于复混肥料，生产过程中仅造粒、破碎产生颗粒物，水溶肥生产量为8000t。复混肥产污系数参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“2624复混肥料制造行业”，详见下表： 表4-4 复混肥料制造行业产污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 复混肥料; 尿素、硝酸磷、磷酸铵、氯化钠、硫酸铵、氯化钾、硫酸钾等; 混合法; 所有规模; 废气; 颗粒物; 千克/吨-产品; 8.40. 本项目水溶性肥使用原料进行粉碎、造粒，水溶性肥粉碎、造粒产排污系数参照复混肥料制造行业产污系数。则项目水溶肥生产过程中颗粒物产生量为67.2t/a。 污染物治理措施：水溶肥破碎、造粒工序分别设置密闭性集气罩（共计6个集气罩），粉尘经过密闭集气罩（收集效率80%）收集后经过风机（风机风量为8000m3/h）引入一套布袋除尘器（布袋除尘器处理效率为99%）处理，处理后的废气通过15m高排气筒排放，排气筒编码为DA001。 污染物排放量：破碎、造粒等工序颗粒物产生量为67.2/a，经过布袋除尘器处理后的粉尘有组织排放量为0.54t/a，排放速率为0.225kg/h，28.13mg/m3；无组织排放量为13.44t/a，经过密闭厂房阻隔（厂房全密闭，阻隔效率为60%）后排放，粉尘排放量为5.38t/a，则排放速率为2.24kg/h。 ②无组织粉尘产生情况 生产车间无组织粉尘产生量为13.44t/a，生产线除进出口外全封闭的生产车间，可去除60%的粉尘，故无组织粉尘排放量为5.38t/a，排放速率为2.24kg/h。 表4-5 本项目废气产排情况一览表 污染物; 产生工序; 排放方式; 产生量（t/a）; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 破碎、造粒; 有组织; 53.76; 经过集气罩（收集效率80%）收集后经过风机（风机风量为8000m3/h）引入一套布袋除尘器（布袋除尘器处理效率为99%）处理，处理后的废气通过15m高排气筒（DA001）排放。; 0.54; 0.225; 28.13. 无组织; 13.44; 车间除进出口外全封闭，去除约70%的无组织粉尘; 5.38; 2.24; /. （3）其他废气 ①汽车运输扬尘 项目对厂区道路全部硬化，同时设置专人负责场内卫生，确保厂区内干净整洁（定期洒水，确保厂区内地面湿度，避免地面干燥），采取这些措施后，本项目外逸运输车辆动力粉尘量较少，可忽略不计。 ②包装废气 项目水溶肥造粒完成后收集于储存罐中，使用包装机进行包装，水溶肥颗粒较大，污染物产生量较小，可忽略不计。 3、非正常排放 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ848-2018），非正常工况是指生产设施非正常工况或污染防治（控制）设施非正常状况，其中生产设施非正常工况指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。 本项目的非正常工况排放主要为废气治理设施达不到应有治理效率或同步运转率的情况下的废气排放。具体体现为治理设施出现故障停止运行，此时治理设施达不到应有的治理效率，本评价按极端情况，即治理效率为50%进行估算。因此，当废气治理设施无法正常运行时，应立即停止生产进行维修，避免对周围环境造成影响，根据实际工程经验估算，治理设施故障发生的频率约为1~2次/年。本项目非正常工况废气排放情况详见下表。 表4-6 生产线除尘设施的非正常工况 序号; 污染源; 污染物; 非正常工况发生频次; 污染物产生浓度; 污染物产生速率; 污染物排放浓度; 污染物排放速率; 单次持续时间; 防治措施. 1; 排气筒（DA001）; 颗粒物; 2次/年; 2800mg/m3; 22.4kg/h; 1400mg/m3; 11.2kg/h; 0.1h; 立即停止生产进行维修. 4、防治措施可行性及达标分析 - 项目肥料生产过程中污染物主要是颗粒物。造粒、破碎过程中废气经过密闭集气罩（收集效率80%）收集后经过风机（风机风量为8000m3/h）引入一套布袋除尘器（布袋除尘器处理效率为99%）处理，处理后的废气通过15m高排气筒（DA001）排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）中的废气治理可行技术参考表，项目废气治理设施属于可行技术。 - 表4-7磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业排污单位废气治理可行技术参考表（节选） 可行技术; 本项目. 团粒型复混肥料（复合肥料）; 主要产生单元; 产排污环节; 可行技术（参考）; 废气治理工艺; 是否可行技术. 有机肥、复混肥、水溶性肥料生产线; 造粒; 袋式除尘 /湿式除尘（喷淋塔）; 经过集气罩（收集效率80%）收集后经过风机（风机风量为8000m3/h）引入一套布袋除尘器（布袋除尘器处理效率为99%）处理，处理后的废气通过15m高排气筒（DA001）排放; 是. 破碎; 袋式除尘. - 本项目水溶性肥料生产线过程中造粒、破碎废气通过收集后统一引至废气处理系统进行治理，本项目废气处理设施为一套“脉冲式布袋除尘器”，根据上表，其废气治理设施属于可行技术。 - 根据表4-2废气污染源强核算结果及相关参数一览表可知，废气经上述措施治理后，颗粒物的排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表二新污染源大气污染物排放限值二级要求，处理措施满足要求；根据现场踏勘，项目区周边200m均为企业厂房，标准厂房高10m，项目设置15m的排气筒，可保证高于周边建筑物5m以上，排气筒满足要求，故项目采用的废气防治措施可行。 - 5、监测计划 为确保项目运营期各项环保设施正常运行，预测、预报环境质量，控制环境污染，判断项目区环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。依据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ846.2-2018），制定环境监测计划。 表4-8 监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 无组织废气监测方案. 上风向设置1个对照点位、下风向设置3个监测点位，非正常工况下，随时监测; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放颗粒物监控浓度限值. 有组织废气监测方案. DA001排气筒出口; 颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1998）表2中二级标准. （四）运营期废水环境影响和保护措施 1、废水产生汇总 本项目废水产生情况详见下表。 表4-9 本项目废水产生情况一览表 产污环节; 废水日产生量（m3/d）; 废水年产生量（m3/a）; 循环用水量（m3/d）; 处理措施; 废水去向. 生活污水; 0.848; 254.4; 0; 15m3化粪池; 用作农家肥. 绿化用水; 1; 1080; 0; /; 蒸发消耗. 2、废水源强核算 项目设备不需要冲洗，设备运行过程无生产用水使用，项目用水主要为生活用水以及绿化用水，项目生产过程中在封闭车间内，雨水经过厂房顶部彩钢瓦流至卷水槽，排入园区雨水管网，项目涉及废水主要为生活污水。 （1）生活污水 本项目员工定员15人，年工作300天。根据业主提供资料，项目仅有4名管理人员在厂区食宿，其余11人均为周边村民，均不在厂区食宿。根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2019），食宿生活用水量以100L/（d·人）计，则食宿人员生活用水量为120m3/a（0.4m3/d）。排放系数以0.8计，则生活污水产生量为96m3/a（0.32m3/d）。其余人员以60L/（d·人）计，生活用水量为198m3/a（0.66m3/d），排放系数以0.8计，则生活污水产生量为158.4m3/a（0.528m3/d）。则生活污水产生总量为：254.4m3/a（0.848m3/d），生活废水通过厂区设置的化粪池处理后用作农家肥使用。 （2）绿化用水 全厂绿化面积约2700m2，绿化用水量参考《室外给水设计标准》（GB50013-2018），标准中中浇洒绿地用水可根据浇洒面积按1.0L/m2·d~3.0L/m2·d计算，本项目折中按照2.0L/m2·d计，则绿化用水量为5.4m2/d。全年绿化按200天计，则全年全厂绿化用水需1080m3/a。 项目运营期区用水环节主要为生活用水和绿化用水。生活用水主要为员工生活用水。生活污水经过化粪池处理后定期清掏用作农家肥。 本项目用水平衡分析见图2-2。 3、 地表水水环境影响分析 （1）项目污水处理方案及排放情况 根据工程分析，项目运营期产生的废水主要为生活污水，生活污水经过化粪池处理后用作农家肥使用，废水不外排。 本项目废水不直接外排，对周围环境影响较小。 （2）化粪池设计及可行性分析 根据工程分析，厂区生活污水进入化粪池的日污水处理量1.06m3/d生活污水，项目办公区设置在标准车间北部，车间下方拟建容积为15m3化粪池，完全能满足10天以上的生活污水存储处理要求。通过加强管理，及时清运化粪池污泥以确保其正常运营。 （3）对地表水的环境影响分析 项目区主体工程设计雨污分流系统；建筑屋面雨水经雨水斗收集后通过厂区外围截排水沟排入园区雨水管网，项目物料均使用包装袋包装，包装完整，无物料逸散，道路的雨水污染物仅为道路扬尘，由厂区内雨水沟渠收集后排入园区雨水管网。 生活污水经15m3化粪池处理后用作农家肥，不直接外排。项目各环保设施构筑物满足防渗、防腐要求。项目定期对化粪池进行清掏，确保污水处理设施正常运营，则项目产生的污水对周边地表水影响较小。 4、监测计划 项目废水无外排，不设置监测计划。 （五）运营期噪声环境影响和保护措施 1、 噪声源强分析 本项目噪声来源于生产过程中的机械噪声以及运输车辆的交通噪声。机械噪声级在60~95 dB（A）之间。车辆行驶噪声声级为60～70dB（A），属间断性发生。 2、噪声污染防治措施评述 主要治理措施 （1）在设备选型时，应优选低噪声设备，以降低噪声源声压级； （2）在总体设计上要布局合理，应将高噪声源安装在车间或室内隔声，同时加装消声器等，并远离办公区； （3）在产噪设备安装连接时，要采用合理的连接方式，在设备和基础之间加装隔振元件（如减震器、橡胶隔振垫等），设置防振沟，这样可降低噪声声压等级10dB（A）左右； （4）对机械传动部件动态不平衡处认真进行平衡调整，可降噪10 dB（A）左右； （5）建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声，最大限度减少流动噪声源。 在项目建设的同时对发声设备采取上述治理措施后，主要噪声源的声压级水平平均可降低10—25dB（A）左右。采取降噪措施后个噪声源强见下表。 表4-10 各声源的源强表 序号; 建筑物; 声源名称; 型号; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置（m）; 剧室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 建筑物插入损失（dB（A））; 建筑物外声压级dB（A）; 运行时段. X; Y; Z. 1; 生产车间; 粉碎机; /; 60~80 dB（A）; 选用低噪声设备，并且设备安装减震垫，设置减震沟，厂房、围墙隔声; 3; 8; 1; 3; 80; 15; 65; 昼间. 2; 封闭式搅拌混料机; /; 60~80dB（A）; 3; 13; 1; 8; 80; 15; 65. 3; 上料机; /; 65~85dB（A）; 1; 19; 1; 9; 85; 15; 60. 4; 圆盘造粒机机; /; 75~95dB（A）; 6; 24; 1; 6; 95; 15; 80. 5; 冷链机; /; 75~95dB（A）; -3; 26; 1; 11; 95; 15; 80. 6; 输送机; /; 75~95dB（A）; 6; 21; 1; 7; 95; 15; 80. 7; 打包机; /; 65~85dB（A）; -5; 22; 1; 5; 85; 15; 70. 8; 风机; /; 65~85dB（A）; 7; 34; 1; 2; 85; 15; 70. 3、声环境影响分析 （1）评价目的 通过对本项目各种噪声源对环境影响的预测，评价建设项目噪声源对环境影响的程度和范围，找出存在的问题，为提出切实的噪声防治措施提供依据。 （2）评价范围 本项目厂区边界外50m范围。 （3）评价标准 根据项目执行标准要求，厂界噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，其标准值如下：昼间：LAeq≤65dB（A） 、夜间：LAeq≤55dB（A）。 根据建设项目的噪声排放特点，结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），选择点声源预测模式模拟预测噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减。 L=Lp(r0)−20lgrr0 式中：Lp（r）－距离声源r米处的声级，dB（A）； Lp（r0）－距离声源r0米处的声级，dB（A）。 则，运营过程中使用的机械产生的噪声衰减情况见表4-12，噪声等声值线图见图4-11。 表4-11 距声源不同距离的噪声值 dB（A） 序号; 预测点及声环境 保护目标; 噪声现状 值 dB（A）; 噪声标准 dB（A）; 贡献值 dB（A）; 预测值 dB（A）; 较现状增 量 dB（A）; 达标情况. 1; 厂界东; /; 65; 59.2; /; /; 达标. 2; 厂界西; /; 65; 58.2; /; /; 达标. 3; 厂界南; /; 65; 57.7; /; /; 达标. 4; 厂界北; /; 65; 53. 1; /; /; 达标. - 从表4-11可知，根据计算可得出运营期昼间厂界四周各声源叠加值均小于为65dB，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。项目设备均合理布置，高噪声设备均设置在远离居民的地方，厂界四周留出足够的噪声衰减距离，噪声经过厂房、围墙阻隔再经过距离衰减后，噪声在厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 - 综上，因此运营期噪声排放对周围环境影响较小，环评要求生产过程中须在封闭厂房内进行，注意隔声降噪，避免对周围环境产生影响。 - 4、监测计划 为确保项目运营期各项环保设施正常运行，预测、预报环境质量，控制环境污染，判断项目区环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。依据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ846.2-2018），制定环境监测计划。 表4-13监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、南、西、北厂界外1m处各布设1个测点; 连续等效声级Leq（A）; 1次/季; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准. （六）运营期固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生及处置情况 （1）建设项目固体废物产生情况 项目运营期产生的固体废物主要有布袋除尘器粉尘、喷淋塔循环水池污泥、化粪池污泥、废包装袋和生活垃圾。 ①布袋除尘器粉尘、车间收尘 工艺过程产生的颗粒物经过布袋除尘器处理，去除效率为99%，故布袋除尘产生的粉尘量为53.22t/a；工艺过程中存在无组织逸散粉尘，经过厂房阻隔后落入厂房，由专职人员打扫清理，车间无组织收尘量为8.06t/a。布袋除尘器粉尘、车间收尘均为肥料，产生量为61.28t/a，用作原料生产。 ②化粪池污泥 化粪池污泥量为0.32t/a，化粪池产生的污泥由专人清掏，用作农家肥使用。 ③废包装袋 项目原料以及成品打包过程中会产生废旧包装袋，根据建设单位提供数据，产生量约为1t/a，由废品收购站回收。 ④生活垃圾 本项目劳动定员15人，生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计算，则产生量为4.5t/a。生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。 ⑤废机油 项目需要对机械进行维修与保养，过程中会产生废机油，废机油的产生量约为0.03t/a，废机油用专用收集桶收集后储存于危废暂存间内，用作厂区润滑油使用，使用不完的委托有资质单位处置。 （2）固体废物属性判定 固体废物属性判定：根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，本项目各副产物产生情况及副产物属性判定结果详见表4-14。 表4-14 固体废物属性判断 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 是否固废; 判定依据. 是; 否. 1; 布袋除尘器粉尘、车间收尘; 废气处理; 固态; 粉尘; 61.28; √; 固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）. 2; 化粪池污泥; 污水处理; 固态; /; 0.32; √. 3; 废包装袋; 原料、成品保证; 固态; 布袋; 1; √. 4; 生活垃圾; 员工生活; 固态; /; 4.5; √. - 2、固体废物收集贮存要求 固体废物临时储存设施应按其类别设立生活垃圾堆放区，一般固废及时回用，不设置储存区。危废暂存间应根据不同性质危废进行分区储存，并做好防渗、消防措施，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物转移联单管理办法》等相关法律法规的要求进行处置。项目在厂区建设一座10m2危废暂存间，配置专门的废机油桶贮存废机油，危废暂存间设计满足“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，并设置导流槽及收集井，警示标识等。废机油用作厂区润滑油使用，使用不完的委托有资质单位定期处置，建立相关台账管理记录。 暂存间要求满足防油渗地面的要求，修建围堰和收集池，粘贴标识标牌，在运行过程中应落实废机油台账记录制度，明确责任人和人员工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账的真实性、完整性和规范性负责。 在对危险废物的收集、贮存和回用过程中，本环评要求做到以下几点： ①收集：项目所产生的危险废物必须单独收集，严禁和一般固体废物混装。 ②贮存：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行贮存，即必须将危险废物装入容器内，容器及材质要满足相应的强度要求、装载危险废物的容器必须完好无损。设置台账。 3、固体废物环境影响分析 固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则，固体废物产生及处置情况见表4-15。 表4-15 固体废物产生及处置可行性分析 固废名称; 产生量（t/a）; 固废属性; 一般固体废物代码; 处置措施; 综合处置 及利用率（%）. 布袋除尘器粉尘、车间收尘; 61.28; 一般固废; 66; 回用于生产; 100%. 化粪池污泥; 0.32; 一般固废; /; 用作农家肥. 废包装袋; 1; 一般固废; /; 废品站回收. 废机油; 0.03; 危险废物; /; 储存于危废暂存间内，用作厂区润滑油使用，使用不完的委托有资质单位处置. 生活垃圾; 4.5; 一般固废; /; 环卫部门定期清运. 由上表可看出，项目运营期对固体废弃物采用了减量化、无害化、资源化和清运等措施，本项目固废均得到妥善处理、处置，对环境影响较小。 4、固废处置措施可行性分析 项目生产过程中产生的布袋除尘器粉尘主要成分是肥料生产过程中产生的颗粒物，可用作原料回用到生产；废机油属于危险废物，储存于危废暂存间内，用作厂区润滑油使用，使用不完的委托有资质单位处置。生活垃圾委托环卫部门定期清运。 综上所属，项目固废处置措施均合理可行，能够保证项目生产过程中产生的固废妥善处置。 （七）地下水、土壤环境影响分析 本项目原料在堆放过程中设置分区储存措施，且对面进行一般防渗，在生产过程中生产车间做一般防渗，对地下水、土壤环境影响较小。危废暂存间为重点防渗区，危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。项目危险废物暂存间地面与墙角用坚固、防渗的材料建造，基础防渗采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，建筑材料与危险废物相容。生产车间、原料仓库、成品库、废水收集池等为一般防渗区，防渗处理要求为等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，A≤1×10-7cm/s。办公区、场地内均为简单防渗区，采取一般地面硬化。发生事故排放情况较低，不会对周围土壤、地下水产生污染，对环境的影响较小。 本项目在落实土壤、地下水保护措施的前提下，项目建设对厂区及周围土壤、地下水环境的影响可接受。项目废水发生泄漏几率较小，废气处理中的除尘设施经加强管理后，发生事故排放情况较低，正常生产情况下对土壤和地下水影响很小，地下水及土壤不进行跟踪监测。 - （八）环境风险分析 1、风险调查 本项目使用的原料均从周边外购，项目运输过程中车辆均加盖篷布，不存在环境风险因素。项目不涉及重大风险源和重大危险工艺，项目主要风险为废气、废水治理措施失效或者运行不正常从而带来的环境污染。 2、风险识别 通过对所选用的工艺及整个项目建设过程的分析，可能发生的风险污染事故的类型主要包括废机油泄漏造成土壤、地下水污染。 3、风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），环境风险评价工作等级见下表。 表4-16 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析 a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明. 项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与对应临界量的比值为 Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，当存在多种危险物质时， 按下列公式计算 Q 值： 式中：q1、q2、•••qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、•••Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-17项目危险物质储量及临界量一览表 原辅料名称; 年用量/年产生量; 储存量 （最大存在总量）t; 临界量 t; 比值 （Q）. 废机油（油类物质）; 0.03t; 0.03; 2500; 0.000012. 经过收集资料整理，本项目涉及的风险物质主要为废机油，最大贮存量为0.03t，则0.03/2500=0.000012＜1。对照表4-15，不涉及重大风险源，Q＜1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。 4、危险物质向环境转移途径识别 危险物质向环境转移的途径识别详见下表。 表4-18 建设项目环境风险识别表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 风险类型; 影响途径; 可能受影响环境敏感目标. 危险废物暂存间; 废机油暂存; 废机油; 物质泄漏; 土壤、地下水; 周边环境敏感点、地下水体. 5、环境风险防范措施 根据本事故排放的特征，提出以下事故预防与应急措施： （1）选用优质设备，对各种污水处理工艺设备必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。 （2）加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 （3）建立安全操作规程，严格按规程办事，定期对公司人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。 （4）加强运行管理和监测工作，一旦发现处理污水不达标，立即组织人员检查处理设施。 （5）建立安全责任制度，在日常的工作管理方面建立一套完整的制度，落实到人、明确职责、定期检查。 6、环境风险应急预案 制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。项目风险应急方案主要包括以下几个方面： （1）建立指挥机构和救援队伍 应设置应急救援组织机构，人员由企业主要负责人及有关管理人员和现场指挥人组成。应急组织机构的主要职责：组织制定事故应急救援方案；负责人员、资源配置、应急队伍地调动；确定现场指挥人员：协调事故现场有关工作，批准本预案地启动与终止； 事故信息的上报工作：接受政府的指令和调动；组织应急预案地演结；负责保护事故现场及相关数据。 （2）建立预警机制和信息报告制度。 （3）制订火灾和爆炸事故处置方案。 （4）制订车间事故应急救援预案，并定期开展演练。应定期进行事故设定，启动应急机构进行模拟演练，锻炼组织的厂内救援及厂外社会救援协调能力，并加强相关知识的定期教育。 7、结论与建议 综上，本项目无重大危险源，当发生事故排污环境事件时，采取措施后，对周围环境及人体健康的影响较小。因此，项目积极落实应急措施和风险防治措施后，环境风险可以接受。项目应按要求进行突发环境事件应急预案的编制，并报昆明市生态环境局富民分局进行备案。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  | 施工扬尘 | 颗粒物 | 场地定期洒水降尘、设置围栏 | 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 废水 | SS | 施工现场临时沉淀池，生产废水经过沉淀后用作项目区洒水降尘。 | / |
|  |  | 固废 | 建筑垃圾、生活垃圾 | 严格对建筑垃圾通过分类集中堆存，其中可再生利用部分回收利用，不能利用部分拉运至当地住建部门指定地点规范处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意倾倒，生活垃圾委托环卫部门处置 | / |
|  |  | 噪声 | 噪声 | 禁止夜间施工，大型机械进出场地进行限速，禁止鸣笛 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 运营期 | 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 水溶肥破碎、造粒废气处理设施共用一套处理设施，破碎、造粒共设置有6个集气罩，收集后的废气经过管道由8000m3/h风机引入一套布袋除尘器处理，处理后的废气通过15m高排气筒排放，排气筒编码为DA001。 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1998）表2中二级标准 |
|  | 地表水环境 | 生活废水 | pH、COD、BOD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 | 生活污水经过15m3化粪池处理后用作农家肥使用。 | / |
|  | 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，设备安装减震垫，设置封闭式厂房，设备均安装于封闭式厂房内 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 电磁辐射 |  | / |  |  |  |
| 固体废物 |  | 固体废物100%处理不外排，达到《一般工业固废贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 项目危险废物暂存间地面与墙角用坚固、防渗的材料建造，基础防渗采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，建筑材料与危险废物相容。生产车间、原料仓库、成品库、废水收集池等为一般防渗区，防渗处理要求为等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，A≤1×10-7cm/s |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  | 危废暂存间为重点防渗区，危险废物暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。项目危险废物暂存间地面与墙角要用坚固、防渗的材料建造，基础防渗采用 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，建筑材料必须与危险废物相容。 生产车间、原料仓库、成品库为一般防渗区，防渗处理要求为等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，A≤1×10-7cm/s。 办公区、场地内均为简单防渗区，主要采取一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | （1）定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备安全性、危险性设定检测频次。 （2）应经常对各类阀门进行检查和维修，以保证其严密性和灵活性。 （3）废机油按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物转移联单管理办法》等相关法律法规的要求进行处置。项目配置专门的废机油桶收集废机油，暂存于设置的10m2危废暂存间内，用作厂区机械润滑油使用，使用不完的委托有资质单位定期处置。危废暂存间设计满足“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，并设置导流槽及收集井，警示标识等，在运行过程中应落实废机油台账记录制度，明确责任人和人员工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账的真实性、完整性和规范性负责。 （4）企业应建立事故管理和应急计划，成立重大事故领导小组，由厂长及生产、安全部门的领导组成，发生事故时以领导小组为主，负责厂内重大事故的应急救援指挥工作。根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，开展应急预案的编制和备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | 1、环境管理台账 根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、氮肥、复混钾肥、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）要求，应建立环境管理台账制度，设置专人专职进行台账的记录、整理、维护和管理，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。台账要求保存五年。 （1）台账应真实记录生产设施运行管理信息污染治理设施运行管理信息、非正常情况记录信息、监测记录信息、其他环境管理信息。设施编号按照排污许可证副本中载明的编码记录。记录格式可按《环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范》，也可结合实际情况和地方环境保护主管部门要求自行制定记录内容格式。 （2）记录产品、原辅料和能源消耗量。 （3）记录无组织治理设施（设备）名称、无组织管控是否正常、故障原因、维护过程、检查人、检查日期等。 （4）记录废气治理设施运行是否正常、故障原因、维护过程、检查人、检查日期及班次。 （5）记录手工监测日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、检测仪器及型号、采样方法。 （6）记录污水治理设施是否正常、故障原因、维护过程、检查人、检查日期等。 （7）记录污水治理设施药剂名称、药剂投加量、污水处理水量、污水排放量、污水回用量。 （8）记录监测期间生产及污染治理设施运行状况记录。 2、与排污许可证制度衔接工作 排污许可与环评制度衔接，在时间节点上，新建项目的污染源必须在产生实际排污行为之前申领排污许可证；在内容要求上，环境影响评价审批文件中与污染物排放相关内容要纳入排污许可证。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目实行简化管理，要求建设单位在产生实际排污行为之前申领排污许可证。 3、排污口规范 （1）废气排放口 建设单位废气呈有组织排放，设置1个一般废气排放口（DA001）。 （2）噪声源 按有关规定对噪声源进行治理，并在外界声环境影响最大处设置标志牌。 （3）固体废弃物暂存场所 一般工业固体废物量少，污染物单一，能回用部分全部回用，生活垃圾委托环卫部门清运。废机油危废收集桶收集后暂存于危废暂存间，用作本项目设备润滑油使用，回用不完的委托有资质单位处置。 （4）设置标志牌 排污口规范化标识见下表。 表5-1 排污口规范化标识 序号; 提示性图形符号; 警告图形符号; 排放口及堆场. 1; 噪声排放源. 2; 一般固体废物. 3; 废气排放口. 4; 危废暂存间. |

- 六、结论

本项目位于富民县工业园区永定片区—北营组团，本项目属于新建项目，项目租用昆明光波电线电缆有限公司标准车间进行建设，均在现有项目用地范围内进行，不新增用地，工程建设不涉及自然保护区，世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不存在环境制约因素。本项目符合国家产业政策，通过分析评价，本项目运营过程中生产废气经有效治理措施处理后可达标排放，机械设备均设置于车间内，厂界噪声贡献值较小，噪声不会对周边环境敏感保护目标造成影响，固体废物全部妥善处置，本项目建设对环境影响较小，不会改变所在区域的环境功能。建设单位需在今后的运营过程中严格按照本环境影响报告表中提出的对策措施进行管理经营，严格执行“三同时”制度，加强企业的环境管理，确保污染治理设施正常运行，做到污染物达标排放。从环境保护角度，在采取本项目环评提出的措施后，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.54t/a | / | 0.54t/a | +0.54t/a |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | 254.4m3/a | / | 254.4m3/d | +254.4m3/a |
| 一般工业 固体废物 | 布袋除尘器粉尘 | / | / | / | 0（61.28t/a） | / | 0（61.28t/a） | +61.28t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0（0.03t/a） | / | 0（0.03t/a） | +0.03t/a |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①