富生环复〔2024〕24号

关于《昆明东昊钛业有限公司富民县张湾村大白皮箐污水处理站沉淀渣处置场扩容项目环境影响报告书》的批复

昆明东昊钛业有限公司：

你单位委托云南智库环境科技有限公司编制的《昆明东昊钛业有限公司富民县张湾村大白皮箐污水处理站沉淀渣处置场扩容项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》）、《申请》已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，同意你单位按《报告书》内容、规模、功能以及环保对策措施建设。具体要求批复如下：

一、项目概况

昆明东昊钛业有限公司富民县张湾村大白皮箐污水处理站沉淀渣处置场扩容项目位于富民县罗免镇张湾村大白皮箐冲沟，地理坐标：东经102°27'56"、北纬25°19'20"。扩容工程主要包括：①拟再堆积9级堆积坝，堆高45m，最终堆积标高为1870m（1825m～1870m）；②在沉淀渣处置场右岸新建一条B×H=1.0m×1.2m排水斜槽，长958m，最小底坡为1.0%，结构为C30钢筋混凝土结构，并对原有排水斜槽进行封堵；③在右岸中部垭口新建一座浆砌石挡土坝，坝顶标高1855.0m，坝底标高1840.0m，坝高15.0m，上游坡比为1:0.5，坝轴线长118m；④利旧沿用现有渣库左、右岸截水沟下段，以及扩容后淹没标高以上的渣库尾部截水沟，对利旧段损毁部位进行修复并对利旧段淤堵部位进行清理，新建左、右中间淹没段截水沟分别连接现有左、右岸截水沟下段及尾部在扩容后淹没标高以上段，最终形成场外闭排洪设施。新增累计库容461万m3（1825m~1870.0m），总库容量约531.2万m3，新增库容满足昆明东昊钛业有限公司钛白粉厂30.7年的钛石膏堆存要求。项目总投资1121.1万元，环保投资590.34万元。

二、污染防治措施

（一）施工期污染防治措施

- 1、生态环境防治措施

在场地内设置明显的警示标语、标牌；严格按照施工用地规划进行弃渣及临时堆土的堆放，禁止在规划外区域随意弃土和进行堆土堆放；施工中应严格按照设计进行施工和开挖，不得超计划占地；施工结束后，各种临时用地必须尽快进行土地整治、覆土植被或复耕，避免形成新的水土流失；按绿化设计的要求，完成项目区内景观绿化，恢复植被减少水土流失；目前尚未办理永久征占手续的老渣库，在未取得征地手续前，严禁堆渣。

- 地表水污染防治措施

建筑施工废水、运输车辆冲洗废水、施工人员洗手废水经沉淀池沉淀后全部回用于施工场地和运输道路的洒水降尘，不外排。

- 3.废气污染防治措施

对施工现场和施工道路适时洒水抑尘；细散装材料堆放时采用严密遮盖；筑坝材料应密闭运输，防止尘土飞扬；尽量避开在大风天气下进行施工作业；施工车辆封闭运输，定期对道路进行洒水降尘。施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

- 4.噪声污染防治措施

施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB，夜间≤55dB。

5.固废污染防治措施

施工人员生活垃圾经统一收集后，委托环卫部门清运处置。

- 运营期污染防治措施

- 1.水污染防治措施

地表水：渗滤液晴天用于库区回喷，雨天依托昆明东昊钛业有限公司污水处理站处理后，全部回用于钛白粉厂生产车间内酸解工序，不在现有排水量基础上新增废水排放量。

地下水：库区扩建采用原有粘土层作为防渗衬层，库区清表后对原粘土层进行压实处理；压实后要求粘土层压实厚度不小于0.75m且渗透系数不大于1.0×10-5cm/s；现有渣库与本次扩建项目防渗层进行衔接，形成良好的防渗体系，确保防渗系统完整；为监控地下水环境受污染情况，本次将下游JCJ1监测井作为跟踪监测井，定期监测实时掌握地下水水质情况。

- 2.废气污染防治措施

钛石膏运输过程中采取封闭运输；加强运输道路洒水降尘，限速行驶，对运输道路定期进行保养，保证钛石膏运输道路路面的清洁；渗滤液定期用于库内回喷降尘及运输道路洒水降尘。废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

3.噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即：昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。

4.土壤污染防治措施

源头控制、过程阻断、分区防控、应急响应措施，同时设置3个跟踪监测点，其中项目区内设置1个柱状样，项目区外评价范围内的耕地、园地分别设置1个表层样。

5.环境风险

建立、健全处置场安全岗位生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程，实施安全管理；及时加固和修复出现倾斜、沉陷断裂和裂缝的排洪设施，及时检查、疏通堵塞的排洪设施；加强观测，保证浸润线在控制浸润线埋深以下，确保排渗设施发挥应有作用，防范出现坝体浸润线抬升及浸润线溢出现象，发现异常时应及时通知有关部门进行调查研究并及时采取处理措施；雨季来临前及时将截洪排洪系统堵塞清理；及时修订和完善突发环境事件应急预案，并进行演练。

三、总量

无组织颗粒物6.88t/a。

四、其它

（1）依法办理自然资源、应急管理、林草、水务等部门相关审批手续。

（2）《报告书》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。

项目建成后，应当按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

严格遵守《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目配套建设的环境保护设施竣工后，开展自主验收并报我局备案。验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。

（3）项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 此 复

- 昆明市生态环境局富民分局

2024年12月9日

昆明市生态环境局富民分局办公室印      2024年12月9日