建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

项目名称：      危险化学品储存经营项目

建设单位（盖章）：富民中汇新能源开发有限公司

编制日期：          2024年12月

中华人民共和国生态环境部制

现场照片

| 工程师现场踏勘 | 项目厂区现状 |
| --- | --- |
| 项目厂区现状 | 项目进场路 |
| 项目厂区现状 | 项目厂区现状 |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	24

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	40

四、主要环境影响和保护措施	52

五、环境保护措施监督检查清单	78

六、结论	83

附表	84

附件：

附件1：委托书；

附件2：营业执照；

附件3：投资备案证；

附件4：项目用地范围“三调”成果及“三区三线”划定成果说明；

附件5：项目用地情况说明；

附件6：项目油品检测报告；

附件7：环境质量检测报告；

附件8：环评技术咨询合同；

附件9：原项目环评批复；

附件10：项目进度表；

附件11：项目内部审核表

附件12;现场踏勘记录表

附图：

附图1：项目地理位置图；

附图2：项目总平面布置图；

附图3：项目所在地水系图；

附图4：评价范围内目标保护图；

附图5：环境质量监测点位图；

附图6：项目分区防渗图。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 危险化学品储存经营项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2302-530124-04-02-356263 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南 省 昆明 市 富民 县 赤鹫 镇 永富村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 102 度 30 分 56.878 秒， 25 度 21 分 35.226 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5941油气仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业 59中“149、危险品仓储 594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）：其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）” |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 富民县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 514 | 环保投资（万元） | 46.5 |
| 环保投资占比（%） | 9.05 | 施工工期 | 7个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 11090.40m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别。大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则见下表。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有有毒有害污染物二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目不产生有毒有害废气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）。 新增废水直排的污染集中处理厂。; 本项目无生产废水产生，生活废水经化粪池处理后排入企业自建污水处理站，回用于绿化灌溉。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目。; 本项目储存的易燃易爆危险物质主要为柴油和炉用燃料油，柴油储存量255t，炉用燃料油储存量为425t，储存总量为680t，小于油类物质的临界量；并且危险废物都妥善保存在危废暂存间，定期委托有资质的部门清运处置。; 否. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目下游无重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不涉及海洋，不属于海洋工程建设项目。; 否. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 本项目为危险化学品储存经营项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第49号），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目。 项目于2023年2月23日取得了《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2302-530124-04-02-356263），详见附件3，项目建设符合相关产业政策要求。 2、与云南省“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）全省生态保护红线面积11.84万平方千米，占国土面积的30.90%。本项目位于云南省昆明市富民县赤鹫镇永富村，在原厂址内改建，根据《关于富民中汇新能源开发有限公司用地范围申请“三调”成果审查报批地类及“三区三线”划定成果核对情况的说明》（附件4），涉及主要地类为种植园用地、工矿用地和住宅用地，因此所涉及区域不在生态保护红线范围内，且不在当地饮用水水源地、风景区、自然保护区等生态保护区内，评价区域内无珍稀动物分布，与生态保护红线相符。 （2）环境质量底线 环境质量底线要求大气环境质量、水环境质量等均符合国家标准，确保人民群众的安全健康。污染物排放总量控制红线要求全面完成减排任务，有效控制和削减污染物排放总量。 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》可知，区域环境质量可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于环境空气质量达标区；项目地周边地表水能够达到相关要求，地表水环境质量良好。 项目产生的挥发油气（非甲烷总烃）产生量小，呈无组织排放，均满足国家现行规范要求；项目产生的固废主要为生活垃圾，由环卫部门定期清运处理；生活污水排入粪池处理，然后排入企业自建污水处理站，回用于绿化灌溉，装卸区地面清洁废水经环保沟流至三级油水分离池，排入企业自建污水处理站，回用于绿化灌溉，废水不外排。 项目严格采取环境保护措施后，确保污染物达标排放，项目建成后不改变环境质量功能现状，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目所使用的原料和辅料均采用外购的方式，不涉及矿山、采石、采砂等活动。 项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染物治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染及资源利用水平。项目的水、电等资源利用不会突破资源的利用上线，因此与资源利用上线相符。 （4）环境准入负面清单 本项目属于危险品仓储，项目性质不属于区域内限制或禁止建设的项目，不与区域土地利用规划、国土空间规划、主体功能区划、产业机构规划等冲突。本项目不属于在各类功能区、各类保护区、工业布局等禁止建设项目，符合环境准入负面清单要求。 综上所述，本项目符合云南省“三线一单”的相关要求。 3、与昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见符合性分析、昆明市生态环境局关于印发《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的通知 2021年11月23日，昆明市人民政府发布了《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号），该意见中关于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单及生态环境分区管控体系的基本情况及符合性分析见下表。 2024年11月12日，昆明市生态环境局发布了《昆明市生态环境局关于印发〈昆明市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）〉的通知》，为支撑昆明市“十四五”发展战略，推动生态环境高水平保护，促进经济高质量发展，本次动态更新根据昆明市实际情况，充分衔接昆明市“十四五”相关规划要求、昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）、自然保护地优化整合优化方案、滇池及阳宗海“两线三区”划定成果及“十四五”以来相关管控要求，系统更新优化全市生态环境分区管控成果，提出调整方案。 表1-2 与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》的总体要求符合性 类别; 内容要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线和一般生态空间; 生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。; 《云南省生态保护红线划定方案》中，生态保护红线划定范围包括重要生态功能区、生态环境敏感区、国家级和省级禁止开发区和其他各类保护地。 项目属于危险品仓储，项目建成后主要用于储存柴油和炉用燃料油。项目位于云南省昆明市富民县赤鹫镇永富村，在原厂址内改建，涉及主要地类为种植园用地、工矿用地和住宅用地，因此所涉及区域不在生态保护红线范围内。; 符合. 立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。; 将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。 项目所有建设工程均位于云南省昆明市富民县赤鹫镇永富村，在原厂址内改建，涉及主要地类为种植园用地、工矿用地和住宅用地，项目周边不涉及自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域，由此推断该项目所在区域不属于一般生态空间。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达到《环境空气质量标准》二级标准以上。; 根据昆明市生态环境局2024年6月1日发布的《2023年度昆明市生态环境状况公报》，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。与2022年相比，各县（市）区环境空气综合污染指数均上升。; 符合. 纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。; 项目所在区域为金沙江流域，本工程涉及的地表水体为螳螂川。根据昆明市生态环境局2024年6月1日发布的《2023年度昆明市生态环境状况公报》，与2022年相比，螳螂川干流段的中滩闸门、青龙峡、西山区与富民县交界处小鱼坝桥、富民大桥断面水质类别保持Ⅴ类不变，温泉大桥断面水质类别由劣Ⅴ类上升为Ⅴ类；普渡河段的普渡河桥断面水质类别保持Ⅲ类不变，尼格水文站断面水质类别保持Ⅱ类不变。项目无生产废水外排，生活污水排入化粪池处理后，排入企业自建污水处理站，回用于绿化灌溉，装卸区地面清洁废水经环保沟流至油水分离池处理后，排入企业自建污水处理站，回用于绿化灌溉，废水不外排；项目产生的废水不排入金沙江保护流域地表水体。; 符合. 土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。; 项目位于云南省昆明市富民县赤鹫镇永富村，在原厂址内改建，属于危险品仓储，项目建成后主要用于储存柴油和炉用燃料油，项目的实施不会污染土壤、改变土壤性质。; 符合. 资源利用上线; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 项目属于危险品仓储，项目建成后主要用于储存柴油和炉用燃料油。项目施工期较短暂仅为施工用水，用水量不大，建成投入运营后无生产废水外排，生活污水排入化粪池处理，排入企业自建污水处理站，回用于绿化灌溉；装卸区地面清洁废水经环保沟流至油水分离池处理后，排入企业自建污水处理站，回用于绿化灌溉，废水不外排。项目施工期废水进入沉淀池处理然后回用，项目不占用耕地，不占用基本农田。; 符合. 昆明市生态环境管控单元划分，全市共划分132个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。 1．优先保护单元。优先保护单元共42个，其中包括14个生态保护红线区、28个一般生态空间区。 2．重点管控单元。重点管控单元共76个。 3．一般管控单元。一般管控单元共14个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。 项目属于危险品仓储，项目建成后主要用于储存柴油和炉用燃料油。对照《昆明市生态环境局关于印发〈昆明市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）〉的通知》，项目工程建设区域属于《昆明市生态环境局关于印发〈昆明市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）〉的通知》中的重点管控单元，属于富民县一般管控单元。本项目工程建设区域与富民县一般管控单元要求的相符性见下表1-3。 表1-3 与富民县一般管控单元的符合性 单元名称; 分区管控要求; 本项目情况; 符合性. 富民县一般管控单元; 空间布局约束; 1.禁止在林地、河湖管理范围内新建、改建、扩建房地产开发项目。 2.禁止围湖造田和侵占江河滩地。 3.禁止企业向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质; 1.本项目为油气仓储项目，不属于房地产开发项目。 2.本项目在富民县赤鹫镇永富村原厂区内进行改扩建，不涉及围湖造田和侵占江河滩地。 3.本项目废水不外排，固废处置率100%，不涉及向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 2.严格用地准入，工业用地及商业用地供地前，自然资源部门需对拟供地块进行土壤环境状况调查，评估环境污染风险后方可供地。 3.禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞。 4.禁止在禁渔区、禁渔期进行捕捞。禁止使用小于最小网目尺寸的网具进行捕捞，未依法取得捕捞许可证擅自捕捞。; 1.本项目不属于“两高”行业。 2.本项目在原厂区内进行改扩建，项目不新增用地。 3.项目不涉及捕捞。 4.项目所在地不属于受重金属污染物或者其他有毒有害污染的农用场地，项目不涉及种植使用农产品和捕捞。. 环境风险防控; 1.严格限制《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。 2.禁止使用剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药。 3.严格污染场地开发利用和流转审批，在影响健康地块修复达标之前，禁止建设居民区、学校、医疗和养老机构。; 1.本项目不涉及《环境保护综合名录》（2017年）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。 2.本项目不涉及使用剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药。 3.本项目不涉及污染场地开发利用和流转审批，不涉及建设居民区、学校、医疗和养老机构。; 符合. 资源开发效率要求; 1.禁止新建、改扩建《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》中项目，现有企业应限期关停退出。 2.禁止建设不符合《云南省用水定额》标准的项目。新建、扩建和改建《禁止用地项目目录（2012年本）》（国土资发〔2012〕98号）中建设项目或者采用所列工艺技术、装备、规模的建设项目，国土资源管理部门和投资管理部门不得办理相关手续。 3.新建、改建和扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》明令淘汰的落后工艺技术，装备或者生产明令淘汰产品的建设项目，国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续。 4.新建、扩建和改建《限制用地项目目录（2012年本）》（国土资发〔2012〕98号）中建设项目，必须符合目录规定条件，国土资源管理部门和投资管理部门方可办理相关手续。; 1.本项目属于油气仓储项目，不属于《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》中项目；本项目建设符合《云南省用水定额》标准。 2.本项目不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》（国土资发〔2012〕）中建设项目或者采用所列工艺技术、装备、规模的建设项目。 3.本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委发〔2019〕29号）明令淘汰的落后工艺技术，装备或者生产明令淘汰产品的建设项目。 4.本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》（国土资发〔2012〕）中建设项目。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）的相关要求。 4、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性见表1-4。 表1-4 项目与长江经济带发展负面清单符合性 具体要求; 本项目; 符合性. 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头及过长江通道项目。; 符合. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目位于云南省昆明市富民县赤鹫镇永富村，不涉及自然保护区及风景名胜区。; 符合. 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不涉及水产种质资源保护区及国家湿地公园。; 符合. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目位于昆明市富民县，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 符合. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目未在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及水生生物捕捞。; 符合. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 符合. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目不属于石化、现代煤化工行业。; 符合. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，项目符合国家产业政策要求，本项目不属于严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目。; 符合. 综上分析，项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》名列的负面清单建设项目，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关要求。 - 与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 表1-5 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行、2022年版）》符合性分析 序号; 具体要求; 本项目; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年—2035年）》《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目建设内容不涉及码头、港口、通道等行业。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。本项目不属于旅游项目，不进行开矿、采石、挖沙等活动；本项目不属于自然保护区的核心区、缓冲区和试验区内。; 符合. 3; 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 本项目不涉及风景名胜区。; 符合. 4; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 5; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区及国家湿地公园。; 符合. 6; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及占用长江流域河湖岸线项目。; 符合. 7; 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 本项目不属于过江基础设施项目，未在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 8; 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 本项目不涉及水生生物捕捞。; 不涉及. 9; 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内。; 符合. 10; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 本项目不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业。; 符合. 11; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工行业。; 符合. 12; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目。; 符合. 综上分析，项目不属于《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》名列的负面清单建设项目，项目建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的相关要求。 6、与《地下水管理条例》（2021年10月21日公布，2021年12月1日起施行）的符合性分析 本项目与《地下水管理条例》（2021年10月21日公布，2021年12月1日起施行）的符合性分析见下表。 表1-6 与《地下水管理条例》相符性对照表 序号; 相关规定; 本项目情况; 相符性. 1; 第四十条 禁止下列污染或者可能污染地下水的行为： （一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物；（二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质；（三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物；（四）法律法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。; 本项目按照分区防控的要求，实施分区防渗，且项目产生的生活污水和其他各类型废水均经处理后进入污水处理站处理，回用于绿化灌溉，不存在法律法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。; 符合. 2; 第四十一条 企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染： （一）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施； （二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测； （三）加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测；（四）存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施；（五）法律法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。; 本项目油罐使用防渗防腐蚀材料，四周设置围堰，并且设置跟踪监测井进行跟踪监测。; 符合. 3; 第四十二条 在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。; 本项目位于昆明市富民县赤鹫镇永富村，根据《1:20万区域水文地质普查报告—武定幅（G-48-〔19〕）》显示，项目所在区域不属于泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域。; 符合. 4; 第四十五条 依照《中华人民共和国土壤污染防治法》的有关规定，安全利用类和严格管控类农用地地块的土壤污染影响或者可能影响地下水安全的，制定防治污染的方案时，应当包括地下水污染防治的内容。污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，编制土壤污染风险评估报告时，应当包括地下水是否受到污染的内容；列入风险管控和修复名录的建设用地地块，采取的风险管控措施中应当包括地下水污染防治的内容。对需要实施修复的农用地地块，以及列入风险管控和修复名录的建设用地地块，修复方案中应当包括地下水污染防治的内容。; 本项目按照分区防控的要求，实施分区防渗，采取土壤污染防治措施后，对土壤环境影响很小。; 符合. 综上，本项目与《地下水管理条例》（2021年10月21日公布，2021年12月1日起施行）的相关要求是相符的。 - 7、与《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过）的符合性分析 表1-7 与《中华人民共和国土壤污染防治法》相符性对照表 - 序号; - 相关条例; - 本项目情况; - 相符性. - 1; - 第十八条 各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包括对土壤可能造成的不良影响及应当采取的相应预防措施等内容。; - 本项目已依法，正在进行环境影响评价，并明确提出对土壤可能造成的不良影响及应当采取的相应预防措施等内容。; - 符合. - 2; - 第十九条 生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。; - 本项目建设一间10m2的危废暂存间并做了相关防渗，用来暂存项目运行过程中产生的危险废物，并委托有危废处理资质的单位定期清运处置。; - 符合. - 3; - 第二十二条 企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。; - 本项目不涉及拆除设施、设备或者建筑物、构筑物。; - 符合. - 4; - 第二十五条 建设和运行污水集中处理设施、固体废物处置设施，应当依照法律法规和相关标准的要求，采取措施防止土壤污染。; - 本项目新建一座污水处理站和一间危废暂存间，并依照法律法规和相关标准的要求，采取措施防止土壤污染。; - 符合. - 5; - 第二十八条 禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; - 本项目运营过程中废水不外排。; - 符合. - 6; - 第三十条 禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品。; - 本项目不涉及。; - 符合. 综上，本项目与《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过）的相关要求是相符的。 - 8、与《云南省土壤污染防治条例》的符合性分析 根据云南省第十三届人民代表大会第五次会议于2022年1月23日审议通过，2022年5月1日起施行的《云南省土壤污染防治条例》，项目与《云南省土壤污染防治条例》的符合性分析如下。 - 表1-8 与《云南省土壤污染防治条例》的相符性对照表 序号; 相关条例; 本项目情况; 相符性. 1; 第十二条 县级以上人民政府及其有关部门应当加强发展规划和建设项目布局论证，严格执行相关行业企业布局选址要求，根据土壤环境质量状况、环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局，合理规划产业布局。 鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。; 本项目位于昆明市富民县赤鹫镇永富村，项目在原有厂址内进行改扩建，不新增占地，项目厂区内进行了分区防渗，不会对周围土壤环境造成影响。; 符合. 2; 第十四条 各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包括对土壤可能造成的不良影响及应当采取的相应预防措施等内容。 建设项目配套建设的土壤污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 环评要求项目采取源头控制措施、过程控制措施、分区防渗措施和土壤环境跟踪监测措施；建设项目配套建设的土壤污染防治设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 符合. 3; 第十五条 单位和个人生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质，从事加油站经营、油品运输、油品贮存以及车船拆解、修理、保养等活动，应当采取有效的防渗漏、防流失、防扬散或者其他措施，防止土壤污染。; 本项目为油气仓储项目，项目采取分区防渗、废水全部回用不外排的措施，避免废水对土壤造成污染。; 符合. 4; 第十六条 省、州（市）人民政府生态环境主管部门应当按照国务院生态环境主管部门的规定，根据有毒有害物质排放等情况，制定本行政区域土壤污染重点监管单位名录，向社会公开并实时更新；定期对土壤污染重点监管单位周边土壤进行监测，发现异常的，及时采取相应处置措施。 有色金属矿和黑色金属矿采选、有色金属和黑色金属冶炼、石油加工、化学原料和化学制品制造、焦化、医药制造、制革、电镀、铅蓄电池制造、印染、危险废物利用及处置等行业中纳入排污许可重点管理的企业事业单位，应当列入土壤污染重点监管单位名录。; 本项目为油气仓储项目，不属于有色金属矿和黑色金属矿采选、有色金属和黑色金属冶炼、石油加工、化学原料和化学制品制造、焦化、医药制造、制革、电镀、铅蓄电池制造、印染、危险废物利用及处置等行业。; 符合. 5; 第十八条 企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。; 本项目不涉及拆除设施、设备或者建筑物、构筑物。; 符合. 6; 第十九条 从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、制革、化学原料和化学制品制造、电镀等行业的企业事业单位和其他生产经营者，应当执行重金属污染物排放标准要求和总量控制制度，依法实施强制性清洁生产审核，采用先进适用的生产工艺和技术，减少重金属污染物排放。; 本项目为油气仓储项目，不属于有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、制革、化学原料和化学制品制造、电镀等行业。; 符合. 7; 第二十条 县级以上人民政府生态环境、自然资源等主管部门应当依法加强对矿产资源开发区域土壤污染防治的监督管理，按照相关标准和总量控制的要求，严格控制可能造成土壤污染的重点污染物排放。 企业在开采、选矿、运输、仓储等矿产资源开发活动中应当采取防护措施，防止废气、废水、尾矿、矿渣、矸石等污染土壤环境。 贮存矿业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。; 项目废水经隔油池、化粪池和污水处理系统处理后，回用于绿化灌溉。本项目主要储存柴油、燃料油等重油，不需要设置油气回收装置；建设一个隔油池，用于处理地面清洁废水和储罐区、装卸区初期雨水；建设一个化粪池处理员工生活污水；建设一套污水处理装置，用于处理隔油池和化粪池处理后的废水，经污水处理系统处理后全部回用于绿化灌溉；建设一间危废暂存间并采取相应防渗措施，用于暂存危险废物。; 符合. 综上，本项目与《云南省土壤污染防治条例》的相关要求是相符的。 9、本项目与《中华人民共和国大气污染防治法》的符合性分析 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（自2016年1月1日起施行），共129条，其中与本项目密切相关的条例为第二十、二十四、二十七、六十九、七十、七十二条。项目与《中华人民共和国大气污染防治法》的符合性分析见下表 表1-9 与《中华人民共和国大气污染防治法》的符合性分析 序号; “防治法”要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 第二十条 企业事业单位和其他生产经营者向大气排放污染物的，应当依照法律法规和国务院生态环境主管部门的规定设置大气污染物排放口。 禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。; 本项目运营期排放的大气污染物主要为无组织排放，不会对周边环境造成显著影响。; 符合. 2; 第二十四条 企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。其中，重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。监测的具体办法和重点排污单位的条件由国务院生态环境主管部门规定。 重点排污单位名录由设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门按照国务院生态环境主管部门的规定，根据本行政区域的大气环境承载力、重点大气污染物排放总量控制指标的要求以及排污单位排放大气污染物的种类、数量和浓度等因素，商有关部门确定，并向社会公布。; 本项目不属于重点排污单位，项目建成运营后，不会对周边环境造成显著影响。; 符合. 3; 第二十七条 国家对严重污染大气环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度。国务院经济综合主管部门会同国务院有关部门确定严重污染大气环境的工艺、设备和产品淘汰期限，并纳入国家综合性产业政策目录。 生产者、进口者、销售者或者使用者应当在规定期限内停止生产、进口、销售或者使用列入前款规定目录中的设备和产品。工艺的采用者应当在规定期限内停止采用列入前款规定目录中的工艺。 被淘汰的设备和产品，不得转让给他人使用。; 本项目属于扩建项目，所选设备、工艺均未列入《淘汰落后生产力、工艺和产品目录》中。; 符合. 4; 第四十八条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 本项目不属于钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业。不属于工业企业。; 符合. 5; 第六十九条 建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。 从事房屋建筑、市政基础设施建设、河道整治以及建筑物拆除等施工单位，应当向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案。 施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。 施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。 暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。; 本项目在原有厂区内进行改扩建，通过加强管理，文明施工，应按照施工平面图布置堆放建筑材料、设置施工机械等，做到物料堆放整齐、道路畅通。 本项目加强施工车辆运行管理与维护保养，减少施工机械及运输车辆废气排放。; 符合. 5; 第七十条 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。 城市人民政府应当加强道路、广场、停车场和其他公共场所的清扫保洁管理，推行清洁动力机械化清扫等低尘作业方式，防治扬尘污染。; 本项目运输车辆均采用加盖篷布等措施进行封闭运输，并按照规定路线行驶，防治扬尘污染。; 符合. 6; 第七十二条 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。码头、矿山、填埋场和消纳场应当实施分区作业，并采取有效措施防治扬尘污染。; 本项目不涉及贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料。; 符合. 根据上表，本项目符合《中华人民共和国大气污染防治法》的有关要求。 10、与《云南省大气污染防治条例》的相符性分析 - 根据2018年11月29日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过，2019年1月1日起施行的《云南省大气污染防治条例》，项目与《云南省大气污染防治条例》的符合性分析如下。 表1-10 与《云南省大气污染防治条例》的相符性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 第三十六条 向大气排放持久性有机污染物的企业事业单位和其他生产经营者以及废弃物焚烧设施的运营单位，应当按照国家有关规定采取有利于减少持久性有机污染物排放的技术方法和工艺，配备有效的净化装置，确保达标排放。; 本项目为油气仓储项目，其产生的废气主要为油罐车装、卸油和储油罐储油过程中排放油气，主要成分为非甲烷总烃，除此之外还有车辆尾气，项目主要储存柴油、燃料油等重油，不需要设置油气回收装置，对环境空气质量的影响较小。; 符合. 2; 第三十七条 企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当安装净化装置或者采取其他措施防止恶臭气体排放。 垃圾处理场、垃圾中转站、污水处理厂、橡胶制品生产、生物发酵、规模化畜禽养殖、屠宰等产生恶臭气体的单位应当科学选址，与机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域保持符合规定的防护距离。; 本项目为油气仓储项目，其产生恶臭气体主要为，生活垃圾，以及污水处理站的臭气，产生量较小，通过定期清运以及清掏污泥等措施后，对周围环境影响较小。; 符合. 3; 第三十八条 排放油烟的餐饮服务业经营者应当安装油烟净化设施并保持正常使用，或者采取其他油烟净化措施，使油烟达标排放，并防止对附近居民的正常生活环境造成影响。 禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。 县级以上人民政府可以划定并公布禁止露天烧烤的区域，任何单位和个人不得在禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。; 本项目为油气仓储项目，本项目不设食堂。; 符合. 4; 第四十条 鼓励和支持学校、医院、交通运输场站等公共场所建筑物的业主单位或者经营单位在室内装修竣工后，进行室内空气质量监测，并在显著位置公示监测结果。; 本项目施工阶段工程主要为室内装修，在过程中会产生少量粉尘，但是通过洒水降尘等措施后期对环境影响较小，因此不需要监测; 符合. 根据上表，本项目符合《云南省大气污染防治条例》的相关防治要求。 - 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相符性分析 - 根据2019年6月26日生态环境部发布关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号），项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析如下。 - 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中（五）油品储运销VOCs综合治理。推进储油库油气回收治理。汽油、航空煤油、原油以及真实蒸气压小于76.6 kPa的石脑油应采用浮顶罐储存，其中，油品容积小于等于100立方米的，可采用卧式储罐。真实蒸气压大于等于76.6 kPa的石脑油应采用低压罐、压力罐或其他等效措施储存。加快推进油品收发过程排放的油气收集处理。加强储油库发油油气回收系统接口泄漏检测，提高检测频次，减少油气泄漏，确保油品装卸过程油气回收处理装置正常运行。加强油罐车油气回收系统密闭性和油气回收气动阀门密闭性检测，每年至少开展一次。推动储油库安装油气回收自动监控设施。 - 本项目设置有4个100m3的立式钢制固定顶储罐、2个200m3的立式钢制固定顶储罐储存油品，主要储存柴油、燃料油等重油，不需要设置油气回收装置，项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相关管理要求。 12、与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）的相符性分析 表1-11与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》符合性分析情况一览表 序号; 《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》相关要求; 本项目实际情况; 符合性. 1; 二、控制思路与要求（二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、散开液面速散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200pm，其中，重点区域超过100mm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 本项目储油罐采用立式钢制固定顶储罐，主要储存柴油、燃料油等重油，不需要设置油气回收装置。; 符合. 2; 三、重点行业治理任务（五）油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。深化加油站油气回收工作。污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，2020年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次。推进储油库油气回收治理。汽油、航空煤油、原油以及真实蒸气压小于76.6kPa的石脑油应采用浮顶罐储存，其中，油品容积小于等于100立方米的，可采用卧式储罐。真实蒸汽压大于等于76.6kPa的石脑油应采用低压罐、压力罐或其他等效措施储存。加快推进油品收发过程排放的油气收集处理。加强储油库发油油气回收系统接口泄漏检测，提高检测频次，减少油气泄漏，确保油品装卸过程油气回收处理装置正常运行。加强油罐车油气回收系统密闭性和油气回收气动阀门密闭性检测，每年至少开展一次。推动储油库安装油气回收自动监控设施。; 本项目为油气仓储项目，主要储存柴油、燃料油等重油，不需要设置油气回收装置。; 符合. - 根据上表，本项目符合《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）的有关要求。 13、选址合理性分析 本项目位于云南省昆明市富民县赤鹫镇永富村，建设项目选址地理位置好，交通便利，周围建构筑物与项目内设施符合相关规范对于安全距离的要求，周围自然条件对项目安全经营的影响在可控范围内。项目依托的外部供电、供水、通讯、应急救援等落实。本项目采用成熟可靠的工艺技术，设备选用有相应资质厂家的合格产品，设备技术成熟、安全可靠、操作方便。根据《富民中汇新能源开发有限公司危险化学品储存经营项目安全设施设计专篇》，对项目的选址及外部安全条件、总平面布置、生产经营场所、公用工程及辅助设施、安全管理进行了分析评价，作出如下结论： 1）项目生产过程中的危险化学品柴油根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识，未构成重大危险源。 2）本项目为改建，平面布置满足《石油库设计规范》（GB50074-2014）、《云南省危险化学品生产储存企业四区分离技术指导意见》（云南省应急管理厅文件〔2021〕4号）相关要求，项目在厂区设置有5m的消防通道和应急疏散通道，满足《石油库设计规范》（GB50074-2014）的平面布置要求。 3）项目外部距离均满足《石油库设计规范》（GB50074-2014）的要求。 4）该项目供配电按规范要求设置，防雷防静电设施经检验合格后才投入使用。 5）该项目安全管理（包括安全管理制度、安全操作规程、安全生产责任制、安全管理台账、从业人员）符合《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）的相关要求。 6）该项目在落实本次预评价报告提出的安全对策措施后其风险可以接受。 项目从安全角度符合国家有关安全法律法规、标准和规范要求。 根据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018），本项目社会风险属于可接受区域，项目所购入的油品来源有保证，质量可靠。同时，项目在总图布置、工艺设备、安全设施、环保、消防、劳动安全卫生、节能等方面有合理的处理措施，能满足相关法规的要求。 根据《石油库设计规范》（GB50074-2014），本项目储罐总容积为800m3，小于1000m3，属于五级石油库，项目主要储存柴油、燃料油，根据表3.0.3石油库储存液化烃、易燃和可燃液体的火灾危险性分类，本项目属于乙B类，根据规范中石油库选址要求，本项目选址与设计规范对比情况见表1-12。 表1-12 石油库与廊外居住区、公共建筑物、工矿企业、交通线的安全距离 (m) 油库主要设备设施; 方向; 周边设施; 规范要求 距离（m）; 拟建距 离（m）; 是否符合要求; 依据标准. 储罐区; 西北侧; 龙福村; 50; 94; 是; 《石油库设计规范》（GB50074-2014）. 西南侧; 永富村; 50; 248; 是. 西北侧; 罗免村; 50; 502; 是. 西北侧; 北团公路; 15; 88; 是. 根据表1-12可知，项目储罐区安全与居住区、交通线的安全距离符合《石油库设计规范》（GB50074-2014）中的相关要求。 综上所述，项目所在地交通便捷，项目污染源强不大，对周边村庄影响不大，选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 燃料油也叫重油、渣油，为黑褐色黏稠状可燃液体，黏度适中，燃料性能好，发热量大。用于锅炉燃料，雾化性良好，燃料完全，积炭及灰少，腐蚀性小。闪点较高，存储及使用较安全。燃料油是原油炼制出的成品油中的一种，广泛用于船舶锅炉燃料、加热炉燃料、冶金炉和其他工业炉燃料。燃料油广泛用于电厂发电、船舶锅炉燃料、加热炉燃料、冶金炉和其他工业炉燃料。燃料油主要由石油的裂化残渣油和直馏残渣油制成的，其特点是黏度大，含非烃化合物、胶质、沥青质多。 2020年9月22日，中国国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”中国碳达峰、碳中和目标（以下简称“双碳”目标）的提出，在国内国际社会引发关注。我国近年来减排成效显著，2019年碳排放强度比2005年下降48.4%。我国主动提出“双碳”目标，将使碳减排迎来历史性转折，这也是促进我国能源及相关工业升级，实现国家经济长期健康可持续发展的必然选择。实现“双碳”目标不是要完全禁止二氧化碳排放，而是在降低二氧化碳排放的同时，促进二氧化碳吸收，用吸收抵消排放，促使能源结构逐步由高碳向低碳甚至无碳转变。实现“双碳”目标，是一场广泛而深刻的系统性变革，而能源革命将是这场系统性变革的重中之重。就我国而言，当前碳排放主要来源于化石能源的利用过程。据《中华人民共和国气候变化第二次两年更新报告》显示，能源活动是我国温室气体的主要排放源，约占我国全部二氧化碳排放的86.8%。能源活动中，化石能源又占重要地位。 虽然发展可再生能源取得一定成绩，但要替代化石能源，成为我国能源消费结构的主体，还需要时间。目前，可再生能源存在能量密度低、时空分布不均衡、不稳定、成本较高等特点，成为其规模化应用的瓶颈。未来一段时间内，化石能源仍将在我国能源结构中发挥重要作用。化石能源清洁高效利用、可再生能源大规模利用，是实现“双碳”目标的必经之路。 大力推动节能减排，全面推进清洁生产，加快发展循环经济，加强资源综合利用，不断提升绿色低碳发展水平。 随着燃煤锅炉的淘汰，燃油锅炉的市场占比逐渐增大，燃料油的市场需求也在逐渐增加。现在根据市场需求，公司在原有基础上进行改造，利用原储罐区原有储罐储存炉用燃料油、柴油。 2、基本情况 项目名称：危险化学品储存经营项目 项目建设单位：富民中汇新能源开发有限公司 项目地点：云南省昆明市富民县赤鹫镇永富村 建设性质：改建 项目建设规模：项目占地面积为11090.40m2（约合16.64亩），炉用燃料油总储存量为500m³，柴油总储存量为300m³，罐区总容量为800m³，根据《石油库设计规范》（GB50074-2014）表3.0.1，该项目储罐区为五级石油库。 估算总投资：514.00万元 建设周期：7个月 3、建设内容 项目利用公司储罐区的原址进行改造，项目主要为储罐区的改造，利用原储罐区原有储罐储存炉用燃料油、柴油，其中1#、2#、3#、5#储罐储存炉用燃料油，4#、6#储罐储存柴油，火灾危险性均为丙类，炉用燃料油总储存量为500m³，柴油总储存量为300m³。新建的辅助配套设施主要有收发油棚、消防泵房。 表2-1 项目组成一览表 工程分类; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 炉用燃料油、柴油储罐区; 原储罐区设置有4个100m3的立式钢制固定顶储罐、2个200m3的立式钢制固定顶储罐，储罐区面积为739m2。项目利用原储罐区原有储罐储存炉用燃料油、柴油，其中1#（100m3）、2#（200m3）、3#（100m3）、5#（100m3）储罐储存炉用燃料油，4#（200m3）、6#（100m3）储罐储存柴油，炉用燃料油总储存量为500m3，柴油总储存量为300m3，罐区总容量为800m3。; 依托项目现有储罐. 收发油棚; 新建收发油棚1座，建筑面积24.00m2，建筑高度：7.7m，采用螺栓球钢网架结构形式，罩棚下方设置1座独立收发油岛，岛上下层设置2套收油装置、上层设置2套发油装置，共4套下装鹤管。采用带扫舱泵的液压潜油泵卸油由液压潜油泵增压，通过各自输油管线输送到库区油罐内。发油采用泵送方式，发油泵布置在发油亭下。库区油罐采用离心泵（装车泵）增压，将油品经各自输油管线由卸油鹤管输送到汽车装车棚的汽车油罐内。; 新建. 消防泵房; 新建1层消防泵房1幢，建筑面积41.12m2，建筑高度：3.6m，采用砖混结构形式，内部设置2台消防泵（功率均为30kW，一备一用）、2台潜污泵（功率均为1kW，一备一用）、1套增压稳压设备（功率为2.2kW）。; 新建. 辅助工程; 办公楼; 1栋行政办公楼，地上2层，钢筋混凝土结构，建筑面积249m2; 依托厂区现有. 辅房; 4栋辅房，地上1层，2#辅房为彩钢瓦结构，1#、3#辅房为砖砌结构，4#辅房为钢结构，总建筑面积777m2，用于工作人员行政办公。. 消防水池; 1个450m3的消防水池. 公用工程; 供水; 由离项目最近的供水管网统一供给; 依托厂区现有. 供电; 由本地供电系统统一供电. 厂区运输; 厂区道路宽6m，水泥混凝土路面。. 停车场; 在办公区设置5—10个小车停车场. 环保工程; 应急设施; 消防事故应急池1个，容积为300m3；储罐区周围设置围堰，围堰高度为1.2m。; 依托厂区现有. 危废暂存间; 1个危废暂存间，占地面积10m2，地面进行防渗处理，设置防渗托盘存放油桶。; 新建. 垃圾收集桶; 设置5个生活垃圾收集桶，项目运营期间产生的生活垃圾经收集后交环卫部门定期清运处理。垃圾箱应加盖，做到防雨、防风。; 新建. 化粪池; 1个，容积为5m3; 新建. 污水处理站; 设置1个处理规模为10m3/d的污水处理站，污水处理工艺采用A/O+MBR生物处理工艺。; 新建. 清水池; 设置一个20m3的清水池，用于暂存污水处理站处理后的水，回用于绿化灌溉; 新建. 绿化; 厂区绿化面积为3959m2，绿化率达到35.7%; /. 三级油水分离池; 设置1个20m3的三级油水分离池，用于处理储罐区和装、卸油区的初期雨水和地面冲洗废水。; 新建. 环保沟; 厂区硬化地面设置环保沟收集初期雨水; 新建. 地下水污染防治; 对厂区进行分区防渗处理; 新建. - 4、主要生产设备 - 主要生产设备见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备一览表 序号; 储罐名称; 储罐容积; 储罐尺寸; 材质; 筒体壁厚; 固定顶壁厚; 储罐类型; 备注. 1; 1#储罐; 100m³; 直径：4.6m、高度：6m; Q235B; 8mm; 6mm; 固定顶储罐; 原有. 2; 2#储罐; 200m³; 直径：6.5m、高度：6m; Q235B; 8mm; 6mm; 固定顶储罐; 原有. 3; 3#储罐; 100m³; 直径：4.6m、高度：6m; Q235B; 8mm; 6mm; 固定顶储罐; 原有. 4; 4#储罐; 200m³; 直径：6.5m、高度：6m; Q235B; 8mm; 6mm; 固定顶储罐; 原有. 5; 5#储罐; 100m³; 直径：4.6m、高度：6m; Q235B; 8mm; 6mm; 固定顶储罐; 原有. 6; 6#储罐; 100m³; 直径：4.6m、高度：6m; Q235B; 8mm; 6mm; 固定顶储罐; 原有. 7; 卸车泵; 流量：80m3/h，扬程：32m，功率：15kw，2台; 新购. 8; 装车泵; 流量：80m3/h，扬程：20m，功率：11kw，2台; 新购. 9; 下装鹤管; 4套; 新购. - 5、主要原辅材料及燃料 项目主要原辅材料见表2-3。 - 表2-3 主要原辅料及消耗一览表 - 序号; - 原料名称; - 年用量（t/a）; - 储存量（t）; - 来源. - 1; 炉用燃料油; 9000; - 425; - 外购. - 2; 柴油; 6000; - 255; - 外购. 6、项目平面布置 公司厂区大致分为储罐区、生产作业区、行政办公区三部分，厂区整体呈不规则图形，场地根据高差分为三个平台。在标高1688m为原有储罐区，储罐区位于厂区南面，厂区最南面为原有的1~6#储罐，原有消防通道出入口不变；标高1682m为消防泵房、空桶间、发电室、4#辅房，西南面设置装卸车场，消防泵房西南面设置装卸车场及回车场；标高1676m为收发油棚、办公楼、杂物间、3#辅房、2#辅房、1#辅房，货车停车场，出入口为厂区原有主要出入口，主要为人员及收发油运输的出入口。 - 水平衡 （1）办公生活用水 本项目运营期工作人员共8人。每天三班倒，每班8h，年工作365天，均在厂区内住宿，项目不设食堂。 员工用水主要为洗漱用水，根据《云南省用水定额》（2019年版 经云水发〔2019〕122号发布）－城镇居民生活用水定额“中小城市”以110L/（人•d）计。则员工生活用水量约为0.88m³/d，321.2m³/a，废水量按用水量的80%计，则员工生活污水量约为0.704m³/d，256.96m³/a。该废水中主要污染物为COD、氨氮、SS等，排入化粪池处理后排入企业自建污水处理站，处理后暂存于清水池中，回用于绿化灌溉。 （2）地面清洗用水 厂区地面需清洁的面积约为895m2，采用冲洗清洁，场地清洗用水量按4L/（m2·d）计算，项目每周对地面进行一次清洗（一年按照52周计），每次用水量为3.58m³/次，186.16m³/a。污水产生系数按0.8计，则废水产生量为2.864m³/次，148.928m³/a。主要污染物为COD、BOD5、SS、石油类等。地面冲洗废水经三级油水分离池分离后，排入企业自建污水处理站，处理后暂存于清水池中，回用于绿化灌溉。 （3）初期雨水 项目实行雨污分流制度，雨季受暴雨径流影响区域主要为露天硬化地面。根据项目区平面布置，在项目区设环保沟对产生的初期雨水进行收集，初期雨水主要收集装、卸油区和储罐区前15min的雨水，收集面积约为804m2。项目需建设三级油水分离池对油罐区及装、卸油区降雨时前15min内产生的初期雨水进行预处理后，进入化粪池。根据统计，富民县年平均降雨量868.9mm，项目区初期雨水量的计算，按下述经验公式估算： 暴雨强度公式参照昆明市暴雨强度公式（2015版）进行计算： q=1226.623×（1+0.958×lgP）/（t+6.714）0.648 式中：P—设计降雨重现期（年），采用2年； t—降雨历时（以15min计）； q—暴雨强度，L/s•hm2； 经计算，q=215.06L/s•hm2 雨水流量按下式计算： Q=qψF 其中：Q——雨水设计流量（升/秒）； q——暴雨强度（L/s•hm2），215.06L/s•hm2； ψ——径流系数，（一般为0.15-0.9，本项目地面全部进行硬化取0.9）； F——汇水面积（公顷），本项目取804m2。 由上述公式计算可得，本项目最大雨水量为15.56L/s，项目考虑收集前15min的雨水，则初期雨水产生量为14m3/次，根据数据统计，富民县年非降雨天约为232天，则雨天以133天计，初期雨水产生量为1862m3/a。 （4）绿化用水 根据《云南省地方标准用水定额》（DB53T 168-2019），非雨天绿化用水按3L/（m2·次）计。厂区绿化面积约3959m2，则绿化用水为11.877m³/次，非雨天每天浇灌1次，雨天不浇灌。根据昆明市气象资料，年非降雨天约为232天（年降雨天按133天计），本项目绿化用水为11.877m³/次，2755.464m³/a，绿化用水全部自然蒸发损耗，运营期的用排水情况见表2-4。 表2-4 项目运营期用排水情况一览表 用水类别; 水源; 新鲜水用量; 产污系数; 废水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 办公生活用水; 自来水; 0.88; 321.2; 80%; 0.704; 256.96. 地面清洗用水; 自来水; 3.58; 186.16; 80%; 2.864; 148.928. 初期雨水; /; 0; 0; 0; 14; 1862. 绿化用水; 自来水; 11.877; 2755.464; 0; 0; 0. 合计; 16.337; 3262.824; /; 17.568; 2267.888. 项目区废水产排量及走向详见图2-1、图2-2。 图2-1 项目区非雨天水平衡图 单位：m3/d 图2-2 项目区雨天水平衡图 单位：m3/d 8、劳动定员及生产制度 本项目年操作日360日，定员8人，3班制，每班8小时，每班上岗人员为7人。 9、环保投资 本项目总投资514万元，其中环保投资46.5万元，占总投资的9.05%。项目环保投资见表2-5。 - 表2-5 项目环保投资一览表（单位：万元） 项目; 建设内容; 规格; 数量; 投资（万元）; 备注. 固体废物处置; 垃圾桶; 20L; 5个; 0.5; 本次环评提出. 废水; 化粪池; 5m3; 1个; 1.5; 本次环评提出. 三级油水分离池; 20m3; 1个; 2; 本次环评提出. 污水处理站; 10m3/d; 1个; 15; 本次环评提出. 清水池; 20m3; 1个; 0.5; 本次环评提出. 环保沟; /; /; 2; 本次环评提出. 地下水污染防治措施; 分区防渗，将储油罐区、装卸油区、油水分离池、化粪池、事故水池、危废间等设为重点防渗区；厂区一般道路、消防水池、办公生活区设为一般防渗区。并按照相关规范对各生产装置区进行防渗处理。; /; /; 15; 本次环评提出. 风险防范措施; 储罐压力检测、报警；进出口液体温度、压力检测、报警系统；储罐设置具有高液位报警功能的液位仪警示标识，标识牌；灭火器等器材计入消防设施应急预案及管理措施建设项目区已建设事故应急池1个，容积300m3，满足发生事故时废水临时储存需求，建设消防水池174m3，满足消防用水要求，储罐区设置围堰，围堰高度为1.2m。; /; /; 10; 本次环评提出. 合计; 46.5; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程和产排污环节 本项目位于云南省昆明市富民县赤鹫镇永富村，项目利用公司储罐区的进行原址改造利用原储罐区原有储罐储存炉用燃料油、柴油，其中1#、2#、3#、5#储罐储存炉用燃料油，4#、6#储罐储存柴油，火灾危险性均为丙类，炉用燃料油总储存量为500m³，柴油总储存量为300m³。新建的辅助配套设施主要有收发油棚、消防泵房。拟建项目包括收发油棚、消防泵房装修及辅助配套装置的安装，以及新增部分环保设施，工程量较小，主要涉及环保设备的安装、收发油棚、消防泵房的装修，施工过程中会产生少量施工废水、建筑垃圾及设备安装时的噪声。 本项目施工过程中产生的污染物包括废气、污水、噪声和固废等，项目施工具有施工时间短，对环境的影响随着施工的结束而消失的特点。施工工艺及污染环节见图2-3。 图2-3 施工期工艺流程及产污环节图 ①收发油棚、消防泵房装修、辅助配套装置安装及环保设施施工 主要是收发油棚、消防泵房装修、辅助配套装置安装及环保设施施工，施工过程中主要产生噪声、固体废弃物、扬尘、施工废水和垃圾。 ②绿化 厂区内绿化安排在工程基本完工后实施。绿化工作主要分为：覆土、种植、养护，种植区域覆土厚度50cm，绿化基本采用人力施工。 从上述产污节点说明可知，施工期环境污染问题主要是：扬尘、施工噪声、施工固废。这些污染几乎发生于整个施工期间，但不同的污染因子在不同的施工阶段产生的强度是不同的。 2、“三场”设置情况 （1）砂、石料场：本项目所需砂、石料均为外购，本工程不设置砂、石料场。 （2）取土场：本工程不设取土场，基础开挖产生的土石方全部回填，不向外取土。 （3）弃渣场：根据项目实际情况，场地内土石均为临时堆放，施工开挖的土石方足够回填，不产生废弃土石方。 3、运营期工艺流程和产排污环节 本项目主要建设成品油油库及其配套装卸运输设施，该油库用于储存和转运普通炉用燃料油、柴油成品油。该油库来油、发油方式均为油罐车输送。 （1）卸油工艺 布置2套卸油鹤管，采用带扫舱泵的液压潜油泵卸油。栈台下敷设集油管2根，供油品输送。油罐到达卸油区后经卸油鹤管，由液压潜油泵增压，通过各自输油管线输送到库区油罐内。可同时进行多台油罐车辆卸油。 卸油流程：油罐→卸油鹤管→液压潜油泵→管道→库区油罐。 汽车油罐及柴油管线在卸油后需要扫槽和放空，可通过卸油区内的滑片泵进行放空操作，接入柴油放空罐，然后通过装车泵输送至库区油罐。 扫槽流程：油罐→扫槽管→滑片泵→放空罐→离心泵→管道→库区油罐。 卸油工艺流程及产污环节如下图所示： 图2-4 卸油工艺及产污环节图 （2）存储工序 进入油库的燃料油和柴油油品，进入不同规模储存罐。以待汽车装车发送。油库选址项目区西南部位置设置储油罐区，区内共2个200m3油罐和4个100m3油罐。 （3）装油工艺 装油区设置2套装油鹤管，鹤管均为下装发油鹤管。发油采用泵送方式，发油泵布置在发油亭下。库区油罐采用离心泵（装车泵）增压，将油品经各自输油管线由卸油鹤管输送到汽车装车棚的汽车油罐内。汽车装油满足同时进行库区内各油品的作业。 汽车装油流程：库区油罐→管道→汽车装车鹤管→离心泵（汽车装车泵）→汽车油罐。 图2-5 汽车装油工艺流程及产污环节 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目基本情况 （1）基本情况 建设单位：富民永盛达油料制品有限公司 项目名称：富民永盛达油料制品有限公司年产500吨油料制品项目 建设地点：富民县赤就乡永富村 （2）建设内容 原有建设项目内容主要包括加热装置、蒸馏车间、搅拌设备、原料储存、消防、防雷系统、办公楼、餐厅、值班房、仓库、环保设施等。 （3）产品方案及规模 产品方案：苯、燃料油、轻质油等。产品规模：年产500吨 （4）项目主要生产设备、设施主要设备、设施见表2-6。 表2-6 主要设备、设施一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 加热炉; YL-M940; 台; 2. 2; 蒸馏釜; 高4.4m，直径1.5m; 座; 2. 3; 冷凝器; 高3m，直径0.7m; 个; 1. 4; 搅拌罐; 5m3; 个; 2. 5; 成品槽; 4m3; 个; 2. 6; 燃料油箱; 2m3; 个; 2. 7; 空压机; 上海燕盛; 台; 1. 8; 发电机; 20kW三相交流同步机; 台; 1. 9; 防爆电机; 2.2kW; 台; 9. 10; 过滤机; 2.2kW; 台; 2. 11; 水泵; 保定产; 台; 3. 12; 配电箱; 长0.7m，宽0.5m; 个; 4. 13; 配电柜; 高1.3m，宽0.9m; 个; 2. 14; 柴油原料储罐; 100m3; 个; 3. 15; 柴油成品储罐; 200m3; 个; 1. 16; 苯原料储罐; 200m3; 个; 1. 17; 苯成品储罐; 100m3; 个; 1. 18; 渣油罐; 24m31个、14m31个、10m32个、3m32个; 个; 6. 19; 高位消防水池; 500m3; 个; 4. 20; 生产水池; 50m3; 个; 4. 21; 生活水池; 80m3; 个; 4. 22; 污水处理池; 100m31个、90m31个、30m31个; 个; 3. 23; 事故池; 总容积300m3; 个; 3. - 劳动定员 公司设置按照《中华人民共和国公司法》和现代企业管理制度要求，公司成立董事会，设置了董事长、总经理、董事、监事。员工实行聘任制，公司设办公、财务、安全、供销、生产计划等部门，实行统一管理。 项目工作制度为连续制度，全年有效工作日300天，每天3班。项目人员编制为14人。其中，管理人员5人，生产、其他人员9人。 - 项目投资 项目总投资约2000万元。其中环保投资约18万元，占总投资的9%。 - 主要经济技术指标 项目主要经济技术指标详见表2-7。 表2-7 主要经济技术指标 序号; 指标名称; 单位; 指标; 来源. 1; 产品规模. 溶剂苯; t/a; 500. 燃料油. 轻质油等. 2; 工作制度. 年工作日; d; 300. 日工作班次; 班; 3. 3; 主要原辅料、燃料消耗. 粗苯; t/a; 800; 从省外购买. 硫酸（浓）; t/a; 150. 烧碱; t/a; 70. 焦煤油; t/a; 1000. 4; 新鲜水用量; m3/d; 13. 5; 占地总面积; m2; 4000. 6; 职工定员; 人; 14. 其中：工人; 人; 9. 技管人员; 人; 5. 7; 项目总投资; 万元; 2000. 投资利润率; %; 40; 正常年均. 投资回收期; 年; 2. （8）原项目环保手续及运营情况 云南永盛达生物能源有限公司（原公司名称为：富民永盛达油料制品有限公司）成立于2004年10月25日，经营范围包括生物柴油（含B5调和生物油）、润滑油、变压器汇导热油、煤焦化化工产品（煤焦油、苯、甲苯、二甲苯、甲醇）等。最近1次环评师2008年，当时环评项目名称为：富民永盛达油料制品有限公司年产500吨油料制品项目，并取得环评批复，进行了竣工验收，2012年开展标准化认证工作，2014年完成标准化认证，由于多种因素，项目自2014年停产至今。 因原公司生产过程中产生的副产品如煤焦油、苯等处理难度大，且易发生风险事故。为了响应国家关于清洁能源、环保、安全生产等政策，企业的根本出路是走能源结构调整、走资源节约型、环境友好型的可持续发展之路，在此条件下清洁能源生产技改势在必行。根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单的通知》（云政办发〔2018〕88号），富民永盛达油料制品有限公司属于就地改造企业名单。故拟建云南永盛达生物能源有限公司清洁燃料生产建设技改项目。 - 原有项目工程分析 - 原有项目生产工艺详见图2-3。 图2-3 项目生产工艺及污染流程图 （2）原有项目原辅材料 原有项目主要原辅材料用量及来源情况见表2-8。 表2-8 主要原辅材料用量及来源一览表 项目; 所属工程; 名称; 单位; 数量; 来源. 原辅料; 原料; 粗苯; t/a; 800; 从省内外购买. 辅料; 硫酸（浓）; t/a; 150. 烧碱; t/a; 70. 煤焦油; t/a; 1000. 燃煤; t/a; 582; 购买云南富源无烟煤. 石灰; t/a; 5; 从当地购买. - 原有项目排污汇总 原有项目排污情况见表2-9，目前已经无各项污染物外排。 表2-9 原有项目排污汇总表 排污; 排污装置; 污染物; 排放量（t/a）; 处理措施; 处理. 废气; 加热炉; 烟尘; 4.104; 通过烟囱排放; 达标排放. SO2; 4.66. 苯; 0.274. 废水; 生产废水; 酚、石油类等; 不外排; 沉淀、活性炭过滤; 循环利用. 生活废水; COD; 沉淀、混凝. 氨氮. 磷酸盐. 石油类. 固废; 生产过程; 粗苯渣; 540; 作为燃料; 综合利用，不外排. 脱硫渣; 4.5; 铺设乡村道路. 生活单元; 生活垃圾; 4.2; 统一收集后送当地环卫部门指定地点处置; 处置率100%. 处理污泥; 0.2. 噪声; 机械设备; 设备噪声; 65~100（dB）; 选用噪声设备; 达标. - 原有项目主要环境问题 （1）原有项目自2014年以来已经停产，目前主要生产设备设施已经拆除，只留有污水处理系统、事故池、消防水池、原料和成品储罐（建好就停产、未使用过）、综合办公楼、车库，以及配电、雨水排水沟等。 （2）目前有部分废桶、锅炉房等设备，无废气、废水、噪声外排，存在少量固体废物。 （3）从表土看，不存在土壤严重污染问题，在环评阶段进行土壤监测了解其状况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 （1）区域基本污染物环境质量现状 项目位于云南省昆明市富民县赤鹫镇永富村，为农村地区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气功能区划分，该区域大气环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。与2022年相比，各县（市）区环境空气综合污染指数均上升。因此，项目选址区属于环境空气质量达标区。 （2）特征污染物 本项目大气环境特征污染物为非甲烷总烃。 本次评价大气监测数据建设单位委托中博源检测（云南）有限公司对厂界下风向20m处环境空气进行现状监测（检测报告见附件7），监测布点图见附图5。监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气检测结果一览表 单位：mg/m3 检测点位; 采样日期; 时间; 样品编号; 非甲烷总烃. G1#厂界下风向20m处; 2024.06.06; 02:11; 20240603012HNMHC-1-1-1; 0.22. 08:20; 20240603012HNMHC-1-1-2; 0.23. 14:27; 20240603012HNMHC-1-1-3; 0.25. 20:13; 20240603012HNMHC-1-1-4; 0.21. 2024.06.07; 02:20; 20240603012HNMHC-1-2-1; 0.19. 08:31; 20240603012HNMHC-1-2-2; 0.18. 14:11; 20240603012HNMHC-1-2-3; 0.20. 20:20; 20240603012HNMHC-1-2-4; 0.18. 2024.06.08; 02:05; 20240603012HNMHC-1-3-1; 0.20. 08:06; 20240603012HNMHC-1-3-2; 0.19. 14:20; 20240603012HNMHC-1-3-3; 0.22. 20:31; 20240603012HNMHC-1-3-4; 0.20. 备注; 非甲烷总烃为瞬时值. 注：非甲烷总烃执行标准为《大气污染综合排放标准详解》中2.0mg/m3。 由上表可知建设项目评价区域环境空气质量中非甲烷总烃现状值可达到《大气污染物综合排放标准详解》标准要求。 2、地表水环境质量现状 本项目附近最近地表水体为项目西面1080m处的普渡河。螳螂川，系金沙江支流，全长252公里，为滇池之唯一出口。螳螂川自滇池流向西北，经云南省昆明市之安宁、富民、禄劝，于禄劝与东川交界处注入金沙江。其上游称螳螂川，过富民称普渡河。 根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，本项目位于普渡河富民－禄劝保留区，由富民大桥至禄劝彝族苗族自治县入金沙江口，全长135.0km，现状水质为劣Ⅴ类，规划水平年水质目标为Ⅳ类。水环境质量应执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准。 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，与2022年相比，螳螂川干流段的中滩闸门、青龙峡、西山区与富民县交界处小鱼坝桥、富民大桥断面水质类别保持Ⅴ类不变，温泉大桥断面水质类别由劣Ⅴ类上升为Ⅴ类；普渡河段的普渡河桥断面水质类别保持Ⅲ类不变，尼格水文站断面水质类别保持Ⅱ类不变。由此可知，水环境质量不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准。 项目运营期采用“雨污分流”制，项目装、卸油区和储罐区初期雨水及非雨天地面冲洗废水经场地内环保沟集中收集，经三级油水分离池处理后排入企业自建污水处理站，处理后暂存于清水池中，回用于绿化灌溉；生活污水经化粪池处理后排入企业自建污水处理站，处理后暂存于清水池中，回用于绿化灌溉。项目运营过程中废水不外排，不会对周围河流造成直接影响。 3、声环境质量现状 项目位于昆明市富民县赤鹫镇永富村，项目区域为居住区，根据《声环境质量标准》（GB 3096-2008），项目所在区域声环境功能区划属于2类区，执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 为进一步了解项目区的声环境质量现状，本项目委托中博源检测（云南）有限公司于2024年6月6日对项目区声环境现状监测，监测结果见表3-2。 表3-2 声环境质量现状监测结果一览表 单位：dB（A） 检测点位; 检测日期; 采样时段; 噪声值Leq; 主要声源. 厂界东侧N2#; 2024.06.06; 昼间; 12:00-12:10; 48; 环境噪声. 夜间; 22:31-22:41; 43; 环境噪声. 厂界南侧N3#; 昼间; 12:19-12:29; 45; 环境噪声. 夜间; 22:57-23:07; 44; 环境噪声. 厂界西侧N4#; 昼间; 12:40-12:50; 47; 环境噪声. 夜间; 23:11-23:21; 43; 环境噪声. 厂界北侧N1#; 昼间; 13:00-13:10; 53; 环境噪声. 夜间; 23:20-23:30; 48; 环境噪声. 龙福村N5#; 昼间; 12:21-12:31; 48; 环境噪声. 夜间; 23:50-00:00; 42; 环境噪声. 从表3-2可以看出，项目区现状声环境质量较好，项目北、东、南、西面厂界、声环境保护目标龙福村昼间、夜间的声环境质量均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、生态环境质量现状 项目所在区域主要为果园、人工绿化植被，无天然植被，生态环境自我调节能力低。项目调查范围内没有自然风景名胜区，项目区不涉及国家、省级重点保护野生动植物，无古树名木及文物保护单位。 据现场调查，本项目厂区现状已无天然植被，项目建设对生态环境的影响较小。 5、土壤环境质量现状 富民县因受高原季风及高原地貌的影响，主要地带性土壤为红壤，垂直地带从上至下为棕壤、黄棕壤、红壤。隐域性土壤有水稻土、冲积土、沼泽土等，各类土壤中以红壤的分布面积较大。经过现场查勘及主要资料分析，项目区域内主要土壤以红壤为主。本项目营运期，储罐，装置区、罐区设备和泵房全部采取防渗措施，预防石油类入渗对土壤的污染。 为进一步了解项目区的土壤环境质量现状，本项目委托中博源检测（云南）有限公司于2024年9月23日对项目区土壤环境现状监测，监测结果见表3-3。 表3-3 土壤检测结果一览表 单位：mg/kg - 样品类别; - 检测项目; - 采样日期; - 样品编号; - T1#厂区内土壤; - 标准限值. - 土壤; pH（无量纲）; - 2024.09.23; - 20240923017TR-1-1-1; - 6.57; - 6.5~7.5. 砷; - 20240923017TR-1-1-1; - 28.4; - 120. 镉; - 20240923017TR-1-1-1; - 0.03; - 47. 六价铬; - 20240923017TR-1-1-1; - 0.5L; - 30. 铜; - 20240923017TR-1-1-1; - 256; - 8000. 铅; - 20240923017TR-1-1-1; - 10L; - 800. 汞; - 20240923017TR-1-1-1; - 0.012; - 33. 镍; - 20240923017TR-1-1-1; - 116; - 600. 四氯化碳**（mg/kg）; - 20240923017TR-1-1-1; 1.3L; 9. 氯仿**（mg/kg）; - 20240923017TR-1-1-1; 6.3; 5. 氯甲烷**（mg/kg）; - 20240923017TR-1-1-1; 1.0L; 21. 1，1-二氯乙烷**（mg/kg）; - 20240923017TR-1-1-1; 1.2L; 20. 1，2-二氯乙烷**（mg/kg）; - 20240923017TR-1-1-1; 1.3L; 6. 1，1-二氯乙烯**（mg/kg）; - 20240923017TR-1-1-1; 1.0L; 40. 顺-1，2-二氯乙烯**（mg/kg）; - 20240923017TR-1-1-1; 1.3L; 200. 反-1，2-二氯乙烯**（mg/kg）; - 20240923017TR-1-1-1; 1.4L; 31. 二氯甲烷**（mg/kg）; - 20240923017TR-1-1-1; 71.5; 300. 1，2-二氯丙烷**（mg/kg）; - 20240923017TR-1-1-1; 1.1L; 5. 1，1，1，2-四氯乙烷**（mg/kg）; - 20240923017TR-1-1-1; 1.2L; 26. 1，1，2，2-四氯乙烷**（mg/kg）; - 20240923017TR-1-1-1; 1.2L; 14. 四氯乙烯**（mg/kg）; - 20240923017TR-1-1-1; 1.4L; 34. 1，1，1-三氯乙烷**（mg/kg）; - 20240923017TR-1-1-1; 1.3L; 840. 1，1，2-三氯乙烷**（mg/kg）; - 20240923017TR-1-1-1; 1.2L; 5. 三氯乙烯**（mg/kg）; - 20240923017TR-1-1-1; 1.2L; 7. 1，2，3-三氯丙烷**（mg/kg）; - 20240923017TR-1-1-1; 1.2L; 0.5. 氯乙烯**（mg/kg）; - 20240923017TR-1-1-1; 1.0L; 1.2. 苯**（mg/kg）; - 20240923017TR-1-1-1; 1.9L; 10. 氯苯**（mg/kg）; - 20240923017TR-1-1-1; 1.2L; 200. 1，2-二氯苯**（mg/kg）; - 20240923017TR-1-1-1; 1.5L; 560. 1，4-二氯苯**（mg/kg）; - 20240923017TR-1-1-1; 1.5L; 56. 乙苯**（mg/kg）; - 20240923017TR-1-1-1; 1.2L; 72. 苯乙烯**（mg/kg）; - 20240923017TR-1-1-1; 1.1L; 1290. 甲苯**（mg/kg）; - 20240923017TR-1-1-1; 1.3L; 1200. 间，对-二甲苯**（mg/kg）; - 20240923017TR-1-1-1; 1.2L; 500. 邻-二甲苯**（mg/kg）; - 20240923017TR-1-1-1; 1.2L; 640. 硝基苯**; - 20240923017TR-1-1-1; 0.09L; 190. 苯胺**; - 20240923017TR-1-1-1; 0.2L; 211. 2-氯苯酚（2-氯氛）**; - 20240923017TR-1-1-1; 0.06L; 500. 苯并[a]蒽**; - 20240923017TR-1-1-1; 0.1L; 55. 苯并[a]芘**; - 20240923017TR-1-1-1; 0.1L; 5.5. 苯并[b]荧蒽**; - 20240923017TR-1-1-1; 0.2L; 55. 苯并[k]荧蒽**; - 20240923017TR-1-1-1; 0.1L; 550. 䓛**; - 20240923017TR-1-1-1; 0.1L; 4900. 二苯并[a，h]蒽**; - 20240923017TR-1-1-1; 0.1L; 5.5. 茚并[1，2，3-cd]芘**; - 20240923017TR-1-1-1; 0.1L; 55. 萘**; - 20240923017TR-1-1-1; 0.09L; 255. - 备 注; 1.“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限；带“*”表示分包给有资质检测单位检测。. 从表3-3可以看出，项目区土壤环境质量较好，土壤采样点位于项目厂区内部，储罐区下方，能代表厂区内土壤环境质量现状。项目厂区内土壤环境质量可达《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）表1 第一类用地的管制值标准要求。 - 地下水环境质量现状 - （1）区域地层 - 根据《1:20万区域水文地质普查报告-昆明幅》中的地质资料可知，项目区及其附近出露的地层主要为新生界第四系（Q4l+al）、第三系茨营组（N2），古生界二叠系峨眉山玄武岩组（P2）、栖霞和茅口组（P1q+m）、倒石头组（P1d）等时代地层。 - （2）区域水文地质条件 - 根据《1:20万区域水文地质普查报告-昆明幅》中的水文地质资料可知，项目区及其附近出露的地下水类型主要为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水、岩溶水三类。 - 孔隙水：含水层岩性主要为新生界第四系（Q4l+al）、亚黏土，以及第三系茨营组（N2）泥岩，泵水常见流量为0.1—10L/s，地下水径流模数为1—18L/s·km2，含水层富水性中等－强。 - 裂隙水：主要分布于项目区西北侧和西南侧，含水层岩性主要为古生界二叠系峨眉山玄武岩组（P2）玄武岩、凝灰质角砾岩及集块岩，以及倒石头组（P1d）页岩。泉水常见流量为0.1—1L/s，地下水径流模数为1—5L/s·km2，含水层富水性中等较弱。 - 岩溶水：主要分布于项目区北侧和东侧，含水层岩性主要为古生界二叠系栖霞和茅口组（P1q+m）灰岩、白云质灰岩。泉水常见流量为1—30L/s，地下水径流模数为6—10L/s·km2，含水层富水性较强。 - （3）地下水环境现状调查与评价 - 1）建设项目场地地下水概况 - 建设项目所在区地下水径流单元处于地势较高的丘陵缓坡地带，地下水类型为松散堆积层孔隙水，地下水位埋深为10～20m。 - 2）项目区及周边居民用水井现状调查 - 根据现场踏勘以及资料查找，建设项目所处区域地下水流向为由东北向西南，地下水功能涉及农业用水，环评调查了周边居民的饮水情况，无饮用地下水集中式水源，项目西北侧307m处有一口灌溉用水的水井。 为进一步了解项目区的地下水环境质量现状，本项目委托中博源检测（云南）有限公司于2024年9月23日对项目下游西北侧307m处的水井进行地下水环境现状监测，监测结果见表3-4。 - 表3-4 地下水检测结果一览表 单位：mg/L - 样品类别; - 检测项目; - 采样时间; - 样品编号; - Q1#泉眼. - 地下水; pH（无量纲）; - 2024.09.23; - 20240923017DX-1-1-1; 6.9. 氨氮; - 20240923017DX-1-1-1; 0.06. 硝酸盐氮; - 20240923017DX-1-1-1; 1.32. 亚硝酸盐氮; - 20240923017DX-1-1-1; 0.005. 挥发酚; - 20240923017DX-1-1-1; 0.0003L. 总硬度; - 20240923017DX-1-1-1; 56. 溶解性总固体; - 20240923017DX-1-1-1; 87. 高锰酸盐指数（耗氧量）; - 20240923017DX-1-1-1; 0.20. 石油类; - 20240923017DX-1-1-1; 0.01L. 氰化物; - 20240923017DX-1-1-1; 0.002L. 硫酸盐; - 20240923017DX-1-1-1; 5L. 氯化物; - 20240923017DX-1-1-1; 7.2. 总大肠菌群（MPN/100mL）; - 20240923017DX-1-1-1; 2. 细菌总数（CFU/mL）; - 20240923017DX-1-1-1; 67. 氟化物; - 20240923017DX-1-1-1; 0.2L. 砷; - 20240923017DX-1-1-1; 0.001. 汞; - 20240923017DX-1-1-1; 0.0004. 镉; - 20240923017DX-1-1-1; 0.0005L. 铅; - 20240923017DX-1-1-1; 0.0025L. 铜; - 20240923017DX-1-1-1; 0.009L. 铁; - 20240923017DX-1-1-1; 0.0045L. 锰; - 20240923017DX-1-1-1; 0.0008. 锌; - 20240923017DX-1-1-1; 0.003. 六价铬; - 20240923017DX-1-1-1; 0.004L. 硫化物; - 20240923017DX-1-1-1; 0.003L. 镍; - 20240923017DX-1-1-1; 0.006L. 铊*; - 20240923017DX-1-1-1; 2×10—5L. 氯离子; - 20240923017DX-1-1-1; 1.44. 硫酸根离子; - 20240923017DX-1-1-1; 0.138. 钾离子; - 20240923017DX-1-1-1; 9.68. 钠离子; - 20240923017DX-1-1-1; 0.84. 钙离子; - 20240923017DX-1-1-1; 12.0. 镁离子; - 20240923017DX-1-1-1; 0.86. 碳酸根; - 20240923017DX-1-1-1; 5L. 重碳酸根; - 20240923017DX-1-1-1; 56. - 备 注; - 1.带“*”表示分包给有资质检测单位检测，“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限。. 从表3-4可以看出，本次取样点为位于项目下游西北侧307m处的水井，此处水井地下水环境质量可达《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准限值，项目区位于上游，项目地下水环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），大气环境保护目标为500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；项目厂界外50米范围内声环境保护目标；地表水环境保护目标为饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。本项目不涉及以上区域，但本项目距离普渡河较近，故将其作为地表水环境保护目标。项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目区主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标; 相对方位; 相对距离（m）; 保护内容; 保护对象; 环境功能区. 经度; 纬度. 环境空气、声环境; 龙福村; 102°30′55.410″; 25°21′39.051″; 西北侧; 94; 约63户，252人; 居民区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、GB3096-2008《声环境质量 标准》2类标准. 环境空气; 永富村; 102°30′39.034″; 25°21′28.162″; 西南侧; 248; 约105户，420人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 罗免村; 102°30′38.803″; 25°21′49.015″; 西北侧; 502; 约75户，300人. 地表水环境; 普渡河; /; 西侧; 1080; /; /; GB3838-2002《地表水环境 质量》Ⅳ类标准. 地下水; 场区所在地下水文地质单元; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）中III 类标准. 土壤; 项目区范围内; 《土壤环境质量 建设用 地土壤污染风险管控标 准（试行）》（GB36600-201 8）第二类用地标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）施工期 建筑施工粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，无组织排放颗粒物周界最大浓度≤1.0mg/m3，详见表3-6。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 厂界外浓度最高点; 1.0. （2）运营期 厂区装、卸油、油罐贮存过程中有少量油蒸气产生，主要为非甲烷总烃，为无组织排放。项目运营期厂区内无组织VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1排放限值，标准值见表3-7。 表3-7 挥发性有机物无组织排放控制标准限值 污染物; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值; 厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 - 项目采用雨污分流排水系统；项目在装、卸油区和储罐区设置环保沟，环保沟与1个三级油水分离池相连，三级油水分离池前设置阀门；装、卸油区和储罐区雨天前15min的初期雨水及非雨天地面冲洗废水经场地内环保沟集中收集经三级油水分离池处理后排入企业自建污水处理站，回用于绿化灌溉；雨天15min后的地表径流通过雨水沟排入厂外排水沟内。员工生活污水经化粪池处理后，排入企业自建污水处理站，处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）后用于绿化灌溉。 表3-8 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准限值 序号; 项目; 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工. 1; pH; 6.0~9.0. 2; 色度，铂钴色度单位≤; 30. 3; 嗅; 无不快感. 4; 浊度/NTU; 10. 5; BOD5/(mg/L)≤; 10. 6; 氨氮/(mg/L)≤; 8. 7; 阴离子表面活性剂//(mg/L)≤; 0.5. 8; 铁/(mg/L)≤; /. 9; 锰/(mg/L)≤; /. 10; 溶解性总固体/(mg/L)≤; 1000. 11; 溶解氧/(mg/L)≥; 2.0. 12; 总氯/(mg/L)≤; 1.0. 13; 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL或CFU/100mL）; 无. 3、噪声 （1）施工期 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）， 标准限值见表3-9。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间. 排放噪声限值dB（A）; ≤70; ≤50. （2）运营期 项目运营期规划武金线两侧30±5m范围内，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余周边执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，标准值见表3-10。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准（Leq[dB（A）]） 执行区域; 类别; 环境噪声标准限值. 昼间; 夜间. 武金线两侧; 4类标准; 70; 55. 项目区其余周边; 2类标准; 60; 50. 4、固体废物 项目产生的一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），三级油水分离池废油、油渣、油泥等执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量建议控制指标如下： 1、废气 项目运营期废气主要是在装、卸油和油罐贮存过程中产生的非甲烷总烃，排放量为1.52t/a，呈无组织排放。 2、废水 根据工程分析可知，项目废水产生量为2781.81m³/a。项目采用雨污分流排水系统；雨天前15min的初期雨水及非雨天地面冲洗废水经场地内环保沟集中收集经三级油水分离池处理后排入化粪池，雨天15min后的地表径流通过阀门控制排入厂外排水沟。员工生活污水经化粪池处理后排入企业自建污水处理站，处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）后用于绿化灌溉。项目废水不外排，故本项目不设废水总量控制指标建议值。 3、固体废物 固废处置率100%，不设总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 施工期大气环境保护措施 - 2018年12月云南永盛达生物能源有限公司开始拆除生产装置和主要设备，当前生产区内已断水断电，已无生产能力；原料储罐已去功能化，原料已处置，不需要对原来物料再进行清洗；仓库内的产品已处置；生产区已无危险化学品。 （1）施工扬尘 为进一步减小施工扬尘对周围大气环境的影响，根据昆明市人民政府办公厅关于进一步落实工地扬尘污染防治责任的通知（昆政办〔2018〕27号）的相关要求，环评提出如下对策措施： ①施工过程中使用的水泥和其他细粒散装材料，应统一堆放，且采用篷布遮盖，避免露天堆放，对洒落的水泥等粉尘及时清扫；项目使用商品混凝土； ②对运输粉料建筑材料等易产生扬尘的车辆覆盖篷布，建筑材料轻装轻卸，尽量降低装卸高度； ③对露天施工场地进行洒水降尘，及时清运垃圾，避免大风产生扬尘； ④施工过程中产生的建筑垃圾定点堆放，且采用篷布遮盖； ⑤采取洒水降尘； ⑥施工单位应严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）的相关规定，施工场地周围应当设置围护和喷雾装置。 通过采取以上措施，可有效减小施工扬尘对周围环境的影响。 （2）运输扬尘 运输扬尘主要来自建筑材料运输过程泼洒，对沿途环境空气及敏感点产生不良影响，针对运输扬尘，环评提出如下对策措施： ①运输车辆车厢使用篷布严密遮盖，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏； ②运输车辆禁止超载，运输建筑材料堆放不应高出车厢箱体高度； ③运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘； ④工地出口5m内必须进行混凝土硬化，并设置车辆冲洗设施，运输车辆必须冲洗后出场。 采取以上扬尘污染防治措施落实后，可有效减少运输过程扬尘产生量，对运输道路沿线敏感点影响较小。 （3）施工机械尾气 施工机械和运输车辆在施工期间产生的废气主要是NOX、CO和THC等，也将对周围环境产生影响。由于施工区域相对开阔，而施工机械和运输车辆尾气排放相对较小，因此施工机械和运输车辆所排放的尾气在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。 （4）装修废气 施工期间对站房进行内部装修、装饰的过程中产生的施工粉尘、焊接烟尘及油漆异味，会对项目区域空气环境产生一定的影响。建议项目在建设过程中加强管理，施工时关闭门窗，让施工产生的颗粒物在室内自然沉降后清扫干净，防止颗粒物扩散到室外空气环境中，焊接和刷漆时间较短，焊接烟尘产生量较小，油漆挥发产生的异味不大，项目区周围地势开阔，颗粒物经自然沉降，焊接烟尘和油漆异味经空气稀释后，对周围空气环境影响不大。 项目施工期较短，随着施工期的结束，其影响也将随之消失。 2、施工期地表水环境保护措施 （1）施工废水 项目施工期涉及用水和排水的阶段主要是浇筑混凝土，在土石方阶段几乎不产生施工废水，施工废水主要来自混凝土养护、机械冲洗、场地冲洗等，使用量小，约为1m3/d，项目计划施工期为7个月，则项目施工废水产生量为210m3。项目施工期，雨天不需要洒水降尘，若连续7天下雨，则项目施工产生的施工废水为7m3，考虑1.2的安全系数，则项目区设一个8.4m3的沉淀池，可满足要求。项目施工时设置1个临时沉淀池（用于处理施工废水、施工期生活污水、雨天地表径流，容积10m³），将引入池中的施工废水进行沉淀处理，降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的施工废水用于施工场地洒水降尘。 （2）施工期生活污水 本项目施工人员为8人，不在项目区内食宿。项目基建期设计为7个月，施工人员生活用水量每人按20L/d计算，产生污水量为0.16m3/d，产生污水总量为33.6m3。施工期生活污水主要是施工人员少量的洗手废水，产生量较少，和施工废水及雨天地表径流使用同一个临时沉淀池（容积10m³）处理后，回用于施工场地洒水降尘，不外排。施工人员依托项目已建的卫生间，项目施工场地不设置临时卫生间。 （3）雨天地表径流 施工期遇到下雨天气时，施工场地不可避免地会遭遇雨水的冲刷，使得施工场地成为面源污染源。降雨冲刷地面浮土、建筑砂石等，降雨冲刷后形成的地表径流会携带泥沙，主要污染物为悬浮物。可通过采取及时清扫场地减少地面浮土量，规范砂石堆放，加盖篷布，减小场地坡度等措施加以控制，同时项目施工场内拟沿场地周边设置临时排水沟，将施工场地内悬浮物浓度较高的初期地表径流雨水截留，导入临时沉淀池，经临时沉淀池沉淀后回用于施工或洒水降尘。 总之，本项目施工期废水均能得到妥善处理，施工期产生的废水对地表水体的影响属短期影响，施工结束后即可终止。 3、施工期噪声环境保护措施 施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆产生的噪声和振动。在不同施工阶段，由于施工机械的数量、构成动作等的随机性，导致了噪声产生的随机性和无规律性，施工期间噪声成无组织、不连续排放；车辆运输中产生的噪声则只与车辆发动机有关，更具有不规律性，为无组织、不连续排放。根据项目特点和《昆明市环境噪声污染防治管理办法》－建筑施工噪声污染防治，提出以下治理措施和建议： ①建筑施工单位应当采取有效措施，降低施工噪声污染，所排放的建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值； ②主城建成区内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位应当在工程开工前十五日向工程所在地的县（市）区环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况； ③主城建成区内，禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等生产工艺需要连续作业的除外。其他需要禁止建筑施工作业的区域和时间，由各县（市）区人民政府决定，并向社会公告； ④因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前三日持市建设行政主管部门证明，到所在地的县（市）区环境保护行政主管部门登记，并在施工地点以书面形式向附近居民公告。 施工期间噪声多产生于昼间，为短期、无规律性的行为，施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。 4、施工期固体废物环境保护措施 （1）废弃土石 本项目消防站房挖掘建设过程中，会产生废弃土石方，由于建设规模小，废弃土石方产生量较少，项目施工期不设置取土场和废土场，施工开挖的土石方全部在项目区回填。 （2）建筑垃圾 本项目建筑垃圾主要是一些废弃钢结构材料、水泥凝结废渣和各种包装材料等组成。根据陈军等发表于2006年8月《环境卫生工程》中第14卷4期《建筑垃圾的产生与循环利用管理》研究分析，单位建筑面积的建筑垃圾产生量约20～50kg/m2（本项目取30kg/m2），改建项目新建建筑面积约113.12m2，则建筑垃圾产生量为3.39t。 本项目工程较为简单，项目在建筑物的建造过程中产生的建筑垃圾可利用的回收利用或外售给废品收购站，其余运至建设管理部门指定地点。 （3）生活垃圾 本项目施工人员主要聘用项目周边的建筑工人，项目施工人员为8人，施工人员生活垃圾按0.5kg/人•d计，则施工期生活垃圾的产生量为4kg/d，项目总施工期为7个月，则施工期间生活垃圾产生总量为0.84t。施工期生活垃圾多为果皮、纸屑和塑料袋等，收集于垃圾桶内，定期运往环卫部门指定地点，由环卫部门清运处置。 5、施工期生态环境保护措施 本项目施工期临时占地和土石开挖将对施工场地区域的植被造成破坏，泥土松散，很容易造成水土流失，本环评提出以下措施，防治水土流失。施工期开挖临时排水沟截留泥沙，重点按照要求做好临时拦挡措施，针对施工期查到初期雨水，设置1个35m³沉砂池沉淀处理后回用于施工用水，防止造成施工期水土流失。施工中后期，及时做好地面硬化措施，减少地表裸露面积和时间，减少水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 （1）产排污环节及污染物排放量 项目区的大气污染源包括油罐车装、卸油和储油罐储油过程中排放油气，主要成分为非甲烷总烃，除此之外还有车辆尾气。 1）固定顶罐总损耗 项目设置4个100m3油罐、2个200m3油罐，项目所用储罐为固定顶罐，储罐最大储存量约为储罐容积的70%，本项目燃料油年周转量为9000t，柴油年周转量为6000t，储罐呼吸阀开启压力等级为E级，项目油罐蒸发损耗量参考《石化行业VOCs污染源排查工作指南》进行计算，计算情况如下： 固定顶罐的总损耗是静置损耗与工作损耗的总和： LT=LS+LW 式中：LT—总损失，lb/a； LS—静置储藏损失，lb/a； LW—工作损失，lb/a。 ①静置损耗 静置储藏损耗LS，是指由于罐体气相空间呼吸导致的储存气相损耗。 LS=365VVWVKEKS 式中：LS—静置储藏损失（对于地下的卧式罐，由于地下土层的绝缘作用，昼夜温差的变化对卧式罐没有产生太大影响，一般认为LS=0），lb/a； VV—气相空间容积，ft3； WV—储藏气相密度，lb/ft3； KE—气相空间膨胀因子，无量纲量； KS—排放蒸汽饱和因子，无量纲量。 由上式计算可知，项目储罐静置损耗为0.00106t/a。 ②工作损耗 工作损耗LW，与装料或卸料时所储蒸汽的排放有关。固定顶罐的工作排放计算如下： LW=（5.614/RTLA）（MVPVAQKNKPKB） 式中：LW—工作损耗，lb/a； MV—气相分子量，lb/lb-mol； PVA—真实蒸汽压，psia； Q—年周转量，bbl/a； KP—工作损耗产品因子，无量纲量，对于原油KP=0.75，对于其他有机液体KP=1； KN—工作排放周转（饱和）因子，无量纲量； 周转数=Q/V （V取储罐最大储存容积，bbl，如果最大储存容积未知，取公称容积的0.85倍） 当周转数＞36，KN=（180+N）/6N； 当周转数≤36，KN=1； KB—呼吸阀工作校正因子。 经上试计算可知，项目储罐工作损耗为0.00206t/a，则项目区储罐总损耗为0.00312t/a。 2）汽车尾气 油品运输车辆及自用车辆驶入、驶出时会排放尾气，汽车尾气中的主要污染物为总烃、CO、NOX等，呈无组织形式排放。 3）异味 项目内设置垃圾收集设施、化粪池在使用和运行过程中会产生少量的异味。 4）卸油油气 根据调查，项目油品由油罐车运至项目区，卸油区卸油时采用密闭负压操作，直接由卸油泵将油品输送到油库区，管道中残液由扫仓泵清理送至油库区。卸油时基本无油气挥发出来，只存在少量的跑冒滴漏情况。 5）发油油气 油品油罐区经装车鹤管装入罐车，项目主要储存柴油、燃料油等重油，在发油过程中挥发量很小，不需要设置油气回收装置。本项目发油量为1.5万t/a，油气损耗按照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中的损耗率进行核算。根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）可知，本项目发油过程中柴油油气产生按0.01%计，项目年总中转量为1.5万吨，则发油油气产生量为1.5t/a。 6）管道阀门“跑冒滴漏” 根据《石油化工环境保护手册》，正常情况下，装卸过程管线阀门泄漏散发损失的比例系数小于0.001‰，可得管道阀门油气损失量为0.015t/a。 （2）废气污染防治措施 本项目大气污染物主要是非甲烷总烃，排放量很小，项目主要储存柴油、燃料油等重油，挥发量小，不需要设置油气回收装置，通过提高厂区绿化可有效减少污染物对环境空气质量的影响。 （3）大气污染源监测计划 1）环境管理要求 建设项目应设环保专员进行环保日常管理，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量做好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。 ②建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作，委托资质单位定期对厂界空气污染物浓度进行检测，确保污染物稳定达标排放。 2）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022），项目投产后，建设单位定期委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，项目废气监测计划具体如下表所示。 表4-1 项目废气自行监测计划 类别; 监测的点位; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 废气; 无组织; 厂界; 挥发性有机物; 1次/半年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 储油罐下风向监测点. （4）大气环境影响评价结论 根据引用的相关数据显示，项目所在区域为大气环境质量达标区域。本次评价对项目废气产排量及达标排放进行了分析，根据对比分析，本项目采用的污染治理措施均为排污许可技术规范中的可行技术，项目运营期主要大气污染物均能达标排放。 2、地表水环境影响分析 （1）废水产排情况 本项目运营期水污染物主要为员工生活污水、地面冲洗废水等。根据前文水平衡工程分析，本项目废水主要产排情况如下所示： 1）办公生活用水 本项目运营期工作人员共8人。每天三班倒，每班8h，年工作365天，均在厂区内住宿，项目不设食堂。员工生活污水量约为0.704m³/d，256.96m³/a。该废水中主要污染物为COD、氨氮、SS等，排入化粪池，最后进入厂区自建污水处理站处理，处理后的水回用于绿化灌溉。 2）地面清洗用水 收发油区地面需清洁的面积约为895m2，采用冲洗清洁，废水产生量为2.864m³/次，148.928m³/a。主要污染物为COD、BOD5、SS、石油类等。地面冲洗废水经三级油水分离池分离后，排入化粪池处理。 3）初期雨水 项目实行雨污分流制度，雨季受暴雨径流影响区域主要为露天硬化地面。项目建设三级油水分离池对油罐区及装、卸油区降雨时前15min内产生的初期雨水进行预处理后，进入污水处理站处理。本项目最大雨水量为15.56L/s，项目考虑收集前15min的雨水，则初期雨水产生量为14m3/次，根据近20年富民县气象数据统计资料，富民县年非降雨天约为232天，则雨天以133天计，初期雨水产生量为1862m3/a。 4）绿化用水 厂区绿化面积约3959m2，则绿化用水为11.877m³/次，非雨天每天浇灌1次，雨天不浇灌。根据昆明市气象资料，年非降雨天约为232天（年降雨天按133天计），本项目绿化用水为11.877m³/次，2755.464m³/a，绿化用水全部自然蒸发损耗。 （2）废水中污染物产排量核算 1）生活污水 本项目办公生活污水及外来人员冲厕废水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、总磷、SS等，根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中的“生活源产排污核算方法和系数手册（六区城镇生活源水污染物产污校核系数）”可知，项目生活污水中污染物浓度分别为CODcr：325mg/L、BOD5:128mg/L、氨氮：37.7mg/L、TP：4.28mg/L、SS：200mg/L。 2）初期雨水、地面冲洗废水 类比同行业项目，地坪冲洗废水污染物浓度为：SS：500mg/L、石油类：15mg/L。因本项目油品会出现跑冒滴漏，故初期雨水及地坪冲洗废水污染物一致。三级油水分离池为物理沉淀，对SS和石油类的处理效率分别为80%、60%。项目废水污染物产排情况见表4-2。 表4-2 项目废水污染物产排情况表 污染源; 污染物; 产生量; 处理设施; 去除效率（%）; 去除量（t/a）; 排放量. 浓度（mg/L）; 量（t/a）; 浓度（mg/L）; 量（t/a）. 生活污水; 废水量; /; 256.96; 化粪池; /; /; /; 256.96. COD; 325; 0.084; 15; /; 276.25; 0.071. BOD5; 128; 0.033; 9; /; 116.48; 0.030. SS; 200; 0.051; 30; 140; 0.036. 氨氮; 37.7; 0.010; 3; /; 36.569; 0.009. TP; 4.28; 0.001; 3; /; 2.996; 0.001. 地面冲洗废水; 废水量; /; 148.928; 三级油水分离池; /; /; 148.928. SS; 500; 0.0745; 80; 0.0149; 100; 0.0596. 石油; 15; 0.0022; 60; 0.0009; 6; 0.0013. 初期雨水; 废水量; /; 1862; /; /; 1862. SS; 500; 0.9310; 80; 0.1862; 100; 0.7448. 石油; 15; 0.0279; 60; 0.0112; 6; 0.0168. - 表4-3 污水处理设施出水水质达标情况及污染物产生量 阶段; 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; 石油. 进水; 进水浓度（mg/L）; 276.25; 116.48; 140; 36.569; 2.996; 100. 污水处理站; 去除率（%）; 83.80; 92.80; 87.85; 78.62; 66.76; 86.13. 出水; 出水浓度（mg/L）; 44.753; 8.387; 17.01; 7.817; 0.996; 13.87. 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准; /; 10; /; 8; /; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表分析可知，项目废水在采取化粪池、隔油沉淀池等污水处理设施处理后，排入污水处理站处理，处理后的水质能达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市杂用水水质基本控制项目限值中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准，项目废水产生量为2267.88t/a，在污水处理站旁建一个容积为20m3的清水池用于暂存处理后的废水，项目绿化用水量为2755.464t/a，项目废水可完全回用于绿化灌溉，本项目废水不外排。 （3）本项目的污水处理设施可行性分析 ①三级油水分离池 根据上文分析可知，三级油水分离池处理废水（地面冲洗废水、初期雨水）最大量为14m3/d，项目区设置1个容积为20m3的三级油水分离池，根据三级油水分离池设计规范，废水在三级油水分离池内的停留时间不低于0.5h，以废水在三级油水分离池停留0.5h计，三级油水分离池的容积应不小于7m3，因此项目区设置1个容积为20m3的三级油水分离池能够满足处置要求，能够保证三级油水分离池处理废水的隔油沉淀处理效果。 ②化粪池 本项目员工办公生活废水量为2.112m3/d，项目区设置容积为5m3的化粪池1个，化粪池能够保障污水在化粪池内停留24h以上，可以满足“5.3化粪池应按最高排水量设计，停留时间为24～36h”的要求，停留时间按照36h计，化粪池容积需大于3.168m3，因此项目区设置容积为5m3的化粪池能够满足废水处置要求。 ③污水处理站 本项目污水处理站处理废水主要为生活污水、地面冲洗废水和储罐区、收发油区的初期雨水，废水产生量为7.622m3/d，项目区设置一个处理规模为10m3/d的污水处理站，能够满足废水处置要求。目前建设单位尚未确定最终使用的污水处理工艺，本次评价推荐采用A/O+MBR生物处理工艺，污水处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）绿化用水标准后非雨天作为绿化用水完全回用，雨天暂存在清水池。本次评价推荐采用的污水处理工艺流程见下图： 进水 格栅 调节池 A 段 O 段 MBR膜池 紫外线消毒 回用 风机 曝气 消化液回流 一体化设备 图4-1 推荐的污水处理工艺流程图 一体化污水处理设备处理工艺流程说明：该一体化污水处理设备为地上箱式一体化，污水通过污水提升泵进入缺氧池，利用缺氧微生物的降解能力将污水中较难分解的有机高分子污染物分解成较易分解的有机低分子污染物。同时通过将MBR膜池泥水混合物回流至缺氧池，依靠原水中的含碳有机物利用缺氧微生物的反硝化作用将氨氮转化为氮气。然后污水由缺氧池进入好氧池，利用好氧微生物将污染物最终分解成二氧化碳和水，并利用好氧微生物的聚磷作用将磷从污水中分离出来，再对有机低分子等物质进行进一步大量消耗，污水进入MBR膜池，经中空纤维膜的过滤作用实现泥水混合物的固液分离，从而达到去除有机物、实现脱氮除磷的目的；尾水消毒采用紫外线消毒采用紫外线消毒。 （5）环境监测 为确保项目运营期各项环保设施正常运行，控制环境污染，判断项目区环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ 942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ 1249-2022）等相关要求，环评建议营运期的监测计划见表4-4。 表4-4 环境监测计划 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 采样时间; 实施机构; 监督机构. 运营期; 雨水; 雨水排放口; 化学需氧量、石油类; 有流动水排放时按季度监测，如监测一年无异常情况，可放宽至每年开展一次监测; 正常运营期间; 有资质的监测单位; 当地生态环境局. 3、声环境影响分析和噪声污染防治措施 （1）噪声源强 本项目噪声主要源于油库库区装卸油时的泵房设备噪声以及汽车进场车辆噪声。固定噪声源主要为各类机泵，机泵运行过程中有噪声产生，源强约80~95dB，其次是进出库区的车辆产生的交通噪声。具体情况见表4-5。 表4-5 本项目主要噪声源一览表 建筑物; 声源名称; 声源源强（声级）; 控制措施; 空间相对位置（m）; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声级dB（A）; 建筑物外距离（m）. 项目厂界; 卸油泵; 85; /; 89; 9; 0; 32.3; 85; 昼间; /; 85; 1. 扫槽泵; 75; 102; 29; 0; 6.2; 75; /; 75; 1. 发油泵; 80; 98; -35; 0; 32.9; 80; /; 80; 1. 潜油泵; 75; 92; 2; 0; 16.6; 75; /; 75; 1. （2）噪声预测 采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： Lr=Lr0-20lg（r/r0）-△L 式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB（A）； Lr0---距声源r0处的A声压级，dB（A）； r---预测点与声源的距离，m； r0---监测设备噪声时的距离，m。 △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量），建筑物具有一定的降噪作用。本项目取10dB（A）。 各受声点的声源叠加按下列公式计算： 式中：Li—第i个声源声值； LA—某点噪声总叠加值； n—声源个数。 运营期噪声随距离衰减后的值见4-6。 - 表4-6 主要噪声随距离衰减变化 单位：dB（A） 序号; 点名称; 定义坐标（x，y）; 真实坐标（x，y）; 离地高度（m）; 噪声时段; 噪声增量（dBA）; 评价标准（dBA）; 占标率%（叠加背景以后）; 是否超标. 1; 厂界北; 50，27; 50，27; 0; 昼间等效噪声; 41.17; 60; 68.62; 达标. 2; 厂界东; 116，23; 116，23; 0; 昼间等效噪声; 45.19; 60; 75.32; 达标. 3; 厂界南; 102，-55; 102，-55; 0; 昼间等效噪声; 43.06; 60; 71.77; 达标. 4; 厂界西; 23，-40; 23，-40; 0; 昼间等效噪声; 36.47; 60; 60.78; 达标. 根据噪声预测结果可知，厂区厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类昼间标准。 对上述噪声主要采取了合理布局以及将输油泵和消防水泵等设置于专用的构筑物内等措施从声源处降低噪声，同时对各类输油泵和消防水泵设置减震基础，管道处设置柔性连接，降低振动和传播的噪声。 4、固体废弃物 项目产生的固废包括生活垃圾、化粪池污泥，三级油水分离池废油及油泥、清罐油泥、含油固废。 （1）一般固废 ①生活垃圾 项目有员工8人，生活垃圾产生量以1.0kg/人•d计，则项目职工生活垃圾量为8kg/d，年产生生活垃圾量为2.92t/a，产生的生活垃圾经集中收集后委托环卫部门清运处置。 ②化粪池污泥 项目化粪池在运行过程中会产生污泥，化粪池污泥产生量约为每处理1m3产生0.1kg污泥，化粪池污泥产生量约为0.08t/a，化粪池污泥委托环卫部门清掏处置。 （2）危险废物 ①清罐油泥 项目储油罐每4年需要进行一次清理，项目委托专业清洗单位进行清理，罐底油泥及清洗产生的含油废物产生量约0.15t/次。根据生态环境部、国家发展和改革委员会令第1号《国家危险废物名录》（2021版）的相关规定，清罐油泥属于HW08号危险废物，代码为900-221-08。由具危废处置资质单位负责统一清运处理，项目不负责罐底油泥及清洗产生的含油废物的处置。 ②三级油水分离池废油 项目三级油水分离池废油收集量约0.038t/a，根据生态环境部、国家发展和改革委员会令第1号《国家危险废物名录》（2021版）的相关规定，三级油水分离池废油属于HW08号危险废物，代码为900-210-08。建设单位委托有危废处置资质的单位定期清掏并对其进行清运处理。 ③污水处理站污泥 项目污水处理站在运行过程中会产生污泥，根据一般污水处理设计资料，污水处理站及化粪池污泥产生情况为每立方米污水产泥量约有0.2kg（含水率98%），本项目污水处理站废水处理量约为7.622m3/d，2782.03m3/a，则污泥产生量为0.556t/a，0.00152t/d（含水率98%）。 ④含油固废 项目运营过程中会产生少量含油消防砂、废擦布、废油毯等，产生量约0.038t/a。根据生态环境部、国家发展和改革委员会令第1号《国家危险废物名录》（2021版）的相关规定，含油固废属于HW08号危险废物，代码为900-249-08。建设单位拟设置危废暂存间、危废收集桶，对危险废物分别集中收集后委托有危废处置资质的单位处置。 项目危险废物汇总表4-7。 表4-7 项目危险废物汇总表 序号; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量（t/a）; 危险特性; 污染防治措施. 1; 清罐油泥; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-221-08; 0.15; T，I; 由具危废处置资质单位负责统一清运处理. 2; 三级油水分离池废油; 900-210-08; 0.038; T，I; 统一收集后暂存于危废暂存间定期交有危废处置资质单位. 3; 污水处理站污泥; 900-210-08; 0.556; T，I. 4; 含油固废; 900-249-08; 0.038; T，I. 项目固体废弃物产生量如下表所示： 表4-8 项目固废产生一览表 序号; 固废名称; 产生量. 1; 一般固废; 生活垃圾; 2.92. 2; 化粪池污泥; 0.08. 3; 危险固废; 清罐油泥; 0.15. 4; 三级油水分离池废油; 0.038. 5; 污水处理站污泥; 0.556. 6; 含油固废; 0.038. 综上所述，本项目固废去向明确，且均得到有效的处理、处置，固废处置率为100%，不会对当地环境造成不良影响。 危废暂存间建设管理要求： 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求如下： （1）防渗标准及措施 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），危险废物暂存间地面和四周墙裙脚采用“抗渗混凝土+2mm厚HDPE+环氧树脂”进行重点防渗处理，渗透系数≤10—10cm/s，并按照要求设置规范的标识标牌。 （2）暂存 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10—7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10—10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 （3）危废转移 危废转移过程应当严格遵守《危险废物转移管理办法》（部令第23号）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）相关要求，确保危险废物得到安全处置： ①做好危险废物转移手续，按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求进行。建设单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 ②危险废物运输由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质； ③危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地环保部门、公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，符合国家环境保护标准。 在采取上述措施的前提下，项目运营期固体废物均能得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境造成大的影响。 5、地下水、土壤环境影响分析及保护措施 （1）污染源识别 本项目属于改建项目，根据工程组成，本项目主要从运营期分析对地下水、土壤的环境影响。运营期环境影响识别主要针对排放的大气污染物、废水污染物等。 表4-9 本项目地下水、土壤影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标a; 特征因子; 备注b. 储罐区; 油品储存; 大气沉降; VOCs; 石油烃; 连续. 垂直入渗; 燃料油、柴油; /; 事故. 危废暂存间; 废油脂等危险废物储存; 大气沉降; VOCs; /; 连续. 垂直入渗; 废油脂; /; 事故. 污水处理设施; 污水处理; 污水下渗; 污水; /; 事故. a根据工程分析结果填写。 b应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。. （2）防渗措施 渗透污染是导致地下水和土壤污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自事故排放和工程防渗透措施不规范。本项目潜在污染源主要来自储罐区、危废暂存间、污水处理设施等，由于原项目已于2014年停产，2018年开始拆除原有设备，原项目为油料制品项目，经营范围包括生产生物柴油（含B5调和生物油）、润滑油、变压器汇导热油、煤焦化化工产品（煤焦油、苯、甲苯、二甲苯、甲醇）等，本次改建项目为油气仓储项目，主要用于储存柴油和燃料油，项目运营方式改变，故本次项目重新进行分区防渗建设，针对厂区各工作区特点和岩土层情况，提出相应的分区防渗要求。 表4-10 厂区各功能单元分区管控要求 渗透级别; 工作区; 防控要求. 重点防渗区; 应急池、危废暂存间、三级油水分离池、化粪池、污水处理站、储罐区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10—7cm/s；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）执行. 一般防渗区; 装卸区地面、地磅秤; 等效黏土防渗层Mb≥1.5，K≤10—7cm/s；参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）执行. 简单防渗区; 项目对厂区地下水基本不存在风险的生活区、办公楼等配套设施及各路面、室外地面等部分; 一般地面硬化. 主要防治措施如下： 1）按规范要求进行装卸油操作，对油罐区和输油管定期进行检查，及时排除故障，杜绝“泡、冒、滴、漏”现象的发生； 2）采用双层油罐防腐技术，对储油罐内外表面、罐区地面、输油管线外表面做好防渗防腐处理； 3）厂区地面采用混凝土硬化，防止滴漏于地面的油污染地下水； 4）加强污水收集系统的维护管理，防止含油污水渗入地下水； 5）排水沟要采用钢筋混凝土结构建设，并定期检查，及时修补； 6）做好危废暂存间防雨、防渗漏措施； 7）制定地下水、土壤环境跟踪监测计划，建立跟踪监测制度； 总之，企业要加强污染源头控制措施，切实做好建设项目的事故风险防范措施，做好防渗措施，则对地下水环境影响不大。 6、清洁生产 清洁生产，就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以提高生态效率和减少人类和环境的风险。它要求：对生产过程，要节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；对产品，要减少从原材料提炼到产品的最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要将环境因素纳入设计和所提供的服务中。它是与传统单纯末端治理为主的污染防治措施不同的新概念，即“污染预防”概念，是已被实践证明需要优先考虑的一种环境战略。本项目清洁生产指标评价： （1）油品储运工艺分析 为了提高油库的生产管理水平，实现油库安全作业，改善劳动条件、提高工作效率，本工程采用了以下新工艺或新设备： 1）采用油库管理系统，整个控制系统由储罐自动计量系统、计算机自动发油系统（汽车自动发油）、视频安防监控系统、安全监测系统（可燃气体检测系统、火灾报警系统）构成。 2）汽车装车采用密闭上部式发油鹤管。 3）汽车装车采用定量控制器、流量计、控制阀、静电溢油保护装置组成的定量装车系统。 4）燃料油储罐、柴油储罐设置雷达液位计检测液位。高低液位报警采用外贴式超声波液位开关。 （2）节能降耗分析 1）降低油品损耗措施 ①采用浮顶油罐，消除液面上气体空间； ②油罐上所有附件以及液压安全阀选用合理，且质量可靠； ③油罐安装呼吸阀挡板，使油罐内部空间油气分层，呼出的气体主要是上层浓度较低的油气，从而减少了蒸发损耗。资料表明，安装有呼吸阀挡板的油罐，油品蒸发损耗可减少20%～30%； ④油罐表面涂刷强反光银色漆料，不仅具有防腐作用，还可减少油罐接受阳光热量，降低罐内油温，从而减少油罐“小呼吸”蒸发损耗； ⑤加强设备维护保养，严格执行操作规程； ⑥控制操作工艺。 2）降低生产运行能耗措施 ①优化工艺及控制方案，减少能源消耗； ②对于带有电动执行机构的阀门，选用密封性能好、使用寿命长、能量耗费小的阀门，避免耗电量过大； ③工艺及公用工程所使用的设备和材料采用节能型产品，以减少各种能耗； ④供电系统合理化； 3）水的重复利用 本工程用水量很小，并贯彻了一水多用的原则，努力提高水的重复利用率，最大限度地节约用水，减少外排量。本项目废水可经回收后用作厂区绿化和洒水。 （3）污染控制措施分析 该工程在设计时，通过优先选用低能耗、少污染的工艺，从源头上控制污染，减少污染物排放量，并针对产生的污染物采取有效措施进行削减，使排放指标符合或低于有关标准。 1）废气 根据油品物理化学特性及场地特点，油品储存均采用了固定顶罐，减少了油气蒸发损耗。为了减少油库在汽车发油时，油气挥发对周围环境及安全产生影响，本项目主要储存柴油、燃料油等重油，不需要设置油气回收装置。采用加强管理措施，减少油品的泄漏量。从以往同类油库的验收评价来看，只要环境空气污染防治措施到位，其排放污染物远低于标准限值。 2）废水 ①各类废水处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1标准后回用于厂区绿化； ②厂区设置雨污分流，罐区、卸油区、汽车装油区等生产区产生的含油废水均经过地面环保沟收集后进入三级油水分离池隔油处理后外排至污水处理站，厂区（除储罐区、收发油棚）雨水经雨水沟收集后排入厂区外排水沟。 综上，项目从工艺技术装备、节能节水、污染物的处置和废物回收利用等均可达到国内先进水平，符合清洁生产原则。评价认为，项目满足清洁生产要求。 7、环境风险评价及保护措施 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 1、评价依据 （1）风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录中附录 B 及《重大危险源辨识》（GB 18218-2018），本项目主要风险物质为柴油、燃料油，其主要理化性质和危险特性分别见表4-11、表4-12。 表4-11 柴油理化性质表 标识; 中文名：柴油. 理化性质; 外观与性状; 稍有黏性的棕色液体。. 凝固点（℃）; /; 液体密度（kg/m3）; 670-790; 气体密度（kg/m3）; /. 沸点（℃）; 200~350; 闪点（℃）; 45~55; 燃点（℃）; 257. 爆炸界限; 1.5%～4.5%; 燃烧热（kJ/kg）; 46055. 易燃性级别; 3; 易爆性级别; /. 毒性及健康危害; 侵入途径; 呼吸道、皮肤、消化道吸入. 毒性; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 健康危害; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 应急措施; 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 二、防护措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴滤式防毒面罩（半面罩）。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他：工作现场严禁吸烟。 三、急救措施 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗10—15min。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 表4-11 燃料油理化性质表 标识; 中文名称：燃料油; 英文名：fuel oil; 危险性类别：可燃液体. 理化性 质; 外观与性状：有色透明液体，挥发。; 主要用途：用于柴油机。. 熔点（oC）：无资料; 溶解性：不溶于水，溶于醇等溶剂。. 沸点（oC）：360-460; 相对密度（水＝1）：0.95-0.98. 燃烧热（kJ/l）：30000-46000; 相对密度（空气＝1）：1.59-4. 闪点（℃）：≥60; 引燃温度（℃）：250. 燃烧爆炸危险性; 稳定性：常温常压下稳定。; 燃烧分解产物：一氧化碳 二氧化碳。. 混合物：由各族烃类和非烃类组成的。; 禁忌物：强氧化剂。. 有害物成分：烷烃、环烷烃和芳香烃、含硫、氧、氮化合物。. 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。. 毒性; 吸入高浓度蒸气，常先有兴奋，后转入抑制，表现为乏力、头痛、酩酊感、神志恍惚、肌肉震颤、共济运动失调；严重者出现定向力障碍、谵妄、意识模糊等；蒸气可引起眼及呼吸道刺激症状，重者出现化学性肺炎。吸入液态煤油可引起吸入性肺炎，严重时可发生肺水肿。摄入引起口腔、咽喉和胃肠道刺激症状，可出现与吸入中毒相同的中枢神经系统症状。. 环境危害; 对环境有危害。对大气可能造成污染。. 急救; 皮肤接触：立即脱去所有被污染的衣物，包括鞋类。用流动清水冲洗皮肤和头发（可用肥皂）。如果出现刺激症状，就医。 眼睛接触：立即用流动、清洁水冲洗至少15分钟。如果疼痛持续或复发，就医。眼睛受伤后，应由专业人员取出隐形眼镜。 吸入：如果吸入本品气体或其燃烧产物，脱离污染区。把病人放在卧位，保暖并使其安静。开始急救前，首先取出假牙等，防止阻塞气道。如果呼吸停止，立即进行人工呼吸，用活瓣气囊面罩通气或有效的袖珍面具可能效果更佳。呼吸心跳停止，立即进行心肺复苏术。送医院或寻求医生帮助。 食入：禁止催吐。如果发生呕吐，让病人前倾或左侧位躺下（头部保持低位），保持呼吸道通畅，防止吸入呕吐物。仔细观察病情。禁止给有嗜睡症状或知觉降低，即正在失去知觉的病人服用液体。意识清醒者可用水漱口，然后尽量多饮水。寻求医生或医疗机构的帮助。. 防护; 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 包装方法; 小开口钢桶；内薄钢板桶或镀锡薄钢板桶（罐），外花格箱；内螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃、塑料瓶或金属桶（罐），外普通木箱；内螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐），外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。. 泄漏处理; 应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂石或其他不燃材料吸附或吸收。也可以在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储运; 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。炎热季节库温不得超过25℃。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少振荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。. （2）风险潜势初判及风险评价等级 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径。对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q） Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目油罐区建设有4个100m3储罐，2个200m3储罐，以0.9的充装系数计取，柴油密度0.85，则柴油最大贮存量为680t，小于柴油贮存区临界量。 根据导则附录B，本项目危险物质数量及临界量比值（Q）统计如下。 表4-12 本项目危险物质数量及临界量比值（Q）一览表 序号; 名称; 最大存在总量（t） （包括车间暂存及存储区量）; 临界量（t）; Q. 1; 柴油; 225; 2500; 0.09. 2; 燃料油; 455; 2500; 0.182. 合计; 0.272. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 由风险分析可知，本项目Q=0.272＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，仅开展简单分析。 （3）环境风险分析 项目危险因素本项目涉及的危险物质为柴油，危险单元为储罐区，危险因素为： 1）因输送油品的管道、设备破损、腐蚀穿孔、接头密闭不严或人为破坏、操作失误，发生油品泄漏，污染项目附近地表水和地下水。 2）物料运输过程危险性分析 项目使用的柴油原料委托有危险化学品运输资质的单位进行运输，如未委托有危化品运输资质的单位进行运输或运输人员没有驾驶证、押运证等均有可能引发车辆伤害、人员中毒等事件。另因厂区平面布置、厂内道路设计、交通标志和安全标志的设置、照明的质量、绿化的规划、厂房内行驶通道、车辆的管理等方面的缺陷，均可能引发厂内运输的车辆伤害事故。 3）物料装卸过程危险性分析 在物料装卸过程中，如作业人员违反装卸规定，易造成油品的泄漏或爆炸，会导致人员中毒和灼伤事故。 4）物料储存过程危险性分析 本项目所用物料均属于易燃物品，油品远离火种热源，防止阳光直射，包装密封，应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储，储区应备有合适的材料收容泄漏物。 5）火灾、爆炸事故影响分析 本项目原料油品为易燃物，物料泄漏可继发火灾、爆炸事故或其他原因引起的火灾爆炸事故，火灾事故的影响主要表现在热辐射及燃烧废气对周围环境的影响，如果热辐射非常高可能引起其他易燃物质起火。此外，热辐射也会使有机体燃烧。由燃烧产生的废气大气污染一般比较小，从以往对事故的监测来看，对周围大气环境尚未形成较大的污染。 （4）环境风险防范措施及应急预案 针对可能发生的风险事故，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。项目建立环境风险防控体系，在事故现场周围设岗，划分警戒区，加强巡逻检查，并在主要道路上实行交通管制，禁止车辆进入。迅速通知库区周边村庄，组织事故发生地或险情威胁区域的群众撤离危险区域；封锁事故现场和危险区域，设置警示标志，同时设法保护周边重要生产、生活设施，防止引发次生的安全或环境事件；可能对人群安全构成威胁时，迅速疏散警戒区域内的无关人员。立即在边界设置警戒线。必须在指挥部统一指挥下，对事故应急救援无关的人员进行疏散，根据环境监测组监测结果及时调整隔离区的范围。通信警戒组对现场人员清点疏散，疏散方向，距离和地点，必须根据事故的大小作出具体的规定，总的原则是疏散安全点不要处于下风向波及范围。对可能威胁到附近居民的安全时，指挥部应立即和当地有关部门联系，引导居民撤离到安全地点。针对项目存在的重大或不可接受的风险（主要是物料严重泄漏、火灾爆炸造成重大人员伤害等），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。 （5）环境风险评价结论与建议 根据风险分析，项目区域工作人员和附近保护目标居民不存在死亡风险。在加强控制和管理后，项目风险可防控。为了防止泄漏、火灾、爆炸事故的发生，项目应不断加强环境风险防范管理，落实各项风险防范措施，降低风险事故的发生概率，减小环境风险事故造成的危害和范围。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 装卸油、储油 | 非甲烷总烃 | 提高厂区绿化率 | 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值。 |
|  | 进出车辆 | NOX、CO、CH | 大气稀释扩散 | 对环境影响较小，不设执行标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、BOD5、粪大肠菌群、TP、SS等 | 1个5m3化粪池+污水处理站 | 执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1标准，回用于厂区绿化 |
|  | 地面冲洗废水 | SS、石油类 | 1个20m3三级油水分离池+污水处理站 |  |
|  | 初期雨水 | SS、石油类 |  |  |
| 声环境 | 各类泵体、车辆 | Leq（A） | 禁止车辆鸣号、优化设备选型、厂界设置2.3m高挡墙 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求和4类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 统一收集后委托环卫部门清运处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 化粪池 | 污泥 | 委托资质单位定期清掏处理 |  |
|  | 三级油水分离池 | 废油泥 | 委托资质单位定期清掏处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 污水处理站 | 含油污泥 | 委托资质单位定期清掏处理 |  |
|  | 油罐清洗 | 油罐残渣、废液 | 储油罐清洗产生残渣、废液由有资质的清洗单位负责统一处理 |  |
|  | 油罐清洗 | 废抹布、废手套 | 暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位及时清运，合理处置 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 土壤污染防治措施： （1）大气沉降影响土壤保护措施及对策 ①为防止大气沉降影响，尽可能从源头控制油气废气的产生，厂区装卸油区应设置油气回收系统，规范的作业和及时维护设施设备等措施来减少油气废气的产生量； ②占地范围内应采取绿化措施； （2）入渗影响土壤保护措施及对策 ①项目的地面为混凝土硬化，项目的环保沟、三级油水分离池、储油罐、危废暂存间等采取防渗处理。 ②油罐采取防渗、防漏、防腐等处理。各油罐内均需设检测立管，定期检查油罐是否泄漏，并记录备案。 ③储罐区周围设置围堰，一旦发生油品泄漏，油品在围堰内，不会外流，泄漏的油品应作为危险废物，委托有资质的单位清运处置。 本环评要求建设单位还需采取的污染防治措施：项目危废暂存间应设置成封闭式，危废暂存间须采取防渗措施。 （3）地面漫流影响土壤保护措施及对策 根据项目区的地形特点优化地面布局，在储罐区和装卸油区四周设置环保沟，用于收集地面初期雨水，环保沟与三级油水分离池相连，将收集到的初期雨水排入三级油水分离池处理，环保沟采取防渗处理。 （4）污水下渗影响土壤保护措施及对策 本项目排水系统采用雨污分流制。初期雨水及非雨天地面冲洗废水经场地内环保沟集中收集，经三级油水分离池处理后排入企业自建污水处理站，处理后暂存于清水池中，回用于绿化灌溉；生活污水经化粪池处理后排入企业自建污水处理站，处理后暂存于清水池中，回用于绿化灌溉。项目废水水质执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1标准。三级油水分离池、化粪池、三级油水分离池、污水处理站均设置防渗处理。采取以上措施后，运营期项目对土壤环境的影响在可接受范围内。 地下水污染防治措施： ①油罐采用防腐防渗技术，对储油罐内外表面、油罐池的内表面、油罐区地面、输油管线外表面采取防渗防腐处理，并采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。 ②装卸油管线采用固定工艺管道，且采用无缝钢管，在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材。 ③三级油水分离池、化粪池、环保沟按重点防渗要求进行了防渗。 ④项目区地面进行了硬化。 ⑤设置低液位报警液位监测系统，卸油时当油料达到油罐容量90%时，高液位报警装置应被触动发出警示；当油料达到油罐容量95%时，禁止继续向油罐内卸油。 ⑥各油罐内均需设检测立管，定期检查油罐是否泄漏，并记录备案。 ⑦储罐区周围设置围堰，一旦发生油品泄漏，油品在围堰内，不会外流，泄漏的油品应作为危险废物，委托有资质的单位清运处置。 ⑧项目对危废暂存间按重点防渗要求进行防渗，防止危险废物中所含的油品下渗，造成地下水污染。 ⑨项目产生的生活污水应严格按照本环评的要求，化粪池处理后排入企业自建污水处理站，处理后暂存于清水池中，回用于绿化灌溉。禁止项目废水未经处理随意乱排。 ⑩设置油罐观测井，定期进行定性监测、定量监测，判定地下水跟踪监测井是否存在油品污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目应严格执行水土保持措施，在储罐区和装卸油区设置环保沟，雨天场内初期雨水经三级油水分离池收集处理后排入站外市政雨水管网；项目区绿化。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①管理、储存、运输中的防范措施： A、建设项目储运设施防范是风险防范的关键，对储运设施的日常保修和监管是防止建设项目火灾及引发的爆炸风险的关键的措施。 B、本项目燃料油运输委托有资质的运输公司油罐车进行。 C、项目严格按照《危险化学品安全管理条例》的要求，加强燃料油、柴油的管理；严格规范操作规程；定期开展安全培训教育。 ②防渗措施 A、项目应严格按照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的相关要求进行防渗处理。 B、若发现油品泄漏，需启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要有泄漏停运、油品阻隔和泄漏油品回收。在1天内向环境保护主管部门报告，在5个工作日内提供泄漏的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，并采取应急响应措施。 ④制定突发环境事件应急预案。 ⑤项目在后期运营过程中，应严格按照安全预评价报告提出的相关措施实施。 ⑥配套设置1套液位仪及在线监控系统。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 建立环境保护管理机构，根据工程环境影响评价中提出的施工期和营运期环境保护措施，落实环境保护经费，实施环境保护对策措施；协调政府环境管理与工程环境管理之间的关系，具体管理内容如下： （1）项目在建设和运行中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照当地生态环境主管部门的要求及时反映发生的环保问题，接受生态环境主管部门的检查监督。 （2）加强风险事故防范机制，避免污染性的突发事件发生。 （3）加强宣传教育，增强施工及管理人员的环保意识。 （4）按危废暂存间建设规范建设危废暂存间，建立危险废物暂存间台账，委托有资质单位处理。 2、排污许可证办理 根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号），本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，向当地生态环境局申请取得排污许可证。 3、建设项目竣工环境保护验收 本项目环保设施竣工验收由建设单位自行组织实施验收。 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 |  |  |  |

- 六、结论

通过对项目所在地区的环境现状以及项目产生的环境影响进行分析，本项目符合国家产业政策及相关规划，选址、布局合理可行，项目建设符合“三线一单”相关规定。项目产生的环境影响包括废气、废水、噪声、固体废弃物等，在采取环评提出的防治措施后，废气、噪声能达标排放；生活污水全部综合利用；固体废物100%妥善处理。建设单位在落实好环保资金和环评提出的各项污染防治措施的前提下，加强环境管理，各污染物排放均达到相应标准，项目的建设不会降低和改变区域环境质量和功能。从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NOX | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.52 | 0 | 1.52 | +1.52 |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | TP | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 石油类 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.92 | 0 | 2.92 | +2.92 |
|  | 化粪池污泥 | / | / | / | 0.08 | 0 | 0.08 | +0.08 |
| 危险废物 | 三级油水分离池废油泥 | / | / | / | 0.038 | 0 | 0.038 | +0.038 |
|  | 污水处理站污泥 | / | / | / | 0.556 | 0 | 0.556 | +0.556 |
|  | 油罐清洗产生的油罐残渣、废液 | / | / | / | 0.15 | 0 | 0.15 | +0.15 |
|  | 油罐清洗过程产生的废抹布、废手套 | / | / | / | 0.04 | 0 | 0.04 | +0.0.4 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①