富生环复〔2024〕28号

关于《云南医药健康职业学院富民校区建设项目环境影响报告表》的批复

云南医药健康职业学院：

你单位委托云南进兴环保科技有限公司编制的《云南医药健康职业学院富民校区建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）、《申请》已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，同意你单位按《报告表》内容、规模、功能以及环保对策措施建设。具体要求批复如下：

一、项目概况

云南医药健康职业学院富民校区建设项目位于富民县大营街道办事处东元村民委员会。地理位置坐标：东经102°33′26.775″，北纬25°12′37.946″。项目总用地面积135414.45m2，总建筑面积241345.96m2。建设内容包括公共教学楼、实验楼、实训行政用房、阶梯教室、宿舍楼、学生食堂(内含教工餐厅)、后勤及附属用房、校门、人防及地下停车场等建筑物和室外游泳池、体育运动场地、运动设施等,项目规划在校学生总规模10000人。项目总投资124539万元，环保投资371.7万元。

二、污染防治措施

（一）施工期污染防治措施

- 1.废水污染防治措施

施工期废水包括建筑施工废水、车辆冲洗水、雨季径流、地下涌水和施工人员少量洗手废水等。建筑施工废水、车辆冲洗废水、施工人员少量洗手废水经沉淀池处理后全部回用于施工工序，不外排；基坑涌水及雨季地表径流经沉淀处理后回用，回用不完的经征得有关部门许可后外排，施工现场设置拦水、截水、排水工程。

- 2.废气污染防治措施

施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

3.噪声污染防治措施

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，即：昼间≤70dB，夜间≤55dB。

- 4.固废污染防治措施

- 项目建设过程中产生的废弃土石方应委托有资质部门及时清运处置；建筑垃圾应严格按照《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》((昆政办﹝2011﹞88号)的相关规定进行处置，进行分类集中堆存，能回收利用的请回收商进行收购，不能回收利用的部分交有资质单位处理，禁止与生活垃圾混合处置，杜绝乱堆乱倒；生活垃圾定期委托当地第三方单位清运。

- 运营期污染防治措施

- 1.废水污染防治措施

设置一座处理规模为1400m3/d污水处理站，污水经污水处理站处理后排入富民县污水处理厂处理。实验过程中产生的实验废液、实验残液、第一道清洗仪器的废水集中收集在桶内，暂存在危废暂存间内，均收集至专用废液收集缸中，交由有资质的单位处理；解剖室废水通过医疗废水消毒池后，达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表3-7中A等级标准后直接接入废水排口；其他实验废水通过中和消毒池处理，餐饮废水、食堂废水通过隔油池处理，生活废水通过化粪池处理后，一同排入项目污水处理站处理，经过污水处理站处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）道路清扫、绿化标准，回用于项目绿化及道路浇洒用水，回用不完部分达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表3-7中A等级标准后，外排至市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂。

2.废气污染防治措施

（1）有组织废气

实验室废气：本项目运营期废气主要为非甲烷总烃、氨、二甲苯、甲醛、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物；非甲烷总烃、二甲苯、甲醛、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准限值，氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关排放标准限值，排气筒高度不低于37米。

食堂油烟废气：执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的限值要求，净化设施去除率须达到85%，最高允许排放浓度＜2.0mg/m³。

（2）无组织废气

本项目厂界无组织废气中的非甲烷总烃、二甲苯、甲醛、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，即：非甲烷总烃≤4.0mg/m3,二甲苯≤1.2mg/m3、甲醛≤0.2mg/m3、氯化氢≤0.2mg/m3、硫酸雾≤1.2mg/m3、氮氧化物颗粒物≤0.12mg/m3；厂区内无组织排放挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）浓度限值，即监控点处1h平均浓度≤10mg/m3，监控点处任意一次浓度≤30mg/m3。化粪池、污水处理设施等异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值，即臭气浓度≤20（无量纲）、氨≤1.5mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3.

3.噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求，即：昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)。

4.固废污染防治措施

一般固体废弃物集中收集分类，定期交由环卫部门、有资质的单位清运处置；建设一间26.5m2的危废暂存间，危险固体废弃物采用专用容器分类收集于危废暂存间，定期委托有相应危废处理资质单位处置。

- 5、环境风险

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）等文件要求，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）为指导，制定事故应急预案并备案。

- 总量

项目废气排放总量为2160万Nm3/a。硫酸雾排放总量为3.6288kg/a（有组织：2.3328kg/a，无组织：1.2960kg/a）、氯化氢排放总量为1.1480kg/a（有组织：0.7380kg/a，无组织：0.4100kg/a）、氮氧化物排放总量为2.2372kg/a（有组织：1.4382kg/a，无组织：0.7990kg/a）、甲醛排放总量为2.4192kg/a（有组织：1.5552kg/a，无组织：0.8640kg/a）、二甲苯排放总量为3.3040kg/a（有组织：2.1240kg/a，无组织：1.1800 kg/a）、非甲烷总烃排放总量为59.8920 kg/a（有组织：46.8720kg/a，无组织：13.0200kg/a）、氨排放总量为0.3150kg/a（有组织：0.2025 kg/a，无组织：0.1125kg/a）。

废水量：32.24万m³/a，COD 96.71t/a，BOD5 80.59t/a，氨氮6.45t/a，总磷2.26t/a，总量纳入富民县污水处理厂考核。

四、其它

（1）依法办理自然资源、应急管理、林草、水务等部门相关审批手续。

（2）《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。

项目建成后，应当按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

严格遵守《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目配套建设的环境保护设施竣工后，开展自主验收并报我局备案。验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。

（3）项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

此 复

昆明市生态环境局富民分局

2024年12月31日

昆明市生态环境局富民分局办公室        　2024年12月31日印