富生环复〔2025〕2号

关于《云南省富民云茂耐火材料厂普通建筑石料用灰岩矿扩建项目环境影响报告表》的批复

富民云茂耐火材料厂：

你单位委托云南保兴环境科技咨询有限公司编制的《云南省富民云茂耐火材料厂普通建筑石料用灰岩矿扩建项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）、《申请》已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，同意你单位按《报告表》内容、规模、功能以及环保对策措施建设。具体要求批复如下：

一、项目概况

富民云茂耐火材料厂普通建筑石料用灰岩矿扩建项目位于富民县大营街道办茨塘村委会老煤山，地理位置坐标：东经102°36′43.646″，北纬25°13′32.330″。项目拟扩大矿区面积0.2099km2，扩大后矿区总面积为0.3373km2。本次扩建项目主要内容为：①扩大矿区范围，矿区面积由0.1275km2扩大为0.3373km2；②拆除原《年产30万吨白云岩普通建筑材料扩建项目》的生产厂房和生产设备；③新建一条水洗砂生产线和一条公分石、瓜子石、机砂生产线。项目建设完成后，开采及生产规模达95万吨/年，年可生产机制砂30万吨（包含5万吨水洗砂），公分石40万吨、瓜子石25万吨。项目总投资4492.09万元，环保投资228.55万元。

二、污染防治措施

（一）施工期污染防治措施

- 1.废水污染防治措施

施工废水经处理后回用，生活污水经过隔油沉淀池处理后排入旱厕，定期委托环卫部门清掏。

- 2.废气污染防治措施

施工期扬尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准：颗粒物周界外浓度最高值≤1.0mg/m3。

3.噪声污染防治措施

施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，即建筑施工场界噪声限值：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。

- 4.固废污染防治措施

废弃土方石全部用作回填；建筑垃圾分类收集，废钢筋、金属边角料等可回收利用部分收集出售给废品回收站，废弃砂石、石块等不可回收利用部分收集运往城建部门指定地点处置；生活垃圾集中收集，定期清运至茨塘村生活垃圾收集点，由环卫部门处置。

- 运营期污染防治措施

- 1.废水污染防治措施

本项目运营期废水主要为办公生活废水、初期雨水。生活废水经容积为6m3的隔油沉淀池处理后排入旱厕，定期委托环卫部门清掏处置。

2.废气污染防治措施

（1）有组织废气

一级破碎：破碎过程进行密闭，产生的破碎粉尘经密闭设备上方设置的集气管道收集，经1号布袋除尘器处理后，通过不低于15m高的（DA001）排气筒排放；二次破碎：采用重锤机进行二次破碎，破碎过程进行密闭，产生的破碎粉尘经密闭设备上方设置的集气管道收集，经2号布袋除尘器处理后，通过不低于15m高的（DA002）排气筒排放；震动筛分粉尘：振动筛对二次破碎后的产品进行筛分，破碎过程进行整体密闭，产生的粉尘经密闭设备上方设置的集气管道收集，经3号布袋除尘器处理后，通过不低于15m高的（DA003）排气筒排放。大气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值，即：颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h。

（2）无组织废气

矿山开采区：采用洒水车洒水降尘；采取先进的微孔爆破，采用湿式凿岩；设雾炮机加喷淋设施对爆破粉尘进行降尘；装卸过程中降低落料高度、装车前洒水、装车时采用雾炮机进行洒水抑尘；运输物料使用篷布覆盖，减少物料散落。

生产线：对进料口设置洒水设施进行加湿处理，雾炮机、顶部加装的喷雾降尘设施对产生的粉尘进行沉降；研磨、筛分等所有生产工序均进行湿式作业，厂房顶部加装喷雾降尘设施；成品堆场进行封闭，顶部加装喷雾降尘设施进行降尘处理；厂房进行全封闭处理，顶部加装喷雾降尘设施；破碎机下料口处使用钢材进行围挡，并设置喷淋装置和雾炮机，对进料口的物料进行加湿处理；皮带运输系统廊道采用彩钢瓦进行封闭，进料口、下料口与各设备相连。大气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值，即：周界外浓度最高点颗粒物排放浓度≤1.0mg/m3。

3.噪声污染防治措施

厂界噪声严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即：昼间≤65dB，夜间≤55dB。最近敏感点老煤山居民点声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即：昼间≤60dB，夜间≤55dB。

4.固废污染防治措施

剥离表土、压泥机产生的泥饼、泥沙收集后，送至采空区进行生态修复治理；危险废物暂存依托已建危废暂存间，委托有资质单位清运处置。

- 5、生态环境保护措施

对矿山采取“边开采边恢复”，对占用土地采取植被恢复、土地复垦等措施来恢复占用的土地植被；开采过程中禁止随意侵占用地红线范围以外的土地；矿山开采结束后及时做好矿山绿化恢复工作。项目在露天采场下侧及拟开采区域两侧截水沟末端分别设置1个容积为80m3的沉砂池；水洗砂厂区设置一个总容积为15m3的一个三级雨水收集池（每个容积5m3）对雨水进行收集，可以有效的减少开采活动造成的新增水土流失。

- 总量

废气：颗粒物排放量40.878t/a（其中有组织1.06t/a，无组织39.818t/a）。

废水：项目废水不外排。

四、其它

（1）依法办理自然资源、应急管理、林草、水务等部门相关审批手续。

（2）《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。

项目建成后，应当按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

严格遵守《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目配套建设的环境保护设施竣工后，开展自主验收并报我局备案。验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。

（3）项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 此 复

- 昆明市生态环境局富民分局

2025年1月10日

昆明市生态环境局富民分局办公室印      2025年1月10日