富生环复〔2025〕1号

关于《年产5000吨/a环保涂料项目环境影响评价报告表》的批复

富民昆港佳合装饰材料有限公司：

你单位委托云南保兴环境科技咨询有限公司编制的《年产5000吨/a环保涂料项目环境影响评价报告表》(以下简称《报告表》）、《申请》已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，同意你单位按《报告表》内容、规模、功能以及环保对策措施建设。具体要求批复如下：

一、项目概况

富民昆港佳合装饰材料有限公司年产5000吨/a环保涂料项目位于云南省昆明市富民县富民产业园区大营片区大营组团（云南龙凤呈祥涂料有限公司厂区内）。地理位置坐标：东经102°32′4.874″，北纬25°13′39.545″。项目总占地面积为800m2，设置1条乳胶漆生产线，2条真石漆生产线，建成后年产环保涂料5000吨/a。项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。项目总投资400万元，环保投资16.3万元。

二、污染防治措施

（一）施工期污染防治措施

- 1.废水污染防治措施

施工期废水主要是施工废水和施工人员洗手废水，吨桶收集用于施工区域洒水降尘，不设排放标准。

- 2.废气污染防治措施

项目施工期无组织排放扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物周界外浓度最高值≤1.0mg/m3。

3.噪声污染防治措施

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，即：昼间≤70dB，夜间≤55dB。

- 4.固废污染防治措施

施工期不产生危险废物，一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。

- 运营期污染防治措施

- 废水污染防治措施

- 项目实行雨污分流制，雨水通过雨水管收集后排至厂区初期雨水收集池（20m3）；设备冲洗废水经自建污水处理系统处理后用吨桶收集，回用于生产线；生活废水依托云南龙凤呈祥涂料有限公司已建化粪池处理，委托附近村民定期清掏用于周边农业种植。

2.废气污染防治措施

（1）有组织废气

项目共设置1根15m高的排气筒,拟在各搅拌机、分散机上方设置集气罩对废气进行收集，收集后的废气进入“布袋除尘器+三级活性炭吸附装置”处理,经排气筒（DA001）排放，达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1中大气污染物排放限值，即：颗粒物排放浓度≤30mg/m3,非甲烷总烃排放浓度≤100mg/m3。

（2）无组织废气

无组织废气主要来自于进料、搅拌、分散过程中未收集的废气，主要污染物为颗粒物、挥发性有机物。项目无组织颗粒物、挥发性有机物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，即颗粒物≤1.0mg/m3，非甲烷总烃≤4.0mg/m3；厂区内挥发性有机物能满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表B.1厂区内无组织排放限值，即：监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3,监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3。

3.噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，即：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.固废污染防治措施

运营期固废包括生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。生活垃圾委托环卫部门定期清运处置；一般工业固体废物包括废包装材料、包装桶、除尘器收尘灰，收集后定期外售处置，除尘器收尘灰收集后回用于生产工序；危险废物处理和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定，并委托有资质单位清运处置。

- 5、环境风险

项目风险物质为废机油，经核算项目Q值＜1，环境风险潜势为Ⅰ。危废暂存间应严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设；健全和完善消防设施及废物管理制度；严格执行生产管理规章制度和操作规程等措施，控制环境风险；制定环境风险应急预案、备足应急物资、并定期进行演练。

- 总量

有组织废气排放量：1280万m3/a，其中:有组织非甲烷总烃排放量为1.035t/a、颗粒物排放量为0.01t/a，无组织非甲烷总烃排放量为0.5t/a、颗粒物排放量0.002t/a。

项目无废水外排，不设废水总量控制指标。

四、其它

（1）依法办理自然资源、应急管理、林草、水务等部门相关审批手续。

（2）《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。

项目建成后，应当按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

严格遵守《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目配套建设的环境保护设施竣工后，开展自主验收并报我局备案。验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。

（3）项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 此 复

- 昆明市生态环境局富民分局

2025年1月10日

昆明市生态环境局富民分局办公室印      2025年1月10日