建设项目环境影响报告表

（污染影响类-送审稿）

项目名称：   10万件饮料及配套包装材料生产项目（一期）

建设单位（盖章）：   云南金恒食品包装有限公司

编制日期：           2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	22

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	33

四、主要环境影响和保护措施	41

五、环境保护措施监督检查清单	73

六、结论	76

附表：

附表1 建设项目污染物排放量汇总表；

附件：

附件1 委托书；

附件2 备案证；

附件3 地上物转让协议；

附件4 入园证明；

附件5 昆明市生态环境局关于《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审〔2023〕2号）；

附件6 项目环境质量现状检测报告；

附件7 项目环评工作进度管理表；

附件8 项目环评三级审核单。

附图：

附图1 项目地理位置图；

附图2 项目区域水系图；

附图3 项目周边关系图；

附图4 项目平面布置图；

附图5 项目与云南富民产业园区位置关系图；

附图6 项目生态环境分区管控单元查询截图；

附图7 项目声环境现状监测布点图；

附图8 引用环境空气现状监测点位与本项目位置关系图。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 10万件饮料及配套包装材料生产项目（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2406-530124-04-01-664464 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南 省 昆明市 市 富民 县 大营 街道 东元生态食品加工园 |  |  |
| 地理坐标 | （102度33分43.735秒，25度13分31.822秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2926 塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29 53.塑料制品业292 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 富民县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 16.1 |
| 环保投资占比（%） | 3.2 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 2589.3 |
| 专项评价设置情况 | 表 1-1 项目专项评价判定表 专项评价类比; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目排放的废气不涉及有毒有害污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 生产用水为冷却水，循环使用，不外排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 本项目危险物质为机油及危险废物，未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目生产、生活用水均由园区供水管网供给，不设置取水口。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 项目不向海洋排放污染物。; 否. 综上所述，项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）； 审批机关：昆明市人民政府； 审批文件名称及文号：昆明市人民政府关于《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）》的批复（昆政复〔2023〕36号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划名称：云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书； 审批机关：昆明市生态环境局； 审批文件名称及文号：昆明市生态环境局关于《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审〔2023〕2号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）》符合性分析 （1）规划范围 本次规划范围为四个片区，总面积31.63平方公里。其中，永定片区面积为18.94平方公里、大营片区面积为7.03平方公里、散旦片区面积为4.53平方公里、款庄片区面积为1.13平方公里。园区内涉及城镇开发边界面10.0平方公里，其中永定片区4.92平方公里、大营片区3.64平方公里、散旦片区1.37平方公里、款庄片区0.15平方公里。 （2）发展定位 以钛基新材料及新型建材等新材料为主导、先进装备制造和非烟轻工为辅助的绿色产业园区。 （3）规划布局结构 规划形成“两轴、四片、多组团”的总体空间发展结构，其中： 两轴：沿昆武高速公路和昆禄公路、昆倘高速和轿子山专线形成东西两条产业发展轴线，并与五华区产业发展衔接。 四片区：永定片区、大营片区、散旦片区、款庄片区。 多组团：指四个片区内功能各异的产业组团，包括钛基新材料、装备制造、新型建材、绿色食品加工、林产品加工等多种产业功能。 （4）产业布局 规划构建“一主两辅”的园区产业体系，做强做大新材料主导产业，做优做特先进装备制造和非烟轻工两大辅助产业，全面推动园区产业转型升级。 “一主”为新材料产业。包含化工新材料及新型建材产业。 钛基新材料为主的化工新材料——发展重点为依托云南富民产业园区钛产业发展基础，以钛基新材料为特色和核心，提升技术、链式拓展，向其他化工新材料方向、提升价值链方向延伸产业链。 新型建材产业——发展重点为加快传统建材产业转型升级，全产业链推动发展建筑新材料，重点涂料、新型墙体材料、轻质高强混凝土预制件、多功能墙体材料等，大力发展装配式建筑。 “二辅”为装备制造和非烟轻工产业。 先进装备制造产业——外部植入延伸产业链为主，根据富民地形特征，重点发展“小、轻、新”型节能环保设备，同时在矿产资源开采设备、建材制造机械设备、食品加工设备等相关领域寻求拓展，加强县域产业链条联动。 非烟轻工产业——基于现状基础，主要发展食品加工业、包装印刷等消费品制造产业。拓展杨梅、核桃、板栗等特色农产品的精深加工产业，横向延伸包装印刷业、其他消费品制造产业，纵向拓展预制菜等产业，与厂口工业园区错位协同发展。 永定片区：重点发展化工新材料产业，以钛基新材料为特色，与武定禄劝共建“滇中钛谷”；以装备制造产业为基础，打造装备制造产业基地。 大营片区：重点发展装备制造、新型建材产业，辅以食品加工等消费品制造产业。 散旦片区：重点发展林产品加工、新型建材产业。 款庄片区：利用矿产资源优势，重点发展新型建材产业。 （5）与规划符合性分析 本项目位于富民产业园区大营片区东元组团，大营片区的产业定位为重点发展新型建材产业等消费品制造产业，辅以食品加工等消费品制造产业，本项目产品为饮料的配套包装材料，与园区产业定位不冲突，此外，根据云南富民产业园区招商合作局出具的关于本项目的入园证明，本项目已于2024年12月2日经云南富民产业园区招商合作局同意入园。故本项目建设符合《云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035年）》的相关规划要求。 2、与《云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析 《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》已于2023年5月31日取得了昆明市生态环境局关于《云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审[2023]2号）。 （1）项目与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》符合性分析详见表1-2。 表 1-2 项目与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》要求符合性分析 序号; 规划环境影响报告书要求; 项目情况; 符合性. 项目入园要求. 1; 园区应按照国家发改委《产业结构调整指导目录》相关要求，严格禁止“限制类”和“淘汰类”工业企业进入。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类及淘汰类，已取得投资备案证，符合当前国家产业政策。; 符合. 2; 禁止不符合园区产业导向的企业入驻；限制传统钛产业发展规模，鼓励发展高端钛化工、精细化工产业。; 项目使用PET、PE、PP全新料生产塑料瓶和瓶盖，属于塑料包装箱及容器制造，本项目位于富民产业园区大营片区东元组团，大营片区的产业定位为重点发展新型建材产业等消费品制造产业，辅以食品加工等消费品制造产业，本项目产品为饮料的配套包装材料，与园区产业定位不冲突，此外，本项目已于2024年12月2日经云南富民产业园区招商合作局同意入园，符合园区产业导向。; 符合. 3; 限制以煤炭为能源的企业入园，禁止新建除集中供热以外且20蒸吨/时以下的燃煤锅炉，以及禁止建设没有配套高效脱硫、除尘设施的燃煤锅炉和工业窑炉。; 项目使用的能源为电和水，不使用煤炭，不涉及燃煤锅炉及工业炉窑。; 符合. 4; 限制工业废水大量排放的项目入园；鼓励引进废水零排放的企业入驻，减少废水外排量，降低地表水环境压力。; 项目冷却水循环使用，不外排。; 符合. 5; 规划产业应与现有产业布局相协调，具体项目环评应明确项目与周边环境的相符性，并设置必要的防护距离。; 从对项目周边企业情况调查可知，周围的企业对本项目无制约性因素，项目生产对周围企业及环境的影响也不大，项目与周围环境相容。; 符合. 6; 紧邻螳螂川麦竜组团、哨箐组团的部分企业（如云南大互通钛业有限公司、富民县云富磷酸盐有限责任公司、富民中博新型材料有限公司、昆明芬美意香料有限公司、富民洁拓洗涤服务有限公司等），应限制其生产规模，禁止其进行扩建。; 项目位于大营片区东元组团，不属于紧邻螳螂川麦竜组团、哨箐组团。; 符合. 项目入园环保相关要求. 1; 鼓励入园企业采用清洁生产工艺，使用清洁能源；对严重污染大气环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度。; 本项目采用清洁生产工艺，使用的能源电能属于清洁能源；项目排放的污染物主要为少量颗粒物和非甲烷总烃，不涉及严重污染大气环境的工艺、设备和产品。; 符合. 2; 禁止不符合产业规划项目入园，严控“两高”行业入园。; 项目项目使用PET、PE、PP全新料生产塑料瓶和瓶盖，属于塑料包装箱及容器制造，位于富民产业园区大营片区东元组团，大营片区的产业定位为重点发展新型建材产业等消费品制造产业，辅以食品加工等消费品制造产业，本项目产品为饮料的配套包装材料，与园区产业定位不冲突，此外，本项目已于2024年12月2日经云南富民产业园区招商合作局同意入园，产业规划项目。项目不属于“两高”行业。; 符合. 3; 入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用必须达到各相关行业的标准要求，尽量做到区域内水资源的合理循环和分质分级利用。; 项目冷却水循环使用，不外排。; 符合. 4; 鼓励和积极引进污染小、废水排放量小或者可以实现废水“零排放”的企业。; 项目排放的废气污染物主要为少量颗粒物和非甲烷总烃，冷却水循环使用，不外排，对环境污染较小。; 符合. 5; 入园企业生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。; 项目拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设危险废物暂存间，可以有效防止危险废物渗漏、流失、扬散，从而使土壤避免受到污染。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035）环境影响报告书》相关要求。 （2）项目与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》审查意见符合性分析详见表1-3 表 1-3 项目与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》审查意见符合性分析 序号; 审查意见要求; 项目情况; 符合性. 1; 《规划》实施的主要制约因素和环境问题为：规划产业涉及化工、建材等“两高”行业，园区节能减排、降碳压力大。园区环保基础设施建设滞后，制约园区发展。园区四周均为山体，不利于大气污染物扩散；大营片区大营组团少部分区域涉及大气环境受体敏感重点管控区，大营片区大营组团、永定片区烟墩组团距离县城较近，部分组团周边分布较多村庄，人居环境质量改善压力大。永定片区涉及水环境工业污染重点管控区，大营片区涉及水环境工业污染重点管控区、城镇生活污染重点管控区，款庄片区涉及水环境农业面源污染重点管控区，螳螂川(富民大桥断面至赤鹫大桥断面河段)、大营河(成器墩小桥断面至汇入螳螂川断面河段)不能满足水功能区划水质要求，水环境质量改善压力大。永定片区、大营片区、散旦片区、款庄片区均涉及农用地优先保护区。 《规划》实施过程中应在区域环境质量改善的总体目标下，重点关注、解决好以上问题，妥善处理区域开发与保护的关系，严格环境准入，严格落实各项环境保护对策与措施，有效预防和减缓《规划》实施可能带来的不良环境影响。; 本项目不属于化工、建材等“两高”行业；本项目位于富民产业园区大营片区东元组团，项目用地为工业用地，不涉及农用地优先保护区；项目运营过程中产生的废气经“布袋除尘器+三级活性炭吸附装置”处理后可达标排放；本项目排水采用雨污分流的排水方式，厂区内雨水经雨水沟收集后汇集到厂区外雨水管网；本项目废水主要有冷却循环水和办公生活污水。冷却水循环使用，不外排；办公生活污水排入已建化粪池处理后，经园区污水管网进入大营污水处理厂，对周边地表水环境影响不大。; 符合. 2; 坚持绿色、低碳、高质量发展理念，完善和加强规划引导，落实生态环境分区管控要求，区域统筹保护好生态空间。根据区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展，加强与国土空间规划及产业园区优化提升工作的协调衔接，进一步优化发展定位、功能布局、产业结构和实施时序，规划实施应满足国土空间规划和“三区三线”管控要求。入园产业应符合国家产业政策和相关规划，有效控制园区开发强度。实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调，引导园区低碳化、绿色化、循环化发展。; 本项目为塑料包装箱及容器制造，不属于产业结构调整政策内的限制性及淘汰类行业，为允许建设类项目，且项目已取得富民县发展和改革局关于该项目的投资备案证，符合国家现行相关产业政策的要求。; 符合. 3; 大营片区大营组团、永定片区烟墩组团不宜布局大气污染较重企业，禁止引入高污染燃料企业。白石岩组团、哨箐组团及麦竜组团部分用地紧邻螳螂川，东元组团部分用地紧邻大营河，新入驻企业应符合《昆明市河道管理条例》中相关要求。; 本项目位于富民产业园区大营片区东元组团，根据《昆明市河道管理条例（2016年修订版）》，无堤防的河道管理范围为水域、沙洲、湿地、滩地及河口两侧不小于10m距离、河道管理范围以外10-100m范围为河道的保护范围。本项目距离大营河最近河道450m，不在河道管理范围内。; 符合. 4; 严守环境质量底线，严格落实环境管控单元管控要求。根据国家、云南省和“三线一单”有关大气污染防治的相关要求，严格执行园区大气污染物总量管控要求。化工、建材等“两高”行业应实行主要污染物区域等量削减。入驻企业应采用先进的生产工艺、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生；采用先进高效的污染防治措施，做好大气污染物的减排工作。; 本项目采用先进的生产工艺、装备和原料，从源头上控制污染物的产生；运营过程中产生的废气经“布袋除尘器+三级活性炭吸附装置”处理后可达标排放。; 符合. 5; 严格入园项目生态环境准入管理。加强“两高”行业生态环境源头防控，引进的项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等应达到国内清洁生产先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和产业园区的绿色低碳化水平。入园项目需符合国家产业政策、产业布局规划要求，符合“三线一单”大气、水、土壤等重点管控单元要求。; 本项目为塑料包装箱及容器制造，不属于“两高”行业，项目需符合国家产业政策、产业布局规划要求，符合“三线一单”大气、水、土壤等重点管控单元要求。; 符合. 6; 重视园区废水收集、处理、回用、排放的环境管理。全面实施“雨污分流”、“清污分流”制度，提高入驻企业工业用水重复利用率和中水回用率，加快污水处理厂建设。; 本项目排水采用雨污分流的排水方式，厂区内雨水经雨水沟收集后汇集到厂区外雨水管网；本项目废水主要有冷却循环水和办公生活污水。冷却水循环使用，不外排；办公生活污水排入已建化粪池处理后，经园区污水管网进入大营污水处理厂处理。; 符合. 7; 严格执行《地下水管理条例》相关规定，做好地下水污染防治和监控，确保区域地下水安全。进一步完善固体废物集中处置设施，多途径利用、处置磷石膏和钛石膏等大宗固废，做好工业固废的处置及监管等工作，确保入园企业的固废得到妥善处置。; 本项目位于富民产业园区大营片区东元组团，不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，项目建设采取了分区防渗，对地下水不会造成污染。项目各类固废分类妥善处置，危废收集后暂存于危废间，并委托有资质的单位外运处置。; 符合. 8; 严格入园项目生态环境准入管理。加强“两高”行业生态环境源头防控，引进的项目应采用先进适用的工艺技术和装备。入园项目需符合国家产业政策、产业布局规划要求，符合“三线一单”大气、水、土壤等重点管控单元要求。; 本项目符合国家产业政策、产业布局规划要求，符合“三线一单”大气、水、土壤等重点管控单元要求。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审[2023]2号）的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策的符合性分析 本项目属于塑料包装箱及容器制造（C2926），对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类及淘汰类。同时，项目于2024年6月3日已取得嵩明县发展和改革局下发的《投资项目备案证》；项目代码：2406-530124-04-01-664464。 故项目建设符合当前国家产业政策。 2、项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的符合性分析 2024年11月12日，昆明市生态环境局发布关于印发《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的通知，本项目位于云南富民产业园区重点管控单元内，本项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析如下： （1）生态保护红线及一般生态空间更新结果符合性分析 表 1-4 与生态保护红线及一般生态空间更新结果符合性分析 文件内容; 本项目情况; 符合性. 更新后，生态保护红线全面与《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》衔接，全市生态保护红线面积4274.70平方公里，占全市国土面积的20.34%，较原有面积占比减少1.85%。全市一般生态空间面积5151.56平方公里，占国土空间面积的24.37%，较原有面积占比增加2.45%。; 项目位于富民产业园区大营片区东元组团，项目选址用地不涉及生态保护红线，未涉及永久基本农田，不涉及自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等一般生态空间。; 符合. （2）环境质量底线更新结果符合性分析 表 1-5 与环境质量底线更新结果符合性分析 文件内容; 本项目情况; 符合性. 到2025年，昆明市地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到81.5%，45个省控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到80%，劣V类水体全面消除，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%；; 项目评价区涉及的地表水体为为西南面450m处的大营河，根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划》（2011-2030版），项目所在区域地表水属于大营河五华-富民保留区，水资源开发利用低，规划水平年水质保护目标为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。根据昆明市生态环境局富民分局生态环境监测站2023年1-12月监测的水环境质量监测数据显示：大营河成器墩小桥断面，实际水质有12个月不达标，超标项目是总磷、五日生化需氧量、高锰酸盐指数及溶解氧，主要超标污染物总磷平均浓度0.28mg/L，超标率75%，主要超标原因为河道两岸农业面源污染。 本项目排水采用雨污分流的排水方式，厂区内雨水经雨水沟收集后汇集到厂区外雨水管网；本项目废水主要有冷却循环水和办公生活污水。冷却水循环使用，不外排；办公生活污水排入已建化粪池处理后，经园区污水管网进入大营污水处理厂，对周边地表水环境影响不大，符合环境质量底线要求。; 符合. 空气质量优良天数比率达99.1%，细颗粒物（PM2.5）浓度不高于24微克/立方米，重污染天数为0；; 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，2023年，昆明市各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准，与2022年相比，各县（市）区环境空气综合污染指数均上升。项目所在区域为达标。; 符合. 全市土壤环境质量总体保持稳定，局部稳中向好，受污染耕地安全利用率不低于90%，重点建设用地安全利用得到有效保障。; 本项目采取分区防渗后对土壤环境影响较小。; 符合. （3）资源利用上线更新结果符合性分析 表 1-6 与资源利用上线更新结果符合性分析 文件内容; 本项目情况; 符合性. 到2025年，按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标；矿产资源开采与保护达到预期目标；河湖岸线资源管控达到相关要求。; 本项目用水量较少，不会突破水资源利用上限；本项目用地为工业用地，不涉及基本农田，且本项目用地面积较少，不会突破土地利用上限；本项目能耗主要为电能，不属于高耗能企业。; 符合. （4）生态环境准入清单调整结果符合性分析 本项目与云南富民产业园区重点管控单元符合性分析详见下表。 表 1-7 本项目与云南富民产业园区重点管控单元符合性分析 单元名称; 更新管控要求; 本项目情况; 符合性. 云南富民产业园区重点管控单元; 空间布局约束; 1.严禁“十小”企业进入园区；加快产业结构转型升级，逐步淘汰和限制耗水量大、水污染物排放量大的行业和产品。 2.园区大气环境受体敏感区重点控制区按大气环境受体敏感区管控要求进行规划管控。严控涉及大气污染排放的工业项目布局建设；禁止新建涉及有毒有害气体排放的项目；禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施，现有产污企业应持续开展节能减排，制定改用清洁能源时间表；严格限制新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。禁止焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物。 3.园区大气环境高排放区重点控制区按大气环境高排放区重点控制区管控要求进行管控。提升污染监测能力，根据园区污染排放特征实施重点监管与减排；推进园区循环化改造、规范发展和提质增效；大力推进企业清洁生产；开展集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染；完善园区集中供热设施，积极推广集中供热；对于未完成环境质量改善目标要求的，限制工业废气排放建设项目的环境准入。园区大气环境一般管控区按大气环境分区管控要求进行管控。 4.进一步优化园区产业布局，禁止不符合园区产业导向的企业入驻。大营片区大营组团涉及大气环境受体敏感重点管控区，范围内近期现有企业近期保持现状，不得进行增产增污形式的技改扩建，远期根据产业定位逐步关停或搬迁至其他与产业定位相符的片区。; - 1、本项目塑料制品业，不属于“十小”企业；项目冷却水耗水量不大，循环使用，不外排，。 - 2、项目排放的污染物主要为少量的颗粒物及非甲烷总烃，不涉及有毒有害气体排放；项目使用的水和电均为清洁能源；项目不涉及焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物。 - 3、本项目使用的能源电能属于清洁能源。 - 4、本项目位于富民产业园区大营片区东元组团，经云南富民产业园区招商合作局同意入园，因此，本项目与产业园区定位相符合。; 符合. 污染物排放管控; 1.禁止不符合行业准入条件或产业政策的高耗水、高排污企业入园。 2.加大园区截污率，为产业布局腾出环境容量。 3.园区工业发展应采取“上大关小、增产减污、节能减排”等措施，对原有老企业，应通过整改措施，改善工艺，减少污染物排放。 4.限制工业废水大量排放的项目入园；鼓励引进废水零排放的企业入驻，减少废水外排量，降低地表水环境压力；北营组团鼓励引进废水零排放的企业入驻，减少废水外排量，降低地表水环境压力。 5.完善公共基础配套服务，按集中供热工程规划推进园区集中供热设施建设，鼓励推广集中供热，集中收集处理工业废物，实现污染物处理能耗和排放量双降。 6.大白坡组团因未规划污水处理设施，故禁止引进废水无法自行处理后完全回用的项目入驻，入驻企业应自行建污水处理设施将废水处理达标后回用，实现工业废水零排放。 7.加快大营污水处理厂、散旦污水处理厂配套管网的建设及在线监测设施安装，完善规划白石岩一期污水处理站、规划白石岩污水处理站的新建，逐步完成环保产业园污水处理厂、大营污水处理厂、散旦污水处理厂的扩建，确保污水处理厂规模分别与废水量规模相匹配，同时建议将周边农村生活污水纳入规划白石岩污水处理站处理。 8.园区污水处理厂/站出水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后方可外排。 9.要求富民县各牵头部门认真《富民县螳螂川总磷污染削减三年攻坚实施细则》《富民县消除沙朗河（大营小河）成器墩小桥断面劣Ⅴ类水体实施方案》《螳螂川富民段水环境达标综合整治工程实施方案》中提出的削减措施，改善纳污河流螳螂川的水质，确保富民大桥断面达到地表水Ⅴ类要求，赤鹫大桥断面达到地表水Ⅳ类要求；成器墩断面达到地表水Ⅳ类要求。 10.限制传统钛产业发展规模，鼓励发展高端钛化工产业。 11.加快推进园区工业固废和污水集中处理处置设施建设，确保工业固废得到合理利用、妥善处置。 12.优化能源消耗方式，提升能源效率，完善园区燃气管建设，促进煤改气、煤改电基础工程设施，积极推进规划区内主要企业煤改气、煤改电工程，提升能源利用效率，减少碳排放量。 13.加快推进园区VOCs排放企业的综合治理；加强对园区VOCs排放的统计与调查，全面提高VOCs监管能力和技术水平。 14.企业废气达标率100%，工业废水集中处理率100%，工业固废处理率100%，危险废物安全处置率100%，生活垃圾无害化处理率100%，工业用水重复利用率80%，重点企业清洁生产审核实施比例100%，项目环境影响评价执行率100%。 15.提升园区污染监测能力，根据园区污染排放特征实施重点监管与减排。 16.满足规划区主要废气污染物新增总量控制指标要求。 17.在区域环境质量不能稳定达标前，新改扩建项目排放区域环境超标污染因子须实行区域超量削减，其中有色金属冶炼生产废水要封闭循环不外排。; 1、本项目不属于高耗水、高排污企业。 2、本项目排水采用雨污分流的排水方式，厂区内雨水经雨水沟收集后汇集到厂区外雨水管网；本项目废水主要有冷却循环水和办公生活污水。冷却水循环使用，不外排；办公生活污水排入已建化粪池处理后，经园区污水管网进入大营污水处理厂。 3、项目运营过程中产生的废气经“布袋除尘器+三级活性炭吸附装置”处理后可达标排放。 4、项目冷却水循环使用，不外排。 5、不属于本项目范围。 6、项目不属于大白坡组团。 7、不属于本项目范围。 8、不属于本项目范围。 9、不属于本项目范围。 10、本项目不属于钛产业。 11、不属于本项目范围。 12、不属于本项目范围。 13、项目排放的污染物主要为少量的颗粒物及非甲烷总烃，经“布袋除尘器+三级活性炭吸附装置”处理后可达标排放。 14、废气经“布袋除尘器+三级活性炭吸附装置”处理后可达标排放、项目冷却水循环使用不外排、项目各类固废分类妥善处置，危废收集后暂存于危废间，并委托有资质的单位外运处置。 15、不属于本项目范围。 16、项目满足规划区主要废气污染物新增总量控制指标要求。 17、项目区域环境空气质量为达标区。; 符合. 环境风险防控; 1.禁止向水域与岸线管理范围倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。 2.贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。 3.加强尾矿、废石等资源的再利用与资源综合利用，对尾矿库、废石堆通过平整、覆土、种植等措施开展复垦还绿，严防重金属污染。 4.化工企业在选址布局及现有企业布局调整时充分考虑与居民区风险防护距离，工业园区及相关企业严格制定应急预案，落实风险防范措施，避免安全事故、污染事故等造成的环境污染。 5.编制园区突发环境事件应急预案，完善园区应急救援队伍，建设环境事故应急物资储备库，设置环境风险防控联动系统。 6.设置专门的环境管理机构对园区企业进行管理，针对园区制定监测计划及开展监测工作；建立健全园区污染物跟踪监测计划与环境管理制度等，定期组织开展污染源监测；适时开展产业园区环境影响跟踪评价。 7.园区产业布局时应充分考虑对地下水的影响，引入项目时应要求企业加强地下水污染防治措施的建设，园区管委会应建立地下水污染监控体系及应急机制，确保地下水安全。 8.固废堆存场应按照各固废属性鉴别结果按相关要求进行防渗，同时设置防雨淋、防流失设施，并在四周设置地沟收集跑冒滴漏，防止雨水对固废侵蚀造成地下水污染；危废临时储存设施的选址、防渗设计等应严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）的规定，并交由有资质的单位处置。 9.入驻项目在选址布局时要充分考虑大气防护距离、卫生防护距离和安全防护距离的要求。 10.规划布局中注意与村庄规划发展区保持必要的环境防护距离。邻近居民集中区不宜布置重大环境风险源。 11.涉及易燃易爆、有毒有害物质的企业，进行重点环境风险源监管。; 1、项目危险废物收集暂存后交由有资质单位处置；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置，不与危险废物混合处置；其余一般工业固废分类收集后妥善处置；不会向水域与岸线管理范围倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。 2、项目不涉及矿山开采。 3、项目不涉及矿山开采无尾矿、废石产生。 4、项目不属于化工。 5、不属于本项目范围。 6、不属于本项目范围。 7、本项目采取分区防渗，对土壤和地下水影响较小。 8、本项目不涉及固废堆存场。 9、本项目项目位于园区内，使用已建厂房。 10、不属于本项目范围。 11、本项目不涉及易燃易爆、有毒有害物质。; 符合. 资源开发效率要求; 1.进一步强化各类节水设施建设。 2.积极推进矿产资源开发规模化、集约化，落实云南省关于煤矿转型升级、非煤矿山转型升级、煤炭行业化解过剩产能有关要求。 3.淘汰污染严重、资源利用率低的落后设备与工艺；推广区域矿山建矿模式和边开采边复垦边归还采矿用地模式，推广节能减排绿色采选冶技术。 4.应从源头减少废水产生，实施清污分流。 5.加快老矿山改造升级，建设绿色矿山，提高矿产资源回采率和综合回收率，大力开展粉煤灰、磷石膏、炉渣、冶炼废渣、尾矿等资源化利用。 6.逐步提高工业聚集区再生水回用率，减少新鲜用水量。逐步建设完善中水回用、处理装置，提高中水回用率，确保中水回用率近期达80%，远期达94%；园区工业用水重复利用率达94%。 7.加强固体废弃物的管理，提高固体废物综合利用率，实现工业固体废物资源化和减量化。; 1、项目冷却水循环使用，不外排。 2、本项目不属于煤矿和煤炭行业。 3、本项目不涉及污染严重、资源利用率低的落后设备与工艺。 4、本项目排水采用雨污分流的排水方式，厂区内雨水经雨水沟收集后汇集到厂区外雨水管网；本项目废水主要有冷却循环水和办公生活污水。冷却水循环使用，不外排；办公生活污水排入已建化粪池处理后，经园区污水管网进入大营污水处理厂。 5、本项目不涉及矿山。 6、项目冷却水循环使用，不外排。 7、项目固体废物综合处置利用率达100％，生活垃圾无害化处理率达到100％。; 符合. 综上所述，本项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的相关要求是符合的。 3、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》(环大气[2020]33号）相符性分析 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》(环大气[2020]33号），文件要求“大力推进源头替代，有效减少VOCs产生：严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准，全面落实.....无组织排放控制：2020年7月1日起全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改”。 本项目属于塑料包装箱及容器制造（C2926），主要进行塑料瓶和瓶盖的生产，项目注塑和吹塑过程会产生少量的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计），经引风机+集气罩收集至三级活性炭吸附处理后经排气筒排放，符合文件要求。 4、项目与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析 2020年11月25日，云南省第十三届人民代表大会常务委员会第二十一次会议审查通过了《昆明市大气污染防治条例》，自2021年3月1日起正式施行。本项目与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析详见下表。 表 1-8 项目与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析 《昆明市大气污染防治条例》要求; 本项目情况; 符合性. 禁止排放超过排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标的大气污染物。排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当加强精细化管理，严格按照有关规定，配套建设、使用和维护大气污染防治装备。 大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定设置大气污染物排放口。禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、擅自拆除或者不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。; 本项目破碎粉尘和注塑、吹塑废气经集气罩收集后一起通过管道引至“布袋除尘器+三级活性炭吸附装置”处理，处理后由排气筒排放，产生的颗粒物、非甲烷总烃均采用科学合理的处置措施处理，满足达标排放，严格按照要求设置排气筒，定期监测，不存在偷排。 本项目废气均设置合理的处置措施处理达标后排放，在运营过程中加强污染防治设施的维护工作。; 符合. 第二十六条 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取高效处理措施减少废气排放： （一）石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业； （二）制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料加工等行业； （三）汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业； （四）塑料软包装印刷、印铁制罐等行业； （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。; 本项目破碎粉尘和注塑、吹塑废气经集气罩收集后一起通过管道引至“布袋除尘器+三级活性炭吸附装置”处理，处理后由排气筒排放。; 符合. 生产、进口、销售和使用含挥发性有机物原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。; 项目生产所用塑料所用原料为PET、PE、PP颗粒，其挥发性有机物含量符合质量标准。; 符合. 综上所述，项目符合《昆明市大气污染防治条例》中的相关要求。 8、项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的通知的符合性分析 项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022 年版）的通知相符性分析见下表。 表 1-9 项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）符合性分析 《长江经济带发展负面清单指南》要求; 本项目情况; 符合性分析. （一）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目不涉及码头或过长江通道项目。; 不涉及. （二）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目不涉及自然保护区、风景名胜区等，不涉及条款禁止行为。; 不涉及. （三）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目不涉及饮用水水源一、二级保护区，不涉及条款禁止行为。; 不涉及. （四）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不属于在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目，项目符合主体功能定位的投资建设项目。; 不涉及. （五）禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不属于违法利用、占用长江流域河湖岸线和投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及. （六）禁止未经许可在长江干支流及湖 泊新设、改设或扩大排污口。; 项目废水不外排。; 不涉及. （七）禁止在“一江一口两湖七河”和 332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不涉及捕捞。; 不涉及. （八）禁止在长江干支流、重要湖泊岸 线一公里范围内新建、扩建化工园区和 化工项目。禁止在长江干流岸线三公里 范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库的项目。; 不涉及. （九）禁止在合规园区外新建、扩建钢 铁、石化、化工、焦化、建材、有色、 制浆造纸等高污染项目。; 项目为塑料包装箱及容器制造（C2926），不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不涉及. （十）禁止新建、扩建法律法规和相关 政策明令禁止的落后产能项目。禁止新 建、扩建不符合国家产能置换要求的严 重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩 建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为塑料包装箱及容器制造（C2926），项目不属于新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 不涉及. 综上，本项目与《长江经济带发展负面清单指南》相符。 9、项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）2022年版》的符合性分析 表 1-10 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）2022年版》相符性分析 《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）内容; 本项目情况; 符合性分析. 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年—2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 不涉及. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。本项目不属于旅游项目，不进行开矿、采石、挖沙等活动；本项目不属于自然保护区的核心区、缓冲区和试验区内; 不涉及. 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 本项目用地为工业用地，项目用地不涉及风景名胜区。; 不涉及. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目用地为工业用地，项目不涉及饮用水水源一级保护区、饮用水水源二级保护区。; 不涉及. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目用地为工业用地，不涉及水产种质资源保护区的岸线或河段范围；不涉及国家湿地公园的土地。; 不涉及. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目用地为工业用地，不涉及占用长江流域河湖岸线项目。; 不涉及. 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 本项目不属于过江基础设施项目，不涉及新设、改设或扩大排污口。; 不涉及. 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 项目不涉及捕捞; 不涉及. 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目所在区域不属于金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区、九大高原湖泊岸线一公里范围。; 不涉及. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石 化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 本项目主要生产塑料瓶，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 不涉及. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工项目；不属于危险化学品生产项目。; 不涉及. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目不属于落后产能项目、过剩产能行业的项目、高能耗、高排放项目。本项目不涉及建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，不属于尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业。; 不涉及. 综上，本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）2022年版》规定的内容相符合。 10、选址符合性分析 本项目选址于云南省昆明市富民县大营街道办事处东元生态食品加工园，属于富民产业园区大营片区东元组团，根据用地规划，本项目用地性质为工业用地，大营片区的产业定位为重点发展新型建材产业等消费品制造产业，辅以食品加工等消费品制造产业，本项目产品为饮料的配套包装材料，与园区产业定位不冲突，此外，根据云南富民产业园区招商合作局出具的关于本项目的入园证明，本项目已于2024年12月2日经云南富民产业园区招商合作局同意入园。项目评价范围内无名胜古迹、风景区、自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不取用地下水，项目不涉及基本农田，不在禁止开发区域，不在生态保护红线范围内。 综上所述，从项目所处地理位置和周围环境分析，本项目的建设与相关规划和用地不冲突，无重大的环境制约因素，从生态环境保护角度考虑，本项目选址合理。 11、环境相容性分析 本项目位于云南省昆明市富民县大营街道办事处东元生态食品加工园，东园食品生态园区企业主要为食品、塑料包装、印刷等生产企业，区域主要废气污染物为颗粒物、挥发性有机物等，本项目主要污染物为颗粒物和挥发性有机物（以非甲烷总烃计），项目污染物排放和周边企业类似，与周围环境不冲突。根据项目周边关系，项目主要保护目标为长梨园、张家村和陈家村，均位于项目主导风向上风向或侧上风向，项目污染物排放对周边敏感目标影响较小；因此，区域对本项目无制约因素。且本项目运行过程产生的污染物经采取相应措施后，各类污染物均可做到妥善处置，对周围环境影响较小，不会改变项目周边环境功能，对周边敏感点影响不大， 综上所述，本项目与区域环境相容，不会改变项目所在地环境功能，项目的建设与周边环境是相容的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 云南金恒食品包装有限公司成立于2024年04月22日，注册地位于云南省昆明市富民县大营街道办事处东元村委会东元生态食品加工园。经营范围包括许可项目：食品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；茶叶制品生产；饮料生产。一般项目：包装服务；食品销售（仅销售预包装食品）；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 2024年6月3日，云南金恒食品包装有限公司根据当前市场发展前景，计划在东元生态食品加工园投资3000万元，建设10万件饮料及配套包装材料生产项目，根据备案证，项目总占地面积7.5亩，建筑面积约3600平方米，建设生产车间2幢及仓库等配套设施；购置饮料生产线2条、包装材料生产线3条，年生产饮料10万件及配套包装材料。 企业根据实际情况，本次仅建设包装材料生产线3条（其中塑料瓶生产线2条、瓶盖生产线1条），年生产10万个塑料瓶和瓶盖，总投资500万元，项目占地面积约2589.3m2。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于：二十六、橡胶和塑料制品业 29-塑料制品业 292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），该项目需编制环境影响报告表。受建设单位委托，我公司（云南爱迪信生态科技有限公司）组织相关技术人员对项目建设地进行了现场踏勘，并在收集相关资料、进行初步工程分析及环境概况分析等工作的基础上，按照国家法律法规和相关技术导则规定，编制完成了《10万件饮料及配套包装材料生产项目（一期）环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 2、项目基本情况 项目名称：10万件饮料及配套包装材料生产项目（一期） 建设单位：云南金恒食品包装有限公司 建设地点：昆明市富民县大营街道办事处东元生态食品加工园 建设性质：新建 项目总投资：500万元，其中环保投资16.1万元，占总投资的3.2%。 建设内容及规模：建设包装材料生产线3条（其中塑料瓶生产线2条、瓶盖生产线1条），年生产10万个塑料瓶和瓶盖。 3、建设内容 本项目建设内容由主体工程、辅助及公用工程、环保工程组成。建设内容情况见表2-1。 表 2-11 本项目建设内容组成一览表 工程; 工程内容; 项目建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 使用现有厂房，1层，高度10m，面积为720m2，主要设置包装材料生产线3条（其中2条塑料瓶生产线，1条瓶盖生产线）、破碎区和原料堆存区。; 新建. 成品库; 使用现有厂房，1层，高度9m，面积为350m2，主要作为成品堆放。; 新建. 辅助工程; 办公区; 使用现有厂房，南侧办公区2层，高度9m，面积为80m2，建筑面积160，m2，一层和二层均为办公用途；北侧办公区1层，高度3m，面积为80m2，为办公用途。; 已建. 公用工程; 供水系统; 由市政自来水给水管网供给。; 已建. 排水系统; 本项目采用雨污分流制，厂区内雨水经雨水沟收集后汇集到厂区外雨水管网。 项目生产过程中冷却水循环使用，不外排； 本项目排水主要为员工办公生活污水，生活污水进入化粪池处理，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）表1中A级标准后，经园区污水管网进入大营污水处理厂。; 已建. 供电系统; 由当地供电电网引至项目区供电。; 已建. 环保工程; 废水; 循环水池; 生产工艺用水主要为循环冷却水，配置1台冷却塔，冷却水使用后流至循环水池中，冷却水循环使用不外排。; 新建. 化粪池; 员工办公生活污水进入化粪池处理，化粪池容积5m3。; 已建. 废气; 破碎粉尘; 设置集气罩将废气统一收集进入“布袋除尘器+三级活性炭吸附装置”处理达标后由15m高排气筒DA001排放，配套风机风量为10000m3/h。; 新建. 注塑废气; 新建. 吹塑废气. 噪声治理设施; 使用低噪声设备，加装减振，厂房隔声。; 新建. 固体废物; 收集粉尘; 集中收集后回用于生产，不外排；; 新建. 次品、边角料; 经破碎机破碎后回用于生产，不外排；; 新建. 废包装物; 一般工业固废收集间1间，面积10m2，用于储存一般工业固废，集中收集后外卖给回收商家回收利用；; 新建. 废活性炭; 修建危险废物暂存间1间，面积为5m2，带盖危险废物收集桶收集3个，用于临时存储危险废物，危废暂存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位定期清运处置。; 新建. 设备维修（废机油、废抹布、废油桶）. 空压机含油废液. 化粪池污泥; 委托园区环卫部门定期清掏; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾分类收集后委托当地环卫部门定期清运处理; 新建. 4、项目产品方案及规模 本项目主要产品为塑料瓶和瓶盖，本项目产品一览表详见表2-2。 表 2-12 本项目产品方案及规模一览表 序号; 名称; 单位; 年产量; 产品规格; 备注. 1; 塑料瓶; 个; 10万; 5ml、10ml、15ml、20ml、30ml、50ml、60ml、80ml、100ml、120ml、150ml、200ml、250ml、500ml、1000ml、1500ml、2000ml等; 根据市场需求选用不同模具确定产品. 2; 瓶盖; 个; 10万; 18mm、20mm、24mm、28mm、40mm、42mm等; 根据市场需求选用不同模具确定产品. 5、原辅材料 本项目生产使用的原料主要为PET、PP和PE，辅料为色母。原辅材料情况详见表2-3。 表 2-13 本项目主要原辅材料用量一览表 产品; 原辅料名称; 单位; 用量; 最大储存量; 储存位置; 备注. 塑料瓶; PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）; t/a; 500; /; 生产车间原料暂存区; 颗粒状，25kg/袋. PP（聚丙烯）; t/a; 200; /; 颗粒状，25kg/袋. PE（聚乙烯）; t/a; 200; /; 颗粒状，25kg/袋. 色母; t/a; 10; /; 颗粒状，25kg/袋. 瓶盖; PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）; t/a; 50; /; 颗粒状，25kg/袋. PP（聚丙烯）; t/a; 20; /; 颗粒状，25kg/袋. PE（聚乙烯）; t/a; 18; /; 颗粒状，25kg/袋. 色母; t/a; 2; /; 颗粒状，25kg/袋. 合计; PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）; t/a; 550; 50; 生产车间原料暂存区; 颗粒状，25kg/袋. PP（聚丙烯）; t/a; 220; 20; 颗粒状，25kg/袋. PE（聚乙烯）; t/a; 218; 20; 颗粒状，25kg/袋. 色母; t/a; 12; 1; 颗粒状，25kg/袋. 注：除项目产生的破碎料和收集粉尘之外，不使用废旧料和再生料。. 原辅材料理化性质如下： 表 2-14 原辅材料理化性质表 序号; 名称; 原料理化性质. 1; PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）; 聚对苯二甲酸乙二醇酯，难溶于水，熔点250~255℃，密度1.68g/mL at25℃。. 2; PP（聚丙烯）; 白色固体，主要成分：聚丙烯（99.8%）、添加剂（0.2%）。密度：0.89~0.91g/cm3，熔点温度为164℃-170℃，分解温度可达 300℃以上。. 3; PE（聚乙烯）; 半透明白色颗粒，无味，熔点：105~137℃，密度：0.918~0.96g/cm3，不溶于水，聚合物可以燃烧但不容易点燃。主要成分：聚乙烯（>99.0%）。. 4; 色母; 珠光灰色固体粒状物，淡塑胶味，熔点：140~170℃，密度（水=1）：0.90，不溶于水，分解温度：>606℃. 6、工艺主要设备配置 本项目主要工艺设备见表2-5。 表 2-15 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号/处理能力; 单位; 数量; 备注. 1; 混料机; /; 台; 3; 混料工序（塑料瓶2台，瓶盖1台）. 2; 注塑机; /; 台; 3; 注塑工序（塑料瓶2台，瓶盖1台）. 3; 吹瓶机; /; 台; 2; 吹塑工序（塑料瓶生产线）. 4; 破碎机; /; 台; 2; 破碎工序（塑料瓶1台，瓶盖1台）. 5; 打包机; /; 台; 3; 包装工序（塑料瓶2台，瓶盖1台）. 6; 空压机; /; 台; 1; 共用. 7; 冷却塔; 处理能力20m3/h; 套; 1; 共用. 7、物料平衡 项目物料平衡见下表： 表 2-16 本项目物料平衡表 投入; 输出. 物料名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）; 550; 进入产品; /; 994.828. PP（聚丙烯）; 220; 废气; 颗粒物; 0.015. PE（聚乙烯）; 218; 非甲烷总烃; 5.157. 色母; 12. 合计; 1000; 合计; 1000. 8、水平衡 （1）用水核算 本项目营运期用水主要为冷却用水和员工办公用水等。 ①冷却用水 项目投入运营后，生产工艺用水主要为循环冷却水，用于注塑和吹塑工序间接冷却，配置1台冷却塔，循环量为20m3/h，项目设备每天运行8小时，循环水量160m3/d（48000m3/a），冷却水由冷却塔提供，循环使用，不外排，补充水量约占循环水量的1%，补水约1.6m3/d（480m3/a）。 ②员工办公生活用水 项目共有员工20人，均不在厂内食宿。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），按照坐班制办公每人每班用水定额40L计，则生活用水量为0.8m3/d（240m3/a）。 （2）排水核算 ①生产废水 项目生产过程中冷却水循环使用，不外排； ②员工办公生活污水 本项目排水主要为生活污水，产生的生活污水中含有COD、BOD5、SS、氨氮等污染物。生活污水进入化粪池处理，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后经园区污水管网进入大营污水处理厂。 生活污水产生系数按80%计算，则生活污水的产生量为0.64m3/d（192m3/a）。 （3）水平衡图 项目给排水水量平衡图如下： 图2-1 本项目建成后水量平衡图 （单位：m3/a） 9、劳动定员及工作制度 根据项目生产工艺要求和生产特点，项目年工作300天，一班制为主，每班8小时，项目共有员工20人，均不在厂内食宿。 10、项目平面布局 本项目使用已建厂房，从大门进入从北往南依次为办公生活区、成品仓库、生产车间（主要设置包装材料生产线3条（其中2条塑料瓶生产线，1条瓶盖生产线）和原料暂存区）。 本项目生产工艺流程布置合理、流畅、物料运输短捷，项目布局合理。 本项目厂区平面布置图见附图。 12、环保工程及投资估算 本项目总投资500万元，其中环保投资16.1万元，占总投资的3.2%。项目环保投资情况见表2-7。 表 2-17 环保投资一览表 时段; 污染物类别; 环保设施; 数量规模; 投资（万元）. 运营期; 废气; 集气装置+袋式除尘器+三级活性炭吸附装置+15米高排气筒（DA001）; 1套; 12. 废水; 化粪池（5m3）; 1座; 已建（不纳入本次投资）. 固废; 一般工业固废暂存间（10m2）; 1间; 1. 危险废物暂存间（5m2）及配套危险废物收集桶等; 1项; 1.8. 垃圾收集箱（带盖）; 若干; 0.1. 噪声; 安装减震垫; 若干; 1.2. 合计; 16.1. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污节点 1、施工期工艺流程 根据现场踏勘，项目使用已建成厂房，不需要进行土建施工，只需在车间内外进行生产设备安装调试及环保设施施工。施工工程量较小，周期短，施工人员不在场地内食宿。施工期产生的污染物主要为施工废气、施工人员生活污水、施工噪声以及废弃包装材料、生活垃圾等。施工期工艺流程及产物节点图见下图2-2。 图2-2 项目施工期工艺流程及产污节点图 2、施工周期安排 项目施工周期为2025年2月底～2025年3月底。 3、施工组织安排 项目施工高峰期施工人员总共约为5人，主要进行设备安装调试和环保设施施工，施工场地内不设置施工生活营地，施工人员的餐饮及住宿均依托周边配套服务设施。 4、施工期产污环节 施工期产生的大气污染物主要是焊接烟尘，施工期废水污染物主要来源于施工人员洗手废水，噪声主要来自设备安装时产生的噪声，固体废物主要为设备废包装材料和生活垃圾。 二、运营期工艺流程及产污环节 （一）工艺流程及产污环节 本项目主要生产塑料瓶和瓶盖。 1、本项目塑料瓶生产工艺流程和产污节点图详见图2-3。 图2-3 本项目塑料瓶工艺流程及产污节点图 塑料瓶工艺流程及产污环节简述： （1）混料：成袋原料运输至混料区域，在混料区域进行人工拆包，PET/PE/PP原料分别和色母人工添加到密闭混料机，通过螺杆旋转混合在一起。项目外购的塑胶粒为4mm*5mm*2mm左右的圆柱状颗粒，均为质检合格的产品，大小均匀无碎屑，因此无混料粉尘产生。 综上，混料过程主要污染物为废包装物、混料噪声。 （2）除湿干燥：PET/PE/PP塑胶粒具有一定吸水性，再经过长时间的包装运输、堆积存放，塑胶粒之间可能存在粘连，为避免塑胶粒出现粘连，影响生产质量，减少不良品的产生。注塑前，需通过烘料机烘干潮气后再进行注塑。混合后的原辅料倒入注塑机配套的吸料机，通过密闭管道输送的方式自动上料至烘料斗内进行干燥，干燥时间1~2h，温度80~100℃，在此温度下，塑胶粒不会发生熔融及分解反应。 综上，除湿干燥过程产生的污染物主要为除湿干燥噪声。 （3）注塑成型：干燥后的原料由供料系统负压将原材料吸进注塑机，注塑机将混合料加热（PE或PP混合料加热至160℃-220℃，PET混合料加热至265℃-280℃），已塑化好的熔融状态（即粘流态）的混合料注射入闭合好的模具内，经冷却定型后取得所需的塑料瓶坯。 综上，注塑过程主要污染物为注塑废气（包括挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）及少量臭气浓度）、注塑噪声、边角料，注塑废气经集气罩收集至三级活性炭吸附装置处理后通过15m高的排气筒DA001排放。 （4）吹塑成型：将注塑后的半成品瓶坯手动放置于吹瓶机的瓶坯容器中，经输送装置自动送入瓶坯定位装置，通过电能将送入吹瓶机内需吹塑成型的瓶坯加热至140~150℃左右，使其达到软化状态，吹瓶机内的模具左右移动来回夹着型胚，模具内腔样子决定瓶子外形尺寸与外观，合模完成后通过高压过滤的空气对吹瓶机移模进行吹气，使瓶胚定型，冷却脱模后，即可得到塑料瓶成品。 综上，吹塑过程会产生少量吹塑废气（包括挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）及少量臭气浓度）、吹塑噪声、边角料。吹塑废气经集气罩收集至三级活性炭吸附装置处理后通过15m高的排气筒DA001排放。 （5）外观检查、包装：冷却脱模后的塑料瓶经人工抽检（主要检验瓶胚尺寸是否符合要求，瓶身是否有气泡等影响产品质量的问题，不涉及化学检验）合格后，即可包装入库待售。此过程会产生少量次品。 （6）破碎：次品及边角料经破碎机破碎后回用于注塑成型工序，此工序主要污染物为破碎粉尘、破碎噪声，破碎粉尘经集气罩收集后与注塑和吹塑废气一起通过管道引至“布袋除尘器+三级活性炭吸附装置”处理，处理后由15m高排气筒DA001排放。 （6）布袋除尘器+三级活性炭吸附装置：本项目在破碎、注塑和吹塑线上设置集气罩，由于项目破碎粉尘产生量较少，破碎废气、注塑和吹塑废气经集气罩收集后一起通过管道引至“布袋除尘器+三级活性炭吸附装置”处理，处理后由15m高排气筒DA001排放。此过程会产生噪声、收集粉尘、废活性炭。 2、本项目瓶盖生产工艺流程和产污节点图详见图2-4。 图2-4 本项目瓶盖工艺流程及产污节点图 瓶盖工艺流程及产污环节简述： （1）混料：成袋原料运输至混料区域，在混料区域进行人工拆包，PET/PE/PP原料分别和色母人工添加到密闭混料机，通过螺杆旋转混合在一起。项目外购的塑胶粒为4mm*5mm*2mm左右的圆柱状颗粒，均为质检合格的产品，大小均匀无碎屑，因此无混料粉尘产生。 综上，混料过程主要污染物为废包装物、混料噪声。 （2）除湿干燥：PET/PE/PP塑胶粒具有一定吸水性，再经过长时间的包装运输、堆积存放，塑胶粒之间可能存在粘连，为避免塑胶粒出现粘连，影响生产质量，减少不良品的产生。注塑前，需通过烘料机烘干潮气后再进行注塑。混合后的原辅料倒入注塑机配套的吸料机，通过密闭管道输送的方式自动上料至烘料斗内进行干燥，干燥时间1~2h，温度80~100℃，在此温度下，塑胶粒不会发生熔融及分解反应。 综上，除湿干燥过程产生的污染物主要为除湿干燥噪声。 （3）注塑成型：干燥后的原料由供料系统负压将原材料吸进注塑机，注塑机将混合料加热（PE或PP混合料加热至160℃-220℃，PET混合料加热至265℃-280℃），已塑化好的熔融状态（即粘流态）的混合料注射入闭合好的瓶盖模具内，经冷却定型后取得所需的瓶盖。 综上，注塑过程主要污染物为注塑废气（包括挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）及少量臭气浓度）、注塑噪声、边角料，注塑废气经集气罩收集至三级活性炭吸附装置处理后通过15m高的排气筒DA001排放。 （4）外观检查、包装：冷却脱模后的瓶盖经人工抽检（主要检验瓶盖物理尺寸是否符合要求，瓶盖是否有裂纹、着色不均匀等影响产品质量的问题，不涉及化学检验）合格后，即可包装入库待售。此过程产生少量次品。 （5）破碎：次品及边角料经破碎机破碎后回用于注塑成型工序，此工序主要污染物为破碎粉尘、破碎噪声，破碎粉尘经集气罩收集后与注塑和吹塑废气一起通过管道引至“布袋除尘器+三级活性炭吸附装置”处理，处理后由15m高排气筒DA001排放。 （6）布袋除尘器+三级活性炭吸附装置：本项目在破碎、注塑和吹塑线上设置集气罩，由于项目破碎粉尘产生量较少，破碎废气、注塑和吹塑废气经集气罩收集后一起通过管道引至“布袋除尘器+三级活性炭吸附装置”处理，处理后由15m高排气筒DA001排放。此过程会产生噪声、收集粉尘、废活性炭。 三、本项目主要污染工序及污染因子 表 2-18 本项目主要污染工序及污染物（因子）一览表 类别; 生产线; 污染工序; 污染物（因子）; 利用、处置措施. 废气; 塑料瓶和瓶盖生产线; 注塑成型; 注塑废气（非甲烷总烃、臭气浓度）; 集气罩+布袋除尘器+三级活性炭吸附装置+15m高DA001排气筒排放. 塑料瓶生产线; 吹塑成型; 吹塑废气（非甲烷总烃、臭气浓度）. 塑料瓶和瓶盖生产线; 破碎; 破碎粉尘（颗粒物）. 废水; 塑料瓶和瓶盖生产线; 冷却循环水; /; 冷却水循环使用，不外排。. 噪声; 塑料瓶和瓶盖生产线; 混料; 设备噪声; 产噪设备合理布局，设备基础减震、厂房隔声。. 除湿干燥. 注塑成型. 塑料瓶生产线; 吹塑成型. 塑料瓶和瓶盖生产线; 冷却塔. 破碎. 布袋除尘器+三级活性炭吸附装置. 固废; 塑料瓶和瓶盖生产线; 混料; 废包装物; 收集后一般固废间暂存，后期外售. 注塑成型; 边角料; 经破碎回用于生产. 塑料瓶生产线; 吹塑成型; 边角料. 塑料瓶和瓶盖生产线; 人工检查; 次品; 经破碎回用于生产. 布袋除尘器; 收集粉尘; 收集后回用于生产. 三级活性炭吸附装置; 废活性炭; 收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位进行清运处置。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于云南省昆明市富民县大营街道办事处东元生态食品加工园，使用已建厂房进行生产，根据现场勘查，厂房为空置厂房，项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 项目位于云南省昆明市富民县大营街道办事处东元生态食品加工园，属于环境空气质量功能区划二类区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。 （1）基本污染物 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，2023年，昆明市各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准，与2022年相比，各县（市）区环境空气综合污染指数均上升。因此，项目区属环境空气质量达标区。 （2）特征污染物 根据项目工程分析，本项目的特征污染物主要为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）和颗粒物。本次评价引用《塑料容器生产线改扩建项目》中的监测数据进行分析。监测单位：云南鼎祺检测有限公司，监测时间：2023年8月9日，监测点位：监测点位位于本项目西偏北方向约2790m处（引用环境空气现状点位与本项目位置关系图见附图）。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》的相关要求，本项目引用监测数据满足技术指南相关要求，引用监测结果见表3-1和3-2。 表 3-19 环境空气质量现状监测结果（TSP） 检测项目; 总悬浮颗粒物; 标准值(μg/m3）; 达标情况. 采样点名称; 采样日期; 采样时段; 样品编号; 检测结果(μg/m3）. 项目区下风向360米空地处; 2023年08月03日; 00:00~24:00; 202308066-WQ-1-1-1; 134; 300; 达标. 2023年08月04日; 00:00~24:00; 202309023-WQ-1-2-1; 142; 达标. 2023年08月05日; 00:00~24:00; 202309023-WQ-1-3-1; 128; 达标. 表 3-20 环境空气质量现状监测结果（非甲烷总烃） 检测项目; 非甲烷总烃; 标准值; 达标情况. 采样点名称; 采样日期; 采样时间; 样品编号; 检测结果（mg/m3）. 项目区下风向360米空地处; 2023年08月03日; 02:00; 202308066-WQ-1-1-1; 0.31; 2.0; 达标. 08:00; 202308066-WQ-1-1-2; 0.36; 达标. 14:00; 202308066-WQ-1-1-3; 0.43; 达标. 20:00; 202308066-WQ-1-1-4; 0.39; 达标. 项目区下风向360米空地处; 2023年08月04日; 02:00; 202308066-WQ-1-2-1; 0.33; 达标. 08:00; 202308066-WQ-1-2-2; 0.34; 达标. 14:00; 202308066-WQ-1-2-3; 0.40; 达标. 20:00; 202308066-WQ-1-2-4; 0.37; 达标. 项目区下风向360米空地处; 2023年08月05日; 02:00; 202308066-WQ-1-3-1; 0.32; 达标. 08:00; 202308066-WQ-1-3-2; 0.33; 达标. 14:00; 202308066-WQ-1-3-3; 0.32; 达标. 20:00; 202308066-WQ-1-3-4; 0.40; 达标. 通过以上监测结果可知，监测点TSP日均浓度均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃小时浓度均能达到《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。 综上所述，该项目处于环境空气质量达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目位于云南省昆明市富民县大营街道办事处东元生态食品加工园，项目区最近的地表水体为项目区北侧紧邻的螃蟹箐（大营河支流）和西南面450m处的大营河，根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划》（2011-2030版），项目所在区域地表水属于大营河五华-富民保留区，水资源开发利用低，规划水平年水质保护目标为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。根据昆明市生态环境局富民分局生态环境监测站2023年1-12月监测的水环境质量监测数据显示：大营河成器墩小桥断面，实际水质有12个月不达标，超标项目是总磷、五日生化需氧量、高锰酸盐指数及溶解氧，主要超标污染物总磷平均浓度0.28mg/L，超标率75%，2023年大营河（又称为沙朗河）成器墩小桥断面水环境质量监测情况见下表。 表 3-21 2023年大营河（又称为沙朗河）成器墩小桥断面水环境质量监测情况 检测时间; pH无量纲; 溶解氧mg/L; 高锰酸盐指数mg/L; 化学需氧量mg/L; 五日生化需氧量mg/L; 氨氮mg/L; 总磷mg/L. 01-04; 8.27; 6.54; 4.2; 16; 3.2; 0.13; 0.38. 02-03; 8.16; 6.04; 5.4; /; 5.2; 0.27; 0.25. 03-03; 8.3; 8.05; 5.4; /; 1.8; 0.15; 0.22. 04-04; 8.31; 8.83; 5.6; 16; 3.8; 0.43; 0.39. 05-08; 7.84; 6.85; 5.8; /; 2.7; 0.26; 0.23. 06-02; 7.84; 6.07; 5.9; /; 1.8; 0.41; 0.34. 07-04; 7.83; 5.28; 7.2; 24; 3.8; 0.21; 0.44. 08-02; 7.83; 6.22; 5.6; 15; 4.9; 0.42; 0.17. 09-01; 8.35; 6.18; 3; 10; 1.4; 0.25; 0.11. 10-07; 8.23; 6; 6.1; 18; 3.8; 0.79; 0.37. 11-01; 8.1; 6.02; 2.8; 10; 2.1; 0.04; 0.17. 12-04; 8.36; 6.74; 5.3; 18; 5.3; 1.09; 0.29. 平均值; 8.12; 6.57; 5.19; 15.88; 3.32; 0.37; 0.28. 标准值; 6~9; 5; 6; 20; 4; 1.0; 0.2. 超标率; /; 100%; 16.67%; 12.5%; 25%; 8.33%; 75%. 达标情况; 达标; 不达标; 不达标; 不达标; 不达标; 不达标; 不达标. 根据上表，大营河水质2023年未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，超标因子主要为总磷、氨氮、五日生化需氧量、化学需氧量、高锰酸盐指数及溶解氧，主要超标原因为河道两岸农业面源污染。 3、声环境质量现状 项目位于云南省昆明市富民县大营街道办事处东元生态食品加工园，项目区环境功能区划为3类区，周围主要噪声源为工业生产设备噪声、交通噪声等，项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 根据现场调查，项目区周边50米范围内声环境保护目标主要为项目西北侧长梨园及项目东南方向38m处1户散户。为了解项目周边声环境保护目标声环境质量现状，建设单位委托云南环绿环境检测技术有限公司于2025年1月18日～2025年1月19日对项目区边界外50m范围内的敏感目标的声环境质量现状进行了监测，监测结果详见下表所示： 表 3-22 声环境质量现状监测结果表 单位：dB（A） 监测点; 时段; 监测值Leq; 标准值; 评价. 2025.1.18; 2025.1.19. 声环境敏感点; 长梨园（项目西北方向约40m处）; 昼间; 45; 45; 60; 达标. 夜间; 40; 40; 50; 达标. 东南方向38m处1户散户; 昼间; 46; 47; 60; 达标. 夜间; 39; 38; 50; 达标. 根据监测结果可知，项目周边声环境保护目标声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、生态环境现状 本项目位于云南省昆明市富民县大营街道办事处东元生态食品加工园，根据现场踏勘，项目所在区域地面已基本全部硬化，项目区已无原生植被，项目用地范围内无生态环境保护目标，不需要进行生态现状调查。 5、电磁辐射现状评价 根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。本项目为塑料制品建设项目，不需要对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、土壤、地下水环境质量现状监测与评价 根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目厂区地面已进行硬化处理，不存在土壤、地下水环境污染途径，故不需要开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于云南省昆明市富民县大营街道办事处东元生态食品加工园，本评价考虑项目厂界外500m范围内大气、地表水和地下水环境保护目标，项目厂界外50m范围内声环境保护目标。 根据现场调查：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目位于园区内，用地范围内无生态环境保护目标。项目周边环境保护目标详见表3-5。 表 3-23 项目周边环境保护目标一览表 环境 要素; 保护对象; 地理坐标; 相对厂界位置关系; 保护对象; 保护级别. 经度; 纬度; 方位; 最近距离. 环境空气; 长梨园; 102°33'42.9423"; 25°13'33.8643"; 西北、西、西南; 20m; 居民区，约80户，320人; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 张家村; 102°33'28.0097"; 25°13'35.6039"; 西北; 405m; 居民区，约50户，200人. 赵家村; 102°33'30.7371"; 25°13'39.2600"; 西北; 400m; 居民区，约60户，240人. 声环境; 长梨园; 102°33'42.9423"; 25°13'33.8643"; 西北; 20m; 居民区，约12户，50人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 地表水; 螃蟹箐（大营河支流）; 102°33'43.4602"; 25°13'33.4931"; 位于项目北侧紧邻; Ⅲ类地表水体; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 大营河; 102°33'34.0841"; 25°13'18.5453"; 位于项目西南侧约450m处. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、施工期污染物排放标准 1、废气 项目施工期大气污染物主要为施工设备产生的粉尘，粉尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，标准值见表3-6。 - 表 3-24 项目施工期大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 单位周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水 项目施工期无施工废水产生，施工期废水主要为施工人员如厕、洗手污水，依托项目区已建卫生间处理，生活污水排入已建设的化粪池处理，处理达标后排入园区污水管网，最终进入大营污水处理厂进一步处理。 故施工期生活废水排放水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。 表 3-25 项目施工期生活废水排放标准限值 单位：mg/L 序号; 控制项目; 标准限值; 备注. 1; pH; 6.5~9.5; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准. 2; 化学需氧量（COD）; 500. 3; 氨氮（以N计）; 45. 4; 五日生化需氧量（BOD5）; 350. 5; 总磷（以P计）; 8. 6; 悬浮物; 400. 7; 阴离子表面活性剂（LAS）; 20. 8; 总余氯（以Cl2计）; 8. 3、噪声 项目施工期主要为施工设备产生的噪声，施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1的标准，标准值见表3-8。 表 3-26 建筑施工场界噪声限值 昼间; 夜间. 70 dB(A); 55 dB(A). 二、运营期污染物排放标准 1、废气 （1）有组织废气 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表7简化管理排污单位废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表中塑料包装箱及容器制造中使用除聚氯乙烯以外的树脂生产泡沫塑料/塑料制品：有组织颗粒物、非甲烷总烃执行标准为《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；有组织臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 综上，本项目使用PET、PE、PP生产塑料瓶和瓶盖，注塑成型和吹塑成型产生的大气污染物主要为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、臭气浓度；破碎产生的大气污染物主要为破碎产生的颗粒物，颗粒物、非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准。 表 3-27 有组织废气污染物排放标准 排气筒; 污染物; 执行标准; 排气筒高度（m）; 浓度限值（mg/m3）; 速率限值（kg/h）. DA001; 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准; 15; 100; /. 颗粒物; 30; /. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）中的表2标准; 1000（无量纲）. 注：规划环评要求新建企业排气简高度需不低于15m，且需高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气简，应按其高度对应的排放速率严格50%执行。由于区域地形因素，项目排气筒高度无法做到高于周边200m半径范围的建筑5m以上，排气筒高度设计为15m，因此臭气浓度排放限值为标准值2000*50%=1000（无量纲）。. （2）厂区内无组织废气 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表7简化管理排污单位废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表中塑料包装箱及容器制造：厂区内非甲烷总烃执行标准为《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。 综上，本项目使用PET、PE、PP生产塑料瓶和瓶盖，本项目厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。 表 3-28 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. （3）厂界无组织废气 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表7简化管理排污单位废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表中塑料包装箱及容器制造：厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃执行标准为《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；无组织臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 综上，本项目使用PET、PE、PP生产塑料瓶和瓶盖，本项目无法被集气罩收集的非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度以无组织形式排放，其中颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表1中的二级标准。 表 3-29 厂界无组织废气污染物排放标准 序号; 污染物; 排放限值（mg/m3）; 执行标准. 1; 颗粒物; 1.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准. 2; 非甲烷总烃; 4.0. 3; 臭气浓度; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表1中的二级标准. （2）废水 项目生产过程中冷却水循环使用，不外排，外排废水主要为员工办公生活污水，生活污水进入化粪池处理，本项目生活污水处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后经园区污水管网收集后排入大营污水处理厂，项目执行标准值见下表。 表 3-30 项目生活废水排放标准限值 单位：mg/L 序号; 控制项目; 标准限值; 备注. 1; pH; 6.5~9.5; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准. 2; 化学需氧量（COD）; ≤500. 3; 氨氮（以N计）; ≤45. 4; 五日生化需氧量（BOD5）; ≤350. 5; 总磷（以P计）; ≤8. 6; 总氮（以N计）; ≤70. 7; 悬浮物; ≤400. （3）噪声 项目运营期厂界噪声执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，具体标准值见下表。 表 3-31 本项目运营期噪声排放标准 类别; 范围; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 3类; 项目厂界; 65; 55. （4）固体废物 项目危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的有关规定，妥善处理，不得形成二次污染。 项目内产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）》。 生活垃圾的储存与处置参照《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）执行、《昆明市城市生活垃圾分类管理办法》（昆明市人民政府令第146号）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气 废气量为：2400万m3/a；项目涉及的总量控制指标为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）：有组织排放2.148t/a，无组织排放0.774t/a； 其余无需纳入排放总量控制指标：颗粒物（有组织排放0.0006t/a，无组织排放0.000675t/a）。 2、废水 本项目建成后全厂排放废水量：192m³/a，其中COD：0.053t/a、BOD5：0.038t/a、SS：0.0403t/a、氨氮：0.007t/a、总磷：0.0008t/a。 项目生产过程中冷却水循环使用，不外排；本项目排水主要为员工办公生活污水，经化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后进入园区污水管网，最后排入大营污水处理厂处理。故本项目废水总量控制指标纳入大营污水处理厂总量考核。 3、固废 固废处置率100%，不设总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在现有厂房内进行建设，施工期主要进行环保设施和生产设备安装调试，施工期间主要污染物为环保设施和生产设备安装调试粉尘、噪声、生活垃圾以及废包装材料。施工期间，施工人员不在项目内食宿。 （一）大气污染防治措施 施工期间产生的废气主要为安装过程中产生的少量粉尘，环评要求施工期采取以下防治措施： （1）项目施工期间保证厂房内通风，定期对施工区域进行洒水降尘； （2）避免大风天气施工，建设设备运输过程产生的扬尘。 （二）施工噪声防治措施 项目施工期主要为安装设备产生的噪声，无大型施工器具，环评要求采取以下防治措施： （1）合理安排施工时间，禁止夜间施工； （2）施工期间避免同时动工，分阶段进行安装，避免噪声源强较大对周边造成影响；采取车间墙体隔声、距离衰减措施； （3）文明施工，施工器材、设备零件等轻拿轻放，运输车辆限速行驶。 （三）施工期污水防治措施 项目不涉及土建工程，不产生施工废水，项目施工期仅产生了施工人员生活用水，施工人员未在施工现场食宿，施工期间废水主要是施工人员洗手及卫生间产生的生活污水，使用已建的卫生间，施工人员产生的生活废水经已建化粪池处理后经园区污水管网收集后排入大营污水处理厂处理。 （四）固体废物 项目施工期主要固废为少量设备废包装、施工人员生活垃圾等，施工人员产生的生活垃圾经现有收集设施集中收集后委托环卫部门处置。施工期产生的废包装材料能回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的与生活垃圾一同委托环卫部门清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气环境影响分析 1、废气污染物排放源及源强核算 本项目废气污染物排放源及源强核算依据如下表： 表 4-32 本项目废气污染物排放源及源强核算依据 污染源位置; 生产线; 污染工序; 主要污染物; 污染治理设施; 核算依据. 生产车间; 塑料瓶和瓶盖生产线; 注塑成型; 非甲烷总烃; 集气罩+布袋除尘器+三级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA001排放; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-292塑料制品行业系数手册》. 吹塑成型; 吹塑成型. 塑料瓶和瓶盖生产线; 破碎; 颗粒物; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-42废弃资源综合利用行业系数手册》. （1）源强核算 1）注塑和吹塑工序-源强核算 项目注塑成型、吹塑成型的过程中会产生有机废气，以非甲烷总烃表征，除产生有机废气外，同时还会伴有轻微异味产生，以臭气浓度进行表征。 ①注塑 非甲烷总烃：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-292 塑料制品行业系数手册》中“塑料包装箱及容器”“注塑工艺”挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数2.70kg/t-产品，项目注塑产品约1000t，则产生的非甲烷总烃量为2.7t/a。 臭气浓度：本项目注塑成型过程中除产生挥发性有机物废气外，同时还会伴有轻微异味产生，以臭气浓度表征，产生量较小，不进行定量分析。生产车间臭气浓度大部分随有机废气一同收集经三级活性炭吸附后有组织排放，少量未收集部分为无组织排放。 ②吹塑 非甲烷总烃：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-292 塑料制品行业系数手册》中“塑料包装箱及容器”“吹塑工艺”挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数2.70kg/t-产品，项目吹塑产品约910t，则产生的非甲烷总烃量为2.457t/a。 臭气浓度：本项目吹塑成型过程中除产生挥发性有机物废气外，同时还会伴有轻微异味产生，以臭气浓度表征，产生量较小，不进行定量分析。生产车间臭气浓度大部分随有机废气一同收集经三级活性炭吸附后有组织排放，少量未收集部分为无组织排放。 2）破碎粉尘-源强核算过程 项目塑料瓶和瓶盖生产线边角料、次品在破碎工序中会产生少量粉尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-42废弃资源综合利用行业系数手册》中废PET和废PE/PP干法破碎，颗粒物产污系数均为375g/t-原料，项目边角料、次品年产量约为39.1t，则产生的颗粒物量约为0.015t/a。 3）治理设施 本项目在破碎、注塑和吹塑线上设置集气罩，由于项目破碎粉尘产生量较少，破碎粉尘和注塑、吹塑废气经集气罩收集后一起通过管道引至“布袋除尘器+三级活性炭吸附装置”处理，处理后由15m高排气筒DA001排放。本项目年运行时间约2400h。 ①风量 根据《三废处理工程技术手册 废气卷》中有关公式计算，项目集气罩风量计算式如下： Q=Aν×3600 其中：Q：集气罩的总吸风量，m3/h； A：集气罩罩口截面积，m2； ν：集气罩罩口处保持的最小风速，m/s；。 在注塑和吹塑工序上方设置集气罩收集废气，单个罩口面积取1.0m×0.8m=0.8m2；根据挥发性有机物无组织排放标准（GB37822-2019）中对废气收集系统要求，集气罩开面最远处的控制风速不应小于0.3m/s，考虑吸风口周围气流流动状况比较复杂，本项目最小风速控制在0.5m/s保证收集效率，则单个集气罩风量为1440m3/h；共有3台注塑机和2台吹塑机，共设置5个集气罩，则设计处理风量为7200m3/h。 在破碎机上方设置集气罩收集破碎粉尘，单个罩口面积取0.6m×0.8m=0.48m2；集气罩罩口处保持的最小风速一般取0.25-0.5，本项目取值为0.5m/s保证收集效率，则单个集气罩风量为864m3/h；项目破碎机2台，共设置2个集气罩，则设计处理风量为1728m3/h。 综上，注塑、吹塑工序和破碎工序设计处理风量为8928m3/h，项目共设置10000m3/h风机，满足要求。项目集气罩为半密闭，本环评要求集气罩收集效率不低于85%。 ②布袋除尘器+三级活性炭吸附装置 本项目设置1套布袋除尘器+三级活性炭吸附装置，处理效率确定如下： 根据《42废弃资源综合利用行业系数手册》非金属废料和碎屑加工处理行业系数表的产排污系数可知，袋式除尘效率为95%；则本次袋式除尘效率取95%。 根据《292 塑料制品行业系数手册》中塑料包装箱及容器系数表中的产排污系数可知，非甲烷总烃活性炭去除效率为21%，则三级活性炭去除效率约为51%。 ③排气筒DA001 规划环评要求新建企业排气简高度需不低于15m，且需高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气简，应按其高度对应的排放速率严格50%执行。由于区域地形因素，项目排气筒高度无法做到高于周边200m半径范围的建筑5m以上，因此本项目排气筒高度设计为15m，破碎粉尘和注塑、吹塑废气经布袋除尘器+三级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒DA001排放。 3）废气排放情况 综上所述，本项目注塑、吹塑工序非甲烷总烃、破碎工序颗粒物排放情况如下： ①有组织废气 颗粒物：本项目塑料瓶和瓶盖生产线破碎粉尘共产生0.015t/a，集气罩收集效率85%，项目年运行时间为2400h，该套布袋除尘器设计处理风量为10000m3/h，则有组织粉尘产生量约为0.01275t/a，产生浓度为0.53mg/m3；除尘效率95%，有组织排放量约为0.0006t/a，则有组织粉尘排放浓度为0.03mg/m3，排放速率约为0.0003kg/h。 非甲烷总烃：本项目注塑和吹塑工序非甲烷总烃共产生5.157t/a，集气罩收集效率85%，项目年运行时间为2400h，该套三级活性炭吸附装置设计处理风量为10000m3/h，则有组织非甲烷总烃产生量约为4.383t/a，产生浓度为182.63mg/m3；去除效率51%，则有组织非甲烷总烃排放量约为2.148t/a，排放浓度为89.50mg/m3，排放速率约为0.90kg/h。 ②无组织废气 颗粒物：未收集的颗粒物以无组织形式排放，无组织排放颗粒物产生量约为0.00225t/a，项目生产车间为封闭车间，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），封闭厂房对无组织粉尘控制效率能够达到70%，则无组织粉尘排放量为0.000675t/a。 非甲烷总烃：未收集的非甲烷总烃以无组织形式排放，无组织排放非甲烷总烃产生量为0.774t/a，项目生产车间为封闭车间，加强通风后无组织排放，则无组织非甲烷总烃排放量为0.774t/a。 本项目废气污染物产生情况、治理措施及排放情况见下表： 表 4-33 本项目废气污染物产生情况、治理措施及排放情况 产污环节; 破碎; 注塑、吹塑; 破碎; 注塑、吹塑. 污染物种类; 颗粒物; 非甲烷总烃; 颗粒物; 非甲烷总烃. 排放形式; 有组织; 无组织. 排放位置; 排气筒DA001; 生产车间. 污染物产生; 风量（m3/h）; 10000; /; /. 收集效率; 85%; 85%; /; /. 产生量（t/a）; 0.01275; 4.383; 0.00225; 0.774. 产生浓度（mg/m3）; 0.53; 182.63; /; /. 治理设施; 治理工艺; 布袋除尘器+三级活性炭吸附装置; 封闭厂房，加强通风. 治理工艺去除率; 95%; 51%; /; /. 是否为可行技术; 是; 是; /; /. 污染物排放; 污染物排放量（t/a）; 0.0006; 2.148; 0.000675; 0.774. 污染物排放浓度（mg/m3）; 0.03; 89.50; /; /. 污染物排放速率（kg/h）; 0.0003; 0.90; /; /. 排放口基本情况; 排气筒高度（m）; 15; /. 排气筒内径（m）; 0.7; /. 温度（℃）; 25; /. 编号; DA001; /. 地理坐标; 经度：102°33'43.793"， 纬度：25°13'31.057"; /. 类型; 一般排放口; /. 有组织废气排放标准; 颗粒物; 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准. 非甲烷总烃. 无组织废气排放标准; 颗粒物; 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准. 非甲烷总烃; 厂区内（生产车间外）; 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1. 厂界; 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准. 2、非正常排放分析 项目破碎粉尘和注塑、吹塑废气处理方式为“布袋除尘器+三级活性炭净化装置”；实际在运营中可能会出现废气处理设施运行不正常，导致效率下降甚至失效的不良情况，因此，本项目非正常排放条件的设定为破碎废气“布袋除尘器”处理效率因故障处理效率由95%降为30%的情况进行设计，注塑、吹塑废气处理装置处理效率因故障处理效率由51%降为0%的情况进行设计，本项目非正常排放条件下废气排放情况详见表4-3。 表 4-34 本项目有组织排放废气非正常工况下排放情况表 污染源; 污染物种类; 非正常情况; 标准值; 是否达标; 年发生频次; 单次持续时间; 措施. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 破碎、注塑和吹塑废气排气筒（DA001）; 颗粒物; 0.36; 0.0036; 0.0087; 30; /; 达标; 1次; 1h; 及时停止运行，对设备进行检修，待设备更新或修理完毕后再恢复运营. 非甲烷总烃; 182.63; 1.83; 4.383; 100; /; 超标; 1次; 1h. 根据上表，非正常情况下，即当“布袋除尘器”处理效率因故障降为30%的情况，DA001排气筒中颗粒物排放浓度能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准限值要求。当“三级活性炭吸附装置”处理效率因故障降为0%的情况，DA001排气筒中非甲烷总烃排放浓度不能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准限值要求。因此，为了进一步降低生产废气排放对周围环境空气的影响，必须杜绝项目废气的非正常非甲烷总烃的排放，本次评价提出以下建议措施： （1）加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、设备的正常运转。 （2）在必要位置设置监控、预警等装置，做到及时发现，及时解决。若出现非正常情况，应及时停产维修，减少废气对大气环境的影响。 3、废气治理措施可行性分析 项目属于塑料容器制造，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表如下表所示： 表 4-35 本项目废气治理设施可行性分析一览表 产排污环节; 污染物种类; 可行技术参考; 本项目情况; 是否可行. 过程控制技术; 可行技术; 过程控制; 技术. 塑料包装箱及容器制造; 颗粒物; 溶剂替代 密闭过程 密闭场所 局部收集; 袋式除尘；滤筒/滤芯除尘; 本项目破碎、注塑和吹塑废气产生位置设置集气罩收集。; 本项目破碎废气经布袋除尘器处理。; 可行. 非甲烷总烃; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧; 本项目注塑和吹塑废气非甲烷总烃经三级活性炭吸附装置处理。. 臭气浓度、恶臭特征物质; 喷淋、吸附、低温等离子体、UV 光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术; 本项目注塑和吹塑工序废气臭气浓度经三级活性炭吸附装置处理。. 综上，项目生产过程采取局部收集等过程控制技术；末端设置废气处理措施均采用较为成熟的处理工艺，废气处理措施参数设置较合理，均为《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.2中推荐的可行技术，故新建项目大气污染治理措施合理、可行。 4、废气排放达标性分析 （1）有组织废气达标情况 根据废气污染源强分析，项目正常生产过程中所产生的污染物都经收集处理后排放，项目正常生产过程中有组织排放达标情况见下表： 表 4-36 本项目有组织废气污染物排放达标情况 产污环节; 破碎; 注塑、吹塑. 污染物种类; 颗粒物; 非甲烷总烃. 治理措施; 集气罩+布袋除尘器+三级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA001排放. 有组织产生量（t/a）; 0.01275; 4.383. 污染物排放浓度（mg/m3）; 0.03; 89.5. 污染物排放速率（kg/h）; 0.0003; 0.90. 污染物排放量（t/a）; 2.83567; 6.87225. 排放口基本情况; 排气筒高度（m）; 15. 排气筒内径（m）; 0.7. 温度（℃）; 25. 编号; DA001. 地理坐标; 经度：102°33'43.793"，纬度：25°13'31.057". 排放标准; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准. 排放浓度限值（mg/m3）; 30; 100. 排放速率限值（kg/h）; /; /. 达标情况; 达标; 达标. 由上表可知，项目各生产工序产生的污染物经各污染物治理措施处理后，均能达标排放。 （2）无组织废气达标情况 根据废气污染源强分析，本项目无组织排放情况如下表： 表 4-37 本项目无组织废气污染物排放情况 产污环节; 未收集的破碎粉尘; 未收集的注塑和吹塑废气. 污染物种类; 颗粒物; 非甲烷总烃. 污染物产生; 产生量（t/a）; 0.00225; 0.774. 治理设施; 治理工艺; 封闭厂房，自然沉降，加强通风，空气稀释; 封闭厂房，加强通风，植物绿化吸收，空气稀释. 治理工艺去除率; 70%; /. 是否为可行技术; /; /. 污染物排放; 污染物排放量（t/a）; 0.000675; 0.774. 排放位置; 生产车间. 排放标准及排放限值（mg/m3）. 厂界; 颗粒物; 1.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准. 非甲烷总烃; 4.0. 厂区内（生产车间外）; 非甲烷总烃; 10（1h平均值）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1. 30（任意一次浓度值）. 项目未收集的破碎粉尘经封闭车间阻隔、自然沉降后有极少量粉尘无组织扩散到厂房外，经空气稀释无组织排放；项目未收集的注塑、吹塑废气（非甲烷总烃）无组织排放后植物绿化吸收、空气稀释；项目无组织废气产生量较少，厂界非甲烷总烃、颗粒物排放能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准；厂区内非甲烷总烃能满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。 （3）臭气浓度达标情况 本项目注塑和吹塑成型过程中除产生挥发性有机物废气外，同时还会伴有轻微异味产生，以臭气浓度表征，产生量较小，不进行定量分析。生产车间臭气浓度大部分随有机废气一同收集经三级活性炭吸附后有组织排放，少量未收集部分为无组织排放。类比《云南博远包装科技有限公司食品级塑料制品生产项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》，该项目生产水果盒（PET）7000t/a，该项目挤出、吸塑工段上方设置集气罩收集有机废气，收集后引入1套三级活性炭吸附设备处理，该项目有组织臭气浓度监测结果最大值为112（无量纲），下风向无组织臭气浓度监测结果最大值为14（无量纲）；本项目塑料瓶（PET/PP/PE）注塑和吹塑工序约1000t/a，采用三级活性炭吸附设备处理，与类比项目类似，且本项目产量远低于类比项目，因此本项目注塑和吹塑工序废气有组织和无组织排放臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求，对外环境的影响较小。 5、项目废气对环境的影响 目前项目所在区域内的SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10等基本因子质量现状均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，项目所在区域2023年为达标区。项目引用监测点TSP日均浓度均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃小时浓度均能达到《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。本项目废气经收集处理后高空排放，可满足相关排放标准的要求，对周围环境影响较小。 为减少项目无组织废气排放，要求企业加强各废气收集装置及处理装置的管理，保障其正常运转，杜绝废气非正常排放事件发生，加强车间定向通风。同时应加强车间操作员工自我防范、配备必要劳保用品以及按照规范操作等。 6、监测计划 （1）自行监测计划 根据参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）和《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）中废气自行监测要求，项目监测计划如下表。 表 4-38 本项目自行监测计划一览表 类型; 监测点位; 监测指标; 最低监测频次; 排放标准. 有组织废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准；. 非甲烷总烃; 1次/半年. 臭气浓度; 1次/年; 臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准。. 无组织废气; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/年; 颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准限值； 臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。. 厂区内（生产车间外）; 非甲烷总烃; 1次/年; 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。. （2）“三同时”验收监测计划 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，本项目废气监测要求见下表。 表 4-39 本项目验收监测计划一览表 类型; 监测点位; 监测指标; 最低监测频次; 排放标准. 有组织废气; DA001进、出口; 颗粒物; 连续2天，每天 3次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准；. 非甲烷总烃、臭气浓度; 连续2天，每天 3次; 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准； 臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准。. 无组织废气; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 连续2天，每天 3次; 颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准限值； 臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。. 厂区内（生产车间外）; 非甲烷总烃; 连续2天，每天 3次; 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。. 7、排放量汇总 根据前述分析，本项目废气污染物排放量汇总见下表。 表 4-40 本项目废气污染物排放量汇总表 产污工序; 污染物; 排放方式; 核算年排放量（t/a）. 破碎; 颗粒物; 有组织; 0.0006. 无组织; 0.000675. 注塑、吹塑; 非甲烷总烃; 有组织; 2.148. 无组织; 0.774. 合计; 颗粒物; 0.001275. 非甲烷总烃; 2.922. （二）废水环境影响分析 1、项目废水产排情况 （1）冷却循环水 项目投入运营后，生产工艺用水主要为循环冷却水，用于注塑和吹塑工序间接冷却，配置1台冷却塔，循环量为20m3/h，项目设备每天运行8小时，循环水量160m3/d（48000m3/a），冷却水由冷却机提供，循环使用，不外排，补充水量一般占循环水量的1%，补充频率为每月一次，补水约1.6m3/d（480m3/a）。 项目生产过程中冷却水循环使用，不外排。 （2）员工办公生活污水 项目共有员工20人，均不在厂内食宿。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），按照坐班制办公每人每班用水定额40L计，则生活用水量为0.8m3/d（240m3/a）。生活污水产生系数按80%计算，则生活污水的产生量为0.64m3/d（192m3/a）。 本项目产生的生活污水中含有COD、BOD5、SS、氨氮、总磷等污染物。其中COD、氨氮、TP的产生浓度根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中的“生活源产排污核算方法和系数手册（六区城镇生活源水污染物产污校核系数）”可知，项目生活污水中污染物浓度分别为CODcr：325mgL、氨氮：37.7mgL、TP：4.28mgL；BOD5、SS的产生浓度根据《我国城市生活污水水质统计数据》为220mgL，300mg/L，本项目废水经化粪池预处理后进入园区污水管网，最后排入大营污水处理厂处理。 根据《环境工程技术手册2013：污水污染控制技术手册》化粪池对污水中各污染物的处理效率为：COD15%，BOD5 10%，SS 30%，氨氮3%，总磷6%。 项目生活废水污染物产排情况如下表： 表 4-41 本项目生活污染物产排情况 废水来源; 分类; 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP. 生活污水（192m3/a）; 产生情况; 产生浓度（mg/L）; 325; 220; 300; 37.7; 4.28. 产生量（t/a）; 0.0624; 0.04224; 0.0576; 0.0072; 0.0008. 化粪池去除效率（%）; 15; 10; 30; 3; 6. 排放情况; 排放浓度（mg/L）; 276.25; 198; 210; 36.57; 4.02. 排放量（t/a）; 0.053; 0.038; 0.0403; 0.007; 0.0008. 标准值（mg/L）; 500; 350; 400; 45; 8. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据核算，项目综合废水污染物排放量为COD：0.053t/a、BOD5：0.038t/a、SS：0.0403t/a、氨氮：0.007t/a、总磷：0.0008t/a。 生活污水进入化粪池处理，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后进入园区污水管网，最后排入大营污水处理厂处理。 2、废水治理措施可行性分析 ①处理工艺可行性分析 项目不设食宿，仅产生少量的办公废水，办公废水经过化粪池预处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后进入园区污水管网，最后排入大营污水处理厂处理。 项目参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ849-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中推荐可行技术如下表所示： 表 4-42 本项目生活处理技术可行性分析 废水类别; 污染物种类; HJ1122-2020推荐可行技术; 本项目情况; 是否可行. 生活污水; 使用聚氯乙烯树脂生产塑料制品排污单位：pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、动植物油、总磷; 生活污水处理设施：隔油池、化粪池、调节池、好氧生物处理； 深度处理设施：过滤、超滤、反渗透; 生活污水经化粪池处理; 可行. ②化粪池可行性分析 根据工程分析项目产生的废水量约为0.64m3/d，全部排入化粪池，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）4.8.6中，化粪池池停留时间考虑24h，安全系数取1.5，则项目所需化粪池容积不低于0.96m3，项目已建设一座5m3的化粪池，且化粪池为地埋式，具有良好的密封系统，雨水不会进入，项目设置化粪池满足要求。 3、废水进入园区污水管网接管可行性 （1）管网接管可行性 本项目已建成化粪池并已接入园区污水管网。因此项目项目废水接管进入大营污水处理厂处理可行。 （2）处理规模 本项目位于云南省昆明市富民县大营街道办事处东元生态食品加工园，大营污水处理厂现状规模为0.2万m³/d，采用“絮凝沉淀预处理+A2O+MBR+紫外线消毒”生产工艺，生活污水经污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB17817-2002）中的一级A标后排入螳螂川，目前运行正常。 项目运营期生活污水产生量为0.64m3/d，192m3/a，占污水处理厂处理能力比例较小，不会对污水处理厂的处理水量造成大的冲击，因此，从处理规模的角度考虑，项目废水接管进入大营污水处理厂处理可行。 综上所述，园区管网建设完成后项目生活污水处理达标后进入园区污水管网，最终进入大营污水处理厂处理可行。 4、项目废水排放信息 本项目建成后生活污水排放情况见下表。 表 4-43 本项目建成后生活污水排放信息一览表 产排污环节; 员工办公. 废水类别; 生活污水. 污染物种类; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP. 污染物产生浓度（mg/L）; 325; 220; 300; 37.7; 4.28. 污染物产生量（t/a）; 0.0624; 0.04224; 0.0576; 0.0072; 0.0008. 治理设施; 处理能力; 1座5m3. 治理工艺; 化粪池. 治理效率; 15%; 10%; 30%; 3%; 6%. 是否为可行性技术; 是. 废水排放量（m3/a）; 336. 污染物排放浓度（mg/L）; 276.25; 198; 210; 36.57; 4.02. 污染物排放量（t/a）; 0.053; 0.038; 0.0403; 0.007; 0.0008. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 进入园区污水管网，排入大营污水处理厂处理. 排放规律; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. 排放口基本情况; 编号及名称; DW001，生活污水排放口. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 经度：102°33'43.205"、纬度：25°13'32.465". 排放标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中A等级标准。. 监测要求; 监测点位; /. 监测因子; /. 监测频次; /. 5、结论 综上所述，办公生活污水排入项目建设的化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后进入园区污水管网，最后排入大营污水处理厂处理。项目废水的处理工艺及设施规模合理，废水达标外排园区污水管网的条件可行，项目采用的排水方案是可行的，项目废水不直接外排进入地表水体，项目可满足水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价以及依托污水处理设施的环境可行评价要求，因此，认为地表水环境影响可以接受。 6、监测计划 （1）自行监测计划 本项目仅排放生活污水，生活污水排入项目建设的化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后进入园区污水管网，最后排入大营污水处理厂处理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），本项目属于间接排放，生活污水排放口可不开展自行监测。 （2）“三同时”验收监测计划 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，本项目废水监测要求见下表。 表 4-44 本项目验收监测计划一览表 类型; 监测点位; 监测指标; 最低监测频次; 排放标准. 生活污水; DW001 （化粪池排放口）; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 连续2天，每天4次; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准. （三）噪声环境影响分析 1、噪声源强 本项目营运期噪声主要为设备噪声。设备噪声主要为破碎机、注塑机、吹瓶机、冷却塔、空压机及环保设备等设备噪声，噪声源强如下： 本项目室内噪声源强调查清单如下表所示： |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表 4-45 项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置 /m; 距室内边界距离 / m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级 /dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离 / m. 1; 生产车间; 破碎机1#; /; 85; 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、日常设备维护等; 4.53; 21.9; 1; 东; 12; 63; 9:00~12:00 13:00~18:00; 20; 37; 1. 南; 32; 55; 29. 西; 9; 66; 40. 北; 4; 73; 47. 2; 破碎机2#; /; 85; 6.48; 17.25; 1; 东; 12; 63; 20; 37; 1. 南; 28; 56; 30. 西; 9; 66; 40. 北; 8; 67; 41. 3; 混料机1#; /; 85; 20.76; -2.33; 1; 东; 6; 69; 20; 43; 1. 南; 4; 73; 47. 西; 13; 63; 37. 北; 32; 55; 29. 4; 混料机2#; /; 85; 17.51; -4.17; 1; 东; 9; 66; 20; 40; 1. 南; 4; 73; 47. 西; 10; 65; 39. 北; 32; 55; 29. 5; 混料机3#; /; 85; 13.94; -6.33; 1; 东; 12; 63; 20; 37; 1. 南; 4; 73; 47. 西; 7; 68; 42. 北; 32; 55; 29. 6; 注塑机1#; /; 85; 18.16; 2.75; 1; 东; 6; 69; 20; 43; 1. 南; 7; 68; 42. 西; 13; 63; 37. 北; 29; 56; 30. 7; 注塑机2#; 85; 15.02; 0.27; 1; 东; 9; 66; 40. 南; 7; 68; 42. 西; 10; 65; 39. 北; 29; 56; 30. 8; 注塑机3#; /; 85; 11.56; -1.79; 1; 东; 12; 63; 20; 37; 1. 南; 7; 68; 42. 西; 7; 68; 42. 北; 29; 56; 30. 9; 吹瓶机1#; /; 85; 9.62; 3.94; 1; 东; 9; 66; 20; 40; 1. 南; 10; 65; 39. 西; 10; 65; 39. 北; 26; 57; 31. 10; 吹瓶机2#; /; 85; 13.62; 5.24; 1; 东; 12; 63; 20; 37; 1. 南; 10; 65; 39. 西; 7; 68; 42. 北; 26; 57; 31. 11; 布袋除尘器+活性炭吸附装置; /; 85; 6.59; 7.73; 1; 东; 15; 61; 20; 35; 1. 南; 20; 59; 33. 西; 4; 73; 47. 北; 15; 61; 35. 12; 冷却塔; /; 85; 26.7; 0.81; 1; 东; 2; 79; 20; 53; 1. 南; 4; 73; 47. 西; 12; 63; 37. 北; 32; 55; 29. 13; 空压机; /; 85; 25.08; 4.05; 1; 东; 2; 79; 20; 53; 1. 南; 4; 73; 47. 西; 12; 63; 37. 北; 29; 56; 30. 备注： 1、建筑插入损失按20dB（A）计； 2、表中坐标以项目厂界左下角（经度：102.56209775，纬度：25.22520662）为坐标原点，正东为X轴正方向，正北为Y轴正方向。. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、预测模型 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），推荐的预测模型进行预测，具体的预测模型如下： 1）本项目噪声源主要是分布在房间内，预测计算中，采用点声源等距离衰减预测模型，预测计算中主要公式如下： LA(r)=Lr0－20lg(r/r0)－△L 式中：LA(r)---距声源r米处受声点的A声级； Lr0----参考点声源强度； r-----预测受声点与源之间的距离（m）； r0----参考点与源之间的距离（m）。 △L---其它衰减因素（空气吸收、建筑物遮挡等引起的衰减）。 2）各受声点的声源叠加按下列公式计算： LA=10lg[i=1n10Li10] 式中：Li--- 第i个声源在预测点之声级； LA---某预测点噪声总叠加值； n ---声源个数。 3）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按如下公式近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 4）预测点的噪声贡献值（Leqg） 由建设项目自身声源在预测点产生的声级，其计算公式如下： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 5）预测点的噪声预测值（Leq） 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级，其计算公式如下： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 （3）评价标准 本项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；。 （4）厂界预测结果及评价 本项目对厂界噪声仅预测其贡献值。项目厂界噪声值预测图见图4-1，边界噪声预测结果及标准值见表4-15。 图4-1 厂界贡献值预测图 表 4-46 项目厂界噪声最大贡献值预测结果 序号; 预测点位; 最大贡献值预测点坐标; 昼间. X（m）; Y（m）; 最大贡献值; 标准值; 达标情况. 1; 东厂界; 24.52; 18.09; 61.7; 昼间：65 （夜间不生产）; 达标. 2; 西厂界; -5.41; 18.90; 60.1; 达标. 3; 南厂界; 5.88; -5.88; 59.5; 达标. 4; 北厂界; 24.10; 54.71; 53.5; 达标. 根据预测结果，本项目噪声源通过采取低噪声设备、基础振垫、使用隔声罩、厂房隔声等声源控制措施，经距离衰减后和厂区边界围墙隔声屏障等，项目厂界昼间最大贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（即昼间≤65dB（A），夜间不生产）；项目建设对周边声环境的影响较小。 （5）周边居民噪声预测结果及影响分析 根据现场调查，本项目场址周边50m范围内分布有长梨园和项目东南方向38m处散户关心点。本项目建成后关心点噪声值预测图见图4-2，关心点噪声预测结果详见表4-16。 图4-2 声环境保护目标昼间叠加值预测图 表 4-47 项目建成后声环境保护目标噪声预测结果表 （单位：dB(A)） 序号; 声环境保护目标名称; 预测点坐标; 昼间（夜间不生产）. X（m）; Y（m）; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 1; 长梨园; -29.63; 118.60; 36.6; 45; 45.6; 昼间：60; 达标. 2; 项目东南方向38m处散户; 79.28; -25.3; 48.3; 47; 51.9; 昼间：60; 达标. 根据预测结果，项目声环境保护目标昼间预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。因此项目运营期间能够做到边界噪声达标排放，对周边居民影响较小。 3、噪声防治措施 为减小噪声对周围环境的影响，环评要求建设单位还应采取如下防治降噪措施： （1）在有固定位置的机械设备底部进行基础减震，设置软连接，避免设备振动而引起的噪声值增加； （2）生产设备要按时检查维修，防止生产设备在不良条件下运行而造成的机械噪声值增加的情况发生； （3）将生产设备全部放置于车间内，所有生产作业均在室内完成； （4）合理安排生产时间，避免高噪声设备同时运行； （5）加强管理培训，确保工人文明操作，装卸货物时轻拿轻放，避免因野蛮操作产生的突发性噪声。 通过采取以上措施后，可降低噪音对周围环境造成污染，建设单位在严格落实环评要求的治理措施后，可有效控制噪声污染，且周围没有噪声敏感目标，对周围环境噪声影响较小。 4、噪声监测计划 （1）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）的相关要求，本项目噪声自行监测要求详见下表。 表 4-48 项目噪声自行监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界东、南、西、北界外1m处; 昼间和夜间等效声级Leq[dB(A)]; 1次/季度. （2）“三同时”验收监测计划 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，本项目噪声监测要求见下表。 表 4-49 项目噪声验收监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界东、南、西、北界外1m处; 昼间和夜间等效声级Leq[dB(A)]; 连续监测2天，每天昼夜各1次. （四）固体废物 根据工艺可知，本项目产生的固体废物主要为废包装物、边角料和次品、布袋除尘器收集收尘、废活性炭、废机油、废油桶、废抹布和生活垃圾。 1、一般固废产生及处置情况 （1）废包装物 项目原料混料拆包会有废包装物产生，本项目原料采用25kg的包装，一个包装袋的重量约为0.2kg，每年产生废包装袋约4万个，故产生废包装袋约8.0t/a，回收出售综合利用。 （2）边角料和次品 边角料：本项目注塑和吹塑会产生边角料，产生量约为原料的1%，注塑共使用原料1000t，则产生量为10t/a；吹塑共使用原料910t，则产生量为9.1t/a；注塑和吹塑共计产生19.1t/a，经破碎后回用生产。 次品：本项目人工检查会产生次品，产生量约为原料的2%，原料约为1000t/a，则产生量为20t/a，经破碎后回用生产。 边角料和次品共计产生量为39.1t/a，经破碎后回用生产。 （3）布袋除尘器收集粉尘 本项目布袋除尘装置使用过程产生收集粉尘，本项目破碎粉尘共产生0.015t/a，集气罩收集效率85%，除尘效率95%，则收集粉尘产生量约为0.012t/a。收集粉尘全部回用于生产。 （4）无组织车间沉降收集粉尘 根据前文分析，本项目无组织排放粉尘产生量约为0.00225t/a，项目生产车间为封闭车间，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），封闭厂房对无组织粉尘控制效率能够达到70%，则无组织车间沉降粉尘产生量约为0.000675t/a，能有效集中收集量约90%，则无组织车间沉降粉尘收集量约为0.0006t/a。收集无组织车间沉降收集粉尘全部回用于生产。 （5）生活垃圾 本项目拟配备员工20人，生活垃圾产生量每人按0.5kg/d计，预计生活垃圾年产生量为3.0t/a，由环卫部门定期清运。 本项目一般固体废物分析情况见表4-19。 表 4-50 项目一般固体废物产排情况 污染物; 废包装物; 边角料和次品; 布袋除尘器收集粉尘; 无组织车间沉降收集粉尘; 生活垃圾. 产生环节; 混料; 注塑、吹塑、人工检查; 布袋除尘器; 无组织车间沉降; 员工办公. 属性; 属性; 一般工业固体废物; 一般工业固体废物; 一般工业固体废物; 一般工业固体废物; 生活垃圾. 废物种类; SW17可再生类废物; SW17可再生类废物; SW17可再生类废物; SW17可再生类废物; SW62可回收物、SW64其他垃圾. 废物代码; 900-003-S17; 900-003-S17; 900-003-S17; 900-003-S17; 900-001-S62、900-002-S62、900-099-S64. 产生量（t/a）; 8.0; 39.1; 0.012; 0.0006; 3.0. 贮存方式; 一般固废暂存间; 一般固废暂存间; 一般固废暂存间; 一般固废暂存间; 生活垃圾桶. 利用处置方式和去向; 回收出售综合利用; 经破碎后回用生产; 回用于生产; 回用于生产; 经袋装集中收集后交由环卫部门清运处置。. 利用处置量（t/a）; 8.0; 39.1; 0.012; 0.0006; 3.0. 注：按照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）进行分类。. 2、危险废物产生及处置情况 （1）废活性炭 项目注塑和吹塑废气采用三级活性炭吸附装置处理，企业需定期对活性炭进行更换，因此建设单位应1个月更换一次，根据《简明通风设计手册》，为保证有机废气的吸附效率，需更换新的活性炭，更换下来的废活性炭含有各类挥发性有机污染物，有机废气与废活性炭产生比例约1:2.5，即1t废气处理后产生废活性炭量约2.5t。项目共设置1套三级活性炭吸附装置，吸附挥发性有机物（以非甲烷总烃计）总量为2.236t/a，则废活性炭的产生量约为5.59t/a。属于危险废物HW49，危废代码为900-039-49，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 （2）废机油 本项目机械设备润滑保养时使用到机油，年用量约为0.3t/a。机油定期更换，损耗率以50%计，则废机油产生量为0.15t/a。废机油属于危险废物HW08，危废代码为900-249-08，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 （3）废油桶 本项目机油（0.3t/a，25kg/桶），平均每个按1kg计，则废油桶产生量约0.012t/a，属于危险废物HW08，危废代码900-249-08，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 （4）废抹布 本项目设备维护过程中会有少量含油废抹布产生，产生量约0.005t/a，属于危险废物HW08，危废代码参照900-249-08，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 （5）空压机含油废液 根据企业提供资料，空压机含油废液产生量约为0.005t/a，属于危险废物HW09，危废代码参照900-007-09，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 本项目危险废物分析情况见表4-20。 表 4-51 项目危险废物产排情况 污染物; 废活性炭; 废机油; 废油桶; 废抹布; 空压机含油废液. 产生环节; 三级活性炭吸附装置; 设备维修; 设备维修; 设备维修; 空压机. 属性; 属性; 危险废物. 废物种类; HW49; HW08; HW08; HW08; HW09. 废物代码; 900-039-48; 900-249-08; 900-249-08; 900-249-08; 900-007-09. 主要有毒有害物质; 碳、有 机物; 矿物油; 矿物油; 矿物油; 矿物油. 物理性状; 固态; 液态; 固态; 固体; 液态. 环境危险特性; T; T，I; T，I; T，I; T. 年产生量（t/a）; 5.59; 0.15; 0.012; 0.005; 0.005. 贮存方式; 暂存于危险废物暂存间. 利用处置方式和去向; 定期委托有资质单位运处置. 利用处置量（t/a）; 5.59; 0.15; 0.012; 0.005; 0.005. 注：按照《国家危险废物名录（2025年版）》进行分类。. 综上所述，本项目对运营期间产生的固体废物采取了分类处置的措施，固体废弃物处置率可达100%。 3、环境管理要求 （1）一般工业固体废物 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定设置1间10m2一般废物暂存间用于暂存废包装物、边角料、次品、收集粉尘等一般废物；按照《环境保护图形标识-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单的规定设置环境保护图形标志；做好防风、防雨、防晒、防流失等措施，防止对环境产生二次污染；入库固废应分类存放，加强管理，严禁混存；建立一般废物环境管理台账，按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）的要求记录一般废物的产生、收集暂存、转运、综合利用或处置等信息。 （2）危险废物 设置1间5m2危险废物暂存间用于暂存废润滑油及废油桶、废活性炭等危险废物，危险废物在厂区范围内进行临时存放后，定期委托有资质的单位转运、处置，并且危险废物的转移要严格遵守危险固废转移“五联单”制度，对危险范围的收集、暂存和运输按国家标准有关要求如下。 1）危险废物的收集包装：有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备；危险固废的收集容器应在醒目位置贴有危险固废标签，在收集场所醒目的地方设置危险固废警告标识；危险固废标签应标明以下信息：主要化学成分或危险固废名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险固废产生单位名称、地址、联系人及电话。 2）危险废物的暂存要求：危险废物暂存场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）的有关规定；按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单设置警示标志；必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；设施底部必须高于地下水最高水位；要求有必要的防风、防雨、防晒措施；要有隔离设施或其它防护栅栏；应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。在厂区内临时贮存，最长不得超过12个月。 3）危险固废的运输要求：应采取危险固废转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险固废的安全监控，防止危险固废污染事故发生。 4）厂区危险废物收集、转移流程为：由专人负责收集，废物产生后及时存放至公司危险废物暂存间，并粘贴危险废物标签，不能和其他废物混合收集；定期委托有资质的单位处置；严格执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号），建立危险废物管理台账，定期报送当地生态环境主管部门。 5）建立危险废物环境管理台账，按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》的要求记录危险废物的产生、收集暂存、转运、综合利用或处置等信息。 4、结论 综上所述，本项目固废采取以上措施处理，其处置方案具有可操作性，处置方案是可行的。通过对各类固废采取相应的处置措施，实现可回收废物的综合利用，则本项目产生的固体废物对环境影响可接受，处置方式可行，处置率达100%。 （五）土壤、地下水环境影响分析 （1）环境影响 本项目主要从事塑料瓶的生产加工，生活污水经化粪池预处理后进入大营污水处理厂处理。本次环评要求进行分区防渗，危险废物暂存间地面进行重点防渗，企业对生产车间和一般固废暂存间进行一般防渗，场内道路、办公区已进行简单防渗，采取上述措施后，基本不会对地下水和土壤造成影响。本项目产生的废气主要为非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度等，鉴于项目所排放废气不涉及重金属及苯系物等难降解污染物，因此，本次评价认为本项目所排放废气因大气沉降而对周边的土壤和地下水环境产生影响较小。 （2）保护措施 本项目分区防渗要求情况见下表4-21。 表 4-52 本项目分区防渗要求情况 编号; 防治区分区; 装置或构筑物名称; 防渗区域; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 危险废物暂存间; 地面; 基础地面必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效材料。. 2; 一般防渗区; 生产车间（包括一般固废暂存间）; 地面; 防渗性能等效粘土厚度Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层。. 3; 简单防渗区; 场内道路、办公区、成品库; 地面; 地面混凝土硬化. （3）监测计划 根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021），企业不属于土壤污染重点监管单位，目前尚无明确的强制要求企业进行自行监测。待相关政策发布后，企业需按政策要求进行。 综上所述，只要做好以上保护措施，做好防渗漏处理，并加强监督和管理，项目营运期对周围地下水环境和土壤产生影响较小。 （六）环境风险分析 1、风险调查及评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂区内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： Q=q1Q1+q2Q2+……+qnQn 式中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量； Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。 项目识别危险物质为机油和危废暂存间内油类危险废物，结合HJ169-2018附录B，项目实际存在的危险物质Q值如下： 表 4-53 本项目危险物质Q值 序号; 危险物质名称; CAS号; 储存位置; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值; 备注. 1; 机油; /; 辅料堆放区; 0.3; 2500; 0.00012; HJ169-2018附录B.1—油类物质. 2; 废机油; /; 危废暂存间; 0.15; 2500; 0.00006; HJ169-2018附录B.1—油类物质. 3; 空压机含油废液; /; 0.005; 2500; 0.0001; HJ169-2018附录B.1—油类物质. 项目Q值∑; 0.000182; /. 由上表可知，本项目Q<1，环境风险潜势为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级根据项目涉及的物质及工艺系统危害性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按下表确定评价工作等级。 表 4-54 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单评价. 综上分析，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 2、环境风险识别 根据风险物质，本项目主要危险物质环境风险识别见下表。 表 4-55 本项目涉及的主要危险物质环境风险识别 风险单元; 风险物质; 风险类型; 事故情形. 生产车间; 生产车间（破碎注塑、吹塑工序等）; 混合原料、机械设备; 火灾; 泄漏以及火灾、爆炸等引起的伴生/次生污染物排放. 原辅料堆放区; 机油及原料包装物; 泄漏、火灾. 危废暂存间; 危险废物; 泄漏、火灾. 一般固废暂存间; 一般固废; 火灾. 布袋除尘器和三级活性炭吸附装置; 非甲烷总烃; 异常排放、火灾. 成品库; 成品堆放区; 成品包装物; 火灾. 3、环境风险分析 （1）泄漏 项目机油、废机油等发生泄漏，挥发会产生有机废气进入大气环境，导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染；泄漏物质可能会进入周围水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境污染，也可能会导致有毒有害物质渗透入土壤中，造成土壤、地下水污染。 （2）火灾、爆炸 项目油类物质和易燃、可燃物质遇明火会发生火灾事故，燃烧产生一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物和多环芳烃类化合物等废气进入大气环境，导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。 如厂内发生火灾事故，消防废水等如拦截不当则可能会进入周围水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境污染。另厂区发生泄漏以及火灾、爆炸事故也可能会导致有毒有害物质渗透入土壤中，造成土壤、地下水污染。 4、风险事故防范措施 （1）厂房各功能区设置隔离，必须安装消防措施，加强通风，同时仓储驻地严禁烟火。 （2）加强原辅料管理，检查包装桶质量，预防包装桶破碎。 （3）为预防事故的发生，成立应急事故领导小组。 （4）每个生产岗位必须要有一个明确而又能为所有在岗人员熟悉的安全方针；并定期组织员工培训，熟练掌握化学品及危废泄漏、火灾爆炸事故的应急事故处理措施。 （5）针对可能出现的情况，制定周密全面的应急措施方案，并指定专人负责。同时，定期进行模拟演练，根据演练过程中发现的新情况、新问题，及时修订和完善应急方案。 （6）危废暂存间内危险固废应远离火种、热源划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。 （7）定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。定期对人员进行培训。 （8）应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。 （9）要有完善的安全消防措施。平面布置应按国家消防安全规定，设置足够的安全距离和道路，以便安全疏散和消防。各重点部位设备应设置水消防系统和ABC类干粉灭火器等。在必要的地方分别安装火灾探测器或感温探测器等，构成自动报警监测系统，并且对该系统作定期检查。 （10）按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）建设，对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行；除尘装置定期清理积灰；及时更换废活性炭；定期检查处理装置、废气管路，加强管理；企业配备VOCs便携式检测仪；企业应委托有资质单位对废气处理设施进行安全预评价工作，并通过安全设施三同时审查。 5、环境风险评价结论 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的要求，项目环境风险潜势为I级的展开简单分析即可，分析内容具体见下表。 表 4-56 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 10万件饮料及配套包装材料生产项目. 建设地点; 昆明市富民县大营街道办事处东元生态食品加工园. 地理坐标; 经度; 102°33'43.735"; 纬度; 25°13'31.822". 主要危险物质及分布; 机油；废机油、废活性炭等危险废物；包装物；机油分布在辅料堆放区；废机油、废活性炭等危险废物分布危废暂存间；包装物分布在厂房；废气治理设施分布于厂房。. 环境影响途径及危害后果; （1）泄漏 项目机油、废机油等发生泄漏，挥发会产生有机废气进入大气环境，导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染；泄漏物质可能会进入周围水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境污染，也可能会导致有毒有害物质渗透入土壤中，造成土壤、地下水污染。 （2）火灾、爆炸 项目油类物质和易燃物质遇明火会发生火灾事故，燃烧产生一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物和多环芳烃类化合物等废气进入大气环境，导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。 如厂内发生火灾事故，消防废水等如拦截不当则可能会进入周围水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境污染。另厂区发生泄漏以及火灾、爆炸事故也可能会导致有毒有害物质渗透入土壤中，造成土壤、地下水污染。. 风险防范措施及要求; （1）厂房各功能区设置隔离，必须安装消防措施，加强通风，同时仓储驻地严禁烟火。 （2）加强原辅料管理，检查包装桶质量，预防包装桶破碎。 （3）为预防事故的发生，成立应急事故领导小组。 （4）每个生产岗位必须要有一个明确而又能为所有在岗人员熟悉的安全方针；并定期组织员工培训，熟练掌握化学品及危废泄漏、火灾爆炸事故的应急事故处理措施。 （5）针对可能出现的情况，制定周密全面的应急措施方案，并指定专人负责。同时，定期进行模拟演练，根据演练过程中发现的新情况、新问题，及时修订和完善应急方案。 （6）危废暂存间内危险固废应远离火种、热源划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。 （7）定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。定期对人员进行培训。 （8）应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。 （9）要有完善的安全消防措施。平面布置应按国家消防安全规定，设置足够的安全距离和道路，以便安全疏散和消防。各重点部位设备应设置水消防系统和ABC类干粉灭火器等。在必要的地方分别安装火灾探测器或感温探测器等，构成自动报警监测系统，并且对该系统作定期检查。 （10）按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）建设，对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行；除尘装置定期清理积灰；及时更换废活性炭；定期检查处理装置、废气管路，加强管理；企业配备VOCs便携式检测仪；企业应委托有资质单位对废气处理设施进行安全预评价工作，并通过安全设施三同时审查。. 填表说明：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的要求，项目环境风险潜势为I级的展开简单分析。通过采取本报告中的一些措施后，可在较大程度上避免风险的产生。同时建设方应针对项目所涉及的环境风险，制定相应的突发环境事件应急预案，可在较短时间内控制风险对环境的影响范围和程度，项目环境风险为可控的。. 企业应按照环发[2015〕4号文《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》要求编制应急预案，报当地环保部门备案。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎、注塑、吹塑废气排放口（DA001） | 颗粒物 | 通过集气罩+布袋除尘器+三级活性炭吸附装置+15m高排气筒排放。 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准。 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准。 |
|  | 厂区内无组织废气 | 非甲烷总烃 | 空气稀释，植物绿化吸收。 | 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。 |
|  | 厂界无组织废气 | 颗粒物 | 颗粒物经厂房阻隔和自然沉降后排放，非甲烷总烃、臭气浓度经大气稀释扩散，植物绿化吸收。 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准。 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准。 |
| 地表水环境 | 办公废水 （DW001） | pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷 | 化粪池处理后进入园区污水管网，最后排入大营污水处理厂处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中A等级标准。 |
| 声环境 | 设备运行 | 噪声 | 选用低噪声设备、减震基座、厂房隔声、加强管理维护等. | 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | —— | —— | —— | —— |
| 固体废物 | 1、一般固体废物 （1）废包装物：回收出售综合利用。 （2）边角料和次品：经破碎后回用生产。 （3）布袋除尘器收集收尘：收集粉尘全部回用于生产。 （4）无组织车间沉降收集非常：收集粉尘全部回用于生产。 （5）生活垃圾：由环卫部门定期清运。 2、危险废物 （1）废活性炭：暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 （2）废机油：暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 （3）废油桶：暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 （4）废抹布：暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 （5）空压机含油废液：暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区：项目危废暂存间防渗工程按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）执行，地面硬化后防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2 mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s。 一般防渗区：生产车间和一般固废暂存间防渗性能等效粘土厚度Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层。； 简单防渗区：场内道路、办公区混凝土硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）厂房各功能区设置隔离，必须安装消防措施，加强通风，同时仓储驻地严禁烟火。 （2）加强原料管理，检查包装桶质量，预防包装桶破碎。 （3）为预防事故的发生，成立应急事故领导小组。 （4）每个生产岗位必须要有一个明确而又能为所有在岗人员熟悉的安全方针；并定期组织员工培训，熟练掌握化学品及危废泄漏、火灾爆炸事故的应急事故处理措施。 （5）针对可能出现的情况，制定周密全面的应急措施方案，并指定专人负责。同时，定期进行模拟演练，根据演练过程中发现的新情况、新问题，及时修订和完善应急方案。 （6）危废暂存间内危险固废应远离火种、热源划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。 （7）定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。定期对人员进行培训。 （8）应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。 （9）要有完善的安全消防措施。平面布置应按国家消防安全规定，设置足够的安全距离和道路，以便安全疏散和消防。各重点部位设备应设置水消防系统和ABC类干粉灭火器等。在必要的地方分别安装火灾探测器或感温探测器等，构成自动报警监测系统，并且对该系统作定期检查。 （10）按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）建设，对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行；除尘装置定期清理积灰；及时更换废活性炭；定期检查处理装置、废气管路，加强管理；企业配备VOCs便携式检测仪；企业应委托有资质单位对废气处理设施进行安全预评价工作，并通过安全设施三同时审查。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）严格执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 （2）根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（部令〔2019〕第11号），本项目属于登记管理，应依法申请排污登记。 （3）依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的相关规定和程序进行环保竣工验收。 （3）项目营运后依据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等的相关规定开展企业自行监测。 （4）项目营运后建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足相关环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。 （5）按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物储存（处置）场》（15562.2-1995）及生态环境部公告2023年第5号（2023年修改单）的相关规定，设立规范的环境保护图形标志。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家及地方产业政策，符合相关规划，选址和布局合理可行，符合总量控制等评价原则的要求。通过对项目所在地区的环境现状以及项目产生的环境影响进行分析，项目所在区域环境空气环境、声环境等环境质量现状良好；项目产生的废气、废水、噪声在采取环评提出的防治措施后，均能够达标排放；项目固体废物处置率可达100%；对外环境的影响可控制在允许的范围内，项目建设不会降低当地环境功能；污染防治措施技术上可靠、有效，经济上合理、可行；环境风险水平可接受。在认真执行环评中提出的污染防治措施后，在方案不变的情况下，产生的污染物对环境的影响较小，不会改变环境功能，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.001275t/a |  | 0.001275t/a |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 2.922t/a |  | 2.922t/a |  |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 192t/a |  | 192t/a |  |
|  | COD |  |  |  | 0.053t/a |  | 0.053t/a |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.038t/a |  | 0.038t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.007t/a |  | 0.007t/a |  |
|  | SS |  |  |  | 0.0403t/a |  | 0.0403t/a |  |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.0008t/a |  | 0.0008t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 废包装物 |  |  |  | 8.0/a |  | 8.0/a |  |
|  | 边角料和次品 |  |  |  | 39.1t/a |  | 39.1t/a |  |
|  | 布袋除尘器收集收尘 |  |  |  | 0.012t/a |  | 0.012t/a |  |
|  | 无组织车间沉降收集粉尘 |  |  |  | 0.0006t/a |  | 0.0006t/a |  |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 5.59t/a |  | 5.59t/a |  |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.15t/a |  | 0.15t/a |  |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.012t/a |  | 0.012t/a |  |
|  | 废抹布 |  |  |  | 0.005t/a |  | 0.005t/a |  |
|  | 空压机含油废液 |  |  |  | 0.005t/a |  | 0.005t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①