关于《10万件饮料及配套包装材料生产项目（一期）环境影响报告表》的批复

云南金恒食品包装有限公司：

你单位委托云南爱迪信生态科技有限公司编制的《10万件饮料及配套包装材料生产项目（一期）环境影响报告表》(以下简称《报告表》）、《申请》已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，同意你单位按《报告表》内容、规模、功能以及环保对策措施建设。具体要求批复如下：

一、项目概况

10万件饮料及配套包装材料生产项目（一期）位于昆明市富民县大营街道东元生态食品加工园。地理位置坐标：东经102°33′43.735″，北纬25°13′31.822″。项目租赁厂房，占地面积约2589.3m2。建设内容由主体工程、辅助及公用工程、环保工程组成，建设包装材料生产线3条（其中塑料瓶生产线2条、瓶盖生产线1条），年生产10万个塑料瓶和瓶盖。项目总投资500万元，其中环保投资16.1万元。

二、污染防治措施

（一）施工期污染防治措施

- 1.废水污染防治措施

- 施工期废水污染物主要为施工人员洗手废水，废水进入一个容积为5m3的化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经园区污水管网收集后排入大营污水处理厂处理。

- 2.废气污染防治措施

施工期大气污染物主要为施工设备产生的粉尘，施工期间保证厂房内通风，定期对施工区域进行洒水降尘。执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

3.噪声污染防治措施

施工期噪声主要为施工设备产生的噪声，执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，即：昼间≤70dB，夜间≤55dB。

- 4.固废污染防治措施

施工期固体废物主要为设备废包装材料和生活垃圾，集中收集后委托环卫部门处置。

- 运营期污染防治措施

- 废水污染防治措施

项目运营期生产工艺用水主要为循环冷却水，配置1台冷却塔，循环使用不外排。运营期废水主要为生活废水，生活污水进入容积5m3的化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经园区污水管网收集后排入大营污水处理厂。

2.废气污染防治措施

（1）有组织排放污染物

塑料瓶和瓶盖生产线注塑成型废气主要污染物为VOCs（以非甲烷总烃计），塑料瓶生产线吹塑成型废气主要污染物为VOCs（以非甲烷总烃计）；塑料瓶和瓶盖生产线破碎废气主要污染物为颗粒物。项目在破碎、注塑、吹塑设备上方设置集气罩，破碎粉尘和注塑、吹塑废气经集气罩收集后一起通过管道引至“布袋除尘器+三级活性炭吸附装置”处理，处理后由15m高排气筒DA001排放。非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015）（含2024年修改单）中表4标准，即：非甲烷总烃排放限值100mg/m3、颗粒物排放限值30mg/m3。

（2）无组织排放污染物

项目无组织排放主要为非甲烷总烃、颗粒物，封闭厂房，加强通风。无组织排放的非甲烷总烃厂区内浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），即：NMHC 1h 平均浓度≤10mg/m3、NMHC任意一次浓度≤30mg/m3；非甲烷总烃、颗粒物厂界处浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染浓度限值，即：非甲烷总烃≤4.0mg/m3，颗粒物≤1.0mg/m3。厂界无组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93)，即：臭气浓度≤20(无量纲)。

3.噪声污染防治措施

项目运营期噪声主要为生产设备噪声，生产使用低噪声设备，合理布局，加装减振，厂房隔声，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，即：昼间≤65dB（A），夜间不生产；声环境保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。

4.固废污染防治措施

- 项目运营期一般工业固体废物有废包装袋、边角料和次品、布袋除尘器收集粉尘、无组织车间沉降收集粉尘。废包装袋由1间面积10m2的一般工业固废收集间回收出售综合利用；边角料和残次品外售；布袋除尘器收集粉尘回用生产；生活垃圾分类收集后委托当地环卫部门定期清运处理、化粪池污泥委托环卫部门定期清掏处置。

项目运营期危险废物主要为废活性炭、废机油、废抹布、废油桶、空压机含油废液，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）。建设5m2危险废物暂存间1间、带盖危险废物收集桶收集3个用于暂存，定期委托有资质单位处置。

- 污染物总量控制建议指标

废气：有组织废气量2400Nm3/a、颗粒物0.0006t/a、非甲烷总烃2.148t/a；无组织颗粒物0.000675t/a、非甲烷总烃0.774t/a。

废水：废水量192t/a，COD 0.053t/a、氨氮0.007t/a、总磷0.0008t/a，总量纳入大营污水处理厂考核。

四、其它

（1）《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。

项目建成后，应当按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

严格遵守《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目配套建设的环境保护设施竣工后，开展自主验收并报我局备案。验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。

（2）项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

此 复

昆明市生态环境局富民分局

2025年3月24日