关于《超大型塑料排水检查井及农村污水收集耦合罐生产项目环境影响报告表》的批复

云南百川环保科技有限公司：

你单位委托云南寄傲环境科技有限公司编制的《超大型塑料排水检查井及农村污水收集耦合罐生产项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）、《申请》已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，同意你单位按《报告表》内容、规模、功能以及环保对策措施建设。具体要求批复如下：

一、项目概况

超大型塑料排水检查井及农村污水收集耦合罐生产项目位于云南省昆明市富民县永定街道办事处哨箐工业园区。地理位置坐标：东经102°27′53.915″，北纬25°15′42.247″。本项目在原有厂房内，面积约6110.4m 2 ，不改变原有布局。利用原有工艺流程，通过新增和更换生产设备，新建一条年产100吨塑料焊条生产线，扩建塑料检查井（包括农村污水收集耦合罐、塑料检查井、塑料检查井盖和塑料线性排水沟）生产线，沿用塑料化粪池生产线。本次项目扩建完成后，超大型塑料检查井（包括农村污水收集耦合罐、塑料检查井、塑料检查井盖和塑料线性排水沟）增产1400吨，新增塑料焊条100吨。项目总投资600万元，其中环保投资16.5万元。

二、污染防治措施

（一）施工期污染防治措施

- 1.废水污染防治措施

- 施工期废水进入一个已建容积为12m3的化粪池处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，最终排入云南富民产业园区哨箐污水处理厂进行处理。

- 2.废气污染防治措施

施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

3.噪声污染防治措施

施工期噪声主要为施工设备产生的噪声，执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，即：昼间≤70dB，夜间≤55dB。

- 4.固废污染防治措施

施工期固体废物主要为装修建筑垃圾、生活垃圾。装修建筑垃圾集中收集后送废品收购站回收利用；生活垃圾集中暂存，由当地环卫部门统一清运处置。

- 运营期污染防治措施

- 废水污染防治措施

项目运营期生产工艺用水主要为循环冷却水，依托1个已建容积为30m3的循环水池，循环使用不外排。运营期废水主要为生活废水，生活污水进入容积为12m3的化粪池处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，最终排入云南富民产业园区哨箐污水处理厂进行处理。

- 废气污染防治措施

（1）有组织排放污染物

项目混合、上料环节产生的颗粒物，经集气罩收集；熔融挤出环节、塑料焊条生产环节产生的挥发性有机废气、臭气，经集气罩收集后，均通过一套布袋除尘器+活性炭吸附处理，通过15m高（DA003）排气筒排放。非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4排放限值，即：非甲烷总烃排放限值100mg/m3、颗粒物排放限值30mg/m3；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值，即：臭气浓度≤2000(无量纲)。

项目塑料件焊接产生的挥发性有机废气，经设置集气罩收集后，依托原有活性炭吸附装置处理后，依托15m高（DA001）排气筒排放。非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4排放限值，即：非甲烷总烃排放限值100mg/m3、颗粒物排放限值30mg/m3；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值，即：臭气浓度≤2000(无量纲)。

（2）无组织排放污染物

项目无组织排放主要为投料颗粒物，未经集气罩收集的有机废气、臭气浓度等，厂区加强车间通风。厂界无组织有机废气、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）企业边界大气污染物浓度限值，即：非甲烷总烃排放限值4.0mg/m3、颗粒物排放限值1.0mg/m3；厂界无组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1浓度限值，即：恶臭浓度≤20(无量纲)；车间外无组织有机废气综合排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）限值，即：NMHC监控点处 1h 平均浓度值≤10mg/m3、NMHC监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3。

3.噪声污染防治措施

本项目运营期噪声主要来自于液压机、混料机、挤出机等设备噪声，产噪设备安装减震垫，对设备进行定期检查和维护。噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

4.固废污染防治措施

- 一般工业固体废物有边角料、残次品、废包装、机修固废等，统一收集后外售废品回收商；生活垃圾集中收集后清运至园区垃圾收集处，由环卫部门清运处置；危险废物主要为废活性炭、废机油，规范设置危废暂存间，委托有资质单位清运处置。

- 污染物总量控制建议指标

废气：项目颗粒物有组织排放量约为0.072t/a，无组织排放量约为1.8t/a；挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）有组织排放量约2.731t/a；无组织排放量约0.864t/a。

四、其它

（1）《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。

项目建成后，应当按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

严格遵守《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目配套建设的环境保护设施竣工后，开展自主验收并报我局备案。验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。

（2）项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

此 复

昆明市生态环境局富民分局

2025年3月28日