建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 云南大联塑料制品有限公司塑料制品扩建项目

建设单位（盖章）： 云南大联塑料制品有限公司

编制日期：              2025年4月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	31

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	43

四、主要环境影响和保护措施	49

五、环境保护措施监督检查清单	69

六、结论	71

建设项目污染物排放量汇总表	72

附件：

附件1：环评委托书

附件2：项目投资备案证

附件3：厂房租赁协议

附件4：原有项目环评批复

附件5：原有项目验收批复

附件6：昆明市生态环境局关于《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035 年）环境影响报告书》审查意见的函

附件7：云南富民产业园区企业污水处理服务协议

附件8：排污登记回执

附件9：化粪池抽运协议

附件10：生活垃圾清运协议

附件11：项目内审表及进度管理表

附件12：环评委托合同

附件13：生态管控单元截图

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目区水系图

附图4：项目周边关系图

附图5：项目土地利用性质图

附图6：引用现状监测点位图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 云南大联塑料制品有限公司塑料制品扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2501-530124-04-01-525077 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省昆明市富民县富民工业园区东元生态食品加工园东元路6号 |  |  |
| 地理坐标 | （102度33分31.998秒，25度135分23.375秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 塑料板、管、型材制造 C2922 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29 塑料制品业292其他（年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | □新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准、备案）部门（选填） | 富民县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 16.5 |
| 环保投资占比（%） | 2.75 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3407 |
| 专项评价 设置情况 | 表1-1专项评价设置情况表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气中污染物不属于有毒有害污染物，不含二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此不设置专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水排入市政管网，不需设置专项评价. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目Q值<1，不需设置专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水口，不需设置专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及海洋工程，不需设置专项评价. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称：云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）； 审批机关：昆明市人民政府； 审批文件名称及文号：昆明市人民政府关于《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）》的批复（昆政复〔2023〕36号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书 审查机关：昆明市生态环境局 审查文件名称及文号：昆明市生态环境局关于《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审〔2023〕2号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）》符合性分析 （1）规划概况 根据《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）》，富民产业园区总体规划修编后，规划范围调整为永定、大营、散旦、款庄四个片区：永定片区包括大白坡组团、北营组团、白石岩化工组团、哨箐组团、麦竜箐化工厂组团、环保产业组团、烟墩组团；大营片区包括大营组团、东元组团、茨塘组团；散旦片区包括白水塘组团、林产品产业组团。主要产业发展定位为：以钛化工及新型建材等新材料为主导、先进装备制造和非烟轻工为辅助的绿美产业园区。 （2）规划布局结构 规划形成“两轴、四片、多组团”的总体空间发展结构。“两轴”沿昆武高速公路和昆禄公路、昆倘高速和轿子山专线形成东西两条产业发展轴线，并与五华产业发展衔接。“四片区”指永定片区、大营片区、散旦片区、款庄片区。“多组团”指四个片区内功能各异的产业组团，包括钛化工、新材料、装备制造、新型建材、绿色食品加工、林产品加工等多种产业功能。 （3）用地布局与用途管制 园区规划用地面积为3162.66hm2，其中永定片区为1893.54hm2、大营片区为703.23hm2、散旦片区为453.13hm2、款庄片区为112.98hm2，主要由城乡建设用地、农林用地及水域三部分组成。 （4）用地符合性分析 本项目位于富民工业园区大营片区，在现有项目已租用云南仟龙贸易有限公司厂房内增加生产线进行扩建。根据《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）——大营片区用地规划图》（详见附图5），项目所在地块规划为二类工业用地，本项目性质与用地性质符合。 （2）产业布局符合性分析 根据《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）》，本项目所在富民工业园区大营片区重点发展装备制造、新型建材产业，辅以食品加工等轻工产业。加快片区内低效空间腾笼换鸟，引导五金建材类项目向大营集中、食品加工类轻工项目向东元集中，新型建材向茨塘集中。本项目主要进行饮料、乳制品塑料吸管的生产，项目产品服务于食品行业，与园区规划产业定位不冲突。 综上所述，本项目的建设符合《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）》相关规划要求。 2、与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》及其审查意见符合性分析 2023年5月31日取得了昆明市生态环境局关于《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审〔2023〕2号），项目与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》及其审查意见的相符性分析如下表。 表1-2 项目与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》符合性分析 序号; 《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》要求; 项目情况; 符合性. 1; 园区应按照国家发改委《产业结构调整指导目录》相关要求，严格禁止“限制类”和“淘汰类”工业企业进入; 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，不属于禁止进入园区的工业企业类型。; 符合. 2; 入园企业应根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》相关规定进行确定编制环境影响报告书、报告表或登记表，并向有审批权的环境保护行政主管部门报批。; 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，项目应该编制环境影响报告表，项目环境影响评价工作正在开展中。; 符合. 3; 限制以煤炭为能源的企业入园，禁止新建除集中供热以外且20蒸吨/时以下的燃煤锅炉，以及禁止建设没有配套高效脱硫、除尘设施的燃煤锅炉和工业窑炉。; 项目采用电进行加热，生产、生活过程中不涉及煤炭的使用，也不涉及燃煤锅炉及工业窑炉的使用。; 符合. 4; 烟墩组团、大营组团、东元组团、大白坡组团距离集镇较近，后期项目引进时严格按照入驻企业的环境防护距离要求，设置足够的环境防护距离。; 项目位于东元组团，属于报告表，本项目不需设置大气环境防护距离。; 符合. 5; 入园企业发生实际排污行为之前，应当按照《排污许可管理条例》等国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。; 本项目扩建完成后续严格按照相关规定办理排污许可证。; 符合. 6; 禁止不符合产业规划项目入园，严控“两高”行业入园。; 本项目位于云南富民产业园区大营组团东元组团，东元组团主要布局食品饮料加工产业，本项目产品服务于饮料加工企业，项目符合产业规划，项目不属于“两高”行业。; 符合. 7; 入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用必须达到各相关行业的标准要求，尽量做到区域内水资源的合理循环和分质分级利用。; 本项目废水经污水处理站处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1 A等级标准的要求排入市政管网。; 符合. 8; 加大对入驻企业的监督管理，合理分配企业的用水量，限制耗水量大的企业入驻；鼓励引进耗水量小，对水质要求不高的企业入驻园区；提高园区的水资源利用率。; 本项目生产过程中用水量较小，且生产水均循环利用。; 符合. 9; 鼓励和积极引进污染小、废水排放量小或者可以实现废水“零排放”的企业。; 项目排放的废水排放量较小，属于污水排放量小的企业。; 符合. 10; 禁止未满足区域总量控制要求的项目入园; 根据《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》，区域总量控制指标为：NOx、VOCS、CODcr和氨氮。项目废水最终排入云南富民产业园大营污水处理厂，纳入云南富民产业园区大营污水处理厂总量指标进行考核。项目废气总量控制指标主要为非甲烷总烃，能够达标排放，排放量较少，满足区域总量控制指标要求。; 符合. 11; 园内新建或扩建的化工项目与螳螂川的距离必须大于1公里；园区内没有规划新建、改建、扩建尾矿库，同时禁止在长江干流岸线3公里范围内和螳螂川岸线1公里范围内新建、改建、扩建冶炼渣库和磷石膏库。; 项目位于螳螂川东侧约5310m处， 项目不属于园区内新建、扩建、改建的化工、尾矿库、冶炼渣库及磷石膏库项目。; 符合. 12; 入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施；; 项目挤塑过程产生的废气通过集气罩收集后经四级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒（DA001）排放。项目废水经污水处理站处理后排入园区污水管网。项目高噪声设备置于厂房内，固废均妥善处置。所采取的污染防治措施满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好。; 符合. 符合. 13; 入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放；; 本项目生产期间产生的工业固体废弃物主要为一般工业固体废弃物及危险废物；一般工业固体废弃物主要为不合格品、废旧包装材料等经统一收集后出售给废品收购站；危险废物主要为废活性炭，采用专用容器收集，并设置危险废物暂存间进行收集暂存，最终委托有资质单位进行清运处置。项目工业固体废; 弃物做到有效处置，处置率100%。 符合. 14; 企业选址应符合《昆明市河道管理条例》的相关要求；; 根据《昆明市河道管理条例（2016年修订版）》，无堤防的河道管理范围为水域、沙洲、湿地、滩地及河口两侧不小于10m距离、河道管理范围以外10-100m范围为河道的保护范围。本项目距离最近河道（螳螂川）为1210m，不在河道管理范围内。; 符合. 15; 入驻企业清洁生产水平应达到国内先进水平以上; 项目能耗较低，且使用能源为清洁能和电能，生产工艺均为国内先进工艺。; 符合. 16; 入驻企业与居民点的距离应满足大气防护距离要求。; 项目可达标排放，影响较小，且距离项目最近的居民点为位于项目东北侧130m处的大梨园村，因此，本项目不设置大气防护距离。; 符合. 17; 入驻企业废水污染物含重金属、有毒、有害和难以生物降解的，需采; 取严格的污水处理措施。 项目废水水质简单不含重金属、有毒、有害和难于生物降解的物质。; 符合. 18; 严格控制高钛渣、钛白粉项目入驻，引进的钛产业企业要以钛产品精深加工为主的工业企业。; 项目不属于高钛渣、钛白粉项目。; 符合. 19; 项目入园时（特别是钛化工等企业），应充分考虑是否满足环境大气防护距离的要求，防止入驻企业产生的废气、噪声等对敏感目标影响。; 项目不属于钛化工企业，不需设置大气防护距离，最近的敏感目标距离项目东北侧130m处的大梨园村，废气、噪声对其影响可接受。; 符合. 20; 靠近城、集镇的区域（白石岩组团南部、环保产业园、大营组团、款庄组团、东村组团靠近集镇一侧）不宜引进高污染的工业企业，特别是大气污染型企业。; 项目所在位置属于云南富民产业园区大营片区东元组团，项目不属于高污染工业企业。; 符合. 21; 规划白石岩组团、大营—茨塘片区东元村片段、散旦片区的西部组团款庄—东村片区的东村组团、大栗园组团、和平组团区域岩溶发育，地下水环境较为敏感，不宜布局水质复杂、水量较大的企业；企业入驻时，需对区域水文地质条件进行充分论证，确保企业入驻产生的污染物不影响区域地下水水质。; 本项目废水水质简单，生活污水及生产废水经污水处理站处理达标后排入市政管网，不会影响地下水水质。; 符合. 表1-3 与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》审查意见符合性分析 序号; 审查意见要求; 项目情况; 符合性. 1; 园区主要环境制约因素是目前螳螂川不能满足水环境功能区划水质要求，不具备主要污染物的纳污能力和环境容量规划。审批及实施中应根据制约因素进一步调整优化各片区功能定位、产业布局、结构、规模和开发时序，严格环境准入，提高节能减排和清洁生产水平，发展循环经济，尽快建设和完善园区内污水处理和再生水利用设施，提高重复用水率，减少生产生活污水排放，同时加强对螳螂川流域的水污染综合整治，腾出环境容量，实现园区可持续发展。在水环境质量未达标前，应当推行“污染物超量削减替代”制度，排放COD、氨氮等主要污染物的新建项目，实行区域内现役源1.5-2倍的削减量替代。将中水回用率作为园区管理重要考核指标，严格控制排水量大的企业。 入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用必须达到各相关行业的标准要求，工业园区生产废水循环利用率应不低于80%，尽量做到区域内水资源的合理循环和分质分级利用。; 项目废水依托现有污水处理设施处理后排入园区污水管网，最终排入云南富民产业园区大营污水处理厂进行处理。本项目冷却水循环利用，满足水资源合理循环、分质分级利用相关要求。; 符合. 2; 园区内有部分耕地、林地和基本农田，园区规划为工业用地与《富民县土地利用总体规划（2010-2020）》存在冲突与《富民城市总体规划修（2009-2025年）》、《富民农业科技示范园总体规划（2011-2020）》、《富民生态县建设规划（2008-2020）》存在部分不符，同时将《昆明市富民县重点水源地水资源保护规划》中的长梨园、张锅村泉点水源地划入了大营茨塘片区，不符合水源地保护的相关要求。规划实施过程中，应与相关规划主管部门沟通协调，确保园区规划符合上位规划的要求，并与相关规划协调一致。; 项目用地属于二类工业用地，不属于耕地、林地和基本农田，不涉及长梨园、张锅村泉点水源地。; 符合. 3; 富民县城四周均为山体，不利于大气污染物扩散，县城周边的工业组团白石岩-大白坡片区的白石岩组团、环保产业园，大营茨塘片区的大营组团不宜布局大气污染较重的工业企业，减轻工业污染对县城规划区域的影响。; 本项目位于云南富民产业园区大营片区东元组团。项目所在区域不属于白石岩-大白坡片区的白石岩组团、环保产业园，大营茨塘片区的大营组团。且项目不属于大气污染较重的工业企业。; 符合. 4; 园区白石岩-大白坡片区部分区域距离螳螂川两岸较近，规划实施过程中，新入驻的企业应符合《昆明市河道管理条例》的相关规定，对于现状不符合的企业，应逐步搬迁或淘汰。; 项目位于云南富民产业园区大营片区—东村组团，不属于白石岩-大白坡片区且不在河道管理范围内; 符合. 5; 规划白石岩组团、大营—茨塘片区东元村片段、散旦片区的西部组团、款庄—东村片区的东村组团、大栗园组团、和平组团区域岩溶发育，地下水环境较为敏感，企业入驻时，需对区域水文地质条件进行充分论证，确保企业入驻产生的污染物不影响区域地下水水质。; 本项目产生的污染物均合理处置，不会对地下水水质造成影响，; 符合. 6; 规划园区的大白坡组团、环保产业园、食品加工园等组团周边村庄较多，园区应严格环境准入，从源头控制，采用天然气等清洁燃料及能源利用效率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，减少废气对周围环境的影响，同时严格按照入驻企业的环境防护距离要求，设置足够的环境防护距离，减轻对园区内及周边居民的环境影响。; 项目使用电能等清洁能源，挤塑过程产生的废气通过集气罩收集后经四级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒（DA001）排放。项目废水经污水处理站处理后排入园区污水管网。项目高噪声设备置于厂房内，固废均妥善处置。项目可达标排放，影响较小，因此不设置大气防护距离。; 符合. 7; 加快环保基础设施建设，按照“雨污分流、生产废水和生活污水分流、分散与集中处理相结合”的原则，根据园区各片区用地规模、开发程度、产业集聚程度及排水情况进行规划建设采取企业自行处理与园区集中处理相结合的方式，规范设计和建设各工业片区初期雨水收集系统、事故水收集系统、生活污水、生产废水的收集处理系统和回用系统。; 项目区采取雨污分流，废水依托现有废水处理设施处理后排入园区污水管网，最终排入富民产业园区大营污水处理厂进行处理。; 符合. 8; 加强固体废弃物的管理，按照分; 散与集中处理相结合的原则，抓紧固废处置场等基础设施的建设，确保入区企业的固体废弃物得到妥善处置。提高固体废物综合利用率，实现工业固体废物资源化和减量化。 本项目生产期间产生的工业固体废弃物主要为一般工业固体废弃物及危险废物；一般工业固体废弃物主要为不合格品、废旧包装材料等经统一收集后出售给废品收购站；危险废物主要为废活性炭，采用专用容器收集，并设置危险废物暂存间进行收集暂存，最终委托有资质单位进行清运处置。项目工业固体废; 弃物做到有效处置，处置率100%。 符合. 9; 加强规划实施的跟踪监测与管理，针对存在的问题适时开展环境影响跟踪评价，及时优化调整产业发展规划。; 项目实施监测计划，定期监测; 符合. 根据上述分析，本项目符合《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》及其审查意见（昆环审〔2023〕2号2号）的相关要求。 |
| 其他符合 性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为塑料吸管生产项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目不属于限制类和淘汰类，视为允许类项目，因此项目建设符合国家产业政策。 2、与《昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（昆政发〔2021〕21号）的符合性分析 表1-4本项目与《昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（昆政发〔2021〕21号）的符合性分析 类别; 《昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线和一般生态空间; 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53 平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。; 本项目位于富民工业园区，用地为工业用地，不涉及生态保护红线及一般生态空间。; 符合. 环境质量底线; 水环境质量底线。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。; 本项目运营期不产生生产废水，仅产生少量员工办公生活污水，依托现有污水处理站处理达标后排入市政管网，最终进入云南富民产业园大营污水处理厂，本项目的建设不会降低当地水环境质量标准。; 符合. 大气环境质量底线。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上; 本项目建设后，废气采用四级活性炭吸附装置处理后达标排放，对周围环境的影响较小。; 符合. 土壤环境风险防控底线。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。; 本项目土地利用现状分类为二类工业用地，项目产生的危险废物通过危废暂存间暂存，暂存间必须采取防渗措施，对区域土壤环境质量影响较小。; 符合. 资源利用上线; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 项目用水量较小，不会突破水资源利用上限。对水资源消耗量较少；用地性质为工业用地，不涉及耕地、基本农田，对土地资源利用影响较小；本项目主要生产塑料吸管，使用的能源为电能、水等清洁能源，对能源消耗影响较小。; 符合. 根据《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》，本项目位于“云南富民产业园区重点管控单元”，项目与“昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）”相符性分析见下表。 表1-5本项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案》符合性分析 类别; 更新结果; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线和一般生态空间; 更新后，生态保护红线全面与《昆明市国土空间总体规划（2021-2035年）》衔接，全市生态保护红线面积4274.70平方公里，占全市国土面积的 20.34%，较原有面积占比减少1.85%。全市一般生态空间面积5151.56km2，占国土空间面积的24.37%，较原有面积占比增加2.45%。; 本项目位于富民工业园区内，用地为工业用地，不涉及生态保护红线及一般生态空间。; 符合. 环境质量底线; 到2025 年，地表水国考断面达到或优于Ⅲ类的比例81.5%，45个省控地表水断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到80%，劣V类水体全面消除，县级以上22个集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例为100%；空气质量优良天数比率达99.1%，细颗粒物（PM2.5）浓度不高于24微克/立方米，重污染天数为0；全市土壤环境质量总体保持稳定，局部稳中向好，受污染耕地安全利用率不低于90%，重点建设用地安全利用得到有效保障。; 本项目运营期废水经污水处理站处理后排入市政管网，最终进入云南富民产业园大营污水处理厂处理，废气处理达标后排放，本项目土地利用现状分类为二类工业用地，项目产生的危险废物通过危废暂存间暂存，暂存间必须采取防渗措施，本项目的建设不会降低当地环境质量标准。; 符合. 资源利用上线; 到2025年，按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标；矿产资源开采与保护达到预期目标；河湖岸线资源管控达到相关要求。; 项目用水量较小，不会突破水资源利用上限。对水资源消耗量较少；用地不涉及耕地、基本农田，对土地资源利用影响较小；本项目使用的能源为电能、水等清洁能源，对能源消耗影响较小。; 符合. 生态环境准入清单; 云南富民产业园区重点管控单元; 空间布局约束; 1.严禁“十小”企业进入园区；加快产业结构转型升级，逐步淘汰和限制耗水量大、水污染物排放量大的行业和产品。 2.园区大气环境受体敏感区重点控制区按大气环境受体敏感区管控要求进行规划管控。严控涉及大气污染排放的工业项目布局建设；禁止新建涉及有毒有害气体排放的项目；禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施，现有产污企业应持续开展节能减排，制定改用清洁能源时间表；严格限制新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。禁止焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物。 3.园区大气环境高排放区重点控制区按大气环境高排放区重点控制区管控要求进行管控。提升污染监测能力，根据园区污染排放特征实施重点监管与减排；推进园区循环化改造、规范发展和提质增效；大力推进企业清洁生产；开展集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染；完善园区集中供热设施，积极推广集中供热；对于未完成环境质量改善目标要求的，限制工业废气排放建设项目的环境准入。园区大气环境一般管控区按大气环境分区管控要求进行管控。 4.进一步优化园区产业布局，禁止不符合园区产业导向的企业入驻。大营片区大营组团涉及大气环境受体敏感重点管控区，范围内近期现有企业近期保持现状，不得进行增产增污形式的技改扩建，远期根据产业定位逐步关停或搬迁至其他与产业定位相符的片区。; 1.本项目不属于“十小”企业，水耗小。2.本项目不涉及有毒有害气体，使用电能等清洁能源，生活垃圾委托环卫部门清运。3.本项目废气污染物严格达标排放，对周边环境影响较小。4.本项目位于东元组团符合园区产业导向。; 符合. 污染物 排放管控; 1.禁止不符合行业准入条件或产业政策的高耗水、高排污企业入园。 2.加大园区截污率，为产业布局腾出环境容量。 3.园区工业发展应采取“上大关小、增产减污、节能减排”等措施，对原有老企业，应通过整改措施，改善工艺，减少污染物排放。 4.限制工业废水大量排放的项目入园；鼓励引进废水零排放的企业入驻，减少废水外排量，降低地表水环境压力；北营组团鼓励引进废水零排放的企业入驻，减少废水外排量，降低地表水环境压力。 5.完善公共基础配套服务，按集中供热工程规划推进园区集中供热设施建设，鼓励推广集中供热，集中收集处理工业废物，实现污染物处理能耗和排放量双降。 6.大白坡组团因未规划污水处理设施，故禁止引进废水无法自行处理后完全回用的项目入驻，入驻企业应自行建污水处理设施将废水处理达标后回用，实现工业废水零排放。 7.加快大营污水处理厂、散旦污水处理厂配套管网的建设及在线监测设施安装，完善规划白石岩一期污水处理站、规划白石岩污水处理站的新建，逐步完成环保产业园污水处理厂、大营污水处理厂、散旦污水处理厂的扩建，确保污水处理厂规模分别与废水量规模相匹配，同时建议将周边农村生活污水纳入规划白石岩污水处理站处理。 8.园区污水处理厂/站出水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后方可外排。 9.要求富民县各牵头部门认真《富民县螳螂川总磷污染削减三年攻坚实施细则》《富民县消除沙朗河（大营小河）成器墩小桥断面劣Ⅴ类水体实施方案》《螳螂川富民段水环境达标综合整治工程实施方案》中提出的削减措施，改善纳污河流螳螂川的水质，确保富民大桥断面达到地表水Ⅴ类要求，赤鹫大桥断面达到地表水Ⅳ类要求；成器墩断面达到地表水Ⅳ类要求。 10.限制传统钛产业发展规模，鼓励发展高端钛化工产业。 11.加快推进园区工业固废和污水集中处理处置设施建设，确保工业固废得到合理利用、妥善处置。 12.优化能源消耗方式，提升能源效率，完善园区燃气管建设，促进煤改气、煤改电基础工程设施，积极推进规划区内主要企业煤改气、煤改电工程，提升能源利用效率，减少碳排放量。 13.加快推进园区VOCs排放企业的综合治理；加强对园区VOCs排放的统计与调查，全面提高VOCs监管能力和技术水平。 14.企业废气达标率100%，工业废水集中处理率100%，工业固废处理率100%，危险废物安全处置率100%，生活垃圾无害化处理率100%，工业用水重复利用率80%，重点企业清洁生产审核实施比例100%，项目环境影响评价执行率100%。 15.提升园区污染监测能力，根据园区污染排放特征实施重点监管与减排。 16.满足规划区主要废气污染物新增总量控制指标要求。 17.在区域环境质量不能稳定达标前，新改扩建项目排放区域环境超标污染因子须实行区域超量削减，其中有色金属冶炼生产废水要封闭循环不外排。; 本项目符合行业准入条件，耗水量小，污染物排放量低。本项目废水经污水处理站处理后排入市政管网最终进入云南富民产业园大营污水处理厂。项目挤塑过程产生的废气通过集气罩收集后经四级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒（DA001）排放。项目废水经污水处理站处理后排入园区污水管网。项目高噪声设备置于厂房内，固废均妥善处置。; 符合. 环境风险 防控; 1.禁止向水域与岸线管理范围倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。 2.贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。 3.加强尾矿、废石等资源的再利用与资源综合利用，对尾矿库、废石堆通过平整、覆土、种植等措施开展复垦还绿，严防重金属污染。 4.化工企业在选址布局及现有企业布局调整时充分考虑与居民区风险防护距离，工业园区及相关企业严格制定应急预案，落实风险防范措施，避免安全事故、污染事故等造成的环境污染。 5.编制园区突发环境事件应急预案，完善园区应急救援队伍，建设环境事故应急物资储备库，设置环境风险防控联动系统。 6.设置专门的环境管理机构对园区企业进行管理，针对园区制定监测计划及开展监测工作；建立健全园区污染物跟踪监测计划与环境管理制度等，定期组织开展污染源监测；适时开展产业园区环境影响跟踪评价。 7.园区产业布局时应充分考虑对地下水的影响，引入项目时应要求企业加强地下水污染防治措施的建设，园区管委会应建立地下水污染监控体系及应急机制，确保地下水安全。 8.固废堆存场应按照各固废属性鉴别结果按相关要求进行防渗，同时设置防雨淋、防流失设施，并在四周设置地沟收集跑冒滴漏，防止雨水对固废侵蚀造成地下水污染；危废临时储存设施的选址、防渗设计等应严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）的规定，并交由有资质的单位处置。 9.入驻项目在选址布局时要充分考虑大气防护距离、卫生防护距离和安全防护距离的要求。 10.规划布局中注意与村庄规划发展区保持必要的环境防护距离。邻近居民集中区不宜布置重大环境风险源。 11.涉及易燃易爆、有毒有害物质的企业，进行重点环境风险源监管。; 本项目完成环境影响评价后尽快完善突发环境事件应急预案。; 符合. 资源开发效率要求; 1.进一步强化各类节水设施建设。 2.积极推进矿产资源开发规模化、集约化，落实云南省关于煤矿转型升级、非煤矿山转型升级、煤炭行业化解过剩产能有关要求。 3.淘汰污染严重、资源利用率低的落后设备与工艺；推广区域矿山建矿模式和边开采边复垦边归还采矿用地模式，推广节能减排绿色采选冶技术。 4.应从源头减少废水产生，实施清污分流。 5.加快老矿山改造升级，建设绿色矿山，提高矿产资源回采率和综合回收率，大力开展粉煤灰、磷石膏、炉渣、冶炼废渣、尾矿等资源化利用。 6.逐步提高工业聚集区再生水回用率，减少新鲜用水量。逐步建设完善中水回用、处理装置，提高中水回用率，确保中水回用率近期达80%，远期达94%；园区工业用水重复利用率达94%。 7.加强固体废弃物的管理，提高固体废物综合利用率，实现工业固体废物资源化和减量化。; 本项目不使用落后工艺及设备，厂区实行雨污分流，固废能回收的均收集外售给回收单位，能够实现固废综合利用。; 符合. 综上分析，本项目建设符合《昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》及《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023）》的相关要求。 3、与长江流域相关环境保护符合性分析 （1）与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的相符性分析 根据2022年1月19日推动长江经济带发展领导小组办公室发布的关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号）可知，本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析如表1-7所示。 表1-6 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 序号; 长江办〔2022〕7号文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目不涉及码头和长江通道项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及自然保护区和风景名胜区。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不涉及水产种质资源保护区和国家湿地公园。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区，《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不涉及在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不涉及在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。不涉及在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等项目。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高能耗高排放项目。; 项目为塑料吸管生产项目，不属于产业政策中的限制和淘汰类行业，本项目所选设备、工艺均未列入《淘汰落后生产力、工艺和产品目录》中，因此，项目的建设符合国家现行产业政策。; 符合. 根据上表分析，项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的有关要求。 （2）与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的相符性分析 表1-7 与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 序号; 实施细则要求; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江2019年—2035年）》、《景洪市总体规划（2019-2035年）》等州市级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目为塑料吸管生产项目，不属于码头项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的试验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目位于富民工业园区，用地性质属于工业用地，不涉及自然保护区。; 符合. 3; 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山。采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 本项目位于富民工业园区，项目用地性质属于工业用地，不涉及风景名胜区。; 符合. 4; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于富民工业园区，项目用地性质属于工业用地，不涉及饮用水源保护区。; 符合. 5; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于富民工业园区，项目用地性质属于工业用地，不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，未征收、占用国家湿地公园的土地；未在国家湿地公园范围内，且本项目的建设不属于以上禁止项目。; 符合. 6; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于富民工业园区，项目用地性质属于工业用地，未利用、占用长江流域河湖岸线；未在金沙江岸线保护区和保留区内，且本项目不属于以上禁止类项目。; 符合. 7; 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在金沙江、长江一级支流范围内。; 符. 8; 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 本项目不在金沙江、长江一级支流范围内。且本项目为塑料吸管生产项目，不属于以上禁止项目。; 符合. 9; 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内，且本项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库的建设项目；不属于化工园区和化工类项目的建设; 符合. 10; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 本项目为塑料吸管生产项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 符合. 11; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 本项目为塑料吸管生产项目，不属于以上禁止类项目; 符合. 12; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目位于富民工业园区，为塑料吸管生产项目，不属于落后的产能项目，生产过程中不涉及电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施的使用；不涉及硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线；未涉及农药原药生产装置的建设; 符合. 根据上表分析，本项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中要求相符。 ### 84、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）符合性分析 表1-8 项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析 序号; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; 本项目; 相符性. 1; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目为塑料制品行业，不涉及涂料制造及使用。; 符合. 2; 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 本项目主要使用原料为颗粒状的聚丙烯、色母等，耐热性好，热稳定性能较好，常温状态下不会分解产生气体。; 符合. 3; 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。; 项目采用挤出机属于自动化生产技术，采用集气罩收集处理后有组织排放，无组织废气排放较少。; 符合. 4; 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 项目挤出工段产生挥发废气，本项目在挤出工段采用集气罩收集，经四级活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒外排。; 符合. 5; 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。; 项目使用四级活性炭吸附装置处理有机废气，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。; 符合. 5、与《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案> 的通知》（环大气〔2020〕33号）符合性分析 本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的符合性分析如下表所示。 表1-9 项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 序号; 2020年挥发性有机物治理攻坚方案; 本项目; 相符性. 1; 大力推进源头替代，有效减少VOCs产生; 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。 将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; 本项目原辅料主要使用聚丙烯和色母，不涉及涂料制造及使用。挥发性有机物主要为非甲烷总烃，经“四级活性炭吸附装置”处理后通过15m高的排气筒有组织排放。; 符合. 2; 全面落实标准要求， 强化无组织排放控制; 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。; 本项目不在重点区域内，执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值，根据产排污分析及预测结果，本项目能够满足排放限值要求。; 符合. 3; 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率; 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。; 本项目生产线布置于车间内，废气产生环节主要熔融挤出废气，项目在每台挤出设备产气点上方均设置集气罩，并配套设置风机，各环节产生的废气经收集后统一引至等四级活性炭吸附装置处理后通过1根15m排气筒有组织排放。; 符合. 4; 按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 本项目所采用的治污设施能够满足本项目废气处置需求，保证废气达标排放。; 符合. 综上所述，本项目属于塑料制品项目，不属于化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的项目，符合《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》相关规定。 6、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析 表1-10 项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析 序号; 《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》要求; 本项目情况; 符合性. 1; 加快推进“散乱污”企业综合整治。各地要全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”，即断水、断电，清除原料、清除产品、清除设备；列入搬迁改造、升级改造类的，按照发展规模化、现代化产业的原则，制定改造提升方案，落实时间表和责任人；对“散乱污”企业集群，要制定总体整改方案，统一标准要求，并向社会公开，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。; 本项目属于塑料制品制造行业，不属于改造类项目，不属于“散乱污”企业。; 符合. 2; 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目所属行业为塑料制品制造业，项目选址于富民工业园区。不属于炼化项目，项目熔融过程中的有机废气已设置集气罩+四级活性炭吸附，技术可行。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》中要求。 7、与《云南省重点挥发性有机物综合治理实施方案》的符合性分析 项目与《云南省重点挥发性有机物综合治理实施方案》的符合性分析见下表。 表1-11 与《云南省重点挥发性有机物综合治理实施方案》的符合性分析 序号; 方案要求; 对比分析; 符合性. 1; 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。; 本项目挤出废气经集气罩收集后，由四级活性炭吸附系统处理后由15m高排气筒排放，能够实现达标排放。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 本项目挤出废气经集气罩收集后，由四级活性炭吸附系统处理后由15m高排气筒排放，能够实现达标排放。; 符合. 3; 工业涂装VOCs综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业VOCs治理力度。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。; 本项目不涉及涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料的使用。; 符合. 综上所述，本项目符合《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》相关要求。 8、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析 表1-12 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 《挥发性有机物无组织排放控制标准》规定; 本项目情况; 符合性. 液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。; 本项目不涉及挥发性有机液体。; 符合. VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。; 本项目根据生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。; 符合. 吸附、吸收、冷凝、生物、膜分离等其他VOCs处理设施，以实测质量浓度作为达标判定依据，不得稀释排放。; 本项目采用吸附方式，以实测质量浓度作为达标判定依据; 符合. 综上，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。 9、与《昆明市大气污染防治条例》的符合性分析 表1-13 项目与《昆明市大气污染防治条例》的符合性分析 序号; 《昆明市大气污染防治条例》相关内容; 本项目情况; 符合性. 1; 第十五条排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当加强精细化管理，严格按照有关规定，配套建设、使用和维护大气污染防治装备。; 本项目使用了与之相配套的生产工艺和装备，从源头控制废挤塑废气经四级活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放。; 符合. 2; 第十六条向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定设置大气污染物排放口。禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、擅自拆除或者不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。; 本项目建成后将规范设置大气污染物排放口，保障废气治理设施正常运行。; 符合. 3; 生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取高效处理措施减少废气排放：（一）石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业；（二）制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料加工等行业；（三）汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业； （四）塑料软包装印刷、印铁制罐等行业；（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。; 项目挤塑废气经四级活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放。; 符合. 10、选址合理性分析 项目位于富民工业园区，项目用地性质是工业用地。项目区域交通运输便利，运输能力强，对项目原料及产品的运输非常有利。项目符合国家产业政策、符合相关规划、相关环保要求。本项目选址不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、县人民政府规定的饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地，不占用基本农田及公益林地，区内无国家规定的保护动植物。 根据环境质量现状数据，项目区具有一定的环境容量，对项目建设无重大环境制约因素。项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 综上，本项目建设符合规划要求，选址范围内不存在影响本项目建设的限制性因素，项目运营过程对外环境影响很小。项目选址合理。 11、项目与周围环境相容性分析 根据实地调查，本项目东面为昆明远方生物制品有限公司、东面为云南昆明市康宝饮料厂、西面为富民明华酒业有限公司、南面为昆明快乐王子食品有限公司。大部分企业为食品加工企业。项目周边500m范围敏感保护目标为大梨园村、张家村、东元村、陈家村。 本项目大气污染物主要为挤出工段产生的有机废气（以非甲烷总烃计），产生的非甲烷总烃经采取相应的对策措施能达标排放，主要设备也置于厂房内，无组织排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）对周边加工企业影响较小，且周边加工企业主要生产均在厂房内，从周边企业分布和园区规划分析，本项目对周围环境影响有限，与其环境相容性不矛盾。同时项目评价范围内无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区以及区域生态保护红线，项目与周边环境相容。因此，可看出本项目所从事的生产活动能与周围环境功能相容，项目的建设不会改变当地环境功能。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 2015年11月，云南大联塑料制品有限公司编制了《云南大联塑料制品有限公司塑料制品生产项目环境影响报告表》，并于2015年11月16日取得了“昆明市生态环境局嵩明分局（原富民县环境保护局）关于云南大联塑料制品有限公司塑料制品生产项目环境影响报告表”的批复（富生保复〔2015〕55号），2017年10月30日取得“昆明市生态环境局嵩明分局（原富民县环境保护局）关于云南大联塑料制品有限公司塑料制品生产项目竣工环境保护验收申请”的批复（富生保复〔2017〕87号）。原项目位于云南省昆明市富民县工业园区东元生态食品加工园东元路6号，租用云南仟龙贸易有限公司厂房、办公楼及附属设施等进行建设，原项目共计建设9条饮料、乳制品塑料吸管生产线，年产塑料吸管2300吨。因企业自身发展和生产需要，扩大公司生产经营规模，拟在现厂区内增加饮料、乳制品塑料吸管生产线15条，建成后共设置24条生产线，年产塑料吸管6000吨。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，建设项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29中53项 塑料制品业292”中其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），本项目不使用废旧塑料，因此按要求需编制环评报告表，受云南大联塑料制品有限公司委托，我单位按照环评工作的实际需要开展了详细现场踏勘、资料收集工作，按照相关导则要求，在环境质量现状调查、工程影响分析、工程环保措施论证的基础上，编制了本环境影响报告表，供建设单位上报审查。 2、项目基本情况 项目名称：云南大联塑料制品有限公司塑料制品扩建项目 建设单位：云南大联塑料制品有限公司 建设地点：富民县工业园区东元生态食品加工园东元路6号 建设性质：扩建 项目投资：600万元 建设内容：本项目不新增用地，在原有生产厂房内新增15条饮料、乳制品塑料吸管生产线，其中二楼新增3条，三楼新增12条，配套建设有机废气处理设施，其他辅助设施依托原有，扩建后公司共设置24条塑料吸管生产线，年产塑料吸管6000吨。 表2-1 项目工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 主要内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间2楼; 建筑面积1150m2，共设置12条生产线，由南向北依次布置为挤塑区、冷却成型区、切割区、包装区。; 在原有9条生产线基础上新增3条生产线。. 生产车间3楼; 建筑面积1150m2，共设置12条生产线，由南向北依次布置为挤塑区、冷却成型区、切割区、包装区。; 新建12条生产线. 储运工程; 原辅料存放区; 位于生产厂房1楼，建筑面积200m2，用于原辅料存放。; 依托原有. 成品仓库; 本项目成品不在项目内存放，运至厂外外仓库储存。; 租用厂外库房（不在项目用地范围内，租用项目西面明华酒业闲置厂房，不在本次评价范围内）. 辅助工程; 冷却水循环水池; 厂内设置1个容积为15m3的冷却水循环水池; 依托原有. 办公楼; 占地面积227m2，建筑面积680m2，位于厂区南侧，共3层; 依托原有. 综合楼; 位于办公楼北侧，租用综合楼3楼作为员工宿舍; 依托原有. 公用工程; 供水; 由园区自来水供水管网供给; 依托原有. 供电; 由工业园区供电管网供给; 依托原有. 排水; 项目实行雨污分流排水制。雨水通过雨水管道收集汇总后排入市政雨水管网；员工产生的生活污水经化粪池处理后与生产废水一同进入污水处理站处理后经污水管道排入市政污水管网最后进入云南富民产业园大营污水处理厂处理。; 依托原有. 环保工程; 废水治理; 化粪池; 厂内设置一个30m³化粪池; 依托原有. 污水处理站; 厂内设置一座处理规模为30m³/d的污水处理站; 依托原有. 废气治理; 项目挤出过程会产生有机废气，设置集气罩收集后由1套四级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒（DA001）排放。; 新建. 噪声治理; 厂房隔声; /. 固废治理; 一般固废暂存区; 位于项目外，面积约30m2，用于暂存废包装袋、废包装材料、不合格产品等一般固废; 租用厂外库房（不在项目用地范围内，租用项目西面明华酒业闲置厂房，不在本次评价范围内）. 生活垃圾收设施; 厂区设置2只带盖生活垃圾收集桶; 依托原有. 危废暂存间; 新建一间5m2，危废暂存间; 新建. 3、项目平面布局 本项目主要分为办公区生活区和生产区，生产区位于项目区北侧，办公生活区位于南侧。由北到南依次布置为生产车间、综合楼、办公楼，项目主要出入口位于厂区南侧。 项目平面布置见附图2。 4、产品方案 具体产品方案见表2-2。 表2-2 产品方案一览表 名称; 原项目产量t/a; 本次扩建产量t/a; 扩建后产量t/a. 饮料乳制品吸管; 2300; 3700; 6000. 5、主要生产设施、设备 项目运营期主要设备详见表2-3。 表2-3 项目主要设备一览表 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 现有项目; 本项目; 扩建后. 空压机; /; 1; 2; 3; 用于吸管干燥，2用1备. 配料机; /; 1; 0; 1; 用于原辅料混合. 挤塑机; JXO1; 9; 15; 24; /. 冷却槽; 3.8×0.12×0.18m; 9; 15; 24; /. 牵引切割机; JXO5; 9; 15; 24; /. 包装机; JXO3; 10; 14; 24; /. 成型机; 021; 12; 12; 24; /. 紫外灭菌机; /; 1; 23; 24; 每台切割机配套一台灭菌机. 风机; /; 0; 1; 1; 废气处理. 活性炭吸附装置; /; 0; 1; 2. 集气罩; /; 0; 24; 24. 6、主要原辅材料及能源消耗 项目使用的原辅材料及能耗见表2-4。 表2-4 项目原辅材料及能耗一览表 名称; 现有项目（t/a）; 本项目（t/a）; 扩建后（t/a）. 聚丙烯（PP）粒状; 2000; 3329; 5329. 色母; 300; 500; 800. BOPP膜; 370; 595; 965. 包装材料（编织袋、包装纸箱）; 320; 515; 835. 电能; 4.5KW/a; 7.5KW/a; 12KW/a. 水; 1339.5; 45; 1384.5. 原辅材料理化性质： 聚丙烯：PP即聚丙烯的简称，为无毒、无味的乳白色高结晶的聚合物，是目前所有塑料中最轻的品种之一，对水特别稳定，在水中14h的吸水率仅为0.01%。分子量约8万~15万之间，成型性好。但因收缩率大，成品易凹陷，制品表面光泽好，易于着色。PP具有良好的化学稳定性，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其他各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃等能使PP软化和溶胀，化学稳定性随结晶度的增加还有所提高。分解温度为328C~410℃。 色母：色母（Color Master Batch）的全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物（Pigment Preparation）。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物（Pigment Concentration），所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。色母一般不含添加剂，颜料耐热温度280℃以上。 - 物料平衡 表2-5 物料平衡一览表 序号; 投入项; 投入量t/a; 产出项; 产出量t/a. 1; 聚丙烯; 5329; 产品; 6000. 2; 色母; 800; 不合格产品; 120. 3; 非甲烷总烃; 9. 10; 合计; 6129; 6129. 8、劳动定员及工作制度 现有工程劳动定员30人，10人在项目内住宿，均不在项目内用餐，本次扩建项目因设备自动化程度较高，不新增劳动定员仍为30人，年工作300天，每天2班，每班12小时。 9、施工进度安排 本项目计划于2025年5月开工建设，2025年7月竣工，施工期共2个月，目前项目未开工建设。 10、环保投资 项目总投资600万元，环保设施投资共16.5万元，占总投资的2.75%，项目环保投资情况见表2-6。 表2-6 项目环保投资一览表 投资项目; 数量; 投资金额（万元）. 运营期; 废气; 集气罩24个、通风管道、四级活性炭吸附装置+15m高排气筒; 1套; 10. 废水; 30m³化粪池; 1个; 依托原有不计入投资. 一套处理规模为30m³/d的污水处理站; 1座. 噪声; 通过厂房隔声进行降噪; /. 固废; 生活垃圾收集桶; 2个. 一般固废暂存间1间; 30m2; 0.5. 其他; 环境影响评价; 3. 竣工验收; 3. 合计; 16.5. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目工艺流程及产污节点 （一）施工期 本项目在厂区已有厂房内进行建设，施工期主要进行设备安装调试及危废间建设，施工人员不在项目内食宿，主要污染物有施工人员清洁污水、生活垃圾及设备调试产生的噪声具体工艺流程及产污环节详见下图。 图2-1 施工期工艺流程及产污环节示意图 （二）运营期 本项目所有塑料吸管生产线生产工艺均相同，工艺流程如下图： 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 拌料：根据项目产品方案，将聚丙烯树脂与色母按一定比例放入到配料机中搅拌均匀。 挤塑：把可以加工的原料放入到料箱中，通过管道吸入到挤塑机中。吸入到挤塑机中的，通过挤塑机中采用电加热器加热，电加热的持续时间取决于加热器的结构、材料的热物理性能。项目各种材料加热至软化即可，最高控制温度在250℃左右，本项目加热温度低于原料（PP料、色母料）分解温度，因此不会产生分解废气。软化后的材料通过挤塑机和模具挤塑成型。挤塑过程会产生少量非甲烷总烃及机械噪声。 冷却成型：从挤塑机中挤塑成型的吸管从挤塑机中出来温度较高，容易变形，所以需要进行冷却。本项目采用水进行循环冷却，从挤塑机中挤塑成型的吸管通过冷却水槽进行冷却。循环冷却水从高位水池进入冷却水槽，再从冷却水槽进入低位水池，再从低位水池抽入到高位水池，由于循环冷却水的蒸发损耗，需要适时适量补充。此过程冷却水需定期更换，会产生冷却废水。 干燥：项目在冷却水槽的末端设置吹风口，对从冷却水槽中出来的吸管进行干燥。项目采用空气流对吸管进行干燥，空气流由空压机提供。此过程会产生机械噪声。 切割：干燥后的吸管通过自动切割机进行切割。对自动切割机进行调节把吸管切割成需要的长度。此过程会产生机械噪声及不合格产品。 消毒：把切管完成的半成品吸管送入消毒间进行紫外线消毒。 成型：U型管需要把切管好的直管通过成型机折叠成型成为U型管。此过程会产生机械噪声。 包装：把吸管放入包装机使用BOPP薄膜进行包装，之后采用包装箱进行打包。此过程会产生机械噪声及废包装材料。 入库外售：将成品放入成品仓库，堆存外售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、原项目环保手续情况 云南大联塑料制品有限公司于2015年11月编制了《云南大联塑料制品有限公司塑料制品生产项目环境影响报告表》，并于2015年11月16日取得了“昆明市生态环境局嵩明分局（原富民县环境保护局）关于云南大联塑料制品有限公司塑料制品生产项目环境影响报告表”的批复（富生保复〔2015〕55号），2017年10月30日取得“昆明市生态环境局嵩明分局（原富民县环境保护局）关于云南大联塑料制品有限公司塑料制品生产项目竣工环境保护验收申请”的批复（富生保复〔2017〕87号）。于2020年5月21日取得排污登记，登记编号为：915301243292910932001W，有效期为2020年5月1日至2025年5月20日。 原项目位于云南省昆明市富民县工业园区东元生态食品加工园东元路6号，租用云南仟龙贸易有限公司厂房、办公楼及附属设施等进行建设，原项目共计建设9条饮料、乳制品塑料吸管生产线，年产塑料吸管2300吨。 二、现有工程劳动定员及工作制度 现有工程劳动定员30人，项目区内不设置食堂，职工不在项目区用餐，仅在项目区住宿。一班工作制，每班10小时；全年工作日为300天。 - 原项目污染物排放情况 1、废气 现有项目废气主要是生产车间有机废气（非甲烷总烃）和污水处理设施异味，均为无组织排放（现有工程排放的有机废气非甲烷总烃参照扩建项目计算方式进行核算，现有工程产能为2300t/a，则非甲烷总烃产生量为3.45t/a）。生产车间装有换气扇保持通风状态，对周围环境影响较小。项目区内设置污水处理设施，在运行时会产生异味，项目区通过采用地埋式构筑物、场区布置有绿化植物等措施，减少异味对周围环境的影响。 根据现有项目环评报告及验收报告，现有项目废气均以臭气浓度计，根据验收监测结果，项目厂界无组织臭气监测结果如下： 表2-7 现有工程无组织废气监测结果 监测时间; 监测点位; 监测结果mg/m3. 臭气浓度. 2017.09.26; 1#厂界下风向; 17. 18. 18. 2#厂界下风向; 16. 17. 18. 2017.09.27; 1#厂界下风向; 16. 17. 18. 2#厂界下风向; 17. 18. 16. 标准限值（无量纲）; 20. 达标情况; 达标. 根据监测结果，原项目无组织排放臭气浓度能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。 2、废水 （1）原生活废水 原项目劳动定员30人，只在项目内住宿均不在项目内用餐，生活用水量为3.6‬m3/d，1080m3/a，废水产生量为2.88m3/d，864‬m3/a。 （2）生产用水 项目冷却定型阶段，吸管进入冷却槽直接接触的自然冷却，冷却循环水量为3m3/d，蒸发损耗5%，需补充新鲜水0.15m3/d，年补充新鲜水量为45m3/a。循环冷却水15天更换一次，每次更换时冷却水全部更换，每次更换量为3m3，则每年更换废水量为60m3，则每天更换量为0.2m3。 原有工程运营期废水来源主要是冷却废水和办公生活产生废水以及地面清洁废水，办公废水产生量为2.88m³/d，冷却废水产生量为0.2m³/d。办公生活废水经化粪池预处理后，与冷却水一起排入污水处理站，污水处理站处理规模30m3/d，处理工艺为“调节池+MBR膜处理池+消毒池+清水池”，废水经污水处理站处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1 A等级标准的要求后排入园区污水管网，最后进入云南富民产业园大营污水处理厂。 原项目用水及废水产排情况如下： 表2-7 现有工程用水及废水产生情况 用水项目; 日用水量（m3/d）; 年用水量 （m3/a）; 日产污水量 （m3/d）; 年产污水量 （m3/a）; 废水去向. 办公生活用水; 3.6; 1080; 2.88; 864; 进入污水处理站处理后排入市政管网. 冷却补水; 0.15; 45; 0.2; 60. 地面清洁用水; 0.5; 150; 0.4; 120. 绿化用水; 0.3; 64.5; /; /; 蒸发损耗. 合计*; 4.55; 1339.5; 3.48; 1044; /. 根据原项目竣工环境保护验收报告，原项目废水监测结果见下表。 表2-8 原项目废水监测结果表 单位mg/L 监测点; 时间; SS; COD; BOD5; 氨氮; TP; 动植物油; 阴离子表面活性剂; pH（无量纲）; 总余氯. 污水处理站进口; 2017.06.04; 14; 152; 9.8; 52.7; 2.92; 0.13; 0.29; 6.56; /. 2017.06.05; 12; 146; 9.8; 51.6; 2.90; 0.16; 0.24; 6.65; /. 两日平均值; 13; 149; 9.8; 52.2; 2.91; 0.14; 0.27; 6.61; /. 污水处理站出口; 2017.06.04; 1; 9; 24; 6.7; 3.82; 0.39; 0.02; 0.10; 6.52; 2.04. 2; 8; 22; 6.6; 3.78; 0.38; 0.02; 0.10; 6.45; 2.10. 3; 8; 25; 6.8; 3.71; 0.38; 0.03; 0.10; 6.53; 2.24. 2017.06.05; 1; 7; 20; 6.7; 3.79; 0.38; 0.04; 0.08; 6.48; 2.08. 2; 9; 22; 6.7; 3.68; 0.39; 0.03; 0.08; 6.52; 2.14. 3; 8; 20; 6.7; 3.72; 0.39; 0.03; 0.08; 6.49; 2.19. 两日平均值; 8; 22; 6.7; 3.75; 0.39; 0.03; 0.09; 6.45; 1.13. 执行标准; 400; 500; 300; 45; 8; 100; 20; 6.5～9.5; ≥0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 排放量t/a; 0.084; 0.23; 0.07; 0.039; 0.0041; 0.00031; 0.0009; 0.0673; 0.0118. 根据验收监测结果，现有工程外排废水能够达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1 A等级标准。 3、噪声 原有项目噪声主要来源于机械设备运作时产生的噪声，项目通过采用低噪声设备、厂房墙体隔声、绿化、距离衰减等方式来减少噪声排放。根据验收报告现有工程厂界噪声监测结果见下表。 表2-9 原项目厂界噪声监测结果 测点位置; 噪声值dB(A); 《工业企业边界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 2017.9.26; 2017.9.27. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧; 54.0; 47.4; 55.8; 48.0; 昼间：65 夜间：55. 厂界南侧; 54.7; 46.7; 55.3; 47.2. 厂界西侧; 54.8; 48.5; 55.1; 47.8. 厂界北侧; 55.4; 47.0; 55.8; 47.6. 根据监测结果，现有工程各厂界噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 4、固废 表2-10 原项目固体废物产生及处置情况一览表 名称; 属性; 产生量(t/a); 处置措施. 生产固废; 废弃包装材料; 一般固废; 3.45; 统一收集后外售给废品回收单位。. 不合格产品; 一般固废; 46. 生活垃圾; 生活垃圾; 一般固废; 4.5; 由垃圾桶分类集中收集后，委托富民捷锐物业管理有限公司清运处理。. 化粪池污泥; 0.5; 委托鸿皓环卫有限责任公司清运处理。. 项目已针对各项固体废物采取了有针对性的处理处置措施，固废处置率达100%。 四、原项目存在的主要环境问题及“以新带老”措施 表2-11 原项目存在的环境问题及“以新带老”措施 序号; 环境问题; 以新带老措施. 1; 生产过程产生的有机废气非甲烷总烃未进行收集处理呈无组织排放。; 本次扩建在现有挤塑机上方设置集气罩收集有机废气后通过四级活性炭处理后由15m排气筒有组织排放。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）达标区判定 本项目位于富民县永定街道办事处东元生态食品加工园，所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》：各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。与2022年相比，各县（市）区环境空气综合污染指数均上升。由此判定项目所在区域属于环境空气质量达标区。 （2）特征因子环境质量现状 ①非甲烷总烃 本项目大气特征污染因子非甲烷总烃的环境空气质量现状评价引用《昆明康宝饮料厂扩建项目环境现状检测报告》中的监测数据进行说明。该项目监测单位为云南环普检测科技有限公司；监测时间为：2022年12月16日~2022年12月18日；监测点位为大梨园村（位于本项目北侧，相距约200m）。本次评价引用监测数据在三年内，具有时效性；监测点位在5km范围内，引用具有代表性。监测结果详见下表。 表3-1 非甲烷总烃监测结果一览表 监测点位; 监测日期; 非甲烷总烃（日均值）. 大梨园村; 2022-12-16~17; 0.68. 2022-12-17~18; 0.64. 2022-12-18~19; 0.50. 标准值; 2.0. 达标情况; 达标. 由上表可知，项目所在区域特征因子非甲烷总烃可达到国家环境保护局科技标准司编制的《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃标准值。 2、地表水环境质量现状 项目区内地表水属螳螂川水系汇水范围，距离项目最近的地表水为南侧108m大营河，最终汇入螳螂川。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划》（2010~2030年）项目所在区域地表水功能区划为大营河五华-富民保留区，水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2023年度昆明市生态环境状况公报》，与2022年相比，螳螂川干流段的中滩闸门、青龙峡、西山区与富民县交界处小鱼坝桥、富民大桥断面水质类别保持V类不变，温泉大桥断面水质类别由劣V类上升为V类;普渡河段的普渡河桥断面水质类别保持Ⅲ类不变，尼格水文站断面水质类别保持Ⅱ类不变。项目区域地表水环境质量不能够满足环境功能要求。 3、声环境质量现状 项目位于富民工业园区东元食品加工园区，属于规划工业园区，为3类声环境功能区，项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。经现场勘查，项目厂界50m范围内不涉及声环境保护目标，故无需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境现状 根据现场踏勘，项目位于工业园区建成区，周边无世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区、地质公园等环境敏感区。项目区已无原生植被，周边主要为园区人工绿化植被，已无天然植被，周边动物主要为雀、鼠等小型动物。项目区不涉及国家及地方保护野生动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），环境保护目标的关注范围为： （1）大气环境：明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。本项目500m范围内居民区、学校等环境保护目标。 （2）声环境：明确厂界外50米范围内声环境保护目标。本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目厂界外500米范围内无地下水保护目标。 （4）生态环境：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。本项目位于工业园区内，不涉及园区外用地，不设生态环境保护目标。 本项目主要环境保护目标详见下表。 表3-2 项目周边环境保护目标一览表 类别; 保护 目标; 坐标/m; 相对厂界方位; 相对距离（m）; 保护对象及人数（人）; 保护级别. X; Y; 与厂界最近距离. 大气环境; 东元小学; -24; 161; 北; 122; 师生450人; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准. 大梨园北; 117; 146; 东北; 146; 居民80人. 大梨园南; 172; 33; 东; 130; 居民170人. 东元村; -357; 52; 西; 300; 居民210人. 张家村; -229; 274; 北; 315; 居民420人. 陈家村; -358; -304; 西南; 480; 居民240人. 地表水; 大营河; /; 南; 108; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 以项目中心为原点（0，0）. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目废气主要为挤出过程产生的非甲烷总烃，废气执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表4规定的大气污染物排放限值。未收集的无组织非甲烷总烃执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表9规定的大气污染物排放限值，厂区内任意监控点非甲烷总烃浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1限值。标准见下表。 表3-3 运营期有组织废气排放标准 污染物; 污染物排放浓度（mg/m3）; 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 污染物排放监控位置. 非甲烷总烃; 100; 0.5; 15m排气筒（DA001）. 表3-4 运营期无组织排放限值（单位：mg/m3） 控制点位; 控制因子; 标准 mg/m3; 备注. 周界外浓度最高点; 非甲烷总烃（NMHC）; 4.0; /. 在厂房外设置监控点; 非甲烷总烃（NMHC）; 10; 监控点处1h平均浓度值. 30; 监控点处任意一次浓度值. 项目生产过程中会产生少量的异味，臭气浓度排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表1中二级标准要求，即：恶臭污染物厂界标准值≤20（无量纲）。 2、废水污染物排放标准 项目生产过程中生产废水主要为更换的冷却水，生活污水化粪池处理后与生产废水一起进入污水处理站处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准A等级标准中较严格标准限值后排入市政管网，最终进入云南富民产业园大营污水处理厂处理。本项目废水排放标准见下表。 表3-5 项目废水排放标准 标准类别; pH值 （无量纲）; COD; SS; BOD5; 氨氮; 总磷; 动植物油. GB/T31962-2015 A级标准; 6.5～9.5; 500; 400; 350; 45; 8; 100. 3、噪声排放标准 （1）施工期 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放限值dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准限值见下表。 表3-9工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 等效声级. 3类; 昼间; 夜间. 65; 55. 4、固体废弃物 项目营运过程中一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。项目运营中危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，本项目总量指标核算如下： 1、废气 原项目废气为非甲烷总烃，产生量为3.45t/a，均为无组织排放。 本次扩建项目废气排放量为10800万m³/a，非甲烷总烃有组织排放量为1.73t/a，无组织排放量为1.11t/a。 扩建完成后全场废气排放量为10800万m³/a，非甲烷总烃有组织排放量为2.81t/a，无组织排放量为1.8t/a。 2、废水 本项目废水经污水处理站处理后排入园区污水管网，最终进入云南富民产业园大营污水处理厂。 原项目废水排放量为1044m³/a，CODcr：0.23t/a、氨氮：0.039t/a、总磷：0.0041t/a。 本项目新增废水排放量为60m3/a，其中CODcr：0.013t/a、氨氮：0.002t/a、总磷：0.0002t/a。 扩建后全厂废水排放量为1104m3/a，其中CODcr：0.243t/a、氨氮：0.041t/a、总磷：0.0043t/a，总量纳入云南富民产业园大营污水处理厂考核。 3、固体废物 处置率100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目在原有厂房内进行设备安装调试及危废间建设，施工期间主要污染物为运输道路扬尘、施工机械及车辆燃油尾气、焊接烟尘、生产设备安装调试噪声、施工人员生活污水、生活垃圾以及废包装材料。施工期间，施工人员不在项目内食宿。 1、施工期大气污染防治措施 （1）运输车辆减速慢行，运输采用封闭措施，散料应进行围隔和覆盖；运输车辆产生废气量较小，通过大气自然扩散。 （2）设备安装焊接加强室内通风换气。 （3）施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘； （4）施工机械选用先进设备，严禁使用高能耗、高污染等淘汰设备； （5）在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染。 施工期带来的大气污染在采取以上措施后，其影响可以降低到较小程度，且施工期影响将随施工期结束而消失，不会对周围环境空气敏感点造成较大的影响。 2、施工期地表水污染防治措施 施工期产生的废水主要为施工人员生活污水。施工人员生活污水依托现有化粪池进行处理。 项目施工过程中产生的废水对周围水环境影响较小。 3、施工期噪声污染防治措施 （1）从声源上控制，项目施工使用的主要机械设备采用低噪声机械设备； （2）增加移动消声减震的装置，施工场地内可固定设备应尽量设置在设备专用房或操作间内，避免露天作业； （3）在施工机械的设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声； （4）车辆出入现场时应低速、禁鸣；运输车辆经过居民区时应减速慢行、禁鸣，禁止夜间运输，尽量从源强及传播途径上降低施工噪声的产生量； （5）对施工噪声进行自律，合理安排工期，减短施工时间；加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 本项目在采取了上述措施后，对周围声环境影响较小。 4、施工期固体废物防治对策措施 施工期产生的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和建筑垃圾，施工时已采取的措施如下： （1）施工过程中产生的建筑垃圾能回收利用的进行回收利用，无法回收利用的运至富民县指定的建筑垃圾堆放地点进行合理处置； （2）生活垃圾集中收集后由富民捷锐物业管理有限公司清运处理。 因此，在采取上述措施后，本项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）废气污染源及处置措施 由于本项目原辅料均为颗粒状，投料时无工艺粉尘产生，混料和下料在密闭状态进行，也无粉尘产生。本项目使用电加热方式进行生产，项目区内无烟尘产生，不合格产品经收集后外售，因此本项目运营期废气主要来源于挤出过程产生的有机废气、生产过程中产生的异味。 1）热熔挤出有机废气 项目原辅料在挤出过程中会产生有机废气，项目生产过程中使用聚丙烯颗粒和色母粒，聚丙烯和色母粒由于具有超长饱和直链烷烃，所以化学稳定性较高、耐热性能好。聚丙烯熔点约为164~176℃，分解温度>328℃，色母粒熔点约为130-135℃，分解温度>280℃，本项目加热熔融温度控制在170-180℃左右，未达到原辅料的分解温度，因此原辅料在生产过程中不发生分解，无分解废气产生。但由于加热，分子键在剪切挤压下会发生断链，产生游离单体，从而形成有机废气，以非甲烷总烃计。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“292塑料制品行业系数手册”中的塑料板、管、型材制造挤出挥发性有机物产污系数为1.50kg/t-产品，挥发性有机物以非甲烷总烃计，本项目新增塑料吸管量为3700t/a，则新增非甲烷总烃为5.55t/a。 建设单位拟在各挤出机上方设置集气罩，将产生的非甲烷总烃收集后通过1套四级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放，项目设置集气罩集气效率按80%计（通过加大集气罩的收集面积保持集气口微负压，确保收集效率在80%以上），设计1台风量为15000m3/h的风机，参照第二次全国污染源普查《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292塑料制品业系数手册，一级活性炭吸附效率为21%，本项目采用四级活性炭吸附装置对产生的废气进行处理，组合处理效率为61%。 根据《简明通风设计手册》中集气罩风量计算公式。 Q=S×Vx 式中：Q—集气罩排风量，m3/s； S—罩口面积，㎡，本项目取0.3m2； Vx—最小控制风速，m/s，项目污染物放散情况以缓慢的速度放散至平静的空气中，一般取0.25～0.5m/s，为保证收集效率，本项目取0.5m/s。 由此计算得出吹瓶机单个集气罩所需风量为0.1m3/s，吹瓶区所需风量为24×0.1m2/s=2.4m3/s，即12960m3/h。 本项目集气罩距设备0.3m，距离很近，吹瓶区设计排风量为15000m³/h，大于所需风量。 表4-1 扩建项目有机废气产排情况一览表 排放形式; 污染物名称; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 处理 措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 有组织废气（DA001）; 非甲烷总烃; 4.44; 0.617; 集气罩+“四级活性炭吸附装置”+15m排气筒（DA001），收集效率80%，净化效率61%; 1.73; 0.24. 无组织废气; 非甲烷总烃; 1.11; 0.154; 1.11; 0.154. 2）有机废气以新带老削减情况 现有工程热熔挤出工段产生的有机废气为无组织排放，本次扩建将在挤塑机上方设置集气罩，废气经收集后统一进入“四级活性炭吸附装置”处理后由1根15m高排气筒排放（DA001）。现有工程排放的有机废气非甲烷总烃参照扩建项目计算方式进行核算，现有工程产能为2300t/a，则非甲烷总烃产生量为3.45t/a，经集气罩收集后，其中非甲烷总烃有组织产生量为2.76t/a，无组织产生量0.69t/a，通过活性炭吸附处理后有组织排放的非甲烷总烃为1.08t/a。 3）扩建后全厂废气产排情况 扩建后完成项目有组织非甲烷总烃产生量为7.2t/a，产生速率为1kg/h，产生浓度为66.67mg/m3，排放量为2.81t/a，排放速率为0.39kg/h，排放浓度为26mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4规定的大气污染物排放限值。 集气罩未收集的非甲烷总烃以无组织形式外排，排放量为1.35t/a，排放速率为0.188kg/h。 单位产品非甲烷总烃含量根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单附录B公式计算： 式中：A—单位合成树脂产品非甲烷总烃排放量，kg/t-产品； C实—排气筒中非甲烷总烃实测浓度，mg/m³；DA001排气筒中非甲烷总烃排放浓度取26mg/m3； Q—排气筒单位事件内排气量，m3/h；生产DA001排气筒风量为15000m3/h； T产—单位时间内合成树脂的产量，t/h；项目年生产7200h，本项目产品为6000t，即0.83t/h； 综上本项目单位产品非甲烷总烃排放量为0.47kg/t-产品，能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单中单位产品非甲烷总烃排量满足0.5kg/t产品的要求。 表4-2 扩建完成后全厂有机废气产排情况一览表 产污环节; 热熔挤出. 污染物种类; 非甲烷总烃. 排放形式; 有组织; 无组织. 污染物产生量（t/a）; 7.2; 1.8. 污染物产生速率（kg/h）; 1; 0.25. 污染物产生浓度（mg/m³）; 66.67; /. 污染治理设施; 污染治理设施名称; 集气罩+四级活性炭吸附装置; /. 处理能力（m³/h）; 15000; /. 收集效率（%）; 80; /. 处理效率（%）; 61; /. 是否为可行技术; 是; /. 污染物排放量（t/a）; 2.81; 1.8. 污染物排放速率（kg/h）; 0.39; 0.25. 污染物排放浓度（mg/m³）; 26; /. 排放标准（mg/m³）; 100; /. 达标情况; 达标; /. 排放口基本情况; 排放口名称; 有机废气排放口; /. 排放口编号; DA001; /. 排放口坐标; E102°33′32.343″ N25°13′23.090″; /. 排放口类型; 一般排放口; /. 排气筒高度（m）; 15; /. 排气筒内径（m）; 0.4. 排放温度（℃）; 25; /. 排放时间h; 7200; /. 4）异味 本项目生产车间塑料颗粒熔融过程中会有一定异味产生。车间设置通风扇，通过加强通风换气，减小车间异味的产生；本项目区内生活垃圾在收集、运输过程中由于清洁、消毒、转运不及时、不到位而产生臭味，项目拟采用封闭式垃圾桶，垃圾处于封闭状态，异味通过自然稀释扩散后对环境较小。 （3）防治措施可行性分析 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）、《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）和第二次污染源普查《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，本项目活性炭吸附属于可行技术。 （4）达标排放分析 ①有组织废气达标情况分析 经计算，有组织非甲烷总烃排放浓度为26mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量为0.47kg/t产品，能够满足GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表4规定的大气污染物排放限值要求。 ②无组织废气达标情况分析 为评价厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物达标排放情况，本次环评选用估算模式AERSCREEN进行估算。 根据预测结果，非甲烷总烃的最大落地浓度出现在81m处，最大质量浓度为0.0046mg/m3；能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》中相关标准限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。 （5）非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停设备、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目非正常工况主要考虑为活性炭吸附装置饱和，评价按处理效率下降为0%计。则项目非正常情况下废气排放情况如下。 表4-2 非正常工况排放情况 污染源; 污染物 名称; 非正常排放原因; 非正常排放状况; 执行标准; 达标 分析. 排放量 （kg/h）; 频次及持续时间; 排放浓度 （mg/m3）; 浓度 （mg/m3）. 热熔挤出; 非甲烷总烃; 活性炭吸附装置饱和，处理效率为0%; 1; 1次/a， 1h/次; 66.67; 100; 超标. 为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，定期检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换活性炭，2-3个月更换一次； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期检修废气处理装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 （6）大气环境影响分析 项目大气污染物在采取环评提出的环保措施后，均可达标排放，并且排放强度远小于标准限值。项目区空气扩散条件也较好，污染物不会形成聚集污染，对周围环境影响不大。 （7）废气污染物监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207—2021）及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目废气污染物监测要求详见下表。 表4-3 本项目运营期废气监测计划一览表 监测要素; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织; 有机废气排放口DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 无组织; 在厂界上风向设1个参照点，厂界下风向设3个监测点; 非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 2、废水 本项目用水主要为生产用水和生活用水，生产用水为冷却循环用水，生活用水为员工生活用水。 （1）生产用水 项目运营期涉及的生产用水环节为定型冷却阶段，吸管进入冷却槽直接接触的自然冷却，循环冷却水从高位水池进入冷却水槽，再从冷却水槽进入低位水池，再从低位水池抽入到高位水池，扩建后冷却循环水量为6m3/d，根据建设单位提供的资料，项目冷却水在循环过程中因蒸发、管件带走等损失约5%，则需补充新鲜水0.3m3/d，年补充新鲜水量为90m3/a。循环冷却水15天更换一次，每次更换时冷却水全部更换，每次更换量为6m3，则每年更换废水量为120m3，则每天更换量为0.4m3。更换的冷却废水进入厂区污水处理厂处理达标后排入市政管网。 （2）生活废水 本项目不新增劳动定员，扩建后劳动定员不变仍为30人，只在项目内住宿均不在项目内用餐，生活污水主要为职工日常如厕、办公等生活用水，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），生活用水量按100L/（人·d）计，生活用水量为3.6‬m3/d，1080m3/a，污水产生量按用水量的80%计，则生活废水产生量为2.88m3/d，864‬m3/a‬。生活污水经厂区现有化粪池处理后与生产废水一同进入污水处理站，处理后排入市政管网。 （3）地面清洁废水 地面清洁采用拖把拖洗的方式，清洗拖把的用水量为0.5m³/d，废水量约为0.4m³/d，进入厂区污水处理站处理达标后排入市政管网。 （4）绿化用水 根据现场调查，本项目不新增绿化面积，仍为100m2，用水量不变每天用水量为0.3m³，年绿化用水量为64.5m³/a。绿化用水通过自然蒸发、渗透损耗，不外排。 表4-4 扩建后项目运营期各环节废水产排情况统计一览表 用水项目; 日用水量（m3/d）; 年用水量 （m3/a）; 日产污水量 （m3/d）; 年产污水量 （m3/a）; 废水去向. 办公生活用水; 3.6; 1080; 2.88; 864; 进入污水处理站处理后排入市政管网. 冷却补水; 0.3; 90; 0.4; 120. 地面清洁用水; 0.5; 150; 0.4; 120. 绿化用水; 0.3; 64.5; /; /; 蒸发损耗. 合计*; 4.7; 1384.5; 3.68; 1104; /. 图4-1 扩建后全厂水平衡图 单位：m³/d （3）污染物排放情况 根据原项目验收监测报告，验收监测期间，非废水监测指标均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准A等级标准限值，本项目参照原项目废水排放浓度（平均值），废水污染物排放情况如下表。 表4-5 扩建后废水污染物排放情况表 污染物; 废水量; 悬浮物; 化学 需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷; 动植物油. 排放浓度(mg/L); 1104m3/a; 8; 22; 6.7; 3.75; 0.39; 0.03. 排放量（t/a）; 0.088; 0.243; 0.074; 0.041; 0.0043; 0.00033. （3）生活污水依托处理可行性分析 化粪池：厂区现有化粪池容积为30m3，现有存污约4m3，扩建后废水量为3.68m³/d，现有化粪池容积能够满足项目需求。 污水处理站：厂区现有一座处理能力为30m³/d的污水处理站，原项目进入污水处理站废水量为3.4m³/d，扩建后项目废水总量为3.68m³/d，废水产生量远小于污水处理站设计规模，且污水处理设施已通过环保验收，根据原项目验收阶段的检测报告，经过污水处理站处理的废水能够达标排放至市政管网，最终进入云南富民产业园大营污水处理厂。目前云南大联塑料制品有限公司已经取得云南富民产业园区企业污水处理协议。 综上，本项目废水依托原有设施可行。 （5）废水影响分析 本项目废水依托现有处理设施处理后能够达标排放，对水环境影响较小。 3、声环境影响分析和噪声污染防治措施 （1）噪声源强 项目运营期产生的噪声主要来源于项目挤出机生产线挤塑机、牵引切割机、空压机、风机等生产设备。项目主要设备噪声源及其噪声源强见表4-6。 |

表4-6 本项目噪声源强表（室内噪声） 建筑物名称; 声源 名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 生产车间; 空压机1; 90; 厂房隔声; -4.3; 24.7; 15; 6.7; 27.3; 23.6; 6.8; 77.0; 76.8; 76.8; 77.0; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 51.0; 50.8; 50.8; 51.0; 1. 空压机2; 90; -1.9; 22.8; 15; 6.0; 24.3; 24.3; 9.8; 77.0; 76.8; 76.8; 76.9; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 51.0; 50.8; 50.8; 50.9; 1. 空压机3; 90; -6.8; 26.6; 15; 7.5; 30.4; 22.8; 3.7; 76.9; 76.8; 76.8; 77.3; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 50.9; 50.8; 50.8; 51.3; 1. 三楼挤塑机,12台（按点声源组预测）; 70（等效后：80.8); 4.9; -0.1; 9; 14.8; 2.7; 15.7; 31.9; 67.7; 68.5; 67.6; 67.6; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 41.7; 42.5; 41.6; 41.6; 1. 二楼牵引切割机,12台（按点声源组预测）; 75（等效后：85.8); -1.4; 7.4; 6; 15.1; 12.5; 15.3; 22.2; 72.6; 72.7; 72.6; 72.6; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 46.6; 46.7; 46.6; 46.6; 1. 三楼牵引切割机,12台（按点声源组预测）; 75（等效后：85.8); -1.5; 7.2; 9; 15.3; 12.4; 15.1; 22.3; 72.6; 72.7; 72.6; 72.6; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 46.6; 46.7; 46.6; 46.6; 1. 风机; 90; -4.3; 14.2; 15; 13.2; 19.5; 17.1; 15.0; 76.9; 76.8; 76.8; 76.8; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 50.9; 50.8; 50.8; 50.8; 1. 二楼挤塑机,24台（按点声源组预测）; 70（等效后：83.8); 5.3; -0.4; 6; 14.7; 2.2; 15.8; 32.4; 70.7; 71.9; 70.6; 70.6; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 44.7; 45.9; 44.6; 44.6; 1. 表中坐标以厂界中心（102.558975,25.223083）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向.

|  | （2）声环境影响分析 ①预测模式 本评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的工业噪声预测模式预测企业的主要噪声设备对周围声环境的影响。 预测模式如下： ①先利用公式A. 1计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LP1i (T) = 10 lg 1 100. 1LP1IJ (A.1) 式中：Lp1i (T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数； ②声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（A.2）近似求出： LP2i(T)＝LP1i(T)—(TL+6) (A.2) 式中：LP2i(T) —靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB。 LP1i(T) —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB。 TL— 围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ③只考虑几何发散引起的衰减公式为： Lp (r) =Lp(r0 )－20lg (r/r0 ) (A.3) 式中：Lp(r ) —预测点处声压级，dB(A)； Lp (r0 ) —参考位置r0处的声压级，dB(A)。 r—预测点距离声源的距离。 r0—参考位置距声源距离。 ④噪声叠加值计算模式： (A.4) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 （3）厂界噪声影响预测结果及分析 根据现场调查，项目周边50m范围内无声环境敏感点，因此主要对厂界噪声进行预测，项目噪声预测结果如下： 表4-7 厂界噪声贡献值预测结果（dB(A)） 预测 方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值dB (A); 标准限值dB(A); 达标 情况. X; Y; Z. 东侧; 14.6; 29.2; 1.2; 昼间; 46.5; 65; 达标. 14.6; 29.2; 1.2; 夜间; 46.5; 55; 达标. 南侧; 20.2; -32.9; 1.2; 昼间; 37.5; 65; 达标. 20.2; -32.9; 1.2; 夜间; 37.5; 55; 达标. 西侧; -30.5; -8.9; 1.2; 昼间; 41.1; 65; 达标. -30.5; -8.9; 1.2; 夜间; 41.1; 55; 达标. 北侧; -17.4; 33.6; 1.2; 昼间; 47.1; 65; 达标. -17.4; 33.6; 1.2; 夜间; 47.1; 55; 达标. 根据预测，全厂厂界4个预测点的昼夜噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 ③敏感点达标分析 项目厂界50m范围内无声环境敏感点。 为了确保噪声排放稳定达标，本次环评提出以下噪声污染防治措施： a.针对高噪声设备，在底部设置减振垫； b.定期对设备进行维修保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 综上所述，项目所产生的设备噪声通过采取以上治理措施后，对周围环境影响较小。 （4）自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207—2021）中的要求，本项目运营期噪声监测计划如下表。 表4-8 运营期噪声监测计划一览表 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 运营期; 噪声; 厂界四周1m处; 昼间、夜间等效连续A 声级; 每季度1次/昼夜监测; 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A）. 4、固体废物环境影响和保护措施 根据项目特点，本项目产生的固体废弃物为生产固废和生活固废。生产固废为不合格产品、废弃包装袋、废活性炭。企业机械设备不在项目内进行维修，维修产生的废机油由维修单位收集处置，不包含在本次评价范围内。 （1）生活固废 ①办公生活垃圾 本项目不新增劳动定员，扩建后劳动定员30人，办公生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，年工作日300天，则营运期生活垃圾产生量为15kg/d，4.5t/a。生活垃圾集中收集后，委托富民捷锐物业管理有限公司清运处理。 ②化粪池污泥 化粪池污泥每五年清掏一次，根据原项目清掏情况，化粪池污泥产生量为0.5t/a。 （2）生产固废 ①不合格产品 项目运营期在切割时会产生少量不合格产品，根据建设单位提供资料，每年产生不合格产品约占总产能的2%，则扩建后不合格产品量为120t/a，统一收集外售给废品回收单位。 ②废包装材料 项目每年使用的包装材料总量约为1800t，废包装产生量约占0.5%，则为9t/a，产生的废弃包装袋统一收集后定期外售给废品回收单位。 （3）危险废物 ①废活性炭 项目有机废气经活性炭处理后，挥发性有机物VOCs将被活性炭吸附，根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），活性炭吸附容量一般为25%，根据前文计算，活性炭吸附装置最大减少挥发性有机物排放量约为4.392t/a，因此项目活性炭产生量为5.49t/a，预计3个月更换1次，经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），属于该目录中的其他废物，编号为HW49，废物代码为900-039-49。收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置。 项目固废产生及处置方式详见下表。 表4-9 扩建后全厂固体废物产生及处置情况一览表 固废名称; 产生环节; 固废类型; 产生量t/a; 废物代码; 处置方式. 生活垃圾; 员工生活; 生活固废; 4.5; /; 由垃圾桶分类集中收集后，委托富民捷锐物业管理有限公司清运处理。. 污泥; 化粪池; 0.5; /; 委托鸿皓环卫有限责任公司清运处理。. 废包装物; 产品包装; 一般固废; 9; /; 统一收集后外售给废品回收单位。. 不合格产品; 切割; 120; /. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 5.19; 900-039-49; 委托有资质单位清运处理。. 综上所述，本项目固废去向明确，且均得到有效地处理、处置，固废处置率为100%，不会对当地环境造成不良影响。 （4）一般固废管理要求 对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： ①为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ②为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 ③贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 ④贮存、处置场所的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （5）危险固废管理要求 项目危险废物在运输前到当地环保部门提交危废转移申请表，领取危险废物转移联单，在运输过程中严格按要求填写“五联单”，转移完成后将相应联单提交到相关单位并且建立台账。 危险废物厂区内临时贮存要求如下： ①应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ②贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ③容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表面应保持清洁。 ④在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 ⑤危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ⑥应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ⑦贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑧贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，企业应制定危险废物管理计划，内容包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。并及时委托具有相关危废处置资质的单位进行安全处置。危险废物应向环境保护主管部门进行申报，建立台账管理制度和危险废物联单转移制度。 （7）危废间建设要求 危废间地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 在采取上述措施的前提下，项目运营期固体废物均能得到及时、妥善的处理和处置，建设单位在运行过程中应严格按照环境管理的要求执行，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤环境影响和保护措施 本项目位于产业园区范围内，不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不需进行开展地下水、土壤专项评价。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（试行）》（污染影响类），本项目对地下水、土壤污染物源、污染物类型和污染物途径，相应防控措施分析如下： （1）污染物源、污染物类型和污染物途径 根据工程运行情况，本项目不涉及地下水开采及使用，正常工况下不应有物料或危险废物暴露而发生渗漏至土壤或地下水的情景发生，不会发生地下水、土壤污染。 项目运营期，地下水、土壤污染的污染源主要为危废暂存间。项目运行过程中若危废暂存间不注意防渗或防渗层破损，危险废物通过土壤下渗至地下水或污染物土壤经降雨淋滤后污染物迁移到地下水，从而对地下水造成污染。 （2）地下水、土壤污染防治措施 为减少和防止本项目生产过程中固体废物对土壤、地下水造成污染影响，根据本项目对地下水的影响途径，本评价依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中“建设项目污染防控对策”的相关要求，针对本项目提出以下地下水保护措施： 1）源头控制措施 建设单位应从源头减少和预防废物的产生、排放，从源头到末端全方位采取有效控制措施，应从处理措施等各个环节和过程进行有效控制，避免污染物泄（渗）漏，同时对可能会泄漏的区域采取防渗措施；提高企业的管理水平，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 2）分区防控措施 根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中分区防控措施，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中表7地下水污染防渗分区参照表，各防渗区防渗技术具体要求见下表。 表4-10 本项目地下水分区防渗情况表 区域名称; 分区类别; 防渗措施; 防渗技术要求. 危废暂存间; 重点防渗区; 采用防渗混凝土（0.2m），涂环氧树脂漆（1.5mm）进行重点防渗，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s：或参照GB18598执行。. 生产车间; 一般防渗区; 采用钢筋混凝土结构（0.15m），渗透系数小于1.0×10-7cm/s。; 等效黏土防渗层MB≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或参照 GB16889执行。. 一般固废暂存区，厂区道路; 简单防渗区; 地面混凝土硬化; 一般地面硬化. 根据现场调查，项目租用生产车间内地面为钢筋混凝土地面，厚度＞0.15m，满足一般防渗区要求；一般固废暂存区及厂区道路已进行了地面硬化，本项目新建危废暂存间将严格按照分区防渗原则进行防渗、防腐。 综上所述，项目污染物渗漏污染地下水、土壤的可能较小，不会对地下水和土壤环境产生明显影响。 6、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目无风险物质和重大危险源。 7、三本账核算 表4-13 污染物排放“三本账”一览表 单位：t/a 污染源; 现有排放量（固体废物产生量）; 现有工程增加收集处理措施后排放量; 扩建项目排放量（固体废物产生量）; “以新代老”消减量; 排放总量（固体废物产生量）; 排放增减量. 废气; 非甲烷总烃（有组织）; 0; 1.08; 1.73; 0; 2.81; +2.81. 非甲烷总烃（无组织）; 3.45; 0.69; 1.11; 2.76; 1.8; -1.65. 废水; SS; 0.084; 0; 0.004; 0; 0.088; +0.004. CODcr; 0.23; 0; 0.013; 0; 0.243; +0.013. BOD5; 0.07; 0; 0.004; 0; 0.074; +0.004. 氨氮; 0.039; 0; 0.002; 0; 0.041; +0.002. TP; 0.0041; 0; 0.0002; 0; 0.0043; +0.0002. 动植物油; 0.00031; 0; 0.00002; 0; 0.00033; +0.00002. 固体废物; 生活垃圾; 4.5; 0; 0; 0; 4.5; 0. 化粪池污泥; 0.5; 0; 0; 0; 0.5; 0. 废弃包装材料; 3.45; 0; 5.55; 0; 9; +5.55. 不合格产品; 46; 0; 74; 0; 120; +74. 废活性炭; 0; 0; 5.49; 0; 5.49; +5.49. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有机废气排放口DA001 | 非甲烷总烃 | 集气罩+四级活性炭吸附装置+15m高的排气筒 | GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表4排放限值标准 |
|  | 车间无组织排放源 | 非甲烷总烃 | 车间设置通风扇，加强无组织排放 | GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表9规定的大气污染物排放限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93） |
| 地表水环境 | 生产废水 | 冷却水 | 污水处理站处理后排入园区污水管网，最终进入云南富民县大营污水处理厂 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1 A等级标准 |
|  | 生活废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、TP、等 |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 | LeqA（dB） | 设备安装减振垫、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 生活固废 | 生活垃圾 | 由垃圾桶分类集中收集后，委托富民捷锐物业管理有限公司清运处理。 | 处置率为100% |
|  |  | 化粪池污泥 | 委托鸿皓环卫有限责任公司清运处理。 |  |
|  | 一般固废 | 废包装材料 | 外售废品回收单位 |  |
|  |  | 不合格产品 |  |  |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 暂存于危废间，委托有资质单位清运 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取“源头控制，分区防渗”措施，尽可能在源头上减少污染物排放，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，危废暂存间进行重点防渗。危废暂存间建议采用防渗混凝土（0.2m）+涂环氧树脂漆（1.5mm）进行重点防渗，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）危废暂存间应按照建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求做好防渗防腐处理； （2）危废间应做好周边防护措施，如设置一定高度围堰，防范危险物质泄漏蔓延到周边区域；危废暂存间进行防雨、防渗、防流失处理，房间设置明显标识； （3）定期检查危险物质存储的安全状态，定期检查其包装有无破损，以防止泄漏； （4）设置专人管理危废，本次环评要求按照危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），建立危险废物管理台账并保存。建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、根据《排污许可管理条例》要求，依法办理排污许可证。 2、根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）开展自主验收。 3、根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207—2021）制定自行监测计划，并按计划执行自行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，与规划不冲突，污染物能够达标排放；项目运营过程中对所在区域的环境质量影响较小，不改变所在区域的环境功能，对环境保护目标不会产生显著影响。建设单位需在今后的运营过程中严格按本环境影响报告表中提出的对策措施进行管理经营，严格执行“三同时”制度，加强企业的环境管理，确保污染物的达标排放，从环境保护角度看，项目的建设是可行的。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0 | / | / | 2.81 | 0 | 2.81 | +2.81 |
|  |  | 无组织 | 3.45 | / | / | 1.8 | 2.76 | 1.8 | -1.65 |
| 废水 | SS |  | 0.084 | / | / | 0.004 | 0 | 0.088 | +0.004 |
|  | CODcr |  | 0.23 | / | / | 0.013 | 0 | 0.243 | +0.013 |
|  | BOD5 |  | 0.07 | / | / | 0.004 | 0 | 0.074 | +0.004 |
|  | 氨氮 |  | 0.039 | / | / | 0.002 | 0 | 0.041 | +0.002 |
|  | TP |  | 0.0041 | / | / | 0.0002 | 0 | 0.0043 | +0.0002 |
|  | 动植物油 |  | 0.00031 | / | / | 0.00002 | 0 | 0.00033 | +0.00002 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  | 4.5 | / | / | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
|  | 化粪池污泥 |  | 0.5 | / | / | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 废包装材料 |  | 3.45 | / | / | 5.55 | 0 | 9 | +5.55 |
|  | 不合格产品 |  | 46 | / | / | 74 | 0 | 120 | +74 |
| 危险废物 | 废活性炭 |  | 0 | / | / | 5.49 | 0 | 5.49 | +5.49 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①