关于《昆明杰深新型材料科技有限公司自流平砂浆生产项目环境影响报告表》的批复

昆明杰深新型材料科技有限公司：

你单位委托云南百禾环境工程有限公司编制的《昆明杰深新型材料科技有限公司自流平砂浆生产项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）、《申请》已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，同意你单位按《报告表》内容、规模、功能以及环保对策措施建设。具体要求批复如下：

一、项目概况

昆明杰深新型材料科技有限公司自流平砂浆生产项目位于昆明市富民县大营街道办事处大营村委会五金建材产业园19号地块。地理位置坐标：东经102°31'56.571"，北纬24°13'54.113"。项目租用云南皇派实业有限公司的闲置厂房和住宿办公楼，租赁面积为1608m2，其中生产厂房的占地面积为1400m2，住宿办公楼的占地面积为208m2。新建一条自流平生产线，年产特种砂浆2万吨，其中年产水泥基自流平1.8万吨，石膏基自流平0.2万吨。项目总投资750万元，环保投资23.8万元。

二、污染防治措施

（一）施工期污染防治措施

- 1.废水污染防治措施

- 施工期废水主要为生活污水，进入两个已建容积为10m3、15m3的化粪池处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后通过管网排入大营园区污水处理厂处理。

- 2.废气污染防治措施

施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

3.噪声污染防治措施

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，即：昼间≤70dB，夜间≤55dB。

- 4.固废污染防治措施

施工期固体废物主要为设备包装材料、生活垃圾。设备包装材料集中收集后送废品收购站回收利用；生活垃圾集中暂存，委托环卫部门定期清运和处置。

- 运营期污染防治措施

- 废水污染防治措施

项目运营期废水主要为生活污水，进入两个已建容积为10m3、15m3的化粪池处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后通过管网排入大营园区污水处理厂处理。

- 废气污染防治措施

（1）有组织排放污染物

项目运营期有组织排放污染物主要为混合搅拌粉尘、过筛粉尘、投料粉尘及筒仓泄压粉尘。搅拌、过筛粉尘经排气口及管道进入布袋除尘器；投料粉尘通过集气罩收集后，经管道进入布袋除尘器；筒仓粉尘经泄压口管道进入布袋除尘器，经布袋除尘器进行达标处理后，经18m高的排气筒（DA001）进行排放。执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1排放标准限值要求，即：颗粒物排放浓度≤20mg/m3。

（2）无组织排放污染物

本项目运营期无组织排放污染物来源于投料未被收集的粉尘、堆场粉尘、包装粉尘以及车辆运输粉尘。执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3排放标准限值要求，即：颗粒物无组织排放浓度≤0.5mg/m3。

3.噪声污染防治措施

本项目运营期噪声主要来源于机械设备的运行，设备需加装减震垫、定期维护保养，厂房建筑隔声。噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

4.固废污染防治措施

- 一般固废主要为布袋除尘器收尘灰、废包装袋、生活垃圾。布袋除尘器收尘灰集中收集后回用于生产；废包装袋集中收集暂存于一间面积为10m 2的一般工业固废暂存间，定期外售；生活垃圾当地环卫站指定地点统一收集处理。危险废物集中收集后分区暂存于一间面积为10m 2的危废暂存间，委托有资质单位定期清运处置。

- 污染物总量控制建议指标

废气：有组织排放废气量为5472万m3/a，颗粒物有组织排放量为0.9014t/a，无组织颗粒物排放量为0.20367t/a。

废水：21.6m3/a，其中：COD 0.00253t/a、BOD5 0.00437t/a、氨氮0.00038t/a、总磷0.00006t/a。进入大营园区污水处理厂进行处理。

四、其它

（1）《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。

项目建成后，应当按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

严格遵守《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目配套建设的环境保护设施竣工后，开展自主验收并报我局备案。验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。

（2）项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

此 复

昆明市生态环境局富民分局

2025年4月10日