建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产10万吨特种砂浆及沥青混凝土生产建设项目

建设单位（盖章）：   云南汇晨建材有限公司

编制日期：            2025年03月

中华人民共和国生态环境部

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	19

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	34

四、主要环境影响和保护措施	47

五、环境保护措施监督检查清单	77

六、结论	80

七、大气环境专项评价	83

附图：

附图1  本项目地理位置图

附图2  本项目与昆明市环境管控单元位置关系图

附图3  本项目平面布置图

附图4  本项目大气评价范围及外环境关系图

附图5  本项目与地表水引用监测点位位置关系图

附图6  项目区水系图

附图7  现场照片

附件：

附件1  环评编制委托书

附件2  项目投资备案证

附件3  营业执照

附件4  土地使用证明

附件5  环境现状监测报告

附件6  “三区三线”查询证明

附件7  使用林地审核同意书

附件8  行政处罚决定书

附件9  公示截图

附件10  富民县科学技术和工业信息化局关于同意富民县2024年度第三批次村庄建设用地申报工业用地的情况说明

附件11  项目三级审核单

附件12  环评进度表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产10万吨特种砂浆及沥青混凝土生产建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2308-530124-04-01-783395 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省昆明市富民县散旦镇散旦村委会白水塘村石头山 |  |  |
| 地理坐标 | （ 102 度 38 分 32.389 秒， 25 度 16 分 42.563 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30—60、石墨及其他非金属矿物制品制造309—其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 富民县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2308-530124-04-01-783395 |
| 总投资（万元） | 10500 | 环保投资（万元） | 60.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.58 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：项目生产设备已入场安装完成，昆明市生态环境局于2024年6月4日对建设单位出具行政处罚决定书（附件8），对建设单位一套沥青混凝土拌合生产线建设项目未依法报批建设项目环境影响评价文件及需要配套建设的环保设施未经验收即投入生产使用的违法行为处221000元罚款。 | 用地（用海） 面积（m2） | 13868.7 |
| 专项评价设置情况 | 根据《设项目环境影响报告表编制技术指南（污染响类）（试行）》，建设项目产生的生态环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目特点和涉及的环境敏感区类别，确定专项评价的类别。 表1-1 本项目与专项评价设置原则对照表 专项类别; 涉及项目类别; 本项目; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 项目排放废气污染物中有苯并[a]芘，且厂界外500m范围内有环境空气保护目标。; 设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目食堂废水经自建隔油池（1.0m3）处理后与其他办公废水一起进入化粪池（2.0m3）处理，回用于洒水降尘，不外排。; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 本项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 不涉及; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 不涉及; 不设置. 注： 1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 综上，本项目需编制大气环境专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为沥青混凝土拌合站建设项目，为C3099其他非金属矿物制品制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本》，本项目不属于规定的鼓励类、淘汰类、限制类生产项目，属于允许类项目；此外，本项目已取得富民县发展和改革局的投资项目备案证（附件2），备案号为：2308-530124-04-01-783395。 因此，本项目符合国家及地方产业政策。 2、选址合理性分析 项目位于富民县散旦镇散旦村委会白水塘村石头山，根据《富民县自然资源局国土“三调”成果、最新年度变更地类及国土空间规划“三区三线”划定成果核实情况通知书》（附件6），本项目用地类型主要为工业用地16.75亩、灌木林地6.15亩、园地0.22亩，本项目生产生活设施均位于工业用地内，涉及园地0.22亩均用作本项目绿化用地，根据云南省林业和草原局出具的《使用林地审核同意书》（云林许准（昆）〔2024〕312号，附件7），同意本项目建设占用散旦镇散旦村民委员会集体能源林林地0.4099公顷。 本项目不涉及占用永久基本农田、不涉及占用生态保护红线、不涉及占用城镇开发边界，根据《中共昆明市委 昆明市人民政府关于加快开发区及产业园区高质量发展的意见》（2021年9月13日）中（二十四）建立项目评审机制要求：“凡新建、引进的制造业项目和企业必须入园选址发展，园区外原则上不再安排工业项目。对达不到入园条件和标准的农副产品加工、一般加工制造类项目或预拌混凝土搅拌站等不宜入园的特殊行业，须经所在地县（市）区政府、开发区管委会审核同意并报市工高办备案后方可办理其他有关审批手续。”要求，本项目已取得富民县科学技术和工业信息化局出具的《富民县科学技术和工业信息化局关于同意富民县2024年度第三批次村庄建设用地申报工业用地的情况说明》（附件10）：“经我局核实该批次用地未纳入富民县工业用地红线范围内，但该项目符合《中共昆明市委昆明市人民政府关于加快开发区及产业园区高质量发展的意见》（昆发(2021〕12号）第（二十四条）规定，同意用地报批。 项目西侧为入厂道路，于厂区北侧约483m处并入东散公路，利于原料及产品的运输，交通便利，周边主要为道路和灌木林地，距离环境保护目标较远，项目所在区域未发现国家及省级重点保护的野生动植物。项目周边环境保护目标为北侧402m的白水塘村、西北侧432m处的散户，各污染物经采取本项目提出的治理措施处理后均能做的达标排放。 综上所述，本项目选址合理。 3、平面布置合理性分析 本项目整个厂区大致分为办公生活区、生产区、骨料大棚。办公生活区位于厂区西南侧，布置一栋综合办公楼；骨料大棚布置在厂区北侧，生产区根据生产工艺流程走向，由东至西依次布置骨料堆棚、骨料烘干系统、沥青罐、搅拌楼，场地雨污水收集池布置在西南侧地势较低处。整个厂区功能分区明确，布置合理，便于管理和安全生产。厂区出入口直接连接厂外道路，方便物流及产品的运输，厂房内部按流程合理布局，功能区分工明确，各区布局简单合理。 4、生态环境分区管控符合性分析 2024年11月，昆明市生态环境局印发实施了《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》，该意见中关于环境管控单元、生态保护红线及一般生态空间、环境质量底线及资源利用上线的更新结果及本项目与其符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案》符合性分析一览表 类别; 要求; 本项目; 符合性. 生态保护红线和一般生态空间; 生态保护红线全面与《昆明市国土空间总体规划（2021-2035年）》衔接，全市生态保护红线面积4274.70平方公里，占全市国土面积的20.34%，较原有面积占比减少1.85%。全市一般生态空间面积5151.56km2，占国土空间面积的24.37%，较原有面积占比增加2.45%。; 本项目位于富民县散旦镇散旦村委会白水塘村石头山，项目用地性质为工业用地、灌木林地、园地，不涉及划定的生态保护红线，也不涉及自然保护地、水源保护区、重要湿地等一般生态空间。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，地表水国考断面达到或优于Ⅲ类的比例81.5%，45个省控地表水断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到80%，劣V类水体全面消除，县级以上22个集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例为100%; 根据下文检测结果，龙泉河（东村河）现状水质不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，可满足Ⅲ类水质标准，本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后，回用于农田灌溉，不外排，无生产废水产生，对周边地表水无影响。; 符合. 到2025年，空气质量优良天数比率达99.1%，细颗粒物（PM2.5）浓度不高于24微克/立方米，重污染天数为0。; 据昆明市生态环境局2024年6月1日发布的《2023年度昆明市生态环境状况公报》，2023年昆明市主城区环境空气优良率97.53%，其中优189天、良167天。与2022年相比，优级天数减少57天，各项污染物均达到二级空气质量日均值（臭氧为日最大8小时平均）标准。本项目沥青拌合楼骨料干燥系统废气、提升、筛分粉尘等通过密闭集气后进入沥青混合料搅拌楼配套的旋风除尘器（TA001）+袋式除尘器（TA002）处理后通过高15m排气筒DA001排放；导热油炉废气通过1个15m高DA002排气筒直接排放；项目沥青储罐呼吸口设置密闭引风管收集，搅拌楼出料口废气设置集气罩收集，收集的废气统一引致位于储罐区与沥青拌合楼中间位置设置的1套废气处理装置（TA003），处理后通过15m高DA003排气筒排放。骨料堆场通过喷雾降尘、堆棚密闭、皮带封闭无组织排放。; 符合. 到2025年，全市土壤环境质量总体保持稳定，局部稳中向好，受污染耕地安全利用率不低于90%，重点建设用地安全利用得到有效保障。; 本项目用地性质为工业用地、灌木林地、园地，项目建成后实施本评价提出的土壤污染防治措施后，不存在土壤污染途径，不会突破土壤环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 到2025年，按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标；矿产资源开采与保护达到预期目标；河湖岸线资源管控达到相关要求。; 本项目消耗电能和轻油，项目运营期资源消耗量相对区域利用总量较少，未达到区域资源利用上线；不涉及基本农田占用，土地资源消耗符合要求。能源依托当地电网、供应商供应。; 符合. 根据昆明市实际情况，充分衔接昆明市“十四五”相关规划要求、昆明市国土空间总体规划（2021-2035年）、自然保护地优化整合优化方案、滇池及阳宗海“两线三区”划定成果及“十四五”以来相关管控要求，昆明市生态环境局于2024年11月印发实施了《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》，更新优化全市生态环境分区管控成果。 生态环境管控单元划分：更新后，全市环境管控单元数量由原有的129个调整为132个，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。 A.优先保护单元。更新后，总数为42个，保持不变；面积占比由44.11%更新为44.72%，增加0.61%。 B.重点管控单元。更新后，总数为76个，较原有增加3个；面积占比由19.56%更新为19.06%，减少0.5%。 C.一般管控单元更新后，总数为14个，保持不变；面积占比由36.33%更新为36.22%，减少0.11%。 根据云南省生态环境分区管控公共服务查询平台（http://183.224.17.39:19272/sxydyn#）查询，本项目位于富民县一般管控单元，与昆明市环境管控单元位置关系见附图2，本项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案》中生态环境准入清单的相符性分析见表1-3。 表1-3 项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案》中生态环境准入清单的相符性分析一览表 管控单元; 管控要求; 本项目; 符合性. 富民县一般管控单元; 空间布局约束; 1.禁止在林地、河湖管理范围内新建、改建、扩建房地产开发项目。 2.禁止围湖造田和侵占江河滩地。 3.禁止企业向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质。; 1.本项目不属于房地产开发项目。 2.本项目不涉及围湖造田和侵占江河滩地。不会破坏珍稀野生动植物的重要栖息地，不会阻碍野生动物的重要迁徙通道。 3.本项目危险废物定期由有资质单位处置，不涉及向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质。; 符合. 污染物排放管控区; 1.严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 2.严格用地准入，工业用地及商业用地供地前，自然资源部门需对拟供地块进行土壤环境状况调查，评估环境污染风险后方可供地。 3.禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞。 4.禁止在禁渔区、禁渔期进行捕捞。禁止使用小于最小网目尺寸的网具进行捕捞，未依法取得捕捞许可证擅自捕捞。; 1.本项目为沥青混凝土拌合站建设项目，不属于“两高”行业。 2.本项目用地类型主要为工业用地16.75亩、灌木林地6.15亩、园地0.22亩，本项目生产生活设施均位于工业用地内，涉及园地0.22亩均用作本项目绿化用地，根据云南省林业和草原局出具的《使用林地审核同意书》（云林许准（昆）〔2024〕312号，附件7），同意本项目建设占用散旦镇散旦村民委员会集体能源林林地0.4099公顷。本项目不涉及占用永久基本农田、不涉及占用生态保护红线、不涉及占用城镇开发边界，用地符合要求。 3.本项目不涉及捕捞。; 符合. 环境风险防控; 1.严格限制《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。 2.禁止使用剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药。 3.严格污染场地开发利用和流转审批，在影响健康地块修复达标之前，禁止建设居民区、学校、医疗和养老机构。; 本项目为沥青混凝土拌合站建设项目，不属于“两高”行业，不使用农药，本评价已提出企业按相关要求编制突发环境事件应急预案，并报当地生态环境主管部门备案。; 符合. 资源开发效率要求; 1.禁止新建、改扩建《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》中项目，现有企业应限期关停退出。 2.禁止建设不符合《云南省用水定额》标准的项目。新建、扩建和改建《禁止用地项目目录（2012年本）》（国土资发〔2012〕98号）中建设项目或者采用所列工艺技术、装备、规模的建设项目，国土资源管理部门和投资管理部门不得办理相关手续。 3.新建、改建和扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》明令淘汰的落后工艺技术，装备或者生产明令淘汰产品的建设项目，国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续。 4.新建、扩建和改建《限制用地项目目录（2012年本）》（国土资发〔2012〕98号）中建设项目，必须符合目录规定条件，国土资源管理部门和投资管理部门方可办理相关手续。; 1.本项目为沥青混凝土拌合站建设项目，不属于《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》中项目。 2.本项目用水定额符合《云南省用水定额》，不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》（国土资发〔2012〕）中建设项目或者采用所列工艺技术、装备、规模的建设项目。 3.本项目为沥青混凝土拌合站建设项目，为C3099其他非金属矿物制品制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本》，本项目不属于规定的鼓励类、淘汰类、限制类生产项目，属于允许类项目。 4.本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》（国土资发〔2012〕）中建设项目。; 符合. 综上，项目符合项目符合《昆明市生态环境分区管控动态更新方案》管理要求。 4、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》相符性分析 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》详见表1-4。 表1-4 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析一览表 序号; 实施细则; 本项目; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年-2035年）》、《景洪港口总体规划（2019-2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目; 本项目为沥青混凝土拌合站建设项目，不属于码头项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区内的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目位于富民县散旦镇散旦村委会白水塘村石头山，不涉及自然保护区。; 符合. 3; 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜医院保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 本项目位于富民县散旦镇散旦村委会白水塘村石头山，不涉及风景名胜区。; 符合. 4; 禁止在饮用水水源―级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源三级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 5; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地;禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿,以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 6; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及长江流域河湖岸线、金沙江岸线保护区和保留区。; 符合. 7; 禁止在金沙江干流、长江―级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及金沙江干流、长江―级支流。; 符合. 8; 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。v; 本项目不涉及金沙江干流、长江―级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域。; 符合. 9; 禁止在金沙江干流,长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及金沙江干流、长江―级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围。; 符合. 10; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 本项目为沥青混凝土拌合站建设项目，不属于上述行业。; 符合. 11; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 本项目为沥青混凝土拌合站建设项目，不属于上述行业。; 符合. 12; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明确禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目﹐推动退出重点高耗能行业“限制类"产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置﹐严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 不涉及禁止新建、扩建法律法规和相关政策明合禁止的落后产能项目；不涉及两高项目；不涉及高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置﹐严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业。; 符合. 综上，项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的要求。 5、与《中华人民共和国大气污染防治法》相关要求符合性分析 根据《中华人民共和国大气污染防治法》相关要求，本项目大气污染防治法相关要求符合性分析见表1-5。 表1-5 本项目与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析 序号; 污染控制区内禁止行为; 符合性. 1; 第七条 企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任; 本项目为未批先建项目，昆明市生态环境局于2024年6月4日对建设单位出具行政处罚决定书，建设单位于2024年委托我公司依法对本项目进行环境影响评价，并依法公开环境影响评价文件；本项目产生的废气污染物经采取本环评提出的措施处置后能达标排放且排放量较小。. 2; 第十八条 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求. 3; 第二十条 企业事业单位和其他生产经营者向大气排放污染物的，应当依照法律法规和国务院环境保护主管部门的规定设置大气污染物排放口。禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物; 项目设置3个废气排放口，废气经各自处理设施处理后达标排放. 4; 第三十二条 国务院有关部门和地方各级人民政府应当采取措施，调整能源结构，推广清洁能源的生产和使用；优化煤炭使用方式，推广煤炭清洁高效利用，逐步降低煤炭在一次能源消费中的比重，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放; 本项目为沥青混凝土建设项目，运营过程中使用轻油、水、电，不使用燃煤。. 5; 第四十三条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。; 项目使用轻油为燃料，采用低氮燃烧技术，产生的二氧化硫、氮氧化物较少，采取措施治理后能够达标排放。. 6; 第四十八条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 本项目采用全覆盖厢式汽车运至砂石料料仓，砂石料料仓面积为1300m2，项目4个料仓并排设置，整个料仓区域为密闭式钢结构彩钢瓦大棚，传送带为全封闭。通过采取喷雾降尘、堆棚密闭、皮带封闭等措施后扬尘产生量较小。. 7; 第七十二条 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。. 综上，本项目符合《中华人民共和国大气污染防治法》相关要求。 6、与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析 项目与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析见表1-6。 表1-6 项目与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析一览表 昆明市大气污染防治条例要求; 项目情况; 符合性. 第十二条：禁止排放超过排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标的大气污染物。; 本项目沥青拌合楼骨料干燥系统废气、提升、筛分粉尘等通过密闭集气后进入沥青混合料搅拌楼配套的旋风除尘器（TA001）+袋式除尘器（TA002）处理后通过高15m排气筒DA001排放；导热油炉废气通过1个15m高DA002排气筒直接排放；项目沥青储罐呼吸口设置密闭引风管收集，搅拌楼出料口废气设置集气罩收集，收集的废气统一引致位于储罐区与沥青拌合楼中间位置设置的1套废气处理装置（TA003），处理后通过15m高DA003排气筒排放。骨料堆场通过喷雾降尘、堆棚密闭、皮带封闭无组织排放。本项目废气均设置合理的处置措施处理后达标排放，不存在偷排和超标排放等违法行为。; 符合. 第十五条：排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当加强精细化管理，严格按照有关规定，配套建设、使用和维护大气污染防治装备。; 符合. 第十六条：大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定设置大气污染物排放口。禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、擅自拆除或者不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。; 符合. 第十七条：根据国家规定开展自行监测的排污单位应当对监测数据的真实性、准确性负责，自行监测的原始记录保存期限不得少于3年。; 项目建成后严格按照国家规定进行排污监测。; 符合. 第二十五条：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 项目不在禁燃区内，项目使用的能源主要为电能和轻油。; 符合. 第二十六条：下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取高效处理措施减少废气排放： （一）石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业； （二）制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料加工等行业； （三）汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业； （四）塑料软包装印刷、印铁制罐等行业； （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。; 本项目沥青储罐呼吸口设置密闭引风管收集，搅拌楼出料口废气设置集气罩收集，收集的废气统一引致位于储罐区与沥青拌合楼中间位置设置的1套废气处理装置（TA003），处理后通过15m高DA003排气筒排放。; 符合. 第三十七条：运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定的路线和时间行驶。; 项目原料运输车辆严格采取密闭等措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定的路线和时间行驶。; 符合. 综上，项目符合《昆明市大气污染防治条例》要求。 7、与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相关要求符合性分析 根据《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相关要求，本项目大气污染防治法相关要求符合性分析见表1-7。 表1-7 项目与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相关要求符合性分析 序号; 相关要求; 本项目; 符合性. 1; 推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下，加快煤炭减量步伐，实施可再生能源替代行动; 本项目为沥青混凝土建设项目，运营过程中使用轻油、水、电，不使用燃煤。; 符合. 2; 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。; 项目为沥青混凝土建设项目，不属于高耗能、高污染项目，符合国家产业政策。; 符合. 3; 加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方 面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估; 本项目建设符合《昆明市生态环境分区管控动态更新方案》管理要求。; 符合. 4; 加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强城市保洁和清扫; 项目整个料仓区域为密闭式钢结构彩钢瓦大棚，传送带为全封闭。通过采取喷雾降尘、堆棚密闭、皮带封闭等措施后扬尘产生量较小。; 符合. 5; 持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。统筹好上下游、左右岸、干支流、城市和乡村，系统推进城市黑臭水体治理。加强农业农村和工业企业污染防治，有效控制入河污染物排放; 项目食堂废水经自建隔油池（1.0m3）处理后与其他办公废水一起进入化粪池（2.0m3）处理，回用于农田灌溉，不外排。; 符合. 6; 有效管控建设用地土壤污染风险。严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块的准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目; 项目所在区域不属于《云南省建设用地土壤污染风险管控和治理修复名录》内所列地块。; 符合. 综上，本项目建设符合《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相关要求。 8、与《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）符合性分析 本项目与《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）符合性分析见表1-8。 表1-8 项目与《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）符合性分析一览表 序号; 相关要求; 本项目; 符合性. 1; 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目为沥青混凝土加工项目，不属于“两高”行业，生产过程中利用轻油燃烧经导热油炉加热沥青，沥青储罐呼吸口及搅拌缸出料口产生的沥青烟气、苯并[a]芘及非甲烷总烃等废气经活性炭吸附装置（TA003）处理后经一根15m高排气筒进行达标排放（DA003）。; 符合. 2; 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本》，本项目属于允许类项目，沥青储罐呼吸口及搅拌缸出料口产生的沥青烟气、苯并[a]芘及非甲烷总烃等废气经活性炭吸附装置（TA003）处理后经一根15m高排气筒进行达标排放（DA003）。; 符合. 3; 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目以轻油为燃料。; 符合. 4; 加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。; 本项目工业炉窑不属于煤气发生炉。; 符合. 5; 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲; 本项目以轻油为燃料，不属于燃煤锅炉。; 符合. 6; 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。; 本项目沥青储罐呼吸口及搅拌缸出料口产生的沥青烟气、苯并[a]芘及非甲烷总烃等废气经活性炭吸附装置（TA003）处理后，沥青烟气能够达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中二级标准，苯并[a]芘及非甲烷总烃排放能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值，处理达标后经一根15m高排气筒进行排放（DA003）。; 符合. 综上，本项目符合《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）相关要求。 9、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析见表1-9。 表1-9 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 挥发性有机物无组织排放控制标准; 本项目; 符合性. 5.1.1 VOCs 物料应储存在密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2 盛装 VOCs 物料的容器包装袋应存放在室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 5.1.3 VOCs 物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合 5.2条规定。; 本项目沥青由专用沥青运输车通过密闭沥青管道送至沥青保温储罐。; 符合. 7.2.2 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、发泡、压延、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目沥青储罐呼吸口及搅拌缸出料口产生的沥青烟气、苯并[a]芘及非甲烷总烃等废气经活性炭吸附装置（TA003）处理后，沥青烟气能够达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中二级标准，苯并[a]芘及非甲烷总烃排放能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值，处理达标后经一根15m高排气筒进行排放（DA003）。; 符合. 7.3.1 企业应建立台账，记录含VOCs原辅料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息，台账保存期限不少于3年。; 建设单位建立台账，记录含沥青的使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息，台账保存期限不少于3年。; 符合. 10.1.1 针对VOCs无组织排放设置的废气收集处理系统应满足本章要求 10.1.2 VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能长时间停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施; 本项目沥青储罐呼吸口及搅拌缸出料口产生的沥青烟气、苯并[a]芘及非甲烷总烃等废气收集后通过活性炭吸附装置有组织排放，该吸附装置与生产设备同步运行。; 符合. 10.3.1 VOCs 废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297 或相关行业标准的规定 10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外）具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定; 本项目沥青储罐呼吸口及搅拌缸出料口产生的沥青烟气、苯并[a]芘及非甲烷总烃等废气经活性炭吸附装置（TA003）处理后，沥青烟气能够达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中二级标准，苯并[a]芘及非甲烷总烃排放能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值，处理达标后经一根15m高排气筒进行排放（DA003）。. 综上，项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。 10、与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通[2019]125号） 项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通[2019]125号）相符性分析见表1-10。 表1-10 项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》相符性分析 实施方案要求; 本项目; 符合性. （二）重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目沥青储罐呼吸口及搅拌缸出料口产生的沥青烟气、苯并[a]芘及非甲烷总烃等废气经活性炭吸附装置（TA003）处理后，沥青烟气能够达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中二级标准，苯并[a]芘及非甲烷总烃排放能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值，处理达标后经一根15m高排气筒进行排放（DA003）。; 符合. （二）提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无织排放转变为有组织排放进行控制。; 符合. 综上，项目符合《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通[2019]125号）相关要求。 11、与《昆明市重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》 根据《昆明市重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（昆生环通[2019]185号），项目相关符合性分析见表1-11。 表1-11 与《昆明市重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》相符性分析 实施方案要求; 项目情况; 符合性. （一）严格环境准入 进一步提高行业准入门槛，严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，控制新增污染物排放量；鼓励提倡新、改、扩建涉VOCs排放项目使用低VOCs含量原辅材料，采取密闭措施，加强废气收集，配套安装高效治理设施，减少污染排放。同时，淘汰国家及地方明令禁止的落后工艺和设备。; 项目不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放项目，不涉及国家及地方明令禁止的落后工艺和设备; 符合. （二）积极推广先进生产工艺 通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。; 本项目沥青储罐呼吸口及搅拌缸出料口产生的沥青烟气、苯并[a]芘及非甲烷总烃等废气经活性炭吸附装置（TA003）处理后，沥青烟气能够达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中二级标准，苯并[a]芘及非甲烷总烃排放能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值，处理达标后经一根15m高排气筒进行排放（DA003）。; 符合. （三）推进建设适宜高效的治污设施 鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、二级活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。; 符合. 综上，项目符合《昆明市重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（昆生环通[2019]185号）相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：年产10万吨特种砂浆及沥青混凝土生产建设项目； 建设地点：云南省昆明市富民县散旦镇散旦村委会白水塘村石头山； 建设单位：云南汇晨建材有限公司； 建设性质：新建； 主要产品及产能：年产10万吨沥青混凝土； 占地面积：13868.7m2； 投资总额：总投资为10500万元，其中环保投资60.5万元，占总投资0.58%。 2、建设内容 本项目新建一条年产10万吨沥青混凝土生产线，主要建设内容为沥青混凝土搅拌楼、砂石堆场、沥青罐、轻油储罐以及办公生活设施，组成情况见下表2-1。 表2-1 本项目主要建设内容一览表 类别; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 沥青混凝土搅拌楼; 设置一套均华筑机LB—4000型整体式沥青混合料搅拌设备，包括括搅拌主楼1套、冷料供给系统1套、干燥系统1套、粉料供给系统1套、沥青加热系统1套、计量系统1套、搅拌系统1套等，占地面积约20m2。; 新建. 仓储工程; 砂石堆场; 位于厂区北侧，面积为1300m2，采用搭建大厂房结构，上方均设有钢板顶棚、三面至顶围墙，防雨，降低骨料含水率。; 新建. 沥青罐区; 卧式沥青储罐6个，每个容量45t。罐区地面采用混凝土硬化防渗，在储罐周围建设1m高围堰。; 新建. 轻油储罐; 设置轻油储罐1个，容量30t。在储罐周围建设1m高围堰。; 新建. 导热油储罐; 位于沥青储罐区域，1只储量为2t的导热油双层储罐，在储罐周围建设1m高围堰。; 新建. 辅助工程; 生活区; 在厂区南侧设置一个生活区，用于员工食宿。; 新建. 办公区; 在厂区南侧设置一个办公区，用于日常办公。; 新建. 公用 工程; 供电; 市政电网统一供给; 新建. 供水; 生活用水依托附近村庄由水罐车拉运; 新建. 排水; 项目无生产废水外排; /. 环保工程; 废气; 骨料烘干废气、提升粉尘、振动筛粉尘; 烘干滚筒采用封闭形式、提升机及振动筛均设封闭装置，上述工序产生的废气通过引风机引入“旋风除尘器（TA001）+袋式除尘器（TA002）”处理后通过高15m排气筒DA001排放。; 新建. 导热油炉废气; 通过15m高排气筒DA002排放。; 新建. 沥青储罐呼吸废气、搅拌缸出料口废气; 项目6个沥青储罐呼吸口设置密闭引风管收集，搅拌楼出料口废气设置集气罩收集，收集的废气统一引至位于储罐区与沥青拌合楼中间位置设置的1套废气处理装置，采用“活性炭吸附”（TA003）处理工艺，处理后经一根15m高排气筒DA003排放。; 新建. 砂石料卸料、堆放、输送粉尘; 骨料堆场建设为密闭式钢结构彩钢瓦大棚，骨料在装卸及转运过程采用喷雾降尘，设置4个冷料进料斗，周围建设为密闭式彩钢瓦大棚结构，冷骨料输送皮带1条，长约10m，输送皮带采用彩钢瓦封闭降尘。; 新建. 食堂油烟; 食堂油烟经油烟净化器+专用烟道，油烟净化器净化效率不低于60%。; 新建. 固废; 一般工业固废; 不合格骨料返回商家重新加工；除尘器收集粉尘定期回用到沥青混凝土生产；沉淀池沉渣定期清掏后回用于项目内绿化种植用土；化粪池污泥定期清掏后回用于周围旱地施肥。; 新建. 生活垃圾; 收集后由环卫部门统一清运处理。; 新建. 危险废物; 本项目建设一座面积10m2的危废暂存间。用于废活性炭、废导热油、废机油、暂存，定期委托有资质单位处置。; 新建. 废水; 生活污水; 食堂废水经自建隔油池（1.0m3）处理后与其他办公废水一起进入化粪池（2.0m3）处理，回用于农田灌溉，不外排。; 新建. 初期雨水; 经初期雨水收集池沉淀处理后回用于厂区洒水降尘; 新建. 噪声; 减震垫; 对设备进行基础减震处理、加垫橡胶圈减震、厂房隔声、合理安排生产时间，加强设备维护保养; 新建. 土壤及地下水污染防治; 重点防渗区：储罐区（沥青储罐区、轻油储罐区、导热油储罐区）、危废暂存间作为重点防渗区；重点防渗区防渗要求为：防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； 一般防渗区：初期雨水池、化粪池、一般固废暂存间作为一般防渗区域；一般防渗区防渗要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：除重点防渗和一般防渗区外的其他区域，按常规工程进行设计和建设，进行一般地面硬化。; 新建. 3、产品方案 年产10万吨沥青混凝土。 4、劳动定员及工作时间 本项目劳动定员为8人，均在项目内食宿。项目实施后，年生产300天，每天生产8小时。 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备一览表 序号; 生产系统; 设备名称; 型号规格; 数量; 用途; 备注. 1; 冷料供给系统; 料斗; /; 4个; 上料; 1套均华筑机LB—4000型整体式沥青搅拌楼. 上料皮带输送机; /; 1台. 2; 干燥系统; 烘干滚筒; /; 1台; 加热烘干. 主燃烧器; /; 1套. 3; 粉料供给系统; 提升机; /; 1套; 热料提升. 筛分机; /; 1台; 筛分. 4; 沥青加热系统; 沥青罐; 45t; 6个; 沥青加热. 轻油储罐; 30t; 1个. 导热油罐; 2t; 1个. 导热油循环泵; /; 1个. 沥青输送泵; /; 1个. 燃油导热油炉; YY（Q）W-1200Y（Q）; 1. 5; 计量系统; 沥青计量系统; /; 1个; 计量. 压式称重传感器; /; 1个. 6; 搅拌系统; 搅拌机; 4000型; 1台; 搅拌. 减速机; /; 1台. 电机; /; 1台. 6、主要原辅材料 表2-3 主要原辅材料消耗指标表 序号; 名称; 年用量（t/a）; 最大储存量（t/a）; 备注. 1; 砂石料; 100000; 3000; 砂石堆场. 2; 沥青; 5000; 270; 沥青罐. 3; 轻油; 700; 30; 轻油罐. 4; 导热油; 2t（五年以上进行一次更换; 2; 导热油炉. 项目使用原辅材料情况如下： （1）砂石料 来自附近采石场，为不同粒径规格产品，是沥青混凝土的骨料，经采购后运至项目区原料库分仓暂存。 （2）沥青 沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，是高黏度有机液体的一种，呈液态，表面呈黑色，可溶于二硫化碳。沥青主要来源分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种。其中，煤焦沥青是炼焦的副产品；石油沥青是原油蒸馏后的残渣；天然沥青则是储藏在地下，有的形成矿层或在地壳表面堆积。沥青主要用于涂料、塑料、橡胶等工业及铺主路面等。本项目所用原料沥青为石油沥青，其主要性质如下表所示。 表2-4 沥青理化性质一览表 名称; 特性参数. 沥青; 外观与形状; 稠环芳香烃的复杂混合物，黑色液体，半固体或固体。. 沸点; <470℃; 相对密度; 1.15-1.25. 爆炸上限; —; 爆炸下限%（v/v）; 30（g/m3）. 引燃温度; 485℃; 闪点; 204.4℃. 侵入途径; 蒸汽呼吸道吸入、皮肤刺激。. 健康危害; 沥青及其烟气对皮肤黏膜具有刺激性，我国三种主要沥青毒性：焦煤 沥青＞页岩沥青＞石油沥青，前二者有致癌性。接触沥青的主要皮肤损 害有：光毒性皮炎，皮损限于面、颈部等暴露部位；黑变病，皮损常对称分布于暴露部位，呈片状，呈褐－深褐－褐黑色；职业性痤疮；疣状赘生物及事故引发的热灼伤。此外尚有头晕、头胀、头痛、胸闷、乏力、恶心、食欲不振等全身性病和眼、鼻、咽部的刺激症状。. 危险特性; 遇高热、明火能燃烧。燃烧分解时放出腐蚀性刺激性黑色烟雾。. 环境危害; 对环境有危害，对大气可造成污染。. 爆炸危险; 可燃，具刺激性。. （3）导热油 又称传热油，具有抗热裂化和化学氧化的性能，传热效率好，散热快，热稳定性很好。烷基联苯型导热油这一类型的导热油为联苯基环上连接烷基支链一类的化合物。它是由短链的烷基（乙基、异丙基）与联苯环相结合构成，烷基的种类和数量决定其性质。烷烃基数量越多，其热稳定性越差。在此类产品中，由异丙基的间位体、对位体（同分异构体）与联苯合成的导热油品质最好，其沸点＞330℃，热稳定性亦好。 表2-5 导热油理化性质一览表 名称; 特性参数. 导热油; 外观与形状; 稍有粘性的浅黄至棕色液体。. 沸点; 170~180℃; 相对密度; 0.95-0.98. 引燃温度; /; 闪点; 180～330℃. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 健康危害; 急性中毒：吸入高浓度蒸汽，常先有兴奋，后传抑制，表现为乏力、头痛、酩酊感、神志恍惚、肌肉震颤。共济运失调；严重者出现定向力障碍，意识模糊等；蒸汽眼及呼吸道刺激症状，重者出现化学性肺炎。. 危险特性; 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和集聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若与高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 环境危害; 对环境有危害，对大气可造成污染。. 爆炸危险; /. （4）轻油 是石油提炼后的一种油质的产物。它由不同的碳氢化合物混合组成，易燃，不溶于水，为淡黄色透明油液，轻微石油味道，易溶于醇和其他有机溶剂。它的主要成分是含10到22个碳原子的链烷、环烷或芳烃。它的化学和物理特性位于轻油和重油之间，热值为10126kcal/kg，硫含量为0.15%，灰份含量为0.02%。主要用于加热、保温同时用作燃料。 表2-6 轻油理化性质一览表 名称; 特性参数. 轻油; 外观与形状; 稍有粘性的浅黄至棕色液体. 沸点; 沸程280-370℃; 相对密度; 0.9158-0.991. 引燃温度; 350-380℃; 闪点; 60℃. 侵入途径; 吸入、食入、经皮肤吸收。. 健康危害; 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。轻油废气引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 危险特性; 遇明火、高热度或接触氧化剂，又可引起燃烧爆炸的危险，与高热时，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 环境危害; 对环境有危害，对大气可造成污染。. 爆炸危险; 可燃，具刺激性。. 7、项目平面布置情况 本项目整个厂区大致分为办公生活区、生产区、骨料大棚。办公生活区位于厂区西南侧，布置一栋综合办公楼；骨料大棚布置在厂区北侧，生产区根据生产工艺流程走向，由东至西依次布置骨料堆棚、骨料烘干系统、沥青罐、搅拌楼，初期雨水池布置在西南侧地势较低处。整个厂区功能分区明确，布置合理，便于管理和安全生产。厂区出入口直接连接厂外道路，方便物流及产品的运输，厂房内部按流程合理布局，功能区分工明确，各区布局简单合理。项目平面布置情况见附图3。 8、公用工程 （1）供电 由市政电网供给。 （2）给排水 生活用水依托附近村庄由水罐车拉运。 ①生活用水 项目员工均在厂区食宿，项目有员工8人，年工作300天，用水主要为食堂用水和其它办公生活用水。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）表12城镇居民生活用水定额，用水定额按100L/（人·d）计，则办公生活区用水量为0.8m3/d、240m3/a，产污系数按0.8计算，废水量为0.64m3/d、192m3/a。 其中食堂用水量占生活总用水量的20%，其他办公生活用水占80%，则食堂用水量为0.16m3/d、48m3/a，废水量为0.128m3/d、38.4m3/a；其他办公生活用水量为0.64m3/d、192m3/a，废水量为0.512m3/d、153.6m3/a。 ②生产用水 A骨料装卸喷雾降尘用水 因项目生产工艺需要对骨料进行烘干，仅在项目骨料堆棚物料装卸口设置约10个喷头，对骨料装卸进行喷雾降尘，以减小骨料装卸粉尘产生，项目年工作300天，8小时/d，骨料装卸时间约4h/天。根据目前市面上喷雾喷头（喷嘴）参数：水流量取0.2L/min，则项目骨料装卸喷雾降尘用水量为0.48m3/d、144m3/a。 B生产区硬化地面降尘用水 由于厂区内来往车辆较多，因此，非雨天情况下，每天对厂区硬化地面及路面进行洒水降尘。项目生产区硬化地面及路面约为2000m2，降尘用水量按2L/m2·次计，项目年工作300天，则硬化地面及路面降尘用水量为4m3/d（1200m3/a），降尘用水全部蒸发耗损，无废水排放。 ③初期雨水 项目厂界内由于存在物料逸散等，雨水冲刷厂区内地表后其会含有一定量的泥砂、粉尘等，直接外排会增大地表水体的悬浮物含量，因此项目须对厂区场地雨污水进行收集处理。厂内道路场地及其余生产露天区域汇水面积约为2000m2。 本项目根据《室外排水设计规范》，雨水流量按下式估算： 本报告取下雨初期15min的时间来计算初期雨水。暴雨强度公式参照昆明市暴雨强度公式。 q--设计暴雨强度(升/秒·公顷)； P--暴雨重现期（年），采用5年； t--降雨历时，60min。 计算出暴雨强度q为141.62L/s hm2，汇水面积为0.2hm2，根据《室外排水设计规范》（GB50014-2021），雨水流量按下式估算： 式中：Q—雨水流量（L/s）； q—设计暴雨强度（L/s hm2），141.62L/s hm2； —综合径流系数，《室外排水设计规范》（GB50014-2021）中表4.1.8-1各种屋面、混凝土或沥青路面径流系数取值为0.85~0.95，本项目径流系数取0.85； F—汇水面积（hm2），汇水面积为0.2hm2； 根据上式计算，雨水流量为24.1L/s，初期雨水收集时间按15min考虑，则初期雨水量为21.69m3，在厂区西南侧地势较低处建设1座容积为30m3的初期雨水收集池，处理后回用于厂区洒水降尘，容积能满足要求。 综上，本项目用排水情况见表2-7，排水平衡图见图2-1。 表2-7 本项目用排水平衡表 单位t/d 投入; 产出. 用水项目; 来源; 水量; 去向; 水量. 生活用水; 附近村庄水罐车拉运; 0.8; 食堂废水; 0.128. 其他办公生活废水; 0.512. 骨料装卸喷雾降尘用水; 附近村庄水罐车拉运; 0.48; 蒸发损耗; 4.64. 生产区硬化地面降尘用水; 附近村庄水罐车拉运、初期雨水; 4. 合计; 5.28; /; 5.28. 图2-1 本项目用、排水日水平衡图 t/d 9、环保投资 本项目总投资10500万元，其中环保投资60.5万元，占总投资的0.58%，具体环保投资见表2-8。 表2-8 项目环保投资一览表 环保措施; 措施内容; 环保投资（万元）. 施工期; 废水; 生活污水依托已建化粪池; /. 废气; 施工扬尘采用洒水降尘、物料覆盖抑尘、围挡; 1.0. 固废; 生活垃圾委托环卫部门清运处置; 0.5. 建筑垃圾分类后清运至当地建设部门指定的地点处理. 运营期; 废气; 骨料烘干废气、提升粉尘、振动筛粉尘：烘干滚筒采用封闭形式、提升机及振动筛均设封闭装置，上述工序产生的废气通过引风机引入“旋风除尘器（TA001）+袋式除尘器（TA002）”处理后通过高15m排气筒DA001排放。; 7.0. 导热油炉废气：通过15m高排气筒DA002排放。; 1.0. 沥青储罐呼吸废气、搅拌缸出料口废气：项目6个沥青储罐呼吸口设置密闭引风管收集，搅拌楼出料口废气设置集气罩收集，收集的废气统一引至位于储罐区与沥青拌合楼中间位置设置的1套废气处理装置，采用“活性炭吸附”（TA003）处理工艺，处理后经一根15m高排气筒DA003排放。; 20.0. 砂石料卸料、堆放、输送粉尘：骨料堆场建设为密闭式钢结构彩钢瓦大棚，骨料在装卸及转运过程采用喷雾降尘，设置4个冷料进料斗，周围建设为密闭式彩钢瓦大棚结构，冷骨料输送皮带1条，长约10m，输送皮带采用彩钢瓦封闭降尘。; 15. 食堂油烟：食堂油烟经油烟净化器+专用烟道，油烟净化器净化效率不低于60%。; 0.5. 废水; 食堂废水经自建隔油池（1.0m3）处理后与其他办公废水一起进入化粪池（2.0m3）处理，回用于洒水降尘，不外排。; 1.0. 在厂区西南侧地势较低处建设1座容积为30m3的初期雨水收集池收集初期雨水，处理后回用于厂区洒水降尘。; 3.0. 噪声; 厂房隔声、基础减震; 2. 固废; 新建一座面积10m2的危废暂存间; 3. 厂区设置生活垃圾收集桶若干，加盖垃圾桶收集后定期交环卫部门处置。; 0.5. 分区防渗; 重点防渗区：储罐区（沥青储罐区、轻油储罐区、导热油储罐区）、危废暂存间作为重点防渗区；重点防渗区防渗要求为：防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； 一般防渗区：初期雨水池、化粪池、一般固废暂存间作为一般防渗区域；一般防渗区防渗要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：除重点防渗和一般防渗区外的其他区域，按常规工程进行设计和建设，进行一般地面硬化。; 6.0. 合计; 60.5. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目目前已建设完成并投入运营。现为完善环评手续，本环评对已施工部分进行简要回顾性分析，同时对需完善的环保设施进行施工。 1、已施工部分—回顾性分析 根据现场踏勘，项目现已施工完成并投入运营，建设过程中产生的少量废气、废水、噪声及固废均已得到妥善处置，对周围环境影响较小。 项目建设方在施工期间严格遵守了相关施工作业要求，施工期环境影响已经消失，项目施工期未出现相关环保扰民投诉事件，也未遗留相关环境问题。 2、后续施工工程分析 （1）施工主要工作内容 项目后续施工主要为环保设施的安装及调试，不涉及土建工程，施工期较短，施工期产生的环境影响随施工结束而消失。 （2）施工组织安排 项目施工周期为1个月，施工高峰期施工人员总量约为10人，施工场地内不设置施工生活营地，施工人员均不在项目区食宿。 （3）施工产污环节分析 项目施工期主要污染工序及产污情况见图2-2。 图2-2 项目施工期工艺流程及产污节点图 项目施工期产生的污染物主要为施工废水、扬尘、固废、噪声及施工人员生活污水、生活垃圾等。 二、运营期 项目运营期工艺流程及产污节点见下图2-3。 图2-3 运营期项目生产工艺流程急产污环节 本项目生产原料及设备无需清洗，无工艺用水。 沥青混凝土由石油沥青和骨料（砂、碎石）混合拌制而成。其主要工艺可分为沥青预处理和骨料预处理工序拌和后即成为成品。 工艺流程简述： （1）沥青预处理 沥青由专用沥青运输车通过密闭沥青管道送至沥青保温储罐，通过导热油炉燃烧轻油加热导热油对沥青进行保温加热，沥青加热至120~160℃进行保存，沥青储罐储存过程会有沥青废气产生主要污染物为沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃，沥青储罐顶端设置呼吸口，通过引风管道对呼吸口处废气进行密闭收集后，接入拟建设置的活性炭吸附装置（TA003）处理后经15m高DA003排气筒排放。 导热油炉产生废气主要污染物为SO2、NOx、颗粒物，通过1根15m高的DA002排气筒进行排放。 沥导热油炉中导热油循环使用，每五年更换一次，产生的废导热油定期交由有资质单位处置。 （2）冷料进料 用装载机将不同规格的石料从料仓铲入生产区域对应的冷料斗内，然后由集料皮带输送机按设定好的配比集料后，通过封闭式上料皮带输送机输送至干燥滚筒内。此过程中装载机将石料卸入料斗是会产生少量的粉尘，呈无组织排放。设置4个冷料进料斗，周围建设为密闭式彩钢瓦大棚结构（留设进料口），冷骨料输送皮带1条，长约10m，输送皮带采用彩钢瓦封闭降尘。 （3）骨料预处理 骨料一般在拌合前进行加热处理。干燥筒通过燃烧器燃料燃烧产生的热空气对骨料进行加热，并不停转动，使骨料受热干燥；由于滚筒的转动，砂石料被筒内的叶片反复提升、落下，形成料帘，增强了换热效果，并且借助于滚筒的倾角，砂石料在加热的同时不断向前移动；从滚筒出口出来后由热骨料提升机提起，卸入到热骨料振动筛分机中。 骨料预热过程产生轻油燃烧废气及骨料干燥粉尘，主要污染物为SO2、NOx、颗粒物，该部分废气通过设备自带的密闭烟尘收集系统收集后，引致旋风除尘（TA001）+布袋除尘（TA002）组合装置进行处理后通过15m高DA001排气筒排放。 （4）提升、分筛、分仓、计量 提升、分筛、分仓、计量工段均在沥青拌合楼内依序进行。 干燥滚筒中加热后的热骨料经下料口流入提升机，再由提升机提至拌合楼上封闭式振动筛内，由封闭式振动筛将热集料筛分为不同规格的集料，分别对应进入振动筛下面的料仓。根据各种集料的不同比例，依次将各种热集料放入集料称量斗内，集料称量斗顶部有1个拉力传感器，拉力传感器将重量信号传送至配电房控制系统，由微机控制在集料称量斗中依次称重；由微机控制热料仓各仓门气缸的开启顺序和时间，和集料称量斗的投放。 与此同时，沥青储罐区的沥青进行加热，加温至150℃左右；电控气动三通阀，既能使沥青在回路中循环，又可将沥青送到沥青称量罐中；称量计量罐顶部同样有1个拉力传感器，拉力传感器将重量信号传送至配电房微机控制系统，根据工程需要的油石比，由微机控制注入沥青的重量。 最后，将称量后的骨料和沥青依次放入搅拌器内。 提升、分筛、分仓、计量工段产生的粉尘主要为筛分、分仓产生的粉尘，筛分、分仓产生的粉尘由设备自带密闭集尘系统收集，收集的粉尘统一进入旋风除尘（TA001）+布袋除尘（TA002）组合装置除尘处理后，经15m高的DA001排气筒排放。 （5）搅拌混合 项目沥青混合料搅拌机为全封闭搅拌系统，搅拌到规定时间（搅拌周期一般控制在45秒）后，开启搅拌器放料门，将搅拌均匀的混合料放入运输车车厢内，实现成品料的输出，成品出料口会产生沥青废气，主要污染物为沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃，通过集气罩对点收集后，引至活性炭吸附装置（TA003）进行处置后，通过15m高的DA003排气筒排放。 本项目生产过程中污染物产污环节及措施情况见表2-9。 表2-9 项目生产过程各类污染物产污环节、因子和治理措施 污染类型; 产污环节; 污染源; 污染因子; 治理措施. 废水; 职工生活; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS、TP; 食堂废水经自建隔油池（1.0m3）处理后与其他办公废水一起进入化粪池（2.0m3）处理，用于周边农田灌溉。. 食堂废水; COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、动植物油. 露天场地; 初期雨水; SS; 经初期雨水收集池沉淀处理后回用于厂区洒水降尘. 废气; 砂石料卸料、堆放、输送; 砂石料卸料、堆放、输送粉尘; 颗粒物; 骨料堆场建设为密闭式钢结构彩钢瓦大棚，占地1300m2，设4个料仓，骨料大棚内设1套喷雾降尘设施，骨料在装卸及转运过程采用喷雾降尘，设置4个冷料进料斗，周围建设为密闭式彩钢瓦大棚结构，冷骨料输送皮带1条，长约10m，输送皮带采用彩钢瓦封闭降尘。. 骨料烘干、提升、振动筛; 骨料烘干废气、提升粉尘、振动筛粉尘; 颗粒物、SO2、NOx; 烘干滚筒采用封闭形式、提升机及振动筛均设封闭装置，上述工序产生的废气通过引风机 引入“旋风除尘器（TA001）+袋式除尘器（TA002）”处理后通过高15m排气筒DA001排放。. 导热油炉; 导热油炉废气; 颗粒物、SO2、NOx; 通过15m高排气筒DA002排放。. 沥青储罐呼吸、搅拌缸出料; 沥青储罐呼吸废气、搅拌缸出料口废气; 沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃; 项目6个沥青储罐呼吸口设置密闭引风管收集，搅拌楼出料口废气设置集气罩收集，收集的废气统一引至位于储罐区与沥青拌合楼中间位置设置的1套废气处理装置，采用“活性炭吸附”（TA003）处理工艺，沥青烟、苯并芘处理效率95%，非甲烷总烃处理效率50%，处理后经一根15m高排气筒排放。. 固废; 废气处理; 除尘器; 粉尘; 回用于生产. 筛分; 筛分不合格骨料; 砂石料; 砂石料供应商回收. 废水处理; 化粪池; 污泥; 清掏还田. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 委托环卫部门清运处理. 初期雨水沉淀; 初期雨水池; 沉渣; 定期清掏后回用于项目内绿化种植用土. 废气处理; 活性炭吸附装置; 废活性炭; 收集暂存于危废暂存间，委托 资质单位清运处置。. 沥青预处理; 导热油炉; 废导热油. 机修; 废机油; 废机油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，占地为采矿用地，经现场踏勘，目前厂区仅进行设备安装，未开始生产，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）区域环境空气质量现状 本项目位于云南省昆明市富民县散旦镇散旦村委会白水塘村石头山，环境空气质量功能区属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区。 根据昆明市生态环境局2024年6月1日发布的《2023年度昆明市生态环境状况公报》，2023年昆明市主城区环境空气优良率97.53%，其中优189天、良167天。与2022年相比，优级天数减少57天，各项污染物均达到二级空气质量日均值（臭氧为日最大8小时平均）标准。 （2）特征污染物补充监测 本项目大气污染物特征污染物为TSP、非甲烷总烃、苯并[a]芘，为了解该项目区域大气特征污染物的环境质量现状，建设单位委托云南坤发环境科技有限公司于2024年3月21~23日（连续3天）对项目区域特征污染物TSP、苯并[a]芘、非甲烷总烃进行现状监测，监测报告见附件5，监测数据见表3-1。 表3-1 特征污染因子监测数据 监测点位; 监测因子; 采样日期; 采样时段; 监测数据; 标准限值; 达标情况. 厂址东北侧G1; 非甲烷总烃（mg/m3）; 2024.3.21; 14:07; 1.18; 2.0mg/m3; 达标. 14:13; 1.26. 14:17; 1.36. 14:20; 1.26. 2024.3.22; 14:20; 1.57. 14:24; 1.52. 14:27; 1.48. 14:30; 1.57. 2024.3.23; 14:22; 1.37. 14:25; 1.41. 14:29; 1.46. 14:34; 1.38. 苯并[a]芘（mg/m3）; 2024.3.21; 日均; ＜1.4×10-7; 0.0025ug/m3; 达标. 2024.3.22; 日均; ＜1.4×10-7. 2024.3.23; 日均; ＜1.4×10-7. TSP（ug/m3）; 2024.3.21; 日均; 119; 300ug/m3; 达标. 2024.3.22; 日均; 123. 2024.3.23; 日均; 106. 注：非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》p244“Cm取值的说明，选用2.0mg/m3”；TSP、苯并[a]芘执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单标准要求。. 根据上表检测结果可知，非甲烷总烃能够达到《大气污染物综合排放标准详解》p244“Cm取值的说明，选用2.0mg/m3”要求；苯并[a]芘、TSP符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单标准要求，满足环境质量控制标准。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水水体为东北侧2337m处的东村河，在《云南省水功能区划（2014年修订）》中命名为龙泉河，本次环评执行《昆明市和滇中产业新区水功能区划（2010~2030年）》，因此河流名称选取东村河。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划》（2010~2030年），东村河属于：东村河盘龙-富民保留区：源头至木板河汇口，河长45.5km。流域内多为山区，以农村经济为主，水资源开发利用程度不高，其现状水质为Ⅱ类，规划水平年水质保护目标Ⅱ类。 本项目引用《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》2022年11月25日~2022年11月27日委托云南泰义检测技术有限公司对龙泉河（东村河）入规划区上游200m、龙泉河（东村河）散旦片区污水厂回用泵站下游1500m的补充监测数据来反映龙泉河水环境质量。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中区域环境质量现状对地表水环境的要求：“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的定论”。本项目引用近3年规划环境影响评价的监测数据，引用可行，本项目与地表水监测点位位置关系见附图5，监测数据见下表3-2、3-3。 表3-2 入规划区上游200m（龙泉河）现状监测结果一览表 单位：mg/mL 分析项目; Ⅱ类标准值; 采样时间; 检测结果; 标准指数; 超标倍数; 达标分析. pH; 无量纲; 6~9; 2022.11.25; 7.02; 0.01; 0; 达标. 2022.11.26; 7.05; 0.025; 0; 达标. 2022.11.27; 7.02; 0.01; 0; 达标. 水温; ℃; /; 2022.11.25; 16.4; /; /; /. 2022.11.26; 16.5; /; /; /. 2022.11.27; 16.7; /; /; /. 溶解氧; mg/L; ≥6; 2022.11.25; 6.4; 0.94; 0; 达标. 2022.11.26; 6.3; 0.95; 0; 达标. 2022.11.27; 6.4; 0.94; 0; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; ≤4; 2022.11.25; 1.3; 0.33; 0; 达标. 2022.11.26; 1.2; 0.30; 0; 达标. 2022.11.27; 1.0; 0.25; 0; 达标. 化学需氧量; mg/L; ≤15; 2022.11.25; 18; 1.20; 0.20; 超标. 2022.11.26; 16; 1.07; 0.07; 超标. 2022.11.27; 16; 1.07; 0.07; 超标. 五日生化需氧量; mg/L; ≤3; 2022.11.25; 3.6; 1.20; 0.20; 超标. 2022.11.26; 3.4; 1.13; 0.13; 超标. 2022.11.27; 3.4; 1.13; 0.13; 超标. 氨氮; mg/L; ≤0.5; 2022.11.25; 0.163; 0.33; 0; 达标. 2022.11.26; 0.177; 0.354; 0; 达标. 2022.11.27; 0.155; 0.31; 0; 达标. 总磷; mg/L; ≤0.1; 2022.11.25; 0.11; 1.10; 0.1; 超标. 2022.11.26; 0.14; 1.40; 0.4; 超标. 2022.11.27; 0.15; 1.40; 0.4; 超标. 总氮; mg/L; ≤0.5; 2022.11.25; 0.246; 0.49; 0; 达标. 2022.11.26; 0.218; 0.44; 0; 达标. 2022.11.27; 0.255; 0.51; 0; 达标. 铜; mg/L; ≤1.0; 2022.11.25; 0.05L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.05L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.05L; /; /; 达标. 锌; mg/L; ≤1.0; 2022.11.25; 0.05L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.05L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.05L; /; /; 达标. 氟化物; mg/L; ≤1.0; 2022.11.25; 0.13; 0.13; 0; 达标. 2022.11.26; 0.13; 0.13; 0; 达标. 2022.11.27; 0.16; 0.16; 0; 达标. 硒; μg/L; ≤0.01; 2022.11.25; 0.4L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.4L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.4L; /; /; 达标. 砷; μg/L; ≤0.05; 2022.11.25; 0.3L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.3L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.3L; /; /; 达标. 汞; μg/L; ≤0.00005; 2022.11.25; 0.04L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.04L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.04L; /; /; 达标. 铅; μg/L; ≤0.01; 2022.11.25; 1.0L; /; /; 达标. 2022.11.26; 1.0L; /; /; 达标. 2022.11.27; 1.0L; /; /; 达标. 镉; μg/L; ≤0.005; 2022.11.25; 0.1L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.1L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.1L; /; /; 达标. 六价铬; mg/L; ≤0.05; 2022.11.25; 0.004L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.004L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.004L; /; /; 达标. 氰化物; mg/L; ≤0.05; 2022.11.25; 0.004L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.004L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.004L; /; /; 达标. 挥发酚; mg/L; ≤0.002; 2022.11.25; 0.0003L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.0003L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.0003L; /; /; 达标. 石油类; mg/L; ≤0.05; 2022.11.25; 0.01L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.01L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.01L; /; /; 达标. 硫化物; mg/L; ≤0.1; 2022.11.25; 0.004; 0.04; 0; 达标. 2022.11.26; 0.008; 0.08; 0; 达标. 2022.11.27; 0.006; 0.06; 0; 达标. 粪大肠菌群; MPN/L; ≤2000; 2022.11.25; 130; 0.065; 0; 达标. 2022.11.26; 110; 0.055; 0; 达标. 2022.11.27; 150; 0.075; 0; 达标. 阴离子表面活性剂; mg/L; ≤0.2; 2022.11.25; 0.05L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.05L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.05L; /; /; 达标. 表3-3 散旦片区污水厂回用泵站下游1500m（龙泉河）现状监测结果一览表 单位：mg/mL 分析项目; Ⅲ类标准值; 采样时间; 检测结果; 标准指数; 超标倍数; 达标分析. pH; 无量纲; 6~9; 2022.11.25; 6.96; 0.04; 0; 达标. 2022.11.26; 6.82; 0.18; 0; 达标. 2022.11.27; 7.01; 0.005; 0; 达标. 水温; ℃; /; 2022.11.25; 16.5; /; /; /. 2022.11.26; 16.6; /; /; /. 2022.11.27; 16.6; /; /; /. 溶解氧; mg/L; ≥6; 2022.11.25; 6.2; 0.97; /; 达标. 2022.11.26; 6.2; 0.97; /; 达标. 2022.11.27; 6.4; 0.94; /; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; ≤4; 2022.11.25; 1.4; 0.35; 0; 达标. 2022.11.26; 1.1; 0.28; 0; 达标. 2022.11.27; 1.5; 0.38; 0; 达标. 化学需氧量; mg/L; ≤15; 2022.11.25; 18; 1.20; 0.20; 超标. 2022.11.26; 17; 1.13; 0.13; 超标. 2022.11.27; 18; 1.20; 0.20; 超标. 五日生化需氧量; mg/L; ≤3; 2022.11.25; 3.6; 1.20; 0.20; 超标. 2022.11.26; 3.5; 1.17; 0.17; 超标. 2022.11.27; 3.6; 1.20; 0.20; 超标. 氨氮; mg/L; ≤0.5; 2022.11.25; 0.213; 0.43; 0; 达标. 2022.11.26; 0.195; 0.39; 0; 达标. 2022.11.27; 0.222; 0.44; 0; 达标. 总磷; mg/L; ≤0.1; 2022.11.25; 0.18; 1.80; 0.80; 超标. 2022.11.26; 0.17; 1.70; 0.70; 超标. 2022.11.27; 0.17; 1.70; 0.70; 超标. 总氮; mg/L; ≤0.5; 2022.11.25; 0.358; 0.72; 0; 达标. 2022.11.26; 0.423; 0.85; 0; 达标. 2022.11.27; 0.368; 0.74; 0; 达标. 铜; mg/L; ≤1.0; 2022.11.25; 0.05L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.05L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.05L; /; /; 达标. 锌; mg/L; ≤1.0; 2022.11.25; 0.05L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.05L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.05L; /; /; 达标. 氟化物; mg/L; ≤1.0; 2022.11.25; 0.12; 0.12; 0; 达标. 2022.11.26; 0.12; 0.12; 0; 达标. 2022.11.27; 0.15; 0.15; 0; 达标. 硒; μg/L; ≤0.01; 2022.11.25; 0.4L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.4L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.4L; /; /; 达标. 砷; μg/L; ≤0.05; 2022.11.25; 0.3L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.3L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.3L; /; /; 达标. 汞; μg/L; ≤0.00005; 2022.11.25; 0.04L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.04L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.04L; /; /; 达标. 铅; μg/L; ≤0.01; 2022.11.25; 1.0L; /; /; 达标. 2022.11.26; 1.0L; /; /; 达标. 2022.11.27; 1.0L; /; /; 达标. 镉; μg/L; ≤0.005; 2022.11.25; 0.1L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.1L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.1L; /; /; 达标. 六价铬; mg/L; ≤0.05; 2022.11.25; 0.004L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.004L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.004L; /; /; 达标. 氰化物; mg/L; ≤0.05; 2022.11.25; 0.004L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.004L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.004L; /; /; 达标. 挥发酚; mg/L; ≤0.002; 2022.11.25; 0.0003L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.0003L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.0003L; /; /; 达标. 石油类; mg/L; ≤0.05; 2022.11.25; 0.01L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.01L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.01L; /; /; 达标. 硫化物; mg/L; ≤0.1; 2022.11.25; 0.012; 0.12; 0; 达标. 2022.11.26; 0.018; 0.18; 0; 达标. 2022.11.27; 0.014; 0.14; 0; 达标. 粪大肠菌群; MPN/L; ≤2000; 2022.11.25; 130; 0.065; 0; 达标. 2022.11.26; 150; 0.075; 0; 达标. 2022.11.27; 170; 0.085; 0; 达标. 阴离子表面活性剂; mg/L; ≤0.2; 2022.11.25; 0.05L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.05L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.05L; /; /; 达标. 根据检测结果，龙泉河（东村河）现状水质不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，可满足Ⅲ类水质标准。入规划区上游200m断面超标因子为化学需氧量、五日生化需氧量、总磷，最大超标倍数为0.4倍（总磷）；散旦片区污水厂回用泵站下游1500m断面超标因子为化学需氧量、五日生化需氧量、总磷，最大超标倍数为0.8倍（总磷）。主要超标原因为受上游来水水质、沿线城市面源及周边集镇面源对地表水环境影响。 3、声环境质量现状 本项目云南省昆明市富民县散旦镇散旦村委会白水塘村石头山，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中区域环境质量现状对声环境的要求：“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”结合现场踏勘，50m范围内无声环境敏感目标，因此，本次评价未进行声环境质量现状监测。 4、生态环境质量现状 项目所在区域现状主要为水泥路面和人工绿化植被，无天然植被，生态环境自我调节能力低。调查范围内未涉及国家保护的珍贵野生动、植物。评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、历史文化遗迹等需要特殊保护的生态敏感目标，无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生动植物和云南省级重点保护野生动植物，也没有特有种类存在。 5、地下水、土壤环境质量现状 本项目为沥青混凝土加工项目，场地及周边道路全部硬化。 （1）本项目为沥青混凝土加工项目，原辅材料均为固态，且不含重金属、持久性污染物，厂区地面经硬化后，具备防渗条件，不存在污染物垂直入渗进入土壤及地下水的途径。 （2）本项目外排废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx、沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃，不含重金属。因项目区下风向存在耕地，本项目在厂界下风向耕地内设置一个土壤现状监测点，监测报告见附件5，监测数据见表3-4。 表3-4 土壤现状监测数据一览表 检测点位; 厂界下风向T1; 标准限值; 达标情况. 样品编号; S241226P01-1. 采样日期/接样日期; 2024.12.26/2024.12.26. 样品状态 项目; 棕黄、颗粒. pH（无量纲）; 5.26; /; /. 汞（mg/kg）; 0.059; 1.3; 达标. 砷（mg/kg）; 13.2; 40; 达标. 铬（mg/kg）; 113; 150; 达标. 锌（mg/kg）; 36.4; 200; 达标. 镍（mg/kg）; 38.4; 30; 达标. 铜（mg/kg）; 34.5; 50; 达标. 铅（mg/kg）; 27.4; 70; 达标. 镉（mg/kg）; 0.274; 0.3; 达标. 苯并[a]芘（mg/kg）; ＜5.0×10-3; 0.55; 达标. 注：土壤环境质量现状执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（实行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值。. 综上，项目区下风向耕地土壤环境现状能够达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（实行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目大气设专项评价，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，确定评价范围为边长5000m、面积约25km2矩形范围内环境敏感点为环境空气保护目标，本项目评价范围内大气环境保护目标见表3-5。 2、地表水环境 根据现场踏勘，本项目距离最近的地表水为龙泉河，地表水环境保护目标见表3-4。 3、声环境 根据现场踏勘，项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。 4、地下水 根据现场踏勘，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目不涉及生态保护目标。 项目周边关系见附图4，环境保护目标见表3-5。 表3-5 项目周边环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 坐标; 保护内容; 规模（人）; 方位; 距离/m; 保护级别. 经度; 纬度. 大气环境; 白水塘村; 102.63968; 25.28597; 居民; 350; 北侧; 410; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 跌死马村; 102.63396; 25.81900; 居民; 90; 西侧; 575. 小水井村; 102.62649; 25.27279; 居民; 300; 西南侧; 1423. 利梨作村; 102.63123; 25.27010; 居民; 50; 西南侧; 1474. 上魏家村; 102.61985; 25.28450; 居民; 80; 西北侧; 1909. 草海田村; 102.62483; 25.29510; 居民; 200; 西北侧; 1968. 当当箐村; 102.63341; 25.30240; 居民; 60; 北侧; 2223. 散旦镇; 102.65418; 25.29884; 居民; 400; 东北侧; 1709. 太平哨村; 102.65753; 25.25970; 居民; 180; 东南侧; 2304. 地表水; 东村河; /; /; 东村河; /; 东北; 2337; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准. 声环境; 项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。; /. 地下水; 项目厂界外周边500m范围内无地下水保护目标。; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）烘干排气筒（DA001） 项目运营期沥青拌合楼配套的骨料烘干筒废气、骨料提升及筛分粉尘统一收集后经一套“旋风除尘（TA001）+脉冲布袋除尘（TA002）”装置处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。其中，骨料烘干系统废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）表2中燃油锅炉规定的大气污染物标准限值；骨料提升、筛分粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准。根据《排污许可申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）5.2.2.1“若执行不同许可排放浓度的多台生产设施或排放口采用混合方式排放废气，且选择的监测位置只能监测混合废气中的大气污染物浓度，应根据污染物排放标准要求确定许可排放浓度。若污染物排放标准中无混合排放浓度确定要求的，则应执行各限值要求中最严格的排放浓度”。 本项目骨料烘干系统废气、骨料提升筛分粉尘经同一套处理设施处理，只能监测混合废气达标排放情况，且排放标准中无混合排放浓度要求，因此，本项目DA001排气筒有组织排放废气污染物均执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）表2中燃油锅炉规定的大气污染物标准限值要求，标准值见下表3-6。 （2）导热油炉排气筒（DA002） 导热油炉废气主要为颗粒物、SO2和NOX，排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）表2中燃油锅炉规定的大气污染物标准限值，标准值见下表3-6。 表3-6 DA001、DA002大气污染物排放标准限值 锅炉类别; 最高允许排放浓度限值（mg/m3）; 烟囱高度. 颗粒物; SO2; NOx; 烟气黑度（林格曼黑度，级）. 燃油锅炉; 30; 200; 250; ≤1; 不低于8m. 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）表2中燃油锅炉，. （3）沥青储罐呼吸口及搅拌缸出料口废气排气筒（DA003） 项目运营期沥青储罐呼吸口及搅拌缸出料口产生的沥青烟气、苯并[a]芘及非甲烷总烃等废气处理后经一根15m高排气筒排放（DA003），其中沥青烟气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中二级标准，见表3-7；苯并[a]芘及非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值，见表3-8。 表3-7 沥青烟排放标准限值 污染物; 排放限值; 烟囱高度; 执行标准. 沥青烟; 50mg/m3; 最低允许高度15m; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中二级标准. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; 1. 表3-8 苯并[a]芘及非甲烷总烃排放标准限值 污染源; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 排气筒高度（m）; 标准限值. 沥青储罐呼吸口及搅拌缸出料口废气; 苯并[a]芘; 0.3×10-3; 15; 0.05×10-3. 非甲烷总烃; 120; 10. （4）无组织废气 项目产生的无组织废气主要为沥青拌合楼出料口未收集的沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃，生产过程中无组织排放的颗粒物；轻油储罐呼吸口排放的非甲烷总烃。沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。标准限值详见表3-9。 表3-9 无组织废气排放限值 污染物; 无组织排放限值; 监控位置; 执行标准. 沥青烟; 生产设备不得有明显的无组织排放存在; —; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 苯并[a]芘; 0.008ug/m3; 周界外浓度最高点. 非甲烷总烃; 1.0mg/m3; 周界外浓度最高点. 颗粒物; 4.0mg/m3; 周界外浓度最高点. （5）食堂油烟 本项目食堂设置1个灶头，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2中小型最高允许排放浓度。 表3-10 食堂油烟排放限值 规模; 小型. 油烟最高允许排放浓度; 2.0mg/m3. 净化设施最低去除效率（%）; 60. 2、废水 食堂废水经自建隔油池（1.0m3）处理后与其他办公废水一起进入化粪池（2.0m3）处理，回用于农田灌溉，不外排。因此不设置废水排放标准。 3、噪声 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表3-11。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气 根据国家“十四五”期间对污染物总量控制要求，本项目产生的颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物为总量控制控制因子。由工程核算分析，本项目大气污染物总量控制建议指标见表3-12。 表3-12 大气污染物总量控制表 序号; 污染物; 有组织排放量t/a; 无组织排放量t/a; 排放总量t/a. 1; 颗粒物; 0.1315; 0.105; 0.2365. 2; 非甲烷总烃; 0.0064; 0.0852; 0.0916. 3; 二氧化硫; 2.0; /; 2.0. 4; 氮氧化物; 2.1; /; 2.1. 2、废水 项目产生废水量约为192m3/a，其中：COD：0.08t/a；氨氮：0.008t/a。项目运营期食堂废水经自建隔油池（1.0m3）处理后与其他办公废水一起进入化粪池（2.0m3）处理，回用于农田灌溉，不外排。不设废水总量控制指标。 3、固体废弃物 固体废物处理率100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目主体设备现已建成，本次评价施工期主要为尚未建成的环保设施，同时对已施工部分进行简要回顾性分析。 1、已经完成施工部分工程 根据现场踏勘，本项目主体工程现已建设完成。建设过程产生少量废气、废水、噪声及固废。目前，项目已建成运营，经环评调查，项目建设方在施工期间严格遵守了相关施工作业要求，项目区未遗留施工期环境问题，经向当地主管部门咨询，项目施工期未出现相关环保扰民投诉事件，项目施工过程产生扬尘、废水、噪声及固废对周围环境影响较小。 2、后续施工工程 本次评价后续施工主要为对环保设施的建设，项目后续施工过程污染物主要为废气、废水、噪声、固废等。 （1）施工期废气影响分析 施工期废气主要为施工扬尘、焊接烟尘、施工机械及车辆燃油废气等。 ①施工扬尘影响 项目施工扬尘主要来自施工建筑材料装卸、运输、施工垃圾堆放等，为降低施工扬尘对周边大气环境的影响，应采取如下防治措施： A、施工场地定期洒水，以有效防止扬尘，在风速大于四级风速气象条件下加大洒水量及洒水频次； B、施工建筑材料定点堆放，在大风天气对散料堆场采用水喷淋防尘，用蓬布遮盖建筑材料，尽量按量购进建筑材料，避免在场内长时间堆放； C、施工场地清理阶段做到先洒水，后清扫，施工后期建筑垃圾及时清理； D、加强施工现场运输车辆管理，运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好、严密，装载货物堆码整齐，严禁在装运过程沿途抛、洒、滴、漏，不得污染道路； E、在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染。 施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束，因此施工期扬尘对评价区域的空气环境影响较小。 ②焊接烟尘影响 根据工程规模，项目焊接工程量较小，焊接过程烟尘量不大，呈无组织排放。施工焊接烟尘具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，焊接烟尘经自然扩散和稀释后对周围环境影响较小。 ③施工机械及车辆燃油废气影响 项目施工车辆运输过程及施工机械使用过程中产生的尾气将对沿路居民生活及环境空气产生一定的影响，因此，建设单位应在施工期间加强对车辆及施工机械的维修，尽量减少尾气的排放。施工机械和运输车辆所产生的废气经自然扩散和稀释后对周围环境影响较小。 （2）施工期废水影响分析 施工期产生的废水主要为施工废水及施工人员生活污水。 ①施工废水 项目施工过程主要产生施工设备清洗废水，由于项目施工工程量较小，施工期设备清洗废水产生量较小，采用桶收集沉淀后用于项目施工场地洒水降尘，不外排。 ②施工人员生活污水 项目施工期不设施工营地，施工人员均不在项目区食宿，少量洗手清洁及冲厕废水依托周边村庄。 （3）噪声 施工期噪声主要为设备安装时的敲击声，通过选用低噪声设备、厂房进行隔声，并禁止施工人员抛掷物品，搬运时尽量轻拿轻放，合理安排施工时间（12:00~14:00、夜间不施工）等措施治理后，施工噪声对周边声环境影响较小。 （4）固体废弃物 项目施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 ①建筑垃圾 项目产生的建筑垃圾进行分类集中堆存，能回收利用的部分请回收商进行收购，重复利用；不能回收利用的运至政府部门指定的建筑垃圾堆放场处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。 ②施工人员生活垃圾 施工期施工人员均不在项目区食宿，生活垃圾产生量较小。生活垃圾以每人每天0.2kg计，则施工期生活垃圾产生量为2kg/d。施工人员生活垃圾统一收集至垃圾房后，由当地环卫部门处置。固废处置率100%，对周围环境影响较小。 综上，在各项环保措施得到切实实施的情况下，随着施工期的结束而消失，对周围环境产生的影响较小 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 （1）DA001废气产生及排放源强 ①滚筒烘干炉燃油废气污染物产排情况 根据建设单位提供的资料，本项目全年生产300天，每天生产8h，滚筒烘干炉燃烧器以轻油为燃料燃烧提供烘干热源，燃烧时会产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。根据建设单位提供的资料：燃烧器年用轻油588t，年工作时间为2400h。根据《工业源产排污核算方法和系数手册 4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册》（2021年第24号）和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中废气污染物核算方法，并结合项目现有资料情况，项目滚筒烘干炉废气污染源源强核算，本次环评选取产污系数法，废气产生量如下表所示。 表4-1 滚筒烘干炉燃油废气产排一览表 ②骨料提升、筛分粉尘产排情况 工序; 轻油用量t/a; 污染物; 产污系数kg/t 原料; 产生量t/a; 处置措施; 处理效率; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 加热烘干; 588; 工业废气量; 17804标立方米/t 原料; 1046.9万Nm3/a; 通过引风机引入“旋风除尘器（TA001）+袋式除尘器（TA002）”处理后通过高15m排气筒DA001排放。; /; /; /. 颗粒物; 0.26; 0.15; 99%; 0.0015; 0.0006. 二氧化硫; 19S; 1.68; /; 1.68; 0.7. 氮氧化物; 3.03; 1.78; /; 1.78; 0.74. 注：表中二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指燃油收到基硫含量，以质量百分数表示，例如燃料中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。根据本项目轻油成份检验报告，S取0.15。. 本项目生产所需要的原料（碎石、砂）在干燥滚筒内预热，再经提升机进入振动筛，符合产品要求的骨料经计量后送入热料仓，少数不合规格的骨料被分离后由专门出口排出，因此在骨料的提升机提升阶段、振动筛筛分阶段等均有粉尘产生。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料逸散尘排放系数0.1kg/t（原料）估算，根据建设单位设计，本项目骨料年用量为100000t/a，则本项目烘干筒、提升机、筛分粉尘产生量为10t/a。项目设计将对提升机、振动筛钢架式封闭结构上设置管道与除尘器相连，进行负压收集，与滚筒烘干废气一起经同一套除尘系统处理，除尘效率按99%计，则骨料烘干、提升、筛分粉尘排放量为0.1t/a，通过15m高排气筒DA001排放。 因此项目生产线工艺废气中颗粒物产排情况合计：颗粒物产生量：0.15+10=10.15t/a，产生速率为4.23kg/h。排放量：0.0015+0.1=0.1015t/a、排放速率为0.04kg/h，废气量为4362Nm3/h，则排放浓度为9.7mg/m³。 （2）导热油炉废气（DA002）废气产生及排放源强 项目生产过程中采用1台燃油导热油炉为沥青加热、保温过程供热，以轻油为燃料，用量为112t/a，年运行时间为2400h，项目所用轻油通过专用罐车运入，可保证项目生产所需。 根据《工业源产排污核算方法和系数手册 4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册》（2021 年第24号）和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中废气污染物核算方法，并结合项目现有资料情况，项目导热油炉废气污染源源强核算，本次环评选取产污系数法，项目燃料为轻油，参照系数手册中轻油室燃炉产排污系数计算导热油炉废气产生量，计算结果如下表所示。 表4-2 导热油炉废气产排一览表 （3）沥青储罐呼吸废气、搅拌缸出料废气（DA003）产生及排放源强 工序; 轻油用量t/a; 污染物; 产污系数kg/t 原料; 产生量t/a; 处置措施; 处理效率; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 导热油炉; 112; 工业废气量; 17804标立方米/t 原料; 199.4万Nm3; 收集后经15m排气筒DA002排放; /; /; /. 颗粒物; 0.26; 0.03; /; 0.03; 0.01. 二氧化硫; 19S; 0.32; /; 0.32; 0.13. 氮氧化物; 3.03; 0.32; /; 0.32; 0.13. 注：表中二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指燃油收到基硫含量，以质量百分数表示，例如燃料中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。根据本项目轻油成份检验报告，S取0.15。. 根据沥青特性，当温度达到80℃左右时，便会挥发出沥青烟气（主要是沥青烟和苯并[a]芘）。沥青烟气是含多种化学物质的混合烟气，以烃类混合物为主要成分，其中含多环芳烃类物质尤多，以苯并[a]芘为代表的多环芳烃类物质是强致癌物。本项目生产过程需将沥青加热保温至160℃左右，苯并[a]芘的熔点为179℃，故在本项目生产过程中，将有少量苯并[a]芘挥发。 项目沥青加热在沥青储罐中进行，沥青混凝土生产过程中沥青从进料到搅拌工序均在搅拌楼内进行，物料经搅拌站搅拌成为成品后通过重力作用落至沥青运输车内。根据项目采用的设备，项目沥青废气主要的产生环节如下：①沥青储罐呼吸口；②沥青拌合楼成品出料口逸散沥青烟。 参考《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨石油沥青在加热过程中共产生沥青烟气56.25g，每吨石油沥青在加热过程中共产生苯并[a]芘气体约0.005g~0.0065g，本项目生产过程需将沥青加热保温至160℃左右，苯并[a]芘的熔点为179℃，故在本项目生产过程中，将有少量苯并[a]芘挥发，故本次环评取0.0055g，本项目沥青使用量为5000t/a，则项目运营后沥青烟、苯并[a]芘废气产生总量分别约为0.28t/a、2.75×10-5t/a。 参考《壳牌沥青手册》（壳牌大中华集团，1995年9月出版）的有关资料，石油沥青中非甲烷总烃气体含量约为2.5g/t。本项目沥青用量为5000t/a，计算得出，本项目非甲烷总烃0.013t/a。 项目大部分废气在沥青储罐区产生，占项目沥青废气总产生总量的95%，沥青拌合楼出料口沥青废气产生量较少，占项目沥青废气总产生总量的5%，其中，沥青储罐区呼吸口产生的沥青废气采用引风管密闭收集（引风管密闭收集效率100%），沥青混合料拌合楼出料口沥青废气采用集气罩收集（集气罩负压收集效率80%），配套风量约3000m3/h，沥青烟、苯并芘处理效率95%，非甲烷总烃处理效率50%。处理后的废气经DA003排气筒排放（排气筒高15m）。 ①沥青储罐呼吸口沥青烟废气产排情况 根据上文计算，项目大部分废气在沥青储罐区产生，占项目沥青废气总产生总量的95%，则沥青储罐呼吸口沥青烟废气沥青烟产生量：0.28t/a×95%=0.266t/a、苯并[a]芘产生量：2.75×10-5t/a×95%=2.61×10-5t/a、非甲烷总烃产生量：0.013t/a×95%=0.012t/a。 沥青烟排放量：0.266t/a×100%×（1-95%）=0.013t/a，排放速率：0.006kg/h，排放浓度：1.81mg/m3。 苯并[a]芘排放量：2.61×10-5t/a×100%×（1-95%）=1.31×10-6t/a，排放速率：5.44×10-7kg/h，排放浓度：0.0002mg/m3。 非甲烷总烃排放量：0.012t/a×100%×（1-50%）=0.006t/a，排放速率：0.003kg/h，排放浓度：0.83mg/m3。 ②沥青拌合楼成品出料口逸散沥青烟废气产排情况 根据上文计算，沥青拌合楼出料口沥青废气产生量较少，占项目沥青废气总产生总量的5%，则沥青拌合楼出料口沥青烟废气沥青烟产生量：0.28t/a×5%=0.014t/a、苯并[a]芘产生量：2.75×10-5t/a×5%=1.4×10-6t/a、非甲烷总烃产生量：0.013t/a×5%=0.001t/a。 沥青烟排放量：0.014t/a×80%×（1-95%）=0.0006t/a，排放速率：0.0002kg/h，排放浓度：0.078mg/m3。 苯并[a]芘排放量：1.4×10-6t/a×80%×（1-95%）=5.6×10-8t/a，排放速率：5.3×10-8kg/h，排放浓度：7.8×10-6mg/m3。 非甲烷总烃排放量：0.001t/a×80%×（1-50%）=0.0004t/a，排放速率：0.0002kg/h，排放浓度：0.056mg/m3。 （4）无组织废气产生及排放源强 ①砂石料装卸、砂石料堆存扬尘、集料斗扬尘 项目砂石料年用量为100000t/a，其中粗骨料占75%，细骨料占25%。采用全覆盖厢式汽车运至砂石料料仓，砂石料料仓面积为1300m2，项目4个料仓并排设置，整个料仓区域为密闭式钢结构彩钢瓦大棚，传送带为全封闭。在砂石料装卸、从骨料棚转移至配料仓过程中会产生粉尘，砂石料堆存过程会产生扬尘，砂石料通过皮带输送机输送到搅拌楼过程中产生粉尘。 项目砂石料装卸、从堆场转移至配料仓环节产生的粉尘、皮带输送粉尘、堆场扬尘参考《北京市混凝土搅拌站扬尘排放因子及排放清单》（中国环境科学2017.37（10）：3699~3707）表3，采取措施后粉尘控制效率依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号，2021年6月9日实施）中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》的附录4、附录5，洒水降尘除尘效率为74%，密闭式堆场降尘效率为60%，项目粉尘产排情况详见下表所示。 表4-3 砂石料装卸、转移至配料仓、皮带输送、砂石料堆场的粉尘产生和排放情况 排放环节; 原料使用量（t/a）; 产污系数; 粉尘产生量（t/a）; 防治措施; 粉尘排放量（t/a）. 碎石; 从卡车转移到堆场; 75000; 0.0035kg/t（粗骨料）; 0.26; 喷雾降尘效率74%，密闭堆场降尘效率60%，综合除尘效率为89.6%; 0.027. 从堆场转移至传送带; 75000; 0.0035kg/t（粗骨料）; 0.26; 0.027. 从传送带转移到筒仓; 75000; 0.0035kg/t（粗骨料）; 0.26; 封闭皮带输送机，降尘效率达90%; 0.026. 砂子; 从卡车转移到堆场; 25000; 0.0011kg/t（细骨料）; 0.03; 喷雾降尘效率74%，密闭堆场降尘效率60%，综合除尘效率为89.6%; 0.003. 从堆场转移至传送带; 25000; 0.0011kg/t（细骨料）; 0.03; 0.003. 从传送带转移到筒仓; 25000; 0.0011kg/t（细骨料）; 0.03; 封闭皮带输送机，降尘效率达90%; 0.003. 堆场风蚀扬尘; 1300m2; 3.9kg/（万 m2·d）; 0.15; 喷雾降尘效率74%，密闭堆场降尘效率60%，综合除尘效率为89.6%; 0.016. 合计; 1.02; /; 0.105. 根据表4-3可知，项目砂石料装卸、砂石料从堆场转移至配料仓、砂石堆存、砂石料皮带输送至搅拌楼产生的无组织粉尘量为1.02t/a，0.43kg/h，采取喷雾降尘、密闭堆场降尘措施后，无组织粉尘排放量为0.105t/a，0.044kg/h。 ②沥青拌合楼出料口未收集废气 根据沥青拌合楼出料口沥青废气有组织部分计算内容，则项目未收集的沥青烟量为0.0028t/a（0.0012kg/h），苯并[a]芘量为2.8×10-7t/a（1.2×10-7kg/h），非甲烷总烃量为0.0002t/a（0.00008kg/h），为无组织排放。 ③轻油储罐呼吸废气 油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸汽和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失，大呼吸损耗是指在储油罐收发油作业中产生的油品蒸气损失。根据《散装液态石油产品损耗标准》（GB11085-89），储油过程中小呼吸会产生0.01%的油气排放，大呼吸产生0.05%的油气排放。本项目轻油使用量为700t/a，一次装卸量为30t，则项目储油罐非甲烷总烃无组织排放量约为0.085t/a，0.035kg/h。 （5）食堂油烟 本项目劳动定员8人，食堂设1个灶头，每日提供中、晚餐，动植物油消耗按20g/人·餐计算，则食用油用量为0.32kg/d，挥发损失约3%，则食堂油烟产生量为0.0096kg/d，2.88kg/a。食堂设一套油烟净化设施，风量为1000m3/h，收集效率为90%，每日烹饪时长以2h计。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求，本项目食堂规模为“小型”，油烟净化设施净化效率以60%计。处理后食堂油烟排放量为0.0035kg/d，1.03kg/a，排放浓度为0.44mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放浓度要求（2.0mg/m3）。食堂油烟经油烟净化设施处理后经专用烟道引至屋顶排放。 综上，本项目废气产排情况汇总见下表4-4。 |

表4-4  项目废气产排情况汇总表

| 产污工序 | 污染物 | 排放方式 | 污染物产生 |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  | 标准限值 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 t/a | 产生速率kg/h | 措施 | 效率% | 风量m3/h | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 浓度限值mg/m3 | 速率限值kg/h |  |
| 沥青混合料拌合楼骨料烘干、骨料提升及筛分工段 | 颗粒物 | 有组织 | 10.15 | 4.23 | 通过引风机引入“旋风除尘器（TA001）+袋式除尘器（TA002）”处理后通过高15m排气筒DA001排放。 | 收集效率100%，除尘效率99% | 4362 | 0.1015 | 0.04 | 9.7 | 30 | / | 达标 |
|  | SO2 |  | 1.68 | 0.7 |  |  |  | 1.68 | 0.7 | 160.5 | 200 | / | 达标 |
|  | NOx |  | 1.78 | 0.74 |  |  |  | 1.78 | 0.74 | 170 | 250 | / | 达标 |
| 导热油炉 | 颗粒物 | 有组织 | 0.03 | 0.01 | 收集后经15m排气筒DA002排放 | / | 830.8 | 0.03 | 0.01 | 15 | 30 | / | 达标 |
|  | SO2 |  | 0.32 | 0.13 |  |  |  | 0.32 | 0.13 | 160.5 | 200 | / | 达标 |
|  | NOx |  | 0.32 | 0.13 |  |  |  | 0.32 | 0.13 | 160.5 | 250 | / | 达标 |
| 沥青储罐呼吸、搅拌缸出料 | 沥青烟 | 有组织 | 0.28 | 0.12 | 沥青储罐区呼吸口产生的沥青废气采用引风管密闭收集，沥青混合料拌合楼出料口沥青废气采用集气罩收集，经活性炭吸附装置TA003处理后的废气经DA003排气筒排放。 | 引风管密闭收集效率100%，集气罩负压收集效率80%；沥青烟、苯并芘处理效率95%，非甲烷总烃处理效率50%。 | 3000 | 0.0136 | 0.006 | 1.888 | 50 | / | 达标 |
|  | 苯并[a]芘 |  | 2.75×10-5 | 1.15×10-5 |  |  |  | 1.37×10-6 | 5.7×10-7 | 0.0002 | 0.3×10-3 | 0.05×10-3 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 0.013 | 0.005 |  |  |  | 0.0064 | 0.003 | 0.886 | 120 | 10 | 达标 |
| 砂石料装卸、砂石料堆存扬尘、集料斗扬尘 | 颗粒物 | 无组织 | 1.02 | 0.43 | 喷雾降尘、堆棚密闭、皮带封闭 | 喷雾降尘效率74%，密闭堆场降尘效率60% | / | 0.105 | 0.044 | / | 4.0 | / | 达标 |
| 沥青拌合楼出料口未收集废气 | 沥青烟 | 无组织 | 0.0028 | 0.0012 | / | / | / | 0.0028 | 0.0012 | / | — | / | 达标 |
|  | 苯并[a]芘 |  | 2.8×10-7 | 1.2×10-7 |  |  |  | 2.8×10-7 | 1.2×10-7 | / | 0.008ug/m3 | / | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 0.0002 | 0.00008 |  |  |  | 0.0002 | 0.00008 | / | 1.0 | / | 达标 |
| 轻油储罐呼吸废气 | 非甲烷总烃 | 无组织 | 0.085 | 0.035 | / | / | / | 0.085 | 0.035 | / | 1.0 | / | 达标 |
| 食堂油烟 | 油烟 | 有组织 | 2.88kg/a | 0.0012 | 油烟净化设施+专用烟道 | 60 | 1000 | 1.03kg/a | 0.0004 | 0.44 | 2.0 | / | 达标 |

|  | （5）废气治理措施可行性分析 ①措施可行性分析 本项目沥青拌合楼骨料烘干系统废气、提升筛分粉尘等通过密闭集气后进入沥青混合料搅拌楼配套的“旋风除尘（TA001）+脉冲布袋除尘器（TA002）”处理后通过15m高DA001排气筒排放；导热油炉废气通过1根15m高DA002排气筒直接排放。 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）4.5 每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表4规定执行，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。 项目周围200m范围无其他建筑，根据设计，项目骨料烘干、提升及筛分废气排气筒（DA001）、导热油炉废气排气筒（DA002）高度均设置为15m，满足标准要求。 沥青储罐呼吸口设置密闭引风管收集，搅拌楼出料口废气设置集气罩收集，收集的废气统一引致位于储罐区与沥青拌合楼中间位置设置的1套废气处理装置，采用“活性炭吸附（TA003）”处理工艺，沥青烟、苯并芘处理效率95%，非甲烷总烃处理效率50%，处理后通过15m高DA003排气筒排放。 骨料堆场建设为密闭式钢结构彩钢瓦大棚（留设进料口），占地1300m2，设4个料仓，骨料大棚内设1套喷雾降尘设施，骨料在装卸及转运过程采用喷雾降尘，设置4个冷料进料斗，周围建设为密闭式彩钢瓦大棚结构（留设进料口），冷骨料输送皮带1条，输送皮带采用彩钢瓦封闭降尘。 本环评提出的废气污染物处理措施均为《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中可行措施。 ②环境影响分析 项目采用的废气污染物治理措施为可行技术，无实施难度，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃可达标排放。项目周边空气扩散条件较好，颗粒物排放后不会形成污染聚集，项目产生的废气污染物经采取相应的治理设施处理后，对周围环境影响极小。 综上所述，项目产生的废气污染物经采取措施后排放对周围环境影响较小。 （6）自行监测 参照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953），本项目废气自行监测计划详见表4-5。 表4-5 大气环境自行监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. DA001; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/半年; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）表2中燃油锅炉规定的大气污染物标准限值要求. DA002; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）表2中燃油锅炉规定的大气污染物标准限值要求. DA003; 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃; 1次/年; 沥青烟气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中二级标准，苯并[a]芘及非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值. 厂界; 颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织限值、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新扩改建标准. 2、地表水环境影响分析 （1）废水源强 ①生活污水 项目员工均在厂区食宿，项目有员工8人，年工作300天，用水主要为食堂用水和其它办公生活用水。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）表12城镇居民生活用水定额，用水定额按100L/（人·d）计，则办公生活区用水量为0.8m3/d、240m3/a，产污系数按0.8计算，废水量为0.64m3/d、192m3/a。 其中食堂用水量占生活总用水量的20%，其他办公生活用水占80%，则食堂用水量为0.16m3/d、48m3/a，废水量为0.128m3/d、38.4m3/a；其他办公生活用水量为0.64m3/d、192m3/a，废水量为0.512m3/d、153.6m3/a。 ②生产废水 A骨料装卸喷雾降尘废水 因项目生产工艺需要对骨料进行烘干，仅在项目骨料堆棚物料装卸口设置约10个喷头，对骨料装卸进行喷雾降尘，以减小骨料装卸粉尘产生，项目年工作300天，8小时/d，骨料装卸时间约4h/天。根据目前市面上喷雾喷头（喷嘴）参数：水流量取0.2L/min，则项目骨料装卸喷雾降尘用水量为0.48m3/d、144m3/a。 B生产区硬化地面降尘废水 由于厂区内来往车辆较多，因此，非雨天情况下，每天对厂区硬化地面及路面进行洒水降尘。项目生产区硬化地面及路面约为2000m2，降尘用水量按2L/m2·次计，项目年工作300天，则硬化地面及路面降尘用水量为4m3/d（1200m3/a），降尘用水全部蒸发耗损，无废水排放。 ③初期雨水 项目厂界内由于存在物料逸散等，雨水冲刷厂区内地表后其会含有一定量的泥砂、粉尘等，直接外排会增大地表水体的悬浮物含量，因此项目须对厂区场地雨污水进行收集处理。厂内道路场地及其余生产露天区域汇水面积约为2000m2。 本项目根据《室外排水设计规范》，雨水流量按下式估算： 本报告取下雨初期15min的时间来计算初期雨水。暴雨强度公式参照昆明市暴雨强度公式。 q--设计暴雨强度(升/秒·公顷)； P--暴雨重现期（年），采用5年； t--降雨历时，60min。 计算出暴雨强度q为141.62L/s hm2，汇水面积为0.2hm2，根据《室外排水设计规范》（GB50014-2021），雨水流量按下式估算： 式中：Q—雨水流量（L/s）； q—设计暴雨强度（L/s hm2），141.62L/s hm2； —综合径流系数，《室外排水设计规范》（GB50014-2021）中表4.1.8-1各种屋面、混凝土或沥青路面径流系数取值为0.85~0.95，本项目径流系数取0.85； F—汇水面积（hm2），汇水面积为0.2hm2； 根据上式计算，雨水流量为24.1L/s，初期雨水收集时间按15min考虑，则初期雨水量为21.69m3，在厂区西南侧地势较低处建设1座容积为30m3的初期雨水收集池，处理后回用于厂区洒水降尘，容积能满足要求。 （2）废水治理措施及排放去向 本项目生产废水和生活污水治理措施及排放去向见表4-6。 表4-6 废水治理措施及排放去向一览表 废水类型; 治理措施; 是否符合污染物防治技术规范及排污许可证推荐治理措施; 排放标准; 排放去向. 生活污水; 食堂废水经自建隔油池（1.0m3）处理后与其他办公废水一起进入化粪池（2.0m3）处理，回用于农田灌溉，不外排。; 是，技术可行; /; 不外排. 初期雨水; 暂存于初期雨水收集池，处理后回用于厂区洒水降尘; 是，技术可行; /; 不外排. （3）项目废水污染物产排情况 ①生活污水 生活污水水质数据参照《城市污水回用技术手册》（金兆丰、徐竟成等编著，化学工业出版社，2004年版），我国城市生活污水水质统计数据中，COD约为250~1000mg/L、BOD5为100-400mg/L、SS为200-350mg/L、氨氮为20-85mg/L、总磷为4～15mg/L、动植物油20～100mg/L。本环评采用水质统计数据中中等浓度值进行生活污水水质进行预测，项目生活废水水质产生情况如下：COD为520mg/L、BOD5为100mg/L、SS为350mg/L、氨氮为40mg/L、总磷为8mg/L、动植物油为35mg/L。 根据《常用污水处理设备及去除率》进行确定，化粪池对COD、BOD5、SS、氨氮、总磷的处理效率分别为：15%、10%、30%、0%、0%。根据《废水处理工程技术手册》（潘涛、田刚主编，化学工业出版社，2010年版），隔油池对生活废水中动植物油去除效率为60%~80%，本项目取80%。 项目废水污染物产排情况见表4-7。 表4-7 项目废水污染物产生及排放情况 污染源; 废水量m3/a; 污染物. COD; BOD5; 氨氮; SS; TP; 动植物油. 生活污水; 产生浓度（mg/L）; 192; 520; 100; 40; 350; 8; 35. 处理效率%; 隔油池; /; /; /; /; /; /; 80. 化粪池; /; 15; 10; /; 30; /; /. 排放浓度（mg/L）; 442; 90; 40; 245; 8; 7. 排放量（t/a）; 0.08; 0.02; 0.008; 0.05; 0.002; 0.001. （4）废水排放口设置情况 项目食堂废水经自建隔油池（1.0m3）处理后与其他办公废水一起进入化粪池（2.0m3）处理，回用于农田灌溉，不外排，不设废水排放口。 （5）废水处置措施可行性分析 项目食堂废水量为0.128m3/d，隔油池容积为1.0m3，隔油池容积能够废水停留48小时以上的需要；项目生活污水总废水量为0.64m3/d，化粪池容积为2.0m3，化粪池的容积也可满足废水停留48小时以上的需要，满足相关要求。因此，本项目隔油池、化粪池设置合理。 根据初期雨水计算，项目场地雨污水产生量为21.69m3/次，主要污染因子为SS，浓度约为2000mg/m3，在厂区西南侧地势较低处建设1座容积为30m3的初期雨水收集池，处理后回用于厂区洒水降尘，可完全消耗，不外排，对周围地表水环境影响较小，措施可行。 综上，本项目废水处置措施可行。 |
| --- | --- |

|  | 3、运营期声环境影响保护措施 （1）噪声源强 本项目噪声来源主要为车间内生产设备产生的噪声，均为小型加工设备，噪声源为烘干机、筛分机、搅拌机、提升机等设备，根据同类型企业设备噪声情况类别调查，其声功率级在75~85dB（A）之间，各噪声源源强及治理措施见表4-8。 表4-8 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 生产车间; 烘干滚筒; /; 85; 厂房隔声、基础减震; -13; -5; 0.5; 东; 36; 53.9; 昼间运行; 11; 42.9; 1.0. 南; 34; 54.4; 43.4; 1.0. 西; 29; 55.8; 44.8; 1.0. 北; 52; 50.7; 39.7; 1.0. 筛分机; /; 80; -6; 0; 0.5; 东; 40; 48.0; 37.0; 1.0. 南; 31; 50.2; 39.2; 1.0. 西; 26; 51.7; 40.7; 1.0. 北; 44; 47.1; 36.1; 1.0. 搅拌机; /; 80; -20; -13; 1.0; 东; 53; 45.5; 34.5; 1.0. 南; 31; 50.2; 39.2; 1.0. 西; 13; 57.7; 46.7; 1.0. 北; 52; 45.7; 34.7; 1.0. 提升机; /; 78; -6; 0; 0.5; 东; 40; 46.0; 35.0; 1.0. 南; 31; 48.2; 37.2; 1.0. 西; 26; 49.7; 38.7; 1.0. 北; 44; 45.1; 34.1; 1.0. 注：①空间相对位置坐标原点为生产车间中心（102°38′27.858″，25°16′53.922″），正东方向为X轴，正北方向为Y轴，空间坐标原点X、Y、Z（0，0，0）。. |
| --- | --- |

|  | （2）预测模式 1）室内、外声源等效计算 本项目生产设备均位于厂房内，对于室内声源，首先将其等效为室外声源在进行预测计算，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B中公式B.1，等效计算公式如下： 式中： LP1—室内设备声压级，dB； LP2—等效室外设备声压级，dB； TL—墙体隔声量，dB，各设备均采取吸收、隔声措施。根据《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013），本项目属于一般车间厂房，厂房隔声降噪量5dB；因此建筑物的插入损失为11dB。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 2）预测模式 评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）对项目营运期噪声进行环境影响分析，预测模式如下： ①点声源衰减 A衰减公式 本项目只考虑几何发散衰减，参照HJ2.4-2021附录A中公式A.4，衰减公式为： 式中： LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； Adiv—几何发散引起的衰减，dB。 B声源几何发散衰减公式 式中： Adiv—几何发散引起的衰减，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 ②预测噪声值 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。根据现场踏勘，本项目为新建项目，50m范围内没有声环境保护目标，因此，本评价对项目厂界噪声进行预测，不叠加背景值，噪声叠加公式如下： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB(A)； Leqg——建设项目声源再预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值。 （3）厂界噪声预测结果及分析 根据表4-8调查清单和噪声叠加公式，可以预测生产设备同时工作时各厂界噪声值，具体见表4-9。 表4-9 各厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 厂界; 预测噪声值; 标准限值（昼间）; 达标情况; 执行标准. 东厂界; 44.8; 60; 达标; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 南厂界; 46.4; 60; 达标. 西厂界; 49.8; 60; 达标. 北厂界; 42.8; 60; 达标. 注：本项目夜间不生产。. 根据上表预测结果，采取厂房隔声、基础减震等措施后，项目各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 为减小运营期间噪声对周边环境的影响，本评价提出如下措施： ①选用低噪声设备； ②运营过程中加强主要产噪设备的保养、检修，保证设备处于良好的运转状态，减少机械振动和摩擦产生的噪声； ③高噪声设备安装减震垫机型基础减震，对设备进行有效的减震、隔声处理； 本项目厂界周边50m范围内无声环境敏感点，在落实上述处理措施后，可确保厂界噪声达标，对周围环境影响较小。 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 工业噪声》（HJ1301—2023），本项目在运行阶段噪声监测计划要求详见下表。 表4-10 噪声监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂房四周边界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、运营期固体废弃物环境影响保护措施 项目运营期产生的固体废物主要包括一般生产固体废物、危险废物和生活垃圾。 （1）生活垃圾 项目劳动定员8人，员工在项目区食宿、办公。根据城镇生活源产排污系数手册，食宿工作人员生活垃圾产生量按1kg/d·人计算，产生的办公生活垃圾为8kg/d、2.4t/a，收集后由环卫部门统一清运处理。 （2）一般工业固体废物 ①不合格骨料 碎石骨料经干燥后进入振动筛筛选，筛选出粒度不合格（过大）的废石料。废石料产生量与供应商供应的石料质量有关，根据建设单位提供的资料，振动筛筛选出来的废石料产生量约占砂石原料用量的0.05%，砂石原料用量10万t/a，则废石料产生量为50t/a，不合格的骨料返回商家重新加工。 ②除尘器收集粉尘 根据大气专项分析中数据计算，项目布袋除尘器（TA002）主要收集沥青混合料搅拌设备粉尘及干燥滚筒干燥加热砂石工序中的烟尘，收集的粉尘量约为10.0485t/a，定期回用到沥青混凝土生产。 ③沉淀池沉渣 初期雨水收集沉淀池会产生少量沉渣为一般固废，产生量较少，定期清掏后回用于项目内绿化种植用土。 ④化粪池污泥 员工生活污水采用化粪池处理，会产生少量化粪池污泥，定期清掏后回用于周围旱地施肥。 （3）危险废物 ①废活性炭 项目废气治理设施使用的活性炭吸附装置需定期更换活性炭，项目全厂共设置1套活性炭吸附装置，根据《活性炭吸附手册》，活性炭对有机废气的吸附总量为0.1-0.4kg/kg（活性炭），本项目按0.3kg/kg（活性炭）计。项目有机废气吸附量为0.27t/a，则需要消耗活性碳0.9t/a。根据《国家危险废物名录》(2025年版)，废活性炭属于“HW49其他废物，废物代码为900-039-49，VOCs治理过程产生的废活性炭”，活性炭按照设计要求足量添加、及时更换，更换的废活性炭暂存至危废暂存间，定期委托有资质单位清运处置。 ②废导热油 导热油在使用过程会逐渐老化、变质，需要定期更换，产生量约为2t/次。对照《国家危险废物名录（2025年版）》，废导热油属于危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物：900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。项目废导热油5年更换1次，更换出来的废导热油使用加盖密封桶装，暂存于危废暂存间内，定期由有资质单位转运处置。 ③废机油 在项目运行期间，若生产设备发生故障需要维修，将产生少量废机油，年产量约为0.1t，根据《国家危险废物名录》（2025版），产生的废机油等属于名录中“HW08废矿物油与含矿物油废物”类中非特定行业“900-214- 08车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”类废物，暂存于危废暂存间内，定期由有资质单位转运处置。 本项目固体废物产生及治理情况见表4-11。 表4-11 本项目固体废物产生及治理情况一览表 固废属性; 固废名称; 产生环节; 主要成分; 废物类别及代码; 危险特性; 产生量; 处置方式. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工办公生活; 生活垃圾; SW64其他垃圾 900-002-S64; /; 2.4t/a; 环卫部门清运处理. 一般工业固废; 不合格骨料; 筛分; 不合格骨料; SW17可再生类废物 900-010-S17; /; 50t/a; 返回商家重新加工. 除尘器收集粉尘; 布袋除尘; 粉尘; SW17可再生类废物 900-099-S17; /; 10.0485t/a; 定期回用到沥青混凝土生产. 沉淀池沉渣; 初期雨水沉淀; 沉渣; SW17可再生类废物 900-099-S17; /; /; 定期清掏后回用于项目内绿化种植用土. 化粪池污泥; 废水处理; 污泥; SW64其他垃圾 900-002-S64; /; /; 定期清掏后回用于周围旱地施肥. 危险废物; 废活性炭; 废气处理; 废活性炭; HW49 900-039-49; T、I; 0.9t/a; 暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位清运处置. 废导热油; 导热油更换; 废导热油; HW08 900-249-08; T; 2t/次. 废机油; 设备维修; 废机油; HW08 900-214-08; T; 0.1t/a. 注：危险特性中T为毒性、I为易燃性、R为反应性、In为感染性、C为腐蚀性。. 本项目危险废物汇总见表4-12。 表4-12 本项目危险废物汇总表 序号; 危废名称; 危废类别、代码; 产生量 t/a; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产生周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49 900-039-49; 0.9; 废气处理; 固态; 废活性炭; 废活性炭; 2次/a; T、I; 暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位清运处置. 2; 废导热油; HW08 900-249-08; 2t/次; 导热油更换; 液态; 废导热油; 废导热油; 1次/a; T. 3; 废机油; HW08 900-214-08; 0.1; 设备维修保养; 液态; 废机油; 废机油; /; T. 本项目危险废物贮存场所见表4-13。 表4-13 本项目危废贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危废名称; 危废类别、代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49 900-039-49; 砂石堆场; 10m2; 袋装; 0.1t; 半年. 2; 废导热油; HW08 900-249-08; 桶装; 0.1t; 半年. 3; 废机油; HW08 900-214-08; 桶装; 0.1t; 半年. 综上所述，本项目固废去向明确，且均能得到有效的处理、处置，固废处置率达100%，不会对环境造成影响。 （4）固废管理要求 本项目建设一座面积10m2的危废暂存间。用于废活性炭、废导热油、废机油暂存，定期委托有资质单位处置。 根据国家对工业固废，尤其是危险废物处置减量化、资源化和无害化的技术政策，建设单位应优先对各类可回收工业固废进行回收利用，对无法利用的部分交由有资质专业单位处理或处置。 项目涉及的危险废物主要以委托有资质单位处置的方式处理，因此项目产生的危险固废基本得到妥善处理或综合利用，但企业应考虑危废有不能及时处置的可能，因此在处置前企业可将危废暂存在危废专用场所内，做好防渗、防漏等控制。具体危险固废的暂存处置须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关国家标准进行。本环评建议必须从以下几方面加强对危废的管理力度： A管理方面 a按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求规范化建造专用的危险废物贮存设施。 b加强厂内危险固废暂存场所的管理，规范厂内暂存措施，标识危险废物堆场。 c设立企业固废管理台账，规范危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范。 d制定和落实危险废物管理计划，执行危险废物申报登记制度。及时向当地环保部门申报危险废物种类、产生量、流向、处置等资料，办理临时申报登记手续。 e严格执行危险废物交换转移审批制度。所有危险废物交换转移向环保部门提出申请，经环保部门预审后报上级环保部门批准。危险废物交换转移前到当地环保部门领取五联单。绝不擅自交换、向无危险废物经营许可证单位转移。 f必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 B危废包装方面 将液态状或半固态状的危险废物装入容器内，且容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。容器必须完好无损，容量及材质要满足相应的强度要求，衬里要与危险废物相容，容器外必须粘贴符合标准规范的标签。 C贮存设施的选址与设计方面 a贮存场所及设施底部必须高于地下水最高水位。 b用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 c贮存场所及设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，且必须与危险废物相容。 d贮存场所及设施应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 e贮存场所及设施必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 f贮存场所及设施内要有安全照明设施和观察窗口，防渗系数≤1.0×10-10cm/s。 D贮存设施的安全防护方面 a贮存设施都必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志。 b贮存场所及设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 c贮存场所及设施应配备通讯设备、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 d贮存场所及设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。对于一般固废要求按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的标准进行，具体可从以下几方面加强对固废的管理力度：一般工业废弃物贮存仓库，禁止危险废物和生活垃圾混入；应建立检查、维护制度，定期检查设施，发现有损坏可能或异常情况，应及时采取必要措施，以保障正常运行；应建立档案制度，将一般固体废弃物的种类、数量记录在案。 综上所述，采取上述措施后，项目产生的固体废弃物基本上不会对周围环境造成不利影响。 5、地下水环境环境影响保护措施 （1）污染源 本项目正常工况下，不会产生地下水、土壤污染，只有在事故状态下，项目内储存的沥青、轻油、导热油及废机油等发生泄露，若储罐或地面存在裂缝，油品可能随裂缝下渗造成地下水的污染。 （2）地下水污染途径 根据工程分析，拟建项目可能对地下水造成污染的途径主要有：事故状态下危废（废机油等）泄漏、油品泄漏，下渗区域地下水水质产生影响。主要污染途径为连续入渗型，在其污染防治措施不当、防渗系数不能满足要求的情况下，污染物随废水不断地渗入含水层中，影响水质。 （3）地下水环境的影响分析 项目在生产区、罐区、危废暂存间、初期雨水池、化粪池等区域建设过程中按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求进行防渗设计，厂区采取防渗措施的情况下，项目正常运行过程中发生渗漏或泄漏的可能性较小，即在建设期做好厂区的污染防渗措施，运行期加强维护和管理情况下，项目建设运营对地下水环境的影响是可控的。 （4）防控措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），根据项目装置、单元特点及污染控制难易程度，项目区可划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区； 重点防渗区：储罐区（沥青储罐区、轻油储罐区、导热油储罐区）、危废暂存间作为重点防渗区；重点防渗区防渗要求为：防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； 一般防渗区：初期雨水池、化粪池、一般固废暂存间作为一般防渗区域；一般防渗区防渗要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：除重点防渗和一般防渗区外的其他区域，按常规工程进行设计和建设，进行一般地面硬化。 6、土壤环境环境影响保护措施 （1）土壤污染物类型及污染途径 本项目发生污染土壤环境的途径主要为：①大气沉降；项目排放的颗粒物随着大气沉降影响土壤环境质量；②沥青储罐、轻油储罐、导热油储罐区域沥青及油品泄露；危废暂存间内废机油等泄漏发生地面漫流、垂直入渗，将会对土壤造成污染。 （2）影响分析 ①大气沉降影响分析评价 本项目大气沉降影响主要是颗粒物随着大气沉降影响土壤环境质量。项目运营生产过程中产生的颗粒物经处理系统处理过后排放的废气污染物含量较少，对周边土壤环境的影响较小。 ②地面漫流、垂直入渗影响分析评价 本项目对土壤的地面漫流、入渗影响主要为发生事故时沥青、轻油、导热油等泄漏，另外，项目产生的危险废物和一般固废若不采取防雨淋和防渗措施，危险废物中的部分类物质将会随雨水淋溶作用向厂界漫流污染土壤。为防止入渗和地面漫流污染项目及周边土壤环境，本次环评要求项目罐区、危废暂存间、沉淀池、化粪池等区域均采取分区防渗措施，采取相应的防渗措施后项目发生地面漫流和入渗影响土壤的概率较小，对周边土壤环境的影响不大。 （3）防治措施 根据本项目土壤污染类型及污染途径，针对大气沉降、垂直入渗和地面漫流提出相应的防治措施。 ①大气沉降影响土壤保护措施及对策 A为防止大气沉降影响，尽可能从源头控制项目内废气的产生，规范的作业和及时维护设施设备等措施来减少项目区源头废气的产生量；项目运营生产过程中产生的废气污染因子经尾气处理系统处理后排放。 B项目占地范围内采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主。 ②入渗影响土壤保护措施及对策 为防止入渗影响土壤环境，罐区（包括沥青储罐区、轻油、导热油储罐区域）、危废暂存间进行重点防渗；化粪池、初期雨水池进行一般防渗；其他区域进行一般地面硬化。 ③地面漫流影响土壤保护措施及对策 根据项目区的地形特点优化地面布局，项目区内设置地面硬化、厂界设置围墙，防止地面漫流土壤环境污染。 7、环境风险影响分析 （1）风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目风险物质为沥青、轻油、导热油、废机油，风险物质最大存储量及临界量见表4-15。 表4-15 本项目风险物质储存量及临界量一览表 风险物质; 最大储存量（t）; CAS号; 临界量（t）; Q值. 沥青; 270; /; 2500; 0.108. 轻油; 30; /; 2500; 0.012. 导热油; 2; 2500; 0.0008. 废机油; 0.1; /; 2500; 0.00004. ΣQ=0.12084. 本项目Q值＜1，不涉及重大风险源。 （2）环境风险识别 本项目环境风险识别见表4-16。 表4-16 建设项目环境风险识别表 风险物质; 风险源位置; 风险类型; 影响途径. 沥青; 沥青储罐; 泄露、火灾引发的伴生/次生污染物排放; ①沥青、轻油、导热油、废机油泄漏，挥发或预热燃烧，产生的次生污染物进入大气，影响环境空气。 ②轻油、导热油、废机油泄漏，进入土壤，污染土壤。. 轻油; 轻油储罐. 导热油; 导热油罐. 废机油; 危废暂存间. （3）环境风险分析 ①泄漏影响分析 项目在轻油、导热油、废机油、沥青储存过程中由于不可预见的原因，如储存容器破裂、操作失误等可能造成油品、沥青泄漏事故，导致石油类污染物污染所在区域地表水、土壤以及地下水环境。但项目内油品储存量较小，存在量较小，泄漏后主要影响泄漏点周围，基本不会进入外环境对地表水造成污染；项目区地下水埋深较深，油品泄漏对地下水影响较小，主要是造成泄漏点周围土壤污染。项目设计了专门的轻油储罐区、导热油储罐区、沥青储罐区；废机油储存于专的危废暂存间内；地面进行防渗处理，并设置围堰，避免发生泄漏后污染物进入外环境，对周围土壤、地下水、地表水等造成污染。 ②火灾、爆炸产生的二次污染影响分析 油品泄漏遇明火等火源会有火灾、爆炸事故发生的可能性。由于轻油、导热油、废机油属于易燃、易爆物质，泄漏到空气中遇明火、高热易燃烧爆炸；石油沥青虽然闪点较高，正常情况下发生火灾事故的概率很低，但由于沥青仍属于可燃物质，故在遭受雷击或遇明火等情况下，仍有发生火灾、爆炸事故的可能。 火灾爆炸事故对环境的影响较为严重。火灾爆炸事故的一旦发生，可能会造成人员的伤亡，财产的损失，燃烧产生的碳氢化合物、一氧化碳、烟尘等污染物还会造成大气污染，但项目轻油储存量较小，周边可燃物较少，事故烟气虽会对周围环境造成一定的不利影响，但影响范围和程度较小；灭火之后产生的消防废水会对地表水造成污染，评价提出，项目建设专门的轻油储存间和危废暂存间，地面进行防渗处理，并设置围堰，避免事故消防废水进入外环境，对周围土壤、地下水、地表水等造成污染。 （4）环境风险防范措施 ①风险防范措施 A罐区（沥青储罐区、轻油储罐区、导热油储罐区）、危废暂存间作为重点防渗区；重点防渗区防渗要求为：防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，建议首先对厂区进行平整并压实，在压实基土的基础上依次浇筑抗渗等级不小于P8、厚度不小于15cm的抗渗混凝土（抗渗等级为P8的抗渗混凝土的渗透系数约为 2.61×10-9cm/s），厚度不小于2mm的环氧树脂层，防止沥青、油品等泄漏后进入外环境。 沥青、轻油、导热油储罐区围堰：本项目沥青储罐区围堰规格需大于储罐区面积，容积大于单个储罐容积，因此根据罐区面积在罐区四周设置1m高的防渗围堰。 危废暂存间围堰：危废暂存间10m2，项目危废暂存间内主要针对废机油收集设施设置围堰，废机油收集采用0.2m3的铁皮桶收集，项目针对收集桶位置设置面积2m2，高0.3m的围堰。 B设置专人进行管理，定期对轻油储罐区、沥青储罐区、导热油储罐区、危废暂存间进行巡视检查，并做好巡检记录及时发现事故隐患并迅速给以消除。 ②应急要求 项目轻油储罐区、导热油储罐区、沥青储罐区、危废暂存间等应设置吸油毡、备用容器、堵漏木楔、灭火器、防护服等应急物资，发生泄漏后第一时间进行堵漏，转移罐内剩余油品，收集处理泄漏物，避免风险物质进入外环境造成污染。 （5）结论 通过对本项目各个风险源分析表明，风险的发生和前期勘查、预防、生产过程中管理密不可分，生产中要以“预防为主，防治结合”为指导，采取有效的风险预防措施，风险一旦发生，必须立即采取应急措施。企业应加强风险隐患的排查，一旦发现安全隐患立即清除，一旦发生事故立即妥善处理。在严格落实各项安全、环保对策措施后，本项目存在的环境风险是可接受的 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001沥青拌合楼骨料烘干系统废气与提升、筛分粉尘排气筒 | SO2、NOx、颗粒物 | 旋风除尘（TA001）+布袋除尘装置（TA002）+DA001排气筒（15m） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）表2中新建 燃油锅炉规定的大气污染物标准限值 |
|  | DA002导热油锅炉排气筒 | SO2、NOx、颗粒物 | DA002排气筒（15m） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）表2中新建 燃油锅炉规定的大气污染物标准限值 |
|  | DA003沥青储罐呼吸口及拌合楼出料口废气排气筒 | 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃 | 活性炭吸附装置（TA003）+DA003 排气筒（15m） | 沥青烟气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中二级标准，苯并[a]芘及非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中的二级标准限值 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化设施+专用烟道 | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2中小型最高允许排放浓度 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 喷雾降尘、堆棚密闭、皮带封闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织限值 |
|  |  | 沥青烟 | / |  |
|  |  | 苯并[a]芘 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、TP | 化粪池 | / |
|  | 食堂废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、动植物油 | 隔油池+化粪池 |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 夜间不生产、厂房隔声、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①一般工业固体废物：不合格骨料返回商家重新加工；除尘器收集粉尘定期回用到沥青混凝土生产；沉淀池沉渣定期清掏后回用于项目内绿化种植用土；化粪池污泥定期清掏后回用于周围旱地施肥。 ②危险废物：废活性炭、废导热油、废机油经集中收集后在危废暂存间进行暂存。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区：储罐区（沥青储罐区、轻油储罐区、导热油储罐区）、危废暂存间作为重点防渗区；重点防渗区防渗要求为：防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； 一般防渗区：初期雨水池、化粪池、一般固废暂存间作为一般防渗区域；一般防渗区防渗要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：除重点防渗和一般防渗区外的其他区域，按常规工程进行设计和建设，进行一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①风险防范措施 A罐区（沥青储罐区、轻油储罐区、导热油储罐区）、危废暂存间作为重点防渗区；重点防渗区防渗要求为：防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，建议首先对厂区进行平整并压实，在压实基土的基础上依次浇筑抗渗等级不小于P8、厚度不小于15cm的抗渗混凝土（抗渗等级为P8的抗渗混凝土的渗透系数约为2.61×10-9cm/s），厚度不小于2mm的环氧树脂层，防止沥青、油品等泄漏后进入外环境。 沥青、轻油、导热油储罐区围堰：本项目沥青储罐区围堰规格需大于储罐区面积，容积大于单个储罐容积，因此根据罐区面积在罐区四周设置1m高的防渗围堰。 危废暂存间围堰：危废暂存间10m2，项目危废暂存间内主要针对废机油收集设施设置围堰，废机油收集采用0.2m3的铁皮桶收集，项目针对收集桶位置设置面积2m2，高0.3m的围堰。 B设置专人进行管理，定期对轻油储罐区、沥青储罐区、导热油储罐区、危废暂存间进行巡视检查，并做好巡检记录及时发现事故隐患并迅速给以消除。 ②应急要求 项目轻油储罐区、导热油储罐区、沥青储罐区、危废暂存间等应设置吸油毡、备用容器、堵漏木楔、灭火器、防护服等应急物资，发生泄漏后第一时间进行堵漏，转移罐内剩余油品，收集处理泄漏物，避免风险物质进入外环境造成污染。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 危废的管理要求： A管理方面 a按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求规范化建造专用的危险废物贮存设施。 b加强厂内危险固废暂存场所的管理，规范厂内暂存措施，标识危险废物堆场。 c设立企业固废管理台账，规范危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范。 d制定和落实危险废物管理计划，执行危险废物申报登记制度。及时向当地环保部门申报危险废物种类、产生量、流向、处置等资料，办理临时申报登记手续。 e严格执行危险废物交换转移审批制度。所有危险废物交换转移向环保部门提出申请，经环保部门预审后报上级环保部门批准。危险废物交换转移前到当地环保部门领取五联单。绝不擅自交换、向无危险废物经营许可证单位转移。 f必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 B危废包装方面 将液态状或半固态状的危险废物装入容器内，且容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。容器必须完好无损，容量及材质要满足相应的强度要求，衬里要与危险废物相容，容器外必须粘贴符合标准规范的标签。 C贮存设施的选址与设计方面 a贮存场所及设施底部必须高于地下水最高水位。 b用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 c贮存场所及设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，且必须与危险废物相容。 d贮存场所及设施应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 e贮存场所及设施必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 f贮存场所及设施内要有安全照明设施和观察窗口，防渗系数≤1.0×10-10cm/s。 D贮存设施的安全防护方面 a贮存设施都必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志。 b贮存场所及设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 c贮存场所及设施应配备通讯设备、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 d贮存场所及设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的标准进行，具体可从以下几方面加强对固废的管理力度：一般工业废弃物贮存仓库，禁止危险废物和生活垃圾混入；应建立检查、维护制度，定期检查设施，发现有损坏可能或异常情况，应及时采取必要措施，以保障正常运行；应建立档案制度，将一般固体废弃物的种类、数量记录在案。 |  |  |  |

# 六、结论

项目所在区域环境质量现状满足相应功能区标准要求，本项目建设符合国家现行产业政策及相关环保政策，符合当地规划，选址合理。本项目运营期产生的污染物较少，经污染防治措施处理后达标排放，对周边环境影响不大。项目通过严格执行环保“三同时”及排污许可等制度，落实各项污染防治措施要求，对周边环境影响可以接受。从环保角度分析，本项目建设可行。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0916t/a | / | 0.0916t/a | 0.0916t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.2365t/a | / | 0.2365t/a | 0.2365t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 2.0t/a | / | 2.0t/a | 2.0t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 2.1t/a | / | 2.1t/a | 2.1t/a |
|  | 沥青烟 | / | / | / | 0.0164t/a | / | 0.0164t/a | 0.0164t/a |
|  | 苯并[a]芘 | / | / | / | 1.65×10-6t/a | / | 1.65×10-6t/a | 1.65×10-6t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.4t/a | / | 2.4t/a | 2.4t/a |
|  | 不合格骨料 | / | / | / | 50t/a | / | 50t/a | 50t/a |
|  | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 10.0485/a | / | 10.0485/a | 10.0485/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.9t/a | / | 0.9t/a | 0.9t/a |
|  | 废导热油 | / | / | / | 2t/次 | / | 2t/次 | 2t/次 |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | 0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 七、大气环境专项评价

1 评价等级及范围

1.1 大气环境影响评价工作等级

（1）评价等级划分依据

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

大气环境评价等级分级判定依据见表1。

表1  评价工作等级判定依据一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

（2）评价因子及评价标准筛选

根据工程分析，本项目废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、苯并[a]芘、非甲烷总烃，评价因子和评价标准见表2。

表2  污染物评价标准

| （3）估算模型参数 污染物 | 功能区 | 取值时间 | 标准值（ug/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 二类限区 | 24h平均 | 300 | 环境空气质量标准(GB3095-2012) |
| PM10 | 二类限区 | 24h平均 | 150 |  |
| 二氧化硫 | 二类限区 | 1h平均 | 500 |  |
| 氮氧化物 | 二类限区 | 1h平均 | 250 |  |
| 苯并[a]芘 | 二类限区 | 24h平均 | 0.0025 |  |
| 非甲烷总烃 | 二类限区 | 1h平均 | 1200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D |

估算模型参数表见表3。

表3 估算模式参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市选项时) | / |
| 最高环境温度 |  | 31.8 |
| 最低环境温度 |  | -5.4 |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率(m) | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（4）污染源参数

根据工程分析，项目废气污染源强详见表4、5。

表4  有组织废气污染源参数表

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标° |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物 | 排放速率 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度/m | 内径/m | 温度/℃ | 流速 m/s |  |  |
| DA001 | 102.641097 | 25.281515 | 2240 | 15 | 0.8 | 20 | 20 | 氮氧化物 | 0.74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 0.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | 0.04 |
| DA002 | 102.641185 | 25.281547 | 2240 | 15 | 0.6 | 20 | 12 | 氮氧化物 | 0.13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 0.13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | 0.01 |
| DA003 | 102.641171 | 25.281581 | 2240 | 15 | 0.5 | 52 | 18 | 沥青烟 | 0.006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 5.7×10-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.003 |

表5  无组织废气污染源参数一览表

| （5）估算结果及评价等级判定 污染源名称 | 面源中心点坐标° |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率 kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度/m | 宽度/m | 有效高度/m |  |  |
| 矩形面源 | 102.642353 | 25.278449 | 2240 | 90 | 100 | 10 | TSP | 0.044 |
|  |  |  |  |  |  |  | 沥青烟 | 0.0012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 1.2×10-7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0358 |

采用AERSCREEN估算模式计算出的各污染源所含污染物的最大地面浓度及占标率见表6。

表6  采用估算模式计算结果

| 由表6分析可知，项目各主要污染因子最大地面浓度占标率Pmax值为6.88%，小于10%，D10%没有出现，对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表1的工作等级划分依据，项目大气环境影响评价工作级别定为二级评价。 污染源 | 评价因子 | 评价标准（ug/m3） | Cmax（ug/m3） | Pmax（%） | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 氮氧化物 | 250.0 | 17.19 | 6.88 | / |
|  | 二氧化硫 | 500.0 | 16.19 | 3.24 |  |
|  | PM10 | 450.0 | 0.92 | 0.20 |  |
| DA002 | 氮氧化物 | 250.0 | 15.57 | 6.23 | / |
|  | 二氧化硫 | 500.0 | 15.57 | 3.11 | / |
|  | PM10 | 450.0 | 1.20 | 0.27 | / |
| DA003 | 沥青烟 | 63.7 | 0.16 | 0.25 | / |
|  | 苯并[a]芘 | 0.0075 | 0.000015 | 0.21 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 1200.0 | 0.081 | 0.01 | / |
| 厂界无组织 | TSP | 900.0 | 19.52 | 2.17 | / |
|  | 沥青烟 | 63.7 | 0.53 | 0.83 | / |
|  | 苯并[a]芘 | 0.0075 | 0.000053 | 0.71 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 1200.0 | 15.88 | 1.32 | / |

1.2 大气评价范围

本项目评价工作等级为二级，大气评价范围为以项目为中心，边长为5km的区域。

（1）大气预测结果

①正常排放情况

采用估算模式，项目排放的污染物下风向2500m范围内地面最大浓度值，见表7、表8、表9、表10。

表7  排气筒（DA001）有组织排放估算预测结果

| 下风向距离 | DA001排气筒 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10浓度(ug/m3) | PM10占标率(%) | 氮氧化物浓度(ug/m3) | 氮氧化物占标率(%) | 二氧化硫浓度(ug/m3) | 二氧化硫占标率(%) |
| 50.0 | 0.405 | 0.09 | 7.59 | 3.04 | 7.12 | 1.43 |
| 100.0 | 0.356 | 0.08 | 6.67 | 2.67 | 6.28 | 1.26 |
| 200.0 | 0.918 | 0.20 | 17.19 | 6.87 | 16.19 | 3.24 |
| 300.0 | 0.772 | 0.17 | 14.45 | 5.78 | 13.61 | 2.72 |
| 400.0 | 0.743 | 0.17 | 13.92 | 5.57 | 13.11 | 2.62 |
| 500.0 | 0.665 | 0.15 | 12.46 | 4.98 | 11.74 | 2.35 |
| 600.0 | 0.654 | 0.15 | 12.25 | 4.90 | 11.53 | 2.31 |
| 700.0 | 0.656 | 0.15 | 12.28 | 4.91 | 11.57 | 2.31 |
| 800.0 | 0.623 | 0.14 | 11.67 | 4.67 | 10.99 | 2.20 |
| 900.0 | 0.586 | 0.13 | 10.98 | 4.39 | 10.34 | 2.07 |
| 1000.0 | 0.549 | 0.12 | 10.29 | 4.11 | 9.69 | 1.94 |
| 1200.0 | 0.480 | 0.11 | 8.99 | 3.60 | 8.47 | 1.69 |
| 1400.0 | 0.421 | 0.09 | 7.89 | 3.16 | 7.43 | 1.49 |
| 1600.0 | 0.372 | 0.08 | 6.97 | 2.79 | 6.57 | 1.31 |
| 1800.0 | 0.331 | 0.07 | 6.21 | 2.48 | 5.85 | 1.17 |
| 2000.0 | 0.297 | 0.07 | 5.57 | 2.23 | 5.24 | 1.05 |
| 2500.0 | 0.240 | 0.05 | 4.49 | 1.79 | 4.23 | 0.85 |
| 下风向最大浓度 | 0.918 | 0.20 | 17.19 | 6.87 | 16.19 | 3.24 |
| 下风向最大浓度出现距离/m | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

表8  排气筒（DA002）有组织排放估算预测结果

| 下风向距离 | DA002排气筒 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10浓度(ug/m3) | PM10占标率(%) | 氮氧化物浓度(ug/m3) | 氮氧化物占标率(%) | 二氧化硫浓度(ug/m3) | 二氧化硫占标率(%) |
| 50.0 | 0.768 | 0.17 | 9.98 | 3.99 | 9.98 | 2.00 |
| 100.0 | 1.194 | 0.27 | 15.528 | 6.21 | 15.528 | 3.11 |
| 200.0 | 0.803 | 0.18 | 10.44 | 4.18 | 10.44 | 2.09 |
| 300.0 | 0.671 | 0.15 | 8.81 | 3.49 | 8.81 | 1.74 |
| 400.0 | 0.622 | 0.14 | 8.09 | 3.23 | 8.09 | 1.62 |
| 500.0 | 0.537 | 0.12 | 6.99 | 2.79 | 6.99 | 1.40 |
| 600.0 | 0.468 | 0.10 | 6.09 | 2.44 | 6.09 | 1.22 |
| 700.0 | 0.415 | 0.09 | 5.39 | 2.16 | 5.39 | 1.08 |
| 800.0 | 0.369 | 0.08 | 4.79 | 1.92 | 4.79 | 0.96 |
| 900.0 | 0.329 | 0.07 | 4.28 | 1.71 | 4.28 | 0.86 |
| 1000.0 | 0.296 | 0.07 | 3.85 | 1.54 | 3.85 | 0.77 |
| 1200.0 | 0.251 | 0.06 | 3.27 | 1.31 | 3.27 | 0.65 |
| 1400.0 | 0.224 | 0.05 | 2.92 | 1.17 | 2.92 | 0.58 |
| 1600.0 | 0.202 | 0.04 | 2.62 | 1.05 | 2.62 | 0.52 |
| 1800.0 | 0.184 | 0.04 | 2.39 | 0.96 | 2.39 | 0.48 |
| 2000.0 | 0.169 | 0.04 | 2.19 | 0.88 | 2.19 | 0.44 |
| 2500.0 | 0.137 | 0.03 | 1.78 | 0.71 | 1.78 | 0.36 |
| 下风向最大浓度 | 1.197 | 0.27 | 15.57 | 6.23 | 15.57 | 3.11 |
| 下风向最大浓度出现距离/m | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| D10% | / | / | / | / | / | / |

表9  排气筒（DA003）有组织排放估算预测结果

| 下风向距离 | DA003排气筒 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 沥青烟浓度(ug/m³) | 沥青烟占标率(%) | 苯并[a]芘浓度(ug/m³) | 苯并[a]芘占标率(%) | 非甲烷总烃浓度(ug/m³) | 非甲烷总烃占标率(%) |
| 50.0 | 0.102 | 0.16 | 0.00001 | 0.13 | 0.05 | 0.00 |
| 100.0 | 0.161 | 0.25 | 0.000015 | 0.20 | 0.08 | 0.01 |
| 200.0 | 0.116 | 0.18 | 0.000011 | 0.15 | 0.05 | 0.00 |
| 300.0 | 0.104 | 0.16 | 0.00001 | 0.13 | 0.05 | 0.00 |
| 400.0 | 0.087 | 0.14 | 0.000008 | 0.11 | 0.04 | 0.00 |
| 500.0 | 0.070 | 0.11 | 0.000007 | 0.09 | 0.03 | 0.00 |
| 600.0 | 0.058 | 0.09 | 0.000005 | 0.07 | 0.02 | 0.00 |
| 700.0 | 0.050 | 0.08 | 0.000005 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
| 800.0 | 0.043 | 0.07 | 0.000004 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 900.0 | 0.041 | 0.06 | 0.000004 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 1000.0 | 0.045 | 0.07 | 0.000004 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
| 1200.0 | 0.049 | 0.08 | 0.000005 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
| 1400.0 | 0.046 | 0.07 | 0.000004 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
| 1600.0 | 0.043 | 0.07 | 0.000004 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 1800.0 | 0.040 | 0.06 | 0.000004 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 2000.0 | 0.038 | 0.06 | 0.000004 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 2500.0 | 0.036 | 0.06 | 0.000003 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 下风向最大浓度 | 0.163 | 0.25 | 0.000015 | 0.21 | 0.08 | 0.01 |
| 下风向最大浓度出现距离/m | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| D10% | / | / | / | / | / | / |

根据预测结果，DA001排气筒有组织排放PM10的最大占标率为0.2%，落地最大质量浓度出现在196m处，最大质量浓度为0.918ug/m³；氮氧化物的最大占标率为6.87%，落地最大质量浓度出现在196m处，最大质量浓度为17.19ug/m³；二氧化硫的最大占标率为3.24%，落地最大质量浓度出现在196m处，最大质量浓度为16.19ug/m³，TSP、二氧化硫、氮氧化物最大质量浓度能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的限值。

DA002排气筒有组织排放PM10的最大占标率为0.27%，落地最大质量浓度出现在70m处，最大质量浓度为1.197ug/m³；二氧化硫的最大占标率为3.11%，落地最大质量浓度出现在70m处，最大质量浓度为15.57ug/m³；氮氧化物的最大占标率为6.23%，落地最大质量浓度出现在70m处，最大质量浓度为15.57ug/m³，TSP、二氧化硫、氮氧化物最大质量浓度能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的限值。

DA003排气筒有组织排放沥青烟的最大占标率为0.25%，落地最大质量浓度出现在85m处，最大质量浓度为0.163ug/m³；苯并[a]芘的最大占标率为0.21%，落地最大质量浓度出现在85m处，最大质量浓度为0.000015ug/m³；非甲烷总烃的最大占标率为0.01%，落地最大质量浓度出现在85m处，最大质量浓度为0.08ug/m³，沥青烟最大质量浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中原苏联居住区最大一次浓度标准限值，苯并[a]芘最大质量浓度能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)，非甲烷总烃最大质量浓度能够满足《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中附录 D 中浓度限值要求。

综上，项目正常情况下有组织排放的废气对周边环境影响较小。

表10  无组织排放估算预测结果

| 下风向距离 | 厂界无组织废气 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP浓度(ug/m3) | TSP占标率(%) | 沥青烟浓度(ug/m3) | 沥青烟占标率(%) | 苯并[a]芘浓度(ug/m3) | 苯并[a]芘占标率(%) | 非甲烷总烃浓度(ug/m3) | 非甲烷总烃占标率(%) |
| 50.0 | 17.41 | 1.93 | 0.475 | 0.74 | 0.000047 | 0.63 | 14.16 | 1.18 |
| 100.0 | 17.30 | 1.92 | 0.471 | 0.74 | 0.000047 | 0.63 | 14.08 | 1.17 |
| 200.0 | 13.91 | 1.55 | 0.379 | 0.59 | 0.000038 | 0.51 | 11.32 | 0.94 |
| 300.0 | 10.94 | 1.22 | 0.298 | 0.47 | 0.000030 | 0.40 | 8.90 | 0.74 |
| 400.0 | 9.07 | 1.01 | 0.247 | 0.39 | 0.000025 | 0.33 | 7.38 | 0.62 |
| 500.0 | 7.64 | 0.85 | 0.208 | 0.33 | 0.000021 | 0.28 | 6.22 | 0.52 |
| 600.0 | 6.53 | 0.73 | 0.178 | 0.28 | 0.000018 | 0.24 | 5.31 | 0.44 |
| 700.0 | 5.65 | 0.63 | 0.154 | 0.24 | 0.000015 | 0.21 | 4.59 | 0.38 |
| 800.0 | 4.95 | 0.55 | 0.135 | 0.21 | 0.000014 | 0.18 | 4.02 | 0.34 |
| 900.0 | 4.39 | 0.49 | 0.120 | 0.19 | 0.000012 | 0.16 | 3.57 | 0.30 |
| 1000.0 | 3.92 | 0.44 | 0.107 | 0.17 | 0.000011 | 0.14 | 3.19 | 0.27 |
| 1200.0 | 3.21 | 0.36 | 0.088 | 0.14 | 0.000009 | 0.12 | 2.61 | 0.22 |
| 1400.0 | 2.69 | 0.30 | 0.073 | 0.11 | 0.000007 | 0.10 | 2.19 | 0.18 |
| 1600.0 | 2.31 | 0.26 | 0.063 | 0.10 | 0.000006 | 0.08 | 1.88 | 0.16 |
| 1800.0 | 2.01 | 0.22 | 0.054 | 0.09 | 0.000005 | 0.07 | 1.63 | 0.14 |
| 2000.0 | 1.77 | 0.20 | 0.048 | 0.08 | 0.000005 | 0.06 | 1.44 | 0.12 |
| 2500.0 | 1.35 | 0.15 | 0.037 | 0.06 | 0.000004 | 0.05 | 1.10 | 0.09 |
| 下风向最大浓度 | 19.52 | 2.17 | 0.532 | 0.83 | 0.000053 | 0.71 | 15.88 | 1.32 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| D10% | / | / | / | / | / | / | / | / |

根据预测结果，项目废气无组织排放TSP的最大占标率为2.17%，最大落地最大质量浓度出现在68m处，最大质量浓度为19.52ug/m³；无组织排放沥青烟的最大占标率为0.83%，最大落地最大质量浓度出现在68m处，最大质量浓度为0.532ug/m³；无组织排放苯并[a]芘的最大占标率为0.71%，最大落地最大质量浓度出现在68m处，最大质量浓度为0.000053ug/m³；无组织排放非甲烷总烃的最大占标率为1.32%，最大落地最大质量浓度出现在68m处，最大质量浓度为15.88ug/m3。TSP和苯并[a]芘最大质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，非甲烷总烃《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中附录 D 中浓度限值要求，沥青烟最大质量浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求，项目无组织排放的废气对周边环境影响较小。

（2）对周边敏感点的影响

①周边环境敏感点

根据现场勘察，评价范围内无地表饮用水水源保护区及地下饮用水水源防护敏感区，无自然保护区及野生动物保护区，无森林公园、风景名胜区、重点文物及名胜古迹，无生态敏感与珍稀野生动植物栖息地等环境敏感目标，本次评价的大气环境保护目标主要是评价区内的村庄。

项目环境空气敏感目标一览表见表11，周围大气环境敏感目标示意图见附图4。

表11  项目大气环境敏感目标一览表

| ②废气污染物排放对周边敏感点的影响 保护对象 | 坐标/° |  | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界下风向最近距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 白水塘村 | 102.63968 | 25.28597 | 居民 | 二类 | 北侧 | 410 |
| 跌死马村 | 102.63396 | 25.81900 | 居民 | 二类 | 西侧 | 575 |
| 小水井村 | 102.62649 | 25.27279 | 居民 | 二类 | 西南侧 | 1423 |
| 利梨作村 | 102.63123 | 25.27010 | 居民 | 二类 | 西南侧 | 1474 |
| 上魏家村 | 102.61985 | 25.28450 | 居民 | 二类 | 西北侧 | 1909 |
| 草海田村 | 102.62483 | 25.29510 | 居民 | 二类 | 西北侧 | 1968 |
| 当当箐村 | 102.63341 | 25.30240 | 居民 | 二类 | 北侧 | 2223 |
| 散旦镇 | 102.65418 | 25.29884 | 居民 | 二类 | 东北侧 | 1709 |
| 太平哨村 | 102.65753 | 25.25970 | 居民 | 二类 | 东南侧 | 2304 |

根据预测，各排气筒排放污染物落地浓度见表12。

表12  敏感点落地浓度一览表

| 根据估算结果，项目在各敏感点的落地浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）、《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D、《大气污染物综合排放标准详解》中浓度限值要求。因此，本项目排放污染物不改变当地大气环境功能，对周边敏感点影响较小。 敏感点 | 下风向距离 | DA001 |  |  | DA002 |  |  | DA003 |  |  | 无组织废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PM10(ug/m3) | 氮氧化物(ug/m3) | 二氧化硫(ug/m3) | PM10(ug/m3) | 氮氧化物(ug/m3) | 二氧化硫(ug/m3) | 沥青烟(ug/m3) | 苯并[a]芘(ug/m3) | 非甲烷总烃(ug/m3) | TSP(ug/m3) | 沥青烟(ug/m3) | 苯并[a]芘(ug/m3) | 非甲烷总烃(ug/m3) |
| 白水塘村 | 410 | 0.73 | 13.80 | 12.99 | 0.61 | 7.97 | 7.97 | 0.084 | 0.000008 | 0.042 | 8.91 | 0.243 | 0.000024 | 7.25 |
| 跌死马村 | 575 | 0.64 | 12.02 | 11.32 | 0.48 | 6.28 | 6.28 | 0.060 | 0.000006 | 0.030 | 6.78 | 0.185 | 0.000019 | 5.51 |
| 小水井村 | 1423 | 0.41 | 7.77 | 7.32 | 0.22 | 2.88 | 2.88 | 0.045 | 0.000004 | 0.022 | 2.64 | 0.072 | 0.000007 | 2.15 |
| 利梨作村 | 1474 | 0.40 | 7.53 | 7.09 | 0.21 | 2.80 | 2.80 | 0.045 | 0.000004 | 0.022 | 2.5 | 0.069 | 0.000007 | 2.06 |
| 上魏家村 | 1909 | 0.34 | 6.53 | 6.15 | 0.19 | 2.49 | 2.49 | 0.041 | 0.000004 | 0.020 | 2.13 | 0.058 | 0.000006 | 1.73 |
| 草海田村 | 1968 | 0.31 | 5.84 | 5.50 | 0.17 | 2.27 | 2.27 | 0.038 | 0.000004 | 0.019 | 1.86 | 0.050 | 0.000005 | 1.52 |
| 当当箐村 | 2223 | 0.30 | 5.66 | 5.33 | 0.172 | 2.22 | 2.22 | 0.038 | 0.000004 | 0.019 | 1.80 | 0.049 | 0.000005 | 1.46 |
| 散旦镇 | 1709 | 0.26 | 4.97 | 4.68 | 0.15 | 1.99 | 1.99 | 0.037 | 0.000004 | 0.018 | 1.55 | 0.042 | 0.000004 | 1.26 |
| 太平哨村 | 2304 | 0.25 | 4.77 | 4.50 | 0.14 | 1.92 | 1.92 | 0.037 | 0.000004 | 0.018 | 1.48 | 0.040 | 0.000004 | 1.20 |

3 大气环境影响评价结论

根据项目采取的大气污染物防治措施对污染物进行削减后，本项目有组织及无组织排放的TSP、PM10、SO2、NOX、非甲烷总烃、BaP、沥青烟最大地面浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）、《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D、《大气污染物综合排放标准详解》中浓度限值要求，敏感点环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准，未造成其环境空气质量下降；根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中关于大气防护距离的要求：厂界外大气污染物短期浓度贡献值连续超过环境质量浓度限值的需设置大气环境防护距离，根据预测项目排放污染物短期浓度贡献值均达标，没有出现连续超标的情况，故项目不需设置大气环境防护距离；项目建设对周边环境影响不大。

4 废气处理设施可行性分析

（1）污染治理设施基本情况

项目主要产污环节及拟采取的主要措施见表13。

表13  项目主要产污环节及措施一览表

| 污染源 | 产污环节 | 污染物 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 沥青混合搅拌楼 | 颗粒物、SO2、NOx、沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃 | 烘干滚筒采用封闭形式、皮带机及振动筛均设封闭装置，上述工序产生的废气通过引风机引入旋风除尘器（TA001）+袋式除尘器（TA002）处理后通过高15m排气筒DA001排放。 |
|  |  |  | 成品出料口废气沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃进入沥青储罐区的活性炭吸附处理装置（TA003）处置通过高15m排气筒DA003排放。 |
|  | 沥青储罐区 | 沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃 | 项目沥青储罐呼吸口设置密闭引风管收集进入活性炭吸附处理装置（TA003）处置通过高15m排气筒DA003排放。 |
|  | 轻油导热油锅炉 | 颗粒物、SO2、NOx | 15m高DA002排气筒排放 |
|  | 砂石料卸料、堆放、输送 | 颗粒物 | 喷雾降尘、堆棚密闭、皮带封闭 |

（2）治理设施可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中表A.5 沥青混合料生产排污单位废气污染防治可行技术参考表，沥青混合料生产的可行防治技术如下：

表14  沥青混合料生产可行防治技术

| 废气类别 | 主要污染物 | 可行技术 |
| --- | --- | --- |
| 骨料干燥系统废气 | 颗粒物 | 旋风除尘+脉冲布袋除尘、旋风除尘+静电除尘 |
| 沥青罐呼吸废气、成品出料废气 | 沥青烟、苯并芘 | 活性炭吸附、电捕焦油器、电捕焦油器+活性炭吸附 |

沥青拌合楼骨料干燥系统废气、筛分粉尘等通过密闭集气后进入沥青混合料搅拌楼配套的旋风除尘器（TA001）+袋式除尘器（TA002）处理后通过高15m排气筒DA001排放，为上表中可行防治技术。项目沥青储罐呼吸口废气设置密闭引风管收集，搅拌楼出料口废气设置集气罩收集，收集后通过活性炭吸附处理装置进行处理。活性炭吸附为上表中可行技术。所以，项目采用的废气治理技术均为可行的防治技术。

5 大气环境影响评价结论

项目产生的废气污染物主要有骨料卸料、堆放、输送工段产生的粉尘，骨料烘干系统产生的烟尘、SO2、NOx，沥青加热产生的BaP、沥青烟、非甲烷总烃等。根据建设单位提供资料及本次环评要求，项目沥青拌合楼骨料干燥系统废气、提升、筛分粉尘等通过密闭集气后进入沥青混合料搅拌楼配套的旋风除尘器（TA001）+袋式除尘器（TA002）处理后通过高15m排气筒DA001排放；导热油炉废气通过1个15m高DA002排气筒直接排放；项目沥青储罐呼吸口设置密闭引风管收集，搅拌楼出料口废气设置集气罩收集，收集的废气统一引致位于储罐区与沥青拌合楼中间位置设置的1套废气处理装置（TA003），采用“活性炭吸附”处理工艺，沥青烟、苯并芘处理效率 95%，非甲烷总烃处理效率50%，处理后通过15m高DA003排气筒排放。骨料堆场建设为密闭式钢结构彩钢瓦大棚（留设进料口），占地1300m2，设4个料仓，骨料大棚内设1套喷雾降尘设施，骨料在装卸及转运过程采用喷雾降尘，设置4个冷料进料斗，周围建设为密闭彩钢瓦大棚结构（留设进料口），冷骨料输送皮带1条，长约10m，输送皮带采用彩钢瓦封闭降尘。

采取上述控制措施后，项目运营期外排废气均满足相关排放标准要求，能实现达标排放，根据预测结果分析可知，项目无需设置防护距离，本项目排放大气污染物下风向最大浓度均能达到标准要求，对区域大气环境影响较小。

综上所述，只要建设单位做好废气的收集处理工作，确保处理装置正常运行杜绝事故排放，则本项目废气经各项污染防治措施治理后，项目废气达标排放，项目排放污染物均可达到相应标准要求。

6 大气环境影响评价自查表

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ |  |  |  |  |  | 500 ~ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a☑ |  |
|  | 评价因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  | 附录D☑ |  |  |  |  | 其他标准☑ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （ ）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 ☑ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ |  |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  | CALPUFF□ |  |  |  |  | 网格模型□ | 其他 ☑ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（TSP、二氧化硫、氮氧化物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | Error: Reference source not found最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Error: Reference source not found最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | Error: Reference source not found最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  | Error: Reference source not found最大标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | Error: Reference source not found最大占标率≤30%☑ |  |  |  |  |  |  |  | Error: Reference source not found最大标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （1）h |  |  |  | Error: Reference source not found占标率≤100%☑ |  |  |  |  |  |  |  | Error: Reference source not found占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | Error: Reference source not found 达标☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Error: Reference source not found 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k ＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（TSP、二氧化硫、氮氧化物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（2.0）t/a |  |  | NOx:（2.1）t/a |  |  |  |  | 颗粒物:（0.2365）t/a |  |  |  |  | 非甲烷总烃:（0.0916）t/a |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |