关于《年产240万张PET板项目环境影响报告表》的批复

昆明云森居美新材料有限公司：

你单位委托云南寄傲环境科技有限公司编制的《年产240万张PET板项目》(以下简称《报告表》）、《申请》已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，同意你单位按《报告表》内容、规模、功能以及环保对策措施建设。具体要求批复如下：

一、项目概况

昆明云森居美新材料有限公司位于昆明市富民县富民产业园区林产工业精品园。地理位置坐标：东经102°39′16.302″，北纬25°17′5.448″。项目占地面积3600m2， 租用1层钢架结构+彩钢瓦顶棚的厂房建设生产区，引进成套PET板材生产线6条，并配套设置半成品堆放区、成品堆放区等。项目总投资4037.4万元，其中环保投资35.6万元。

二、污染防治措施

（一）施工期污染防治措施

1.废水污染防治措施

施工期生活废水依托云南新泽兴人造板有限公司污水处理站处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）绿化标准后回用于绿化。

2.废气污染防治措施

施工期无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放监控浓度限值，即：颗粒物周界外浓度最高点浓度≤1.0mg/m3。

3.噪声污染防治措施

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，即：昼间≤70dB，夜间≤55dB。

4.固废污染防治措施

施工期生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运处理；建筑垃圾集中收集后定期清运至当地主管部门指定的建筑垃圾堆放场堆存处置；废包装材料收集后外售给废品收购站。

- 运营期污染防治措施

1.废水污染防治措施

生活污水依托昆明飞林人造板集团有限公司的化粪池（50m3）、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）绿化标准后，全部回用于昆明飞林人造板集团有限公司绿化，其中食堂餐饮废水需依托昆明飞林人造板集团有限公司的隔油池（4m3）预处理。

2.废气污染防治措施

（1）有组织排放污染物

设置吸尘软管收集粉尘砂光、表面清扫工序产生粉尘，在涂胶辊压工序上方安装负压集气罩收集有机废气，收集后均依托昆明飞林天舒家具制造有限公司DA001排气筒排放。颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值，即：颗粒物排放浓度≤120mg/m3、非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3。

（2）无组织排放污染物

项目无组织废气主要为未被有效收集的粉尘、有机废气。无组织排放废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，即：企业边界非甲烷总烃浓度≤4.0mg/m3，颗粒物≤1.0mg/m3。厂区内无组织排放有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内NMHC无组织排放限值，即：监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3。

3.噪声污染防治措施

项目各产噪设备采取基础减震、合理布局产噪设备，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即：昼间≤65dB，夜间≤55dB。

4.固废污染防治措施

废包装袋，废边角料，布袋除尘器收尘灰外售物资回收单位综合利用；生活垃圾、胶辊清洗废物委托环卫部门清运处置；废胶水桶由厂家回收再利用。

危险废物严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），依托昆明飞林人造板集团有限公司已建危险废物暂存间（10m2），并委托有资质单位清运处置。

三、总量

有组织废气：非甲烷总烃0.016t/a，颗粒物1.1t/a。纳入昆明飞林天舒家具制造有限公司进行考核；

无组织废气：非甲烷总烃0.004t/a、颗粒物0.88t/a。

四、其它

（1）《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。

项目建成后，应当按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

严格遵守《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目配套建设的环境保护设施竣工后，开展自主验收并报我局备案。验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。

（2）项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

此 复

昆明市生态环境局富民分局

2025年5月13日