关于《倍佳钙新型建材（云南）有限公司原材料采集区及生产线建设环境影响报告表》的

批复

倍佳钙新型建材（云南）有限公司：

你单位委托中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司编制的《倍佳钙新型建材（云南）有限公司原材料采集区及生产线建设环境影响报告表》(以下简称《报告表》）、《申请》已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，同意你单位按《报告表》内容、规模、功能以及环保对策措施建设。具体要求批复如下：

一、项目概况

倍佳钙新型建材（云南）有限公司原材料采集区及生产线建设项目位于云南省昆明市富民县大营街道办事处三村石脑包。地理位置坐标：东经102°35′20.664″，北纬25°13′13.162″。项目总占地面积为414000m2，建设一座石灰石原材料采集区及一条石灰石破碎生产线，矿石加工利用现有工业场地，场地内布置破碎筛分生产线、制砂生产线、水洗砂生产线和成品仓，配套破碎设备、筛分设备、电气室、成品仓等。本项目建成后露天开采规模为110万t/a石灰岩矿石，年可生产公分石44万吨（粒径10～30mm）、机制砂30万吨（粒径0～4.5mm）、瓜子石23万吨（粒径4.5～10mm）、水洗砂13万吨（粒径0～4mm）。项目总投资10300万元，环保投资257.8万元。

二、污染防治措施

（一）施工期污染防治措施

- 1.废水污染防治措施

- 施工废水收集进入临时沉淀池（3m3）处理后回用于施工区洒水降尘；生活污水经现有化粪池（15m3）处理后回用于绿化。

- 2.废气污染防治措施

施工期扬尘采取洒水降尘、设置挡墙等措施。无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

3.噪声污染防治措施

施工期噪声通过选用低噪声设备、定期保养等措施降噪。噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，即：昼间≤70dB，夜间≤55dB。

- 4.固废污染防治措施

施工期产生的废土石规范暂存于内排土场，后期全部用于植被恢复；生活垃圾收集后定期清运至大营街道环卫部门指定的垃圾集中收集点。

- 运营期污染防治措施

- 废水污染防治措施

露天采场淋滤水经3个沉淀池（1#110m3、2#90m3、3#160m3）沉淀处理后回用于生产降尘用水；生活废水经化粪池（15m3）处理，食堂废水经隔油池（3m3）预处理，处理后一起进入一体化生活污水处理站，全部用于周边绿化用水；初期雨水经沉淀池（容积不小于145m3）沉淀后回用于地面洒水降尘。

- 废气污染防治措施

（1）有组织废气

卸料粉尘采用三面封闭围挡+设顶棚，设置1套集气罩+布袋除尘器，处理后经1根16m高排气筒（DA001）排放。破碎、筛分粉尘车间采用密闭结构，破碎工段设置2套集气罩+布袋除尘器，处理后经2根16m高排气筒（DA002、DA003）排放；筛分工段设置1套集气罩+布袋除尘器，处理后经1根17m高排气筒（DA004）排放。工业场地中转站皮带运输粉尘采用密闭结构，设置1套集气罩+布袋除尘器，处理后经1根33m高排气筒（DA005）排放。工业场地制砂粉尘采用密闭结构，制砂间设置1套集气罩+布袋除尘器，处理后经1根30m高排气筒（DA006）排放。有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，即：颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3。

- 无组织废气

露天采场作业扬尘设置雾炮机及洒水车洒水降尘；产品堆存扬尘设置封闭式筒仓结构砂仓、成品仓，仓顶设置3套脉冲式布袋除尘器；砂库、应急堆料场采用顶棚+三面封闭围挡，设置7套喷淋设施洒水降尘；道路运输扬尘、排土场粉尘采用洒水车及雾炮机对排土场进行洒水降尘。无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

3.噪声污染防治措施

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准（GB12348-2008），即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

4.固废污染防治措施

剥离废土石、沉淀池污泥、水洗砂泥饼全部回用于采空区；除尘灰收集后外售至建筑材料制造公司综合利用；生活垃圾可回收部分统一收集后外卖当地废品收购站，不可回收部分垃圾定期清运至大营街道环卫部门指定的垃圾集中收集点。废矿物油采用油桶收废矿物油，存放于密闭危废贮存库，定期交由有资质单位清运处置。

三、生态环境措施

（一）剥采作业采用边开采、边恢复的方式，遵循由上至下分台阶进行，严格控制坡高和边坡角，开采完毕的台阶对边坡及开采工作面及时进行覆土、植被恢复，植被恢复乔灌草结合，复垦植物采用本地植物。矿山服务期满后，按照矿山地质环境保护及土地复垦方案对露天开采区域、内排土场区、道路区、工业场地等占地采取覆土、生态恢复措施，工业场地空地绿化。

（二）采区外西北侧高于采场区域设截水沟，长476m，截水沟采用浆砌块石砌筑，宽50cm、高40cm，采场内各平台设临时排水沟，末端接入沉淀池（1#110m3、2#90m3）；工业场地周边设截水沟，长292m，宽30cm、高20cm，场地内设排水沟长94m，末端接入初期雨水沉淀池（容积不小于145m3）。

四、总量

有组织颗粒物排放量为4.6 t/a；无组织颗粒物排放量为20.07 t/a。

五、其它

（1）依法办理自然资源、应急管理、林草、水务等部门相关审批手续。

（2）《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。

项目建成后，应当按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

严格遵守《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目配套建设的环境保护设施竣工后，开展自主验收并报我局备案。验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。

（3）项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

此 复

昆明市生态环境局富民分局

2025年6月10日