关于《高钛渣品质提升实验项目环境影响报告表》的批复

云南省富民万达实业有限公司：

你单位委托云南六方合源环保科技有限公司编制的《高钛渣品质提升实验项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）、《申请》已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，同意你单位按《报告表》内容、规模、功能以及环保对策措施建设。具体要求批复如下：

一、项目概况

高钛渣品质提升实验项目位于富民产业园区永定片区麦竜组团富民万达实业有限公司钛渣冶炼厂内。地理位置坐标：东经102°30′18.659″，北纬25°16′16.573″。项目占地面积13200m2，主体工程主要包括球磨洗选试验区、熔炼试验区、晾干场，配套建设废水、废气、地下水污染防治设施，辅助工程、公用工程及实验室依托现有工程。项目总投资550万元，其中环保投资74万元。

二、污染防治措施

（一）施工期污染防治措施

- 1.废水污染防治措施

- 施工废水经临时容器收集沉淀后回用于厂区洒水降尘；生活污水经一体化污水处理系统处理后回用于厂区绿化及洒水降尘。

- 2.废气污染防治措施

施工期扬尘采取洒水降尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物无组织排放浓度≤1.0mg/m3。

3.噪声污染防治措施

施工期选用低噪声设备、合理安排施工时间、加强施工人员管理。施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，即：昼间≤70dB，本项目夜间不施工。

- 4.固废污染防治措施

施工期建筑垃圾分类集中堆存，能回收利用部分请回收商进行收购，不能回收利用的运至政府部门指定建筑垃圾堆放场处置；生活垃圾集中收集后委托园区环卫部门清运。

- 运营期污染防治措施

- 废水污染防治措施

球磨洗选废水经沉淀池（1.5m3）沉淀后回用到球磨洗选阶段；电炉冷却水经循环池冷却后循环使用；食堂含油废水经隔油池（0.2m3）预处理、化验室清洗废水经中和沉淀池（0.1m3）预处理后同生活污水一并排入污水处理系统处理，处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1绿化标准后回用于厂区绿化。

- 废气污染防治措施

（1）有组织废气

熔炼、出渣废气经中频炉上方集气罩收集、布袋除尘器除尘后通过1根15m高的排气筒（DA004）排放。颗粒物、二氧化硫排放浓度执行《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）表5标准限值，即：颗粒物≤70mg/m3、二氧化硫≤400mg/m3。氮氧化物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，即：氮氧化物≤240mg/m3。化验废气经通风橱收集后，经1根15m高的排气筒（DA003）排放。氯化氢、硫酸雾、氮氧化物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，即：氯化氢≤100mg/m3、硫酸雾≤45mg/m3、氮氧化物≤240mg/m3。

- 无组织废气

项目无组织生产废气主要为：投料配料过程产生的颗粒物、熔炼出渣过程未被有效收集的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、化验室未被有效收集的氯化氢、硫酸雾、氮氧化物。无组织废气排放执行《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）表6标准限值，即：颗粒物≤1.0mg/m3、二氧化硫≤0.5mg/m3和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求，即：氯化氢≤0.2mg/m3、硫酸雾≤1.2mg/m3、氮氧化物≤0.12mg/m3。

3.噪声污染防治措施

项目各产噪设备采取基础减震、定期检查、维护保养等措施，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准（GB12348-2008），即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

4.固废污染防治措施

生活垃圾集中收集后委托园区环卫部门清运处置；污水处理系统污泥委托环卫部门清掏处置；沉淀池沉渣、洗选尾矿、铁渣、除尘器粉尘、化验后的产品-高品位高钛渣收集后外售。危险废物收集暂存于危险废物贮存设施（4m2），进行重点防渗处理，按照要求设置规范的标识标牌，并委托有资质单位清运处置。

三、总量

新增有组织废气：颗粒物0.01 t/a、二氧化硫0.108 t/a、氯化氢0.0049 t/a、硫酸雾0.0067 t/a、氮氧化物0.0207 t/a；

新增无组织废气：颗粒物0.261 t/a、二氧化硫0.027 t/a、氯化氢0.00054 t/a、硫酸雾0.00075 t/a、氮氧化物0.00452 t/a。

四、其它

（1）《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。

项目建成后，应当按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

严格遵守《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目配套建设的环境保护设施竣工后，开展自主验收并报我局备案。验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。

（2）项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

此 复

昆明市生态环境局富民分局

2025年6月13日