目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	21

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	33

四、主要环境影响和保护措施	40

五、环境保护措施监督检查清单	61

六、结论	66

建设项目污染物排放量汇总表	67

附图：

附图1、项目区交通地理位置图

附图2、项目区周边关系示意图

附图3、项目区域水系图

附图4、项目总平面布置图

附图5、引用监测点位与本项目位置示意图

附图6、项目与产业园区位置关系示意图

附图7、项目分区防渗布置图

附图8、项目与生态环境分区管控单元位置关系图

附件：

附件1、委托书

附件2、投资项目备案证

附件3、场地租赁合同

附件4、原料检测报告

附件5、三区三线查询文件

附件6、引用的现状监测报告

附件7、《富民兴泰耐火材料有限公司粉料堆存》项目环评登记表

附件8、昆明市生态环境局关于《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035 年）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审〔2023〕2号）

附件9、昆明市人民政府关于云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）的批复（昆政复〔2023〕36号）

附件10、营业执照及法人身份证

附件11、环评技术服务合同

附件12、环评文件承接和编制工作进度记录表及环评文件两级审核记录表

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 建筑结构加固材料的开发及生产 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2405-530124-04-03-100285 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王从涛 | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 云南 省 昆明市 州/市 富民 市/县 大营 镇/街道 三村村委会（富民兴泰耐火厂厂区内） |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经： 102度 35 分 35.584 秒，北纬： 25度 13分 10.159秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 其他专用化学产品制造（C2669） | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业-44.专用化学产品制造-单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外） |
| 建设性质 |  | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 800 | 环保投资（万元） | 33.44 |
| 环保投资占比 |  | 4.18% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | þ否 ¨是 | 用地（用海） 面积（m2） | 3375.66 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目专项设置情况如下表所示： 表1-1 项目专项评价设置情况 类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气特征污染物为TSP、VOCs等，排放废气不涉及大气专项设置原则中提及的污染物; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外运污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无直排废水; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目风险物质Q值为0.84，未超过其临界量; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水口，生产、生活用水由兴泰耐火厂供给; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 不设置. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169）附录B、附录C。. 综上，本项目不需要设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035）》，本项目位于云南省富民产业园区大营片区—茨塘组团； 规划审批机关：昆明市人民政府； 审批文件名称及文号：昆明市人民政府《关于云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035）的批复》（昆政复〔2023〕36号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035）环境影响报告书》； 审批机关：昆明市生态环境局； 审批文件名称及文号：昆明市生态环境局关于《云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审〔2023〕2号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035）》符合性分析 《云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035）》规划范围为永定、大营、散旦、白泥塘四个片区，规划建设用地总面积约为31.63km2，其中大营片区包括大营组团、东元组团、茨塘组团，规划建设用地面积为7.03km2，大营片区发展定位为：重点发展装备制造、新型建材产业，辅以食品加工等消费品制造产业。 根据园区土地利用规划图（详见附图6）可知，本项目位于大营片区—茨塘组团，所在区域土地利用规划为二类工业用地。本项目主要生产建筑专用加固胶，属于建工建材专用化学产品制造，是富民产业园区规划的基础型建筑新材料产业链中的中端合成树脂行业，为富民产业园区的近中期规划项目，项目与所在片区产业定位相符合，符合《云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035）》。 2、与《云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035）环境影响报告书》的符合性分析 本项目与《云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035）环境影响报告书》相符合，详见表1-2。 表1-2 与园区规划环评的相符性分析 园区规划环评相关要求; 项目情况; 符合性. 园区应按照国家发改委《产业结构调整指导目录》相关要求，严格禁止“限制类”和淘汰类工业企业进入; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类，且项目已取得投资备案证，符合当前国家产业政策。; 符合. 入园企业应根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》相关规定进行确定编制环境影响报告书、报告表或登记表，并向有审批权的环境保护行政主管部门报批。; 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，项目应该编制环境影响报告表，项目环境影响评价工作正在开展中。; 符合. 限制以煤炭为能源的企业入园，禁止新建除集中供热以外且20蒸吨/时以下的燃煤锅炉，以及禁止建设没有配套高效脱硫、除尘设施的燃煤锅炉和工业窑炉。; 项目区供热主要为隔水预热环节，采用的电加热，项目不涉及煤炭、燃煤锅炉及工业窑炉。; 符合. 烟墩组团、大营组团、东元组团、大白坡组团距离集镇较近，后期项目引进时严格按照入驻企业的环境防护距离要求，设置足够的环境防护距离。; 本项目位于大营片区—茨塘组团，与富民城区相对距离约6km；根据工程分析可知，项目废气产生量较小，且经处理后均能达标排放，无须设置环境防护距离。; 符合. 入园企业发生实际排污行为之前，应当按照《排污许可管理条例》等国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。; 本项目后续严格按照相关规定办理排污许可证，严格按证排污。; 符合. 禁止不符合产业规划项目入园，严控“两高”行业入园。; 本项目位于云南富民产业园区大营片区—茨塘组团，为建工建材专用化学产品制造，符合园区产业定位。; 符合. 入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用必须达到各相关行业的标准要求，尽量做到区域内水资源的合理循环和分质分级利用。; 本项目无工业废水产生，隔水预热的恒温水重复利用，无外排废水。; 符合. 加大对入驻企业的监督管理，合理分配企业的用水量，限制耗水量大的企业入驻；鼓励引进耗水量小，对水质要求不高的企业入驻园区；提高园区的水资源利用率。; 本项目生产过程中总用水量为329.1t/a，用水量相对园区较小，且隔水预热的恒温水重复利用，水资源利用率较高；项目无外排废水，可实现废水“零排放”。; 符合. 鼓励和积极引进污染小、废水排放量小或者可以实现废水“零排放”的企业。; 符合. 禁止未满足区域总量控制要求的项目入园; 园区规划环评中的区域总量控制指标为：NOx、VOCs、CODcr和氨氮。根据工程分析，项目总量控制指标有VOCs（0.865t/a）、颗粒物（0.077t/a）；涉及区域总量控制指标的VOCs排放量较小，且能达标排放，严格按照排污许可规定进行排污。; 符合. 园内新建或扩建的化工项目与螳螂川的距离必须大于1公里；园区内没有规划新建、改建、扩建尾矿库，同时禁止在长江干流岸线3公里范围内和螳螂川岸线1公里范围内新建、改建、扩建冶炼渣库和磷石膏库。; 本项目属于建工建材专用化学产品制造，位于云南富民产业园区大营片区—茨塘组团，不在螳螂川1公里范围内及长江干流岸线3公里范围内。; 符合. 入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施；; 本项目无废水外排。颗粒物设置移动式布袋除尘器除尘、VOCs采用二级活性炭吸附装置处理，经处理后的废气均能达标排放；其处理设施经济效益好、运行稳定、技术先进。; 符合. 对排放相同特征污染物的企业，应鼓励企业之间设联合污染治理措施，以降低污染治理成本；; 本项目与周边企业不具备建设联合污染治理措施的条件。; 符合. 入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放；; 项目工业固废做到有效处置，处置率100%。; 符合. 企业选址应符合《昆明市河道管理条例》的相关要求；; 本项目不在河道管理范围内，选址符合《昆明市河道管理条例（2016年修订版）》。; 符合. 入驻企业清洁生产水平应达到国内先进水平以上; 项目使用能源主要为水、电，能耗较低，能满足国内先进水平。; 符合. 入驻企业与居民点的距离应满足大气防护距离要求。; 根据工程分析，项目不设置大气防护距离，且废气、噪声环境影响可接受。; 符合. 入驻企业废水污染物含重金属、有毒、有害和难于生物降解的，需; 取严格的污水处理措施。 本项目无工业废水产生。; 符合. 严格控制高钛渣、钛白粉项目入驻，引进的钛产业企业要以钛产品精深加工为主的工业企业。; 项目不属于高钛渣、钛白粉项目。; 符合. 项目入园时（特别是钛化工等企业），应充分考虑是否满足环境大气防护距离的要求，防止入驻企业产生的废气、噪声等对敏感目标影响。; 项目不设置大气防护距离，且最近敏感目标距离为厂区东侧420m处的茨塘村，废气、噪声对其影响可接受。; 符合. 靠近城、集镇的区域（白石岩组团南部、环保产业园、大营组团、款庄组团、东村组团靠近集镇一侧），不易引进高污染的工业企业，特别是大气污染型企业。; 项目与富民城区相对距离约6km，不在靠近集镇一侧，且项目不属于高污染工业企业。; 符合. 规划白石岩组团、大营—茨塘片区东元村片段、散旦片区的西部组团款庄—东村片区的东村组团、大栗园组团、和平组团区域岩溶发育，地下水环境较为敏感，不宜布局水质复杂、水量较大的企业；企业入驻时，需对区域水文地质条件进行充分论证，确保企业入驻产生的污染物不影响区域地下水水质。; 本项目位于云南富民产业园区大营片区—茨塘组团，但项目属于建工建材专用化学产品制造，生产过程仅隔水预热环节用水，其用水不与产品及原辅材料接触，水质简单、水量较小；且厂区内进行分区防渗，企业入驻基本不影响区域地下水水质。; 符合. 3、与《昆明市生态环境局关于<云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035）环境影响报告书>审查意见的函》（昆环审〔2023〕2号）符合性分析 本项目与《昆明市生态环境局关于<云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035）环境影响报告书>审查意见的函》（昆环审〔2023〕2号）相符合，详见表1-3。 表1-3 与园区规划环评审查意见的相符性分析 规划环评审查意见相关要求; 本项目; 符合性. （一）坚持绿色、低碳、高质量发展理念，完善和加强规划引导，落实生态环境分区管控要求，区域统筹保护好生态空间。根据区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展，加强与国土空间规划及产业园区优化提升工作的协调衔接，进一步优化发展定位、功能布局、产业结构和实施时序，规划实施应满足国土空间规划和“三区三线”管控要求。入园产业应符合国家产业政策和相关规划，有效控制园区开发强度。实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调，引导园区低碳化、绿色化、循环化发展。; 本项目满足国土空间规划和“三区三线”管控要求（查询文件详见附件7）；本项目属于建工建材专用化学产品制造，项目使用的环氧树脂为无溶剂型，属于低VOCs含量胶粘剂，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于鼓励类，符合国家产业政策要求。; 符合. （二）进一步优化空间布局，加强空间管控，严格对环境敏感区的保护，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动，协调好生产、生活、生态等“三生”空间的关系。 鼓励发展高端钛化工产业，园区内现有化工和传统建筑材料等重污染企业应开展技术升级改造和环保设施的提标改造，实现污染物减排和区域环境质量改善，为后续项目腾出环境容量。尽快制定园区主要污染物区域削减方案，落实区域消减措施。严格落实《云南省人民政府办公厅关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》（云政办发〔2022〕17号）相关要求，不符合规划的现有企业禁止新改扩建。加快能源结构升级改造和使用清洁能源，促进区域环境质量改善。 大营片区大营组团、永定片区烟墩组团不宜布局大气污染较重企业，禁止引入高污染燃料企业。白石岩组团、哨箐组团及麦竜组团部分用地紧邻螳螂川，东元组团部分用地紧邻大营河，新入驻企业应符合《昆明市河道管理条例》中相关要求。; 本项目不涉及各类环境敏感区，项目为新建项目，不属于落后和低端低效产能项目，符合大营片区茨塘组团产业布局规划；项目大气污染物主要为粉尘、VOCs，粉尘设置移动式布袋除尘器（吸尘管+脉冲布袋）处理；生产设备全密闭，VOCs设置集气罩+二级活性炭吸附，可保证粉尘、VOCs达标排放。; 符合. （三）严守环境质量底线，严格落实环境管控单元管控要求。 根据国家、云南省和“三线一单”有关大气污染防治的相关要求，严格执行园区大气污染物总量管控要求。化工、建材等“两高”行业应实行主要污染物区域等量削减。入驻企业应采用先进的生产工艺、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生；采用先进高效的污染防治措施，做好大气污染物的减排工作。 重视园区废水收集、处理、回用、排放的环境管理。全面实施“雨污分流”、“清污分流”制度，提高入驻企业工业用水重复利用率和中水回用率，加快污水处理厂建设；根据螳螂川、大营河水环境容量，对污水处理厂进行提标改造。结合水污染防治方案，加强螳螂川、大营河等河道的水环境综合整治与生态修复工程，确保地表水环境质量稳定达标、持续改善。在水环境质量稳定达标前，新改扩建项目排放区域环境超标污染因子须实行区域倍量削减，严格控制新设、改设或者扩大排污口。 严格执行《地下水管理条例》相关规定，做好地下水污染防治和监控，确保区域地下水安全。进一步完善固体废物集中处置设施，多途径利用、处置磷石膏和钛石膏等大宗固废，做好工业固废的处置及监管等工作，确保入园企业的固废得到妥善处置。; 本项目属于建工建材专用化学产品制造，符合昆明市生态环境分区管控要求。 项目生产过程无工业废水，生活污水不外排，项目建设对地表水及地下水影响不大，不合格产品回用于生产，生活垃圾交由大营街道环卫部门统一处理，固废均能得到妥善处置。; 符合. （四）严格入园项目生态环境准入管理。加强“两高”行业生态环境源头防控，引进的项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等应达到国内清洁生产先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和产业园区的绿色低碳化水平。入园项目需符合国家产业政策、产业布局规划要求，符合“三线一单”大气、水、土壤等重点管控单元要求。; 本项目不属于两高行业，生产过程能耗及水耗较小，符合产业政策、产业布局规划要求，符合“三线一单”及其分区重点管控单元要求。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目主要生产建工建材专用化学产品，生产过程仅涉及单纯混合分装，不涉及化学反应；项目使用的环氧树脂为无溶剂型，属于低VOCs含量胶粘剂，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“十一、石化化工-7.专用化学品中的低VOCs含量胶粘剂”，为鼓励类，符合国家产业政策要求。且项目已于2024年5月24日取得《投资项目备案证》（项目代码：2405-530124-04-03-100285），符合国家及地方产业政策。 综上，项目建设符合产业政策。 2、与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析 2024年11月12日，昆明市生态环境局发布关于印发《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的通知，经云南省生态环境分区管控公共服务查询平台查询可知，本项目涉及富民产业园区重点管控单元，查询示意图详见附图8。本项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析如下： （1）生态保护红线及一般生态空间更新结果符合性分析 表1-4 与生态保护红线及一般生态空间更新结果符合性分析 文件内容; 本项目情况; 符合性. 更新后，生态保护红线全面与《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》衔接，全市生态保护红线面积4274.70平方公里，占全市国土面积的20.34%，较原有面积占比减少1.85%。全市一般生态空间面积5151.56平方公里，占国土空间面积的24.37%，较原有面积占比增加2.45%。; 项目位于富民产业园区大营片区茨糖组团，项目用地不涉及生态保护红线，未涉及永久基本农田，不涉及自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等一般生态空间。; 符合. （2）环境质量底线更新结果符合性分析 表1-5 与环境质量底线更新结果符合性分析 文件内容; 本项目情况; 符合性. 到2025年，昆明市地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到81.5%，45个省控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到80%，劣V类水体全面消除，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%；; 项目最近水体为西南侧约1.7km处的大营河，根据《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》现状监测数据可知，项目所在区域大营河的入规划区（东元组团）上游500m断面（厂址西南侧约2.9km处）水质未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质量标准，超标项目为化学需氧量、五日生化需氧量； 项目无生产废水产生，预热水重复利用，仅蒸发损耗，无外排废水；生活污水排入化粪池，化粪池委托周边村民定期清掏用作农田施肥，不外排。项目建设不会突破水环境质量底线。; 符合. 空气质量优良天数比率达99.1%，细颗粒物（PM2.5）浓度不高于24微克/立方米，重污染天数为0；; 根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。项目所在区域属于达标区域。 本项目产生的废气达标排放，不会突破大气环境质量底线。; 符合. 全市土壤环境质量总体保持稳定，局部稳中向好，受污染耕地安全利用率不低于90%，重点建设用地安全利用得到有效保障。; 项目厂房、仓库地面均采取了硬化处理，并进行分区防渗；厂房、仓库全封闭，且运营期产生的固废均能得到妥善处置，本项目对土壤环境影响较小。; 符合. （3）资源利用上线更新结果符合性分析 表 1-6 与资源利用上线更新结果符合性分析 文件内容; 本项目情况; 符合性. 到2025年，按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标；矿产资源开采与保护达到预期目标；河湖岸线资源管控达到相关要求。; 本项目仅消耗电能和水，运营期资源消耗量远远小于相对区域利用总量，未达到区域资源利用上限；不涉及基本农田占用，土地资源消耗符合要求。; 符合. （4）生态环境准入清单调整结果符合性分析 项目建设符合富民产业园区重点管控单元准入要求，具体分析如下所示： 表1-7 与富民产业园区重点管控单元符合性分析 准入要求; 本项目; 符合性. （一）空间布局约束 1.严禁“十小”企业进入园区；加快产业结构转型升级，逐步淘汰和限制耗水量大、水污染物排放量大的行业和产品。 2.园区大气环境受体敏感区重点控制区按大气环境受体敏感区管控要求进行规划管控。严控涉及大气污染排放的工业项目布局建设；禁止新建涉及有毒有害气体排放的项目；禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施，现有产物企业应持续开展节能减排，制定改用清洁能源时间表；严格限制新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。禁止焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物。 3.园区大气环境高排放区重点控制区按大气环境高排放区重点控制区管控要求进行管控。提升污染监测能力，根据园区污染排放特征实施重点监管与减排；推进园区循环化改造、规范发展和提质增效；大力推进企业清洁生产；开展集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染；完善园区集中供热设施，积极推广集中供热；对于未完成环境质量改善目标要求的，限制工业废气排放建设项目的环境准入。园区大气环境一般管控区按大气环境分区管控要求进行管控。 4.进一步优化园区产业布局，禁止不符合园区产业导向的企业入驻。大营片区大营组团涉及大气环境受体敏感重点管控区，范围内近期现有企业近期保持现状，不得进行增产增污形式的技改扩建，远期根据产业定位逐步关停或搬迁至其他与产业定位相符的片区。 5.落实《云南省矿产资源总体规划》禁止开采区规定，禁止开采区内不得新设采矿权。 6.原则按照限制开发区域的要求进行管理，严格限制大规模开发建设活动。以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的产业。 7.污染类工业应该分类聚集，严禁与养生、居住布局在同一园区。 8.款庄片区范围或者不得在该区域新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目，入驻的项目建设应当在占大部的二叠系上-下统（P1-2a）斜斑玄武岩之上，并根据《土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测技术指南（试行）》《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）等技术指南的要求，对场区及周边土壤、地下水环境进行监测，避免污染物进入土壤及地下水含水层中污染地下水环境。; 1.本项目属于建工建材专用化学产品制造，位于云南富民产业园区中的大营片区茨塘组团，不在“十小”企业之中；用水量较小，均为循环使用水，无废水外排； 2.项目大气污染排放主要为粉尘、VOCs，不属禁止的有毒有害气体排放项目，恒温水采用电加热，不涉及非清洁燃料；生活垃圾交由大营街道环卫部门处置，不进行焚烧； 3.项目废气粉尘、VOCs产生量较小，并分别设置有移动式布袋除尘器及二级活性炭吸附装置处理，厂房全封闭，经处理后的废气均达标排放，据工程分析可知，项目大气环境影响较小； 4.项目符合《云南富民产业园区总体规划》及规划环评审查意见。 5.本项目不涉及开采； 6.项目规模及产排污较小，项目建设不影响主体功能定位； 7.项目位于云南富民产业园区中的大营片区茨塘组团，属污染类工业，周边多为工业企业； 8.项目位于大营片区，不涉及款庄片区。; 符合. （二）污染物排放管控 1.禁止不符合行业准入条件或产业政策的高耗水、高排污企业入园。 2.加大园区截污率，为产业布局腾出环境容量。 3.园区工业发展应采取“上大关小、增产减污、节能减排”等措施，对原有老企业，应通过整改措施，改善工艺，减少污染物排放。 4.限制工业废水大量排放的项目入园；鼓励引进废水零排放的企业入驻，减少废水外排量，降低地表水环境压力；北营组团鼓励引进废水零排放的企业入驻，减少废水外排量，降低地表水环境压力。 5.完善公共基础配套服务，按集中供热工程规划推进园区集中供热设施建设，鼓励推广集中供热，集中收集处理工业废物，实现污染物处理能耗和排放量双降。 6.大白坡组团因未规划污水处理设施，故禁止引进废水无法自行处理后完全回用的项目入驻，入驻企业应自行建污水处理设施将废水处理达标后回用，实现工业废水零排放。 7.加快大营污水处理厂、散旦污水处理厂配套管网的建设及在线监测设施安装，完善规划白石岩一期污水处理站、规划白石岩污水处理站的新建，逐步完成环保产业园污水处理厂、大营污水处理厂、散旦污水处理厂的扩建，确保污水处理厂规模分别与废水量规模相匹配，同时建议将周边农村生活污水纳入规划白石岩污水处理站处理。 8.园区污水处理厂/站出水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后方可外排。 9.要求富民县各牵头部门认真《富民县螳螂川总磷污染削减三年攻坚实施细则》《富民县消除沙朗河（大营小河）成器墩小桥断面劣Ⅴ类水体实施方案》《螳螂川富民段水环境达标综合整治工程实施方案》中提出的削减措施，改善纳污河流螳螂川的水质，确保富民大桥断面达到地表水Ⅴ类要求，赤鹫大桥断面达到地表水Ⅳ类要求；成器墩断面达到地表水Ⅳ类要求。 10.限制传统钛产业发展规模，鼓励发展高端钛化工产业。 11.加快推进园区工业固废和污水集中处理处置设施建设，确保工业固废得到合理利用、妥善处置。 12.优化能源消耗方式，提升能源效率，完善园区燃气管建设，促进煤改气、煤改电基础工程设施，积极推进规划区内主要企业煤改气、煤改电工程，提升能源利用效率，减少碳排放量。 13.加快推进园区VOCs排放企业的综合治理；加强对园区VOCs排放的统计与调查，全面提高VOCs监管能力和技术水平。 14.企业废气达标率100%，工业废水集中处理率100%，工业固废处理率100%，危险废物安全处置率100%，生活垃圾无害化处理率100%，工业用水重复利用率80%，重点企业清洁生产审核实施比例100%，项目环境影响评价执行率100%。 15.提升园区污染监测能力，根据园区污染排放特征实施重点监管与减排。 16.满足规划区主要废气污染物新增总量控制指标要求。 17.在区域环境质量不能稳定达标前，新改扩建项目排放区域环境超标污染因子须实行区域超量削减，其中有色金属冶炼生产废水要封闭循环不外排。; 1.本项目符合行业准入条件，不属于高耗水、高排污企业。 2.项目全厂进行雨污分流，无工业废水产生，预热水重复利用，仅蒸发损耗，无外排废水；生活污水排化粪池内定期清掏，不外排。 3.项目生产全过程供热采用电加热，耗电量较小； 4.项目位于云南富民产业园区中的大营片区茨塘组团，且无外排废水； 5.本项目不涉及； 6.本项目位于大营片区茨塘组团，不涉及大白坡组团； 7.本项目不涉及； 8.本项目不涉及； 9.本项目不涉及； 10.本项目不属于钛产业； 11.项目产生的不合格产品全部回用于生产，废包装材料统一收集后外售，生活垃圾交大营街道环卫部门处置，固体废物利用率100%；项目无外排废水； 12.项目不使用燃煤及燃气； 13.项目大气污染物主要为粉尘、VOCs，分别设置有移动式布袋除尘器及二级活性炭吸附装置处理，生产设备全密闭； 14.项目废气（粉尘、VOCs）经处理后可达标排放；生产过程无工业废水产生，预热水重复利用，利用率100%；固废处置率100%；本项目正在按要求开展环评工作，执行率100% 15.本项目不涉及； 16.项目废气污染物排放量相对区域总量极小，且项目废气达标排放，严格按排污许可证要求排放； 17.项目废气达标排放，不涉及超标污染因子及有色金属冶炼生产废水排放。; 符合. （三）环境风险防控 1.禁止向水域与岸线管理范围倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。 2.贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。 3.加强尾矿、废石等资源的再利用与资源综合利用，对尾矿库、废石堆通过平整、覆土、种植等措施开展复垦还绿，严防重金属污染。 4.化工企业在选址布局及现有企业布局调整时充分考虑与居民区风险防护距离，工业园区及相关企业严格制定应急预案，落实风险防范措施，避免安全事故、污染事故等造成的环境污染。 5.编制园区突发环境事件应急预案，完善园区应急救援队伍，建设环境事故应急物资储备库，设置环境风险防控联动系统。 6.设置专门的环境管理机构对园区企业进行管理，针对园区制定监测计划及开展监测工作；建立健全园区污染物跟踪监测计划与环境管理制度等，定期组织开展污染源监测；适时开展产业园区环境影响跟踪评价。 7.园区产业布局时应充分考虑对地下水的影响，引入项目时应要求企业加强地下水污染防治措施的建设，园区管委会应建立地下水污染监控体系及应急机制，确保地下水安全。 8.固废堆存场应按照各固废属性鉴别结果按相关要求进行防渗，同时设置防雨淋、防流失设施，并在四周设置地沟收集跑冒滴漏，防止雨水对固废侵蚀造成地下水污染；危废临时储存设施的选址、防渗设计等应严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定，并交由有资质的单位处置。 9.入驻项目在选址布局时要充分考虑大气防护距离、卫生防护距离和安全防护距离的要求。 10.规划布局中注意与村庄规划发展区保持必要的环境防护距离。邻近居民集中区不宜布置重大环境风险源。 11.涉及易燃易爆、有毒有害物质的企业，进行重点环境风险源监管。; 1.本项目远离地表水体，最近地表水体为西南侧约1.7km处的大营河；各类固废处置率100%。 2.项目为建工建材专用化学产品制造，不涉及采矿； 3.项目不涉及； 4.项目周边多为工业业，500m范围内仅有1个环境敏感点（东侧420m处的茨塘村），该居民区不在风险防护距离内；且企业设置有风险防范措施，后续制定相关应急预案； 5.项目不涉及； 6.项目不涉及； 7.厂区内均进行分区防渗，根据工程分析，项目建设对地下水影响较小； 8.项目不合格产品全部回用，废包装材料统一收集后外售给有资质单位，生活垃圾交大营街道环卫部门处置，固体废物利用率100%。 9.项目不设大气、卫生、安全等防护距离； 10.项目不涉及； 11.环境风险等级为一般，不涉及重大环境风险源。; 符合. （四）资源开发效率要求 1.进一步强化各类节水设施建设。 2.积极推进矿产资源开发规模化、集约化，落实云南省关于煤矿转型升级、非煤矿山转型升级、煤炭行业化解过剩产能有关要求。 3.淘汰污染严重、资源利用率低的落后设备与工艺；推广区域矿山建矿模式和边开采边复垦边归还采矿用地模式，推广节能减排绿色采选冶技术。 4.应从源头减少废水产生，实施清污分流。 5.加快老矿山改造升级，建设绿色矿山，提高矿产资源回采率和综合回收率，大力开展粉煤灰、磷石膏、炉渣、冶炼废渣、尾矿等资源化利用。 6.逐步提高工业聚集区再生水回用率，减少新鲜用水量。逐步建设完善中水回用、处理装置，提高中水回用率，确保中水回用率近期达80%，远期达94%；园区工业用水重复利用率达94%。 7.加强固体废弃物的管理，提高固体废物综合利用率，实现工业固体废物资源化和减量化。; 1.项目设置有预热水池贮存恒温预热用水，预热水重复利用，仅蒸发损耗，无外排废水； 2.不涉及； 3.不涉及； 4.本项目实施雨污分流，无工业废水产生，预热水重复利用，仅蒸发损耗，无外排废水；生活污水排化粪池内定期清掏，不外排； 5.不涉及； 6.无工业废水产生，预热水重复利用，重复利用率100%； 7.项目固废处置率100%。; 符合. 3、项目与《富民县十四五生态环境保护规划》的符合性分析 本项目符合《富民县十四五生态环境保护规划》的相关要求，具体如下： 表1-8 项目与《富民县十四五生态环境保护规划》符合性分析 《富民县十四五生态环境保护规划》; 项目情况; 符合性. 第三章 绿色低碳发展 第二节 严格生态环境空间管控 …… 严格执行“三线一单”生态环境分区管控， 采取分类保护、分区管控措施，持续加大“三线一单”优先保护单元和重点管控单元的管控，坚决守住生态保护红线和自然生态安全边界。细化落实“三线一单”生态环境分区管控要求，把“三线一单”作为区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址的重要依据，确保发展不超载、底线不突破。加快形成节约资源和保护环境的空间格局。坚持山水林田湖草系统监管执法，统筹各相关部门力量，加强 生态保护红线、自然保护地和生物多样性保护的协同管理。; 根据前述分析可知，本项目涉及富民产业园区重点管控单元，项目符合《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》中的规定和要求。; 符合. 第三章 绿色低碳发展 第三节 加强生态保护修复 加强“五采区“生态修复。加快采石、采砂、采矿、取土及砖瓦窑 采区的环境治理和生态修复，开展“五采区＂限期治理和生态恢复治理示范工程，有效控制和改善已被破坏的生态环境。重点开展大营下村垃圾倾倒场生态恢复治理项目。有序推进富民县茨塘片区采矿区、大营片区、散旦钦矿采区的矿山修复治理。分别在元山村、梨花村、茨坝塘村、赵家村、茨塘村、 麦奄管村、沙锅村，植被恢复面积约150亩，新建排水沟及拦渣坝等设施。; 项目租用兴泰耐火厂已建仓库，不涉及采矿区等，且项目固废处置率100%，对环境影响小。; 符合. 第四章 大气污染综合防治 第二节 持续开展重点污染物减排 加强粉尘污染整治工作。 重点监督水泥、石材、建筑材料、工业颜料行业以及企业渣场、堆场的粉尘整治，确保企业粉尘达标排放。; 项目大气污染物主要为粉尘、VOCs，分别设置有移动式布袋除尘器及二级活性炭吸附装置处理，生产设备全密闭，可保证粉尘、VOCs达标排放。; 符合. 4、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年）》的符合性分析 项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年）》，具体符合性分析见下表。 表1-9 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》的符合性分析 实施细则要求; 本项目; 符合性. 第二条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 本项目不涉及自然保护区及风景名胜区。; 符合. 第三条 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 项目不涉及饮用水水源保护区；本项目，无外排废水。; 符合. 第四条 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 项目不涉及水产种质资源保护区及国家湿地公园。; 符合. 第五条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目不在江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。; 符合. 第九条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 本项目位于云南富民产业园区内，属于建工建材专用化学产品制造中的单纯混合分装，无高污染；且项目定位符合园区规划。; 符合. 5、与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》符合性分析 项目符合《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》，具体符合性分析见下表。 表1-10 项目与云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划的符合性分析 相关要求; 本项目情况; 符合性. （一）推进土壤污染防治; 1.加强耕地污染源头控制; 严格控制涉重金属行业污染物排放; 本项目为建工建材专用化学产品制造，不属于重金属排放企业。; 符合. 排查整治涉重金属矿区固体废物; 符合. 开展耕地土壤重金属污染成因排查; 符合. 2.防范工矿企业新增土壤污染; 严格建设项目土壤环境影响评价制度; 项目厂房、仓库全封闭，设置了分区防渗措施，并严格防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治措施。; 符合. 强化土壤污染重点监管单位的环境监管; 符合. 推动实施绿色化提标改造。; 符合. 3.深入实施耕地分类管理; 深入推进耕地土壤与农产品协同调查; 项目用地为建设用地，不涉及耕地及土地利用变化。; 符合. 动态调整耕地环境质量类别; 符合. 切实加大耕地保护力度; 项目500m范围内多为工业企业，不涉及优先保护耕地（基本农田）。; 符合. 推进受污染耕地安全利用; 符合. 全面落实严格管控措施; 符合. 4.严格建设用地准入管理; 开展土壤污染状况调查评估; 项目区用地为建设用地，用地范围内至今未发生土壤污染事件；项目主要进行建工建材专用化学产品制造单纯混合分装作业，项目建设不变更土地用途，不是重度污染地块。; 符合. 严格污染地块用地准入; 符合. 优化土地开发和使用时序; 符合. 强化多部门信息共享和联动监管; 符合. 5. 有序推进建设用地土壤污染风险管控与修复; 明确风险管控与修复重点; 项目建设不变更土地用途，用地范围内至今未发生土壤污染事件，不涉及土壤修复。; 符合. 加强从业单位和个人信用管理。; 不涉及。; /. （二）加强地下水污染防治; 1.开展“双源”地下水环境状况调查评估; 开展地下水型饮用水源环境状况调查评估; 项目评价范围内不涉及地下水饮用水源。; /. 开展地下水污染状况调查评估; 项目不在地下水污染状况调查评估行业之列。; 符合. 2.加强地下水污染风险防控; 落实地下水防渗和监测措施; 项目已按要求采取分区防渗漏措施，定期开展隐患排查。; 符合. 实施地下水污染风险管控; 符合. 3.保障地下水型饮用水水源环境安全; 强化地下水型饮用水水源地环境管理; 项目不涉及地下水饮用水源。; /. 保障地下水型饮用水水源水质安全; /. 4.建立地下水污染防治管理体系; 制定地下水环境质量达标或保持方案; 根据调查可知，项目地下水环境质量达标，且项目已按要求采取分区防渗漏措施，定期开展隐患排查。; 符合. 推动地下水污染防治分区管理; 符合. 建立地下水污染防治重点排污单位名录; 符合. 6、与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》（云环发〔2022〕22号）符合性分析 云南省生态环境厅8月3 日对外发布《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》，规划提出，到2025年，集中解决一批威胁群众健康和环境安全的突出涉危涉重问题，固体废物和新污染物治理能力明显增强，稳步推进“无废城市”建设，建立健全源头严防、过程严管、后果严惩的危险废物监管体系。重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降7%。 本项目主要进行建工建材专用化学产品制造的单纯混合分装作业，其一般工业固废及危险废物暂存设置均符合相关要求，同时，本项目产生的固废均能得到合理的处置，故本项目符合《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》。 7、与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）相符性分析 项目符合《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》控制要求，其相符性分析如下： 表1-11 与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》相符性分析 挥发性有机物无组织排放控制标准; 本项目; 符合性. 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目生产设备全密闭，物料输送采用密闭导料管进行输送；生产废气仅为各设备接口处逸散的少量VOCs，该部分废气产生量极小，且设置有二级活性炭吸附装置处理，根据工程分析可知，本项目经处理后的VOCs废气可达标排放。; 符合. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气管道或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气管道的，距集气管道开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度 VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 本项目使用的原辅材料及成品均密闭存储，生产过程均在密闭罐体内作业。同时，产生VOCs的环节均设置集气罩收集后排入“二级活性炭吸附”处理，活性炭定期更换，产生的废活性炭密闭封装暂存于危废暂存间，由有资质单位处理。; 符合. 8、与昆明市大气污染防治条例的符合性分析 2020年10月30日昆明市第十四届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过，2020年11月25日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第二十一次会议批准《昆明市大气污染防治条例》，项目与该条例的符合性分析见下表： 表1-12 项目与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析 昆明市大气污染防治条例; 项目情况; 符合性. 禁止排放超过排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标的大气污染物。排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当加强精细化管理，严格按照有关规定，配套建设、使用和维护大气污染防治装备。 大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定设置大气污染物排放口。禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、擅自拆除或者不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。; 本项目生产设备全密闭，车间全封闭，物料输送采用密闭导料管进行输送；生产废气仅为各设备接口处逸散的少量VOCs，该部分废气产生量极小，在厂房内呈无组织排放；上料口处设置移动式布袋除尘器对上料粉尘进行处理，处理后的粉尘在厂房内呈无组织排放。 厂区内不设置废气排放口，根据工程分析可知，本项目废气均设置合理的处置措施处理达标后排放，在运营过程中加强污染防治设施的维护工作。; 符合. 第二十六条 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取高效处理措施减少废气排放： （一）石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业； （二）制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料加工等行业； （三）汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业； （四）塑料软包装印刷、印铁制罐等行业； （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。; 本项目生产设备全密闭，车间全封闭，物料输送采用密闭导料管进行输送；生产废气仅为各设备接口处逸散的少量VOCs，该部分废气产生量极小，在厂房内呈无组织排放。; 符合. 生产、进口、销售和使用含挥发性有机物原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。; 项目所有原辅材料均从正规渠道购买；产品严格按技术指标生产，其挥发性有机物含量符合质量标准。; 符合. 综上，本项目符合《昆明市大气污染防治条例》中的相关要求。 9、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》(环大气〔2020〕33号）相符性分析 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》(环大气〔2020〕33号），文件要求“大力推进源头替代，有效减少VOCs产生：严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准，全面落实.....无组织排放控制：2020年7月1日起全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改”。 本项目生产设备全密闭，车间全封闭，物料输送采用密闭导料管进行输送，其原辅材料、产品及废料的储存、转移和输送、设备与管线组件全过程控制，无组织产生量极小，项目建设符合文件要求。 10、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析 项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），其符合性分析见下表： 表1-13 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 控制要求; 本项目; 符合性. VOCs物料储存无组织排放控制要求; 1.VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中； 2.盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防漆设施的专用场地，盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 3.VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储应符合52条规定； 4. VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。; 项目VOCs原料均储存于密闭的容器罐中、半成品及成品设置专用储罐，各储罐均放置于室内，场地有雨棚、遮阳，分区防渗；各物料储罐非取用状态时全密闭，设置专人看管。; 符合. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 1.液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车； 2.粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式,或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移； 3.对挥发性有机液体进行装数时，应符合62条规定。; 项目原料导料管均为全密闭，进出料均采用桶泵等给料方式密闭管道输送，物料转移全过程均为密闭转移，且项目针对进出料口逸散的VOC设置集气罩+二级活性炭吸附装置处理后达标排放； 填料添加通过提升机气力输送，输送罐全密闭，提升机上料口处无法密闭，故本项目设置局部气体收集（移动式布袋除尘器）收集处理填料粉尘。; 符合. 工艺过程VOCs 无组织排放控制要求; 1.液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽(罐)、桶泵等给料方式密闭投加。无法GB37822-2019密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 2.粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统。 3.VOCs物料卸(出、放)料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 符合. 11、选址合理性分析 本项目位于云南富民产业园区中的大营片区茨塘组团，所在区域的供电、供水、排水等建设条件均十分成熟。 项目租用兴泰耐火厂已建仓库，位于兴泰耐火厂用地范围内，周边主要为工业企业，其中，项目北侧除兴泰耐火厂原料堆场外无企业及居民，区域较空旷，有利于污染的扩散；西侧、南侧、东侧均为兴泰耐火厂在运行项目，四周分布兴泰耐火厂进出场道路，交通较为便利。厂址位于富民城区下风向，与富民城区相对距离约6km，对居民集中区影响也较小，与周边环境相容。再者，项目不在生态保护红线区域、永久基本农田、地下水源保护区及其他保护区范围内，不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区，周边无地下水保护目标。 综上所述，项目选址合理。 12、平面布置合理性分析 项目租用兴泰耐火厂已建仓库，厂区地面全部进行硬化。 项目生产区域位于厂区东侧，西侧为生活办公区；生产区域及生活区域独立分开设置，可降低生产过程对职工人员的影响。项目总平面按照功能分区及装卸料动线进行布置，生产区域共有厂房3栋，其中生产车间位于厂区最东侧，紧邻生产车间西北侧设置工具间，西南侧为仓库；生产车间内由北向南依次分布加工区、成品暂存区、原料仓库，此布置最大程度减少了项目成品及原料的运输路线。 项目办公生活区区域东侧设置绿化带与生产隔开，绿化可进一步减少废气及噪声对厂区内职工人员的影响；其中检验室位于厂区西北角，独立设置于办公综合楼背后；厨房、卫生间位于厂区西南角。 总之，本项目在厂区布局时充分考虑了布局的合理性及有效性，各功能区有明确的界限，布局合理可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着国家经济建设的快速发展，对各种建筑物结构的安全、环保、节能的要求越来越高，为此，昆明特固科技有限公司（以下简称“建设单位”）于2024年5月24日以“建筑结构加固材料的开发及生产”（以下简称“本项目”）立项备案（项目代码：2405-530124-04-03-100285），拟设置生产线4条，年产建筑结构加固材料1500吨。本项目位于昆明市富民县大营街办事处三村，租用富民兴泰耐火材料有限公司（以下简称“兴泰耐火厂”）已建厂房（租赁合同详见附件3）。 项目租用的厂房均为已建，厂房内设置有小型的卧式搅拌机6台（淘汰3台，本项目沿用3台），其已于2020年11月19日以“富民兴泰耐火材料有限公司粉料堆存项目”进行建设项目环境影响登记备案（备案号：202053012400000199），占地范围内原有项目环保手续齐全。本项目对占地范围内的厂房建筑进行利旧改造后使用，并保留兴泰耐火厂已有的卧式搅拌机作为本项目备用搅拌机使用。 根据《建设项目环境影响分类管理名录》（2021年版），项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业-44.专用化学产品制造”中的单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的项目，项目生产全过程不涉及研发中试、无化学反应，编制环境影响报告表。为此，建设单位于2025年5委托云南建环环保科技有限公司（以下简称“我单位”）承担本项目的环境影响评价工作（委托书见附件）。 2、建设内容及规模 项目名称：建筑结构加固材料的开发及生产 建设地点：富民县大营街办事处三村村委会（富民兴泰耐火厂厂区内） 建设单位：昆明特固科技有限公司 建设规模及内容：项目占地约3375.66m2（5.06亩），建筑面积1555.4m2，设置生产线4条，年产建筑结构加固材料1500吨。其中，环氧树脂胶生产线1条（SCX001）、含粉料环氧树脂胶生产线1条（SCX002）、固化剂生产线1条（SCX003）、含粉料固化剂生产线1条（SCX004），四条生产线不交叉使用，厂区内无化学反应。 项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，具体建设内容及功能见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 项目; 名称; 建筑内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间（1F，全封闭，高8m，其中1.5m高砖混墙体，1.5m以上为钢架结构，建筑面积1776m2）; 加工区; 位于生产车间内北侧，占地面积约500m2。设4条生产线，包含搅拌机9台（3台沿用、6台新增）、挤压机2台、提升机1台; 厂房已建，利旧改造；生产线新建. 成品暂存区; 位于生产车间内中部，占地面积300m2，暂存项目产品. 原料仓库; 位于生产车间内南侧，设有敞开式高架层（2F），占地面积600m2，储存项目原辅材料. 辅助工程; 成品仓库; 1F，位于厂区南侧，钢架结构，建筑面积125.4m2，储存成品，仓库内设操作台人工包装; 已建，利旧改造. 检验室; 1F，位于厂区西侧办公综合楼背后，砖混结构，建筑面积约54m2，用于产品黏稠度检验，不涉及化学检验，无化学试剂; 已建，利旧改造. 检验平台; 露天混凝土有孔操作台，位于工具间旁南侧，占地面积约8m2，实操检验、不涉及化学检验，无化学试剂; 新建. 工具间; 1F，位于厂区北侧，钢架结构，建筑面积约108m2，贮存设备零配件等; 已建，利旧改造. 预热水池; 1个，地上建筑，设置于生产车间加工区西侧，储存恒温（40-50℃）用水，容积约3m3（长2.5m×宽1.2m×高1m）; 新建. 办公综合楼; 2F，位于厂区西侧，砖混结构，建筑面积约462m2，供职工生活办公使用; 已建，利旧改造. 厨房; 1F，位于厂区西南侧，砖混结构，建筑面积约60m2，供职工就餐使用; 已建，沿用. 卫生间; 1F，位于厨房旁北侧，砖混结构，水冲厕，建筑面积约20m2; 已建，沿用. 公用工程; 供电; 由兴泰耐火厂供给，从兴泰耐火厂配电室引至本项目区; 依托. 供水; 由兴泰耐火厂供给，接兴泰耐火厂厂内已建供水管网; 依托. 排水; 雨污分流，本项目无生产废水；职工生活污水沿用现有已建化粪池后委托周边村民定期清掏用作农田施肥。; 依托. 环保工程; 废气处理设施; 提升机进料口产生的粉尘设1套移动式布袋除尘器（收尘管+脉冲布袋，风机风量约3000m3/h）进行除尘，粉尘经处理后在车间内呈无组织排放; 新建. 搅拌罐、挤压罐全密闭，各罐体进出料口处产生的少量VOCs采用集气罩（共8个，收集效率75%）收集后通过排风管并联进入“二级活性炭吸附”装置（1套，处理效率36%）处理，最后由1#排气筒（DA001，高15m，内径0.3m）排放; 新建. 食堂油烟设置1套风量为2000m3/h的油烟净化器; 新建. 废水处理设施; 1个油水分离器，设置于厨房内，容积约0.1m3; 新建. 1个化粪池，位于卫生间西侧，容积约9m3（3×2.5×1.2）; 已建、沿用. 噪声治理; 选购低噪声设备、基础减震; 新建. 固废治理; 配置若干生活垃圾桶; 新建. 设1间建筑面积2m2的危废暂存间，贮存项目产生的危险废物，定期委托有资质单位清运处置; 新建. 地下水、土壤污染防治; 重点防渗; 加工区、成品暂存区、成品仓库、危废暂存间均进行重点防渗，等效黏土防渗层M≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s; 新建. 一般防渗; 原辅料仓库、化粪池进行一般防渗，等效黏土防渗层M≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s; 化粪池防渗已建，原辅料仓库新建. 简单防渗; 除重点防渗、一般防渗区外的其他区域硬化处理; 新建. 绿化; 综合办公楼前设置绿化带，约15m2; 已建. 3、生产设备 本项目主要生产设备详见表2-2。 表2-2 主要生产设备一览表 生产线; 设备; 规格型号; 数量; 备注. SCX001; 吊车; 桥式; 1台; 新增，仅环氧树脂使用，即与SCX002共用. 搅拌机; GQJD高粘物料混合机; 1台; 新增. 挤压机; YJ液压挤压机; 1台; 新增，与SCX002共用. SCX002; 搅拌机; CNH高粘物料混合机; 2台; 新增. 提升机; /; 1台; 新增，与SCX004共用. SCX003; 搅拌机; GQJD高粘物料混合机; 1台; 新增. 挤压机; YJ液压挤压机; 1台; 新增，与SCX004共用. SCX004; 搅拌机; CNH高粘物料混合机; 2台; 新增. 公用单元; 搅拌机; 卧式物料混合机; 3台; 备用，现有，原兴泰耐火厂设备. 移动式布袋除尘器; 风机风量约3000m3/h; 1套; 新增. 活性炭吸附装置; /; 1台; 新增. 4、原辅材料消耗情况及产品方案 （1）原辅材料消耗情况 项目所需主要原辅材料消耗情况见表2-3。 表2-3 项目原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅料名称; 年耗量; 厂内最大贮存量; 来源; 备注. 环氧树脂材料; 450t/a; 5t; 南亚电子材料（昆山）有限公司、珠海宏昌电子材料有限公司、中石化湖南石油化工有限公司; 液体，桶装；包括E51型、128型、CYD-128型，240kg/桶；NPEF170型，225kg/桶. 固化剂原料; 180t/a; 30t; 廊坊金岛奇士胶业有限公司; 液体；包括QS-J002L/QS-M20A型、QS-J004L/QS-M40A型、230M型；桶装，200kg/桶. 稀释剂; 60t/a; 5t; 湖北绿色家园材料技术股份有限公司; 液体；包括692型、622型、230M型、AGE型；桶装，200kg/桶. 硅微粉; 500t/a; 30t; 双峰县巨晶石制品厂; 粉状；袋装，50kg/袋. 石英粉; 30t/a; 5t; 粉状；袋装，25kg/袋. 碳酸钙; 140t/a; 15t; 湖南水木石新材料有限公司; 粉状；袋装，50kg/袋、25kg/袋. 包装桶; 110000只; /; 昆明骄洋塑料制品有限公司; 规格有5L、10L、18L. 电; 3000kW·h/a; /; 兴泰耐火厂供给; /. 水; 329.1t/a; /; 兴泰耐火厂供给; /. 项目原料环氧树脂材料、固化剂原料、稀释剂成分检测报告详见附件4。本项目使用的环氧树脂材料均为正规厂家购买，且项目使用的固化剂原料及稀释剂均为环氧树脂类专用，根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）可知，环氧树脂类胶粘剂为本体型胶粘剂，其VOCs含量限值均低于100g/kg，即项目使用原辅材料VOC含量均低于10%，属于低VOC含量原辅材料。 环氧树脂材料：是一类具有良好粘接、耐腐蚀、 绝缘、高强度等性能的热固性高分子合成材料。环氧值高、黏度低、色泽浅，广泛用作粘接剂、无溶剂涂料、自流平地平料、浇注料。制备的涂料色彩艳丽、抗剥性好、施工方便。制备的浇注料工艺性好、流动性好、机械强度高、绝缘性能好、收缩率小、吸水率低。 固化剂原料：固化剂又称硬化剂、熟化剂，是一类能使聚合物分子链间产生交联作用，从而使液态、黏稠状或热塑性的聚合物材料转变成固态或热固性材料的物质。其核心作用是通过化学反应（如加成、缩合、聚合等）促使材料结构从线型或支链型向网状结构转变，最终实现 “固化”，提升材料的力学性能、耐热性、化学稳定性等。 稀释剂：又称稀料，是一类用于降低涂料、胶粘剂、油墨等液体材料黏度，改善其施工性能（如喷涂、刷涂、流平性）的物质。其核心作用是通过溶解或分散树脂、固化剂等成分，调节体系的流动性，确保材料在施工过程中均匀附着于基材表面，干燥后挥发或参与反应，不影响最终性能。 硅微粉：天然石英（SiO2）或熔融石英经破碎、球磨、浮选、酸洗提纯、高纯水处理等多道工艺加工而成的微粉。 石英粉：石英粉主要成分是二氧化硅（SiO2），其含量在90%-99.99%之间；颜色通常为乳白色或无色半透明状；莫氏硬度为7，硬度高，耐磨性强；密度约为2.65g/cm3；熔点高达1650℃-1750℃。 （2）规模及产品方案 本项目产品方案如下： 表2-4 项目产品方案一览表 产品名称; 年产量; 备注. 环氧树脂胶; 200t/a; 按原料配比不同，可分为碳布胶、灌注粘钢胶、灌缝胶，依市场需求生产. 含粉料环氧树脂胶; 750t/a; 按原料配比不同，可分为粘钢胶、植筋胶、修补胶，依市场需求生产. 固化剂; 100t/a; 配套使用于环氧树脂胶，可分为碳布胶、灌注粘钢胶、灌缝胶专用固化剂，依市场需求生产. 含粉料固; 化剂 350t/a; 配套使用于含粉料环氧树脂胶，可分为粘钢胶、植筋胶、修补胶专用固化剂，依市场需求生产. 合计; 1500t/a; /. 本项目主要是购买成品树脂胶材料通过多种类混合配比成粘结性更强的专用调制树脂胶，不直接生产环氧树脂胶，厂内生产工艺仅涉及单纯的混合、分装。 由于实际应用过程须按2:1的比例同时使用环氧树脂胶及固化剂方才具有黏结作用，且环氧树脂胶及固化剂配比后无法二次使用，故本项目厂区内的环氧树脂胶和固化剂分别生产和包装，作为两项独立的产品外售，环氧树脂胶的生产设备和固化剂的生产设备均不交叉使用；再者，环氧树脂胶和固化剂的配料混合必须在使用场地进行，不然影响胶粘剂的使用性能，故厂区内不进行环氧树脂胶和固化剂的混合，其环氧树脂胶混合固化剂发生化学反应（固化）的过程均为产品出售后实际应用过程产生，不在本项目厂区范围内。综上，本项目不涉及化学反应。 本项目产品性能指标检测报告详见附件6，项目产品按《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》（GB50728-2011）中I类胶技术指标及《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）执行。 5、水平衡 本项目生产全过程除环氧树脂原材料需要隔水预热外，其余生产环节均不适用水，无工业废水产生；设备清洁为定期采用抹布清洁（纳入危险固废计算），不使用水清洗，不对生产车间地面进行清洗，厂区内无清洗废水产生。 根据项目工程分析可知，各环节用水具体如下： ①生产用水：项目设置1个容积约3m3的预热水池储存恒温用水，预热水池（仅冬季使用，夏季高温天气不使用，使用时间约150d）日常储水量约为1.8m3，年补充水量为9m3/a，0.06m3/d，该部分水重复利用，除蒸发损耗外无废水产生。 ②生活污水：厂区员工人数20人，日常仅8人在厂区内食宿；项目区内的生活用水量约为1.04m3/d，312m3/a（其中食堂用水量约为0.16m3/d，48m3/a），废水产生量按用水量的85%计算，污水产生量约为0.884m3/d，265.2m3/a（食堂废水量约为0.136m3/d，40.8m3/a），食堂废水设置油水分离器隔油处理后，同生活污水一起排入化粪池，化粪池委托周边村民定期清掏用作农田施肥。 ③绿化用水：项目区绿化面积为15m2，非雨天绿化用水按3L/m2·次，每天浇灌1次计，晴天按180日计，则绿化用水量为0.045m3/d，8.1m3/a，均采用新鲜水进行浇灌。 项目用水平衡情况具体见图2-1： 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） 6、劳动定员及工作制度 厂区员工人数20人，年工作天数300天，1班制，每班工作8小时，日常仅8人在厂区内食宿。 7、项目施工进度及施工方案 施工人员：施工人员约5人，所有施工人员均不在项目区食宿。 施工进度：预计总工期3个月，预计于2025年8月开工，于2025年11月完工。 施工方案：施工过程中不单独设置施工营地及施工场地，建设过程中的建筑材料均于富民区内具有合法手续的供应商购买。 8、环保设施及投资 本项目总投资800万元，其中环保投资33.44万元，环保投资占总投资的4.18%。环保投资分项估算见表2-5。 表2-5 环保投资估算一览表 项目; 数量或; 模 金额（万元）; 备注. 施工期; 废气; 洒水降尘; 0.01; /. 噪声; 选购低噪声设备、基础减震; 0.02; /. 固废; 建筑垃圾清运; 0.2; /. 运营期; 废气; 移动式布袋除尘器（1套，收尘管+脉冲布袋，风机风量3000m3/h）; 3.0; 新增. 搅拌罐、挤压罐全密闭；集气罩（共8个，收集效率75%）+“二级活性炭吸附”装置（1套，处理效率36%）+1#排气筒（DA001，高15m，内径0.3m）; 8.2; 新增. 1套风量为2000m3/h的油烟净化器; 0.3; 新增. 废水; 1个油水分离器，容积约0.1m3; 0.1; 新增. 1个化粪池，容积约9m3; 6.5; 沿用已有，不纳入环保投资. 噪声; 基础减震; 0.1; 新增. 固废; 若干生活垃圾桶; 0.01; 新增. 1间建筑面积2m2的危废暂存间; 1.2; 新增. 地下水、土壤; 加工区、成品暂存区、成品仓库、危废暂存间均采用重点防渗; 6.8; 新增. 原辅料仓库、化粪池采用一般防渗; 4.5; 新增. 除重点防渗、一般防渗区外的其他区域简单防渗，水泥硬化处理; 12.3; 沿用已有，不纳入环保投资. 绿化; 约15m2绿化带; 7.0. 其他; 环保设施运行维护、管理; 1.0; /. 台账、自行监测、环评、竣工环保验收; 8.0; /. 合计; 33.44. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目施工期主要是在租用厂房（现状为已硬化场地，钢架结构）进行利旧改造（重点防渗区及一般防渗区地面及围堰进行分区防渗、建设预热水池），安装配套设施并搭建原料仓库的敞开式高架层。 项目施工期的工艺流程及产污情况见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 施工准备：包括原材料堆放、运输，由于本项目施工期采购商品混凝土，不在厂区内进行拌合，无混凝土拌合废水。项目原材料运输主要是商品混凝土、红砖、钢板、钢架运输，其运输扬尘产生量较小。原材料运输过程产生的污染物主要为汽车尾气、运输车辆和机械设备噪声、运输扬尘等。 厂房改造：改造的基础工程建设主要包括预热水池的堆砌，该过程会产生少量建筑垃圾、施工废水、施工扬尘及施工噪声。 地面及围堰防渗：生产厂房内部生产区域地面及围堰须进行防渗，该过程主要产生涂漆废气、废料等，施工人员噪声、生活污水。 设备安装：设备安装阶段包括生产设备及环保设备安装，其机械施工及人力施工各占一半，主要使用切割机、电焊机等。主要产生施工噪声（各类机械噪声）及设备衔接处废弃边角料。 项目施工期间各污染物产生量均较小，且施工期对环境的影响具有短暂性，工程结束后施工产生的扬尘、噪声等对环境影响即随之消失。 二、运营期 生产原理：项目通过将稀释剂加入环氧树脂材料内，凭借稀释剂低黏度与环氧树脂材料物理混合，从而降低环氧树脂的体系黏度，环氧树脂材料（高分子量或低聚物）与稀释剂（小分子溶剂或活性低聚物）通过相似相溶原理混合，降低分子间作用力，从而降低黏度，提高环氧树脂胶的流动性。 环氧树脂胶的环氧基团开环需要活性基团或催化剂的引发，环氧基团在无固化剂、无催化剂、常温条件下性质稳定，反应活化能较高，不会自发开环，不会与稀释剂（非活性或活性）发生聚合反应；极高温度（200℃以上）或加入强酸性/碱性催化剂（如路易斯酸、强碱）的条件下，环氧树脂与活性稀释剂的环氧基团才可能发生少量自聚反应（开环后相互连接），但反应速率慢且程度低，难以形成完整交联网络。 综上，本项目环氧树脂材料与稀释剂混合在没有固化剂或温度低于200℃的条件下不会发生化学反应。 （1）环氧树脂胶及含粉料环氧树脂胶生产工艺 工艺流程简述： 环氧树脂胶及含粉料环氧树脂胶生产工艺区别仅为是否添加填料（碳酸钙、石英砂、硅微粉），其余生产工艺一致。 ①隔水预热：环氧树脂材料为吨桶购入，为使环氧树脂材料得到充分搅拌，其生产前需进行预热至40~50℃（仅冬季预热，夏季高温天气不预热）。项目采用隔水预热，厂区内设置预热水池，水池内水经电加热后，通过厂内吊车将桶装环氧树脂材料整桶放入预热水池隔水预热至40~50℃，水池内温水水位线低于吨桶高度（1m），其温水的热量经密闭原料铁桶传递至桶内环氧树脂材料，温水不与环氧树脂材料直接接触；该部分恒温水重复利用，仅有蒸发损耗，无废水外排；电加热过程产生电热水器噪声及吊车噪声。 ②上料搅拌：经预热后的环氧树脂材料及稀释剂的按照工艺配方量，分别使用密闭导料管由搅拌机自带真空泵负压抽取至搅拌机内，进入搅拌机后均匀搅拌30min后记录操作时间完成搅拌，导料管、吨桶及搅拌罐均为密闭，该过程会产生泵机噪声、废原料吨桶，废气主要为进出料时链接口处逸散的少量VOC废气及异味，项目通过在各搅拌罐进出料口上方设置集气罩收集后，统一引入二级活性炭吸附装置处理，最后由15m高的DA001排气筒排放。 含粉料环氧树脂胶是在环氧树脂材料及稀释剂导入搅拌机后，添加填料（硅微粉、石英粉、碳酸钙）一起进行搅拌，填料均为粉状，采用提升机进行上料，由于提升机进出料口敞开面较大，故提升机上料过程会产生粉尘，该部分粉尘设置移动式布袋除尘器处理后排放。 ③脱泡挤出：搅拌完成后的物料进入挤压机内，采用挤压机自带真空泵对罐体内的空气进行真空脱泡，真空脱泡主要是通过物理加压去除物料中的气泡，脱泡时间持续10min，后采用导料管由罐体出料口抽出环氧树脂胶（或含粉料环氧树脂胶）进入半成品储罐内暂存。脱泡挤出过程会产生挤压机噪声，挤压机脱泡及挤压出料时产生的少量VOC废气及异味，脱泡机挤出废气均由出料口排出，故项目于罐体进出料口上方设置集气罩收集后，统一引入二级活性炭吸附装置处理，最后由15m高的DA001排气筒排放。 ④人工分装：暂存于半成品储罐内的环氧树脂胶（含粉料环氧树脂胶）由建设单位取样进行检验，检验不合格的产品全部返回搅拌机内重新配比搅拌；检验合格的分别按照比例定量分装，半成品储罐出料口设置阀门，由人工控制，包装桶直接放置阀门处进行人工分装，该过程会产生废成品包装桶及阀门接口逸散的少量VOC废气及异味，该部分废气呈无组织排放。 ⑤包装外售：大桶装产品直接外售，小桶的采用包装箱进行整箱包装后外售，包装均为人工作业，该过程仅产生废成品包装材料。 环氧树脂胶及含粉料环氧树脂胶生产工艺及产污节点如下： 图2-3 环氧树脂及含粉料环氧树脂工艺流程及产污节点示意图 （2）固化剂及含粉料固化剂生产工艺 工艺流程简述： 本项目固化剂及含粉料固化剂分别为环氧树脂胶及含粉料环氧树脂胶的配套产品，固化剂及含粉料固化剂的原辅料均为固化剂原料，且固化剂原料不进行预热，不添加稀释剂辅料，其搅拌混合主要是将不同型号固化剂原料（QS-J002L/QS-M20A型、QS-J004L/QS-M40A型、230M型）按比列混合搅拌出适用于本项目环氧树脂胶的配套固化剂；其余上料搅拌、脱泡挤压及包装外售工艺均与环氧树脂胶及含粉料环氧树脂胶生产工艺一致。 固化剂及含粉料固化剂工艺流程及产污节点具体如下： 图2-4 固化剂及含粉料固化剂工艺流程及产污节点示意图 产品使用方法：项目产品出售后，运抵工地现场按2比1的配料比例先把环氧树脂胶和固化剂（含粉料环氧树脂胶和含粉料固化剂）充分混合均匀成糊状，后根据施工用量取各种产品使用，项目环氧树脂胶和固化剂（含粉料环氧树脂胶和含粉料固化剂）均不在厂区内进行混合，生产全过程不涉及固化的化学反应。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用的兴泰耐火厂已建仓库，该仓库已于2020年11月19日以“富民兴泰耐火材料有限公司粉料堆存项目”进行建设项目环境影响登记备案（备案号：202053012400000199），原有项目环保手续齐全。 根据现场实际勘察，仓库内已无兴泰耐火厂的粉料堆存，厂房空置，厂房内用地均已硬化，项目区范围内无环境遗留问题，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目所在地功能区划属环境空气质量二类区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。 项目所在区域环境空气质量达标区的判定，根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》可知，昆明各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准，项目所在区域属环境空气质量达标区。 本项目存在的特征因子为TSP、VOCs。为了调查项目特征因子区域达标情况，本次评价的TSP、VOCs监测数据引用《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》的现状监测数据（监测单位：云南泰义检测技术有限公司；监测时间：2022年11月22日~2022年11月28日，监测指标为：TSP（日均值）、挥发性有机物（8小时均值），监测点位为大营片区3#东元组团），引用数据的监测点位在本项目西北侧2.9km，属于项目周边5km范围内，监测时间为在3年有效期内，引用可行。 TSP、挥发性有机物现状监测数据具体见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状监测结果（TSP、挥发性有机物） 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 大营片区（3#东元组团）; TSP; 24h; 120; 86~106; 71.7~88.3; 0; 达标. 挥发性有机物; 8h平均; 600; 0.5L; 0.12; 0; 达标. 由上表可知，项目所在区域总悬浮颗粒物（TSP）的24h平均浓度值能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准要求；挥发性有机物（VOCs）的8h平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值。 2、 地表水环境质量现状 本项目最近地表水体为西南侧约1.7km处的大营河，大营河汇入普渡河（螳螂川），根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划》（2010-2030版），项目所在区域地表水属大营河五华-富民保留区，水资源开发利用低，规划水平年水质保护目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 根据昆明市生态环境局富民分局生态环境监测站2023年1-12月水环境质量监测数据：位于项目区下游的成器墩小桥，实际水质有10个月不达标，超标项目是化学需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、氨氮及总磷，主要超标污染物总磷平均浓度0.28mg/L，河流整体水质不满足标准要求。 表3-2 2023年大营河成器墩小桥断面水环境质量监测情况 检测时间; pH无量纲; 溶解氧mg/L; 高锰酸盐指数mg/L; 化学需氧 量mg/L; 五日生化需氧量mg/L; 氨氮 mg/L; 总磷 mg/L. 01-04; 8.27; 6.54; 4.2; 16; 3.2; 0.13; 0.38. 02-03; 8.16; 6.04; 5.4; /; 5.2; 0.27; 0.25. 03-03; 8.3; 8.05; 5.4; /; 1.8; 0.15; 0.22. 04-04; 8.31; 8.83; 5.6; 16; 3.8; 0.43; 0.39. 05-08; 7.84; 6.85; 5.8; /; 2.7; 0.26; 0.23. 06-02; 7.84; 6.07; 5.9; /; 1.8; 0.41; 0.34. 07-04; 7.83; 5.28; 7.2; 24; 3.8; 0.21; 0.44. 08-02; 7.83; 6.22; 5.6; 15; 4.9; 0.42; 0.17. 09-01; 8.35; 6.18; 3; 10; 1.4; 0.25; 0.11. 10-07; 8.23; 6; 6.1; 18; 3.8; 0.79; 0.37. 11-01; 8.1; 6.02; 2.8; 10; 2.1; 0.04; 0.17. 12-04; 8.36; 6.74; 5.3; 18; 5.3; 1.09; 0.29. 平均值; 8.12; 6.57; 5.19; 10.58; 3.32; 0.37; 0.28. 标准值; 6~9; 5; 6; 20; 4; 1.0; 0.2. 超标率; /; /; 16.67%; 8.33%; 25%; 8.33%; 75%. 达标情况; 达标; 达标; 不达标; 不达标; 不达标; 不达标; 不达标. 综上，大营河水质2023年未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质量标准，超标项目为化学需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、氨氮及总磷；超标原因是大营河为大营片区纳污河道，主要受大营片区部分工业及周边集镇面源的影响。 3、声环境质量现状 本项目建设地点位于富民兴泰耐火厂厂区内厂房，属于富民产业园区大营片区茨塘组团，根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》及《昆明市富民县声环境功能区划分技术报告（2019-2029）》，项目区域内声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目厂界外延50m范围内不存在声环境敏感点，无需监测保护目标声环境质量现状，故本次评价不对敏感点声环境质量现状进行补充监测。 4、土壤、地下水环境质量现状 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中明确指出：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 （1）土壤：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A注解可知：“仅切割组装的、单纯混合和分装的、编织物及其制品制造的，列入Ⅳ类”，本项目为建工建材专用化学产品制造中的单纯混合、分装，属于HJ964-2018中的Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。因此，本项目未开展土壤环境质量现状调查。 （2）地下水：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为建工建材专用化学产品制造中的单纯混合分装项目，属于HJ610-2016附录A地下水环境影响评价行业分类表中的Ⅲ类项目，项目所在区域地下水环境敏感程度为不敏感；考虑建设单位厂区内地面全部硬化并做分区防渗、各环节设备密闭、严格操作，项目地下水污染途径单一仅为垂直入渗，无地面漫流途径，且《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》已有地下水现状监测数据可作背景值，故本项目未开展地下水环境质量现状调查。 5、生态环境质量现状 项目位于富民兴泰耐火厂厂区内厂房，属于富民产业园区大营片区茨塘组团，周边主要分布工业企业。厂区占地范围内已不存在原生植被，周边的植被类型是以自然植被为主，区域地带性植被为半湿润常绿阔叶林。受长期人为经济活动影响，周边自然植被为背景化的暖温性针叶林，少量分布温性落叶阔叶林、半湿润常绿阔叶林、暖温性灌丛和暖温性稀树灌木草丛，人工植被主要为村庄周边的农田、园地，无国家级和云南省重点保护种类植物分布，无古树名木分布。 周边区域由于人为活动频繁，动物种类相对贫乏，可供直接经济利用的动物资源较少，且绝大多数物种的种群数量少。周边雀形目鸟类和啮齿目鼠类等少数动物的种群数量较多。项目评价范围内不存在国家级、省级重点保护野生动物，且不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区和重要生态敏感区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据环办环评〔2020〕33号附件2《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，环境影响报告表环境保护目标设置范围如下： 1、大气环境：项目厂界外500米范围内环境空气保护目标如下： 表3-3 项目大气环境保护目标一览表 类别; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 东经; 北纬. 大气环境; 茨塘村; 102.59898341; 25.21675871; 住户; 约145户，535人; 空气环境质量二类区; 东侧; 420m. 2、声环境：项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地表水环境：厂区最近地表水体为西南侧约1.7km处的大营河，地表水环境保护目标详见表。 表3-4 项目水环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位、距离; 保护级别. 大营河; 河流; 工业、景观、农业用水; 西南侧1.7km; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类标准. 4、地下水环境：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目无地下水保护目标。 5、生态环境：项目场地及周边200m范围内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）施工期 项目施工期无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，具体指标见表3-4。 表3-5 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周围外浓度最高点; 1.0. （2）运营期 有组织：本项目搅拌、脱泡、挤出过程产生的进出料口废气VOCs（以非甲烷总烃计）采用集气罩收集后，设置二级活性炭吸附装置处理后由DA001排气筒排放，该部分有组织废气VOCs（以非甲烷总烃计）执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中胶粘剂制造标准限制；伴随VOCs废气产生的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准，具体标准值详见下表。 表3-6 项目有组织大气污染物排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度; 污染物排放监控位置; 标准来源. NMHC; 100mg/m3; 车间或生产设施排气筒; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中胶粘剂制造标准限制. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 15m高排气筒; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准. 注：项目使用胶粘剂为本体型胶粘剂，不含GB37824-2019附录A中所列的苯系物、异氰酸酯类污染物质，故本项目废气参照VOCs以非甲烷总烃计，执行NMHC排放限值。. 无组织：本项目厂界无组织废气颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值要求；厂界无组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级标准；厂区内无组织VOCs（以非甲烷总烃计）监控点浓度限值排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中附录B标准限制；具体标准值详见下表。 表3-7 厂界无组织废气排放标准 污染物; 无组织; 标准来源. 浓度限值（mg/m3）; 监控点. 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度限值. 非甲烷总烃; 4.0. 臭气浓度; 20; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级标准. 表3-8 厂区内无组织VOCs监控点浓度限值（摘录） 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 标准来源. 非甲烷总烃; 10mg/m3; 监测点处1h平均浓度值; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中附录B标准限制. 30mg/m3; 监测点处任意一次浓度值. 食堂油烟：项目厨房设置1个灶头，执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中小型最高允许排放浓度，具体如下所示： 表3-9 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型. 基准灶头数; ≥1，＜3. 对应灶头总功率（108J/h）; 1.67，＜5. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3. 最高允许排放浓度（mg/ m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率; 60. 2、废水 项目施工期无废水排放； 项目运营期实施雨污分流，生产过程无工业废水产生，预热水重复利用，仅蒸发损耗，无外排废水；生活污水排化粪池内定期清掏，不外排。故本项目不设废水排放标准。 3、噪声 （1）施工期：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见表3-10。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，详见表3-11。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。项目产生的危险废物在场内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | “十四五”期间国家规定的污染物排放总量控制指标有：化学需氧量、氨氮，氮氧化物、挥发性有机物。本环评建议总量控制指标如下： （1）废气 项目废气主要为TSP、VOCs（以非甲烷总烃计）及臭气浓度，其中TSP均为无组织排放，其排放量为0.077t/a；VOCs（以非甲烷总烃计）有组织排放量为0.569t/a、无组织排放量为0.296t/a。 综上，本项目VOCs（以非甲烷总烃计）排放量合计为：0.865t/a；颗粒物排放量合计为：0.077t/a。 （2）废水：项目无外排废水，不需要申请总量控制指标； （3）固废：固废处置率100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要是对现有厂房进行基础建设（内部分区隔断及收集池、收集沟），地面进行分区防渗并对厂房进行密闭，安装配套的设施，其施工人员均不在项目区食宿。施工期污染物主要为施工扬尘、汽车尾气、运输车辆和机械设备噪声、设备清洗废水、建筑垃圾等。 施工期防治措施具体如下： 1、施工扬尘、废气防治措施 根据《昆明市建设工地文明施工管理规定》（昆政办〔2011〕89）的要求进行施工管理： （1）施工时实行封闭施工，减少对周边环境的影响； （2）运输车辆加盖篷布； （3）装修及设备安装过程中散料堆存及运输采用封闭措施； （4）施工垃圾及时清运，适量洒水，减少扬尘，施工扬尘应达到《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求，即：颗粒物无组织排放监控浓度≤1.0mg/m3。 项目施工过程主要进行厂房内装修、设备安装，工程量较小，产生的废气主要为扬尘，只要做好运输及装卸过程中尘的控制，施工期废气对空气环境质量的影响较小。项目施工区采取的措施可行。 2、施工废水防治措施 项目施工期仅对内部进行整修和设备安装，因此不产生施工废水，项目施工人员未在施工现场食宿，因此施工期间仅产生少量的施工人员洗手废水，项目施工人员依托兴泰耐火厂已建化粪池处理后由周边村民定期清掏用作农田施肥。 3、施工噪声防治措施 施工期主要为装修及设备安装产生的噪声。为进一步减少施工对周边环境的影响，建设单位可采取以下相应措施： （1）施工期间必须严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）的要求进行，以减少工程建设施工对周边造成的声环境影响； （2）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态； （3）教育施工人员在施工作业时不得敲打钢管、钢板，尽量减少噪音； （4）项目施工过程中禁止在夜间进行建筑施工作业； （5）加强和周边企业的沟通，避免因施工噪声引起的纠纷产生。 项目工程量不大，施工期较短，项目对周围声环境的影响较小。施工期噪声治理措施合理可行。 4、施工固体废物防治措施 （1）建筑材料包装材料多为塑料、纸箱，经收集后外售给资源回收公司回收利用； （2）施工人员生活垃圾收集后委托当地环卫部门清运； （3）项目建筑垃圾较少，经分类后可回收部分回收，不可回收部分清运至当地建设部门指定的地点处理。建筑垃圾的处置及管理应严格按照《昆明市城市垃圾管理办法》（昆明市人民政府令第58号）和《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》（昆政办〔2011〕88号）的要求，委托有资质的渣土清运公司清运至合法建筑垃圾处置场处理，禁止与生活垃圾混合处置，杜绝乱堆乱倒，禁止随意丢弃，以最大限度减少对周围环境的影响。 施工期建筑垃圾产生量较小，垃圾分类收集后均有妥善地处置方式，对周围环境的影响较小。 综上所述，本项目施工期间对环境产生的影响随着施工期结束而结束。 项目施工工程量较小，且施工期影响随着施工结束而消失，对周边环境影响甚微。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期环境空气影响和保护措施 （1）废气污染物产排情况 由于本项目生产的加固胶为环氧类，生产过程原辅材料仅涉及环氧类树脂材料、稀释剂及固化剂原料，属于本体型胶粘剂，原辅材料及成品中均不含苯系物、丙烯酸酯类、异氰酸酯类污染物质，均为低VOCs含量类物料；且项目产品固化均发生在产品外售后的施工场地，厂区内生产全过程不涉及化学反应。因此，项目运营期废气主要为填料上料过程产生的TSP、搅拌脱泡挤压过程各罐体进出料口挥发的VOCs废气，VOCs废气以非甲烷总烃计。 ①进出料口挥发的有机废气VOCs 项目储罐、搅拌罐、挤压罐及导料管均为全密闭，生产过程废气主要来源于各罐体进出料口，物料输送时会因进出料口密闭不严挥发出少量的有机废气VOCs，该部分有机废气以NMHC计。 源强依据：本项目属于建工建材用专项化学用品制造，根据《其他专用化学品制造行业系数手册》系数表单中反应型胶黏剂产污系数进行计算。项目原辅材料为环氧树脂材料、固化剂原料、稀释剂及填料，生产工艺仅为物理混合，其原料及生产工艺属于反应型胶黏剂中的一部分，项目产排污系数参照可行，具体如下所示： 本项目产品总量为1500t/a，根据上述计算得出，本项目工业废气产生量为6450000Nm3/a，挥发性有机物产生量为1.185t/a，0.494kg/h。 有组织：集气罩收集效率同上取值，以75%计；“二级活性炭吸附”效率参照《其他专用化学品制造行业系数手册》中吸附治理技术的去除效率，按照36%进行计算。则项目有组织VOCs产生量为0.889t/a（0.371kg/h，137mg/m3），经二级活性炭吸附处理后的VOCs有组织排放量为0.569t/a，0.237kg/h，排放浓度为88.217mg/m3，该部分废气由1#排气筒（DA001，15m高，内径0.3m）排放。 无组织：未被收集的有机废气VOCs在厂区内呈无组织排放，其排放量为0.296t/a，0.123kg/h。 ②填料上料粉尘 项目生产过程使用的填料（硅微粉、石英粉、碳酸钙）均为粉状，日常贮存采用袋装堆存于原料仓库，无堆料粉尘产生，但填料均采用提升机进行上料，其提升机进料口为敞开式，提升机输送管密闭，末端与搅拌罐连接，其粉尘主要来源于填料进入提升机进料口处。 源强依据：项目填料为粉状硅微粉、石英粉、碳酸钙，其上料粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙，中国环境科学出版社）的“表3-1 石灰生产的逸散排放因子”中成品石灰石输送转运的排放因子，即粉尘产污系数为0.4kg/t。本项目填料使用总量为670t/a，则上料粉尘产生量为0.268t/a，0.112kg/h。 无组织：项目填料的上料粉尘采用移动式布袋除尘器（收尘管+脉冲布袋）处理后呈无组织排放。产排污计算过程中废气收集效率参照《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（2015年9月）中的表1-1收集效率表中半密闭罩的收集效率65~85%，本环评吸风管、集气罩收集效率取75%；脉冲布袋处理效率为95%。综上，处理后的粉尘排放量为0.01t/a，0.004kg/h，未被收集到的粉尘量为0.067t/a，0.028kg/h，则项目上料粉尘排放总量为0.077t/a，0.032kg/h。 ③厨房油烟 项目运营期仅8人在厂区内用餐，年工作时间为300天，项目厨房使用能源为电。油耗系数按30g/人·天，油烟挥发系数按用油量的2.83%计，厨房内设置1个灶头及1台风机风量2000m3/h的油烟净化器（净化效率不低于60%），每天烹饪时间为2小时（仅供应中餐）。油烟经收集处理后通过专用油烟管道引至厨房屋顶排放，油烟产生及排放情况见下表。 表4-1 食用油消耗和油烟废气产生情况 排放源; 人数; 油消耗量; 挥发系数; 油烟产生量; 油烟产生浓度; 净化效率; 油烟排放量; 油烟排放浓度. 厨房; 8人; 0.072t/a; 2.85%; 0.0021t/a; 0.0018mg/m3; 60%; 0.0008t/a; 0.00067mg/m3. ④异味 项目环氧树脂胶生产过程除了会产生有机废气外，相应地会伴有明显的异味，以臭气浓度表征。该类异味覆盖范围仅限于生产设备至生产车间边界，对外环境影响较小，本次环评仅对其定性分析。异味伴随VOCs废气产生，其与有机废气一同经集气罩+二级活性炭吸附装置收集处理后排放，项目采取的“二级活性炭吸附”装置对异味具有较好的处理效果，少部分未被收集的异味以无组织形式在车间排放，该类异味经大气稀释扩散后对周边环境影响不大。 根据分析计算可知，项目废气产排情况汇总如下： 表4-2 本项目废气产排情况汇总一览表 产排污环节; 填料上料; 搅拌、脱泡、挤压进出料口; 厨房. 污染物种类; TSP; VOCs（以NMHC计）; 臭气浓度; 油烟. 排放方式; 无组织; 无组织; 有组织; 有组织; 无组织; 有组织. 产生情况; 量t/a; 0.268; 0.296; 0.889; /; /; 0.0021. 速率kg/h; 0.112; 0.123; 0.371; /; /; 3.5. 浓度mg/Nm3; /; /; 137; /; /; 0.0018. 防治措施; 治理设施及运行参数; 移动式布袋除尘器（收集75%，处理95%）; 生产设备、导料管全密闭; 集气罩（8个，收集效率75%）+二级活性炭（1个，处理效率36%）+DA001排气筒; 生产设备、导料管全密闭; 1套风量2000m3/h的油烟净化器. 是否为可行技术; ☑是□否. 排放情况; 量t/a; 0.077; 0.296; 0.569; /; /; 0.0008. 速率kg/h; 0.032; 0.123; 0.237; /; /; 1.33. 浓度mg/m3; /; /; 88.217; /; /; 0.00067. 排污口信息; 名称及编号; /; /; DA001; /; /. 高度; /; /; 15m; /; /. 内径; /; /; 0.3m; /; /. 温度; /; /; 25℃; /; /. 坐标; /; /; E102°35′36.240″； N25°13′10.755″; /; /. 排放标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值要求; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）胶粘剂标准; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级标准; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型. （2）排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见表4-3。 表4-3 本项目排气筒基本情况 污染物类别; 编号; 排放口基本情况; 坐标; 类型. 高度m; 内径m; 温度℃. VOCs（以NMHC计）、臭气浓度; DA001; 15; 0.3; 25; E102°35′36.240″； N25°13′10.755″; 一般排放口. （3）非正常工况 废气非正常工况按有机废气处理装置效率下降一半（即下降至18%）考虑，发生非正常情况一年1次，一次持续时间4h，则项目非正常工况下污染物排放情况详见下表： 表4-4 非正常工况下有组织废气污染物产排情况汇总表 排气筒; DA001. 污染物; VOCs（以非甲烷总烃计）. 治理措施; 集气罩（8个，收集效率75%）+二级活性炭（1个，处理效率18%）. 排放速率kg/h; 0.729. 排放浓度mg/m3; 0.304. 单次持续时间/h; 4. 年发生频次/次; 1. 应对措施; 及时停止生产，对设备进行关停检修. 由上可知，非正常工况下项目排放的废气浓度会有所增加，为了降低非正常排放工况的概率，环评提出企业应加强管理，定期对有机废气处理设施进行检查，确保其正常运行，杜绝非正常排放的情况发生。当出现非正常排放时，建设单位要及时停止生产，对设备进行关停检修，尽量控制对周围环境的影响。 （4）废气处理措施可行性分析 本项目原辅材料及产品均为环氧类胶，属低VOCs产品，源头上减少VOCs产生，其生产过程全密闭，进出料口挥发的有机废气采用集气罩收集后，由二级活性炭吸附装置处理，经处理后的有机废气可以满足达标排放的要求；且项目设置排气筒高度15m，满足排气筒设置最低标准。 活性炭吸附原理：活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力。气体由风机提供动力进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其凝聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附。活性炭对有机废气具有良好的吸附作用，能有效地去除工业废气中的有机类污染物质和色味等，且活性炭吸附广泛应用于工业有机废气净化的末端处理。 项目采用的污染治理措施为《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》、《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中的污染防治可行技术，其对比情况见下表： 表4-5 废气污染防治可行技术对比情况一览表 排放形式; 污染物种类; 推荐可行技术; 本项目处理工艺; 对比说明. 无组织; 颗粒物、挥发性有机物; 加强装卸料和输送设备密闭；车间加强通风；其他; 项目生产设备、原辅料储罐、半成品储罐及导料管全密闭，车间设置风机通风; 与推荐技术一致，为可行技术. 有组织; 颗粒物; 电除尘、袋式除尘; 项目填料上料阶段设置移动式布袋除尘器（吸风管+脉冲布袋）除尘. 挥发性有机物; 冷凝、吸收、吸附、燃烧（直接燃烧、热力燃烧、催化燃烧）、冷凝-吸附、冷凝-吸附-燃烧; 项目搅拌罐、挤压罐进出料口处设置集气罩+二级活性炭吸附装置吸附处理. 本项目废气治理措施与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求的对比分析见表4-6。 表4-6 GB37822-2019废气控制要求 要求来源; 控制要求; 本项目; 符合性. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用; 项目VOCs废气收集处理系统同生产设备同步安装运行，且设专人管理；若处理系统发生故障或检修时，可及时停止生产工艺设备的运行; 符合. 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定；采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQ/T 4274-2016 规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）; 项目有机废气产生节点均设置集气罩收集，项目废气量为645万Nm3/a，为使VOCs风速不低于0.3m/s，项目设置集气罩收集面均不大于2.4m2；; 符合. VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的规定; 根据工程分析可知，项目排放有机废气经处理后可满足GB37824-2019的行业标准；; 符合. 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外; 项目使用原辅材料及产品均符合国家相关要求的低VOCs含量物料；且项目NMHC初始排放速率为0.494kg/h＜3kg/h，不对项目有机废气处理装置的处理效率设要求；; 符合. 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定; 项目设置排气高度为15m，高度及与周围建筑物的相对高度关系均符合现行环保要求; 符合. 根据表4-6可知，项目废气治理措施满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的控制要求。 综上所述，项目采取的废气污染防治措施合理可行。 （5）环境空气影响分析 根据前述分析判定本项目所在区域属于环境空气质量达标区，区域环境空气质量可达《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求。项目VOCs（以NMHC计）及臭气浓度经二级活性炭吸附处理后可达《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）标准限值（即颗粒物浓度≤30mg/m3；NMHC浓度≤100mg/m3）要求。 项目排放的颗粒物经移动式布袋除尘器处理后排放量较小，对环境影响小；且项目食堂油烟设置油烟净化器收集后统一排放。项目各工段产生的废气污染物在采取相应环保措施后，可以有效抑制废气污染物向周围大气环境的扩散。 通过上述分析，评价认为项目运营期对当地大气环境质量影响是轻微的，对周边环境影响不大，项目建设对环境空气的影响可接受。 （6）废气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合项目实际，列出项目运营期大气具体监测计划如下： 表4-7 项目运营期大气自行监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废气; DA001; 非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/半年; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 厂区内; 非甲烷总烃. 厂界上风向1个，下风向3个; 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 2、运营期地表水环境影响和保护措施 （1）废水产排情况 ①生产用水 本项目生产全过程除环氧树脂原料需要隔水预热外，其余生产环节均无工业废水产生；设备清洁为定期采用抹布清洁（纳入危险固废计算），不使用水清洗，不对生产车间地面进行清洗，厂区内无清洗废水产生。 项目设置1个容积约3m3的预热水池储存恒温用水，该部分用水不直接与物料接触，水池内水经电加热后，通过厂内吊车将桶装环氧树脂材料整桶放入预热水池隔水预热至40~50℃，水池内恒温水水位线低于吨桶高度（1m），该部分水重复利用，除蒸发损耗外无废水产生。预热水池（仅冬季使用，夏季高温天气不使用，使用时间约150d）日常储水量约为1.8m3（按储水水位线0.6m计算），蒸发损耗量按10%计算，则项目年补充水量为9m3/a，0.06m3/d。 ②生活污水 厂区员工人数20人，日常仅8人在厂区内食宿；根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），在项目区食宿人均用水量按100L/（人·d）计，其中食堂用水量按20L/（人·d）计；不在项目区食宿人均用水量按20L/（人·d）计，废水产生量按用水量的85%计算，则项目区内的生活用水量约为1.04m3/d，312m3/a（其中食堂用水量约为0.16m3/d，48m3/a），污水产生量约为0.884m3/d，265.2m3/a（食堂废水量约为0.136m3/d，40.8m3/a）。 根据生活污水的水质特点，职工生活污水中主要污染物为COD、氨氮、TP、TN，参照《生活污染源产排污系数手册》中城镇生活源水污染物的产生系数可知，项目所在地为六区，其生活污水中各污染物浓度分别为CODcr为315mg/L，BOD5为136mg/L，氨氮为31.4mg/L，TP为4.04mg/L，TN为41.6mg/L，动植物油为4.66mg/L。食堂废水设置油水分离器隔油处理后，同生活污水一起排入化粪池，化粪池委托周边村民定期清掏用作农田施肥。 ③绿化用水 项目区绿化面积为15m2，雨季绿化可靠自然降水浇灌，非雨天绿化用水按3L/m2·次，每天浇灌1次计，根据当地的降水情况，富民晴天按180日计，则项目绿化用水量为0.045m3/d，8.1m3/a，均采用新鲜水进行浇灌。 （2）地表水环境影响分析 ①设施设置可行性分析 设置情况：本项目沿用兴泰耐火厂已建化粪池（1个，容积约9m3），新建1个0.1m3的油水分离器及1个3m3的预热水池。 预热水池：根据前述分析可知，项目隔水预热工段用水量为1.8m3/d，设置预热水池3m3，足够储存循环用水量，设置合理可行。 油水分离器：项目食堂废水产生量为0.16m3/d，根据《饮食业环境保护设计规程（DGJ08-110-2004）》中6.2隔油处理设计的水力停留要求，含油废水的水力停留时间不得小于0.5h，人工除油的油水分离器池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%，则项目油水分离器容积不得小于0.03m3，综合考虑，项目设置食堂油水分离器容积为0.1m3，满足食堂废水停留时间，设置合理可行。 化粪池：化粪池按最高日排水量设计，根据工程分析，项目生活污水产生量约为0.884m3/d（含食堂废水0.136m3/d），化粪池容积为9m3，完全满足污水停留至少24h的要求。 ②不外排可行性分析 项目生活污水水质较为简单，主要为CODcr、NH3-N、TP、TN、动植物油，食堂废水经油水分离器隔油处理后同生活污水一起进入化粪池处理，化粪池委托周边村民定期清掏用作农田施肥。厂区周边分布有大量农田，只要及时清运可保证废水不外排；且项目产生的废水均为生活污水，污染物质较为单一，主要是CODcr、NH3-N、TP、TN、动植物油等，作为农家肥施用是可行的。 综上所述，本项目产生的废水对环境影响较小。 3、运营期声环境影响和保护措施 （1）噪声产排情况 本项目主要产噪设备及噪声防治措施情况详见表4-8。 表4-8 本项目主要产噪设备情况表 建筑物名称; 声源名称; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; X; Y; Z; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 建筑物插入损失/dB(A); 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 生产车间; 搅拌机1; 75; 选用低噪声设备、设置减振垫、厂房隔音; -27.2; -2.97; 1; 1.5; 71.4; 15; 56.4; 1. 搅拌机2; 75; -23.72; -2.42; 1; 1.5; 71.4; 15; 56.4; 1. 搅拌机3; 75; -16.76; -3.21; 1; 1.5; 71.4; 15; 56.4; 1. 搅拌机4; 75; -13.4; -4.43; 1; 1.5; 71.4; 15; 56.4; 1. 搅拌机5; 75; -10.37; -3.88; 1; 1.5; 71.4; 15; 56.4; 1. 搅拌机6; 75; -7.79; -4.11; 1; 1.5; 71.4; 15; 56.4; 1. 挤压机1; 80; -20.24; -3.76; 1; 1.5; 76.4; 15; 61.4; 1. 挤压机2; 80; -14.05; -3.66; 1; 1.5; 76.4; 15; 61.4; 1. 提升机; 80; -31.1; -4.78; 1; 2.3; 72.8; 15; 57.8; 1. 吊车（桥式）; 70; -34.88; -7.6; 1; 3.8; 68.4; 15; 53.4; 1. 布袋除尘器（风机）; 80; -31.82; -7.63; 1; 4.1; 67.7; 15; 52.7; 1. 二级活性炭装置（风机）; 80; -14.85; -6.5; 1; 3.5; 69.1; 15; 54.1; 1. 注：备用设备日常不开启，其噪声污染源强不纳入计算。. （2）声环境影响分析 本项目采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐模型进行预测，附录B中B.1.3室内声源计算方法： Lp2=Lp1−（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 无指向性点声源集合发散衰减的基本公式如下： Lp（r）=Lp（r0）−20lg（rr0） 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 本次环评预测取最不利条件下（即运行期主要产噪设备同时运行时，不包含备用设备），项目北、东、南、西各厂界，按照间距10m进行设置，共设置厂界预测点26个，本次环评厂界贡献值取预测点最大值，具体见表4-9。 表4-9 项目生产设备噪声贡献值 单位：dB（A） 名称; 时段; X(m); Y(m); 贡献值（dB); 标准值; 是否达标. 厂界最大值; 昼间; 0.34; -6.93; 62.91; 65; 是. 夜间; 0.34; -6.93; 0; 55; /. 根据上表可知，本项目夜间不生产，昼间产生的噪声经减震垫、厂房隔音及距离衰减后，各厂界预测值可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（即昼间65dB（A））的限值要求。 图4-1 项目噪声等声值线图 单位：dB（A） 本项目厂界外延50m范围内无声环境敏感目标，本次评价不进行敏感点噪声预测分析，项目噪声对周边声环境影响较小。 （3）防治措施 为减少噪声对周边环境的影响，需采取以下措施： 1）设备尽可能设置带软胶垫的减震垫； 2）加强厂区管理，及时对设备进行检修，确保设备处于良好的运行状态，避免因设备未正常运转而产生的高噪声现象； 3）进出场车辆应尽量保持良好车况，合理调度，匀速、低速、减少鸣笛。 采取上述措施后，可以进一步减少项目运营期噪声对周边环境的影响。 （4）监测计划 本项目噪声运营期监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）要求确定，并结合项目实际情况列出，具体监测计划如下： 表4-10 项目噪声运营期监测计划 分项; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 噪声; 等效声级Lep dB（A）; 东、南、西、北厂界; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4、运营期固体废物的环境影响和保护措施 （1）固废产排情况 项目运营期产生的固废主要为生活垃圾、食堂泔水、油水分离器油污、化粪池污泥、废包装材料、布袋除尘器收尘灰、不合格产品及生产设备清理时产生的废抹布、棉纱，具体如下： ①生活垃圾 项目员工为20人，年工作300天，约8人在厂区内食宿，在厂区食宿人员生活垃圾产生量为1kg/人·d，不在厂区食宿人员生活垃圾产生量为0.5kg/人·d，则本项目生活垃圾产生量约为14kg/d、4.2t/a。生活垃圾统一收集后运至园区垃圾堆存点，由环卫部门清运处置。 ②食堂泔水 食堂泔水产生量以每日每人次产生0.2kg计，项目食堂每天有8人就餐，泔水产生量约1.6kg/d，0.48t/a，统一用泔水桶收集后按相关要求处置。 ③油水分离器油污 食堂废水在经过油水分离器进行处理时，会产生一定量油污，其产污系数为3.0克/餐位·天。本项目食堂每天有8人就餐，产生油污量为0.024kg/d，0.007t/a。油水分离器油污由职工人员定期清掏，同泔水一起收集后按相关要求处置。 ④化粪池污泥 本项目污泥主要来自化粪池处理生活污水过程中产生的沉渣，根据《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010修订）》，污泥产生量按照16.7t/万t废水处理量计算，则项目运营期排入化粪池的总水量为0.884m3/d，则项目区污泥产生量为1.476kg/d，0.443t/a；统一收集后运至园区垃圾堆存点，由环卫部门清运处置。 ⑤布袋除尘器收尘灰 根据前述分析可知，布袋除尘器收集效率75%，去除效率为95%，收尘总量为0.191t，布袋收集的粉尘均为填料，可直接回用于生产。 ⑥不合格产品 项目成品年产量为1500t/a，根据业主提供经验系数可知，项目不合格产品（即检验黏性达不到产品要求的产品）产生量约为年产量的0.1%，即1.5t/a。项目不合格产品可直接返回搅拌罐内再生产。 ⑦废包装材料 项目原料及成品包装过程中由于操作不当会产生废包装桶、废包装袋。包装袋重量按0.1kg/个计算，项目袋装原料包括硅微粉、石英粉及碳酸钙，根据表2-3可知，项目原料使用的包装袋16800个/a，约1.68t/a，该部分废包装袋全部收集后外售给废品回收单位。 项目桶装原料包括环氧树脂材料、固化剂原料及稀释剂，根据表2-3可知，项目原料使用的包装桶约3075个/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW49其他废物（900-041-49）类危险废物，由原料供应商统一回收。 项目成品总量约为1500t/a，成品包装桶总量为11万只/a，项目成品使用的包装桶为塑料包装桶，其平均重量按0.2kg/个计算，成品包装过程因操作不当损耗的废包装桶约为使用总量的0.05%，即项目废包装桶产生量为55个/a，即0.011t/a。项目产品废包装桶沾染成品胶，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW49其他废物（900-041-49）类危险废物，纳入危险废物管理，集中收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位进行处理。 ⑧废抹布、棉纱 本项目不对设备进行冲洗，设备定期采用抹布、棉纱进行擦拭，根据类比同类项目，废抹布、废棉纱产生量约0.04t/a。项目运营期间的废抹布、棉纱等沾有成品胶，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中规定的危险废物，危废类别：HW49，其他废物，代码：900-041-49。对于运营期间产生的废抹布和废棉纱，集中收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位进行处理。 ⑨废活性炭 项目废气采用活性炭处理工艺，运行中需定期更换活性炭。平均每1t活性炭可吸附0.2~0.3t废气，评价取1t活性炭吸附0.25t废气，本项目有组织非甲烷总烃吸附量为0.32t/a，则活性炭产生量（含非甲烷总烃量）为1.6t/a（平均每个月更换一次，每次废活性炭为0.133t）。根据《国家危险废物名录》（2025年版），VOCs治理过程产生的废活性炭属于危险废物，属HW49其他废物，危废代码为900-039-49。统一收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位清运处置。 项目危险废物特性及产污环节判断见表4-11。 表4-11 危险废物特性判断一览表 序号; 固废名称; 国家危险废物名录; 产生环节. 废物类别; 废物代码; 危险特性. 1; 原料包装桶; HW49，其他废物; 900-041-49; T，In; 原料上料. 2; 成品废包装桶; HW49，其他废物; 900-041-49; T，In; 成品包装破损. 3; 废抹布、棉纱; HW49，其他废物; 900-041-49; T，In; 设备清洁. 4; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; T; 废气处理. （2）固体废物环境影响分析 项目运营期固废产生及处置情况见表4-12。 表4-12 项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 名称; 产生量; 来源; 处置、利用方式; 性质. 1; 生活垃圾; 4.2t/a; 职工人员; 统一收集后运至园区垃圾堆存点，由环卫部门清运处置; 一般工业固废. 2; 食堂泔水; 0.48t/a; 厨房; 统一用泔水桶收集后按相关要求处置. 3; 油水分离器油污; 0.007t/a; 油水分离器; 定期清掏，同泔水一起收集后按相关要求处置. 4; 化粪池污泥; 0.443t/a; 化粪池; 委托周边村民定期清掏用作农田施肥. 5; 收尘灰; 0.191t/a; 布袋除尘器; 直接回用于生产. 6; 不合格产品; 1.5t/a; 生产过程; 直接返回搅拌罐内再生产. 7; 原料废包装袋; 1.68t/a; 原料添加; 收集后外售给废品回收单位. 8; 原料废包装桶; 3075个/a; 原料添加; 由原料供应商统一回收; 危险废物. 9; 成品废包装桶; 0.011t/a; 成品包装; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 10; 废抹布、棉纱; 0.04t/a; 设备清洁. 11; 废活性炭; 1.6t/a; 废气处理. 项目危险废物经分类收集后统一暂存于危废暂存间，定期交由有相应危废运输、处置类别的资质单位收运处置，严禁随意堆放、处置。危险废物清运处置同时设置相关台账，严格记录危险废物的产生及处置情况，项目区内须严格按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求设立明显标牌标识。 危废暂存间设置可行性：项目设置1个2m2危废暂存间，按堆高1.2m计算，其最大库容量为2.4m3，最大暂存量约1.92t（按活性炭0.8g/cm3计），其危废暂存间库容1.92t可满足本项目危废总量（1.65t/a）储存至少1年，项目设置的危废暂存间合理可行。 （3）固体废物管理要求 1）危险废物 项目危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定建设管理，其管理要求如下： ①贮存仓库设置围墙，地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；同时满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，仓库内进行分区堆存； ②对本项目涉及的危险废物从贮存、转运各环节进行全过程的监管，各环节应严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012）的相关要求； ③基础必须防渗，采用高密度聚乙烯（HDPE）厚度2mm，采用C30抗渗混凝土硬化，并用环氧树脂地坪漆进行防渗处理，渗透系数≤1.0×10-10cm/s； ④设施内要有安全照明设施和观察窗口； ⑤配备转移联单和台账管理，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，且各台账、档案保存不少于5年； ⑥装载危险废物的容器必须完好无损，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应），盛装危险废物的容器上必须粘贴《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求的标签，仓库内严格按照HJ1276-2022设置危险废物标识牌。 2）一般固废管理要求： 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求可知一般固废管理具体如下： ①贮存场应包括防渗系统、雨污分流系统、公用工程和配套设施等单元； ②企业应建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理与归档，永久保存； ③应制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训。 综上所述，本项目产生的固体废物严格按照上述要求进行处理处置后，均可以得到100%处置，对周围环境影响较小，亦不会造成二次污染。 5、运营期地下水、土壤环境影响和保护措施 根据现场踏勘和收集资料，项目周边500m评价范围内不涉及饮用水水源，区域属于金沙江流域，地表水和地下水流向一致，正常情况下本项目无生产废水及生活污水外排，且生产过程严格控制，成品及原辅料胶在厂内均设置密闭储罐储存，且厂区内各分区采取了相应的防渗措施，本项目不会对土壤及地下水带来影响及造成污染。 本项目对周边土壤、地下水影响的类型与影响途径见表4-13。 表 4-13 项目土壤、地下水环境影响类型与影响途径识别表 时段/类型; 污染影响类型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 运营期土壤; √; /; √; /. 运营期地下水; /; /; √; /. 根据调查，针对厂区可能发生的土壤及地下水污染，建设单位从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制，以主动防渗漏措施为主，被动防渗漏措施为辅，人工防渗措施和自然防渗条件保护相结合，防止地下水受到污染。项目采取的措施如下： a、源头控制措施： ·对原辅料及产品储罐严格检查，避免储罐出现破损、开裂问题并及时处理； ·固废、原辅料及成品按要求分区堆存合理处置，防止风险物质因淋溶对地下水造成的二次污染； ·设置专门的风险应急设备，保证风险物质泄漏后能及时处理； ·项目建设中必须保证水池、地面、围墙等构筑物的施工质量，防止池体、地面、墙体等发生破裂，避免对地下水环境造成污染； ·所有构筑物和可能发生渗漏的渠道均应采取有效的防渗、防漏措施，必须按相关规范进行设计施工，认真进行防腐处理，日常运行中加强检查和检修。 b.分区防渗 为了防止项目对地下水环境产生影响，对项目区域范围内的设施按要求进行防渗，其分区防渗措施详见表4-14。 表4-14 项目区防渗措施一览表 名称; 防渗分区; 具体防渗措施. 加工区、成品暂存区、成品仓库、危废暂存间; 重点防渗; 等效黏土防渗层M≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；. 原辅料仓库、化粪池; 一般防渗; 等效黏土防渗层M≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；. 除重点防渗、一般防渗区外的其他区域; 简单防渗; 水泥硬化. 6、运营期环境风险分析和保护措施 本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对本项目进行环境风险评价。 （1）环境风险识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1，对项目原辅材料及产品、副产品以及各环节涉及的主要物质进行识别，项目所涉及的原辅材料、产品及污染物中风险物质识别过程及结果见表4-15。 表4-15 环境风险物质识别表 物质名称; 风险特性; 风险类型; 存放位置/所在装置; w厂内最大存放量（t）; W临界量（t）; Q=w/W; 是否为环境风险物质. 环氧树脂材料; 毒性、易燃; 泄漏、火灾; 原料仓库; 5; 50; 0.1; 是. 固化剂原料; 30; 50; 0.6; 是. 稀释剂; 5; 50; 0.1; 是. 成品胶; 成品仓库; 2; 50; 0.04; 是. 废包装桶、废抹布棉纱、废活性炭; 危废暂存间; 1.65; /; /; 否. 合计; 0.84; /. 注：①风险物质临界量（W）数据引用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中“突发环境事件风险物质及临界量清单”； ②本项目涉及风险物质均不属于HJ 169-2018附录B中的风险物质，但其具有可燃性及毒性，参照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）临界量进行计算。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）中环境风险评价工作等级，其结合危险物质数量与临界量比值Q=0.84＜1，判断风险潜势为Ⅰ，仅需对项目环境风险进行简单评价。 （2）风险源分布情况 根据本项目工艺特点和主要存在的环境风险物质，识别出本项目主要环境风险设施、场所及其分布情况，具体如下表4-16。 表4-16 生产设施及风险源分布表 编号; 所含风险物质; 风险类型; 风险源设施; 分布位置. 1; 环氧树脂材料; 未按要求规范处置；火灾、泄漏; 原料仓库; 厂区东侧生产车间. 2; 固化剂原料. 3; 稀释剂. 4; 成品胶; 成品仓库; 厂区东侧生产车间、厂区南侧成品仓库. 5; 废包装桶、废抹布棉纱、废活性炭; 未按要求规范处置；火灾; 危废暂存间; 生产车间内西侧. （3）风险事故影响分析 项目可能发生的突发环境风险事件类型，诱发缘由、影响途径及对周边环境噪声地影响具体见表4-17。 表4-17 环境风险事件情景 突发环境事件; 诱发因素; 影响途径; 可能造成的后果. 火灾导致的次生环境污染事件; 环氧树脂、成品胶等遇明火或电路故障引发火灾; 火灾产生的废气超标排放进入大气环境；消防废水通过站内雨水渠道进入周边雨水沟，导致水环境恶化；消防物质未妥善处置会对外环境造成污染; 对大气环境造成影响；对周边土壤环境、水环境造成影响；对厂区人员造成辐射热伤害；对建筑物造成损坏. 风险物质泄漏引发的环境污染事件; 装卸、搬运过程中人员或器具失衡造成包装桶磕碰破损，导致风险物质（环氧树脂材料、固化剂原料、稀释剂、成品胶）泄漏; 风险物质泄露挥发有毒有害气体直接排入大气环境；风险物质排放至土壤环境，雨天雨水冲刷污染物进入地表水体，甚至进入地下水环境; 对大气环境、土壤环境、地表水环境及地下水环境造成影响；泄漏的有毒有害气体对厂区人员造成毒性伤害. （4）环境风险防范措施 针对项目的生产特点，建设单位应严格环境风险防范措施： ①本项目区内配备足够的消防器材和消防设施，标识明确；消防器材设置在明显和便于取用的地点，要求周围不准堆放物品和杂物；定期进行防火检查，环保设施和应急物资设置专人管理，摆放点设置明显的标示牌，定期检查设施和物资的有效期限，过期时及时更换新设施和物资，可第一时间进行处置； ②危废暂存间严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）等标准规范执行；危险废物标签和储存设施参照GB18597、GB18599的有关规定进行； ③严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求，贮存应与有资质的单位签订委托处置协议； ④设专人负责全厂的安全环保管理，为职工配备必要的个人防护装备，配备足够的医疗药品和其他救助品，便于事故应急处置和救援； ⑤仓库管理人员必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识； ⑥严格控制风险物质堆存量，不得存放过多，并严格执行危险废物转移联单制度，各类危险废物在厂区内的贮存时间不得超过一年； ⑦仓库配备排气系统或简单的排风装置；贮存点必须加强管理，限制人员进入；密切注意气象预报，如可能出现不可抗拒的自然灾害时，在灾害来临之前，做好防范措施； ⑧制定企业突发环境事件应急预案并报环保主管部门备案，加强管理，防止突发环境污染事件发生，并在突发环境事件发生第一时间采取有效措施，及时解决所出现的环境问题。 （5）环境风险分析结论 项目在建设过程中充分考虑了防渗措施及设施，同时，建设单位制定有完善的环境管理、降低环境风险的规章制度，在管理、控制及监督、生产和维护方面有成熟的降低事故风险的经验和措施，项目环境风险在可防控范围内，其环境风险影响较小。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有机废气排口（DA001） | VOCs（以非甲烷总烃计）、臭气浓度 | 设备、导料管密闭；集气罩（8个）+二级活性炭（1个）+DA001排气筒（1个，15m高、0.3m内径） | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级标准 |
|  | 厂界无组织 | VOCs（以非甲烷总烃计）、臭气浓度 | 设备、导料管密闭；厂房通风、大气稀释 |  |
|  |  | 颗粒物 | 移动式布袋除尘器（吸风管+脉冲布袋，风量3000m3/h） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度限值 |
| 地表水环境 | 生产用水 | 恒温水 | 预热水池（1个，3m3）内重复利用 | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮、TP、TN | 食堂废水设置油水分离器（1个，0.1m3）隔油处理后，同生活污水一起排入化粪池（1个，9m3），化粪池委托周边村民定期清掏用作农田施肥 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 设置减振垫隔音、厂房阻隔、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：生活垃圾统一收集后运至园区垃圾堆存点，由环卫部门清运处置；食堂泔水统一用泔水桶收集后按相关要求处置；油水分离器油污定期清掏，同泔水一起收集后按相关要求处置；化粪池污泥委托周边村民定期清掏用作农田施肥；收尘灰直接回用于生产；不合格产品直接返回搅拌罐内再生产；原料废包装袋收集后外售给废品回收单位。 危险废物：原料废包装桶由原料供应商统一回收；成品废包装桶、废活性炭及废抹布、棉纱统一收集分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）源头控制 ·对原辅料及产品储罐严格检查，避免储罐出现破损、开裂问题并及时处理。 ·固废、原辅料及成品按要求分区堆存合理处置，防止风险物质因淋溶对地下水造成的二次污染。 ·设置专门的风险应急设备，保证风险物质泄漏后能及时处理。 ·项目建设中必须保证水池、地面、围墙等构筑物的施工质量，防止池体、地面、墙体等发生破裂，避免对地下水环境造成污染。 ·所有构筑物和可能发生渗漏的渠道均应采取有效的防渗、防漏措施，必须按相关规范进行设计施工，认真进行防腐处理，日常运行中加强检查和检修。 （2）分区防渗 重点防渗：加工区、成品暂存区、成品仓库、危废暂存间均采用高密度聚乙烯（HDPE）厚度2mm，采用C30抗渗混凝土硬化，并用环氧树脂地坪漆进行防渗处理，渗透系数≤1.0×10-10cm/s； 一般防渗：原辅料仓库、化粪池采用高密度聚乙烯（HDPE）厚度1.5mm，C30抗渗混凝土硬化，并用环氧树脂地坪漆进行防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s； 简单防渗：除重点防渗、一般防渗区外的其他区域进行水泥硬化处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 针对项目的生产特点，建设单位应严格环境风险防范措施： ①本项目区内配备足够的消防器材和消防设施，标识明确；消防器材设置在明显和便于取用的地点，要求周围不准堆放物品和杂物；定期进行防火检查，环保设施和应急物资设置专人管理，摆放点设置明显的标示牌，定期检查设施和物资的有效期限，过期时及时更换新设施和物资，可第一时间进行处置； ②危废暂存间严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）等标准规范执行；危险废物标签和储存设施参照GB18597、GB18599的有关规定进行； ③严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求，贮存应与有资质的单位签订委托处置协议； ④设专人负责全厂的安全环保管理，为职工配备必要的个人防护装备，配备足够的医疗药品和其他救助品，便于事故应急处置和救援； ⑤仓库管理人员必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识； ⑥严格控制风险物质堆存量，不得存放过多，并严格执行危险废物转移联单制度，各类危险废物在厂区内的贮存时间不得超过一年； ⑦仓库配备排气系统或简单的排风装置；贮存点必须加强管理，限制人员进入；密切注意气象预报，如可能出现不可抗拒的自然灾害时，在灾害来临之前，做好防范措施； ⑧制定企业突发环境事件应急预案并报环保主管部门备案，加强管理，防止突发环境污染事件发生，并在突发环境事件发生第一时间采取有效措施，及时解决所出现的环境问题。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理计划 1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。 2）项目建成投产前建设单位应自行组织项目竣工环境保护验收工作，检查环保设施是否达到“三同时”要求。 3）加强环保设施的管理，定期检查厂内环保设施运行情况，防止废气非正常排放污染环境。及时排除故障，保证环保设施正常运转。 4）一般固废和危险固废的收集管理应由专人负责，分类收集。 5）运用经济、教育、行政、法律及其他手段，加强项目区内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。 6）配合当地环保监测机构，实施环境监测计划。 2、排污许可证管理 （1）排污许可证衔接工作 与排污许可证制度衔接工作，在时间节点上，新建项目的污染源必须在产生实际排污行为之前申领排污许可证；在内容要求上，环境影响评价审批文件中与污染物排放相关内容要纳入排污许可证。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目竣工后投入运行前须及时办理排污许可手续。 （2）排污口规范化管理 根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》和环境保护部《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，排污口的规范化要符合环境监管部门的有关要求。 a）污染物排放口应按照《环境保护图形标志》（15562.1-1995）与（GB15562.2-1995）的规定，设置生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌，并进行专人管理。 b）污染物排放口的环境保护图形标志牌设置高度为其上缘距地面约2m，排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 c）根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 规范化标识图标详见下图： 简介：噪声排放源 提示图形符号 噪声排放源 表示噪声向外环境排放; 简介：废气排放口 提示图形符号 废气排放口 表示废气向大气环境排放. 简介：危险废物标签 容器及包装物的提示图形符号 表示危险废物类别、代码、特性等; 简介：危险废物贮存分区标志 提示图形符号. 简介：危废贮存设施 提示图形符号. 3、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行自主验收。 |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策、规划及技术规范等相关要求，选址及平面布置合理；项目无外排废水，废气、噪声在采取相关环保措施后可做到达标排放，固废妥善处置。项目运营过程中对所在区域的环境影响较小，不会改变所在区域的环境功能；建设单位只要在认真落实环评中提出的污染防治对策措施，保证治理设施正常运转，确保污染物达标排放的情况下，项目建设不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能。 从环境保护角度看，项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量Nm3/a |  |  |  | / |  | / | / |
|  | 颗粒物 t/a |  |  |  | 0.077 |  | 0.077 | +0.077 |
|  | VOCs t/a |  |  |  | 0.865 |  | 0.865 | +0.865 |
| 废水 | 废水量m3/a |  |  |  | / |  | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 t/a |  |  |  | 4.2 |  | 4.2 | +4.2 |
|  | 食堂泔水 t/a |  |  |  | 0.48 |  | 0.48 | +0.48 |
|  | 油水分离器油污 t/a |  |  |  | 0.007 |  | 0.007 | +0.007 |
|  | 化粪池污泥 t/a |  |  |  | 0.443 |  | 0.443 | +0.443 |
|  | 收尘灰 t/a |  |  |  | 0.0047 |  | 0.0047 | +0.0047 |
|  | 不合格产品 t/a |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | +1.5 |
|  | 原料废包装袋 t/a |  |  |  | 1.68 |  | 1.68 | +1.68 |
| 危险废物 | 原料废包装桶 个/a |  |  |  | 3075 |  | 3075 | +3075 |
|  | 成品废包装桶 t/a |  |  |  | 0.011 |  | 0.011 | +0.011 |
|  | 废抹布、棉纱 t/a |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 | +0.04 |
|  | 废活性炭 t/a |  |  |  | 1.6 |  | 1.6 | +1.6 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①