关于《物流自动化设备生产基地项目（一期）环境影响报告表》的批复

云南鼎承科技有限公司：

你单位委托云南嘉衍环境工程有限公司编制的《物流自动化设备生产基地项目（一期）环境影响报告表》(以下简称《报告表》）、《申请》已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，同意你单位按《报告表》内容、规模、功能以及环保对策措施建设。具体要求批复如下：

一、项目概况

物流自动化设备生产基地项目（一期）位于昆明市富民县主城区西北面永定街道办事处兴贡村民委员会。地理位置坐标：东经102°28′52.333″，北纬24°14′39.595″。项目占地面积26.29亩，约17526.64m2，建筑面积18466.65m2；项目建设1间机械加工及装配车间，1间冷作铆焊车间，建设配电房、空压机房、公厕等辅助设施，每年生产物流自动化产品4000吨。项目总投资7000万元，环保投资182.5万元。

二、污染防治措施

（一）施工期污染防治措施

- 1.废水污染防治措施

- 施工期生活污水经临时沉淀池（1m3）处理，施工废水经临时沉淀池（1m3）处理，均回用于施工过程及施工场地洒水降尘。

- 2.废气污染防治措施

施工期粉尘采取洒水降尘、覆盖遮挡、及时清运等措施，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，即：颗粒物无组织排放浓度限值≤1.0mg/m3。

3.噪声污染防治措施

施工期严禁夜间施工，若必须进行夜间作业，需按要求提前向主管部门申请，并将施工信息告知周边单位。噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，即：昼间≤70dB，夜间≤55dB。

- 4.固废污染防治措施

施工期生活垃圾垃收集后委托环卫部门定期清运处理；建筑垃圾分类收集，能回收利用的部分回收利用，剩余部分收集后堆放于指定地点，按相关部门要求处置；开挖产生的土石方全部用于场地平整回填。

- 运营期污染防治措施

- 废水污染防治措施

项目运营期无生产废水排放；生活废水经过化粪池（4m3）预处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入污水管网，最后排入富民县污水处理厂处理。

- 废气污染防治措施

（1）有组织废气

项目切割产生的粉尘以及焊接过程中产生的烟尘经2个集气罩收集后引至脉冲布袋除尘器进行处理；项目铝件打磨过程产生的打磨粉尘经1个集气罩收集后引至脉冲布袋除尘器进行处理；项目钢件打磨过程产生的打磨粉尘经1个集气罩收集后引至脉冲布袋除尘器进行处理。处理后分别由3根15m高排气筒（DA001、DA002、DA003）排放。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级标准要求，即：颗粒物排放限值≤120mg/m3。

项目酸洗处理过程中产生的酸性气体（以硫酸雾计）及氟化物，发黑处理过程中产生的氨气，设置2个集气罩收集后进入喷淋塔处理，处理后通过1根15m高排气筒DA004排放。硫酸雾、氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级标准要求，即：硫酸雾排放限值≤45mg/m3、氟化物排放限值≤9.0mg/m3。氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值，即：氨排放量限值≤4.9kg/h。

项目有机玻璃切割、软烘烤软化过程中产生的游离挥发性有机物（以非甲烷总烃计）经2个集气罩收集后采用三级活性炭吸附装置处理，处理后通过1根15m高排气筒DA005排放。非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级标准要求，即：非甲烷总烃排放限值≤120mg/m3。

- 无组织废气

无组织排放主要来自于集气罩未收集的切割、焊接粉尘，铝件、钢件打磨废气，酸洗、发黑废气，有机玻璃切割、烘烤废气，有机玻璃打磨、抛光废气，切削液产生的挥发性有机物。在切割、打磨、焊接、酸洗、发黑设施设备上方设集气罩收集废气，项目生产车间为封闭车间，加强通风。非甲烷总烃厂区内浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），即：NMHC 1h 平均浓度≤10mg/m3、NMHC任意一次浓度≤30mg/m3。非甲烷总烃、颗粒物、硫酸雾、氟化物厂界处浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织大气污染浓度限值，即：非甲烷总烃≤4.0mg/m3、颗粒物≤1.0mg/m3、硫酸雾≤1.2mg/m3、氟化物≤20ug/m3。厂界无组织氨浓度执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93)，即：氨≤1.5 mg/m3。

3.噪声污染防治措施

运营期噪声采取安装减震、消声设施等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，即：昼间≤65dB（A），项目夜间不生产。

4.固废污染防治措施

- 项目运营期产生的一般工业固体废物有边角废料、布袋收尘回收出售给废品收购站；生活垃圾、化粪池污泥委托环卫部门清运处置；危险废物有废切削液、废润滑油（废机油）、酸洗废液及冲洗废水、发黑废液及冲洗废水、废活性炭、定期更换的喷淋塔废水，采用危险废物收集桶收集后暂存于危险废物贮存库内（60m2），并委托有资质单位进行清运处置。

- 总量

废气：有组织废气量14256 Nm3/a、颗粒物0.423 t/a、非甲烷总烃0.096 t/a、硫酸雾排放量0.0204 t/a、氟化物排放量为0.0043 t/a、氨排放量为0.084 t/a；无组织颗粒物1.785 t/a、非甲烷总烃0.0934 t/a、硫酸雾排放量为0.036 t/a、氟化物排放量为0.007 5t/a、氨排放量为0.015 t/a。

废水：废水量819 t/a，COD 0.23 t/a、氨氮0.024 t/a，总量纳入富民县污水处理厂考核。

四、其它

（1）《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。

项目建成后，应当按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

严格遵守《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目配套建设的环境保护设施竣工后，开展自主验收并报我局备案。验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。

（2）项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

此 复

昆明市生态环境局富民分局

2025年7月21日