关于《年产5000吨打包带项目环境影响报告表》的批复

昆明固特瑞塑业有限公司：

你单位委托云南爱迪信生态科技有限公司编制的《年产5000吨打包带项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）、《申请》已收悉。根据昆明市生态环境工程评估中心2025年7月23日出具的《关于对〈年产5000吨打包带项目环境影响报告表〉的技术评估意见》(昆环评估意见 富民[2025]21号)，在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，同意你单位按《报告表》内容、规模、功能以及环保对策措施建设。具体要求批复如下：

一、项目概况

年产5000吨打包带项目位于云南富民产业园大营五金建材产业园1号地块，中心地理坐标：东经102°29′06.308″，北纬25°15′34.776″。项目占地面积1500m2，企业租用昆明仁和机械制造有限公司已建厂房进行建设，共设置6条打包带生产线，主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。项目总投资1000万元，环保投资18.9万元。

二、污染防治措施

（一）施工期污染防治措施

- 1.废水污染防治措施

- 施工期生活废水依托厂区已建化粪池（12m3）处理后排入园区污水管网。

- 2.废气污染防治措施

施工期粉尘采取洒水降尘措施，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

3.噪声污染防治措施

施工期噪声采取隔声、距离衰减等措施，执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，即：昼间≤70dB，夜间≤55dB。

- 4.固废污染防治措施

施工期生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运处理；施工期包装材料分类收集，能回收利用的部分回收利用，剩余部分委托环卫部门清运处理。

- 运营期污染防治措施

- 废水污染防治措施

生活污水经化粪池（12m3）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入园区污水管网，最终进入大营污水处理厂。

- 废气污染防治措施

（1）有组织废气

热熔挤出、预热拉伸工序有机废气通过各设备上方集气罩（数量为24个）进行收集，收集后合并进入1套三级活性炭吸附装置处理，处理后通过1根15m排气筒DA001排放。非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中排放限值要求，即：非甲烷总烃排放浓度≤100mg/m3。

- 无组织废气

无组织废气主要为未被完全收集的有机废气、异味，通过厂房内设置的集气及处理装置处理。厂界无组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中浓度限值，即：非甲烷总烃≤4.0mg/m3。厂区内无组织排放非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内无组织排放限值，即：NMHC监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3，NMHC监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3。厂界无组织排放臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级（新扩改建）标准，即：臭气浓度≤20（无量纲）。

3.噪声污染防治措施

运营期噪声采取减震、隔声等措施，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

4.固废污染防治措施

- 废包装物、边角料及次品、生产浮渣均分类收集后暂存一般固废暂存间（100m2），定期外售资源回收单位利用；生活垃圾及化粪池污泥均委托环卫部门定期清运处理。废活性炭（HW49，900-039-49）、废机油（HW08，900-249-08）、废油桶及废抹布（HW08，900-249-08）分类收集后暂存于危废暂存间（10m2），定期委托有资质的单位清运处置。

- 总量

废气：废气量10080万m3/a，非甲烷总烃有组织排放量7.83t/a，非甲烷总烃无组织排放量2.82t/a。

废水：项目废水量144m3/a，其中CODCr 0.0398t/a、氨氮0.0053t/a、总磷0.0006t/a。废水总量指标纳入大营污水处理厂考核。

四、其它

（1）《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。

项目建成后，应当按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

严格遵守《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目配套建设的环境保护设施竣工后，开展自主验收并报我局备案。验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。

（2）项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

此 复

昆明市生态环境局富民分局

2025年8月1日