目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	24

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	61

四、主要环境影响和保护措施	73

五、环境保护措施监督检查清单	104

六、结论	106

建设项目污染物排放量汇总表	107

附件：

附件1 委托书；

附件2 法人身份证；

附件3 企业营业执照；

附件4 项目投资备案证；

附件5 同意项目入园会议纪要；

附件6 项目用地产权证；

附件7 原项目环评批复；

附件8 原项目验收意见及专家签字表

附件9 原项目排污许可证

附件10原项目2022年第四季度自行检测报告

附件11原项目2022年下半年油烟检测报告

附件12 云南省环境保护厅关于《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》审查意见的函（云环函【2016】10号）

附件13 项目进度控制表

附件14 污泥清运协议

附件15 项目全本公示截图

附图：

附图1 项目区地理位置图

附图2 项目总平面布置图

附图3 项目企业周边关系图

附图4 项目所在区域水系图

附图5本项目与富明工业工业园区规划修编（2015-2030年）位置关系图

附件6 项目引用环境质量现状监测点分布图

现场照片

| 2022.12.29 | 2022.12.29 |
| --- | --- |
| 项目行政办公楼 | 水性涂料成品区 |
| 2022.12.29 | 2022.12.29 |
| 腻子粉生产车间 | 乳胶漆投料间 |
| 2022.12.29 | 2022.12.29 |
| 砂壁产品投料间 | 乳液罐区 |

| 2022.12.29 | 2022.12.29 |
| --- | --- |
| 空压机房 | 甲类仓库 |
| 2022.12.29 | 2022.12.29 |
| 一般固废间 | 水性涂料成品库 |
| 2022.12.29 | 2022.12.29 |
| 自建污水处理系统 | 原辅料仓库 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 水性涂料产品、腻子粉产品产能提升改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2302-530124-04-02-529015 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 绳闪 | 联系方式 | 13608803653 |
| 建设地点 |  | 云南省昆明市富民县富民工业园区哨箐机械加工园 |  |  |
| 地理坐标 |  | （102度27分44.478秒，25度16分17.804秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 涂料制造（C2641） | 建设项目行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业-44涂料、油墨、颜料及类似产品制造264 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 富民县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2302-530124-04-02-529015 |
| 总投资（万元） |  | 170 | 环保投资（万元） | 32 |
| 环保投资占比（%） |  | 18.8 | 施工工期 | 2月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海）面积（m2） | 41355 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况一览表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 专项评价设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气主要为颗粒物、非甲烷总烃、氨等废气无有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气排放; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生产废水经自建污水处理系统处理后进入园区污水管网，不外排; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目无有毒有害物质产生，易燃易爆危险物质存储量未超过临界量; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目无取水口; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 无. 综上所述，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：富民工业园区总体规划修编（2015-2030）； 审批机关：昆明市工业和信息化委员会； 审批文件名称及文号：《关于实施<富民工业园区总体规划修编（2015-2030）>的意见》（昆工信发[2015]181号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》； 审查机关：原云南省环境保护厅； 审查文件名称及文号：云南省环境保护厅关于《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》审查意见（云环审【2016】10号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》符合性分析 根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》： （1）规划空间布局 规划富民工业园区主要沿昆武高速公路、昆禄公路和轿子雪山旅游专线建设，并以昆禄公路、轿子雪山旅游专线、东散公路和北青公路作为各片区的交通联系纽带，呈带状组团发展格局，形成“一核、两轴、四片区、多组团、多节点”的总体空间发展结构。 一核：县城综合服务中心，作为园区重要的生活及配套服务中心。 两轴：是指沿昆武高速公路、昆禄公路和轿子雪山旅游专线形成的发展轴线。 四片区：是指在现有乡镇外开发建设的产业功能片区，包括白石岩——大白坡片区、大营——茨塘片区、散旦片区、款庄——东村片区四大工业片区。 多组团：指四个工业片区内部功能各异的产业组团，包括钛化工、装备制造、新材料、食品加工、机械加工等功能组团。 多节点：指园区周边的关联乡镇以及四大工业片区中配套的综合服务节点，作为园区生活和配套服务的次级服务节点。 （2）规划用地布局 规划区用地主要以工业用地为主体，其余各类用地均围绕工业用地的发展需求而布局。 ①工业用地 规划工业以集中分布为止，结合山地特征，采用分台式布局模式。各个工业片区与其他用地之间利用道路、绿化等加以适当隔离。对现状资源依托型、环境有一定污染的企业，逐步向富民工业园区集中发展。对现状零散且与居住区混杂的工业企业，建议逐步搬迁至工业区内集中发展。 结合园区产业发展战略和布局引导要求，结合产业特征及环境因素，规划园区主要以二类工业用地，作为传统产业、新型产业的主要发展空间。二类工业用地兼容一类工业用地。对于现在的三类工业，应当要求其提高产业发展水平，加速产业升级，并加强环境监管力度，逐步降低对生态环境的影响。三类工业用地在未来的改造或拆除重建过程中，应按照二类工业的要求进行建设。 规划工业用地面积2202.45公顷，占规划建设用地面积的72.43%。 ②物流仓储用地 依托昆武高速公路县城下道口，在大营——茨塘片区规划布局园区的物流中心。依托轿子山专线，在散旦西组团布局园区物流中心。同时，在各片区结合用地功能、片区产业发展需要布置物流仓储用地，以满足各片区的需求。 园区物流仓储用地以一类物流仓储用地为主，兼容二类物流仓储用地。规划仓储物流用地面积约67.51公顷，占建设用地总面积的2.22%。 ③公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地 园区规划公共管理与公共服务设施用地面积约39.84公顷，约占园区总建设用地的1.31%；园区规划商业设施用地面积约39.25公顷，约占园区总建设用地的1.29%。 ④居住用地 居住用地布局按照“产城融合”的原则，大多数产业工人到县城和就近集镇居住，在远离集镇的组团适当布局配套居住用地，居住用地均布置于工业用地的上风向，规划居住用地以二类居住用地为主，适当布局一些一类居住用地。 规划居住用地面积59.05公顷，占园区建设用地总面积的1.94%。 ⑤公用设施用地 规划公用设施用地面积约37.88公顷，占建设用地的面积约1.25%。 （3）规划产业结构 园区产业规划构建“两轴三园六组团”的产业空间布局结构。 ①两轴 沿昆武高速公路和轿子山旅游专线形成两条产业发展轴线，其中沿昆武高速公路的产业发展轴着重发展钛产业、装备制造产业，辅以发展食品加工、机械加工、商贸物流等产业，是一条综合性产业发展轴；轿子山旅游专线沿线以发展新材料产业为主，辅以发展新能源、农副产品加工等产业，是富民县的战略性新兴产业发展轴线。 ②三园 在富民工业园区主要布局装备制造产业园、钛化工产业园和新材料产业园三大产业园区。 装备制造产业园：以白石岩——哨箐组团为主，重点发展装备制造产业，辅以发展精细化工、机械加工、商贸物流等产业类型； 钛化工产业园：以大白坡组团为主，重点发展钛产业，向精细化工方向发展。打造全国重要的金属钛（钛材）生产基地； 新材料产业园：包括大营——茨塘组团、散旦组团、款庄——东村组团和赤鹫组团，主要发展以半导体为主导的新材料产业，辅以新能源、精细化工、农副产品加工、食品加工、商贸物流等产业的发展。 ③六个产业组团 白石岩——哨筲组团：白石岩组团包含白石岩、哨箐、烟墩、麦竜四个片区，现状产业主要包括环保产业、机械加工、化工产业等。未来，白石岩组团将重点发展以节能环保设备为主导的装备制造业，同时，辅以发展精细化工产业，麦竜片区现有的磷化工产业在有条件的情况下应考虑逐步向钛化工产业园转移，形成化工产业集群。现状机械加工、环保产业可适当保留。 大白坡组团：大白坡组团现状产业发展主要包括大白坡钛产业园。未来应在现状钛化工发展的基础上，开发中高端钛化工产品，推动钛化工向精细化工方向发展。 赤组团：半导体为主的新材料，并延伸其产业链，打造半导体新材料产业园。 大营——茨塘组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状东元食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，推动新型建材企业的入驻。 散旦组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，充分发挥片区林产品资源丰富的优势，积极发展林产品加工、新材料等产业类型，同时适度发展农副产品加工业等产业。 款庄——东村组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，辅以发展光伏发电、风力发电等新能源产业，依托东村片区已有的薰衣草产业园发展以芳香产业为主的精细化工产业，适度发展现状钛化工的基础上，钛化工向精细化工方向发展。 环保产业园组团：环保产业园组团按照“三生”理念（即生产、生活、生态）及新型工业综合体的先进工业园区建设模式进行建设，是集研发、生产、商务、物流、会展、销售、服务、教培、居住为一体的复合型园区。以环保装备技术与制造为核心，以环保设备制造业、清洁生产工艺示范产业、环境保护服务产业和园区配套产业为主要产业形态的环保产业园区。为此，环保产业园组团的产业群配置总体分为两大部分：一是环保装备生产制造业，二是环保现代服务业。 环保产业园组团发展的定位为：云南省乃至中国西部地区最大的环保产业核心区，以工业化推进的城市拓展新区和绿色生态产业园区。 本项目位于哨箐组团，重点发展装备制造业、辅助发展精细化工、机械加工、商贸物流等行业类型。本项目产品为腻子粉和水性涂料，属于精细化工，不属于《规划》中不符合规划产业的项目，且富民工业园区管理委员会已同意本项目入园，因此，本项目与哨箐组团定位不冲突，此外，项目所在地块属于M2二类工业用地，与园区规划用地类型相符。故本项目建设符合《富民工业园区总体规划修编（2015~2030年）》的相关规划要求。 2、与《富民工业园区总体规划修编（2015~2030年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析 《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》已于2016年6月11日取得了云南省环境保护厅关于《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》审查意见的函（云环函〔2016〕10号）。 根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》及审查意见，富民工业园区定位为新型工业园区，以装备制造、钛化工和新材料三大产业为主导的产业基地，集生产、生活配套为一体的生态工业园。园区包括白石岩-大白坡、大营-茨塘、散旦、款庄-东村四个工业片区。白石岩-大白坡片区规划为钛产业、装备制造、精细化工产业区；大营茨塘片区规划为以半导体为主导的新材料产业、食品加工、五金建材产业区；散旦片区规划为以半导体为主导的新材料产业、林产品加工、农副产品加工业产业区；款庄东村片区规划为以半导体为主导的新材料产业，辅以发光伏发电、风力发电等新能源产业区。 本项目位于富民工业园区白石岩——大白坡片区哨箐组团，项目产品为腻子粉、水性涂料，属于精细化工产业，与哨箐组团产业定位相符，符合《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》及审查意见中环境保护要求。 项目选址与《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》符合性分析详见表1-2、项目选址与《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》审查意见符合性分析详见表1-3。 表1-2 项目选址与《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》符合性分析 序号; 《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》要求; 项目情况; 符合性. 一、项目入园要求. 1; 禁止国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制的产业入园; 本项目建设不属于国家发展改革委员《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制和淘汰类规定的范围，项目符合国家当前的产业政策。; 符合. 2; 严格控制不符合《规划》中规划产业的项目入园; 本项目位于富民工业园区白石岩——大白坡片区哨箐组团，重点发展装备制造业、辅助发展精细化工、机械加工、商贸物流等行业类型，项目产品为腻子粉、水性涂料，精细化工类项目，且已取得富民工业园区管理委员同意入园，因此，本项目与白石岩—大白坡片区哨箐组团，产业定位不冲突，项目与园区总体规划相符。; 符合. 3; 禁止未满足区域总量控制要求的项目入园; 根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》，区域总量控制指标为：SO2、NO2、CODcr和氨氮，本项目不涉及SO2、NO2、CODcr和氨氮的排放，项目涉及“十四五”控制指标VOCs排放，但排放量较小，且能达标排放。; 符合. 4; 入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，工业生产废水循环利用率应不低于80%。; 本项目无工艺废水，生产废水经入自建污水处理站处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 中A 等级标准后进入园区污水管网。; 符合. 5; 大营-茨塘片区的大营组团不宜布局大气污染较重的工业企业，减轻工业污染对县城规划区域的影响。; 本项目不在大营-茨塘片区，且项目不属于高污染工业企业; 符合. 入驻项目环保要求. 1; 项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求; 根据工程分析，本项目可实现达标排放，根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》，区域总量控制指标为：SO2、NO2、CODcr和氨氮，本项目不涉及SO2、NO2、CODcr和氨氮的排放，项目涉及“十四五”控制指标VOCs排放，但排放量较小，且能达标排放; 符合. 2; 入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施；; 本项目大气污染物主要为颗粒物，非甲烷总烃等、氨，项目生产期间投料产生的粉尘经布袋除尘处理后可达标排放，水性涂料生产产生的非甲烷总烃采用UV光解+活性炭吸附装置处理后达标排放，对环境影响可接受；项目生产废水及生活污水经自建污水处理站处理后进入园区污水管网。废水、废气、噪声均属于满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施。; 符合. 3; 对排放相同特征污染物的企业，应鼓励企业之间设联合污染治理措施，以降低污染治理成本；; 本项目与项目周边公司之间不属于同类型企业，不具备建设联合污染治理措施的条件; 符合. 4; 入驻企业产生的各种工业固体 弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放；; 项目固体废物做到有效处置，处置率100%。; 符合. 5; 限制发展高耗水、高排水产业；; 本项目不属于高耗水、高排水企业; 符合. 6; 应鼓励各入驻企业积极参与和本企业有关的环保技术的研发，并尽快形成生产力; --; 不冲突. 7; 企业选址应符合《昆明市河道管理条例》的相关要求；; 根据《昆明市河道管理条例（2016年修订版）》，无堤防的河道管理范围为水域、沙洲、湿地、滩地及河口两侧不小于10m距离、河道管理范围以外10-100m范围为河道的保护范围。本项目距离最近河道超过1.3km（螳螂川），不在河道管理范围内。; 符合. 8; 入驻企业清洁生产水平应达到国内先进水平以上; 项目能耗较低，对所在地完成能源消耗总量和强度目标、煤炭消费减量替代目标的影响等方面的分析评价，能满足国内先进水平。; 符合. 9; 入驻企业与居民点的距离应满足大气防护距离要求。; 本项目无需设置大气防护距离且最近居民点距离项目130m（哨箐村散户）。; 符合. 10; 入驻企业废水污染物含重金属、有毒、有害和难于生物降解的，需 取严格的污水处理措施。; 本项目废水不含重金属、有毒、有害和难于生物降解的污染物; 符合. 禁止入园要求. 1; 禁止国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制的产业入园。; 项目不属于国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制; 符合. 2; 严格控制不符合《规划》中规划产业的项目入园。; 本项目位于富民工业园区白石岩—大白坡片区哨箐组团，重点发展装备制造业、辅助发展精细化工，本项目属于精细化工，且富民工业园区管理委员会同意项目入园。因此，本项目与白石岩—大白坡片区哨箐产业定位不冲突，项目与园区总体规划不冲突。; 符合. 3; （3）禁止未满足区域总量控制要求的项目入园。; 项目不涉及SO2、NO2、CODcr和氨氮等总量指标的排放。项目涉及“十四五”控制指标VOCs排放，但排放量较小，且能满足达标排放。; 符合. 4; （4）严格控制高钛渣、钛白粉项目入驻，引进的钛产业企业要以钛产品精深加工为主的工业企业。; 项目不属于高钛渣、钛白粉项目; 符合. 5; （5）项目入园时（特别是钛化工等企业），应充分考虑是否满足环境大气防护距离的要求，防止入驻企业产生的废气、噪声等对敏感目标的影。; 项目无需设置大气防护距离且最近敏感目标距离项目130m（哨箐），废气、噪声对其影响可接受。; 符合. 6; （6）靠近城、集镇的区域（白石岩组团南部、环保产业园、大营组团、款庄组团、东村组团靠近集镇一侧），不易引进高污染的工业企业，特别是大气污染型企业。; 项目处于哨箐组团，不在环保产业园内，且项目不属于高污染工业企业; 符合. 7; （7）规划白石岩组团、大营—茨塘片区东元村片段、散旦片区的西部组团款庄—东村片区的东村组团、大栗园组团、和平组团区域岩溶发育，地下水环境较为敏感，不宜布局水质复杂、水量较大的企业；企业入驻时，需对区域水文地质条件进行充分论证，确保企业入驻产生的污染物不影响区域地下水水质。; 项目不在白石岩组团、大营—茨塘片区东元村片段、散旦片区的西部组团款庄—东村片区的东村组团、大栗园组团、和平组团区，且项目不属于水质复杂、水量大的企业。; 符合. 表1-3 与《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》 审查意见符合性分析 序号; 审查意见要求; 项目情况; 符合性. 1; 园区主要环境制约因素是目前螳螂川不能满足水环境功能区划水质要求，不具备主要污染物的纳污能力和环境容量规划。审批及实施中应根据制约因素进一步调整优化各片区功能定位、产业布局、结构、规模和开发时序，严格环境准入，提高节能减排和清洁生产水平，发展循环经济，尽快建设和完善园区内污水处理和再生水利用设施，提高重复用水率，减少生产生活废水排放，同时加强对螳螂川流域的水污染综合整治，腾出环境容量，实现园区可持续发展。在水环境质量未达标前，应当推行“污染物超量削减替代”制度，排放COD、氨氮等主要污染物的新建项目，实行区域内现役源1.5-2倍的削减量替代。将中水回用率作为园区管理重要考核指标，严格控制排水量大的企业。 入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用必须达到各相关行业的标准要求，工业园区生产废水循环利用率应不低于80%，尽量做到区域内水资源的合理循环和分质分级利用。; 目前项目所在区域污水管网已覆盖，污水处理厂已投入运营。生活废水经隔油池、化粪池处理后同生产废水一并进入自建污水处理站处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T-31962-2015）表1 A等级标准后排入园区污水管网，进入富民工业园区哨箐机械产业园污水处理厂。; 符合. 2; 园区内有部份耕地、林地和基本农田，园区规划为工业用地与《富民县土地利用总体规划(2010-2020)》存在冲突与《富民城市总体规划修(2009-2025年)》、《富民农业科技示范园总体规划(2011-2020)》、《富民生态县建设规(2008-2020)》存在部份不符，同时将《昆明市富民县重点水源地水资源保护规划》中的长梨园、张锅村泉点水源地划入了大营茨塘片区，不符合水源地保护的相关要求。规划实施过程中，应与相关规划主管部门沟通协调，确保园区规划符合上位规划的要求，并与相关规划协调一致。; 项目用地不属于耕地、林地和基本农田，不涉及长梨园、张锅村泉点水。; 符合. 3; 园区规划组团多，布局分散；同一产业在片区和组团中重复布局，如四个片区均布局新材料产业，片区间、组团间易形成相互竞争；大营、散旦片区存在污染产业与食品加工产业混合布局；多组团的大营、散旦、款庄东村片区，产业布局混杂，多产业间存在相互影响、相互污染的可能。规划应进一步优化调整各片区产业定位和布局，每个片区应以一个主导产业为主，强化产业集聚导向，同时充分考虑各产业间的环境相容性。; 本项目位于富民工业园区白石岩——大白坡片区哨箐组团，周围500m范围内主要分布有电器加工、机械生产企业，没有食品加工企业。因此，和周围环境具有相容性。; 符合. 4; 富民县城四周均为山体，不利于大气污染物扩散，县城周边的工业组团白石岩-大白坡片区的白石岩组团、环保产业园，大营茨塘片区的大营组团不宜布局大气污染较重的工业企业，减轻工业污染对县城规划区域的影响。; 本项目不属于大气污染严重的工业。; 符合. 5; 园区白石岩-大白坡片区部分区域距离螳螂川两岸较近，规划实施过程中，新入驻的企业应符合《昆明市河道管理条例》的相关规定，对于现状不符合的企业，应逐步搬迁或淘汰。; 根据《昆明市河道管理条例（2016年修订版）》，无堤防的河道管理范围为水域、沙洲、湿地、滩地及河口两侧不小于10m距离、河道管理范围以外10-100m范围为河道的保护范围。本项目距离最近河道超过1.3km（螳螂川），不在河道管理范围内。; 符合. 6; 规划白石岩组团、大营—茨塘片区东元村片段、散旦片区的西部组团、款庄—东村片区的东村组团、大栗园组团、和平组团区域岩溶发育，地下水环境较为敏感，企业入驻时，需对区域水文地质条件进行充分论证，确保企业入驻产生的污染物不影响区域地下水水质。; 本项目位于富民工业园区白石岩——大白坡片区哨箐组团，不在地下水环境敏感地区，也不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，且项目运营期所产生污染物在采取措施后，对地下水不会造成污染。; 符合. 7; 规划园区的大白坡组团、环保产业园、食品加工园等组团周边村庄较多，园区应严格环境准入，从源头控制，采用天然气等清洁燃料及能源利用效率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，减少废气对周围环境的影响，同时严格按照入驻企业的环境防护距离要求，设置足够的环境防护距离，减轻对园区内及周边居民的环境影响。; 本项目位于富民工业园区白石岩——大白坡片区哨箐组团，本项目仅使用电作为能源，本项目大气污染物主要为颗粒物、氨、非甲烷总烃，项目生产线设置在封闭的标准车间内，产生的废气较少，对周围大气环境影响较小。; 符合. 8; 加快环保基础设施建设，按照“雨污分流、生产废水和生活污水分流、分散与集中处理相结合”的原则，根据园区各片区用地规模、开发程度、产业集聚程度及排水情况进行规划建设采取企业自行处理与园区集中处理相结合的方式，规范设计和建设各工业片区初期雨水收集系统、事故水收集系统、生活污水、生产废水的收集处理系统和回用系统。; 生活废水经隔油池、化粪池处理达标后同生产废水一并进入自建污水处理系统，达标后进入园区污水管网，不直接向外环境排放废水。; 符合. 9; 加强固体废弃物的管理，按照 散与集中处理相结合的原则，抓紧固废处置场等基础设施的建设，确保入区企业的固体废弃物得到妥善处置。提高固体废物综合利用率，实现工业固体废物资源化和减量化。; 项目产生的固废，能回收利用的进行回收利用，不能回收利用进行科学合理处置，处置率达100%。; 符合. 10; 加强规划实施的跟踪监测与管理，针对存在的问题适时开展环境影响跟踪评价，及时优化调整产业发展规划。; 项目实施监测计划，定期监测; 符合. 综上所述，本项目符合《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》及审查意见（云环审【2016】10号）的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | - 1、项目与“三线一单”的相符性分析 根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）：本项目选址位于昆明市富民工业园区白石岩—大白坡片区哨箐，本项目属于云南富民工业园区“重点管控单元”。 表1-4 本项目与昆明市“三线一单”符合性分析 项目; 昆政发〔2021〕21号; 项目情况; 相符性. 生态保护红线; 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。; 项目位于富民县白石岩—大白坡片区哨箐组团，为扩建项目，生产车间已建成，项目用地性质为工业用地，不涉及生态保护红线范围，不涉及未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域等一般生态空间。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 根据昆明市生态环境局发布的《2021年度昆明市生态环境状况公报》，2021年，普渡河桥断面水质类别为Ⅲ类，与2020年相比，水质类别保持不变。根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，2021年，各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与2020年相比，安宁市、禄劝县环境空气综合污染指数有所下降，东川区、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县和阳宗海风景名胜区环境空气综合污染指数有所上升；项目区属于达标区。此外，项目不涉及土壤环境污染。; 符合. 资源利用上限; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 项目位于富民工业园区白石岩—大白坡片区哨箐组团，本项目为扩建项目，不新增占地，占地类型为工业用地。因此项目的实施对区域土地资源、农业生产影响较小。项目生产及生活用水均来自于现有的供水管网，本项目生产废水不外排。项目使用的原料均为外购无毒原料。此外项目所用能源大部分为电能，为清洁能源，不使用燃煤、燃油等。; 符合. 昆明市环境管控单元生态环境总体准入要求; 空间布局约束：（1）严格控制滇池、螳螂川等水污染严重地区高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要水污染物排放减量置换。 （2）牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境区进行分区管控。; 本项目位于螳螂川流域，但不属于高耗水、高污染行业和重点行业建设项目。; 符合. 污染物排放管控：（1）区域内COD允许排放量不得超过1.44万吨，氨氮允许排放量不得超过0.50万吨。（2）环境空气质量总体保持优良，区域内二氧化硫排放量控制在10.06万吨/年以下、氮氧化物排放量控制在9.32万吨/年以下。; 本项目COD、氨氮产生量较小，满足污染物控制；本项目不产生SO2及氮氧化物。; 符合. 环境风险防控：（1）严格控制长江、珠江两大水系干流沿岸和滇池、阳宗海流域的石化、化工、有色金属冶炼等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。（2）强化与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气应急联动。; 本项目属于化工项目，进行了严格的风险管控，项目已按相关要求编制突发环境事件应急预案，并报当地生态环境部门备案。; 符合. 资源利用效率：水资源利用效率要求：水资源利用效率持续提高，完成省级下达的水资源利用效率目标要求。能源利用效率要求：能源利用效率持续提高，完成省级下达的能源利用效率目标。碳排放强度控制要求：（1）全市绿色低碳产业结构基本形成，能源生产和消费结构进一步优化，实现单位地区生产总值二氧化碳排放量完成省下达任务。（2）非化石能源消费占能源消费总量比重达到20%。; 项目生产及生活用水均来自于现有的供水管网，本项目生产废水，不外排。项目使用的原料均为外购无毒原料。此外项目所用能源为电能，不使用燃煤、燃油等。; 符合. 云南富民工业园区重点管控单元生态环境准入清单; 空间布局约束：1.构建以新材料产业为主导，发展装备制造、精食品加工为辅助的产业体系。2.污染类工业应该分类聚集，严禁与养生、居住布局在同一园区。; 本项目产品为水性涂料、腻子粉，与白石岩—大白坡片区哨箐组团，产业定位不冲突，项目周围500m范围内主要分布有电器设备、机械制造企业，与养生、居住未布局在同一园区。; 符合. 污染物排放管控：1.园区规划内新建的产业工业废水经处理达最严格标准，且满足环境容量时，可外排。2.区域环境质量不能稳定达标前，新改扩建项目排放区域环境超标污染因子须实行区域超量削减，其中有色金属冶炼生产废水要封闭循环不外排。3.加大园区截污率，为产业布局腾出环境容量。4.制定区域环境综合整治计划，加快推进园区工业固废和污水集中处理处置设施建设，确保工业固废得到合理利用、妥善处置。5.开展河流沿岸涉重片区及涉重企业雨污分流，初期雨水处理等综合治理，建设工业废水集中处理厂及废水应急处理设施，净化处理片区汇水。6.开展淘汰关闭企业迹地清理，妥善解决遗留环境问题。督促现有企业确实履行环保责任，落实各项污染防治措施。7.园区工业发展应采取“上大关小、增产减污、节能减排”等措施，对原有老企业，应通过整改措施，改善工艺，减少污染物排放。8.对现有电解铝企业逐步进行环保升级改造，禁止新建扩建电解铝企业。; 1、项目生产废水产生量不大，经污水处理系统处理达标后进入园区污水管网； 2、根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，项目区属于达标区；本项目产生的颗粒物经布袋除尘器、集中式滤筒除尘器处理后可达标排放，产生的非甲烷总烃采用UV光氧+活性炭吸附装置处理后达标排放。项目区域地表水螳螂川现状水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求； 3、本项目不属于涉重企业和电解铝企业；4、本项目固废处理率达100%；5、本项目排水采用雨污分流，设置初期雨水收集池；6、本项目属于扩建项目，本次扩建对原项目不合理的、尚未落实的环保措施提出相应的整改；7、本项目严格遵循“增产减污、节能减排”措施，对原项目尚未落实的环保设施进行整改；8、本项目不属于电解铝项目。; 符合. 环境风险防控：化工企业在选址布局及现有企业布局调整时充分考虑与居民区风险防护距离，工业园区及相关企业严格制定应急预案，落实风险防范措施，避免安全事故、污染事故等造成的环境污染。; 1、本项目属于化工企业； 2、环评已提出按相关要求编制突发环境事件应急预案，并报当地生态环境部门备案。; 符合. 资源开发效率要求：逐步提高工业聚集区再生水回用率，减少新鲜用水量。; 项目生产废水产生量不大，经自建污水处理系统处理达标后进入园区污水管网；新鲜用水量不大。; 符合. 因此，本项目建设符合《昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相关要求。 2、与《长江经济带生态环境保护规划》及《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》的符合性分析 2017年7月18日，国家环境保护部、发展改革委、水利部联合印发了《长江经济带生态环境保护规划》》（环规财〔2017〕88号），2019年1月12日，推动长江经济带发展领导小组办公室以第89号文印发《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》。 本项目为涂料生产扩建项目，符合国家产业政策，位于云南省昆明市富民工业园区白石岩——大白坡片区哨箐组团，其选址不涉及自然保护区、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、生态红线、基本农田等环境敏感区域，满足《长江经济带发展负面清单指南》（试行）中的要求。 本项目距离螳螂川1.3km，不在长江干支流1公里范围内，且项目的建设符合园区定位，不属于《长江经济带发展负面清单指南》（试行）中“禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目”。“禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山”。“禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目”、“禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目”、“禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目”、“禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目”“禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置”、“禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目”。 综上，本项目建设不违反《长江经济带发展负面清单指南》（试行），符合《长江经济带生态环境保护规划》。 - 3、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的通知 表1-5《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）2022年版》符合性分析 序号; 规范要求; 项目实际情况; 相符性. 1; 禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目，严禁任意改变用途，因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。; 本项目位于云南省昆明市富民工业园区白石岩——大白坡片区哨箐组团，符合工业园区定位，项目用地为二类工业用地，不涉及改变土地用途。; 相符. 2; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 相符. 3; 禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。; 项目用地不涉及昆明市生态保护红线。; 相符. 4; 禁止在永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需依法依规办理农用地转用和土地征收，并按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划和法定程序修改相应的土地利用总体规划。; 本项目不占用基本农田。; 相符. 5; 禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层；禁止任何单位和个人闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”。; 本项目不占用基本农田。; 相符. 6; 禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目。; 本项目不属于过江基础设施项目。; 相符. 7; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外。; 本项目不涉及自然保护区。; 相符. 8; 禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。; 本项目不涉及风景名胜区。; 相符. 9; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不属于饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围。; 相符. 10; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围湖造地或围垦河道等工程。禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目不属于水产种质资源保护区的岸线和河段范围、国家湿地公园范围，本项目不属于破坏湿地及其生态功能的活动。; 相符. 11; 禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。; 本项目属于化工项目，但距离地表水螳螂川1.3km，不在一公里范围内。; 相符. 12; 禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。禁止在金沙江岸线3公里、长江一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。; 本项目不属于非煤矿山、尾矿库项目。; 相符. 13; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。; 本项目位于云南省昆明市富民工业园区白石岩——大白坡片区哨箐组团，在合规园区内，不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业。; 相符. 14; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 相符. 15; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。; 本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》，不属于落后产能项目。; 相符. 16; 禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目不属于高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置。; 相符. 17; 禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。; 本项目不属于危险化学品生产项目。; 相符. 综上，本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》规定的内容相符合。 - 4、与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国长江保护法》。 - 本项目主要从事涂料生产，项目选址于云南省昆明市富民工业园区白石岩—大白坡片区哨箐组团，项目的建设符合园区定位，项目距离螳螂川1.3km，不在长江干支流岸线一公里范围内。不属于《中华人民共和国长江保护法》中禁止建设的行业，不违反生态环境准入清单的规定进行生产建设活动，符合国家产业政策。项目选址不涉及自然保护区、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、生态红线、基本农田等环境敏感区域，满足《中华人民共和国长江保护法》中的要求。 5、与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析 项目与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析见表1-5。 表1-5 与《昆明市大气污染防治条例》的符合性分析 昆明市大气污染防治条例要求; 项目情况; 符合性. 禁止排放超过排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标的大气污染物。排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当加强精细化管理，严格按照有关规定，配套建设、使用和维护大气污染防治装备。大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定设置大气污染物排放口。禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、擅自拆除或者不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。; 本项目为涂料制造项目，产生的颗粒物、非甲烷总烃均采用科学合理的处置措施处理，满足达标排放，严格按照要设置排气筒，定期监测，不存在偷排。; 符合. 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取高效处理措施减少废气排放：（一）石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业；（二）制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料加工等行业；（三）汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业；（四）塑料软包装印刷、印铁制罐等行业；（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。; 本项目为涂料制造项目，生产线设置在封闭的生产厂房内，产生的颗粒物采取布袋除尘、旋风除尘，集中式滤筒除尘，非甲烷总烃采用UV+活性炭吸附装置等废气处置措施进行处理。; 符合. 生产、进口、销售和使用含挥发性有机物原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于3年。; 本项目含挥发性有机物的原料为防冻剂（丙二醇）符合质量标准要求。; 符合. 综上，项目符合《昆明市大气污染防治条例》要求。 5、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 为贯彻落实《中共党中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》有关要求，深入实施《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，加强对各地工作指导，提高挥发性有机物（VOCs）治理的科学性、针对性和有效性，协同控制温室气体排放。 （一）大力推进源头替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。 （四）深入实施精细化管控。各地应围绕当地环境空气质量改善需求，根据O3、PM2.5来源解析，结合行业污染排放特征和VOCs物质光化学反应活性等，确定本地区VOCs控制的重点行业和重点污染物，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效管控方案，提高VOCs治理的精准性、针对性和有效性。 项目水性涂料生产过程产生的VOCs（以非甲烷总烃计）经“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后由15m排气筒达标排放；符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相关技术要求。 - 6、与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》符合性分析 2019年9月4日，云南省生态环境厅印发了《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）。项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的相符性分析见表1-6。 表1-6 项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的相符性分析 《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》; 本项目; 相符性. 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 项目已采取含VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，包装口扩散的非甲烷总烃经集气罩收集，“UV光氧+活性炭吸附”处理后由15m排气筒排放。; 相符. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 项目设置的是局部集气罩，集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，风速较高，不低于 0.3米/秒; 相符. 综上所述，项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）相符。 7、产业政策的符合性分析 本项目为涂料生产项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单的通知（国统字〔2019〕66号），本项目属于C2641涂料制造。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日实施）；项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类目录之列，属于允许类项目，符合国家产业政策。 8、选址符合性分析 项目为涂料生产，位于富民工业园区白石岩—大白坡片区哨箐组团，属工业用地，符合园区规划。由于园区基础设施的建设，所选厂地在供电、供水、交通等基础条件十分便利。根据引用的环境质量数据，项目区具有一定的环境容量，对项目建设无重大环境制约因素。在采取相应环保措施后，项目产生的废气对周围环境影响较小；废水经自建污水处理站处理达标后排入园区污水管网；噪声厂界可达标排放；固体废物均能得到合理处置，项目周边500m范围主要分布有电器设备及机械制造企业与周围环境相容。项目周围无需要特殊保护的文物、名胜、古迹和文化、自然遗产，不属于自然保护区和风景名胜区的保护范围。 综上，项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、通信等条件好，无重大的环境制约因素，项目选址合理。 9、平面布置符合性分析 本项目为扩建项目，厂区布局已形成。厂区分为两个片区，办公区（含食堂）设置在东南角；厂区北面为生产区，设置有水性涂料生产车间、水性涂料成品库、腻子粉生产车间和原料仓库；1栋甲类库、1个危废间均为沿西边厂界进行布置；东北角设置事故水池和一般固废间。生产线布置于两个间生产车间内，另设置1个原料库。水性涂料生产车间设置2条乳胶漆生产线、1条砂壁产品生产线，腻子粉车间设置2条腻子粉生产线，在厂区的西南角靠近山体的位置设置有污水处理系统。甲类库、危废间设置在厂区侧风向，办公生活区设置在厂区上风向，厂区布置合理。 10、环境相容性分析 本项目位于云南省昆明市富民工业园区白石岩—大白坡片区哨箐组团，项目所在地的周边关系详见下表。 表1-7 项目周围环境关系一览表 序号; 名称; 方位/距离; 污染物. 1; 昆明湘云衡电器设备有限公司; 南侧，2m; TSP、VOCs. 2; 斯特龙板业有限公司; 南侧，60m; TSP. 3; 昆明远实机械设备制造有限公司; 东侧，14m; TSP. 4; 昆明骏马建筑机械有限公司; 东侧、132m; TSP. 5; 昆明云盾消防设备有限公司; 南侧、466m; TSP. 6; 云南银桥机械设备制造有限公司; 南侧、320m; TSP. 7; 云南德众内燃零部件制造有限公司; 南侧、120m; TSP. 8; 昆明市欣誉恒食品有限公司; 东侧，288m; TSP. 9; 云南万多电气有限公司; 东侧，276m; TSP. 10; 昆明拿爱施化肥有限公司; 东侧，276m; TSP. 11; 昆明盛必达涂料有限公司; 东北侧，367m; TSP、VOCs. 从对项目周边企业情况调查可知，周围的企业对本项目无制约性因素。根据工程分析，项目产生的噪声满足达标排放，水性涂料生产车间投料产生的粉尘、包装后产生非甲烷总烃采用集气罩收集，布袋除尘器+UV光氧+活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒排放；腻子粉投料、配料、混料粉尘经集中式滤筒除尘系统处理后15m的排气筒排放；腻子粉包装口粉尘采用旋风除尘器除尘后无组织排放，废气的排放均满足达标排放。废水经自建污水处理系统处理达标后进入园区污水管网，固体废物100%合理处置，项目的生产对周围企业的影响不大。 综上所述，本项目与周围环境是相容的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 立邦是世界著名的涂料制造商，成立于1881年，已有超过100年的历史，是世界上最早的涂料公司之一。立邦作为亚太地区最大的涂料制造商，其业务范围广泛，涉及到多种领域，产品涉及了建筑涂料、汽车涂料、一般工业涂料、卷钢涂料、粉末涂料等。 立邦涂料（成都）有限公司，企注册资金 1000 万美元，组建于2005年11月27日，地址位于成都市经济技术开发区成龙大道600号。立邦涂料（成都） 有限公司主要从事水性及油性涂料的生产，包括：乳胶漆、砂胶漆、真石漆、腻子膏、腻子粉、木器漆、硝基漆等类型。覆盖了中国西部地区的九省一市：重庆、四川、云南、贵州、新疆、陕西、宁夏、青海、西藏、甘肃。立邦涂料（成都）有限公司成立以来，销售额逐年增长，从2007年的3.2亿增长到2012年的11亿，特别是云南地区的销售成长迅猛。为便于云南地区的销售需求，立邦涂料（成都）有限公司在云南设立分公司—立邦涂料（昆明）有限公司，考虑到市场因素的影响，当时租用富民工业园区哨箐片区内云南鸿发机械有限公司已建成的一间钢结构厂房进行临时性生产，产品为水性涂料和腻子粉，年产涂料4万吨，其中水性涂料系列 38500t/a，腻子粉系列 1500t/a。该项目于2013年3月20日取得富民县发展和改革局富发改[2013]22号《关于核准立邦涂料（昆明）有限公司水性涂料生产建设项目的批复》，并委托云南省环境科学研究院开展了项目的环境影响评价工作，于2014年4月3日取得富民县环境保护局的批复；2015年10月28日取得富民县环境保护局的项目环保验收批复。 2016年立邦涂料（昆明）有限公司决定扩大生产规模，不再租用厂房进行生产，自建厂房进行生产线的建设，在富民工业园区白石岩—大白坡片区的哨箐组团最西的空地建设厂房，建设“涂料（昆明）有限公司年产9.85万吨水性涂料及腻子粉技术改造项目”（以下简称“原项目”），生产规模扩大至 98500t/a（乳胶漆60000吨/年、砂壁产品20000吨/年、腻子粉18500吨/年），产品种类仍为水性涂料和腻子粉涂料，水性涂料产品种类中增加了砂壁产品；并配套建堆存立邦涂料（成都）公司生产的涂料产品的甲类仓库，原有厂区的生产设备全部搬迁至新厂房，组装后再使用，原租用厂房归还业主，不再进行生产。 富民县工业园区管委会2016年2月22 日以《富民工业园区入园项目选址联席会会议纪要》同意原项目进入工业园区哨箐片区内；立邦涂料（昆明）有限公司于 2016 年 1 月委托云南环境工程设计研究中心开展了该项目的环境影响评价工作，并于2016 年 6月20取得了富明县环境保护局文件（富环保复[2013]22号）关于《涂料（昆明）有限公司年产9.85万吨水性涂料及腻子粉技术改造项目环境影响报告书》的批复），同意项目的建设；并于2019年10完成了项目竣工环境保护验收。 到2022年12月，为了满足市场需求，建设单位决定再次扩大生产规模，在原厂址：富民工业园区白石岩—大白坡片区哨箐组团进行扩建，利用原有生产线通过在腻子粉生产车间增加1台自动机械手码垛机、轨道改造、投料间改造、增加电动葫芦、1号线包装机改造、增加一套MES自动生产系统，在水性涂料生产车间增加2台砂壁包装机、1台自动码垛机及配套传输轨道、砂壁生产缸电机改造（单电机改造为双电机）、增加2个30m³乳液槽罐、1个30m³助剂槽罐、乳胶漆包装扫码方式改进，增加项目年运营时间等新建“水性涂料产品、腻子粉产品产能提升改造项目”（以下简称“本项目”）。该项目于2023年2月取得富民县发展和改革委投资项目备案证，备案编号为：2302-530124-04-02-529015。本项目建成后，全厂生产腻子粉产品120000吨/年，水性涂料100000吨/年（包含：乳胶漆75000吨/年、砂壁产品25000吨/年），总产量为22万吨/年。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日实施）规定，拟建项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业”中的“44、涂料、油墨、颜料及类似产品制造264”，单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外），故编制环境影响报告表。为此，立邦涂料（昆明）有限公司委托我单位承担水“性涂料产品、腻子粉产品产能提升改造项目”的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织技术人员进行现场详细踏勘和调查，收集了有关该项目的资料，在此基础上根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则，编制了《水性涂料产品、腻子粉产品产能提升改造项目环境影响报告表》，供建设单位上报审查。 2、项目概况 项目名称：水性涂料产品、腻子粉产品产能提升改造项目 项目建设地点：云南省昆明市富民县富民工业园区哨箐机械加工园，地理位置中心坐标：东经102°27′44.478″，北纬25°16′17.804″。 建设单位：立邦涂料（昆明）有限公司 建设性质：扩建 项目投资：170万元，其中环保投资32万元，占总投资的18.8%。 建设规模：厂区占地面积41335.4hm2(62亩)，本次扩建在原有5条生产线（2条乳胶漆生产线，2条腻子粉生产线、1条砂壁生产线）通过技术改进、生产设备更新、增加辅助设备、调整运营时间等扩建，扩建内容包含：腻子粉生产车间增加1台自动机械手码垛机、轨道改造、投料间改造、增加电动葫芦、1号线包装机改造、除尘器改造、增加一套MES自动生产系统；在水性涂料生产车间增加2台砂壁包装机、1台自动码垛机及配套传输轨道、砂壁生产缸电机改造（单电机改造为双电机）、增加2个30m³乳液槽罐、1个30m3助剂槽罐、乳胶漆包装扫码方式进等，扩建完成后全厂生产腻子粉产品120000吨/年，水性涂料100000吨/年，总产量为22万吨/年。 3、主要建设内容及工程规模 项目工程内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程名称; 建设内容及功能; 备注. 主体工程; 生产车间; 腻子粉车间、成品库; 位于厂区东侧，为独立彩钢板厂房，占地面积 3564m2，建筑面积约为 4455m2 ，主体为1层建筑，局部为 2 层,高约10.4m，2层建筑依墙建设，为设备的操作平台；该车间主要进行腻子粉和砂壁产品的生产，设置有2 条腻子粉生产线。并做为腻子粉成品贮存；车间内分为2个区，西侧为腻子粉生产区、东侧为成品贮存区。本次扩建，增加1间配料间、1台自动机械手码垛机及轨道改造、增加电动葫芦、包装机改造、增加一套MES自动生产系统，使腻子粉生产线生产规模从目前的18500t/a 提高到 120000吨/年。; 主体建筑原项目已建成，在原有生产线上进行生产技术改进、设备更新、生产设备增加，生产时间增加。. 乳胶漆生产车间; 位于厂区中间，为独立彩钢板厂房，占地面积约为 3564m2，建筑面积约为 5346m2，主体为一层，局部为3 层，高约15.2m，局部 3层建筑为车间内根据需要依墙建设，为满足不同设备的操作平台；该车间西南角进行水性涂料的生产，设置有乳胶漆生产线2条，车间北侧为1条砂壁产品生产线。本次扩建增加2个30m³乳液槽罐、1个30m3助剂槽罐、改善乳胶漆包装扫码方式等。使乳胶漆生产线生产规模从目前的60000t/a 提高到75000吨/年。在砂壁生产线增加2台砂壁包装机、1台自动码垛机及配套传输轨道、砂壁生产缸电机改造（单电机改造为双电机）等，砂壁产品生产规模从目前的20000t/a提高到 25000t/a。; 主体建设原项目已建成。在原有生产线上生产技术改进、设备更新、生产设备增加、生产时间增加。. 水性漆成品库; 为独立彩钢板厂房，建筑面积约为1980m2，一层，高约8.3m；专门堆存自产的批发、零售的乳胶漆和砂壁产品。; 现有. 丙类原料库; 位于腻子粉车间北侧，为独立彩钢板厂房，建筑面积约为1980m2，一层，高约8.2m；做为乳胶漆、砂壁和腻子粉生产所需原料堆存仓库。; 现有. 甲类仓库; 位于厂区北侧，厂区内设置1栋甲类仓库，独立彩钢板厂房，建筑面积约为750m2，一层，高约 8.3m，作为成都公司生产的木器漆产品的贮存仓库。本次扩建将甲类仓库西侧隔出1间面积为15m2的危废暂存间。; 现有. 雨棚; 在生产车间、乳胶漆成品库、丙类原料库、甲类库等建筑的进出口均设置了雨棚，便于物料的运输，总占地面积约为4750m2。; 现有. 二期预留厂房; 位于厂区最北侧，占地面积1500m2，主要作为预留厂房，现为空置状态。; 现有. 辅助工程; 工务楼; 位于厂区南侧，为独立彩钢板厂房，建筑面积约为 630m2，一层，高约 6m；分为两个部分一部分做为职工的淋浴室和机修备品间、叉车充电间和泡沫发生装置，另一部分为动力中心，设置 4台空压机和1套变/配电装置，供生产所需空气动力和电力。; 现有. 办公楼（含食堂）; 为框架结构建筑，占地面积为 819m2，建筑面积约为 2457m2，3层建筑，一层设置有食堂和接待室，二、三楼为办公室。; 现有. 参观连廊; 为单独架设在车间的一个参观走廊，采用钢架建设方式，高约3m，从乳胶车间连通至腻子粉生产车间，便于参观产品整个工艺流程。其占地面积为269m2。; 现有. 地磅房; 位于物流入口，占地面积约为20m2。; 现有. 警卫室; 设置2个警卫室，分别位于物流和人流大门口，每个的建筑面积约为30.5m2。; 现有. 消防水池; 厂区设置2个容积为600m3的消防水池，为地下式水池，上面进行绿化。; 现有. 公用工程; 给水; 由富民工业园区白石岩—大白坡片区哨箐组团市政供水管网供给。; 现有. 排水; 项目严格实行雨污分流制，前15min初期雨水收集沉淀后排入园区污水管网，15min后的雨水通过阀门控制经雨水排口排入园区雨水管网。 生活污水经隔油池、化粪池预处理后同生产废水一并进入自建的污水处理系统处理，处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后进入园区污水管网，最终进入富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂。; 现有. 环保工程; 废水; 污水处理系统; 厂区内设置有一套污水处理系统，建筑用房占地约252m2，处理规模50m3/d。处理工艺为“混凝沉淀+UASB反应+MBR膜池”。; 现有. 化粪池; 厂区内设置了容积不小于20m3的化粪池，用于处理办公生活污水。; 现有. 隔油池; 厂区内设置有1个容积不小于4m3的隔油池，处理食堂产生的含油废水。; 现有. 初期雨水收集池; 厂区设置容积为972m3的初期雨水收集池。收集、沉淀生产区前15min的雨水。; 现有. 废气; 1套“5个集气罩+布袋除尘系统+UV光氧+活性炭吸附装置”+15m排气筒（DA002）; 水性涂料生产车间2个投料口，3个包装设备分别设置集气罩收集进入布袋除尘系统+UV光氧+活性炭吸附装置处理后，15m排气筒外排。设置风量为6000m3/h。集气罩收集效率80%，布袋除尘系对粉尘去除效率99%，UV光氧+活性炭吸附装置对非甲烷总烃的去除效率为70%。; 新建. 1套“24个集气罩+集中式滤筒除尘”+15m排气筒（DA001）; 腻子粉生产线投料、配料、混料粉尘设置1套“24个集气罩+集中式滤筒除尘”装置，处理后的废气经15m排气筒外排。设置风量为48000m3/h。集气罩收集效率80%，去除效率99%。; 现有. 粉料罐顶设置脉冲布袋除尘; 项目生产车间9个粉料罐（腻子粉生产车间3个，水性涂料生产车间6个）顶部设置脉冲布袋除尘器进行除尘。; 新建. 腻子粉生产线2包装机分别设置1个集气罩收集+1台旋风除尘器; 腻子粉生产车间设置2台包装机分别设置1套“1个集气罩+旋风除尘系统”收集包装环节产生的粉尘，集气罩收集效率80%，去除效率60%。; 新建. 固废; 多个生活垃圾桶; 厂区内设置多个生活垃圾桶，用于收集产生的生活垃圾。; 现有. 一般固废间; 厂区内已建成135m2的一般固废间，独立彩钢板厂房，主要贮存生产中废包装材料、包装桶等一般固体废物。; 现有. 危废暂存间; 本次扩建，拟在甲类仓库隔出1间面积为15m2的危险废物暂存间，用于暂存废机油、润滑油等危险废物，危废间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求中相关要求规范设置。; 以新代老提出，新建. 噪声; 选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声; 现有. 厂区设置的甲类仓库主要用于成都公司生产的二代永得丽清透半光木器清漆、二代永得丽超白半光木器白漆、二代永得丽超白木器白底漆、PU5058 半光/亚光白漆固化剂、X200C 稀释剂-N等设计有机溶剂的产品暂存，暂存后直接外售，但本次扩建内容不涉及甲类仓库，甲类仓库内相关的环境风险物质最大暂存量不变。 4、主要产品及产能 本项目建成后，全厂生产水性涂料100000吨/年、腻子粉120000吨/年。 表2-3 产品及产能一览表 序号; 名称; 数量（吨）; 备注. 1; 水性涂料; 水性乳胶漆; 75000; 白色系. 砂壁; 25000; 黄、红、黑色系. 2; 腻子粉涂料; 120000; 白色系. 3; 总计; 220000; /. 6、主要生产设施及设施参数 本项目建成后，厂区主要生产设备见表2-4。 表2-4 厂区主要生产设备一览表 生产线; 序号; 设备名称; 参数; 功率; 单位; 数量; 备注. 水性乳胶漆生产线; 1; 搅拌机; 8000L 缸; 250kw; 套; 1; 原项目已建成. 2; 搅拌机; 10000L 缸; 45kw; 套; 2. 3; 码垛机; /; 10kw; 套; 1. 4; 原水罐; 40 立方; 套; 1. 5; 乳液罐（+泵）; 4 寸气动隔膜泵 30 立方; 套; 8. 6; CZ12 罐（+泵）; 齿轮泵 30 立方; 4kw; 套; 1. 7; 乙二醇罐（+泵）; 齿轮泵 30 立方; 4kw; 套; 1. 8; 高压水泵; /; 25kw; 套; 1. 9; 投料口收尘处理装置; /; 套; 1. 10; 乳液原料罐; 30m3; 个; 5. 11; 工艺水罐; 50m3; 个; 1. 12; 助剂原料罐; 2000L; 个; 6. 13; 助剂原料罐; 1000L; 3KW; 个; 2. 14; 助剂原料罐; 1000L; 2.2KW; 个; 4. 15; 乳胶漆预混罐; 8000L; 200KW; 个; 1. 16; 乳胶漆调稀罐; 10000L; 22KW; 个; 2. 17; 包装机; 套; 1. 18; 空气压缩机; GAe22P A 8.5; 22KW; 套; 3. 19; 空气压缩机; 45kW; 套; 1. 20; 冷冻式干燥机; FXe8 8102494633; 0.77KW; 套; 1. 21; 乳胶漆控制室; 套; 1. 22; 工艺水泵; 个; 2. 23; 高压水泵; 个; 1. 24; 隔膜泵; 个; 5. 25; 乳液罐（存储成膜助剂）; 3200*30mm; /; 个; 2; 本次扩建新增. 26; 助剂罐（存储增稠剂）; 3200*30mm; /; 个; 1. 砂壁生产线; 1; 搅拌机; 2000L 缸; 75kw; 套; 1; 原项目已建成. 2; 搅拌机; 3000L 缸; 83kw; 套; 1. 3; 搅拌机; 5000L 缸; 66kw; 套; 2. 4; 搅拌机; 10000L 缸; 140kw; 套; 2. 5; 高压清洗装置; 25kw; 套; 1. 6; 空压机及储罐; GA-55; 55kw; 套; 2. 7; 电动葫芦; 3kw; 台; 3. 9; 收尘及处理装置; 35kw; 套; 1. 10; 高压水泵; 10kw; 套; 1. 11; 砂壁高粘包装机; 3kw; 套; 4. 12; 砂壁包装机; 3kw; 套; 2; 新增. 腻子粉生产线; 1; 空气储罐; 3m3; 台; 1; 原项目已建成. 2; 腻子粉生产设备; 5t/h; 套; 1. 3; 腻子粉控制室; 套; 1. 4; 腻子粉生产设备; 5t/h; 75kw; 套; 1. 5; 腻子粉控制室; 套; 1. 6; 收尘及处理装置; 风量 3517m3/h; 套; 1. 7; 空气储罐; 3m3; 台; 1. 8; 粉料存储罐; 60m3; 个; 3. 8; 机械手码垛线; 台; 1; 本次扩建新增. 9; 包装机; 台; 1. 10; 脉冲除尘器; VAM44平方; 套; 1. 11; MES自动生产系统; 套; 1. 12; 旋风除尘器; 套; 2. 公用工程; 1; 污水处理系统; 50t/d; 套; 1; 原项目已建成. 2; 叉车; 非防爆; 台; 1. 3; 叉车; 防爆型; 台; 1. 4; 液压车; 台; 2. 5; 汽车地上衡; 60T; 台; 1. 8、全厂原、辅材料消耗情况 本项目扩建完成后，全厂原、辅材料用量见表2-5。 表2-5 水性乳胶涂料系列产品原辅材料消耗表 种类; 序号; 名 称; 年消耗量（t/a）; 厂区最大暂存量（t）; 来源. 颜填料; 1; 金红石钛白粉; 3802.5; 10; 富民工业园区钛白粉生产企业. 2; 重质碳酸钙; 24435.47; 10; 省内购买. 3; 高岭土; 7608.055; 10; 省内购买. 4; 醋丙乳液; 2936.25; 10; 战略合作企业及伙伴. 5; 苯乙烯-丙烯酸聚合乳液; 7973.174; 10; 战略合作企业及伙伴. 溶剂; 6; 过滤水; 26906.55; /; 工业园区. 助剂; 7; 成膜助剂（十二碳酸酯）; 596.75; 5; 省内购买. 8; 增稠剂（羟乙基纤维素）; 250; 5; 省内购买. 9; 分散剂（聚丙烯酸钠盐）; 250; 5; 省内购买. 10; 消泡剂（矿物油）; 165.5; 2.5; 省内购买. 11; 防冻剂（丙二醇）; 86.25; 1; 省内购买. 表 2-6 砂壁产品原辅材料消耗表 种类; 序号; 名 称; 年消耗量（t/a）; 厂区最大暂存量（t）; 来源. 颜填料; 1; 白砂; 16103.75; 10; 省内购买. 2; 苯乙烯-丙烯酸聚合乳液; 3591.7266; 10; 战略合作企业及伙伴. 3; 重质碳酸钙; 2182.6564; 10; 省内购买. 4; 钛白粉; 184.75; 10; 富民工业园区钛白粉生产企业. 溶剂; 5; 过滤水; 2400.51; /; 工业园区. 助剂; 6; 成膜助剂（十二碳酸酯）; 182.5; 5; 省内购买. 7; 增稠剂（羟乙基纤维素）; 33.76; 5; 省内购买. 8; 阻聚剂（氨水 25%）; 17.5; 0.5; 省内购买. 9; 防冻剂（丙二醇）; 182.9; 5; 省内购买. 10; 分散剂（聚丙烯酸钠盐）; 50; 1; 省内购买. 色浆; 11; 铁红; 1.25; 0.2; 成都厂提供. 12; 铁黄; 30; 0.5; 成都厂提供. 13; 黑; 45; 0.5; 成都厂提供. 表2-7 腻子粉系列产品原辅材料消耗表 种类; 序号; 名 称; 年消耗量（t/a）; 厂区最大暂存量（t）; 来源. 原料; 1; 水泥; 34627.457; 60m3; 省内购买. 2; 白砂; 59800.3; 60m3; 省内购买. 3; 碳酸钙; 24047.61; 60m3; 省内购买. 4; 纤维素; 2029.36; 15; 省内购买. 砂壁产品通过使用的白砂或色浆进行调色，使用的为水性色浆，不同色浆的主要成份见表2-8。 表2-8 砂壁产品使用的色浆成份 色浆种类; 序号; 成份; 比例（%）. 铁黄、铁红; 1; 丙烯酸乳液; 25. 2; 合成氧化铁; 50. 3; 水; 20. 4; 助剂（消泡剂、分散剂、增稠剂）; 5（1：2：2）. 黑色; 1; 丙烯酸乳液; 40. 2; 合成氧化铁; 20. 3; 水; 30. 4; 助剂（消泡剂、分散剂、增稠剂）; 10（2：4：4）. 产品生产出来后，采用铁制桶和纸袋进行包装，均由相关协作单位提供，项目扩建完成后，每年使用的包装物情况见表 2-9。 表2-9 扩建完成后全厂包装物消耗量 序号; 种类; 用量（万个/年）. 1; 18L铁桶; 3800000. 2; 包装纸袋; 6000000. 污水处理系统运营期间使用化学试剂 NaOH，使用量约为40kg/月、0.96t/a。生产中使用的原、辅料特性见表 2-10。 表 2-10 生产使用主要原料、辅料消耗量及特性一览表 产品; 序号; 原材料名称; 原项目用量（t/a）; 扩建后用量 （t/a）; 特性. 水性涂料和砂壁产品; 1; 金红石钛白粉; 3189; 3802.5; 白色颜料，学名二氧化钛，白色固体粉末，化学性质稳定， 无气味，PH 值 6.5-8.0,比重 3.8-4.1kg/L，不溶解于水，熔点 1830℃，在一般情况下与大部分物质不发生反应，可增强涂料的稳定性和附着力。. 2; 碳酸钙; 25039; 50665.7346; 粉末状无机填料，白色粉末，无色、无味。在空气中稳定， 无气味，几乎不溶于水，PH8.0-10.0,比重 3.0kg/L，熔点1700℃，具有化学纯度高，惰性大，不易化学反应，热稳定性好；在高温下不会分解，分散性好等优点。. 3; 高岭土; 6086; 7608.055; 应用很广的填料，无气味，PH 值 5.0-7.0,比重 2.6kg/L，不溶于水，熔点 1750℃，白度高，质软，易分散于水中，具有良好的可塑性和粘结性。. 4; 醋丙乳液; 2349; 2936.25; 又称乙丙乳液，微酸气味，PH 值 4.5-5.0，与水混溶，沸点100℃，不易燃，是以醋酸乙烯和丙烯酸丁酯为主要功能单体共聚而成的水性高分子树脂，适用于建筑内墙涂料和丝光涂料的乳液. 5; 苯丙乳液; 9266; 3591.7266; 苯丙乳液是由苯乙烯和丙烯酸酯单体共聚而成，乳白色液体，带蓝光，PH 值 6.0-8.0,与水混溶，沸点 100℃，不易燃， 附着力好，胶膜透明、耐水、耐油、耐老化性能良好。. 6; 聚丙烯酸钠盐; 240; 250; 分散剂，可均一分散难溶于液体的固体物质，同时也能防止固体颗粒沉降和絮凝，形成稳定性溶液；淡黄色液体，不能混溶于水。. 7; 羟乙基纤维素; 227; 283.76; 增稠剂，对涂料的增稠、稳定及流变性起着多方面协调作用， 在乳胶聚合过程中用作保护胶体，提高乳液的温定性，淡黄色颗粒状粉末，无味、在水中完全溶解，沸点大于 100℃，熔点 290℃。. 8; 矿物油; 134; 165.5; 消泡剂，消除在生产过程中产生的泡沫，淡黄色液体，矿物油味，不能混溶于水。. 9; 十二碳酸酯; 623; 779.25; 成膜助剂，有助于体系从液态向固态转变，使用成膜助剂可以得到较好的漆膜，无色透明液体，有酯类香味，不溶于水。. 10; 丙二醇; 215; 269.15; 防冻剂，无色粘稠稳定的吸水性液体，几乎无味无臭。 沸点：188.2℃ 熔点：－59℃ 溶解度：与水、乙醇及多种有机溶剂混溶。丙二醇的粘性和吸湿性好，并且无毒，因而在食品、医药和化妆品工业中广泛用作吸湿剂、抗冻剂、润滑剂和溶剂。. 11; 氨水; 14; 17.5; 作为涂料生产中水分散性涂料的阻聚剂，防止涂料在储存/ 运输/使用过程中过早成膜，也可以看成是一种乳化体系稳定剂。是氨气的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。熔点-77℃，沸点 36℃，密度 0.91g/cm^3。易溶于水、乙醇。易挥发，具有部分碱的通性，有毒，对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性，能使人窒息。. 12; 色浆; 51; 76.25; 色浆是由颜料或颜料和填充料分散在漆料内而成的半制品。为砂壁产品调色使用，均为成都公司提供成品，属于水性色浆，主要成份为合成氧化铁、丙烯酸乳液、水和少量助剂。. 腻子粉; 1; 水泥; 5289; 34627.457; 粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。为一种重要的胶凝材料，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。. 2; 白砂; 22055; 59800.3; 白色砂岩，用于装修、装饰、建材。. 3; 纤维素; 358; 2029.36; 白色粉末，是由类似于多个葡萄糖分子组成的大分子多糖。不溶于水及一般有机溶剂。天然纤维素为无臭、无味的白色丝状物。纤维素在水中有高度的不溶性，同时也不溶于稀酸、稀碱和有机溶剂，主要的生物学功能是构成植物的支持组织。. 污水处理系统; NaOH; 0.48; 0.96; 为白色半透明结晶状固体。其水溶液有涩味和滑腻感。有腐蚀性。极易溶于水，溶解时放出大量的热。易溶于乙醇、甘油。氢氧化钠被使用在水处理方面：消除水的硬度；调节水的 pH 值；对废水进行中和；通过沉淀消除水中重金属离子；离子交换树脂的再生。. 10、劳动定员及工作制度 原项目乳胶漆 2 条生产线全年工作 200 天，一班制，每班 8 小时；腻子粉 2 条生产线年工作天数为 250 天，每天一班，每班 8 小时；砂壁产品，每年生产 250 天，每天 2 班，每班为 8 小时。 本次扩建后，乳胶漆2条生产线全年工作250天，一班制，每班8小时；砂壁生产每年工作275天，每天两班、每班为8小时；腻子粉2条生产线年工作天数为300天，每天两班，每班8小时。 全厂现有职工130人，其中管理25人，工人105人；扩建后新增工人20人，总计150人。 11、施工进度计划 本项目为扩建项目，在原有生产线上进行扩建，主体建筑均已建成，施工期主要进行生产线技术改进，设备更新、设备增加、环保设施完善等，施工期为2个月，2023年5月初开工，6月底竣工。 12、项目平面布置 本项目为扩建项目，厂区布局已形成。厂区分为两个片区，办公区（含食堂）设置在东南角；厂北面为生产区，设置有水性涂料生产车间、水性涂料成品库、腻子粉生产车间和原料仓库；1栋甲类库、1个危废间均为沿西边厂界进行布置；东北角设置事故水池和一般固废间。生产线布置于两个生产车间内，另设置1个原料库。水性涂料生产车间设置2条乳胶漆生产线、1条砂壁产品生产线，腻子粉车间设置2条腻子粉生产线。水性涂料生产车间产生的油料粉尘、有机废气采用1套“集气罩收集+布袋除尘系统+uv光氧+活性炭吸附装置”处理有有组织排放；厂区粉料罐顶部设置脉冲布袋除尘；腻子粉生产车间投料、配料、混料口设置集气罩收集，集中式滤筒除尘系统除尘后排气筒排放，包装口设置集气罩收集旋风除尘器除尘系统；在用地的西南角靠近山体的位置设置有1套污水处理系统；将甲类仓库西侧隔出1间面积为15m2的危废暂存间。项目平面布置详见附图。 13、环保投资 扩建项目总投资170万元，环保设施投资共32万元，占总投资的18.8%，项目环保投资情况见表2-11。 表2-11 项目环保投资一览表 序号; 环境要素; 环保措施; 估算金额; 备注. 1; 废气处置措施; 1套“5个集气罩+布袋除尘+UV光氧催化+活性氧吸附装置”+15m排气筒（DA002）; 水性涂料生产车间2投料间2个投料口以及包装口设置1套“集气罩收集+布袋除尘+UV光氧催化+活性氧吸附装置”装置处理后经15m排气筒外排，共设置5个集气罩。; 14; 新建. 1套“24个集气罩+集中式滤筒除尘”+15m排气筒（DA001）; 腻子粉生产线投料、配料粉尘设置1套“24个集气罩收集+集中式滤筒除尘”装置，处理后的废气经15m排气筒外排。; 8; 现有. 生产车间9个粉料存储罐脉冲布袋除尘; 生产车间9个粉料存储罐顶部设置脉冲布袋进行除尘。; 3; 新建. 2个集气罩+2台旋风除尘器; 腻子粉生产车间包装口设置2个集气罩收集+2台包装机旋风除尘系统，收集包装环节产生的粉尘。; 5; 新建. 2; 废水处置措施; 污水处理站; 厂区内设置有一套污水处理系统，建筑用房占地约252m2，处理规模50m3/t。处理工艺为“混凝沉淀+UASB 反应+MBR 膜池”。; /; 原项目已建成，纳入原项目环保投资. 化粪池; 厂区内设置了容积为20m3的化粪池，用于处理办公生活污水。; /. 隔油池; 厂区内设置有1个容积4m3的隔油池，处理食堂产生的含油废水。; /. 初期雨水收集池; 厂区设置容积为972m3的初期雨水收集池。; /. 3; 固废处置措施; 多个生活垃圾桶; 厂区内设置多个生活垃圾桶，用于收集产生的生活垃圾。; /; 原项目已建成，纳入原项目环保投资. 一般固废站; 厂区内已建成135m2的一般固废站，独立彩钢板厂房，主要贮存生产中废包装材料、包装桶等一般固体废物。; /; 原项目已建成，纳入原项目环保投资. 危废暂存间; 本次扩建，拟在甲类仓库内隔出1间面积为15m2的危险废物暂存间，用于暂存废机油、润滑油等危险废物，危废间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求中相关要求规范设置。; 2.0; 新建. 4; 噪声; 合理布局、厂房隔声; /; 原项目已建成. 5; 合计; 32. 14、物料平衡 本项目扩建完成后，全厂生产腻子粉产品120000吨/年，水性涂料100000吨/年。本项目的产品为水性涂料和腻子粉两个系统，水性涂料分为乳胶漆系列和砂壁系列，水性涂料的生产过程均是将原料、溶剂（水）和助剂通过混合、搅拌过程通过调整不同原料配方和物料比例，生产出不同的产品；腻子粉生产线则是将原料进行干式搅拌混合后，成为产品；全厂有2条乳胶漆生产线，1条砂壁生产线、2条腻子粉生产线。物料平衡情况见表2-12、2-13。 表2-12 水性涂料生产过程中的物料平衡表 生产线; 投入; 产出. 序号; 物料名称; 数量; 序号; 物料名称; 数量. 乳胶漆生产; 1; 金红石钛白粉; 3802.5; 1; 水性乳胶漆产品; 75000. 2; 重质碳酸钙; 24435.47; 2; 砂壁涂料; 25000. 3; 高岭土; 7608.055; 3; 有组织排放粉尘; 0.018. 4; 醋丙乳液; 2936.25; 4; 无组织排放粉尘; 2.66. 5; 苯乙烯-丙烯酸聚合乳液; 7973.174; 5; 污水处理系统污泥; 12. 6; 过滤自来水; 26906.55; 6; 有组织挥发性有机废气; 0.069. 7; 成膜助剂（十二碳酸酯）; 596.75; 7; 无组织挥发性有机废气; 0.058. 8; 增稠剂（羟乙基纤维素）; 250; 8; 除尘器粉尘; 1.822. 9; 分散剂（聚丙烯酸钠盐）; 250; 9; 无组织氨; 0.175. 10; 消泡剂（矿物油）; 165.5; /. 11; 防冻剂（丙二醇）; 86.25. 砂壁产品生产; 1; 白砂; 16103.75. 2; 苯丙乳液; 3591.7266. 3; 重质碳酸钙; 2182.6564. 4; 钛白粉; 184.75. 5; 过滤水; 2400.51. 6; 成膜助剂（十二碳醇酯）; 182.5. 7; 增稠剂（羟乙基纤维素）; 33.76. 8; 氨水（25%）; 17.5. 9; 防冻剂（丙二醇）; 182.9. 10; 分散剂（聚丙烯酸钠盐）; 50. 11; 铁红; 1.25. 12; 铁黄; 30. 13; 黑; 45. 合计; 100016.802; 合计; 100016.802. 表2-14 腻子粉生产过程中的物料平衡表 投入; 产出. 序号; 物料名称; 数量; 序号; 物料名称; 数量. 1; 水泥; 34627.457; 1; 腻子粉; 120000. 2; 白砂; 59800.3; 2; 有组织排放粉尘; 4.6. 3; 碳酸钙; 24047.61; 3; 无组织排放粉尘; 1.573. 4; 纤维素; 2029.36; 4; 除尘器粉尘; 455.997. 5; 密闭车间自然沉粉尘; 42.557. 合计; 120504.727; 合计; 120504.727. 15、水量平衡 项目在运营期间，生产工艺中不产生工艺废水；在正常生产过程中产生的废水主要为水过滤器的反冲洗水、乳胶漆包装机冲洗水、车间设备、缸体的清洗水，实验室清洗水和生活污水。 （1）生活污水 ①办公生活用水 项目建成后，全厂人员共 150 人，厂内设置有办公室、食堂和淋浴间、不设置宿舍，办公生活用水根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）城镇居民用水量按100L/人.d计，则用水量为15m3/d。产污系数按0.8计，则废水产生量为12m3/d，主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮。 ②食堂用水 项目建成后，食堂就餐人数150人，食堂用水定额按20L/（人·d）计算，则项目食堂用水量为3m3/d。食堂废水的产生量按用水量的80%计算，则食堂废水的产生量约为2.4m3/d。 综上可知，项目生活污水产生量为14.4m3/d。 （2）生产用水 ①水过滤器清洗水（W1） 项目水性涂料生产期间，水是做为涂料的溶剂使用，对水的质量有一定的要求；因此在将水用于生产混合工序前，需对生产用水进行一定过滤；本项目使用滤布对自来水进行过滤，过滤后的水用于全厂。在过滤过程中，水中的杂质留在滤布上；每天生产结束后均需要对滤布和金属滤网进行反冲洗，以保证过滤装置的正常使用；根据建设单位运行经验，水过滤器清洗水1.5m3/d，产生的冲洗废水量约为1.2 m3/d；水过滤器的反冲洗废水中主要污染物为SS，经沉淀池沉淀后，进入自建污水处理系统。 - ②检测废水（W2） 项目生产线设置有原料和产品的检测室，对原料和产品的质量进行控制，大多检测使用仪器进行，根据建设单位运行经验，检测室清洁用水和仪器清洗水用量按1.0m3/d核算，污水产生量约为0.8m3；水中污染物原料、产品外，还有一定的测试溶剂；因本项目污水处理系统在前工序已考虑进行PH值调整和混凝处理，因此检测废水直接进入污水处理系统。 ③乳胶漆过滤器冲洗水（W3） 乳胶漆成品混合后，为保证质量需进行一道金属滤网对产品进行过滤，乳胶漆成品过滤器反冲洗水的主要污染物为涂料，污染因子为pH、COD、SS、色度、石油类；根据建设单位运行经验，乳胶漆过滤器冲洗水用量为3m3/d，产生的冲洗废水量约为2.4m3/d；过滤装置的冲洗水进入全部进入自建污水处理系统。 ④乳胶漆包装包装机清洗水（W4） 乳胶漆成品包装机每天生产结束后需对出料嘴及管道进行冲洗，根据建设单位运行经验，2 套乳胶生产线的冲洗用水量约为4m3/d，将产生约 3.7 m3/d 的冲洗废水，废水中因含有生产的涂料，水中污染物主要pH、COD、SS、色度、石油类；冲洗废水进入自建污水处理系统进行处理。 ⑤乳胶漆生产线洗缸废水（W5） 乳胶漆生产线在产品种类不更改的生产过程中，为保证生产罐内涂料不挂壁和沉积在罐中，每周末清洗一次。如下星期生产的为同一体系产品，因其档次相同，配方近似，相同原料占 90%以上，兼容性强，故同系列产品洗罐水可回用在任一品种生产中，不会影响产品质量则存放于罐中做为下一批次配方用水。若下一星期生产的不是同一系列产品，为保证产品的质量，冲罐水全部进入污水处理系统进行处理。废水中因含有生产的涂料，水中污染物主要pH、COD、SS、色度、石油类；冲洗废水全部进入废水处理系统进行处理。根据建设单位运行经验，2套乳胶生产线的洗缸用水量约为7m3/d，将产生约6.3 m3/d 的冲洗废水，乳胶漆生产线洗缸废水进入自建污水处理系统进行处理。 ⑥车间设备和罐体外表面清洁废水（W6） 生产车间的地面、设备、罐体表面需进行清洗；车间内的地板清洗方式为使用拖布进行清洁，设备和罐体采用抹布擦洗；废水中的污染物为生产设备和各罐体表面外泄的一些生产原料、助剂和产品，根据建设单位长期运行经验，清洁用水量约为5m3/d，将产生约4 m3/d的清洁废水，废水中因含有生产的原料、助剂和涂料产品，水中污染物主要pH、COD、SS、色度、石油类；清洁废水进入自建污水处理系统进行处理。 ⑦砂壁车间清洗水（W7） 砂壁成品包装机每天生产结束后需对出料嘴及管道进行冲洗，根据建设单位的运行经验，1 套砂壁生产线的冲洗用水量约为 1.5m3/d，将产生约1.2 m3/d 的冲洗废水，废水中因含有生产的涂料，水中污染物主要pH、COD、SS、色度、石油类；冲洗废水进入自建污水处理系统进行处理。 综上可知，生产过程中，清洗废水产生量为20.15m3/d。 ⑧产品用水 根据物料平衡，进入砂壁产品的水量为2400.51m3/a，8.73m3/d；进入乳胶漆的水量为26906.25m3/a，107.625m3/d。 ⑨初期雨水 项目厂区内设置1个容积为976m3的初期雨水收集沉淀池，用于收集全厂初期雨水。 项目采用最大暴雨的前15分钟雨量为初期雨水量，初期雨水量参照《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2006）公式计算，估算公式如下： Wi=S×Q×ψ×10-3×1/4 式中Wi——地表径流量（m3）； Q——降雨量（mm），项目所在富明县小时最大暴雨量取为46.5mm。 S——汇水面积（m2），汇水面积约20000m2 Ψ——为径流系数（取0.9） 根据以上计算方法计算项目扩建后全厂区初期雨水量为209m³/次，4.77m³/d、1740m³/a（雨天按126天计算，考虑存在连续降雨天数，初期雨水收集次数按80次计）。 项目在厂区南侧建设1个初期雨水三级沉淀池，总容积约为976m3，设置控制阀门，前15min的初期雨水经沉淀后排入园区污水管网，15min后的雨水进入园区雨水管网。 本项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后，同生产废水一同进入自建的污水处理系统进行处理，处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后进入园区污水管网。项目水量平衡详见图2-4。 图2-1 厂区水平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 主要流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程 1、工艺流程简述 本项目为扩建项目，依托原有生产线进行扩建，主体建筑均已建成，施工期主要进行生产线技术改进，设备更新、设备增加、环保设施完善等。 项目施工期施工人员为5人，聘用当地居民进行施工，项目区不设施工营地，施工人员不在项目区食宿。 项目施工期工艺流程图2-2。 图2-2 施工期工艺流程图 2、施工期产污环节简介 项目施工期主要在现有厂房内进行设备的安装及环保工程建设，主要产生的污染物为施工废水、扬尘、固废、噪声等。 二、运营期工艺流程 厂区内共设置有5条生产线（2条乳胶漆生产线、1条砂壁产品生产线、2腻子粉生产线），年产乳胶漆75000吨、砂壁产品25000吨、腻子粉120000吨。 1、乳胶漆生产工艺 ①原材料检验 对原材料进行投料前的检验，保证投入的原料符合生产要求。 ②上料 自来水经过过滤器过滤后，用泵抽至储水罐中；增稠剂、分散剂用泵抽至助剂罐中；醋丙乳液、苯丙乳液用泵抽至乳液罐中；碳酸钙、钛白粉、高岭土人工加入漏斗形的投料糟中； ③预混 预混/分散工艺过程在预混缸中根据不同产品品牌进行不同配方的预混。首先将储水罐中的水用泵抽至称量罐，按照配方称量后，进入预混罐，预混罐开启搅拌；将增稠剂、分散剂用泵抽至称重罐，称量后加入预混罐；预混罐开始高速搅拌，抽风机从粉料投料槽下部将碳酸钙、钛白粉、高岭土吸入预混罐，高速搅拌分散15分钟； ④调稀 预混后，经检测，合格的预混浆用泵抽至调稀罐，开启调稀搅拌；将醋丙乳液、苯丙乳液罐中的乳液用泵抽至称量罐，按照配方称量后，进入调稀罐；将消泡剂、成膜剂、调稀水用泵抽至称量罐，称量后进入调稀罐；调稀罐低速搅拌10分钟； ⑤过滤 调稀后，经检测，合格的调稀浆通过缸底底阀进入成品过滤器，经过过滤器过滤后，过隔膜泵，进入到包装机进行罐装，送入不同包装机进行包装后进入产品库区存放。过滤器过滤出来的一些未搅拌完全的颗粒产品，返回搅拌工序。 ⑥包装 自预混/分散完成后的产品通过隔膜泵送入包装机进行包装，包装前，拉缸采用平台或电动葫芦升高，包装采用自流方式，定量采用动态电子称进行，包装后产品送至库区存放。 不合格产品：若检测不合格，则继续添加原料进行调整，直到检测合格为止，再进行下一工序。 ⑦检测 以上每一步骤都需要取样并送检测室检验，以保证产品的合格率，检测室设置于车间内。 水性乳胶漆生产线设置1个投料间，在投料口上设置集气罩，投料口产生的颗粒物气进入一套布袋处理装置进行处理后，经1根15m高排气筒外排。助剂通过管道采用空气压力打到搅拌罐内，防冻剂为丙二醇，在拆分、输送环节有部分挥发性有机废气产生，在密闭的投料间自然扩散。 图2-3 乳胶漆生产工艺流程图 2、砂壁产品生产工艺 砂壁漆是以水性丙烯酸粘合剂及其它助剂生产而成，属于弹性质感涂料的一种，具有优异的耐候性，耐紫外线、耐老化，让墙体历久长新。特别设计的粘度结构，柔韧性佳，能桥连细小的墙体裂缝。耐洗刷，厚浆涂层更有效保护建筑物，砂壁百变状质感装饰效果。其生产工艺流程与水性乳胶漆生产工艺流程基本是相同的，只是砂壁会根据市场订单， 通过原料白砂或是色浆进行调色，产品不局限于白色系产品；其产品的粘度要高于乳胶漆。工艺流程及污染物产生节点见图 2-4。 图2-4 砂壁产品生产工艺流程图 3、腻子粉生产工艺 ①原材料检验 为保证原料符合生产要求，对生产腻子粉的原材料进行检验，并分装到不同的贮罐中。 ②上料 根据所需腻子粉的型号，按不同比例投料，并由泵抽至混合罐中，通过充分搅拌混合后，成为腻子粉产品；上料、配料、搅拌产生的粉尘经集气罩收集集中式滤筒除尘器除尘后15m高的排气筒排放。 ③检验 混合后的产品，抽样送至成品检测室，检测其密度、对比度（遮盖率）和细度（白度、PH、施工性）后，成品通过一个细管通过入纸质包装袋，随即封口。 包装产生的粉尘经集气罩收集，旋风除尘器除尘有无组织排放。工艺流程图见图2-5。 图2-5 腻子粉生产工艺流程图 - 4、其他产污环节 - 图2-6 厂区其他环节产污情况图 - 6、运营期主要污染工序 本项目运营期主要污染工序详见表2-15。 表2-15 运营期主要污染工序一览表 污染类别; 编号; 产污环节; 主要污染物; 治理措施; 排放方式. 废气; G1; 乳胶漆生产线投料间投料粉尘; 颗粒物; 设置5个集气罩+布袋除尘+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后15m高的排气筒排放（DA002）; 有组织. G2; 砂壁生产线投料间粉尘; 颗粒物. G4; 乳胶漆生产线及砂壁生产线包装机口; 挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）. G3; 水性涂料生产线助剂类、开盖、投放; 挥发性有机废气（以非甲烷总体计）; 加强通风、自然扩散; 无组织. G5; 氨水使用挥发; 氨; 加强通风、自然扩散; 无组织. G6; 腻子粉生产车间投料、配料、搅拌; 颗粒物; 由24个集气罩收集后经集中式滤筒除尘器处理，由15m高的DA001排气筒排放。; 有组织. G7; 粉料卸料至粉料罐; 颗粒物; 粉料罐顶部设置脉冲布袋除尘装置，收集处理产生的颗粒物; 无组织. G8; 腻子粉生产线包装口; 颗粒物; 设置2套旋风除尘器除尘后，无组织排放; 无组织. 废水; W1; 水过滤器清洗水; SS; 生活污水经隔油池、化粪池预处理后同沉淀池沉淀后的生产废水一并进入厂区污水处理系统处理，处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后，进入园区污水管网，最终进入富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂。. W2; 检测废水; PH. W3; 乳胶漆过滤器冲洗水; COD、SS、BOD、石油类及阴离子表面活性剂. W4; 乳胶漆包装包装机清洗水; COD、SS、BOD、石油类及阴离子表面活性剂. W5; 乳胶漆生产线洗缸废水; COD、SS、BOD、石油类及阴离子表面活性剂. W6; 车间设备和罐体外表面清洗废水; COD、SS、BOD、石油类及阴离子表面活性剂. W7; 砂壁车间清洗水; COD、SS、BOD、石油类及阴离子表面活性剂. W8; 砂壁生产线洗缸废水; COD、SS、BOD、石油类及阴离子表面活性剂. W9; 生活污水; COD、SS、BOD、动植物油 、阴离子表面活性剂、NH3-N. 固废; D1; 水过滤; 废弃滤布; 收集混于生活垃圾，委托环卫部门清运处置; 处置率100%. D2; 收尘装置粉尘收集; 粉尘; 返回原料填加工序. D3; 原辅料包装; 废包装材料; 收集后送废品回收站. D4; 腻子粉收尘灰; 粉尘; 回用于项目. D5; 污水处理系统; 污泥; 委托清运处置。. D6; 食堂; 餐饮固废; 收集后委托有资质单位清运处置。. D7; 机械维修; 废机油; 收集后暂存废物间委托有资质单位清运处置. D8; 有机溶剂使用; 粘有有机溶剂的废包装材料; 收集后暂存危废间委托有资质单位清运处置. 噪声; N1~N11; 生产工序; 设备噪声; 基础减震、距离衰减。; 连续. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、公司发展的历程 2013年3月，立邦涂料（昆明）有限公司租用富民工业园区哨箐片区内云南鸿发机械有限公司已建成的钢结构厂房，建设“立邦涂料（昆明）有限公司水性涂料生产建设项目”，设计生产的产品为水性涂料系列和腻子粉系列，水性涂料 38500t/a，腻子粉 1500t/a。该项目委托云南省环境科学研究院开展了环境影响评价工作，于 2014 年 4 月 3 日取得富民县环境保护局的批复；2015 年 10 月 28 日取得富民县环境保护局的项目环保验收批复。 2015年，立邦涂料（昆明）有限公司购置富民工业园区白石岩—大白坡片区的哨箐组团最西的空地建设厂房，新建“立邦涂料（昆明）有限公司年产 9.85 万吨水性涂料及腻子粉技术改造项目”，将原有的“立邦涂料（昆明）有限公司水性涂料生产建设项目”建成的水性涂料及腻子粉生产线全部搬迁过来，租用厂房归还云南鸿发机械有限公司，同时增加生产线，生产规模从40000t/a 扩大至98500t/a，并配套建1个堆存立邦涂料（成都）公司生产的涂料产品的甲类仓库。该项目2016年2月22日以《富民工业园区入园项目选址联席会会议纪要》同意该项目进入工业园区哨箐片区内；2016 年1月委托云南环境工程设计研究中心开展该项目的环境影响评价工作，于 2016 年 4 月完成了项目的《环境影响报告书》的编制，2016年6月20取得了富民县环境保护局文件“关于《立邦涂料（昆明）有限公司年产 9.85 万吨水性涂料及腻子粉技术改造项目环境影响报告书》的批复”—富环保复【2016】22号；2019年10月21日，项目通过了竣工环境保护验收；2020年7月19日项目取得了昆明市生态环境局富民分局颁发的排污许可证，编号为:915301000642951353001Q。 2、原有工程基本情况 由于“立邦涂料（昆明）有限公司水性涂料生产建设项目”生产线、生产设备等均已纳入《立邦涂料（昆明）有限公司年产 9.85 万吨水性涂料及腻子粉技术改造项目》中，厂址归还云南鸿发机械有限公司，故本次分析与项目有关的原有污染物仅针对“立邦涂料（昆明）有限公司年产9.85万吨水性涂料及腻子粉技术改造项目”的工程建设、污染物产排、运行情况等。 立邦涂料（昆明）有限公司占地4.13hm2。原项目已建设内容和功能设置见表2-16。 表2-16 原项目已建设的建设内容和功能一览表 工程名称; 建设内容及功能. 主体工程; 生产车间; 腻子粉车间、成品库; 为独立彩钢板厂房，占地面积 3564m2，建筑面积约为 4455m2 ，主体为1层建筑，局部为 2层,高约10.4m，2层建筑依墙建设，为设备的操作平台；该车间主要进行腻子粉和砂壁产品的生产，并做为腻子粉成品和工程用水性乳胶漆成品(批量)；车间内分为2个区，分别腻子粉生产区和成品贮存区；在车间内还设置有 2 台空压机，用于设备内物料的输送。. 水性涂料生产车间; 为独立彩钢板厂房，占地面积约为 3564m2，建筑面积约为 5346m2，主体为一层，局部为3 层，高约15.2m，局部 3层建筑为车间内根据需要依墙建设，为满足不同设备的操作平台；该车间进行乳胶漆的生产，设置有乳胶漆生产线2条，1条砂壁产品生产线。. 水性漆漆成品库; 为独立彩钢板厂房，建筑面积约为1980m2，一层，高约8.3m；专门堆存自产的批发、零售的乳胶漆和砂壁产品。. 丙类原料库; 为独立彩钢板厂房，建筑面积约为1980m2，一层，高约8.2m；做为乳胶漆、砂壁和腻子粉生产所需原料堆存仓库。. 甲类仓库; 厂区内设置1栋甲类仓库，独立彩钢板厂房，建筑面积约为750m2，一层，高约 8.3m；作为成都公司生产的木器漆产品的贮存仓库。. 雨棚; 在生产车间、乳胶漆成品库、丙类原料库、甲类库等建筑的进出口均设置了雨棚，便于物料的运输，总占地面积约为4750m2。. 辅助工程; 工务楼; 为独立彩钢板厂房，建筑面积约为 630m2，一层，高约 6m；分为两个部分一部分做为职工的淋浴室和机修备品间、叉车充电间和泡沫发生装置，另一部分为动力中心，设置 4台空压机和1套变/配电装置，供生产所需空气动力和电力。. 办公楼（含食堂）; 为框架结构建筑，占地面积为 819m2，建筑面积约为 2457m2，3层建筑，一层设置有食堂和接待室，二、三楼为办公室。. 参观连廊; 为单独架设在车间的一个参观走廊，采用钢架建设方式，高约3m，从乳胶车间连通至腻子粉生产车间，便于参观产品整个工艺流程。其占地面积为269m2。. 地磅房; 位于物流入口，占地面积约为20m2。. 警卫室; 设置2个警卫室，分别位于物流和人流大门口，每个的建筑面积约为30.5m2。. 消防水池; 厂区设置2个容积为600m3的消防水池，为地下式水池，上面进行绿化。. 公用工程; 给水; 由富民工业园区白石岩—大白坡片区哨箐园区供水管网供给。. 排水; 项目严格实行雨污分流制，初期雨水收集后进入初期雨水收集池，生活污水经隔油池。化粪池预处理后同沉淀后的生产废水一并进入自建污水处理系统处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准后，进入园区污水管网，最终进入富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂。. 环保工程; 废水; 污水处理系统; 厂区内设置有一套污水处理系统，建筑用房占地约252m2，处理规模50m3/t。处理工艺为“混凝沉淀+UASB 反应+MBR 膜池”。. 化粪池; 厂区内设置了容积不小于20m3的化粪池，用于处理办公生活污水。. 隔油池; 厂区内设置有1个容积不小于4m3的隔油池，处理食堂产生的含油废水。. 初期雨水收集池; 厂区设置容积为972m3的初期雨水收集池。. 废气; 1套“集气罩+集中式滤筒除尘器”+15m排气筒; 腻子粉生产线投料间，投料、配料、混料产生的粉尘设置1套“集气罩收集+集中式滤筒除尘器”处理后经15m排气筒外排。. 2套布袋除尘装置; 乳胶漆生产线、砂壁生产线投料粉尘分别采用1套布袋除尘器除尘后，无组织排放。. 固废; 一般固废站; 建成135m2 固废站，独立彩钢板厂房，主要贮存生产中包装废弃物等一般固体废物。. 噪声; 选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声. 3、原项目产品规模 产品及生产规模：设计生产的产品为水性涂料系列和腻子粉系列，设计产品为：水性涂料系列 80000t/a（砂壁20000吨，乳胶漆60000吨），腻子粉系列 18500t/a。 表2-17 水提车间原材料及产品方案 序号; 名称; 数量（吨）; 备注. 1; 水性涂料; 水性乳胶漆; 60000; 白色系. 砂壁; 20000; 黄、红、黑色系. 2; 腻子粉涂料; 18500; 白色系. 3; 总计; 98500. 原项目原辅料材料消耗情况。 表 2-18 水性乳胶涂料系列产品原辅材料消耗表 种类; 序号; 名 称; 单 位; 数量; 来源. 颜填料; 1; 金红石钛白粉; 吨/年; 3042; 富民工业园区钛白粉生产企业. 2; 重质碳酸钙; 吨/年; 19551; 省内购买. 3; 高岭土; 吨/年; 6086; 省内购买. 4; 醋丙乳液; 吨/年; 2349; 战略合作企业及伙伴. 5; 苯乙烯-丙烯酸聚合乳液; 吨/年; 6387; 战略合作企业及伙伴. 溶剂; 6; 过滤水; 吨/年; 21505; 工业园区. 助剂; 7; 成膜助剂（十二碳酸酯）; 吨/年; 477; 省内购买. 8; 增稠剂（羟乙基纤维素）; 吨/年; 200; 省内购买. 9; 分散剂（聚丙烯酸钠盐）; 吨/年; 200; 省内购买. 10; 消泡剂（矿物油）; 吨/年; 134; 省内购买. 11; 防冻剂（丙二醇）; 吨/年; 69; 省内购买. 表 2-19 砂壁产品原辅材料消耗表 种类; 序号; 名 称; 单 位; 数量; 来源. 颜填料; 1; 白砂; 吨/年; 12944; 省内购买. 2; 苯乙烯-丙烯酸聚合乳液; 吨/年; 2879; 战略合作企业及伙伴. 3; 重质碳酸钙; 吨/年; 1746; 省内购买. 4; 钛白粉; 吨/年; 147; 富民工业园区钛白粉生产企业. 溶剂; 5; 过滤水; 吨/年; 1911; 工业园区. 助剂; 6; 成膜助剂（十二碳酸酯）; 吨/年; 146; 省内购买. 7; 增稠剂（羟乙基纤维素）; 吨/年; 27; 省内购买. 8; 阻聚剂（氨水 25%）; 吨/年; 14; 省内购买. 9; 分散剂（聚丙烯酸钠盐）; 吨/年; 40; 省内购买. 10; 防冻剂（丙二醇）; 吨/年; 146; 省内购买. 色浆; 11; 铁红; 吨/年; 1; 成都厂提供. 12; 铁黄; 吨/年; 24; 成都厂提供. 13; 黑; 吨/年; 36; 成都厂提供. 表 2-20 腻子粉系列产品原辅材料消耗表 种类; 序号; 名 称; 单 位; 数量; 来源. 原料; 1; 水泥; 吨/年; 5289; 省内购买. 2; 白砂; 吨/年; 9111; 省内购买. 3; 碳酸钙; 吨/年; 3742; 省内购买. 4; 纤维素; 吨/年; 358; 省内购买. 4、原项目生产设备 原项目生产设备见表2-21。 表2-21 原项目主要生产设备一览表 生产线; 序号; 设备名称; 参数; 功率; 单位; 数量. 水性乳胶漆生产线; 1; 搅拌机; 8000L 缸; 250kw; 套; 1. 2; 搅拌机; 10000L 缸; 45kw; 套; 2. 3; 喷码机; 套; 1. 4; 码垛机; 10kw; 套; 1. 5; 原水罐; 40 立方; 套; 1. 6; 乳液罐（+泵）; 4 寸气动隔膜泵 30 立方; 套; 8. 7; CZ12 罐（+泵）; 齿轮泵 30 立方; 4kw; 套; 1. 8; 乙二醇罐（+泵）; 齿轮泵 30 立方; 4kw; 套; 1. 9; 高压水泵; 25kw; 套; 1. 10; 投料口收尘处理装置; 套; 1. 11; 乳液原料罐; 30m3; 个; 5. 12; 工艺水罐; 50m3; 个; 1. 13; 助剂原料罐; 2000L; 个; 6. 14; 助剂原料罐; 1000L; 3KW; 个; 2. 15; 助剂原料罐; 1000L; 2.2KW; 个; 4. 16; 乳胶漆预混罐; 8000L; 200KW; 个; 1. 17; 乳胶漆调稀罐; 10000L; 22KW; 个; 2. 18; 包装机; 套; 1. 19; 空气压缩机; GAe22P A 8.5; 22KW; 套; 3. 20; 空气压缩机; 45kW; 套; 1. 21; 冷冻式干燥机; FXe8 8102494633; 0.77KW; 套; 1. 22; 乳胶漆控制室; 套; 1. 23; 工艺水泵; 个; 2. 24; 高压水泵; 个; 1. 25; 隔膜泵; 个; 5. 砂壁生产线; 1; 搅拌机; 2000L 缸; 75kw; 套; 1. 2; 搅拌机; 3000L 缸; 83kw; 套; 1. 3; 搅拌机; 5000L 缸; 66kw; 套; 2. 4; 搅拌机; 10000L 缸; 140kw; 套; 2. 5; 高压清洗装置; 25kw; 套; 1. 6; 空压机及储罐; GA-55; 55kw; 套; 2. 7; 电动葫芦; 3kw; 台; 3. 9; 收尘及处理装置; 35kw; 套; 1. 10; 高压水泵; 10kw; 套; 1. 11; 砂壁高粘包装机; 3kw; 套; 4. 腻子粉生产线; 1; 空气储罐; 3m3; 台; 1. 2; 腻子粉生产设备; 5t/h; 套; 1. 3; 腻子粉控制室; 套; 1. 4; 腻子粉生产设备; 5t/h; 75kw; 套; 1. 5; 腻子粉控制室; 套; 1. 6; 收尘及处理装置; 风量 3517m3/h; 套; 1. 7; 空气储罐; 3m3; 台; 1. 公用工程; 1; 污水站设备; 50t/d; 套; 1. 2; 设备安装费; 50kw; 套; 1. 3; 叉车; 非防爆; 台; 1. 4; 叉车; 防爆型; 台; 1. 5; 液压车; 台; 2. 6; 汽车地上衡; 60T; 台; 1. 5、原项目污染物排放情况 2020年7月19日，根据相关要求，立邦涂料（昆明）有限公司申请了排污许可证，《排污许可证》编号为：915301000642951353001Q。建设单位严格按照《排污许可证》自行监测要求定期委托云南环绿环境检测技术有限公司进行监测，并定期在全国排污许可证管理信息平台填报年度执行报告。 根据现场调查，企业生产正常，没有发现变化，本次环评原项目污染物的核算引用云南环绿环境检测技术有限公司2023年01月04日出具的《立邦涂料（昆明）有限公司2022年第四季度自行检测报告》（HL20221216005）及原项目验收监测期间的实测数据。 （1）废水 1）废水的产排情况 根据现场进行调查，企业生产正常，没有发现变化，本次环评项目废水污染物产排情况引用原环评及验收中的资料。 全厂水量平衡见图2-7。 图2-7 原项目全厂水量的平衡图（m3/d） 由水量平衡图可见，全厂废水产生量21.5m3/d。生产废气及办公生活污水最终经自建污水处理系统处理后，进入园区污水管网，最终进入富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂。 3）自建污水处理系统处理效果分析 厂区自建1个处理规模为50m3/d，处理工艺为“混凝沉淀+UASB 反应+MBR 膜池”的三级处理工艺，具体的处理工艺见下图。 图2-8 污水处理系统处理工艺流程 根据原项目验收检测数据，污水处理系统的进出水水质情况见下表。 表2-22 污水处理系统出口水质 浓度（pH无量纲，其余mg/L） 监测点; 污水处理设施进口; 污水处理设施出口; 进口平均值; 出口平均值. 时间 指标; 09:20; 09:05; 2019.05.08; 2019.05.09. 09:10; 10:10; 11:10; 09:12; 10:15; 11:10. pH(无量纲); 7.48; 7.42; 7.84; 7.90; 7.88; 7.82; 7.86; 7.85; 7.45; 7.86. 悬浮物; 104; 124; 10; 14; 10; 12; 12; 11; 114; 11.5. COD; 1473; 1589; 104; 97; 92; 88; 103; 77; 1531; 93.5. BOD5; 198; 202; 18.0; 18.4; 16.9; 18.7; 19.2; 18.3; 200; 18.3. 动植物油; 15.7; 12.7; /; /; /; /; /; /; 14.2; /. 石油; 2.94; 2.85; /; /; /; /; /; /; 2.90; /. 阴离子表面活性剂; 2.97; 2.50; 0.18; 0.16; 0.21; 0.15; 0.19; 0.16; 2.74; 0.18. 挥发酚; 0.0096; 0.0091; 0.0005; 0.0008; /; 0.0003; 0.0011; 0.0009; 0.009 4; 0.000 7. 氨氮; 4.68; 5.61; 2.88; 2.90; 2.87; 2.76; 2.93; 2.96; 5.15; 2.88. 磷酸盐（以 P 计）; 1.36; 1.48; 0.74; 0.74; 0.76; 0.72; 0.74; 0.74; 1.42; 0.74. 由表可见，原项目产生的污水经污水处理系统处理后水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准，满足达标排放。 （2）废气 ①有组织废气（投料、配料、混料） 腻子粉生产线的生产过程中是将生产所需的水泥、白砂、碳酸钙和纤维素通过干式搅拌混合后，成为产品；该生产线的物料输送为气流输送，设施内为负压；投料口、混料产生的粉尘采用集气罩收集，集中式滤筒除尘系统处理后通过15m 排气筒外排，2 条腻子粉生产线共用一套布袋收尘装置。 根据原项目2022年第四季度的自行监测报告，其污染物排放情况见表2-23。 表2-23 腻子粉生产车间排气筒排放情况 项 目; 颗粒物. 实测浓度（mg/m3）; 35.8; 32.9; 34.7. 标准限值（mg/m3）; 120; 120; 120. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 平均排放速率（kg/h）; 0.363; 0.345; 0.356. 标准限值（kg/h）; 3.5; 3.5; 3.5. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果表明，有组织颗粒物排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》表 2 二级标准，排放速率能达到《排污许可证》（915301000642951353001Q）中许可排放速率限值要求。 ②食堂油烟 项目设有员工食堂，食堂使用电作为能源；烹饪时产生的油烟经油烟净化器处理后外排。云南环绿环境检测技术有限公司2022年12月23日-12月25日对项目油烟排放口进行了检测，检测报告编号为（HL20221216004），根据检测报告显示，原项目食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准，即：油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3。 2）无组织废气 ①乳胶漆生产线废气 乳胶漆生产线生产设备及运行都是在密闭的罐中进行的，原料碳酸钙，高岭土和钛白粉由罐车运送到厂里，直接打入储罐，然后管道输送入生产罐；乳胶漆生产线有六个储料罐，为了控制投料口粉尘的产生及排放，在车间内修建一个专门的投料间，投料间为三面封闭，顶部封闭，投料口设置于该间中，并在投料口上方设有1个面积约为0.5m³的一个抽风口，抽风口产生的粉尘经布袋除尘器处理后在车间自然沉降；每个粉料储罐顶部设置布袋除尘器，粉尘经处理后无组织排放。 ②砂壁投料口粉尘 砂壁产品生产线与乳胶生产线的投料装置是相同的，砂壁投料间投料口设置单独的抽风式除尘装置，投料间为三面封闭，顶部封闭，投料口设置于该间中，并在投料口上方设置有了个面积约为0.5m³*0.5m的一个抽风口，将投料口上方产生的粉尘抽至一套布袋除尘装置进行处理，后在车间内呈无组织排放。 ③污水处理系统恶臭 污水处理系统恶臭呈无组织排放，经大气稀释扩散后对外环境影响小。 根据原项目2022年第四季度自行监测报告，无组织废气检测结果见表2-24。 表2-24 无组织废气监测结果 （臭气浓度无量纲，其余mg/m3） 检测项目; 日期; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 上风向1; 下风向2; 下风向3; 下风向4. 颗粒物; 2022.12.23; 0.064; 0.17; 0.107; 0.192; 1.0; 达标. 0.086; 0.15; 0.172; 0.236; 1.0; 达标. 0.065; 0.131; 0.131; 0.218; 1.0; 达标. 臭气浓度; 2022.12.23; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 20; 达标. ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 20; 达标. ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 20; 达标. 监测结果表明，企业厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297--1996 ）表2中无组织排放浓度限值要求；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准。 ③挥发性有机废气 原项目年产8000t水性涂料，参照《立邦新型材料（福建）有限公司年产水性乳胶漆10万吨、真石漆20万吨建设项目竣工环境保护验收监测报告》中有组织废气进口监测值计算，原项目挥发性有机废气产生量为0.024t/a，呈无组织排放。 根据最新的《排污许可证》（915301000642951353001Q），排污许可证未设置废气总量控制指标，不涉总量控制。 （3）噪声 原项目噪声主要为空压机，生产设备等产生的噪声，根据原项目2022年第四季度自行监测报告，噪声监测结果见下表。 表2-25 厂区噪声排放监测结果表 项目; 监测结果Leq dB（A）; 达标状况. 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. 厂界东; 51.3; 65; 43.3; 55; 达标. 厂界南; 48.1; 65; 40.2; 55; 达标. 厂界西; 55.1; 65; 43.4; 55; 达标. 厂界北; 51.0; 65; 42.5; 55; 达标. 根据监测结果，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固废 根据生产设备中产生的固体废弃物中水过滤材料是对自来水进行一个过滤后，带有水中的悬浮物的废弃物，属于一般固体废弃物，与生活垃圾一同进行处理；包装袋、包装桶，按其性质由相关的厂家进行回收。职工的办公生活垃圾，由当地环卫部门定期进行清运。设备保养维修产生的废机油，委托有资质单位清运处置，产生的沾染有机溶剂的包装材料，委托有资质单位清运处置。处置率达100%。 表2-26 原项目固废产生和排放表 序号; 来源; 产 量（t/a）; 主要污染物; 处置方式; 处置情况. 1; 水过滤材料、废抹布; 2.2t/a; 水中杂质等; 收集后送废品回收站; 处置率达100%. 2; 乳胶漆袋除尘灰; 1.77 t/a; 颗粒物; 返回原料填加工序。. 3; 砂壁袋收尘灰; 1.24 t/a; 颗粒物; 返回原料填加工序。. 4; 腻子粉收尘灰; 1.59 t/a; 颗粒物; 返回原料填加工序。. 5; 废包装材料; 6000 条/a; 生产原辅料包装材料; 收集后送废品回收站。. 6; 污水处理系统污泥; 5.4t/a; 污泥; 由富名翔盛废物旧资收购点清运处置。. 7; 废机油; 0.5; 油; 委托有资质单位清运处置. 8; 沾染有机溶剂的包装材料; 0.1; 有机溶剂; 委托有资质单位清运处置. 6、排污许可证执行情况 2020年7月19日，根据相关要求，立邦涂料（昆明）有限公司申请了排污许可证，《排污许可证》编号为：915301000642951353001Q。建设单位严格按照《排污许可证》自行监测要求定期委托云南环绿环境检测技术有限公司进行监测，并定期在全国排污许可证管理信息平台填报年度执行报告。 企业《排污许可证》共核准1个排气筒DA001（腻子粉投料、配料、混料粉尘），根据季度监测结果表明，排气筒颗粒物能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297--1996 ）表2最高排放浓度，排放速率能达到《排污许可证》（915301000642951353001Q）中许可排放速率限值要求；项目厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297--1996 ）表2无组织排放限值；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中相关标准；生活污水经隔油池、化粪池预处理后同生产环节清洗废水一并进入自建的污水处理系统处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后进入园区污水管网，最终进入富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂；固体废弃物100%合理处置。综上，企业满足《排污许可证》要求。 7、原有工程遗留问题和整改措施 （1）原项目存在的问题 根据原环评报告批复、竣工环境保护验收报告、排污许可证查阅情况以及近期的现场踏勘情况，原有工程存在的遗留环境问题如下： ①为了控制投料口粉尘的产生及排放，设置一个专门的投料间，投料间为三面封闭，顶部封闭，投料口设置于中间，在投料口上方设置抽风口，产生的粉尘集气罩收集后进入布袋除尘系统处理后在车间无组织排放，无组织粉尘排放量对周围环境有一定的影响。 ②砂壁产品生产线的砂壁投料间料口上方产生的粉尘抽至一套布袋除尘装置进行处理后无组织排放，对周围环境有一定的影响。 ③腻子粉生产线的物料通过气流进行输送，产生的投料粉尘、混料粉尘采用集气罩收集后进入1套集中式滤筒除尘系统进行处理，2条腻子粉生产线共用1套布袋收尘装置，废气经处理后通过15m高的排气筒外排。包装口粉尘产生量较大，对厂区生产环境有一定的影响。 ④厂区内设置有6个粉料罐，在卸料至粉料罐时呼吸口会有粉尘扩散，呈无组织排放，对周围环境有一定的影响。 ⑤VOC未收集处理，不符合《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》中有关要求。 ⑥原项目运营期间产生的危险废物废机油、废润滑油、粘有机溶剂的材料均与一般固废混合堆放在一般固废间，存在较大的风险。 （2）“以新带老”措施 ①为了提高厂区环境空气质量，本次以新代老环保措施提出：水性涂料生产线投料口、包装机口设置集气罩，产生的粉尘非甲烷总烃经1套“布袋除尘装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”经布袋除尘器处理后，通过15m排气筒排放（DA002），废气无组织变为有组织排放； ②为了提高厂区环境空气质量，本次以新代老环保措施提出：厂区粉料存储罐顶部设置脉冲布袋除尘装置除尘； ③腻子粉包装口产生的粉尘采用2台旋风除尘处理后无组织排放； ④本次以新代老环保措施提出：在甲类仓库西侧隔出1间面积为15m2的危废暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求中相关要求规范设置。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 （1）基本污染物 项目位于白石岩—大白坡片区哨箐组团，根据环境空气质量功能区划分原则及项目周围环境情况，项目区属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》：2021年，各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与2020年相比，安宁市、禄劝县环境空气综合污染指数有所下降，东川区、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县和阳宗海风景名胜区环境空气综合污染指数有所上升。 因此，项目选址区属于环境空气质量达标区。 （2）其它污染物 根据项目工程分析，本项目的特征污染物主要为颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中“1.大气环境。常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。 根据调查，《昆明恩茂工贸有限责任公司固液分离设备专用配套件斜板、斜管类生产线项目环境影响报告表》编制时委托云南长源检测技术有限公司于2022年05月11日至05月13日对项目所在区域大气环境质量现状进行过现状监测，大气环境监测点位为昆明恩茂工贸有限责任公司厂址下风向东北面123m处的哨箐村散户，位于本项目东南面570m处。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》的相关要求，本项目引用《昆明恩茂工贸有限责任公司固液分离设备专用配套件斜板、斜管类生产线项目环境影响报告表》中环境质量现状调查的监测数据可行，引用监测结果见表3-1。 表3-1 引用监测点环境空气质量现状评价结果 单位：mg/m3 监测点位; 地理位置; 污染物; 平均时间; 标准值/（μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 达标情况. 经度; 纬度. 哨箐村散户; 102°28′0.453″; 25°15′55.922″; TSP; 日均; 300; 94～106; 达标. 非甲烷总烃; 小时; 2000; 190～460; 达标. 根据引用的监测数据，监测点哨箐村散户的非甲烷总烃小时最大浓度现状监测值可满足《大气污染物综合排放标准详解》的限值要求；TSP最大日均浓度现状监测值可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的限值要求。 - 地表水环境质量状况 项目区附近的主要地表水体为螳螂川，螳螂川属长江流域金沙江水系支流，根据《云南省水功能区划》（2014年修订），项目所涉及螳螂川河段为“富民大桥—普渡河桥”河段（普渡河富民-禄劝保留区），水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体。 螳螂川水环境质量现状评价，引用《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》编制时云南泰义检测技术有限公司2022年11月25日~2022年11月27日对螳螂川环保产业组团污水厂排口上游500m（本项目下游300m）的现状监测检测数据，监测情况见下表。 表3-2 项目区下游300m螳螂川水质监测数据一览表 分析项目; Ⅳ类标准值; 采样时间; 检测结果; 标准指数; 超标倍数; 达标分析. pH; 无量纲; 6~9; 2022.11.25; 7.24; 0.12; 0; 达标. 2022.11.26; 7.27; 0.14; 0; 达标. 2022.11.27; 7.21; 0.105; 0; 达标. 水温; ℃; /; 2022.11.25; 20.4; /; /; /. 2022.11.26; 19.7; /; /; /. 2022.11.27; 19; /; /; /. 溶解氧; mg/L; ≥3; 2022.11.25; 6.3; 0.48; 0; 达标. 2022.11.26; 6.1; 0.49; 0; 达标. 2022.11.27; 6.1; 0.49; 0; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; ≤10; 2022.11.25; 1.8; 0.18; 0; 达标. 2022.11.26; 1.8; 0.18; 0; 达标. 2022.11.27; 1.8; 0.18; 0; 达标. 化学需氧量; mg/L; ≤30; 2022.11.25; 34; 1.13; 0.13; 超标. 2022.11.26; 34; 1.13; 0.13; 超标. 2022.11.27; 33; 1.10; 0.10; 超标. 五日生化需氧量; mg/L; ≤6; 2022.11.25; 10.4; 1.73; 0.73; 超标. 2022.11.26; 10.8; 1.80; 0.80; 超标. 2022.11.27; 10.3; 1.72; 0.72; 超标. 氨氮; mg/L; ≤1.5; 2022.11.25; 0.126; 0.08; 0; 达标. 2022.11.26; 0.137; 0.09; 0; 达标. 2022.11.27; 0.113; 0.08; 0; 达标. 总磷; mg/L; ≤0.3; 2022.11.25; 0.38; 1.27; 0.27; 超标. 2022.11.26; 0.35; 1.17; 0.17; 超标. 2022.11.27; 0.36; 1.20; 0.20; 超标. 总氮; mg/L; ≤1.5; 2022.11.25; 0.881; 0.59; 0; 达标. 2022.11.26; 0.891; 0.59; 0; 达标. 2022.11.27; 0.853; 0.57; 0; 达标. 铜; mg/L; ≤1.0; 2022.11.25; 0.05L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.05L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.05L; /; /; 达标. 锌; mg/L; ≤2.0; 2022.11.25; 0.05L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.05L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.05L; /; /; 达标. 氟化物; mg/L; ≤1.5; 2022.11.25; 0.09; 0.05; 0; 达标. 2022.11.26; 0.08; 0.05; 0; 达标. 2022.11.27; 0.11; 0.07; 0; 达标. 硒; μg/L; ≤0.02; 2022.11.25; 0.4L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.4L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.4L; /; /; 达标. 砷; μg/L; ≤0.1; 2022.11.25; 0.3L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.3L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.3L; /; /; 达标. 汞; μg/L; ≤0.001; 2022.11.25; 0.04L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.04L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.04L; /; /; 达标. 铅; μg/L; ≤0.05; 2022.11.25; 0.1L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.1L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.1L; /; /; 达标. 镉; μg/L; ≤0.005; 2022.11.25; 1.0L; /; /; 达标. 2022.11.26; 1.0L; /; /; 达标. 2022.11.27; 1.0L; /; /; 达标. 六价铬; mg/L; ≤0.05; 2022.11.25; 0.004L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.004L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.004L; /; /; 达标. 氰化物; mg/L; ≤0.2; 2022.11.25; 0.004L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.004L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.004L; /; /; 达标. 挥发酚; mg/L; ≤0.01; 2022.11.25; 0.0003L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.0003L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.0003L; /; /; 达标. 石油类; mg/L; ≤0.5; 2022.11.25; 0.01L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.01L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.01L; /; /; 达标. 硫化物; mg/L; ≤0.5; 2022.11.25; 0.012; 0.024; 0; 达标. 2022.11.26; 0.008; 0.016; 0; 达标. 2022.11.27; 0.014; 0.028; 0; 达标. 粪大肠菌群; MPN/L; ≤20000; 2022.11.25; 110; 0.0055; 0; 达标. 2022.11.26; 120; 0.006; 0; 达标. 2022.11.27; 110; 0.0055; 0; 达标. 阴离子表面活性剂; mg/L; ≤0.3; 2022.11.25; 0.05L; /; /; 达标. 2022.11.26; 0.05L; /; /; 达标. 2022.11.27; 0.05L; /; /; 达标. 由上表可知，项目区下游300m断面螳螂川水质检测指标化学需氧量、五日生化需氧量、总磷不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准，其中化学需氧量超标0.13倍、五日生化需氧量超标0.80倍、总磷超标0.27倍，超标原因：螳螂川为富民县纳污河道，主要是项目区上游工业、集镇生活、农业农村面源污染所致。 3、声环境质量状况 项目位于昆明市富民县富民工业园区，项目区域声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关内容，厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标的建设项目，不监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，故本项目未监测项目周边村庄的声环境现状。 4、地下水环境质量 项目地下水环境质量现状，引用《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》云南泰义检测技术有限公司2022年11月25日~11月26日对本项目所在区域的地下水检测数据，监测点D1位于项目东南侧3.8km，D2位于项目北侧4.6km、D3位于项目东侧3.4km。检测结果见下表。 表3-3 各片区地下水质量现状监测结果一览表 点位名称; 黄磷厂内水井（麦竜箐组团）D1; 大地丰源水井跟踪监测井（大白坡组团）D2; 麦竜箐村水井（麦竜箐组团、白石岩组团）D3; 执行 标准; 达标情况. 日期 监测项目; 11.25; 11.26; 11.25; 11.26; 11.25; 11.26. pH（无量纲）; 7.34; 7.32; 7.27; 7.28; 7.25; 7.27; 6.5~8.5; 达标. 水温（℃）; 20.4; 19.7; 19.4; 19.9; 21.7; 21.7; /; /. Cl-（mg/L）; 22.6; 22.8; 62.2; 63.1; 4.10; 4.22; /; /. SO42-（mg/L）; 32.6; 33.0; 21.8; 21.8; 2.09; 2.05; /; /. CO32-（mg/L）; 5L; 5L; 5L; 5L; 5L; 5L; /; /. HCO3-（mg/L）; 269; 261; 303; 285; 72; 69; /; /. K+（mg/L）; 1.23; 1.16; 10.9; 10.9; 2.23; 2.25; /; /. Na+（mg/L）; 9.70; 9.67; 28.8; 26.8; 1.71; 1.73; /; /. Ca2+（mg/L）; 67.8; 65.6; 89.8; 89.8; 16.0; 16.1; /; /. Mg2+（mg/L）; 23.1; 23.1; 14.3; 14.3; 4.52; 4.53; /; /. 氨氮（mg/L）; 0.101; 0.098; 0.078; 0.083; 0.035; 0.043; 0.5; 达标. 硝酸盐（mg/L）; 1.78; 1.71; 1.20; 1.16; 0.488; 0.496; 20; 达标. 亚硝酸盐（mg/L）; 0.037; 0.038; 0.035; 0.037; 0.034; 0.033; 1.0; 达标. 挥发性酚类（mg/L）; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.002; 达标. 氰化物（mg/L）; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.05; 达标. 砷（μg/L）; 0.3L; 0.3L; 0.3L; 0.3L; 0.3L; 0.3L; 0.01; 达标. 汞（μg/L）; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.001; 达标. 六价铬（mg/L）; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.05; 达标. 总硬度（mg/L）; 276; 271; 294; 298; 61; 62; 450; 达标. 铅（μg/L）; 1.0L; 1.0L; 1.0L; 1.0L; 1.0L; 1.0L; 0.01; 达标. 氟化物（mg/L）; 0.11; 0.09; 0.08; 0.10; 0.09; 0.09; 1.0; 达标. 镉（μg/L）; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.005; 达标. 铁（mg/L）; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.3; 达标. 锰（mg/L）; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.10; 达标. 铜（mg/L）; 0.05L; 0.05L; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 1.0; 达标. 锌（mg/L）; 0.35; 0.34; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 1.0; 达标. 溶解性总固体（mg/L）; 293; 301; 305; 314; 121; 231; 1000; 达标. 耗氧量（mg/L）; 1.5; 1.4; 1.2; 1.0; 1.6; 1.8; 3.0; 达标. 硫酸盐（mg/L）; 40; 38; 28; 29; 8L; 8L; 250; 达标. 氯化物（mg/L）; 34.4; 37.2; 82.2; 87.8; 10.2; 13.1; 250; 达标. 总大肠菌群（MPN/100ml）; 2L; 2L; 2L; 2L; 2L; 2L; 3.0; 达标. 细菌总数（个）; 24; 26; 21; 23; 25; 29; 100; 达标. 色度（倍）; 8; 7; 9; 8; 10; 9; 15; 达标. 浑浊度（NTU）; 3L; 3L; 3L; 3L; 3L; 3L; 3; 达标. 铍（μg/L）; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04; 0.03; 0.002; 达标. 锑（μg/L）; 0.2L; 0.2L; 0.2L; 0.2L; 0.2L; 0.2L; 0.005; 达标. *钴（mg/L）; 0.002L; 0.002L; 0.002L; 0.002L; 0.002L; 0.002L; 0.05; 达标. 镍（mg/L）; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.02; 达标. *铊（mg/L）; 0.00003L; 0.00003L; 0.00003L; 0.00003L; 0.00003L; 0.00003L; 0.0001; 达标. 总磷（mg/L）; 0.12; 0.14; 0.15; 0.17; 0.11; 0.12; /; /. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.3; 达标. 根据地下水现状监测结果显示，项目所在区域地下水各监测点满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准值。 5、土壤环境质量现状 本项目厂区内场地均进行了硬化处理，不具备检测条件，因此土壤环境质量现状，引用《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》云南泰义检测技术有限公司2022年11月23日对项目所在区域的现状检测数据。检测点T1位于哨箐组团内（E102.4607001°，N25.2685419°），距离本项目180m。检测结果见下表。 表3-4 项目区土壤检测结果一览表 监测因子; 二类筛选值; 二类管控值; T1（哨箐组团规划区内）; 达标分析. E102.4607001，N25.2685419. 50cm; 150cm; 300cm. pH（无量纲）; /; /; 5.96; 6.76; 5.73; /. 六价铬; 5.7; 78; 0.5L; 0.5L; 0.5L; 达标. 镉; 65; 172; 0.142; 0.122; 2.03; 达标. 铅; 800; 2500; 32.1; 45.1; 53.0; 达标. 铜; 18000; 36000; 33.9; 64.0; 172; 达标. 镍; 900; 2000; 38.0; 88.1; 124; 达标. 汞; 38; 82; 0.0296; 0.0235; 0.0428; 达标. 砷; 60; 140; 12.2; 11.5; 11.7; 达标. 氟化物; /; /; 224; 221; 288; 达标. 四氯化碳; 2.8; 36; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 达标. 氯仿; 0.9; 10; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 达标. 氯甲烷; 37; 120; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 达标. 1,1-二氯乙烷; 9; 100; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 达标. 1,2-二氯乙烷; 5; 21; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 达标. 1,1-二氯乙烯; 66; 200; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; 596; 2000; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; 54; 163; 1.4×10-3L; 1.4×10-3L; 1.4×10-3L; 达标. 二氯甲烷; 616; 2000; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 达标. 1,2-二氯丙烷; 5; 47; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烯; 10; 100; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 50; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 达标. 四氯乙烯; 53; 183; 1.4×10-3L; 1.4×10-3L; 1.4×10-3L; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; 840; 840; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 15; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 达标. 三氯乙烯; 2.8; 20; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; 5; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 达标. 氯乙烯; 0.43; 4.3; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 达标. 苯; 4; 40; 1.9×10-3L; 1.9×10-3L; 1.9×10-3L; 达标. 氯苯; 270; 1000; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 达标. 1,2-二氯苯; 560; 560; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 达标. 1,4-二氯苯; 20; 200; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 达标. 乙苯; 28; 280; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 达标. 苯乙烯; 1290; 1290; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 达标. 甲苯; 1200; 1200; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; 570; 570; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 达标. 邻二甲苯; 640; 640; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 达标. 硝基苯; 76; 760; 0.09L; 0.09L; 0.09L; 达标. 苯胺; 260; 663; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 达标. 2-氯酚; 2256; 4500; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 达标. 苯并[a]蒽; 15; 151; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 达标. 苯并[a]芘; 1.5; 15; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 达标. 苯并[b]荧蒽; 15; 151; 0.2L; 0.2L; 0.2L; 达标. 苯并[k]荧蒽; 151; 1500; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 达标. 崫; 1293; 12900; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 达标. 二苯并[a,h]蒽; 1.5; 15; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; 151; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 达标. 萘; 70; 700; 0.09L; 0.09L; 0.09L; 达标. 由监测结果可知，项目区内监测点各监测因子均满足《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值及管控值标准要求。 6、生态环境质量现状 本项目位于白石岩—大白坡片区哨箐，项目周边无生态环境保护目标，无需开展生态现状调查。经现场踏勘，项目周边植物主要为绿化植物，动物为一般常见物种，如麻雀、老鼠等，项目区内未发现国家和省级重点保护的珍稀和濒危植物，也无国家和省级重点保护的野生动物。生态环境质量一般。 - 据现场调查，本项目为扩建项目，在原有已建成标准厂房进行扩建，厂房土地性质为工业用地，不新增用地，无动土工程，对生态环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目周边环境保护目标及保护标准见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标一览表 保护目标类型; 保护目标; 方向; 功能; 距离; 经纬度; 人口数量; 保护级别. 东经; 北纬. 大气环境; 哨箐村; 南侧; 自然村; 130m; 102°27′48.92″; 25°16′9.97″; 72户，340人; 《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）二级标准. 石桥; 北南侧; 175m; 102°27′53.26″; 25°16′28.55″; 80户，330人. 南充; 东北侧; 449m; 102°27′59.76″; 25°16′28.8″; 10户，42人. 西冲村; 西北侧; 470m; 102°27′27.22″; 25°16′23.45″; 35户，160人. 声环境; 项目周边50m范围内无声环境关心点. 地表水环境; 清水河; 位于项目南面，由西向东径流过项目区，下游汇入螳螂川，本项目与清水河最近距离为2.2km。; 《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）Ⅳ类标准. 螳螂川; 位于项目东面，由南向北径流过项目区，本项目与螳螂川最近距离为1.3km。. 生态环境; 项目位于富民工业园区白石岩—大白坡片区哨箐组团内，无生态环境保护目标; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 一、大气污染物排放标准 - （1）施工期 - 扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。污染物排放标准见表3-6。 表3-6 颗粒物大气污染物排放浓度限值 污染物; 无组织排放浓度监控限值. 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. - （2）运营期 ①项目运营期涂料生产产生的粉尘、非甲烷总烃排放执行《涂料、油墨、胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1中允许排放浓度限值， 表3-7 《涂料、油墨、胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019） 污染物项目; 涂料制造、油墨及类似产品制造(mg/m3); 排放监控位置; 排气筒高度; 无组织排放限值. 非甲烷总烃; 120; 车间或生产设施 排气筒; 15m高的排气筒; 4.0. 粉尘; 30; 15m高的排气筒; 1.0. ②厂区内挥发性有机废气排放执行《涂料、油墨、胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表B.1厂区内VOCs无组织排放限值。 表3-8 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 排放限值mg/m3; 特别排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. ③生产车间无组织氨、污水处理系统臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准。相关标准值见表。 表3-9 恶臭污染物排放标准（表2） 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 执行标准. NH3; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 臭气浓度; 20（无量纲）. ④项目运营期食堂根据总发热功率和灶面投影总面积折算，项目基准灶头数为1，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准，具体数值详见表3-10。 表3-10 饮食业油烟排放标准 规模; 小型. 基准灶头数; ≥1，＜3. 对应灶头总功率（108J/h）; 1.67，＜5.00. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3. 油烟最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60. 注：基准灶头数按灶的总发热功率或排气罩灶面投影总面积折算.. - 二、水污染物排放标准 - 项目运营期产生的生活污水经隔油池、化粪池预处理后，同生产废水一并进入自建的污水处理系统进行处理，处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 中 A 等级标准进入园区污水管网，进入富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂。标准值详见表3-11。 表3-11 污水排入城镇下水道水质标准限值 单位：mg/m3 （ 无量纲） 标准类别; PH; CODcr; SS; BOD5; 动植物油; 氨氮; 总磷; 总氮; LAS; 挥发酚. A 级标准值; 6.5～9.5; ≤500; ≤400; ≤350; ≤100; ≤45; ≤8; ≤70; ≤20; ≤1. - 三、噪声排放标准 - （1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）声限值见表3-12。 表3-12 建筑施工场界环境噪声排放限值dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. - （2）项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，噪声限值见表3-13。 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准dB(A) 类别; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. - 四、固体废弃物 本项目产生的一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）标准及其2013年修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 一、据 “十四五”主要污染物总量控制规划的相关规定，总量控制指标为COD、NH3-N、NOX、VOCs。 1、废水污染物 本项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后同生产废水一并进入自建污水处理系统处理，达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 中A 等级标准进入园区污水管网，最终进入富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂，纳入富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂总量控制，因此本项目不设废水总量控制指标。 2、大气污染物 本次评价建议项目废气总量控制指标为： DA001排气筒：废气总排放量为23040万Nm3/a，有组织颗粒物排放量为4.6t/a； DA002排气筒：废气总排放量为2640万Nm3/a，有组织颗粒物排放量为0.018t/a，非甲烷总烃排放量为0.069t/a。 无组织颗粒物排放量为2.233t/a；无组织非甲烷总烃排放量为0.058t/a；无组织氨排放量为0.175t/a； 全厂颗粒物排放量为6.851t/a；非甲烷总烃排放量为0.127t/a；无组织氨排放量为0.175t/a。 3、固体废物处置率100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 项目施工期产生的废气主要为施工扬尘。 建设单位应采取以下措施进行粉尘防治： ①施工场地要定期进行洒水降尘； ②装修过程采取购置质量合格、通过国家质量检验的低污染材料及对施工人员配备必要的防护装备和保证足够的通风量等措施。 ③散料应进行围隔和覆盖，施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。 ④施工车辆运作时会产生一定量的尾气，主要成分为碳氢化合物、CO和NOx等，属无组织排放，产生量较小，经大气稀释和扩散。 在采取上述措施治理后，扬尘可以得到有效控制，对周边环境影响较小。同时，施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。综上，项目产生的扬尘对周围环境影响较小。 2、废水 项目施工期不设施工营地，施工人员均不在项目区食宿，项目施工废水主要为设备清洗废水及施工人员清洁污水，建议采取以下措施： 施工人员清洁污水、设备清洗废水经自建污水处理系统处理后进入园区污水管网，最终进入富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂，对周围环境造成的影响很小。 - 3、噪声 为减缓施工噪声的影响，本环评提出如下措施： ①从声源上控制：选用噪声相对较低的施工机械设备； ②严禁夜间施工，若必须进行夜间作业，需按要求提前向主管部门申请，并在将施工信息告知周边住户及单位。 ③施工场地内可固定设备应尽量设置在设备专用房或操作间内，避免露天作业。 ④车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ⑤建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，合理安排工期，减短施工的施工时间；加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 本项目在采取了上述措施后，施工期噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物 项目施工期无需动土，施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 ①将废包装材料和废弃施工材料进行简单分类，能够回收的回收利用，不能回收利用的运至政府部门指定地点妥善处置，禁止随意丢弃。 ②施工人员每天产生的生活垃圾统一收集至公共垃圾房，由当地环卫部门清运、处置。 综上分析，施工期固体废弃物产生量较少，处置方式合理、可行，去向明确，处置率达到100%，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、环境空气影响分析 - （1）废气污染源分析 1）有组织废气核算 表4-1 有组织废气分析表 有组织废气排放情况. 产污排污环节; 腻子粉投料、配料、混料; 水性涂料生产投料; 包装环节有机废气挥发. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物; 非甲烷总烃. 污染物产生量（t/a）; 460; 1.84; 0.23. 污染物产生浓度（mg/m3）; 1996; 132; 42.5. 排放形式; 有组织. 治理设施; 处理能力; 48000m3/h; 6000m3/h; 6000m3/h. 收集效率; 80%; 80%; 80%. 治理工艺; 集中式滤筒除尘器; 脉冲布袋除尘器; UV光氧+活性炭吸附. 治理工艺去除率; 99%; 99%; 70%. 是否为可行技术; 是; 是; 是. 污染物排放浓度（mg/m3）; 20; 1.32; 11.5. 污染物排放速率（kg/h）; 0.96; 0.008; 0.077. 污染物排放量（t/a）; 4.6; 0.018; 0.069. 排放口基本情况; 排气筒高度; 15m; 15m. 排气筒内径; 0.7m; 0.5m. 温度; 25; 25. 编号; DA001; DA002. 类型; 一般排放口; 一般排放口. 地理坐标; 102°27′43.57″、25°16′18.28″; 102°27′41.43″、25°16′15.39″. 监测要求. 监测点位; 排气筒出口; 排气筒出口. 监测因子; 颗粒物; 颗粒物、非甲烷总烃. 监测频次; 1次/季; 1次/季. 执行标准; 《涂料、油墨、胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1中有组织最高允许排放浓度限值。. ①水性涂料生产车间 - 乳胶漆生产线投料粉尘 - 乳胶漆生产的原料粉料有三种，钛白粉、碳酸钙和高岭土，其料径分别为0.25-0.26μm、1－3μm 和<2μm，在生产过程中，原料是通过投料槽，进入混合罐，投料槽中物质的运输在负压状况下进行，但投料会有部分的原料粉尘散发到空气中。在投料口上方设置有一个面积约为0.5m×0.5m的抽风口，在抽风口设置集气罩进行收集。 本项目扩建完成后，年产乳胶漆75000吨，根据《工业源产排污核算方法和系数手册》（2021年6月发布）中2641涂料制造行业系数表（续1）的水性建筑涂料产污系数颗粒物取值为2.30×10-2kg/吨-产品，粉尘产生量为1.725t/a，乳胶漆年产生时间为250天，每天8小时，故粉尘产生速率为0.863kg/h。 B、砂壁生产线投料粉尘 砂壁产品生产线设置有专门的投料间，在投料口上方设置有1个面积约为 0.5m×0.5m的一个抽风口，在抽风口设置集气罩进行收集投料粉尘。 本项目扩建完成后，年产砂壁产品25000吨，根据《工业源产排污核算方法和系数手册》（2021年6月发布）中2641涂料制造行业系数表（续1）的水性建筑涂料产污系数，颗粒物取值为2.30×10-2kg/吨-产品，粉尘产生量为0.575t/a，砂壁产品年产生时间为275天，每天两班、每班为8小时，故产生速率为0.13kg/h。 本项目水性涂料生产车间乳胶漆、砂壁产品生产投料口粉尘经集气罩收集后汇集到同一套布带除尘器进行处理。因此、水性涂料生产车间粉尘产生量为2.3t/a，乳胶漆及砂壁产品同时生产时粉尘产生最大速率为0.993kg/h，产生浓度为165.5mg/m3。集气罩收集效率为80%，设置的总风机风量为6000m3/h，布袋除尘器去除效率取值99%，有组织粉尘产生量为1.84t/a，产生最大速率为0.794kg/h，产生浓度为132.4mg/m3；有组织排放量0.018t/a，排放速率0.0079kg/h，排放浓度1.32mg/m3。无组织粉尘产生量为0.46t/a，最大产生速率0.2kg/h。 - C、挥发性有机废气 - 水性涂料生产使用多种助剂，主要有丙二醇易挥发有机废气。生产时液态助剂通过密闭管道输送至生产罐，大部分助剂包含丙二醇存放在储罐内，输送管道直接连接生产罐，仅有用量较小的部分助剂直接存储在包装瓶内，需要开盖投放。 - 在输送、搅拌混合会产生挥发性有机废气（以非甲烷总烃计），但由于在输送、搅拌环节均在密闭的设备内进行，废气无法向外环境挥发，仅在开盖投放及包装环节有废气扩散。其中开盖投放在密闭的投料间进行，且与空气密接时间极短，废气产生量较小，不易收集，呈无组织排放；在包装口设置集气罩收集。 - 本项目水性涂料包装环节非甲烷总烃有组织废气产生量参照《立邦新型材料（福建）有限公司年产水性乳胶漆10万吨、真石漆20万吨建设项目竣工环境保护验收监测报告》中有组织废气进口监测值计算。据了解，《立邦新型材料（福建）有限公司年产水性乳胶漆10万吨、真石漆20万吨建设项目》的水性涂料产品类型、生产线设置、生产工艺，废气收集方式（集气罩收集）均一致，因此废气的产生量具有参考性。该项目竣工环境保护验收监测报告检测出的平均有组织产生速率为0.163kg/h，检测期间工况为85%，该项目年运营300天，每天工作12小时，则非甲烷总烃废气产生总量为0.59吨/年；本项目水性涂料生产量为该项目检测期间工况的39.2%。因此本项目有组织废气产生量为0.23吨/年，乳胶漆线、砂壁产品同时生产时产生速率为0.255kg/h，产生浓度为42.5mg/m3。本项目非甲烷总烃采用“UV光氧+活性炭吸附”进行处置，废气去除效率取70%，设置风量为6000m3/h，因此废气排放量为0.069吨/年，排放速率为0.077kg/h，排放浓度为11.5mg/m3。集气罩收集效率以80%计，则非甲烷总烃无组织排放量0.058t/a，排放速率0.064kg/h。 本项目水性涂料生产车间投料粉尘、包装口产生的挥发性有机废气采用一套“5个集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高的排气筒排放（DA002）。 - D、氨 - 由于砂壁产品的辅料中添加了氨水（25%）作为水分散性涂料的阻聚剂，防止涂料在储存/运输/使用过程中过早成膜，也可以看成是一种乳化体系稳定剂。在砂壁产品生产过程，为常温，氨水直接存放在包装桶中，仅在投放时开盖，接触空气，其他输送、搅拌等环节在密闭设备内可抑制氨挥发，因此氨的挥发量较小，本项目使用的氨水量为17.5t/a，类比同类型项目，挥发量按其用量的4%计，全年挥发量为0.175 t/a，排放速率为0.08kg/h，呈无组织排放。 E、水性涂料生产车间卸料粉尘 - 水性涂料生产车间设置有6个粉料储料罐（存储钛白粉、重质碳酸钙、高岭土、白砂），卸料至粉料罐期间会产生粉尘，在储罐顶部设置脉冲布袋除尘装置，抑制储罐呼吸口粉尘外排。粉尘产生量参考《北京市混凝土搅拌站扬尘排放因子及排放清单》（中国环境科学 2017.37（10）：3699-3707）表 3 混凝土搅拌站水泥卸料至筒仓无控制措施扬尘排放因子进行核算扬尘产生源强，卸料至筒仓扬尘产生系数为0.36kg/t（原料），进料时间约为2.5h/d，则粉尘产生量为19.55t/a，产生速率为28.4kg/h。脉冲布袋除尘装置去除效率为99%，则外排的粉尘约为0.2t/a，外排速率为0.28kg/h。 综上分析，水性涂料生产车间废气产排情况见下表。 表4-2 水性涂料生产车间废气产排情况一览表 产污环节; 排放形式; 污染因子; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 处置措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 投料; 有组织; TSP; 1.84; 0.794; 132; 布袋除尘+UV光氧+活性炭吸附装置; 0.018; 0.008; 1.32. 无组织; TSP; 0.46; 0.2; /; 0.46; 0.2; /. 包装; 有组织; 非甲烷总烃; 0.23; 0.255; 42.5; 0.069; 0.077; 11.5. 无组织; 非甲烷总烃; 0.058; 0.064; /; 0.058; 0.064; /. 氨挥发; 无组织; 氨; 0.175; 0.08; /; /; 0.175; 0.08; /. 卸料至粉料罐; 无组织; 粉尘; 19.55; 28.4; /; 脉冲布袋除尘装置收集效率99%; 0.2; 0.28; /. ②腻子粉生产车间废气 - 腻子粉生产线生产过程中是将生产所需的水泥、白砂、碳酸钙和纤维素通过干式搅拌混合后成为产品；该生产线的物料输送为气流输送，设施内为负压；生产车间厂房封闭，设置有单独的投料间。在投料口、配料口、混料槽设置抽风口，产生的粉尘经24个集气罩收集后进入1套集中式滤筒除尘器处理后，通过15m高的排气筒排放（DA001）；包装机包装粉尘采用旋风除尘器处理后，无组织排放。粉料罐顶部设置脉冲布袋除尘装置，抑制粉尘外排。 - 投料、配料、混料粉尘 本项目扩建完成后，年产腻子粉120000吨，投料、配料、混料粉尘产生量类比原项目，本次扩建项目生产线、废气收集措施、废气处置措施与原项目保持一致，因此具有类比性。 原项目年产18500t腻子粉，根据原项目2022年第四季度的检测报告，腻子粉车间有组废气排放口颗粒物排放平均速率为0.355kg/h，产生量为0.71t/a，本项目扩建完成后，产量为原项目的6.48倍，在废气处置措施正产运行的情况下，有组织颗粒物排放量为4.6t/a、腻子粉年生产300天，每天两班，每班8小时，则排放速率0.96kg/h、颗粒物排放浓度为20mg/m3。颗粒物采用24个集气罩收集+集中式滤筒除尘器除尘后，15m的排气筒排放（DA001）。废气的收集效率为80%，去除效率为99%，风机风量为48000m3/h。则有组织粉尘产生量为460吨/年，产生速率为95.8kg/h，产生浓度为1996mg/m3。无组织产生量为115t/a，产生速率为23.96kg/h。 项目腻子粉生产线在密闭车间内，大部分粉尘在车间内自然沉降，仅在员工进出开关门期间向厂房外扩散，扩散量较小，约占无组织粉尘排放的1%，排放量为1.15t/a，排放速率为0.24kg/h。 - 包装口粉尘 腻子粉粒径较小，包装环节易扩散，环评提出在包装时包装袋须与包装机口紧密相接，减少其扩散量。粉尘产尘系数参照中国环境科学出版社出版的《逸散性工业粉尘控制技术》中水泥生产，袋装排放因子0.005kg/h，本项目年产120000t腻子粉，则粉尘产生量为0.6t/a，产生速率为0.125kg/h。包装粉尘经收集后进入旋风除尘器进行处理后无组织排放，集气罩收集效率约80%，除尘效率约为60%，旋风除尘器排口无组织颗粒物排放量0.192t/a。未收集部分为0.12t/a，因此包装环节无组织颗粒物产生量为0.312t/a，速率为0.065kg/h。项目腻子粉生产线在密闭车间内生产，仅在员工进出开关门期间向厂房外扩散，扩散量较小，约占无组织粉尘产生量的1%，排放量为0.003t/a，排放速率为0.0007kg/h。 - 腻子粉生产车间卸料粉尘 - 腻子粉生产车间设置有3个储量为60m3的储料罐（分别存储水泥、白砂、碳酸钙），卸料至粉料罐期间会产生粉尘，在储罐顶部设置脉冲布袋除尘装置，抑制储罐呼吸口粉尘外排。粉尘产生量参考《北京市混凝土搅拌站扬尘排放因子及排放清单》（中国环境科学 2017.37（10）：3699-3707）表 3 混凝土搅拌站水泥卸料至筒仓无控制措施扬尘排放因子进行核算扬尘产生源强，卸料至筒仓扬尘产生系数为0.36kg/t（原料），进料时间约为3h/d，则粉尘产生量为42.38t/a，产生速率为47.09kg/h。脉冲布袋除尘装置去除效率为99%，则外排的粉尘约为0.42t/a，外排速率为0.47kg/h。 综上分析，腻子粉生产车间废气产排情况见下表。 表4-3 水性涂料生产车间废气产排情况一览表 产污环节; 排放形式; 污染因子; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 处置措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 投料、配料、混料; 有组织; TSP; 460; 95.8; 1996; 集中式滤筒除尘，车间封闭; 4.6; 0.96; 20. 无组织; TSP; 115; 23.96; /; 1.15; 0.24; /. 包装; 无组织; TSP; 0.6; 0.125; /; 旋风除尘器除尘; 0.003; 0.0007; /. 卸料; 无组织; TSP; 42.38; 47.09; /; 脉冲布袋除尘装置; 0.42; 0.47; /. ③食堂油烟 项目设有食堂，食堂设有1个灶头，每日就餐人数为150人。食堂采用清洁燃料，因此食堂仅产生少量食堂油烟。按平衡膳食推荐的以每人每天食用30g食用油计，则用油量为4500g/d。油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，本项目食堂产生油烟量为12.74g/d，46kg/a，每天平均烹调作业6小时计，则油烟产生速率为27.88g/h。食堂安装油烟净化器，油烟净化器的风量为4000m3/h，油烟去除效率为60%，则食堂油烟的排放浓度为1.86mg/m3。食堂油烟经油烟净化器处理后满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中最高允许排放浓度≤2mg/m3的要求，对周边环境空气影响较小。 ④污水处理系统恶臭 - 污水处理系统采用了混凝沉淀+UASB+缺氧+MBR 膜过滤工艺，UASB 为活性污泥处理方法，在厌氧反应发生在废水和污泥颗粒接触的过程，在厌氧状态下产生一定的恶臭物质，以臭气浓度表征，产生的恶臭呈无组织排放，污水处理系统周边较为开阔，对周围大气环境影响较小。 - 2）无组织废气核算 表4-4 无组织废气排放情况 产污排污环节; 水性涂料生产投料; 包装口挥发性有机废气挥发; 水性涂料粉料卸料; 砂壁生产氨水挥发; 腻子粉投料、配料、混料; 腻子粉生产包装; 腻子粉车间卸料粉尘. 污染物种类; 粉尘; 非甲烷总烃; 粉尘; 氨; 粉尘; 粉尘; 粉尘. 污染物产生量（t/a）; 0.46; 0.058; 19.55; 0.175; 115; 0.6; 42.38. 污染物产生速率（mg/m3）; 0.2; 0.064; 28.4; 0.08; 23.96; 0.125; 47.09. 排放形式; 无组织. 治理设施; 处理能力; /; /; /; /; /; /. 收集效率; /; /; /; /; /; 80%; /. 治理工艺; /; /; 脉冲布袋除尘装置; /; 生产厂房封闭; 旋风除尘; 脉冲布袋除尘装置. 治理工艺去除率; /; /; 99%; /; 99%; 60%; 99%. 是否为可行技术; /; /; 是; /; 是; 是; 是. 污染物排放浓度（mg/m3）; /; /; /; /; /; /. 污染物排放速率（kg/h）; 0.2; 0.064; 0.28; 0.08; 0.24; 0.0007; 0.47. 污染物排放量（t/a）; 0.46; 0.058; 0.2; 0.175; 1.15; 0.003; 0.42. 排放口基本情况; /; /; /; /; /; /. 排气筒高度; /; /; /; /; /; /. 排气筒内径; /; /; /; /; /; /. 温度; /; /; /; /; /; /. 编号; /; /; /; /; /; /. 类型; /; /; /; /; /; /. 地理坐标; /; /; /; /; /; /. 监测要求; /; /; /; /; /; /. 监测点位; 厂界; 厂界; 厂界; 厂界; 厂界; 厂界. 监测因子; 颗粒物; 非甲烷总烃; 粉尘; 氨; 粉尘; 粉尘; 粉尘. 监测频次; 1次/半年. 执行标准; 厂界：颗粒物、非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织标准限值要求。厂区内：非甲烷总烃执行《涂料、油墨、胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表B.1厂区内VOCs无组织排放限值。氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准. - （2）有组织废气达标排放分析 项目水性涂料产生车间产生的投料粉、及包装环节产生非甲烷总烃尘经布袋除尘器+uv光氧+活性炭吸附装置处理，后通过15m高的DA002排气筒排放放；腻子粉生产线产生的投料、配料、混料粉尘经1套集中式滤筒除尘器除尘后，通过15m高的DA001排气筒排放。正常工况下达标情况详见下表。 表4-5 有组织废气产排情况一览表 排放源; 产污环节; 污染物; 产生浓度mg/m3; 产生速率 kg/h; 产生量 t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a; 达标判定. DA001排气筒; 腻子粉投料; 颗粒物; 1996; 95.8; 460; 20; 0.96; 4.6; 达标排放. DA002排气筒; 水性涂料生产投料; 颗粒物; 132; 0.794; 1.84; 1.32; 0.008; 0.018; 达标排放. 包装; 非甲烷总烃; 42.5; 0.255; 0.23; 11.5; 0.077; 0.069; 达标排放. 由上表可知，项目运营期涂料制造过程产生的颗粒物、非甲烷总烃的排放浓度满足《涂料、油墨、胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1中有组织最高允许排放浓度限值。项目有组织废气经环保设施处理后可达标排放，对环境影响较小。 - （3）无组织废气分析 项目无组织废气主要为水性涂料生产投料环节集气罩未收集的粉尘、包装口集气罩未收集的非甲烷总烃，粉尘卸料至粉料罐产生的粉尘；腻子粉产生线卸料至粉料罐、投料、配料、搅拌、包装机产生的无组织粉尘等。 项目投料设置单独的投料间，投料间为密闭房间，无组织粉尘在车间内自然沉淀，生产线置于封闭的标准生产厂房内，无组织废气对周围环境影响较小。无组织排放的氨、非甲烷总烃量不大，对周围环境影响较小。 - （4）污染物排放量核算 项目大气污染物有组织排放量情况见表4-6。 表4-6 项目大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物名称; 核算年排放量（t/a）. DA001排气筒; 颗粒物; 4.6. DA002排气筒; 颗粒物; 0.018. 非甲烷总烃; 0.069. 项目大气污染物无组织排放量情况见表4-7。 表4-7 项目大气污染物无组织排放量核算表 污染物产生环节; 污染物名称; 核算年排放量（t/a）. 水性涂料生产车间投料; 颗粒物; 0.46. 包装口挥发性有机废气挥发; 非甲烷总烃; 0.058. 水性涂料生产车间粉料卸料; 颗粒物; 0.2. 砂壁生产氨水挥发; 氨; 0.175. 腻子粉投料、配料、混料; 颗粒物; 1.15. 包装机包装; 颗粒物; 0.003. 腻子粉卸料至粉料罐; 颗粒物; 0.42. 全厂污染物排放量见下表。 表4-8全厂污染物排放量一览表 污染物名称; 核算年排放量（t/a）. 颗粒物; 6.851. 非甲烷总烃; 0.127. 氨; 0.175. 臭气浓度; 少量. - （5）食堂油烟影响分析 项目扩建完成后，食堂设有1个灶头，每日就餐人数为150人。食堂采用天然气燃料，因此食堂仅产生少量食堂油烟。食堂安装油烟净化器，油烟净化器的风量为6000m3/h，食堂油烟经油烟净化器处理后于生活综合楼楼顶排放。食堂油烟经油烟净化设施处理后排放浓度为1.86mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准，即油烟≤2.0mg/m3。 - （6）废气处置措施可行性分析 - ①UV光氧+活性炭装置分析 UV光氧+活性炭吸附装置属于《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ 1116-2020）“附录A废气污染防治可行技术”中的技术-“光解+吸附”，属于可行技术。 UV光解技术利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链降解转变成低分子化合物，如CO2、H20等。同时高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。UV光解技术能有效去除TVOC、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，净化、脱臭效率可达50%以上。无需添加任何物质，可适应高浓度，大气量，不同工业废气物质的净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。本设备无任何机械动作，无噪音，需专人管理和日常维护。工业废气无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等，设备工作环境温度在摄氏-30℃~95℃之间，湿度在30%~98%、PH在3~11之间均可正常工作。 活性炭吸附装置是利用活性炭作为吸附介质，其作用原理为利用微孔活性物质对溶剂分子或分子团的吸附力，当废气通过吸附介质时，其中的有机废气污染物即被阻留下来，从而使得有机废气得到净化处理后排入大气。 活性炭吸附法一直被认为是比较成熟可靠的技术，活性炭是一种由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达，比表面积大，吸附能力强的一类微晶质碳素材料。有机废气净化采用活性炭吸附处理，是国内最为有效的方法。吸附作用是一种界面现象。所谓吸附，是当两相存在时，在相与相的界面附近的浓度与相内部不一样的现象，吸附的物质称作吸附剂或吸附载体。活性炭的吸附是用活性炭作为吸附载体的吸附。吸附的作用力是吸附载体与吸附质（有机废气）之间在能量方面的相互作用，承担这种相互作用的是电子。吸附载体表面上的原子与吸附质（有机废气）分子互相接近时，即使是无极性，也会瞬时性地造电子分布的不对称而形成电极，并诱导与其相对应的原子或分子产生分电极。在这两个分电极之间，便产生微弱的静电相互作用力。活性炭也能通过使用氧化剂，还原剂进行处理，让表面官能团发生变化，此时，比表面积及孔径也将发生变化。由于活性炭是比较非极性的物质，对有机废气具有很强的亲和性；即使有水份存在，吸附性能下降的也不大。活性炭的吸附性能由空隙大小与比表面积决定，空隙的大小决定对吸附质的选择性，而比表面积的大小则决定了吸附容量。活性炭的特点是比表面积及比孔容积大，单位重量的吸附量也大。 本项目产生的有机废气经集气罩收集后，通过UV光氧+活性炭吸附装置处理，经1根15米高的排气筒排放。根据参考目前国内现行的处理有机废气有效的方法，本项目先通过集气罩收集，进入UV光氧+活性炭吸附装置处理后排气筒排放，“UV光氧+活性炭吸附装置”对非甲烷总烃的去除效率参照《国际新材料包装科技文化产业园区（一期）项目竣工环境保护验收监测报告》的监测数据，具体数值见下表。 表4-9 项目废气治理设施对各污染物处理效率一览表 检测点位; 彩印车间UV光解+活性炭吸附; 处理效率（%）. 监测结果 监测项目、检测日期; 进口平均浓度; 出口浓度. 非甲烷总烃; 2021.11.8; 108.85; 40.2; 63.07. 112.6; 33.8; 69.98. 122.75; 34.1; 72.22. 平均值; 114.9; 36.0; 68.67. 2021.11.9; 121.6; 31.9; 73.77. 121.85; 38.7; 68.24. 127.5; 38.1; 70.12. 平均值; 123.5; 36.2; 70.69. 由上表可知UV光解+活性炭吸附装置去除效率在63%-73.77%之间，本项目取值70%。 综上所述，项目采用“UV光氧+活性炭吸附装置”处理有机废气是合理、可行的。 ②脉冲布袋除尘装置分析 布袋除尘器属于《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ 1116-2020）“附录A废气污染防治可行技术”中的技术-“袋式除尘”，属于可行技术。 脉冲布袋除尘器是先进水平的高效袋式除尘器，由于其脉冲喷吹强度和频率可进行调节，清灰效果好，是目前世界上最为广泛应用的除尘装置。 脉冲反吹布袋除尘器原理图所示，含尘气体从袋式除尘器入口进入后，通过烟气分配装置均匀分配进入滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，烟尘即被吸附在滤料上，而被净化的气体则从滤袋内排出。当吸附在滤料上的烟尘达到一定厚度时，电磁阀开启，压缩空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋，将吸附在滤袋外表面的烟尘清落至下面的灰斗中。 本项目采取的粉尘处理措施较为常用，实施难度小，投资合理，运行稳定可靠。根据全国类似企业生产情况来看，粉尘处理设施能稳定运行，排放达标。是目前同类企业中使用较为普遍粉尘处理方案，处理工艺较为成熟。符合相关法律法规污染防治规定的措施要求，技术经济可行。 - ③集中式滤筒除尘器分析 滤筒除尘器是一种干式除尘设备，使用滤筒作为过滤元件，将微粉尘从气流中分离出来。滤筒除尘器通常设有一个或多个风机，将要过滤的气体吸入滤筒。当气体流经滤筒时，粉尘会被吸附在滤筒表面上，而清洁的气体会穿过滤筒并排出除尘器，除尘效果较好。通过对滤筒表面灰尘周期性清理，使设备运行阻力相对稳定，是保证除尘系统正常工作的重要环节。沉降及清理的灰尘集聚于灰斗内，由排灰阀自动排出或聚于灰桶内，定期人工排放。 综上所述，项目采用集中式滤筒除尘处理腻子粉生产投料粉尘是合理、可行的。 - ④旋风除尘器分析 旋风除尘器是由进气管、排气管、圆筒体、圆锥体和灰斗组成，除尘器结构简单，易于制造、安装和维护管理，设备投资和操作费用都较低，已广泛用于从气流中分离固体和液体粒子，或从液体中分离固体粒子。除尘效率受到粉尘粒径大小影响，一般单筒旋风除尘效率60-80%，考虑不利因素本项目取值60%是合理可行的。 - （9）非正常排放影响分析 项目发生非正常排放，即废气处理设施发生故障时，项目区内的废气收集效率下降甚至完全失效，最不利情况为废气处理设备效率因故障降为0%的情况下，其他排放源正常工作进行设计。 表4-10 大气污染物非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/(mg/m3); 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; DA001排气筒; 废气处理设备未及时进行清理或出现故障; 颗粒物; 1996; 95.8; 0.5; 1; 及时停止运行，对设备进行检修，待设备更新或修理完毕后再恢复运营. 2; DA002排气筒; 颗粒物; 115; 0.69; 0.5; 1. 非甲烷总烃; 42.5; 0.255; 0.5; /. 由上表可知，非正常排放情况下DA001、DA002废气排浓度均不能满足《涂料、油墨、胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1中有组织最高允许排放浓度限值，必须杜绝项目废气的非正常排放，本次评价提出以下建议措施： ①加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、设备的正常运转。 ②在必要位置设置监控、预警等装置，做到及时发现，及时解决。 - ③若出现非正常情况，应及时停产维修，减少废气对大气环境的影响。 - 二、废水 - （1）污染源分析 本项目废水产排情况统计详见下表。 表4-11 废水排放分析表 产污排污环节; 生活污水、生产污水. 产生量（m3/a）; 12526. 污染物种类; pH; 悬浮物; CODcr; BOD5; 动植物油; 石油; LAS; 挥发酚; 氨氮. 污染物产生量（t/a）; /; 1.428; 19.177; 2.505; 0.178; 0.036; 0.034; 0.000; 0.065. 污染物产生浓度（mg/L）; /; 114; 1531; 200; 14.2; 2.9; 2.74; 0.0094; 5.15. 排放形式; 间接排放. 治理设施; 处理能力; /. 收集效率（%）; 100. 治理工艺; 混凝沉淀+UASB 反应+MBR膜池. 治理效率; /; 89.91; 93.89; 90.85; 99.99; 99.99; 93.43; 99.99; 44.08. 是否为可行技术; 是. 污染物排放量（t/a）; /; 0.144; 1.171; 0.229; /; /; 0.002; 0.000; 0.036. 污染物排放浓度（mg/L）; 7.7; 11.5; 93.5; 18.3; /; /; 0.18; 0.0007; 2.88. 排放去向; 生活污水经隔油池、化粪池预处理后同生产废水一并进入自建污水处理系统，处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后进入园区污水管网，最终进入富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂。. 排放规律; 间歇排放. 编号及名称; DW001. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 102°27′44.88″、25°16′12.62″. 监测点位; 污水处理系统出口. 监测因子; PH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、动植物油、总磷、总氮. 监测频次; 根据《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》（HJ1087-2020），1次/半年. 执行标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准. 本项目实行雨污分流，厂区内初期雨水经初期雨水收集池收集、沉淀后进入园区污水管网，设置阀门，15分钟之后的雨水排入园区雨水管网。 本项目废水主要包括生活废水和生产废水。 - （3）废水产排情况 根据水平衡分析，项目运营期工作人员办公生活废水和食堂废水产生量为14.4m³/d，4320m³/a，生产废水产生量为13.76m³/d，8206m³/a。本项目生活污水经隔油池化粪池预处理后，与各清洗废水一同进入自建的污水处理系统进行处理，处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后进入园区污水管网。厂区内已设置1个处理规模为50m³/d，处理工艺为“混凝沉淀+UASB 反应+MBR 膜池”的污水处理系统。本项目扩建完成后污水产生量为28.16m³/d，在已建成污水处理系统的处理范围内，且扩建项目生产工艺、原辅材料种类均不发生变化，污染因子不发生变化，因此污水处理系统进出口污染物浓度引用原项目竣工环境保护验收的监测数据，具体的监测数据见下面。 表4-12 项目污水处理系统进出水水质状况 监测点; 污水处理设施进口; 污水处理设施出口; 进口平均值; 出口平均值. 时间 指标; 09:20; 09:05; 2019.05.08; 2019.05.09. 09:10; 10:10; 11:10; 09:12; 10:15; 11:10. pH(无量纲); 7.48; 7.42; 7.84; 7.90; 7.88; 7.82; 7.86; 7.85; 7.45; 7.86. 悬浮物; 104; 124; 10; 14; 10; 12; 12; 11; 114; 11.5. COD; 1473; 1589; 104; 97; 92; 88; 103; 77; 1531; 93.5. BOD5; 198; 202; 18.0; 18.4; 16.9; 18.7; 19.2; 18.3; 200; 18.3. 动植物油; 15.7; 12.7; /; /; /; /; /; /; 14.2; /. 石油; 2.94; 2.85; /; /; /; /; /; /; 2.90; /. 阴离子表面活性剂; 2.97; 2.50; 0.18; 0.16; 0.21; 0.15; 0.19; 0.16; 2.74; 0.18. 挥发酚; 0.0096; 0.0091; 0.0005; 0.0008; /; 0.0003; 0.0011; 0.0009; 0.009 4; 0.000 7. 氨氮; 4.68; 5.61; 2.88; 2.90; 2.87; 2.76; 2.93; 2.96; 5.15; 2.88. 磷酸盐（以 P 计）; 1.36; 1.48; 0.74; 0.74; 0.76; 0.72; 0.74; 0.74; 1.42; 0.74. 污染物产排情况及达标情况见下表。 表 4-13 废水污染物产排情况一览表 项目废水; 水量（m3/a）; pH; 悬浮物; CODcr; BOD5; 动植物油; 石油; LAS; 挥发酚; 氨氮. 产生浓度（mg/L）; 12526; 7.45; 114; 1531; 200; 14.2; 2.9; 2.74; 0.0094; 5.15. 污水处理系统; 污染物产生量; /; /; 1.428; 19.177; 2.505; 0.178; 0.036; 0.034; 0.000; 0.065. 去除效率（%）; /; /; 89.91; 93.89; 90.85; 99.99; 99.99; 93.43; 99.99; 44.08. 削减量（t/a）; /; /; 1.284; 18.006; 2.276; 1.428; 1.428; 0.032; 0.000; 0.028. 出水浓度（mg/L）; /; 7.86; 11.5; 93.5; 18.3; 0; 0; 0.18; 0.0007; 2.88. 排放量（t/a）; 12526; /; 0.144; 1.171; 0.229; /; /; 0.002; 0.000; 0.036. 标准值; 6.5～9.5; 400; 500; 350; 100; 15; 20; 1; 45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表可知，本项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后，与生产废水一同进入自建的污水处理系统进行处理后，可达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后进入园区污水管网。 （3）污水处理设施的可行性 ①化粪池的效果分析 本项目为扩建项目，本次项目扩建依托使用原项目已建成1个容积为20m3的化粪池，厂区内工作人员劳动定员150人，产生的办公生活污水量为14.4m3/d，化粪池满足对生活污水的处理，项目办公生活污水水质简单不会影响化粪池的处理效果，因此本项目生活污水依托原项目已建成化粪池处理是可行。 ②隔油池 本项目为扩建项目，本次项目扩建依托使用原项目已建成1个容积为4m3的隔油池，产生的含油废水量为2.4m3/d，隔油池满足对含油废水的处理，隔油池设置合理可行。 - （4）污水进入富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂的可行性分析 富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂位于昆明富民工业园区哨箐富民工业园区，污水处理工艺为MBR，污水处理厂总投资1243万元，净用地面积4.32亩，设计处理规模为每天500立方米，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。该污水处理厂于 2018 年 1 年19 投产运行，出水水质满足设计水质要求，目前运行稳定，出水水质达标。 本项目位于富民工业园区哨箐机械加工园，属于富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂的纳污范围，原项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后同生产废水一并进入自建的污水处理系统处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后进入富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂。 根据现场调查，本次扩建不新增生产线、厂区占地面积，不涉及初期雨水的增加，增加的仅为新增员工20人的生活污水量以及少量的生产废水，因此项目扩建完成后增加的废水对污水处理厂的冲击较小。 据了解，目前哨箐机械加工园入园企业有30家，污水处理厂运行负荷约为350m3/d，尚有余量处理本项目新增的废水。因此、本项目扩建后废水进入富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂是可行的。 - 三、噪声 （1）运输车辆噪声 经类比调查可知，运输车辆进出厂区噪声值一般在65~80dB（A），会对周围环境造成一定影响。因运输车辆在厂区内为低速行驶状态，通过加强管理、禁止厂区鸣笛，则运输车辆对周围环境的影响是可以接受的。 为进一步减小项目区各类噪声对周围环境及保护目标的影响，本环评要求： ①运输车辆在厂区内为低速行驶状态，通过加强管理、禁止厂区鸣笛； ②装卸时应该尽量减少装卸机械的运作时间，快速有序的完成作业，以降低噪声影响时间。 （2）固定污染源 - 本项目主要噪声源为生产设备，为了实现噪声达标排放，减轻对周边环境的影响，厂方采用的噪声防治措施包括：合理布置厂区格局，对噪声设备安装减震垫。源强在75~85dB（A），具体噪声污染源强见表4-14。 表4-14 噪声源强情况一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 水性涂料生产车间; 搅拌机; 75; 厂房隔音、距离衰减基础减震; -41.6; -20.8; 1.2; 10.1; 59.7; 无; 41.0; 18.7; 1. 2; 水性涂料生产车间; 搅拌机; 75; -32.6; -24.7; 1.2; 9.1; 59.7; 无; 41.0; 18.7; 1. 3; 水性涂料生产车间; 搅拌机; 75; -28.2; -13.9; 1.2; 20.7; 59.6; 无; 41.0; 18.6; 1. 4; 水性涂料生产车间; 空气压缩机; 85; -39.5; -10; 1.2; 13.8; 69.6; 无; 41.0; 28.6; 1. 5; 水性涂料生产车间; 空气压缩机; 85; -21.8; -29.4; 1.2; 7.9; 69.7; 无; 41.0; 28.7; 1. 6; 水性涂料生产车间; 空气压缩机; 85; -17.9; -20.8; 1.2; 17.2; 69.6; 无; 41.0; 28.6; 1. 7; 水性涂料生产车间; 空气压缩机; 85; -33.9; -17.1; 1.2; 16.0; 69.6; 无; 41.0; 28.6; 1. 8; 水性涂料生产车间; 冷冻式干燥机; 80; -26.1; -23.4; 1.2; 12.3; 64.6; 无; 41.0; 23.6; 1. 9; 水性涂料生产车间; 工艺水泵; 75; -36.4; -21.6; 1.2; 10.9; 59.7; 无; 41.0; 18.7; 1. 10; 水性涂料生产车间; 工艺水泵; 75; -35.6; -12.1; 1.2; 18.2; 59.6; 无; 41.0; 18.6; 1. 11; 水性涂料生产车间; 高压水泵; 75; -39.9; -16.9; 1.2; 14.4; 59.6; 无; 41.0; 18.6; 1. 12; 水性涂料生产车间; 搅拌机; 75; -32.6; 9; 1.2; 14.9; 59.6; 无; 41.0; 18.6; 1. 13; 水性涂料生产车间; 搅拌机; 75; -30.8; 17.2; 1.2; 14.2; 59.6; 无; 41.0; 18.6; 1. 14; 水性涂料生产车间; 搅拌机; 75; -28.7; 24.1; 1.2; 13.9; 59.6; 无; 41.0; 18.6; 1. 15; 水性涂料生产车间; 搅拌机; 75; -21.3; 19.8; 1.2; 16.0; 59.6; 无; 41.0; 18.6; 1. 16; 水性涂料生产车间; 搅拌机; 75; -23.5; 12.9; 1.2; 22.4; 59.6; 无; 41.0; 18.6; 1. 17; 水性涂料生产车间; 搅拌机; 75; -26.1; 7.3; 1.2; 21.6; 59.6; 无; 41.0; 18.6; 1. 18; 水性涂料生产车间; 空压机及储罐; 75; -23.1; 27.6; 1.2; 9.0; 59.7; 无; 41.0; 18.7; 1. 19; 水性涂料生产车间; 高压水泵; 75; -17.9; 25.9; 1.2; 9.2; 59.7; 无; 41.0; 18.7; 1. 20; 水性涂料生产车间; 砂壁高粘包装机; 75; -13.6; 15.5; 1.2; 17.9; 59.6; 无; 41.0; 18.6; 1. 21; 水性涂料生产车间; 砂壁包装机; 70; -13.6; 6.4; 1.2; 26.7; 54.6; 无; 41.0; 13.6; 1. 22; 腻子粉生产车间; 腻子粉生产设备; 80; 26.6; 66.9; 1.2; 13.7; 65.7; 无; 41.0; 24.7; 1. 23; 腻子粉生产车间; 腻子粉生产设备; 80; 33.1; 79.4; 1.2; 16.1; 65.6; 无; 41.0; 24.6; 1. 24; 腻子粉生产车间; 包装机; 75; 37.9; 63.9; 1.2; 25.4; 60.6; 无; 41.0; 19.6; 1. #### 1）预测范围、点位与评价因子 （1）噪声预测范围为：厂界外1m。 （2）预测点位：厂界噪声，在东、南、西、北厂界各设置一个。 （3）厂界噪声预测因子：昼夜等效连续A声级。 （4）基础数据 项目噪声环境影响预测基础数据见表4-15。 表4-15 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据; 备注. 1; 年平均风速; m/s; 2. 2; 主导风向; /; 西南风. 3; 年平均气温; ℃; 20. 4; 年平均相对湿度; %; 50. 5; 大气压强; atm; 1. 声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。 #### 2）声环境影响预测 ①预测方法 噪声传播过程中有三个要素：即声源、传播途径和接受者。根据项目采取的治理措施及降噪效果，采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)推荐的工业噪声预测模式，本评价只考虑几何发散引起的衰减量来预测项目对厂界的贡献点的影响。 预测方法为：依据各噪声源与各预测点的距离计算出各噪声设备产生的噪声对各预测点的影响值，并根据能量合成法叠加各噪声设备对各预测点的噪声贡献值，来预测分析本项目投产后对厂界及周围声环境的影响。 ②预测模式 采用《环境影响评价技术 声环境》(HJ2.4-2021)中的噪声预测模式预测本项目的主要噪声设备对周围声环境的影响。 预测模式如下： 单个噪声源的预测公式为： 对单个点声源的几何发散衰减用以下公式计算： 本次噪声预测计算将从偏保守角度出发，仅考虑声波随距离的衰减Adiv。两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： r－预测点到声源的距离，m；Adiv－距离衰减，dB。Abar－遮挡物衰减，dB； Aatm－空气吸收衰减，dB；Aexc－附加衰减，dB；L2－声源衰减至r2处的声压级，dB；L1－声源在参考距离r1处的声压级，dB；r0－预测参考距离，m； L0－预测点的噪声现状值，dB。 ③预测结果 本次环评厂界噪声预测采用环保小智噪声助手预测软件预测，通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-16。 表4-16 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 79.8; -47.4; 1.2; 昼间; 21.2; 65; 达标. 东侧; 79.8; -47.4; 1.2; 夜间; 21.2; 55; 达标. 南侧; -40.9; -116; 1.2; 昼间; 25.6; 65; 达标. 南侧; -40.9; -116; 1.2; 夜间; 25.6; 55; 达标. 西侧; -61.5; 15.2; 1.2; 昼间; 31.1; 65; 达标. 西侧; -61.5; 15.2; 1.2; 夜间; 31.1; 55; 达标. 北侧; 48.4; 110.6; 1.2; 昼间; 23; 65; 达标. 北侧; 48.4; 110.6; 1.2; 夜间; 23; 55; 达标. 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008)3类标准。为了减小运营期噪声对周边环境的影响，本环评提出如下措施： 1）选用低噪声设备，安装过程中采取减振措施，空压机设置在密闭的房间内，同时加强保养，避免因运行状况不佳而诱发更高噪声，以从源头上减小噪声的影响； 2）厂区合理布局、高噪声设备远离厂界； 3）加强设备的日常维修、更新，确保所有设备尤其是噪声污染防治设备处于正常工况； 4）物料及成品运输车辆进出厂区时禁止鸣笛、限速行驶； 5）对操作员工影响加强个人防护意识，工作人员应佩戴防噪用品，如防声耳塞或耳罩等。 6）加强管理培训，确保工人文明操作，装卸货物时轻拿轻放，避免因野蛮操作产生的突发性噪声；以上处理措施在各行业噪声防治中广泛应用，处理效果好。 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南》（HJI819-2017），本项目噪声监测计划如下。 表4-17 项目监测计划一览表 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 东南西北4厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. - 四、运营期固体废物影响分析 - （1）固体废物核算 项目主要固废包括一般固废及危险废物。 一般固废： ①水过滤材料 根据企业提供的资料，水过滤材料产生量为2.5t/a经收集后送废品回收站。 ②除尘器粉尘 水性涂料生产线布袋除尘器收集的粉尘为1.822t/a，经收集后作为原料使用；腻子粉生产线除尘器收集的粉尘为455.9978t/a，经收集后作为腻子粉生产原料使用。腻子粉密闭生产车间内粉尘自然沉降量为42.557t/a，经收集后作为原料使用。 ③废包装材料 根据企业提供的资料，项目废包装材料产生量为1t/a；经收集后暂存一般固废间，外售废品回收站。 ④污水处理系统污泥 根据《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010修订）》，污泥产生量按照16.7t/万t废水处理量计算，项目年处理7744t废水，则污泥产生量为12t/a。污水处理系统产生的污泥委托富名翔盛废物旧资收购点定期清运处理。 ⑤生活垃圾 本项目生产车间劳动定员150人，按每人每天产生垃圾0.5kg计，生活垃圾产生量为75kg/d，20.6t/a。集中收集后，委托园区环卫部门定期清运处置。 ⑥餐厨固废 本项目劳动定员150人，餐厨固废按每人每天产生0.4kg计，生活垃圾产生量为60kg/d，16.5t/a。集中收集后，委托有餐厨废弃物特许经营单位清运处置。 危险固废： ①废活性炭 项目水性涂料生产车间罐装环节产生的非甲烷总烃采用活性炭吸附装置处理，运营过程中会产生废活性炭。本项目使用活性炭处理设施对有组织废气进行吸附，活性炭重复使用一段时间后会失效，参考陆良杰、王京刚在《化工环保》2007年05期发表的《挥发性有机物的物化性质与活性炭饱和吸附量的相关性研究》，活性炭对挥发性有机废气的饱和吸附量为280mg/g，项目设置1套“活性炭吸附”装置，吸附有机废气量为3.2t，则活性炭用量为11t/a，废活性炭产生量为14.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于HW49其他废物类危险废物，危废代码为900-039-49。废活性炭收集暂存于危废暂存间后，委托资质单位清运处置。 ②废UV灯管 项目有机废气采用UV光解装置处理，UV光解装置运行过程中会产生废UV灯管，为保证处理效率，平均半年更换一次，更换一次废UV灯管产生量约为40kg，则废UV灯管产生量为0.08t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废UV灯管属HW29含汞废物 中的900-023-29。环评提出，将废UV灯管使用专用密闭容器收集、暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位清运处置。 ③废矿物油 项目在运营期间机器维修过程中会有废机油、润滑油。由于维修机器的时间和频率是无法预测的，所以产生的废机油、润滑油约为0.5t。根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废机油属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-214-08“车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，废机油及沾染物经专用收集容器收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置，对环境影响较小。 ④沾染有机溶剂的废包装材料 项目水性涂料生产使用的防冻剂主要含丙二醇，属于有机溶剂，根据建设单位提供资料，产生量为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），沾染有机溶剂的废包装材料属于HW49其他废物类危险废物，危废代码为900-041-49，沾染有机溶剂的废包装材料集中收集后暂存于危废暂存间，由交由资质单位进行处理。 - （2）固体废物环境影响分析 ①一般固废影响分析 一般固废主要有水过滤材料、废抹布，除尘器粉尘、废包装材料、污水处理系统沉淀污泥、生活垃圾、餐厨固废。其中水过滤材料、废抹布经收集后外售废品回收站，除尘器粉尘收集后回用到生产，废包装材料收集后外售废品回收站、污水处理系统污泥委托富名翔盛废物旧资收购点清运处置，生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置，餐厨固废收集后委托有资质单位清运处置。 项目区设置有1个面积为135m2的一般固废间，厂区产生的一般固废可暂存在一般固废间内，集中进行处置。 根据《一般工业固体废物管理台账制定指南》的相关规定，建设单位需对一般工业固体废物建立台账管理，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询的目的。一般固废处置情况见下表。 表4-18 项目一般固废产排情况一览表 产污环节; 自来水过滤; 厂区除尘器，车间沉降; 原辅料包装材料; 污水处理系统; 人员生活办公; 食堂. 名称; 水过滤材料、废抹布; 粉尘; 废包装材料; 污泥; 生活垃圾; 餐厨固废. 属性; 属性; 一般工业固废; 一般工业固废; 一般工业固废; 一般工业固废; 一般固废; 一般固废. 废物代码; 264-001-99; 264-002-66; 264-001-07; 264-001-61; /; /. 主要有毒有害物质名称; /; /; /; /; /; /. 物理性状; 固体; 固体; 固体; 固体; 固体; 固体. 环境危险特性; /; /; /; /; /. 年度产生量（t/a）; 2.5; 500.38; 1; 12; 20.6; 16.5. 贮存方式; 集中收集; 集中收集; 集中收集; 集中收集; 生活垃圾收集桶; 集中收集. 利用处置方式和去向; 外售废品回收站; 收集后回用到相应的生产线上; 外售废品回收站; 委托富名翔盛废物旧资收购点清运处置; 委托环卫部门清运处置; 委托有资质单位清运处置. 利用或处置量（t/a）; 2.5; 500.38; 1; 12; 20.6; 16.5. 环境管理要求; 处置率达100%. 综上分析，项目一般固废处置率达100%。 ②危废影响分析 项目产生的危险废物主要包含废活性炭、废UV灯管、废矿物油、沾染有机溶剂的废包装材料等。项目危险废物处置情况见下表。 表4-19 本项目固体废弃物处置情况 产污环节; 有机废气处置措施; 生产设备维修、维护; 有机溶剂使用. 名称; 废活性炭; 废UV灯管; 废矿物油; 沾染有机溶剂的废包装材料. 属性; 属性; 危险废物; 危险废物; 危险废物; 危险废物. 危险废物代码; HW49 900-039-49; HW29 900-023-29; HW08 900-214-08; HW49 900-041-49. 主要有毒有害物质名称; /; /; /; /. 物理性状; 固体; 固体; 固体; 固体. 环境危险特性; T; T; T; T. 年度产生量（t/a）; 14.2; 0.08; 0.5; 0.2. 贮存方式; 危废间; 危废间; 危废间; 危废间. 利用处置方式和去向; 委托有资质单位清运处置; 委托有资质单位清运处置; 委托有资质单位清运处置; 委托有资质单位清运处置. 利用或处置量（t/a）; 14.2; 0.08; 0.5; 0.2. 环境管理要求; 处置率100%. 项目区内设置1间占地面积为15m2的危废暂存间，并配套设置危险废物专用收集容器。危险废物暂存间地面和四周墙裙脚采用“水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂”进行重点防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，并按照要求设置规范的标识标牌。产生危废暂存危废暂存间，委托有资质单位清运处置。 建设单位应严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）建设危险废物暂存间，将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录。对相应的暂存场建设防渗设施、防风、防雨、防晒并配备照明设施等，并与厂区内其它生产单元、办公生活区严格区分、单独隔离。对危险废物的转移处理须严格按照国家环境保护部第5号令《危险废物转移联单管理办法》执行。危险废物暂存间的建设及管理应满足如下要求： （1）危险废物暂存间的设计及建设要求 ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置； ③暂存间应设置安全照明设施和观察窗口； ④地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； ⑤危险废物暂存间的设计要防风、防雨、防晒； ⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 （2）危险废物贮存容器的相关要求 ①使用符合标准的容器盛装危险废物； ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ③装载危险废物的容器必须完好无损； ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 （3）危险废物贮存设施的运行与管理要求 ①危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册； ②不得将不相容的废物混合或合并存放； ③须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年，实行危险废物转移联单管理制度。 项目在严格落实环评提出的各项固体废弃物收集、储存设施确实实施的情况下，一般固体废弃物的储存处置能够达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定，项目所产生的危险废物能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中有关规定，项目所产生的固体废弃物能够得到合理、有效的处置，各固体废弃物去向明确，处置率达到100%，对环境的影响较小。 - 五、地下水、土壤环境影响分析 项目运行期正常工况不会对地下水、土壤造成污染，非正常工况地下水、土壤污染途径主要为废矿物油泄露、甲类仓库存放的有机溶剂泄露、污水处理设施故障污染地下水及土壤。废机油、甲类仓库存放的有机溶剂暂存对地下水及土壤产生污染的途径主要为渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，因此项目内根据项目各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，将项目区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。环评要求对危废暂存间、甲类仓库做重点防渗处理；生活污水处理设施区域、生产区域、原辅料库区、产品库区做一般防渗；生产车间做简单防渗。具体防渗措施如下： ①重点防渗措施：危废暂存间、甲类仓库做重点防渗处理，采用黏土层厚度大于6m和抗渗混凝土进行建设；在危废暂存间采用抗渗混凝土+3mm环氧树脂等进行防渗，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s的要求。根据原项目的竣工验收报告，甲类仓库已进行重点防渗处理，满足其要求。 ②一般防渗措施：污水处理系统要求采取铺设2.0mm树脂膜进行防渗，K≤1.0×10-7cm/s。 ③简单防渗措施：厂区地面采取一般地面硬化措施。 综上所述，项目营运期对地下水及土壤环境影响较小。 - 六、环境风险评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中的风险物质，厂区涉及的环境风险物质主要为机械、设备维修产生的废矿物油、以及消泡剂（矿物油）、阻聚剂（25%氨水）以及甲类仓库暂存的有机溶剂。由于本次扩建内容不涉及甲类仓库，甲类仓库的有机溶剂最大暂存量与原项目一致。在本次扩建项目生产工艺流程、生产线、原辅材料种类、主体生产设备等与原项目保持不变，因此不新增环境风险物质。消泡剂（矿物油）、阻聚剂（25%氨水）暂存在原料库内，本次扩建内容不涉及原料库扩建，因此厂区内消泡剂（矿物油）、阻聚剂（25%氨水）最大存储量不变，因此全厂风险物质、风险源及风险事故类型与原项目一致。 根据建设单位提供资料，《立邦涂料（昆明）有限公司突发环境事件应急预案（2019年版）》已于2019年5月11日完成备案，备案编号：530124-2019-011-M。目前正在进行应急预案修编。企业应急预案备案后，严格按照预案要求，加强风险隐患排查，加强应急演练及培训，期间未发生突发环境事件。 故本次评价认为，企业在严格按照有关规范标准的监控和管理的基础下，严格按照原环评及已备案的突发环境事件应急预案要求，认真落实各项环保设施及应急处置措施，加强风险隐患排查，加强应急演练及培训，项目的环境风险可在接受范围内。 - 三本账 - 由于项目属于扩建项目，项目扩建完成后将导致“三废”排放发生变化，具体变化情况见表4-20。 表4-20 三本账核算一览表 种类; 污染物名称; 现有工程; 技改项目; “以新带老”削减量; 总排放量; 增减量变化. 产生量; 排放量; 产生量; 排放量. 废水; 废水量（万t/a）; 0.87625; 0.87625; 1.2526; 1.2526; /; 1.2526; +0.3764. 废气; 废气 （万Nm3/a）; /; 14113; 25680; 25680; /; 25680; +11567. 颗粒物（t/a）; /; 0.71; 639.8; 6.851; /; 6.851; +6.14. 非甲烷总烃（t/a）; /; 0.024; 0.288; 0.127; /; 0.288; +0.264. 氨; 0.14; 0.14; 0.175; 0.175; /; 0.175; +0.035. 固体废弃物; 水过滤材料、废抹布; 2.2t/a; 0; 2.5t/a; 0; 0; 0; 0. 除尘器粉尘; 4.6 t/a; 0; 500.38t/a; 0; 0; 0; 0. 腻子粉车间自然沉降粉尘; /; /; 42.557; 0; 0; 0; 0. 废包装材料; 6000 条/a; 0; 1t/a; 0; 0; 0; 0. 污水处理系统污泥; 5.4/a; 0; 12t/a; 0; 0; 0; 0. 废矿物油; 0.5t/a; 0; 0.5t/a; 0; 0; 0; 0. 废活性炭; /; 0; 0.32t/a; 0; 0; 0; 0. 废UV灯管; /; 0; 0.08t/a; 0; 0; 0; 0. 沾染有机溶剂的废包装材料; 0.t/a; 0; 0.2t/a; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 17t/a; 0; 2.5t/a; 0; 0; 0; 0. 餐厨固废; 13/a; 0; 105.87t/a; 0; 0; 0; 0. 综上，本次扩建完成后，大气污染物中的颗粒物排放量减小，固体废弃物均100%合理处置。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒/腻子粉生产投料粉尘 | 颗粒物 | 24个集气罩集气罩+集中式滤筒除尘系统+15m高排气筒 | 颗粒物、非甲烷总烃执行《涂料、油墨、胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1中有组织最高允许排放浓度限值。即：颗粒物≤30mg/L、以非甲烷总烃计≤120mg/L |
|  | DA002排气筒/水性涂料生产车间投料粉尘。包装口挥发性有机废气挥发 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 5个集气罩+布袋除尘器+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 |  |
|  | 粉料卸料粉尘 | 颗粒物 | 采用脉冲布袋除尘装置除尘后，呈无组织排放 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 |
|  | 腻子粉生产线包装粉尘 | 颗粒物 | 采用旋风除尘系统除尘后，在密闭的生产车间内自然沉降后呈无组织排放 |  |
|  | 砂壁生产氨挥发 | 氨 | 加强通风、自然扩散 | 无组织氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准 |
|  | 污水处理系统 | 臭气浓度 | 位置开阔、自然扩散 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器处理 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准浓度 2.0mg/m3 |
| 地表水环境 | 污水处理系统出口 | Ph、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总有机碳、石油类、动植物油 | 生活污水经隔油池、化粪池预处理后同沉淀池沉淀的生产废气一并进入自建污水处理系统，处理达标后进入园区污水管网，最终进入哨箐产业园污水处理厂。 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 中 A 等级标准 |
| 声环境 | 生产设备噪声 | Leq（A） | 优先选用先进低噪声设备；主要产噪设备安装减震垫；加强设备管理与维护等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目运营过程中固体废弃物包括一般固体废物及危险固体废物。一般固体废物包括：水过滤材料，除尘器粉尘、废包装材料、污水处理系统污泥、生活垃圾、餐厨固废。其中水过滤材料经收集后外售废品回收站，除尘器粉尘收集后回用到生产，废包装材料收集后外售废品回收站、污水处理系统污泥委托富名翔盛废物旧资收购点清运处置，生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置，餐厨固废收集后委托有资质单位清运处置；危险废物主要包含废活性炭、废UV灯管、废矿物油、沾染有机溶剂的废包装材料等，均收集到危废暂存间内，委托有资质单位清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①危险废物暂存间、甲类仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，进行重点防渗，危废暂存间采用抗渗混凝土+3mm环氧树脂等进行防渗，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s的要求。生活污水处理设施区域、生产区域、原辅料库区、产品库区等一般防渗区采取铺设2.0mm树脂膜进行防渗，K≤1.0×10-7cm/s的要求。简单防渗区采取一般地面硬化措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 企业在严格按照有关规范标准的监控和管理的基础下，严格按照原环评及已备案的突发环境事件应急预案要求，认真落实各项环保设施及应急处置措施，加强风险隐患排查，加强应急演练及培训，项目的环境风险可在接受范围内。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①项目的环保设施必须和主体工程同时设计、同时施工、同时投产。 ②为了加强项目设置的各种环保设施的运行，项目必须制订相关的环保设施管理制度，设置一到两名专、兼职环保人员对各种环保设施的日常管理及维护工作。 ③项目应加环保设施的管理，定期对环保设施进行维护、检修，确保各项环保设施的正常运行，以保证处理效果，使各项污染物能达标排放。 ④建设单位应在各排污口处设置较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排污污染物的名称。建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发等级证。建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理措施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 ⑤定期对《突发环境事件应急预案》进行修编，并报送环保主管部门备案。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，符合相关规划、在采取相关环保措施后，废气、噪声能达标排放，废水不外排，固废得到妥善处置。项目运营过程中对所在区域的环境质量影响较小，不改变所在区域的环境功能。建设单位需在今后的运营过程中严格按本环境影响报告表中提出的对策措施执行，严格执行“三同时”制度，加强企业的环境管理，确保污染物的达标排放。 从环境影响角度分析，项目建设在环境上可行。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.71 | / | / | 6.851 | / | 3.9766 | / |
|  | VOCs | 0.024 | / | / | 0.127 | / | 0.168 | / |
|  | 氨 | 0.14 |  |  | 0.175 |  | 0.175 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 水过滤材料、废抹布 | 2.2 | / | / | 2.5 | / | 2.5 | / |
|  | 除尘器粉尘 | 4.6 | / | / | 500.38 | / | 500.38 | / |
|  | 废包装材料 | 6000 条/a | / | / | 1 | / | 1 | / |
|  | 污水处理系统污泥 | 5.4 | / | / | 12 | / | 12 | / |
| 危险废物 | 废矿物油 | 0.5 | / | / | 0.5 | / | 0.5 | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 14.2 | / | 14.2 | / |
|  | 废UV灯管 | / | / | / | 0.08 | / | 0.08 | / |
|  | 沾染有机溶剂的废包装材料 | 0.1 | / | / | 0.2 | / | 0.2 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①