目录

1一、建设项目基本情况


19二、建设项目工程分析


41三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


49四、主要环境影响和保护措施


84五、环境保护措施监督检查清单


93六、结论


94建设项目污染物排放量汇总表




附图：
附图1：项目地理位置图
附图2：项目所在区域水系图
附图3：项目周边环境关系图
附图4：项目与昆明东昊科技发展有限责任公司位置关系图
附图5：项目总平面布置图
附图6：项目分区防渗示意图
附图7：项目现状监测点位图
附件：
附件1：委托书

附件2：项目投资备案证

附件3：建设单位营业执照
附件4：昆明市工业和信息化局关于《富民县人民政府关于商请对富民星辰新材料有限公司进行指导核实的函》的回复意见
附件5：天然气检验报告

附件6：偏钛酸浆料、滤液检验报告
附件7：厂区租赁合同
附件8：技术服务合同
附件9：昆明市生态环境局关于《云南富民产业园区总体规划修编(2022-2035年)环境影响报告书》审查意见的函
附件10：云南省环境保护厅关于泽昌钛业年产3万吨金红石型钛白粉项目环境影响报告书的批复
附件11：富民县环境保护局关于责令钛白粉生产企业生产废水限期治理的通知
附件12：云南泽昌钛业有限公司在线监测系统验收检查意见及签到表
附件13：泽昌钛业年产3万吨金红石型钛白粉项目竣工环境保护验收意见及签到表
附件14：云南泽昌钛业有限公司排污口论证报告书批复
附件15：关于《昆明东昊钛业有限公司富民县张湾村大白皮管污水处理站沉淀渣处置场扩容项目环境影响报告书》的批复
附件16：云南泽昌钛业有限公司与昆明东昊科技发展有限责任公司情况说明 

附件17：昆明东昊科技发展有限责任公司排污许可证
附件18：项目区域环境现状监测报告
附件19：项目引用的自行监测数据报告
附件20：项目进度管理表及内部审核表
附件21：项目送审确认函                                                  

现场照片

	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]




	项目区俯视图（东昊科技）
	拟建项目北侧现状

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	拟建项目西侧现状
	拟建项目南侧现状

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]




	拟建项目东侧现状
	依托办、公生活区

	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]




	拟建项目区域俯视图（红色区域）
	拟建项目现场踏勘

	[image: image9.jpg]



	[image: image10.jpg]




	工程师现场照片
	依托脱盐水站

	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]




	拟建项目区域现状
	依托废水处理站


一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	3万吨/年高纯二氧化钛新材料项目

	项目代码
	2602-530124-04-05-193209

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	云南省昆明市富民县永定街道办事处北营村委会昆明钛产业基地（昆明东昊科技发展有限责任公司内）

	地理坐标
	经度：102度27分49.531秒，纬度：25度17分55.666秒

	国民经济

行业类别
	C3985电子专用材料制造
	建设项目行业类别
	三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39 电子元件及电子专用材料制造398 电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）

	建设性质
	(新建

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	富民县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2602-530124-04-05-193209

	总投资（万元）
	6000
	环保投资（万元）
	343.3

	环保投资占比（%）
	5.72
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）面积（m2）
	2330

	专项评价设置情况
	表1-1专项评价设置情况一览表
专项评价的类别

设置原则

本项目情况

专项评价设置情况

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目外购高纯偏钛酸作为原料，使用天然气作为燃料，废气主要为颗粒物、硫酸雾、氮氧化物、二氧化硫，无有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气排放

无

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目不独立建设生活办公区、生活污水依托昆明东昊科技发展有限责任公司食堂设有油水分离设施，处理能力为2m3/h，办公区设有50m3的化粪池，生活区食堂废水通过隔油装置处理后同生活污水排至厂区现有400m3/h的污水处理站处理，生产废水通过100m3的三级絮凝沉淀池处理后会用于喷淋，不外排。
无

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中提到的环境风险物质。
无

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目无取水口

无

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程建设项目

无

综上所述，本项目不设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《富民县国土空间总体规划（2012-2035）》
审批机关：昆明市人民政府
审批文件：昆明市人民政府关于《富民县国土空间总体规划（2021—2035年）》的批复（昆政复﹝2025﹞19号）
规划名称：《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）》；

审批机关：昆明市人民政府
审批文件名称及文号：《昆明市人民政府关于云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）的批复》（昆政复〔2023〕36号）

	规划环境影响评价情况
	文件名称：《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》；
审查机关：昆明市生态环境局；
审查文件名称及文号：昆明市生态环境局关于《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审〔2023〕2号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《富民县国土空间总体规划（2012-2035）》的符合性分析

本项目与《富民县国土空间总体规划（2012-2035）》相符性分析见下表。

表1-2  项目与《富民县国土空间总体规划（2012-2035）》符合性分析

序号

规划要求

项目情况

符合性

1

严格控制新增建设用地。以“严控总量、盘活存量、用足流量、用好增量”要求，合理安排新增建设用地，推进存量建设用地挖潜和高效利用，促进经济增长方式和土地利用方式转变。合理配置建设用地，优先保障必要的民生项目、重点基础设施以及生态环境保护的重点项目用地，合理保障城镇发展用地和产业集聚区用地。适度安排农村居民点新增用地指标，引导农村居民点相对集中建设，重点保障农村生产、农民生活必需的基础设施和公共服务设施用地。全县新增城镇建设用地总规模控制在0.40万亩以内。

  本项目位于云南省昆明市富民县永定街道办事处北营村委会昆明钛产业基地，属于云南富民产业园区总体规划用地，租赁昆明东昊科技发展有限责任公司内现有空地建设，不新增建设用地。

符合

2

第五章“城乡均等，打造宜居宜业的城乡空间”明确“加强低效用地整治，推动城乡废弃宅基地、工矿废弃地等闲置建设用地拆旧复垦，为城乡统筹发展提供土地要素保障”，并要求“优化城镇空间结构，提升建设用地利用效率”。
本项目完成后，提升了昆明东昊科技发展有限责任公司土地利用价值，与“加强低效用地整治，推动城乡废弃宅基地、工矿废弃地等闲置建设用地拆旧复垦，为城乡统筹发展提供土地要素保障”的目标一致。

符合

3

第八章“提升品质，构建安全韧性的支撑体系”提出建设绿色环保系统，健全固体废弃物综合治理体制机制，打造“无废城市”。

本项目采用新进工艺生产电子级高纯二氧化钛，大力提升了传统二氧化钛的品质。

符合

综上分析，本项目的建设符合《富民县国土空间总体规划（2012-2035）》相关要求。

1、与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）》符合性分析

（1）规划范围
本次规划范围为四个片区，总面积31.63km2，其中，永定片区面积为18.94km2、大营片区面积为7.03km2、散旦片区面积为4.53km2、款庄片区面积为1.13km2。园区内涉及城镇开发边界面10.0km2，其中永定片区4.92km2、大营片区3.64km2、散旦片区1.37km2、款庄片区0.15km2。
（2）发展定位
以钛基新材料及新型建材等新材料为主导、先进装备制造和非烟轻工为辅助的绿色产业园区。
（3）规划布局结构
规划形成“两轴、四片、多组团”的总体空间发展结构，“两轴”为沿昆武高速公路和昆禄公路、昆倘高速和轿子山专线形成东西两条产业发展轴线，并与五华区产业发展衔接；“四片区”为永定片区、大营片区、散旦片区、款庄片区；“多组团”为指四个片区内功能各异的产业组团，包括钛基新材料、装备制造、新型建材、绿色食品加工、林产品加工等多种产业功能。
（4）产业布局
规划构建“一主两辅”的园区产业体系，“一主”为新材料产业，包含化工新材料及新型建材产业；“二辅”为装备制造和非烟轻工产业。做强做大新材料主导产业，做优做特先进装备制造和非烟轻工两大辅助产业，全面推动园区产业转型升级。
“一主”为新材料产业。包含化工新材料及新型建材产业。
钛基新材料为主的化工新材料——发展重点为依托云南富民产业园区钛产业发展基础，以钛基新材料为特色和核心，提升技术、链式拓展，向其他化工新材料方向、提升价值链方向延伸产业链。
新型建材产业——发展重点为加快传统建材产业转型升级，全产业链推动发展建筑新材料，重点涂料、新型墙体材料、轻质高强混凝土预制件、多功能墙体材料等，大力发展装配式建筑。
永定片区：重点发展化工新材料产业，以钛基新材料为特色，与武定禄劝共建“滇中钛谷”；以装备制造产业为基础，打造装备制造产业基地。 
大营片区：重点发展装备制造、新型建材产业，辅以食品加工等消费品制造产业。
散旦片区：重点发展林产品加工、新型建材产业。
款庄片区：利用矿产资源优势，重点发展新型建材产业。
本项目位于富民产业园区永定片区，租赁昆明东昊科技发展有限责任公司内空地新建厂房进行生产，项目产品为电子级高纯二氧化钛，属于园区发展规划中的钛基新材料，与永定片区产业定位相符。项目所在地属于工业用地，与园区规划用地类型相符。故本项目建设符合《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）》的相关规划要求。
2、与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析

《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》已于2023年5月31日取得了昆明市生态环境局关于《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审[2023]2号）。

根据《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》及审查意见，富民产业园区定位为以化工及新型建材等新材料为主导，先进装备制造和非烟轻工为辅助产业。永定片区重点发展化工新材料产业、装备制造产业；大营片区（大营组团、东元组团、茨塘组团）重点发展装备制造、新型建材产业；散旦片区重点发展林产品加工、新型建材产业；款庄片区重点发展建材加工产业。

本项目位于富民产业园区永定片区，项目产品为电子级高纯二氧化钛，属于园区发展规划中的钛基新材料，与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》及审查意见中环境保护要求相符。

项目与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》符合性分析详见表1-3、项目与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》审查意见符合性分析详见表1-4。

表1-3项目与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》符合性分析
序号

《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》要求

项目情况

符合性

项目入园要求
1

园区应按照国家发改委《产业结构调整指导目录》相关要求，严格禁止“限制类”和“淘汰类”工业企业进入。
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日实施）；项目属于鼓励类。
符合

2

禁止不符合园区产业导向的企业入驻；限制传统钛产业发展规模，鼓励发展高端钛化工、精细化工产业。
项目主要为电子级高纯二氧化钛生产，属于钛基新材料，与产业园区重点发展的钛基新材料产业规划相符合。
符合
3

限制以煤炭为能源的企业入园，禁止新建除集中供热以外且20蒸吨/时以下的燃煤锅炉，以及禁止建设没有配套高效脱硫、除尘设施的燃煤锅炉和工业炉窑。
项目使用的能源为电能、天然气，不使用煤炭，不涉及燃煤锅炉及工业炉窑。
符合

4

限制工业废水大量排放的项目入园；鼓励引进废水零排放的企业入驻，减少废水外排量，降低地表水环境压力。
本项目废水主要窑炉尾气处理废水、原料脱水废水和生活污水。生活依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有办公区，经现有隔油设施、化粪池处理后排入昆明东昊科技发展有限责任公司污水处理站（400m3/h），处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入螳螂川（普渡河）。生产废水通过三级絮凝沉淀池处理后回用，不外排，不会对周边水体造成影响。
符合

5

规划产业应与现有产业布局相协调，具体项目环评应明确项目与周边环境的相符性，并设置必要的防护距离。
从对项目周边企业情况调查可知，周围的企业对本项目无制约性因素，项目生产对周围企业及环境的影响也不大，项目与周围环境相容。
符合

6

紧邻螳螂川麦竜组团、哨箐组团的部分企业（如云南大互通钛业有限公司、富民县云富磷酸盐有限责任公司、富民中博新型材料有限公司、昆明芬美意香料有限公司、富民洁拓洗涤服务有限公司等），应限制其生产规模，禁止其进行扩建。
项目位于昆明东昊科技发展有限责任公司，距离螳螂川（普渡河）约800m，不在产业发展调整建议列举企业范围内。

符合
项目入园环保相关要求

1

鼓励入园企业采用清洁生产工艺，使用清洁能源；对严重污染大气环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度。
本项目采用清洁生产工艺，使用的能源电能、天然气属于清洁能源；项目排放的污染物主要为颗粒物、氮氧化物、硫酸雾和二氧化硫，不涉及严重污染大气环境的工艺、设备和产品。
符合

2

禁止不符合产业规划项目入园，严控“两高”行业入园。

项目产品为电子级高纯二氧化钛，属于新型材料产业，不属于“高污染、高能耗产业”，与永定片区（以钛基新材料为特色）定位相符合。
符合
3
入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用必须达到各相关行业的标准要求，尽量做到区域内水资源的合理循环和分质分级利用。

本项目废水主要窑炉尾气处理废水、原料脱水废水和生活污水。生活依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有办公区，经现有隔油设施、化粪池处理后排入昆明东昊科技发展有限责任公司污水处理站（400m3/h），处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入螳螂川（普渡河）。生产废水通过三级絮凝沉淀池处理后回用，不外排，不会对周边水体造成影响。
符合

4
鼓励和积极引进污染小、废水排放量小或者可以实现废水“零排放”的企业。

项目排放的污染物主要为颗粒物、氮氧化物、硫酸雾和二氧化硫；废水主要窑炉尾气废水和生活污水。本项目废水主要窑炉尾气处理废水、原料脱水废水和生活污水。生活依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有办公区，经现有隔油设施、化粪池处理后排入昆明东昊科技发展有限责任公司污水处理站（400m3/h），处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入螳螂川（普渡河）。生产废水通过三级絮凝沉淀池处理后回用，不外排，不会对周边水体造成影响。
符合

5
入园企业生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。

项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求来建设危险废物暂存间，可以有效防止危险废物渗漏、流失、扬散，从而使土壤避免受到污染。
符合

表1-4 与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》审查意见符合性分析
序号

审查意见要求

项目情况

符合性

1

《规划》实施的主要制约因素和环境问题为：规划产业涉及化工、建材等“两高”行业，园区节能减排、降碳压力大。园区环保基础设施建设滞后，制约园区发展。园区四周均为山体，不利于大气污染物扩散；大营片区大营组团少部分区域涉及大气环境受体敏感重点管控区，大营片区大营组团、永定片区烟墩组团距离县城较近，部分组团周边分布较多村庄，人居环境质量改善压力大。永定片区涉及水环境工业污染重点管控区，大营片区涉及水环境工业污染重点管控区、城镇生活污染重点管控区，款庄片区涉及水环境农业面源污染重点管控区，螳螂川(富民大桥断面至赤鹫大桥断面河段)、大营河(成器墩小桥断面至汇入螳螂川断面河段)不能满足水功能区划水质要求，水环境质量改善压力大。永定片区、大营片区、散旦片区、款庄片区均涉及农用地优先保护区。
《规划》实施过程中应在区域环境质量改善
的总体目标下，重点关注、解决好以上问题，
妥善处理区域开发与保护的关系，严格环境
准入，严格落实各项环境保护对策与措施，
有效预防和减缓《规划》实施可能带来的不
良环境影响。
本项目位于富民产业园区永定片区，昆明东昊科技发展有限责任公司厂区内，项目用地为工业用地，不涉及农用地优先保护区；项目运营过程中产生的废气经喷淋塔、布袋除尘器处理后可达标排放；本项目排水采用雨污分流的排水方式，雨水依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有排水设施；本项目废水主要窑炉尾气处理废水、原料脱水废水和生活污水。生活依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有办公区，经现有隔油设施、化粪池处理后排入昆明东昊科技发展有限责任公司污水处理站（400m3/h），处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入螳螂川（普渡河）。生产废水通过三级絮凝沉淀池处理后回用，不外排，不会对周边水体造成影响。
符合

2

坚持绿色、低碳、高质量发展理念，完善和
加强规划引导，落实生态环境分区管控要求，区域统筹保护好生态空间。根据区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展，加强与国土空间规划及产业园区优化提升工作的协调衔接，进一步优化发展定位、功能布局、产业结构和实施时序，规划实施应满足国土空间规划和“三区三线”管控要求。入园产业应符合国家产业政策和相关规划，有效控制园区开发强度。实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调，引导园区低碳化、绿色化、循环化发展。
本项目为电子级高纯二氧化钛生产项目，属于产业结构调整政策内的鼓励行业，且项目已取得富民县发展和改革局关于该项目的投资备案证，符合国家现行相关产业政策的要求。
符合

3

大营片区大营组团、永定片区烟墩组团不宜
布局大气污染较重企业，禁止引入高污染燃
料企业。白石岩组团、哨箐组团及麦竜组团
部分用地紧邻螳螂川，东元组团部分用地紧
邻大营河，新入驻企业应符合《昆明市河道
管理条例》中相关要求。
本项目位于富民产业园区永定片，不使用高污染燃料。根据《昆明市河道管理条例（2016年修订版）》，无堤防的河道管理范围为水域、沙洲、湿地、滩地及河口两侧不小于10m距离、河道管理范围以外10-100m范围为河道的保护范围。本项目距离最近河道约800m（普渡河），不在河道管理范围内。
符合

4

严守环境质量底线，严格落实环境管控单元
管控要求。根据国家、云南省和“三线一单”
有关大气污染防治的相关要求，严格执行园
区大气污染物总量管控要求。化工、建材等
“两高”行业应实行主要污染物区域等量削
减。入驻企业应采用先进的生产工艺、装备、
清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产
生；采用先进高效的污染防治措施，做好大
气污染物的减排工作。
本项目采用高纯偏钛酸作为原料，从源头上控制污染物的产生；运营过程中产生的废气经喷淋塔、布袋除尘器处理后可达标排放。
符合

5

严格入园项目生态环境准入管理。加强“两
高”行业生态环境源头防控，引进的项目应
采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品
物耗、能耗、水耗等应达到国内清洁生产先
进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，
提升产业的技术水平和产业园区的绿色低
碳化水平。入园项目需符合国家产业政策、
产业布局规划要求，符合“三线一单”大气、
水、土壤等重点管控单元要求。
本项目排水采用雨污分流的排水方式，雨水依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有排水设施；本项目废水主要窑炉尾气处理废水、原料脱水废水和生活污水。生活依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有办公区，经现有隔油设施、化粪池处理后排入昆明东昊科技发展有限责任公司污水处理站（400m3/h），处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入螳螂川（普渡河）。生产废水通过三级絮凝沉淀池处理后回用，不外排，不会对周边水体造成影响。
符合

6

重视园区废水收集、处理、回用、排放的环
境管理。全面实施“雨污分流”、“清污分流”制度，提高入驻企业工业用水重复利用率和中水回用率，加快污水处理厂建设。
符合

7

严格执行《地下水管理条例》相关规定，做
好地下水污染防治和监控，确保区域地下水
安全。进一步完善固体废物集中处置设施，多途径利用、处置磷石膏和钛石膏等大宗固废，做好工业固废的处置及监管等工作，确保入园企业的固废得到妥善处置。
本项目位于富民产业园区永定片区，不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，项目建设采取了分区防渗，对地下水不会造成污染。项目各类固废分类妥善处置，危废收集后暂存于危废间，并委托有资质的单位外运处置。
符合

8

严格入园项目生态环境准入管理。加强“两高”行业生态环境源头防控，引进的项目应采用先进适用的工艺技术和装备。入园项目需符合国家产业政策、产业布局规划要求，符合“三线一单”大气、水、土壤等重点管控单元要求。
本项目符合国家产业政策、产业布局规划要求，符合“三线一单”大气、水、土壤等重点管控单元要求。
符合

综上所述，本项目的建设符合《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》及审查意见（昆环审[2023]2号）的相关要求。

	其他符合性分析
	1、项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的相符性分析

2024年11月12日，昆明市生态环境局发布了《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的通知，本项目位于云南富民产业园区重点管控单元，与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的相符性分析分析内容详见下表：
表1-5 项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的符合性分析表
项目

《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》相关要求
项目情况

相符性

生态保护红线和一般生态空间更新结果
更新后，生态保护红线全面与《昆明市国土空间总体规划（2021-2035年）》衔接，全市生态保护红线面积4274.70km2，占全市国土面积的20.34%，较原有面积占比减少1.85%。全市一般生态空间面积5151.56km2，占国土空间面积的24.37%，较原有面积占比增加2.45%。
本项目位于富民产业园区永定片区，项目产品为电子级高纯二氧化钛，属于钛基新材料，项目用地属于工业用地，本项目处于工业园区内，不在生态保护红线内，不占用基本农田保护区，也不在一般生态空间内。因此，项目满足生态保护红线要求。

符合

环境质量底线更新结果
到2025年，地表水国考断面达到或优于Ⅲ类的比例81.5%，45个省控地表水断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到80%，劣V类水体全面消除，县级以上22个集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例为100%；空气质量优良天数比率达99.1%，细颗粒物（PM2.5）浓度不高于24微克/立方米，重污染天数为0；全市土壤环境质量总体保持稳定，局部稳中向好，受污染耕地安全利用率不低于90%，重点建设用地安全利用得到有效保障
项目所在区域主要地表水体为东南侧约800m普渡河，根据《云南省水功能区划（2014修订）》（2015.8）、《昆明市和滇中产业新区水功能区划（2010~2030年）》（2015年3月）可知功能区概况，项目所在区域地表水属于普渡河富民—禄劝保留区，现状水质为劣Ⅴ类，水质管理目标为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》：与2023年相比，螳螂川干流段的中滩闸门、小鱼坝桥、富民大桥断面水质类别保持V类不变，青龙峡、温泉大桥断面水质类别由V类上升为IV类;普渡河段的普渡河桥断面水质类别由I类下降为IV类，尼格水文站断面水质类别保持I类不变。普渡河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。本项目废水主要窑炉尾气处理废水、原料脱水废水和生活污水。生活依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有办公区，经现有隔油设施、化粪池处理后排入昆明东昊科技发展有限责任公司污水处理站（400m3/h），处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入螳螂川（普渡河）。生产废水通过三级絮凝沉淀池处理后回用，不外排，不会对周边水体造成影响，不会改变区域地表水环境功能区划。
项目区属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区。根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》，项目区属于空气质量达标区，项目运营期所排废气均能有效治理，实现达标排放，不会改变区域大气环境功能区划，不会突破当地环境质量底线。
项目区属于《声环境质量标准》中的3类区，根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》，项目区属于声环境质量达标区。项目运营期产生的噪声值不高，经厂房隔声、基础减震后实现达标排放，不会改变所在区域的声环境功能。
项目用地属于工业园区内规划的工业用地；运营期用电量不高，生产废水及生活污水处理达标后排入昆明东昊科技发展有限责任公司污水处理站，固体废物处理率100%，符合环境质量底线的要求。
符合

资源利用上线更新结果
到2025年，按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标；矿产资源开采与保护达到预期目标；河湖岸线资源管控达到相关要求

本项目不属于高耗水项目。项目用电、用水、用气依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有；项目用地属于工业园区内规划的工业用地，不涉及耕地、基本农田，因此项目的实施对区域土地资源、农业生产影响较小。此外项目所用能源为电能，为清洁能源，不使用燃煤、燃油等。
符合

环境准入清单

-
云南富民产业园区重点管控单元
空间布局约束
1.严禁“十小”企业进入园区；加快产业结构转型升级，逐步淘汰和限制耗水量大、水污染物排放量大的行业和产品。
2.园区大气环境受体敏感区重点控制区按大气环境受体敏感区管控要求进行规划管控。严控涉及大气污染排放的工业项目布局建设；禁止新建涉及有毒有害气体排放的项目；禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施，现有产污企业应持续开展节能减排，制定改用清洁能源时间表；严格限制新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。禁止焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物。
3.园区大气环境高排放区重点控制区按大气环境高排放区重点控制区管控要求进行管控。提升污染监测能力，根据园区污染排放特征实施重点监管与减排；推进园区循环化改造、规范发展和提质增效；大力推进企业清洁生产；开展集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染；完善园区集中供热设施，积极推广集中供热；对于未完成环境质量改善目标要求的，限制工业废气排放建设项目的环境准入。园区大气环境一般管控区按大气环境分区管控要求进行管控。
4.进一步优化园区产业布局，禁止不符合园区产业导向的企业入驻。大营片区大营组团涉及大气环境受体敏感重点管控区，范围内近期现有企业近期保持现状，不得进行增产增污形式的技改扩建，远期根据产业定位逐步关停或搬迁至其他与产业定位相符的片区。
1、本项目产品为电子级高纯二氧化钛，属于钛基新材料，不属于“十小”企业；项目耗水量不大。

2、项目排放的污染物主要为少量的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，不涉及有毒有害气体排放；项目使用的天然气和电均为清洁能源；项目不涉及焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物。
3、本项目采用清洁生产工艺，使用的能源天然气、电能属于清洁能源。
4、本项目与永定片区（以钛基新材料为特色）定位符合。
符合
污染物排放管控
1.禁止不符合行业准入条件或产业政策的高耗水、高排污企业入园。
2.加大园区截污率，为产业布局腾出环境容量。
3.园区工业发展应采取“上大关小、增产减污、节能减排”等措施，对原有老企业，应通过整改措施，改善工艺，减少污染物排放。
4.限制工业废水大量排放的项目入园；鼓励引进废水零排放的企业入驻，减少废水外排量，降低地表水环境压力；北营组团鼓励引进废水零排放的企业入驻，减少废水外排量，降低地表水环境压力。
5.加快大营污水处理厂、散旦污水处理厂配套管网的建设及在线监测设施安装，完善规划白石岩一期污水处理站、规划白石岩污水处理站的新建，逐步完成环保产业园污水处理厂、大营污水处理厂、散旦污水处理厂的扩建，确保污水处理厂规模分别与废水量规模相匹配，同时建议将周边农村生活污水纳入规划白石岩污水处理站处理。
6.园区污水处理厂/站出水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后方可外排。
7.要求富民县各牵头部门认真《富民县螳螂川总磷污染削减三年攻坚实施细则》《富民县消除沙朗河（大营小河）成器墩小桥断面劣Ⅴ类水体实施方案》《螳螂川富民段水环境达标综合整治工程实施方案》中提出的削减措施，改善纳污河流螳螂川的水质，确保富民大桥断面达到地表水Ⅴ类要求，赤鹫大桥断面达到地表水Ⅳ类要求；成器墩断面达到地表水Ⅳ类要求。
8.加快推进园区工业固废和污水集中处理处置设施建设，确保工业固废得到合理利用、妥善处置。
9.优化能源消耗方式，提升能源效率，完善园区燃气管建设，促进煤改气、煤改电基础工程设施，积极推进规划区内主要企业煤改气、煤改电工程，提升能源利用效率，减少碳排放量。
10.企业废气达标率100%，工业废水集中处理率100%，工业固废处理率100%，危险废物安全处置率100%，生活垃圾无害化处理率100%，工业用水重复利用率80%，重点企业清洁生产审核实施比例100%，项目环境影响评价执行率100%。
1、本项目属于钛基新材料，为鼓励类项目，符合国家现行产业政策。
2-7、本项目废水主要窑炉尾气处理废水、原料脱水废水和生活污水。生活依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有办公区，经现有隔油设施、化粪池处理后排入昆明东昊科技发展有限责任公司污水处理站（400m3/h），处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入螳螂川（普渡河）。生产废水通过三级絮凝沉淀池处理后回用，不外排。
8、项目各类固废分类妥善处置，危废收集后暂存于危废间，并委托有资质的单位外运处置。
9、项目运营期使用的能源为天然气、电能，属于清洁能源。
10、项目运营期产生的废气采用喷淋塔、布袋除尘器处理后实现达标排放。
符合
环境风险防控
1.禁止向水域与岸线管理范围倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。
2.化工企业在选址布局及现有企业布局调整时充分考虑与居民区风险防护距离，工业园区及相关企业严格制定应急预案，落实风险防范措施，避免安全事故、污染事故等造成的环境污染。
3.园区产业布局时应充分考虑对地下水的影响，引入项目时应要求企业加强地下水污染防治措施的建设，园区管委会应建立地下水污染监控体系及应急机制，确保地下水安全。
4.固废堆存场应按照各固废属性鉴别结果按相关要求进行防渗，同时设置防雨淋、防流失设施，并在四周设置地沟收集跑冒滴漏，防止雨水对固废侵蚀造成地下水污染；危废临时储存设施的选址、防渗设计等应严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）的规定，并交由有资质的单位处置。
5.入驻项目在选址布局时要充分考虑大气防护距离、卫生防护距离和安全防护距离的要求。
6.规划布局中注意与村庄规划发展区保持必要的环境防护距离。邻近居民集中区不宜布置重大环境风险源。
7.涉及易燃易爆、有毒有害物质的企业，进行重点环境风险源监管。
1、项目危险废物收集暂存后交由有资质单位处置；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置，不与危险废物混合处置；其余一般工业固废分类收集后妥善处置；不会向水域与岸线管理范围倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。
2、项目生产电子级高纯二氧化钛，属于电子行业，与周边最近的居民点（南侧北营村）的距离为377m，项目处于该居民点上风向。
3-4、项目各类固废分类妥善处置，危废收集后暂存于危废间，按照重点防渗区进行防渗设置，并委托有资质的单位外运处置。
5-7、项目不涉及重大危险源。
符合
资源开发效率要求
1.进一步强化各类节水设施建设。
4.应从源头减少废水产生，实施清污分流。
6.逐步提高工业聚集区再生水回用率，减少新鲜用水量。逐步建设完善中水回用、处理装置，提高中水回用率，确保中水回用率近期达80%，远期达94%；园区工业用水重复利用率达94%。
7.加强固体废弃物的管理，提高固体废物综合利用率，实现工业固体废物资源化和减量化。
1、本项目废水主要窑炉尾气处理废水、原料脱水废水和生活污水。生活依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有办公区，经现有隔油设施、化粪池处理后排入昆明东昊科技发展有限责任公司污水处理站（400m3/h），处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入螳螂川（普渡河）。生产废水通过三级絮凝沉淀池处理后回用，不外排，不会对周边水体造成影响。

2、项目固体废物综合处置利用率达100%，生活垃圾无害化处理率达到100%。
符合
因此，本项目建设符合《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》中的相关要求。
2、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的通知
根据《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》：“为深入贯彻落实习近平总书记关于推动长江经济带发展的重要讲话和指示批示精神，认真落实长江保护法，根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》（长江办〔2022〕7 号），结合云南实际，制定本实施细则”。项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性见下表。
表1-6  《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行、2022年版》符合性分析
规范要求
项目实际情况
相符性
禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港
口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年—2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
本项目不属于港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
相符
禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范
围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。
本项目不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。本项目不属于旅游项目，不进行开矿、采石、挖沙等活动；本项目不属于自然保护区的核心区、缓冲区和试验区内。
相符
禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内
投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。
项目用地不涉及风景名胜区。
相符
禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围
内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目
本项目不涉及饮用水水源一级保护区、饮用水水源二级保护区。
相符
禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内
新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
本项目不涉及水产种质资源保护区的岸线或河段范围；本项目不涉及国家湿地公园的土地。
相符
禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金
沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
本项目不涉及占用长江流域河湖岸线项目
相符
禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。
项目不属于过江基础设施项目，项目不涉及新设、改设或扩大排污口。
相符
禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。
本项目不涉及天然渔业资源生产性捕捞。
相符
禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
根据昆明市工业和信息化局关于《富民县人民政府关于商请对富民星辰新材料有限公司进行指导核实的函》的回复意见，项目为电子专用材料制造，不属于化工项目。
相符
禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
根据项目投资备案证，项目产品为电子级高纯二氧化钛，属于钛基新材料，属于电子行业，位于产业园区永定片区，与永定片区（钛基新材料）产业定位相符。
相符
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目
本项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；本项目不属于危险化学品生产项目。
相符
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
本项目不属于落后产能项目、过剩产能行业的项目、高能耗、高排放项目。本项目不涉及建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，不属于尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业。
相符
综上，本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》（2022年版）规定的内容相符合。
3、与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析

项目与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析见表1-7。

表1-7  与《昆明市大气污染防治条例》的符合性分析
昆明市大气污染防治条例要求
项目情况
符合性
禁止排放超过排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标的大气污染物。排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当加强精细化管理，严格按照有关规定，配套建设、使用和维护大气污染防治装备。大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定设置大气污染物排放口。禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、擅自拆除或者不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。

本项目为电子级高纯二氧化钛生产项目，使用天然气作为燃料，产生的废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，通过“喷淋设施、玻璃钢电除雾设施、布袋除尘器”等工艺处理后满足达标排放要求，严格按照要求设置排气筒，定期监测，不存在偷排。
符合
综上，项目符合《昆明市大气污染防治条例》要求。

4、产业政策的符合性分析

本项目产品为电子级高纯二氧化钛，属于钛基新材料项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单的通知（国统字〔2019〕66号），本项目属于C3985电子专用材料制造。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日实施）；项目属于鼓励类中二十八、信息产业中的6.电子元器件生产专用材料制造，符合国家产业政策。
5、选址符合性分析

本项目位于富民产业园区永定片区，选址符合《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》及审查意见要求。本项目租用昆明东昊科技发展有限责任公司内现有空地建设，不会改变区域的土地利用性质。周边无其他学校、医院、文物保护、风景名胜等环境敏感目标存在，最近北营村位于项目南侧377m，项目所在区域外环境情况相对简单，项目周边分布的主要为钛白粉生产企业，外环境没有重大制约因素。因此，本项目与周围环境具有一定相容性，建设单位在严格按照环评报告提出的污染防治措施做好生产管理，并确保废气、噪声等污染物实现达标外排的情况下，本项目的建设是可行的。

综上所述，在严格落实本评价报告所提出的各项污染防治措施后，项目的选址合理。

6、平面布置符合性分析

本项目租用昆明东昊科技发展有限责任公司内现有空地建设，用地为工业用地，在昆明东昊科技发展有限责任公司现有煅烧工序旁建设煅烧工序，现有破碎工序南侧建设破碎工序。不独立建设生活办公区域，依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有办公区，可保障生活污水有效依托东昊科技发展有限责任公司现有设施，生产废水通过自建中和沉淀池处理后回用不外排，本项目废水增量不会突破昆明东昊科技发展有限责任公司入河排污口论证报告准许排放量，不会对昆明东昊科技发展有限责任公司现有排水造成影响。
根据风玫瑰图，拟建项目构筑物均位于办公楼主导风向下风向，废气影响较小。本项目主体设施（预处理工序、回转窑、破碎等）在昆明东昊科技发展有限责任公司现有煅烧、破碎工序旁建设，可有效的依托现有排水设置，拟建项目布局合理，不会改变昆明东昊科技发展有限责任公司整体布局，生产区、原料区、成品区等，各功能区分区明确；项目厂区出入口与周边道路联通，方便物料及产品运输。综合分析，项目厂区平面布置合理。

7、环境相容性分析

项目位于富民产业园区永定片区，符合园区产业布局。根据现场踏勘及资料查阅，项目厂区周边其他区域主要为园区空地和建材制造企业为主，项目周边无高污染企业，不会对本项目造成影响，项目配套的水、电等市政设施已配置到位。项目周边主要企业情况如下。

表1-9周边企业及污染情况表
序号
周围环境
方位及距离
行业类别
主要污染物
1

昆明东昊科技发展有限责任公司
项目位于本公司内
颜料级二氧化钛生产
颗粒物、二氧化硫、当氧化物、生产废水、生活污水
2

昆明龙腾钛业有限公司
北侧240m

颜料级二氧化钛生产
颗粒物、二氧化硫、当氧化物、生产废水、生活污水
根据上表，本项目周边企业污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾、生产废水、生活污水，与本项目主要污染物一致。本项目产生的主要污染为废气、废水、固废及噪声等，厂区内各污染物采取相应环保措施后，对周围环境影响较小。废气通过环保可行技术处理后能够达标排放，对周围大气环境影响较小；噪声采取设备减振、厂房隔声等措施后对周围环境影响较小；固体废物均能得到合理处置，处置率达100%。项目周边环境质量良好，水、电等基础设施建设完善，外环境较简单，无重大环境制约因素存在，因此项目与周边环境相容。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目的由来

高纯二氧化钛（通常指纯度≥99%的TiO₂）是传统钛白粉产业向高附加值、精细化方向升级的关键产品，其市场需求与全球科技创新、消费升级及绿色发展趋势紧密相连。

全球市场正保持稳定增长态势。根据行业研究报告，按收入计，2024年全球高纯度二氧化钛市场规模已达到数百万美元级别，并预计在2025年至2031年间以一定的年复合增长率持续扩大。中国市场作为全球制造业和消费的重要引擎，在高纯二氧化钛各细分应用领域的需求增长尤为显著，为本项目提供了广阔的市场基础。电子级二氧化钛是半导体、电子陶瓷、压电元件等高端制造领域的关键基础材料。随着5G通信、物联网、新能源汽车产业的飞速发展，其对电子元器件的性能与可靠性要求不断提高，直接拉动了对高纯度、高均匀性电子级二氧化钛的需求。中国作为全球最大的电子产品生产和消费国，该市场正处在快速成长期。基于以上背景，富民星辰新材料有限公司拟投资6000万元，在云南省昆明市富民县昆明钛产业基地内，新建“3万吨/年高纯二氧化钛新材料项目”。项目于2026年2月10日取得云南省固定资产投资项目备案（备案编号：2602-530124-04-05-193209），备案证明确其所属行业为“电子”。项目主要建设内容为专用的煅烧回转窑系统、后处理系统、包装房及成品库房等，总用地面积约5亩，建筑面积约2330平方米。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》的规定，建设项目须履行环境影响评价制度。

项目产品为电子级高纯二氧化钛，设计年产能为3万吨，系普通钛白粉的功能化与高端化升级产品。产品指标执行《电子工业用高纯二氧化钛》（T/CNCIA 01037-2024）和《电池用二氧化钛》（HG/T 6294-2024）。核心特征在于高纯度（≥99.5%，部分可达99.9%）、可控纳米级粒径及特定晶体结构，使具备优异的半导体性能和介电特性，是典型的电子专用材料。

  根据昆明市工业和信息化局关于《富民县人民政府关于商请对富民星辰新材料有限公司进行指导核实的函》的回复意见，项目归类为《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中的“计算机、通信和其他电子设备制造业--电子元件及电子专用材料制造-电子专用材料制造”行业，对应行业代码“C3985”。
C3985 电子专用材料制造指用于电子元器件、组件及系统制备的专用电子功能材料、互联与封装材料、工艺及辅助材料的制造，包括半导体材料、光电子材料、磁性材料、锂电池材料、电子陶瓷材料、覆铜板及铜箔材料、电子化工材料等。明确包括“锂电池材料、电子陶瓷材料”。

本项目在以下三个维度与其定义高度契合：

判定维度

项目具体特征

与C3985定义的契合点

产品根本属性

根据项目产品执行标准，项目产品属于电子级高纯二氧化钛，是普通钛白粉的功能化与高端化升级产品，具备优异的半导体性能和介电特性。

属于典型的专用电子功能材料，服务于电子元器件制备

核心应用领域

利用高纯二氧化钛物理特性（半导体性能、介电特性、耐高温、低热膨胀系数、光电活性、电子传输特性等特性）提高电子产品性能。

直接对应C3985涵盖的 “光电子材料、锂电池材料、电子陶瓷材料” 范畴。

产品等级标准

产品纯度≥99.5%（部分品规≥99.9%），执行《电子工业用高纯二氧化钛》（T/CNCIA 01037-2024）和《电池用二氧化钛》（HG/T 6294-2024）。

“电子级”高纯标准是其区别于普通化工级二氧化钛、定位于高端电子应用的关键标志。

根据《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）中解释：“电子工业指电子专用材料、电子元件、印制电路板、半导体器件、显示器件及光电子器件、电子终端产品等六类电子产品制造业。电子专用材料具有特定要求且仅用于电子产品的材料，不包括生产电子专用材料的原材料的生产制造。根据其作用与用途，可分为电子功能材料、互联与封装材料、工艺与辅助材料。具体产品范围见附录A。”

[image: image13.png]LEDS
B
RFEMHNARD~BIEE

AN T MRS R0 S
Al RFHRAE
ALY CRGEMEL IR OD. IR RS,

A2 RATHH: SETHT (LED) MEKARN . RBLEBHE (LCD). HHRKL=RE SR
B (OLED). AHAERIEFHMEHH

N T N e

ATs MENOHBLE
A2 ERSHRHE
A21 WK RHERME. SR, ORMERRG. MRS,
A22 WFHN: OMUSHIREN. KL, & enS.

A3 TESRBHE

AL EBGISRTENS.

RORCH RIS





项目产品电子级二氧化钛是无机粉体功能材料原料，用于构成电子元器件（如MLCC介质层）本身，主要利用高纯二氧化钛的物理特性（半导体性能、介电特性、耐高温、低热膨胀系数、光电活性、电子传输特性等特性）提高电子产品性能；而非是电子元件制造工艺中使用的化学品、试剂、气体等工艺辅料（如蚀刻液、光刻胶、特种气体）。主要用于锂电池负极晶棒材料和电子陶瓷材料，根据附录A，项目产品属于电子专用材料中的压电晶体材料和电子功能陶瓷材料。

其次中华人民共和国住房和城乡建设部和国家市场监督管理总局2022年8月《关于国家标准<电子工业工程术语标准（征求意见稿）>公开征求意见的通知》中《电子工业工程术语标准（征求意见稿）》明确对：电子专用材料；电子陶瓷材料；电子化工材料；其他电子材料进行了分类。

[image: image14.png]4 BFEMAHN
4.0.1 HFEMBE) special electronic material factory
TR T ORI AR RGHE N AT, TS
MR TZEAMBP R T,

44 HFREHE
f.4.1 P¥EMHE ceramic material

FARIRER A AL P0IBTS R BB BRI WL SRR

f.4.2 WTME electronic ceramic
FUFAL, BR300 F TC PR3 RIBRE RO
4.6 BTLIHE
4.6.1 WTTHE electronics chemical material
AT ICEE . EVRIARERHE . T R R & R T Tl
GRS B, SRR S R
4.7 BT
4.7.1 WFHH electronic glass
FFHIERAT L Ml 5 BRI T 88 P B R
4.7.2 PHRIBINIE glass substrate for flat panel displa
(FPD)

PR s 9 T D £ B
4.7.8 HEEFHAMR Lithiun-ion battery materials
R T AT AR, RO ERR SRR RS
L. AR





根据《电子工业工程术语标准（征求意见稿）》解释，项目产品属于电子专用材料中的4.4电子陶瓷材料4.4.2电子陶瓷（利用电、磁性质且用于制造电子元件和器件的陶瓷材料）；4.7其他电子材料4.7.1电子玻璃和4.7.8锂离子电池材料。

综上所述，本项目产品“电子级高纯二氧化钛”的生产活动，其行业类别归属需依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）的原则，结合项目的主要经济活动属性进行判定。综合备案信息、产品定位、应用领域等判断，其属于 “C3985 电子专用材料制造”，不涉及电子化工材料制造。项目选址位于云南富民产业园区永定片区（昆明东昊科技发展有限责任公司内），为钛基新材料生产，符合永定片区的产业布局规划。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“三十九、计算机、通信和其他电子设备制造业”中的 “398 电子元件及电子专用材料制造”中的电子专用材料制造（电子化工材料制造除外），需编制环境影响评价报告表。为此，建设单位委托云南国琨环保科技有限公司承担该项目的环境影响报告表编制工作。

我单位接受委托后，根据国家建设项目环境管理的有关规定，对项目建设地周围环境状况进行了实地调查，收集及核实了当地有关环境资料，按照环境影响评价有关技术规范编制了《3万吨/年高纯二氧化钛新材料项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

二、项目建设内容及规模
1、项目建设内容

项目名称：3万吨/年高纯二氧化钛新材料项目
建设单位：富民星辰新材料有限公司
建设地点：云南省昆明市富民县永定街道办事处北营村委会昆明钛产业基地（昆明东昊科技发展有限责任公司内），中心地理坐标：东经102°27′49.531″，北纬25°17′55.666″。

建设性质：新建
投资金额：6000万元

本项目租用昆明东昊科技发展有限责任公司内现有空地，用地性质为工业用地，总占地面积为2330m2。设置1条年产3万吨的高纯二氧化钛新材料生产线，其主要工序包括脱水工序、煅烧工序、破碎工序。其中脱水工序和煅烧工序在昆明东昊科技发展有限责任公司现有煅烧窑炉东侧建设，破碎工序在昆明东昊科技发展有限责任公司南侧建设。项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等，具体建设内容见下表：

表2-1  项目组成表

项目
内容
建设内容
备注
主体工程

脱水工序

占地面积约400m2，混凝土框架架构，主要布置一个130m3的偏钛酸贮槽，2台窑前隔膜压滤机和1台余热锅炉，主要用于暂存外购的高纯偏钛酸浆料和对偏钛酸浆料进行脱水。

新建

煅烧工序

占地面积约1000m2，位于昆明东昊科技发展有限责任公司现有煅烧窑炉东侧，主要布置1台煅烧窑，主要用于煅烧压滤后的高纯偏钛酸。

新建

破碎工序

占地面积约500m2，混凝土框架架构，位于昆明东昊科技发展有限责任公司现有破碎车间南侧，主要布置1台轨压磨，1台雷蒙磨，用于破碎煅烧后的高纯二氧化钛晶体。

新建

储运工程

原料贮槽

项目外购偏钛酸浆料，采用130m3的偏钛酸贮槽贮存，内设搅拌设施，布置于脱水工序区域

新建

偏钛酸滤饼转运设施

位于脱水工序，设置2台滤饼收集斗，2台滤料皮带输送机，1台转料皮带输送机，1个滤饼溜槽和2台喂料螺旋输送机，压滤后的滤饼通过皮带+喂料螺旋输送机送至煅烧窑

新建

成品转运设置

在煅烧工序设置1台冷却转筒，1台粗料螺旋输送机和1台粗料料仓，煅烧生成的粗料通过冷却转筒（风冷）冷却后采用粗料螺旋输送机送至粗料料仓内贮存

新建

成品料仓

破碎工序设置2个成品料仓，每个料仓配备袋式过滤器，通过雷蒙磨破碎后的成品贮存于成品料仓，下料口设置计量称，通过称量后分装为25kg规格袋装材料

新建

成品库房

依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有成品库房，紧邻拟建的破碎工序。

依托
辅助工程

办公楼

依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有食堂和办公楼，一栋4层混凝土结构建筑，用于厂内人员办公，位于拟建项目西侧。

依托

产品检验室

依托昆明东昊科技发展有限责任公司，主要对产品质量检测。

依托

公用工程

供电

依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有

依托

供水

依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有，纯水依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有除盐水站
依托

供气

园区现有天然气管网

依托

排水

本项目租用昆明东昊科技发展有限责任公司现破碎工序、煅烧工序现有空地，区域昆明东昊科技发展有限责任公司已建立了完善的雨污分流系统，因此本项目在项目区域设置雨排水沟，依托租用昆明东昊科技发展有限责任公司现有雨排水设施。

依托

环保工程

废气

设置1套余热锅炉，1套布袋除尘器，1套三级喷淋设施和1套玻璃钢电除雾器，配套设置75000m3/h的风机1台，煅烧产生的窑炉尾气通过余热锅炉+布袋除尘器+三级喷淋+玻璃钢电除雾器处理后通过40m高的排放口（DA001）排放。

新建

破碎工序粉尘通过布袋除尘器处理后由20m高的排放口（DA002）排放，成品料仓顶部呼吸孔产生的粉尘经储罐配套的罐顶脉冲布袋除尘器处理后无组织排放。
新建

原料含水率较高，不产生颗粒物，物料在回转窑内密闭煅烧，因此要求破碎工序在密闭厂房内进行，产生的无组织粉尘经密闭厂房阻隔后无组织排放。

新建

废水

脱水工序产生的废水部分作为尾气处理工序喷淋补水，通过三级沉淀絮凝池处理后循环使用不外排。
新建

项目废水处理站、生活、办公均依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有，办公区食堂废水经过2m3/h的隔油装置处理后通过生活污水排至化粪池（有效容积50m³，化粪池位于办公区南侧）处理后排至昆明东昊科技发展有限责任公司现有400m3/h的污水处理站处理，污水处理站采用中和氧化处理工艺，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排至普渡河（螳螂川）。
依托

初期雨水采用初期雨水收集池（事故池）（有效容积2560m³，位于污水处理站旁）对15min内降雨进行收集，经收集后送污水处理站进行处理。为考虑短期内间歇性降雨时初期雨水的收集和同时满足雨天事故废水的收集，验收提出已将事故池扩容至4000m3。

依托

噪声治理

设置于室内，隔声降噪，减震基座等

新建

固废

危废暂存间

面积10m2，在破碎工序旁设置1间危废暂存间，用于收集暂存项目废机油。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范建设，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料要求进行防渗处理。设置危险废物标识、台账、专用分类存放容器。在房间内设置一座有效容积不小于0.15m³的围堰放置废机油桶，容积可满足最大液体泄漏的储存量。
新建

生活垃圾收集桶

在厂区分散设置若干垃圾桶，用于收集生活垃圾

新建

2、产品方案

本项目主要产品为电子级高纯二氧化钛，使用领域主要为电子陶瓷、电子玻璃和锂电池负极材料，产品采用25kg规格的编织袋盛装，年产共计3万吨，共设1条生产线，产品方案见下表。
表2-2  项目产品方案一览表

编号

名称

产量t/a
规格

产品质量标准

备注

1

电子级高纯二氧化钛

30000

固态

生产的产品同时满足《电子工业用高纯二氧化钛》（T/CNCIA 01037-2024）、《电池用二氧化钛》（HG/T 6294-2024）最严指标
3、主要生产设备

本项目主要生产设备详见下表。
表2-3  项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

数量（台）

型号/规格

备注

1

偏钛酸贮槽
1个

130m3，砼/FRP+耐酸瓷板
脱水工序

2

附搅拌
1台

P：22KW，油泵：0.75KW
3

偏钛酸泵
2台

Q：80m3/h，H：60m,P：45KW
4

窑前隔膜压滤机
2台

F=180m2，P：11KW
5

多级压滤泵
2台

Q：10m3/h，H160，P：15KW
6

滤饼收集斗
2个

5600×1800/3500×900/高4390
7

滤料皮带输送机
2台

L=8米，带宽1200
8

转料皮带输送机
1台

L=8米，带宽600
9

滤饼溜槽
2个

316L
喂料螺旋输送机

2台

P：11KW  316L

10

水槽
1个
V = 8.17 m3  Φ2000×2600，盛装压滤水

11

煅烧窑
1台

Φ2800×58000mm回转窑Q235-B/衬耐火砖材质
煅烧工序

12

助燃风机
1台

Q：30000m3/h   P：6700Pa

13

冷却转筒
1台

Ф1800×16000mm
14

尾气洗涤循环槽
2台
V：58.5m3
15

尾气洗涤循环泵
2台

Q：150m3/h，H：34m

16

复喷洗涤器
2台

Ф1500×10200
17

文氏管

1台

喉管直径：Ф900
18

废水循环槽

2台

V＝248m3
19

废水循环泵

2台

Q：120m3/h，H：34m
20

窑头罩冷却风机

1台

Q：6000m3/h，P：2500Pa
21

尾气引风机
1台

Q：75000m3/h，P：8000Pa
22

尾气袋式除尘器
1台
过滤面积2300m2
23

余热锅炉
1台

产蒸汽2吨/h
24

玻璃钢电除雾器
1台

/
25

粗料仓
1台
V＝92.80 m3
破碎工序

26

碾压磨

1台

产量＞5吨/小时，物料一级粉碎
27

雷蒙磨

1台

产量＞4吨/小时，物料二级粉碎
28

雷蒙风机
1台

Q：30000m3/h   压差P：1400Pa
29

雷蒙收料袋滤器
1台

过滤面积1420m2
30

料仓

1个

V＝28.7 m3
31

包装机

1台

产量＞4吨/小时
4、原辅材料

项目回转窑采用天然气作为燃料，根据《天然气》（GB 1780-2018）标准，一类天然气总硫含量低于20mg/m3。 

[image: image15.png]KA (MT ) 0

BECAFE/ (mg/ m’) < 20 100
BALF/(mg/m') < 6 20
AR R < 3.0 1.0

A b e o 6 A o B L 2R A 101
bR R LT A

kPa,20 C





根据云南省燃气计量检测有限公司提供的天然气监测报告，本项目使用的天然气满足天然气一类质量要求，其监测结果截图如下：
[image: image16.png]FHERHERIFARAE
(FTR IR B AR B B R M B A )

KR E
+ ZBG-QZ-J-001
No. (Z12603-44-044) 20
BRWE
RgSH | RS Wik I3
GB/T 11060.10-2021 § KA #
fifbs (mg/m®) |HAPIRBSE H10W5T: A <6 | Kk itk
B EY)
GB/T 11060.4-2017 (FAAT & ik
AR (LB (mg/m®) | &P A4dsy: LR <20 1.9 ey
£ i) _M
%
(MIm*) |2 =340 36.69 ke
JiiEd
e GB/T 13610-2020 (FAA“TIMALHLSY s
L\ s I CON Mignrrerives <30 | o0 al





2026年2月27日委托昆明东昊科技发展有限责任公司检验室对偏钛酸浆料进行检验，其检验报告截图如下：

[image: image17.png]BYRSFHRRARTHE
TR SR

b 206,027

SIS 2026.02.26

A

I

e MEE wl [ramk] oaaR | REOPE
1 [k rioo) = | s | = 26.05 9
2 o < | % lom| oo xok
) < | s [oo | oos [
4 [EGD < s oo ] s
s e < [ s |ow 0.0 [
s g < | s [oe [ oo o
7 s < | s o2 | ooes o
o [0 = | s [oe [ oo o
s [0 < | % [oos | ooms B
10 i (xe) < | s o | oom B
1 [ < | s |oom| oom ©®
12 [ < | s lom | oom IS
) <[ s loowns| oo ©®
14 fa (p5) < | s [om [ oome ©®
15 & (Nb) = L) 0.03 0.0035 IcP
16 i (o) = | % Jom | ooms m
17 ) = | s lom| ocom ©®
18 [0k < s |oom | oom 1
19 i (509) < s | s 48 [
19 [ 050) ve [rzis| ase | WORREK
e BE T axm





项目外购的高纯偏钛酸浆料TiO2浓度305-315g/L，每吨产品需要消耗4吨原料，其主要的原辅料消耗情况如下表：

表2-4  本项目原辅材料一览表

序号
原料名称
年耗量(t/a)
包装方式/送料方式
最大储量(t)
固态/液态
1
高纯偏钛酸浆料
120000
贮槽/外购，罐车运输
150
液态
2
天然气
1000万Nm3
管道输送
/
气态
3
水
330
管道输送
/
液态
4
纯水
23760
管道输送/东昊购买
/
液态
5
机油
1.7
桶装/外购
0.68
液态
6
片碱
2280
袋装/外购
20
固态
本项目主要原辅材料功能及理化性质见下表。
表2-5  主要原辅材料功能及理化性质一览表

序号

名称

功能及理化性质

1

高纯偏钛酸浆料
水合二氧化钛是一种无机化合物，别名是偏钛酸，分子式是TiO(OH)2。其主要成分详见偏钛酸浆料检验报告

2

天然气
无色、无味、无毒，甲烷 （CH₄）为主，占85% - 95%以上，密度约 0.75 - 0.8 kg/m³（气态），高位热值可达约40MJ/Nm³，低位热值约36MJ/Nm³，天然气本身无毒，但具有单纯性窒息作用。如果在密闭空间内浓度过高，会置换空气中的氧气，导致人因缺氧而窒息。需要特别注意的是，如果燃烧不充分，会产生剧毒的一氧化碳。

3

片碱
片状氢氧化钠（化学式NaOH），俗称烧碱、液碱，是一种强腐蚀性无机化合物，广泛应用于化工、石油、造纸及炼铝等领域。该物质呈白色固态，常见形态包括片状、颗粒状及液态。易潮解且吸湿性强，暴露于空气中会吸收水分并与二氧化碳反应生成碳酸钠。易溶于水并释放大量热量，水溶液呈强碱性，可溶于乙醇、甘油，但不溶于乙醚、丙酮。在工业生产中用于制造塑料、染料、粘合剂，亦用于铝土矿溶解、石油脱硫等工艺。其强碱性在清洁领域被用作漂白剂、管道疏通剂及水处理剂，同时可作为化学实验中的干燥剂。
5、水平衡分析

本项目外购高纯偏钛酸浆料作为原料，根据业主提供可研报告工艺参数，每吨产品需要消耗4吨原料，浆料采用隔膜压滤机处理，板框压滤机压滤后的偏钛酸渣入窑含水率控制为50%左右，压滤工序废水通过调节pH后作为窑炉尾气喷淋设施、文氏管喷淋设施喷淋用水回用（喷淋用水主要起脱硫、烟气降温和除尘作用），喷淋后废水通过100m3的三级中和絮凝沉淀池处理后回用，不外排。

根据原料介绍，项目高纯偏钛酸浆料TiO2浓度305-315g/L，隔膜压滤机压滤后滤饼含水率控制为50%，因此压滤工序产生的废水量约为4.6万t/a，则压滤工序产生的废水量为5.8m3/h，压滤工序废水通过调节pH后作为窑炉尾气喷淋设施喷淋用水回用，喷淋用水主要起脱硫、烟气降温和除尘作用，项目尾气喷淋设置2台尾气洗涤装置，每台配备58.5m3的循环槽，1台文氏管喷淋设施，配备248m3的废水循环槽，窑炉尾气通过三级喷淋后废气温度由200℃降低为50℃，喷淋循环水量为365m3，跟设备参数，循环水量为120-150m3/h，项目烟气温度为200℃降低为50℃，根据热转换定理，喷淋塔废水消耗量约为喷淋水使用量的10%，则循环水需要的补水量为15m3/h，使用昆明东昊科技发展有限责任公司污水处理站处理达标后的水作为冷却补水。

根据用水单元分析，项目用水除了生活污水使用新鲜水外，生产主要为喷淋用水，使用昆明东昊科技发展有限责任公司污水处理站处理达标后的水和压滤工序废水作为补水，根据热转换定理，喷淋水采用循环泵和洗涤循环槽收集后循环使用，主要以水蒸气形式消耗，无废水产生。

项目租用昆明东昊科技发展有限责任公司现有空地进行生产，不新增用地，依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有雨污分流系统，建设不会导致项目区雨水增量。

其项目用排水情况表如下：水平衡图见图2-1。

2-12 项目用排水情况一览表

用水类别

用水量（m³/h）

废水量（m³/h）

备注

自来水

软水

回用水

生产用水

/
3.0

/

0

项目新建2吨/h的余热锅炉1台，软水依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有100m3/h的除盐水站，乏汽经冷凝器用循环冷却水进行冷却冷凝液进入冷凝水槽，由冷凝水泵送除盐水站回用。

喷淋用水

/

/

9.2

0

喷淋废水通过循环泵和洗涤循环槽和100m3的三级中和絮凝沉淀池处理循环使用，不外排
生活用水

0.04

/

/

0.032

经隔油装置、化粪池处理后依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有400m3/h的污水处理站处理

合计

0.04

3.0

9.2

0.032

/


[image: image18.emf] 

0.04

生活用水

0.032

隔油装置、化

粪池预处理

损耗

0.008

新鲜水

昆明东昊科技发展有限责任公

司现有

400m

3

/h

的污水处理站

单位：

m

3

/h

喷淋设施

5.8

0.032

偏钛酸

浆料

压滤工序

9.2

损耗

15

煅烧工序

4.7

10.5

损耗

4.7

余热锅炉

昆明东昊科技发展有限责任

公司

100m

3

/h

脱盐水站软水

3.0

冷凝器

2.0

损耗

1.0

图2-1项目水量平衡图

6、项目物料平衡

项目物料平衡见下表：

表2-7 项目生产物料平衡表

投入项

产出项

序号
名称
数量（t/a）
名称

数量（t/a）

1

偏钛酸浆料
120000

高纯二氧化钛

30000

2

软水

15840

粉尘

16.212

3

水蒸气消耗

105823.788

合计

120000

合计

120000

7、项目劳动定员及工作制度

（1）劳动定员：本项目劳动定员为10人，均依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有办公区和住宿区办公、食宿。
（2）工作制度：每年生产330天，每天3班制，每班工作时间8小时。

8、施工进度

本项目计划于2026年5月底开工建设，预计2028年12月底竣工，项目施工期约24个月。项目施工期主要进行设备安装调试及相关环保设施建设。

9、项目平面布置

本项目租用昆明东昊科技发展有限责任公司内现有空地建设，用地为工业用地，在昆明东昊科技发展有限责任公司现有煅烧工序旁建设煅烧工序，现有破碎工序南侧建设破碎工序。不独立建设生活办公区域，依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有办公区，可保障生活污水有效依托东昊科技发展有限责任公司现有设施。生产线从南到北按照工艺布置，节约物料转运，生产区、原料区、成品区等，各功能区分区明确；项目厂区出入口与周边道路联通，方便物料及产品运输，其总平面布置见附图。

10、项目环保投资情况

本项目总投资为6000万元，其中环保投资约为343.3万元，占总投资的5.72%，环保投资见下表所示。
表2-15 项目环保投资一览表

序号
投资项目
投资

（万元）
措施说明
备注
施工期

1

施工围挡及洒水降尘设施

2

用于施工场地扬尘的隔离及降尘

新建

2

废水沉淀池

6

用于施工废水的收集沉淀

新建

3

垃圾清运

0.2

用于生活垃圾及建筑垃圾清运

/

运营期
1

废气治理
1套余热锅炉，1套布袋除尘器，1套三级喷淋设施和1套玻璃钢电除雾器，配套设置75000m3/h的风机1台，通过40m高的排放口（DA001）排放
300

用于煅烧工序窑炉尾气
新建

2

布袋除尘器+20m高排气筒

18

用于处理破碎工序粉尘

新建

4

噪声治理
减震
2.0
项目设备安装时均进行基础减震
新建

5

固废处置
垃圾收集桶
0.1
厂区内设置若干垃圾收集设施
新建

6

危废暂存间
5.0
1个，占地面积10m2 

新建

7
废水治理
三级中和沉淀池

0

依托施工建设
/

生活污水依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有化粪池、隔油池
0

依托现有

/

8
环境风险

分区防渗措施

10

用于项目重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区的防渗

新建

合计
343.3
——
——


	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产排污环节
项目施工期主要包括设备基础施工、防渗工程、主体工程及配套设施施工、设备安装等。
项目建设过程中不同施工阶段所采用的施工方式不同：在设备基础施工及防渗工程阶段以机械施工为主，人力施工为辅，主要使用挖掘机；在主体结构阶段则机械施工及人力施工各占一半，主要使用混凝土输送泵、切割机、电焊机等，材料运送主要使用提升机。施工工程量较小，施工人员不在场地内食宿。施工期产生的污染物主要为施工废气、扬尘、废水、噪声、废弃包装材料、施工人员生活污水、生活垃圾等。施工期工艺流程及产物节点图见下图：

[image: image19.emf]基础施工、防

渗工程

扬尘、噪声、

固废

主体工程建筑及

配套设施施工、

设备安装

扬尘、噪声、废

水、固废、车辆

及机械设备尾气

地面硬化

扬尘、噪声、固废

施工完毕验收

后投入使用

施工人员

生活污水

生活垃圾


图2-3  施工期工艺流程及产污流程图
二、运营期工艺流程
根据建设方提供资料，本项目共设置1条生产线，其中主要包括原料区、脱水工序、煅烧工序、破碎工序、成品区，项目工艺流程及产物节点如下：

[image: image20.emf] 

昆明东昊科技发展有限

责任公司现有

400m3/h

的

污水处理站

偏钛酸浆料

昆明东昊科技发展有限

责任公司

200m

3

/h

除盐水

站

偏钛酸贮槽

原料预处理

预沉降槽

下层滤渣

上层清水

物料输送

回转窑煅烧

窑炉尾气 天然气

余热回收

布袋除尘器

三级喷淋设施

片碱 回用水

静电除雾

40m

高排气筒排放

三级中和沉淀池

片碱

纯水

粗料仓

一级破碎

二级破碎

成品料仓

包装

成品库

图例

G

：废气

W

：废水

N

：噪声

S

：固废

布袋除尘器

20m

高排气筒排放

G

、

N

、

S

G

、

N

G

G

G

G

G

G

W

W

W

W

G

、

N

G

G

图2-4  项目生产工艺流程及产污节点图

（1）原料预处理
外购来的偏钛酸浆料送至偏钛酸储槽存放，通过泵将浆料泵入隔膜压滤机进行压滤。隔膜压滤机为间歇操作，自动依次进行加料、压榨、吹扫、卸料、压紧等操作过程。滤液进入滤液槽，滤液槽底部滤渣返回偏钛酸贮槽，上部清液送至尾气处理作为尾气喷淋用水。滤饼（偏钛酸）通过皮带进入进料斗，再通过进料螺旋进入回转窑尾部。
（2）煅烧
将隔膜压榨粗脱水后的偏钛酸滤饼从窑尾（高端）送入，在缓慢旋转并沿倾斜角度向窑头（低端）移动的过程中，与来自窑头的热风逆向换热，物料依次递进经历从低到高的温度区域，以完成偏钛酸（或水合二氧化钛）的干燥、脱水、除硫、晶型转化等物理纯化过程。电子级高纯二氧化钛的回转窑煅烧，实质上是基于温度场精确分区和气氛严格隔离的物理纯化及热处理过程。除了关注常规颜料级的脱水脱硫和晶型转化机理外，还必须将防止外源性污染和维持热场均匀性，同时，煅烧过程需定时检测落窑品比表面积，避免窑内工况变化造成物料过烧或生烧也要作为工艺控制的重中之重。
煅烧机理：采用三段式热工转化，根据二氧化钛煅烧过程的热工特性，回转窑内沿长度方向可分为三个功能区域：
A、干燥区（预热带）：位于窑尾（进料端）。物料在此区域与窑尾湿热气接触，温度低于500℃。主要目的是去除偏钛酸中的吸附水和部分结合水。
B、脱水、脱硫区（反应带）：位于窑体中部。温度区间为500～750℃。在此区域内，偏钛酸或水合二氧化钛发生热分解，脱除结构水、硫氧化物及其他挥发性杂质，主要反应见下。
TiO(OH)2→TiO2+H2O
C、煅烧区（晶型转化带）：位于窑头（出料端）附近。温度基本保持在800℃左右（具体温度视产品晶型要求浮动），仅在距窑头1米左右时温度有上升趋势。在此区域，二氧化钛分子发生晶格重构，由无定形或锐钛矿型向目标晶型（如金红石型）转化，同时晶体粒径在此阶段生长至目标范围。此区是电子级高纯二氧化钛煅烧工艺与传统颜料级钛白煅烧工艺的区分界限，颜料级金红石型钛白粉煅烧时仅需提供合适的热能，确保TiO2的金红石晶型转化率高于要求的百分比即可，但电子级高纯二氧化钛需将金型转化率精准控制在特定的范围以确保晶型粒子的比表面积。
② 控制要求：分区精确温控
为了确保高纯度和高均匀性，控制系统需满足以下要求：
A、温度梯度控制：必须建立稳定的轴向温度梯度。研究表明，通过调节二次风、三次风，可确保干燥区（如距窑尾14m内）<500℃，脱水区（14.5-25.5m）在500～750℃，煅烧区（25.5-38m）维持在800℃左右且波动极小，实现无超调控制，避免因局部过热导致产品“过烧”变硬或晶粒异常长大。
B、煅烧带灵敏度：控制系统需具备高灵敏度，能够快速响应物料进料量或组成的变化，保持煅烧带温度恒定。这是保证同一批次及批次间产品晶型比例（如金红石含量）一致性的关键。
③注意事项：保障高纯度的关键
针对“电子级高纯”这一特殊要求，常规工业控制之外需特别注意以下三点：
A、杜绝交叉污染
电子级产品对杂质（特别是铁、铬、镍等金属离子）极其敏感。回转窑内衬的耐火材料选用高纯刚玉砖，严禁使用普通粘土砖（易掉渣、含铁量高）。同时，窑体密封材料需耐高温且不挥发污染物，防止因窑头、窑尾密封圈磨损或高温氧化引入金属粉尘。
 B、控制气流走向与压力
窑内需维持微负压，确保废气（含硫化物、粉尘）顺利排出而不外溢。同时，要防止燃烧烟气中的杂质倒灌入物料层。对于高纯产品，若采用天然气直接加热，需确保燃料洁净（脱硫处理）；若采用电加热，需确保加热元件无挥发污染。
C、避免过烧与生烧
a、过烧：温度过高或停留时间过长，会导致TiO₂粒子硬团聚、粒径失控（增大），不仅降低消色力，还可能因晶格缺陷引入杂质包裹，影响电子级产品的电性能。
b、生烧：温度不足或时间不够，则脱硫不彻底，晶型转化不完全，产品“白度”差且化学稳定性低。
（3）二级破碎粉碎
采用国内成熟的粉碎设备（碾压磨、雷蒙磨串联使用），对煅烧后的粉体进行超细粉碎、解聚和分级，确保粉体的粒度和比表面积满足应用要求（如MLCC要求平均粒径<1.0μm）。本项目工艺在传统粉碎工艺的基础上做出革新，采用两级粉碎工艺，即碾压磨和雷蒙磨串联配合使用。雷蒙磨为厂家定制，配套磁选设施，避免设备本体杂质带入产品，碾压磨为德国进口设备，粉碎均匀，确保粉碎后粒子粒径分布均匀，碾压磨、雷蒙磨自带排放口，产生的粉尘通过布袋除尘器收集后通过20m高排放口排放，。
（4）包装
包装车间完全按照电子级清洁度进行设计施工，包装机采用全自动包装机，区域内设置更衣室、包装区域、产品暂存区、转运专用通道等，即设计采用人净、物净的洁净分区布局原则，在洁净环境下进行包装，防止产品二次污染。成品料仓下设计量称，打包完成成品在成品仓库内贮存，通过控制物料下降高度减少颗粒物的产生。
（5）煅烧尾气处理
煅烧尾气进入余热回收系统，烟气温度通过加热纯水带动汽轮机旋转发电，热能转换为蒸汽能，蒸汽能转换为电能，纯水吸收热量后使烟气温度降至230℃，窑炉尾气通过高温布袋除尘器处理后，进入二级洗涤器、文氏管脱硫降温，降温后的尾气进入玻璃钢电除雾器进一步除去酸雾、颗粒物，再经引风机去排气筒排放。喷淋废水加入碱液或片碱，确保循环水为弱碱性，有效去除废气中的硫酸雾及二氧化硫。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租用东昊科技发展有限责任公司空地建设，属于新建项目，现状用地为空地，不存在原有污染物情况。
本项目运用过程依托东昊科技发展有限责任公司现有400m3/h的污水处理设施和100m3/h的脱盐水站。根据现有资料收集，东昊科技发展有限责任公司（原名：云南泽昌钛业有限公司），2024年3月通过西山区人民法院司法拍卖程序，竞得位于云南省昆明市富民县永定街道办事处北营村委会北营村钛业基地内云南泽昌钛业有限公司名下土地、土地上的房产、相关的机械设备以及3万吨/年金红石型钛白粉对应经营权。
云南泽昌钛业有限公司3万t/a金红石型钛白粉项目2007年11月委托云南省环保产业科技开发中心编制了《云南泽昌钛业有限公司3.0万t/a金红石型钛白粉项目环境影响评价报告书》，并于2009年3月5日取得原云南省环境保护厅关于泽昌钛业年产3.0万吨金红石型钛白粉项目环境影响评价报告书的批复（云环审﹝2009﹞67号），环评及批复提出，项目建设除盐水装置由除盐水的制备系统和凝结水精处理系统组成。除盐水站采用一级除盐离子交换系统，配置2套，一备一开。每套处理能力为150 m3/h，总处理能力300t/h。除盐水主要用于锅炉和钛白生产系统，水质要求为：电导率≤10us/cm、Fe2+/Fe3+≤0.5mg/L、pH=7.5、常温。除盐系统为并联系统，高效过滤器、阳床、阴床均设置两台，一台运行一台备用。失效后的阳树脂、阴树脂分别采用稀HCL和稀NaOH溶液再生，用喷射器节能型酸碱液的配置和输送，设酸碱液贮罐各一个。其除盐水站工艺流程如下：

[image: image21.emf] 

新鲜水

+

工艺凝结水

高效过滤器 阳离子交换器 除碳器

中间水箱

中间水泵 阴离子交换器 除盐水箱、水泵

用水单元


图2-5  除盐水站工艺流程图

除盐水站设置冷凝系统，蒸汽冷凝水作为除盐水站再生水使用，浓水送至项目配套建设400m3/h的废水处理站进行处理，废水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排至螳螂川。

污水处理站废水处理规模为400m3/h，处理工艺为调节、中和、曝气氧化、脱水等，主要工艺流程见图2-6。处理工艺的原理是在酸性废水中加入石灰乳并鼓入空气，使废水中的H2SO4与石灰乳生成CaSO4沉淀，废水中的Fe2+被氧化成为Fe3+并与石灰生产Fe(OH)3沉淀。含污泥废水进入隔膜压滤机进行脱水，经喷水冷却池冷却后，部分回用于石灰乳乳化及车辆轮胎清洗，剩余部分外排螳螂川，外排废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；石膏渣进入在中转场自然风干后，转运至厂区外大白皮箐渣库堆放。
[image: image22.jpg]T mgRaes | 3
& T D KT - RARERE

| - R |

| - I |

I A " I —

| WA B I-ﬁﬁmﬂc\ - TiBD|
E ———————

| % v | own WRE 2
S

| 5 _men | 1

| & | memc . ‘ BB R [wmmees

| R [P 2

|

|

|

|

. | =5 — G R )1
RD —
o 1 Z% | (] -

[ BRI R TN R e I A





图2-6  污水处理站工艺流程图

2011年8月，云南泽昌钛业有限公司委托云南省环境监测中心站进行3万吨金红石型钛白粉项目进行建设项目竣工环境保护验收；2012年6月该项目通过竣工环保验收，后因厂区外原硫酸钙废渣堆场未办理环评审批手续，未按相关固体废弃物堆存场的要求规范建设，云南省环境保护厅2013年撤销年产3万吨金红石钛白粉项目竣工环保验收批复（云环发﹝2013﹞33号）；并要求企业完善各项污染防治措施后，重新申报竣工环保验收。
2018年9月5日，原富民县环境保护局给企业下发了《富民县环境保护局关于责令钛白粉生产企业生产废水限期治理的通知》（富环保通﹝2018﹞38号），要求企业完善或改扩建中水回用系统，提高废水循环用水量，云南泽昌钛业有限公司废水循环使用率不低于35%，日减少排放废水2500吨。对污水处理设施进行提档升级，确保外排废水质达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标准。
2018年7月25日项目通过污染源自动监控系统验收，废水处理站总排口COD、氨氮、pH监测因子符合规范要求，并于2018年10月委托云南保兴环境科技咨询有限公司编制《云南泽昌钛业有限公司3.0万t/a金红石型钛白粉项目竣工环境保护验收监测报告》，2019年2月28日邀请建设单位（云南泽昌钛业有限公司）、施工单位（云南杨桥建工有限公司）、监理单位（云南恒丰工程建设监理有限公司）、验收单位（云南保兴环境科技咨询有限公司）及特邀专家对项目开展了自主验收，并取得了通过验收的专家意见。
2018年11月，委托云南国沃工程技术有限公司编制了《云南泽昌钛业有限公司3.0万t/a金红石型钛白粉项目入河排污口设置论证报告》，并于2018年12月29日取得了富民县水务局《关于云南泽昌钛业有限公司3万t/a金红石型钛白粉项目人河排污口设置论证报告的批复》（富水复﹝2018﹞63号）。
2024年10月，昆明东昊科技发展有限责任公司作为重点监管企业编制了《昆明东昊科技发展有限责任公司2024年度土壤污染隐患排查报告》，未发现土壤污染隐患，并于2024年12月5日取得昆明东吴科技发展有限责任公司2024年度土壤污染隐患排查报告专家审查意见。
基于以上背景，项目依托的云南泽昌钛业有限公司除盐水站、废水处理站环保手续完善，区域不存在土壤污染隐患，本项目拟建区域为已硬化空地，无原生植被，不存在环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）基本污染物
项目位于云南省昆明市富民县永定街道办事处北营村委会昆明钛产业基地（昆明东昊科技发展有限责任公司内），根据环境空气质量功能区划分原则及项目周围环境情况，项目区属于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。

根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》，2024年昆明市主城区外所辖的8个县（市）、区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准；空气优良天数比例范围为97.50%~100%，与2023年相比，石林县、富民县、宜良县、东川区、寻甸县、嵩明县、禄劝县空气优良天数比例均有提高。
（2）特征污染物
根据项目工程分析，本项目的特征污染物主要为颗粒物，氮氧化物。为了了解区域环境质量现状。委托云南天倪检测有限公司对项目区下风向敏感点进行了3天的现状监测，监测时间：2026年3月11日-13日，监测点位：监测点位本项目北侧约458m处的大凹村。监测结果见表3-1。
表 3-1  环境空气质量现状监测结果   单位：mg/m3
检测项目

污染物（日均值）
污染物（1h平均值）
标准值

达标情况

采样点名称

采样日期

样品编号

TSP
氮氧化物
氮氧化物
项目区下风向360米空地处

2026年03月11日

H1-1-1
0.118
0.028
0.026
TSP日均值≤0.3 mg/m3；氮氧化物日均值≤0.07 mg/m3；氮氧化物1小时平均值≤0.25 mg/m3；
达标

0.024
0.028
0.030
2026年03月12日

H-2-1
0.099
0.027
0.024
达标

0.029
0.026
0.027
2026年03月13日

H1-3-1
0.107
0.027
0.022
达标

0.028
0.027
0.025
通过以上监测结果可知，监测点TSP日均浓度；氮氧化物日均，1小时平均值均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。

综上所述，该项目处于环境空气质量达标区。

2、地表水环境质量现状
本项目位于云南省昆明市富民县永定街道办事处北营村委会昆明钛产业基地（昆明东昊科技发展有限责任公司内），根据《云南省水功能区划》（2014年修订）可知，普渡河富民—禄劝保留区的起始断面是富民大桥，终止断面是入金沙江口，规划水平年水质保护目标为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。
根据昆明市生态环境局发布的《2024年度昆明市生态环境状况公报》，全市纳入国考的27个地表水监测断面达标率96.30%，优良水体比例77.78%。其中II类水质断面11个，占40.74%；I类水质断面10个，占37.04%；IV类水质断面5个，占18.52%；V类水质断面1个，占3.70%。全市纳入省考的45个地表水监测断面达标率93.33%，优良水体比例88.89%。其中I类水质断面19个，占42.22%；I类水质断面21个，占46.67%；IV类水质断面4个，占8.89%；V类水质断面1个，占2.22%。
螳螂川一普渡河（滇池出湖河流）与2023年相比，螳螂川干流段的中滩闸门、小鱼坝桥、富民大桥断面水质类别保持V类不变，青龙峡、温泉大桥断面水质类别由V类上升为IV类；普渡河段的普渡河桥断面水质类别由I类下降为IV类，尼格水文站断面水质类别保持I类不变。
通过以上分析，项目所在区域水体整体满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质要求。
3、声环境质量现状
项目位于云南省昆明市富民县永定街道办事处北营村委会昆明钛产业基地（昆明东昊科技发展有限责任公司内），项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》公布结果，2024年，昆明市各县（市）区区域环境昼间等效声级平均值分别为：东川区53.4分贝、安宁市49.2分贝、宜良县49.4分贝、石林县53.2分贝、禄劝县51.2分贝、嵩明县52.8分贝、富民县48.9分贝、寻甸县46.3分贝。安宁市、宜良县、富民县、寻甸县区域昼间环境噪声总体水平评价为一级（好），其余各县（市）区区域昼间环境噪声总体水平评价为二级（较好）。与2023年相比，宜良县、富民县、寻甸县的区域环境昼间等效声级平均值降低，东川区、安宁市、石林县、禄劝县、嵩明县的区域环境昼间等效声级平均值升高。
经现场踏勘，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目周边50m范围内无声环境敏感目标，无需进行现状监测。区域主要为工业企业，无较大的噪声源，区域声环境质量良好。

4、生态环境现状

项目位于云南省昆明市富民县永定街道办事处北营村委会昆明钛产业基地（昆明东昊科技发展有限责任公司内），项目区域无原生植被，区域受开发建设和人为活动影响，生态环境受人为干扰较大。根据现场调查，项目区无国家珍稀和保护动植物分布。评价区域植物类型较为单一，生态系统受人为控制，自身调节能力较弱。

5、土壤环境质量现状
本项目位于云南省昆明市富民县永定街道办事处北营村委会昆明钛产业基地（昆明东昊科技发展有限责任公司内），根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》公布结果，全市土壤环境质量总体保持稳定。78个纳入重点建设用地安全利用考核地块完成土壤污染状况调查评审，均不属于污染地块。

2024年10月，昆明东昊科技发展有限责任公司作为重点监管企业编制了《昆明东昊科技发展有限责任公司2024年度土壤污染隐患排查报告》，未发现土壤污染隐患，并于2024年12月5日取得昆明东吴科技发展有限责任公司2024年度土壤污染隐患排查报告专家审查意见。本项目拟建设区域临近成品仓库和水洗工序，不涉及农药类及苯类等有机物的使用，监测至今昆明东昊科技发展有限责任公司生产工艺及规模内未发生变动，因此本次评价土壤环境现状评价引用《昆明东吴科技发展有限责任公司2024年度土壤污染隐患排查报告》中结晶水解、污水处理站、成品仓库的3个采样点的监测数据（2024年9月19日委托云南鑫田环境分析测试有限公司开展监测），取样深度0~0.2m，监测结果分析见下表：
表3-4  土壤环境质量监测分析情况（单位：mg/kg）
   监测点
指标
结晶水解
污水处理站
成品仓库
标准限值
评价结果

pH（无量纲）
7.0
7.0
7.6
/
/
锑
1.82
0.9
3.02
≤180
达标
钴
22.7
36.4
20.9
≤70
达标
钛
0.0043
0.000315
0.00471
/
/
钒
146
511
148
≤752
达标

汞
0.251
0.0628
0.196
≤38
达标

镉
0.54
0.18
0.27
≤65
达标

六价铬
未检出
未检出
未检出
≤5.7
达标

砷
24.5
9.4
32.4
≤60
达标
铅
17.6
16.8
13.0
≤800
达标

镍
47.4
56.3
48.4
≤900
达标

铜
35
231
39.8
≤18000
达标
铍
1.36
未检出
1.03
≤29
达标
根据《昆明东吴科技发展有限责任公司2024年度土壤污染隐患排查报告》结论：“钛白粉厂2021年、2024年期间厂内各土壤监测点的检测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中筛选值第二类用地标准。”
6、地下水环境质量现状
本项目位于云南省昆明市富民县永定街道办事处北营村委会昆明钛产业基地（昆明东昊科技发展有限责任公司内），区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类标准限值。
2024年10月，昆明东昊科技发展有限责任公司作为重点监管企业编制了《昆明东昊科技发展有限责任公司2024年度土壤污染隐患排查报告》，未发现土壤污染隐患，并于2024年12月5日取得昆明东吴科技发展有限责任公司2024年度土壤污染隐患排查报告专家审查意见。本项目拟建设区域临近成品仓库和水洗工序，不涉及农药类及苯类等有机物的使用，监测至今昆明东昊科技发展有限责任公司生产工艺及规模内未发生变动，因此本次评价地下水环境现状评价引用《昆明东吴科技发展有限责任公司2024年度土壤污染隐患排查报告》中厂区内、厂区外的3个采样点的监测数据（2024年9月19日委托云南鑫田环境分析测试有限公司开展监测），监测点位与本项目所在地同属一个水文地质单元，监测结果见下表：
表3-6 项目区地下水环境质量监测分析情况（单位：mg/L）
监测点位
指标
厂区内
大凹村
北营村
III类标准

评价结果
pH值（无量纲）
7.7
6.9
7.0
6.5≤pH≤8.5 
达标
高锰酸盐指数
1.92
1.6
1.84
≤3.0
达标

氯化物
15.4
11.8
29.5
≤250
达标
氨氮
0.256
0.054
0.063
≤0.50
达标
总大肠菌群（MPN/100mL）
未检出
未检出
未检出
≤3.0
达标

汞
2.6×10-4
未检出
未检出
≤0.001
达标
铅
8.6×10-4
未检出
3.3×10-4
≤0.01
达标
六价铬
未检出
未检出
未检出
≤0.05
达标
砷
9.2×10-3
5.2×10-3
5.6×10-3
≤0.01
达标
铜
4.1×10-4
3.2×10-4
3.3×10-4
≤1.0
达标
铁

0.10
0.05
未检出
≤0.3
达标
根据《昆明东吴科技发展有限责任公司2024年度土壤污染隐患排查报告》结论：“钛白粉厂厂区内和厂区外地下水水质均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类标准限值的要求。” 

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本评价考虑项目厂界外500m范围内大气、地表水和地下水环境保护目标，项目厂界外50m范围内声环境保护目标。项目属于工业园区范围，经现场实地踏勘，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。项目厂界外500m范围内无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目周边关系见附图4。
项目主要环境保护目标详见下表。
表3-7 项目主要保护目标及保护级别一览表
环境要素

保护对象

地理坐标

人数

（人）

方位

距离（m）

保护级别

大气环境

大凹村
E102°27′53.791″

60户176人
北侧

458
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
N25°18′12.174″

北营村
E102°27′44.513″

139户515人
南侧

377
N25°17′42.820″

地表水环境

螳螂川（普渡河）
—

—

西侧

1186
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准
注：表中距离均为距离厂界的最近距离。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、施工期

（1）施工扬尘

项目施工期无组织排放扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物周界外浓度最高值≤1.0mg/m3。

（2）施工噪声

项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），即：昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）。
（3）施工废水
项目施工期间不设施工营地，施工人员不在项目区内食宿，施工期废水主要是施工废水和施工人员洗手废水，经沉淀池沉淀后用于施工区域施工用水及洒水降尘，不外排，故不设排放标准。
2、运营期

（1）废气
1）有组织
本项目运营期废气主要为窑炉尾气和颗粒物，其中回转窑窑炉尾气排放口高40m，执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中表2、4的二级标准，项目破碎工序排放口高20m，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。
表3-8 《工业炉窑大气污染物排放标准》表2、4中允许排放浓度限值
污染物

最高允许排放浓度(mg/m3)

污染物排放监控位置
颗粒物

200
生产设施排气筒
二氧化硫
850
氮氧化物
/
烟气黑度
（林格曼黑度，级）
1
表3-9 《大气污染物综合排放标准》表2中允许排放浓度限值
污染物

排放限值
污染物排放监控位置
排放浓度（mg/m3）
排放速率（kg/h）
颗粒物

120
5.9

生产设施排气筒
颗粒物

120

39

注：由于《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中无氮氧化物、硫酸雾限值，因此参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中氮氧化物、硫酸雾限值

二氧化硫

550

25

硫酸雾

45

15

氮氧化物
240
7.5

2）无组织
无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值，具体标准值如下：
表3-10 《大气污染物综合排放标准》
污染物项目
排放限值（mg/m3）
无组织排放监控点
颗粒物

1.0
周界外浓度最高点
二氧化硫
0.4
氮氧化物
0.12
（2）废水
本项目废水主要生产废水和生活污水。不独立建设办公生活区，生活污水依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有设置，经隔油装置、化粪池处理后排至昆明东昊科技发展有限责任公司400m3/h的废水处理站进行处理，废水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排至螳螂川。
本项目产生的生产废水采用中和沉淀池处理回用不外排。
（3）噪声
本项目位于云南省昆明市富民县永定街道办事处北营村委会昆明钛产业基地（昆明东昊科技发展有限责任公司内），厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。
表3-12  工业企业厂界环境噪声排放标准
类别

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

3类
65
55
（4）固体废弃物
项目一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定，妥善处理，不得形成二次污染。

	总量

控制

指标
	根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，建议本项目的总量控制指标如下：

（1）废气

有组织废气排放量为83160万m3/a，其中有组织颗粒物排放量：16.212t/a；氮氧化物排放量：31.76t/a；二氧化硫排放量：16.72t/a；无组织颗粒物排放量0.0516t/a。
（2）废水
本项目初期雨水依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有。生活污水排入昆明东昊科技发展有限责任公司废水处理站，总量纳入昆明东昊科技发展有限责任公司废水总量，不单独计。
（3）固体废物

固废处置率100%。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	（一）施工期污染治理措施

项目施工周期为24个月，施工期主要为生产车间、危废暂存间的建设及生产、环保设备设施安装。主要产生施工废气、扬尘、废水、噪声、废弃包装材料、施工人员生活污水、生活垃圾等，施工期产生的污染物及防治措施如下所示：

1、废气污染防治措施

施工期废气主要为扬尘和车辆及机械废气，施工主要为基础开挖、主体工程建设产生扬尘，呈无组织排放。施工过程中采取洒水降尘等措施可减少施工期扬尘对环境的影响。

施工期采取的措施如下：①施工粉状物料运输车辆采取封闭措施；②施工物料堆放在场地内，易起尘物料加盖防尘网，定期洒水抑尘，避免露天堆放产生较大扬尘；③运输车辆加盖篷布，限速慢行，并适量装车，以防运输过程中撒落引起二次扬尘；④施工中采取环保型材料，减少废气的产生量；⑤设置施工围挡，围挡四周设置喷淋水洒水装置，场地内设置临时洒水车，适时对场地内进行洒水抑尘。

项目工程施工期产生的废气量不是很大，且为间断性无组织排放。由于项目所在区域地势开阔，自然通风情况良好，废气在环境空气中经自然扩散、稀释后，对周围环境产生的影响较小。综上所述，项目施工期采取的措施是可行的。
2、水环境污染防治措施
项目施工期不设食宿，利用昆明东昊科技发展有限责任公司已有厕所，施工期产生的废水主要为人员洗手废水、如厕废水及施工废水，采取以下防治措施：
①施工人员洗手污水性质不复杂，设置沉淀池收集后，回用水场地洒水降尘，不外排；
②少量施工废水设置沉淀池收集后，回用于施工工序和场地洒水降尘，不外排。
采取上述措施后，项目施工期污水能够做到妥善处理，对周边地表水体的影响较小。

3、声环境防治措施
项目施工期主要为主体建筑施工、设备安装及相关配套环保设备的建设产生的噪声，采取以下防治措施：
①施工中应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准中的要求施工，采用噪声小的设备，且不在夜间进行施工作业；

②加强进驻施工现场人员的环境保护教育，做到文明施工，施工材料运输车辆禁止鸣喇叭，减少噪声施工作业、运输车辆和生活噪声对环境的污染；

③科学合理的安排施工步骤，优化施工方式，尽量减短噪声持续排放的时间，避免同时使用高产噪设备，尽量加强对施工机械的保养等处理措施进一步的降低噪声源强，以降低施工期对周边声环境的影响，同时高噪声设备尽量远离厂界布置；

④项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，选择最佳的进厂道路，避免在夜间及交通拥挤时段进行，减缓交通噪声对居民的影响。

项目采取的噪声防治措施为目前较为常见的措施，措施可行。项目施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境敏感点产生长期不良影响。

4、固体废物防治措施
项目施工期主要固废为少量建筑垃圾、施工人员生活垃圾等，采取以下防治措施：
①建筑垃圾可回收利用的出售给资源回收单位，不可回收部分由建设单位定时清运至政府相关部门指定的合法地点处置；
②项目施工产生的生活垃圾经垃圾桶统一收集后委托环卫部门定期清运处置。
施工期固废处置率100%，对周边环境影响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气影响分析及保护措施
（一）废气污染源分析

表4-1  项目大气污染物产排情况核算表

产污排污环节
高纯二氧化钛生产线
煅烧工序
破碎工序
污染物种类
颗粒物

二氧化硫
氮氧化物
硫酸雾
颗粒物
污染物产生量（t/a）
1500

0.37

31.76

2976.26

3
污染物产生速率（kg/h）
189.39

0.05

4.01

375.79

0.379
排放形式
有组织
有组织
治理设施
处理能力（m3/h）
75000
30000
收集效率
100%
100%
治理工艺
布袋除尘器+三级喷淋设施（一级复喷式洗涤器+二级复喷式洗涤器+文氏管洗涤器）+玻璃钢电除雾设施；回转窑采用国内成熟工艺低氮燃烧器
布袋除尘器
治理工艺去除率
98.92%
86.5%
/

98.72%

99.6%
是否为可行技术
是
是

是
是
是
污染物排放量（t/a）
16.2

0.05
31.76

25.52

0.012
污染物排放速率（kg/h）
2.05

0.006

4.01

3.22

0.0015

污染物排放浓度（mg/m3）
27.33

0.08

53.47

42.96

0.015

排放口基本情况
排气筒高度（m）
40

20
排气筒内径（m）
1.5
0.6
温度（℃）
50
25
编号
DA001
DA002
类型
一般排放口
一般排放口
地理坐标
经度：102°27' 49.578" 

纬度：25°17' 56.790"

经度：102°27' 48.246"

纬度：25°17' 54.338"

排放标准
《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2、4中允许排放浓度限值
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中允许排放浓度限值
排放浓度限值（mg/m3）
200
100
240
45

120
排放速率限值（kg/h）
/
/
7.5

15

5.9
达标情况
达标
达标
达标
达标

达标
表4-2  无组织废气排放情况

产污排污环节
车间
污染物种类
颗粒物

污染物产生量（t/a）
4.08
污染物排放速率（kg/h）
0.515
排放形式
无组织
治理设施
治理工艺
布袋除尘器、厂房阻隔+自然沉降
治理工艺去除率
99.6%，90%
是否为可行技术
是

污染物排放量（kg/a）
51.6
污染物排放速率（kg/h）
0.007
（二）废气污染源强核算
本项目不单独建设办公区和生活区，其办公生活主要依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有食堂和办公楼。根据项目工艺流程分析，本项目废气主要为窑炉尾气、破碎工序废气、包装工序废气等，项目窑炉使用天然气作为原料。

1、食堂油烟
本项目新增劳动定员10人，根据《中国居民膳食指南（2022）》推荐个人每日食用油量为25~30g，本次核算取25g/人·d计，根据不同的烹饪方法，食用油的挥发量不同，平均约占耗油量的2%-4%，以3%计，食堂日工作时间按5小时计，年运行330天，则食堂食用油用量为0.0825t/a，0.25kg/d；油烟产生量为2.475kg/a，0.0075kg/d，产生速率为0.0015kg/h，产生浓度为0.15mg/m3。昆明东昊科技发展有限责任公司现有食堂可提供80人就餐，设置设1个灶头，设置1台油烟净化器，总风量30000m3/h，净化效率60%，油烟由1根总排气筒引至食堂楼顶排放。则本项目建设后油烟排放量为0.99kg/a，产生速率为0.0006kg/h，产生浓度为0.06mg/m3。
2、煅烧工序废气
项目外购高纯偏钛酸作为原料，经过脱水处理后在回转窑内进行煅烧，回转窑采用天然气作为燃料，根据工艺对外购偏钛酸的要求，偏钛酸含量约35%；SO3低于8%，根据《天然气》（GB 1780-2018）标准，外购天然气总硫含量低于20mg/m3。
根据环境保护部发布的《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（环境保护部公告2017年第81号）附件2《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》中的核算方法，项目煅烧工序二氧化硫、氮氧化物排放量按照以下公式进行核算：
PSO2=Q×η×0.85×2×10
式中：PSO2为二氧化硫排放量（千克）；
      Q为燃料燃料消耗量（吨）；
      η为燃料含硫量（%），天然气含硫量小于20mg/m3，硫体积含量约为0.003%。
NOx= Q×μ
式中：NOx为氮氧化物排放量（千克）；
      Q为燃料燃料消耗量（吨）；
      μ为排污系数，煤炭取1.6~2.6千克/吨煤，天然气取8千克/万立方米天然气。
（1）二氧化硫

尾气二氧化硫主要从天然气、偏钛酸浆料和偏钛酸滤液中产生，其窑炉尾气中二氧化硫核算如下：
①燃料中的二氧化硫
天然气的密度为0.7174kg/m3，项目天然气的使用量为1000万Nm3/a，根据二氧化硫排放量核算公式，项目天然气燃烧过程中二氧化硫产生量为PSO2= Q×η×0.85×2×10=7174×0.003×0.85×2×10=365.87kg/a。
②偏钛酸滤料中的二氧化硫
根据偏钛酸浆料检测报告，原料干基中SO3的含量约为8%，产品要求SO3的含量为0.01%以下，滤料中的SO3高温煅烧过程与水蒸气接触产生硫酸雾，最终以硫酸雾形式排放。项目产品干基按照3万吨计算，硫酸雾产生量为2940t/a。
③偏钛酸滤液中的二氧化硫
根据物料平衡，偏钛酸浆料脱水后约7.4万吨物料进去煅烧工序，隔膜压滤机压滤后滤饼含水率控制为50%，因此滤液的组分约为3.7万吨，滤液在高温下以水蒸气、硫酸雾、二氧化硫形式排放。根据偏钛酸滤液检测报告，偏钛酸滤液pH约为2.0左右，换算成氢离子物质的量浓度约为0.01mol/L（0.01g/L），硫酸分子质量为98，二氧化硫分子质量为64，项目按照100%转换计算，则项目滤液在窑炉中产生的硫酸雾产生量为36.26t/a。
[image: image23.png]B AR R A RIAEA T
1 R T R S0 3

EFAM: 20%.02.%6 e EM: 2026 0z 28 ey
73] wwnn #i [meEg]  mwan ~—Ahn
™ > | - leoso| oo | wmEm
o fBrneo B ERS s [y
s fERTEe) < |t | w0 wa R
o panman = [t | e - P

= < =] = 007 o
o o = |=t] w 008 o
7[R < =/l | g0 0.05 Kk
o [ < |eer| = Rh | ke
s e < =i 1s i @
10 o = [en| KH @
i frao < =0 | os Kh @
) = o] o2 o @
5 e <= =t 10 i @
i feon < [=i] os Ka @
) < (=i os Ka @

] EET




图4-1  偏钛酸滤液检测结果
综上所述，项目窑炉尾气SO2产生量为0.37t/a，硫酸雾产生量为2976.26t/a。

（2）氮氧化物
项目燃烧室为蓄热式，室内温度可达1300℃，配套30000m3/h的助燃风机向回转窑输送热量，尾气氮氧化物主要从天然气燃烧和助燃风机输送空气转化产生。
①燃料燃烧产生的氮氧化物量
氮氧化物排放量核算公式，天然气燃烧室氮氧化物产生量为NOx=Q×μ=1000×8=8000kg/a，计8.0t/a。
②助燃风机空气中氮气转换为氮氧化物量
根据项目工艺，物料在回转窑内分段式煅烧，天然气采用蓄热式炉体，配套30000m3/h的助燃风机，燃烧室蓄热温度平均温度为1100℃，根据Zeldovich热力型NOₓ机理，高温（>1000℃）下空气中N₂被O/O₂氧化，生成NOx，根据《燃烧理论基础》（国家通用教材/手册），温度每升高 100℃，热力型NOₓ反应速率增加6～7倍（1300℃以上指数增长）；小于800℃几乎不生成；1300～1500℃显著生成；大于1500℃剧烈生成，1100℃可达100~180mg/m³。本项目蓄热温度平均1100℃，采用国内成熟工艺低氮燃烧器，氮氧化物转换比按照100mg/m3计算，则助燃风机空气中氮气转换为氮氧化物产生量为23.76t/a。
综上所述，项目窑炉尾气氮氧化物产生量为31.76t/a。

（3）颗粒物
根据项目可行性研究报告，项目偏钛酸浆料压滤后含水率50%进入回转窑，通过蒸干水分后煅烧结晶，未结晶的粉料粒径越小，在助燃风机（30000m3/h）气力作用下充分热分解结晶，其窑炉中颗粒物的产生量约占产品的5%，因此窑炉颗粒物的产生量约为1500t/a。
项目煅烧工序采用天然气为燃料，回转窑煅烧尾气通过75000m3/h的引风机收集，采用余热锅炉+布袋除尘器+三级喷淋设施+玻璃钢电除雾设施处理后由40m的排放口排放。与云南泽昌钛业有限公司3.0万t/a金红石型钛白粉项目尾气处理工艺相同，根据《云南泽昌钛业有限公司3.0万t/a金红石型钛白粉项目竣工环境保护验收监测报告》类比，本采用高温布袋除尘器，其颗粒物去除效率按90%计；喷淋采用片碱调配碱液作为喷淋液，主要去除废气中的硫酸雾，对尾气中颗粒物也具有一定的去除效率，其喷淋水对颗粒物也有一定的去除效率，其碱液对SO2去除效率按50%计，硫酸雾易溶于水，碱液对硫酸雾去除效率按65%计，对颗粒物去除效率按40%计；玻璃钢电除雾设施主要去除尾气中的硫酸雾，对尾气中颗粒物也具有一定的去除效率，对硫酸雾去除效率按80%计，对颗粒物的去除效率按50%计。

项目窑炉尾气颗粒物产生量1500t/a，产生速率为189.39kg/h，产生浓度为2525.20mg/m3，采用布袋除尘器+三级喷淋设施（一级复喷式洗涤器+二级复喷式洗涤器+文氏管洗涤器）+玻璃钢电除雾设施处理后排放量为16.2t/a，排放速率为2.05kg/h，排放浓度为27.33mg/m3；二氧化硫产生量SO2产生量为0.37t/a，产生速率为0.05kg/h，产生浓度为0.67mg/m3，采用三级喷淋设施（一级复喷式洗涤器+二级复喷式洗涤器+文氏管洗涤器）处理后SO2产生量为0.05t/a，排放速率为0.006kg/h，排放浓度为0.08mg/m3；硫酸雾产生量为2976.26t/a，产生速率为375.79kg/h，产生浓度为5010.53mg/m3，采用三级喷淋设施（一级复喷式洗涤器+二级复喷式洗涤器+文氏管洗涤器）+玻璃钢电除雾设施处理后硫酸雾排放量为25.52t/a（折算为SO2为16.67t/a），排放速率为3.22kg/h（折算为SO2为2.10kg/h），排放浓度为42.96mg/m3（折算为SO2为28.0mg/m3）；回转窑采用国内成熟工艺低氮燃烧器，减少氧气高温过程中氮氧化物的产生，窑炉尾气氮氧化物排放量为31.76t/a，排放速率为4.01kg/h，排放浓度为53.47mg/m3。
3、破碎工序颗粒物
项目煅烧产生的高纯二氧化钛通过二级物理破碎方法得到产品，破碎工序在密闭的厂房内进行，粉尘产生量和环保设施的去除率参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，J.A.奥里蒙、G.A 九兹等编著张良壁等编译）中第十八章粒料加工章节表18-1中的矿渣参数。

粒料加工厂逸散尘的系数见表4-1。

表4-1  粒料加工厂逸散尘的系数表（摘录）
尘源

排放因子
卸料、装货（卡车）矿渣
0.01kg/t（装料、卸料）
一级破碎和筛选

矿渣
0.25kg/t（破碎料）

二级破碎和筛选

矿渣
0.75kg/t（破碎料）

进出料
矿渣
0.006kg/t（装料）
项目破碎、分装均进行四面围挡+顶棚密闭，参照参考《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（环境部公告2021年第24号）中固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册以及《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，J.A.奥里蒙、G.A 九兹等编著张良壁等编译）中粒料加工逸散控制技术、效率，本项目逸散尘控制技术、效率取值见表4-2。

表4-2 逸散尘控制技术、效率表
控制技术
控制效率
四面围挡+顶棚密闭
90%
布袋除尘器
99.6%
集气罩
80%
项目设计产能为3万t/a，则破碎一、二级破碎产生颗粒物为3t/a，产生速率为0.379kg/h，产生浓度为37.9mg/m3，产生的颗粒物通过磨机排放口进入布袋除尘器处理后由20m的排放口排放，引风机风量为30000m3/h，则破碎工序颗粒物排放量为12kg/a，排放速率为0.0015kg/h，排放浓度为0.015mg/m3。
4、料仓颗粒物
项目产品采用两个碳钢料仓盛装，为了保持内部压力平衡设置有呼吸孔，由于成品粉料输送过程中体现为流体特性，因此筒仓在进、抽料时会有一定量的颗粒物从呼吸孔外泄，将会产生一定量的粉尘。成品粉料年产3万吨，参考《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（环境部公告2021年第24号）中“3021 水泥制品制造（含3022 砼结构构件制造、3019 其他水泥类似制品制造）行业系数：混凝土制品物料输送环节产污系数为0.13kg/t-产品”，则料仓粉尘产生量为3.9t/a，产生速率为0.492kg/h，项目碳钢料仓自带布袋除尘器，产生的颗粒物经过布袋除尘除尘器处理后无组织形式排放，则无组织颗粒物排放量为15.6kg/a，排放速率为0.002kg/h。
5、包装颗粒物
项目设计产能为3万t/a，则包装过程颗粒物的产生量为180kg/a，产生速率为0.023kg/h，产品分装在四面围挡+顶棚密闭进行，颗粒物控制效率为80%，则包装颗粒物的排放量为36kg/a，0.005kg/h。
6、运输车辆废气
本项目产品为25kg编织袋盛装，运输过程中颗粒物产生量极小。运输车辆产生的污染物主要为NOX、CO、碳氢化合物等，项目区内车量运输道路约80m，转运物料运输车辆污染物的排放使得局部范围的NOX、CO、碳氢化合物等浓度有所增加，为间歇性无组织排放，随着运输车辆驶出厂区影响慢慢消散。
（四）污染物达标情况分析
1、有组织废气达标情况
①正常排放情况
表4-8  项目正常排放情况分析表

排放口信息

治理措施

污染物  

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

总量指标（t/a）

最大允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

达标

情况

执行

标准

DA001
布袋除尘器+三级喷淋设施（一级复喷式洗涤器+二级复喷式洗涤器+文氏管洗涤器）+玻璃钢电除雾设施
颗粒物
27.33

2.05

16.2

200
/
达标

《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2、4中允许排放浓度限值
二氧化硫
0.08

0.006

0.05

850
/
达标

硫酸雾

42.96

3.22

25.52

45

15

达标

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中允许排放浓度限值
氮氧化物
53.47

4.01

31.76

240
7.5

达标

DA002
布袋除尘器
颗粒物
0.015
0.0015
0.012
120
5.9
达标

由上表可知，项目运营期生产过程窑炉尾气经环保设施处理后有组织颗粒物、二氧化硫排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》表2、4中允许排放浓度限值，窑炉尾气产生的氮氧化物和破碎工序产生的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》表2中允许排放浓度限值，对环境影响较小。

②非正常排放情况
根据项目生产工艺及产污环节、污染治理措施及污染物排放情况，本次环评主要考虑废气处理设备出现故障，环保治理设施处理效率降低50%。排放频次以每年1次计，每次排放持续时间1h。非正常情况下，污染物排放情况如下表所示。
表4-9  非正常情形下污染物排放情况

污染源
非正常排放原因
污染物
非正常排放速率（kg/h）
非正常排放浓度（mg/m3）
GB37824-2019限值
mg/m3
单次持续时间
年发生频次
应对措施
DA001

废气处理设备未及时进行维修、更换或出现故障
颗粒物
32.4

54.66

200
1h

1

及时停止运行，对设备进行检修，待设备更新或修理完毕后再恢复运营
二氧化硫
0.10

0.16

850
硫酸雾

51.04

85.92

45

氮氧化物
31.76

53.47

240
DA002
颗粒物
0.03
0.003
120
根据上表可知，环保治理设施处理效率降低50%时，项目DA001、DA002排气筒排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物可以达标排放，但是会增大排放量。但是DA001排气筒排放的硫酸雾会出现超标现象，为了避免出现非正常排放情况，减少污染，环评提出企业应加强管理，定期对布袋除尘器、三级喷淋设施（一级复喷式洗涤器、二级复喷式洗涤器、文氏管洗涤器）、玻璃钢电除雾设施进行检查，确保其正常运行，杜绝非正常排放的情况发生。当出现非正常排放时，建设单位要及时调整生产，对设备进行检修，尽量控制对周围环境的影响。

2）无组织废气达标情况

项目无组织废气污染物主要为料仓颗粒物和包装废气，污染物主要是颗粒物，经封闭厂房阻隔、大气扩散后有呈无组织扩散到厂房外。全厂无组织排放的颗粒物为51.6kg/a，排放速率0.007kg/h。
项目在料仓自带布袋除尘器，破碎包装工序在封闭厂房内生产，项目无组织排放的污染物影响分析采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，估算结果如下表：

表4-5 项目无组织污染物估算最大落地浓度结果表

污染物
最大落地浓度（mg/m3）
最大落地浓度距离（m）
标准限值
（mg/m3）
达标情况
颗粒物
0.0044
23
1.0
达标
根据上表，项目区内无组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值。

综上所述，项目在料仓采用布袋除尘，破碎、包装工序采用封闭厂房等废气治理措施后，废气均能达标排放，本评价认为扩建项目运营期对当地大气环境质量影响是轻微的，大气环境影响可以接受。
（六）废气治理措施可行技术分析
1、有组织废气治理措施
项目工业炉窑使用天然气为燃料，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉中末端治理技术，窑炉尾气针对污染物采取了相应的治理措施（布袋除尘器、三级喷淋设施（一级复喷式洗涤器、二级复喷式洗涤器、文氏管洗涤器）、玻璃钢电除雾设施）均为针对颗粒物、硫酸雾、二氧化硫治理的可行技术，治理措施可行。

脉冲布袋除尘器是先进水平的高效袋式除尘器，由于其脉冲喷吹强度和频率可进行调节，清灰效果好，是目前世界上最为广泛应用的除尘装置。

如下图脉冲反吹布袋除尘器原理图所示，含尘气体从袋式除尘器入口进入后，通过烟气分配装置均匀分配进入滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，烟尘即被吸附在滤料上，而被净化的气体则从滤袋内排出。当吸附在滤料上的烟尘达到一定厚度时，电磁阀开启，压缩空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋，将吸附在滤袋外表面的烟尘清落至下面的灰斗中。

[image: image24.emf]
图4-1  脉冲布袋除尘器工作原理

本项目破碎工序采取的颗粒物处理措施较为常用，实施难度小，投资合理，运行稳定可靠。根据全国类似企业生产情况来看，颗粒物处理设施能稳定运行，排放达标。是目前同类企业中使用较为普遍颗粒物处理方案，处理工艺较为成熟。符合相关法律法规污染防治规定的措施要求，技术经济可行。

综上所述，项目窑炉尾气采用余热锅炉+布袋除尘器+三级喷淋设施+玻璃钢电除雾设施处理，破碎工序废气采用布袋除尘器处理工艺可行，颗粒物、二氧化硫污染物可以满足相应的排放限值。
2、无组织废气处置措施
本项目料仓颗粒物通过布袋除尘器处理后呈无组织形式排放，破碎、包装颗粒物通过密闭厂房沉降后呈无组织排放，通过环保设施和密闭厂房的设置，从源头有效减少颗粒物的产生。
（1）生产装置区无组织排放控制措施
①本项目源头控制措施包括：对易挥发物料集中贮存、供料，投料尽可能采用泵料的方式密闭投加。②在无组织废气末端控制措施：在无组织废气产生设备上，加装布袋除尘器，进一步减少无组织排放。同时要求建设单位，对损坏的设备及时修理及更换，减少和防止跑、冒、滴、漏和事故性排放。
（2）生产管理防治措施
所有物料均采用气力输送，可有效减少废气逸散；加强运行管理和环境管理，提高工人操作水平，通过宣传增强职工环保意识，积极推行清洁生产，节能降耗，多种措施并举，减少污染物排放。
（3）项目无组织产生的颗粒物经密闭厂房阻隔后无组织排放。

3、排放口设置符合性分析
根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中表2、4的二级标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑3m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”。
项目窑炉尾气余热锅炉+布袋除尘器+三级喷淋设施+玻璃钢电除雾设施处理后从楼顶排放，项目窑炉尾气排放口所在构筑物高度约28m，根据项目可研，项目设置1根距离地面40m的排放口（内径1.3m），其排放口设置满足《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024）中提到的气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管≥4 倍烟道直径，其下游距离上述部件≥2 倍烟道直径的设置要求。
破碎工序产生的颗粒物通过磨机排放口进入布袋除尘器处理后从楼顶排放，根据设计提出，破碎工序所在框架楼栋高度约12m，设置1根距离地面20m的排放口（内径1.0m），其排放口设置满足《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024）中提到的气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管≥4 倍烟道直径，其下游距离上述部件≥2 倍烟道直径的设置要求。
根据《工业炉窑大气污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》提出，排气筒高度不低于15m的要求；其次项目租用昆明东昊科技发展有限责任公司现有空地，周边200m范围内主要为厂区厂房，无超高层的建筑。因此项目窑炉尾气通过40m高排气口，破碎废气通过20m高排气口排放其排气口高度设置满足《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024）中提到的气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管≥4 倍烟道直径，其下游距离上述部件≥2 倍烟道直径的设置要求，同时也满足《工业炉窑大气污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》排气筒一般不应低于15m的要求，排放口设置高度合理。
（八）监测计划
参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019），本项目监测要求如下：
表4-14  监测内容一览表
排放

类型

监测

点位

监测因子

监测频次

标准

有组织废气

DA001
颗粒物

1次/半年
《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2、4中允许排放浓度限值
二氧化硫
1次/半年
氮氧化物
1次/半年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中允许排放浓度限值
硫酸雾

1次/半年
DA002
颗粒物

1次/半年
无组织废气

厂界

颗粒物

1次/半年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中污染物标准限值

（八）大气环境影响结论
本项目所在地区环境空气质量现状良好，项目采取的大气污染防治技术可行，项目窑炉尾气有组织排放的颗粒物、二氧化硫满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2、4中允许排放浓度限值，窑炉尾气有组织排放氮氧化物、破碎工序有组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中允许排放浓度限值；无组织颗粒物通过布袋、封闭厂房+自然沉降措施后排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值。
根据现场勘察，项目周边500m范围内主要分布工业企业、林地，距厂界最近大气保护目标为南侧377m处北营村，废气经大气稀释扩散后对周围大气环境影响较小。
二、废水影响分析及保护措施
（一）项目废水产排情况
①生活用水
项目劳动定员10人，不单独建设办公区、宿舍区，厂内不设员工食堂和住宿，人员办公、食宿依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019），员工每人用水量以100L/d计，年工作日330天，则用水量为1.0t/d，330.0t/a，产污系数按0.8计，则生活废水产生量为0.8t/d，264.0t/a。据《城市污水回用技术手册》的统计数据，我国生活污水污染物特征：COD：250mg/L，BOD5：150mg/L，SS：200mg/L，NH3- N：25mg/L，总磷：4mg/L。昆明东昊科技发展有限责任公司食堂设有油水分离设施，处理能力为2m3/h，办公区设有50m3的化粪池，生活区食堂废水通过隔油装置处理后同生活污水排至厂区现有400m3/h的污水处理站处理。
②生产废水
本项目外购高纯偏钛酸浆料作为原料，每吨产品需要消耗4吨原料，浆料采用隔膜压滤机处理，根据项目可行性研究报告，板框压滤机压滤后的偏钛酸渣入窑含水率控制为50%左右，压滤工序废水通过调节pH后作为窑炉尾气三级喷淋设施喷淋用水回用（喷淋用水主要起脱硫、烟气降温和除尘作用），喷淋后废水通过100m3的三级中和絮凝沉淀池处理后回用不外排。

③初期雨水
项目租赁昆明东昊科技发展有限责任公司现有空地，区域道路雨水截排水沟完善，建设不会减少项目区内雨水汇水面积，因此不会增加昆明东昊科技发展有限责任公司原有雨水量的增加。
（二）废水治理措施可行性
1）生活污水依托现有隔油设备和化粪池预处理措施可行性分析
根据《云南泽昌钛业有限公司3.0万t/a金红石型钛白粉项目竣工环境保护验收监测报告》，项目食堂废水通过处理能力为2m3/h的隔油装置处理，生活污水通过50m3的化粪池预处理。
隔油设备的原理是利用油的疏水性使油相和污水分离，化粪池的原理是固化物在池底分解，上层的水化物进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体(粪便等垃圾)有充足的时间水解，化粪池污水停留时间为12-24h。
项目新增员工10人，建设完成后总共60人在食堂就餐，根据《云南省地方标准-用水定额》（DB53/T168-2019），用水定额按照30L/人·d计算，则项目内食堂用水量为1.8m3/d，产污系数以80%计，则食堂废水排放量为1.44m3/d，食堂废水主要集中在做饭厨具清洗和就餐结束后人员清洗餐具产生，项目设置处理能力为2m3/h的隔油装置，可满足60人的食堂废水处理，项目食堂废水依托现有隔油装置可行。
项目新增员工10人，建设完成后总共60人住宿，根据《云南省地方标准-用水定额》（DB53/T168-2019），参照办公写字楼的用水定额，用水量按100L/（人·d）计，则员工生活用水量为6.0m3/d，产污系数以80%计，则生活污水排放量为4.8m3/d，项目办公生活区1个50m3化粪池可满足生活污水停留24h，项目生活污水依托现有化粪池可行。

2）废水处理站措施可行性分析

①进水水质相符性分析
根据《云南泽昌钛业有限公司3.0万t/a金红石型钛白粉项目竣工环境保护验收监测报告》及《云南泽昌钛业有限公司3.0万t/a金红石型钛白粉项目入河排污口设置论证报告》，昆明东昊科技发展有限责任公司400m3/h废水处理站接纳废水主要为生活污水。
项目不新增办公区、食堂、宿舍，主要依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有办公楼和食堂，本项目建设后生活污水的增量为0.8m3/d，依托现有隔油装置和化粪池处理后生活污水水质不会发生变化。
综上所述，项目新增生活污水水质是满足昆明东昊科技发展有限责任公司现有400m3/h废水处理站进水水质要求的。
②处理工艺
根据《云南泽昌钛业有限公司3.0万t/a金红石型钛白粉项目竣工环境保护验收监测报告》，废水处理站接纳的废水主要为生活污水、水洗、漂洗废水、锅炉排污、除盐水站再生废水等。
废水处理站废水处理规模为400m3/h，处理工艺为调节、中和、曝气氧化、脱水等。处理工艺的原理是在酸性废水中加入石灰乳并鼓入空气，使废水中的H2SO4与石灰乳生成CaSO4沉淀，废水中的Fe2+被氧化成为Fe3+并与石灰生产Fe(OH)3沉淀。含污泥废水进入隔膜压滤机进行脱水，经喷水冷却池冷却后，部分回用于石灰乳乳化及车辆轮胎清洗，剩余部分外排螳螂川，外排废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；石膏渣进入在中转场自然风干后，转运至厂区外大白皮箐渣库堆放。
③处理工艺达标可行性分析
根据《云南泽昌钛业有限公司3.0万t/a金红石型钛白粉项目竣工环境保护验收监测报告》及《云南泽昌钛业有限公司3.0万t/a金红石型钛白粉项目入河排污口设置论证报告》，项目验收阶段和入河排污口设置论证报告制定阶段通过采样检测，项目出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，由此可证明项目废水处理站处理工艺可行。
④处理规模可行性分析
     项目生活污水产生量为0.8m3/d，项目不新增办公、生活区，依托现有隔油装置和化粪池处理后生活污水水质不会发生变化，本项目建设后使用昆明东昊科技发展有限责任公司无数处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的废水作为生成冷却水补水，消耗量为9.2m3/h，因此本项目建设不会增加废水排放，反而可以提高回用水的使用。
综上所述，项目生活污水依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有隔油装置、化粪池和400m3/h废水处理站处理措施可行。
（三）废水监测计划
项目不新建办公区、生活区，生活污水依托昆明东昊科技发展有限责任公司现有400m3/h废水处理站处理，无生产废水产生，因此不设置监测计划。
（四）废水影响分析结论
综上所述，生活污水采用隔油装置、化粪池处理后，排入昆明东昊科技发展有限责任公司现有400m3/h的废水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排至螳螂川。
项目不产生生产废水，生活污水增加量（0.8m3/d）不会导致昆明东昊科技发展有限责任公司《云南泽昌钛业有限公司3.0万t/a金红石型钛白粉项目入河排污口设置论证报告》申请排放量增加，项目废水对环境影响不大。
三、噪声影响分析及防治措施
（一）噪声源强
（1）移动声源
本项目主要移动声源为车辆运输噪声，经类比调查可知，运输车辆进出厂区噪声值一般在65~80dB（A），会对周围环境造成一定影响。因运输车辆在厂区内为低速行驶状态，通过加强管理、禁止厂区鸣笛，则运输车辆对周围环境的影响是可以接受的。
为进一步减小项目区各类噪声对周围环境及保护目标的影响：
①运输车辆在厂区内为低速行驶状态，通过加强管理、禁止厂区鸣笛；
②装卸时应该尽量减少装卸机械的运作时间，快速有序的完成作业，以降低噪声影响时间。
（2）固定声源
根据高红武主编《噪声控制工程》（2003年07月第1版）中常见工业设备噪声范围以及各设备技术参数，生产设备在运行过程中产生的设备噪声，声级值范围为60~80dB之间。通过采取基础减震、增设减震垫，厂房隔声、距离衰减等措施后，噪声可降低15dB(A)左右，项目选取厂区破碎车间东南角（X：102.463495000；Y：25.298300252；Z：1729.546）作为项目坐标原点（0，0，0），各噪声源空间位置，噪声源强情况详见下表：
（二）厂界背景值调查
2025年1月、12月，昆明东昊科技发展有限责任公司委托云南鑫田环境分析测试有限公司开展了昆明东昊科技发展有限责任公司自行监测，根据监测报告，2025年1月3日、2025年12月26日，昆明东昊科技发展有限责任公司厂界噪声统计如下：

表4-19  昆明东昊科技发展有限责任公司厂界噪声统计表   单位：dB（A）

检测点位
检测时段

2025/1/3
检测结果（ Leq）

2025/12/16

检测结果（ Leq）

最大值
厂界东

昼间

55
58

58
夜间

44
51

51
厂界南

昼间

54
60

60
夜间

46
48

48
厂界西

昼间

56
61

61
夜间

45
49

49
厂界北

昼间

58
59

59
夜间

47
52

52
参考标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。



表4-19  项目主要室内设备噪声源强调查清单    单位：dB（A）

	序号
	声源名称
	单台噪声源强
	声源控制措施
	空间相对位置
	距室内边界距离/m
	室内边界声级
	运行时段

	建筑物插入损失
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	
	声压级
	建筑物外距离/m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	南
	西
	北
	

	1
	碾压磨
	80
	厂房隔声、消声、隔声减振、距离衰减等
	97.09
	119.96
	1
	11.08
	16.63
	6.75
	4.61
	73.15
	73.14
	73.17
	73.21
	昼间夜间连续工作24小时制
	20
	47.15
	47.14
	47.17
	47.21
	1

	2
	雷蒙磨
	80
	
	97.67
	111.32
	1
	11.32
	7.98
	6.51
	13.26
	83.15
	83.16
	83.17
	83.14
	
	
	57.15
	57.16
	57.17
	57.14
	1

	3
	滤膜压滤机
	75
	
	133.38
	193.13
	1
	4.89
	7.80
	3.67
	13.60
	69.98
	69.95
	70.01
	69.94
	
	
	43.98
	43.95
	44.01
	43.94
	1

	4
	尾气引风机
	90
	
	133.38
	187.37
	1
	4.74
	2.05
	3.67
	19.35
	84.98
	85.19
	85.01
	84.93
	
	
	58.98
	59.19
	59.01
	58.93
	1

	5
	偏钛酸泵
	80
	
	129.93
	199.46
	1
	14.35
	7.12
	7.07
	1.60
	74.94
	74.95
	74.95
	75.34
	
	
	48.94
	48.95
	48.95
	49.34
	1

	6
	包装机
	70
	
	85.15
	118.8
	1
	4.54
	11.55
	13.29
	9.48
	63.21
	63.15
	63.14
	63.15
	
	
	37.21
	37.15
	37.14
	37.15
	1


表4-20  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施

	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB(A)
	

	1
	风机
	84.83
	113.48
	4.0
	80
	基础减振、距离衰减

	2
	水泵
	134.62
	182.29
	1.0
	65
	基础减振、距离衰减


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（三）影响预测

按照噪声源与距离的衰减预测计算，公式如下：

a、噪声预测模式

①室内声源

如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则：

[image: image25.wmf]8

lgr

20

r

L

L

0

0

W

+

+

=

）

（


计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级：

[image: image26.wmf]）

（

R

4

R

4

Q

lg

10

L

L

2

w

1

P

+

+

=

p


式中：Lp1—某个室内声源靠近维护结构处的声压级。
Lw—某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。
R—房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，本评价a取0.15。
计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级：
[image: image27.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

N

1

i

LPli

1

.

0

1

P

10

lg

10

T

L

）

（


式中：Lp1j—j声源的声压级，dB(A)；N—室内声源总数。
Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)；计算出室外靠近围护结构处的声压级：

[image: image28.wmf]）

）

（

）

（

6

TL

(

T

L

T

L

1

P

2

P

+

-

=


式中：Lp2(T)—靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB(A)；
TL—围护结构的隔声量，dB(A)。
将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW。
等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。
②总声压级
设第i室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t，j，则项目声源对预测点产生的贡献值(Leqg)：

[image: image29.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

=

å

å

=

=

N

1

i

M

1

j

LAi

1

.

0

j

LAi

1

.

0

i

eqg

10

t

10

t

T

1

lg

10

L

）

（


式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。
b、噪声预测结果
本次声环境影响评价使用环安“噪声影响评价系统（noisesystem）4.0”软件进行预测，厂界噪声评价时，取厂界东、南、西、北侧线性接收点处贡献值最大的点位进行分析，项目噪声影响预测结果见下表。

表4-21  项目厂界噪声最大贡献值单位：dB（A）

预测点位

时间

最大贡献值

最大背景值

叠加值

相对位置

昼夜间

标准值
是否达标

X

Y

Z

厂界北侧

昼间

37.52
59
59.03

88.20
315.15
1.2

65

达标

夜间

37.52
52
52.15

55

达标

厂界东侧

昼间

33.78
58
58.02
310.80
242.80
1.2

65

达标

夜间

33.78
51
51.08

55

达标

厂界南侧

昼间

45.86
60
60.16

139.08
71.87
1.2

65

达标

夜间

45.86
48
50.07

55

达标

厂界西侧

昼间

34.02
61
61.01
-104.99
147.40
1.2

65

达标

夜间

34.02
49
49.14

55

达标

注：本项目为新建项目，厂界处最大贡献值即四个厂界线性接收点的预测最大值
[image: image30.png]14175 5000

78.00
75.00
72.00
69.00
66.00
63.00
60.00
57.00
54 00
51.00
148.00
14500
142.00
39.00

36.00
.33 00
30.00

14063

13952

13840

13729

13617

13506

T T T T T T T
281443 281555 281666 281778 281889 282000 282112 282223



图4-4 噪声贡献值预测结果图
根据上文预测结果可知，经过各项减噪措施、厂房阻隔和距离衰减后，本项目到昆明东昊科技发展有限责任公司东、南、西、北厂界昼夜间噪声叠加值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准要求；
综上所述，项目租用昆明东昊科技发展有限责任公司现有空地建设，建设完成后本项目噪声会导致昆明东昊科技发展有限责任公司厂界噪声值增加，但东、南、西、北厂界昼夜间噪声叠加值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准要求，项目建设对昆明东昊科技发展有限责任公司及周边声环境影响较小，本次环评建议厂区加强减震、建筑物隔声等治理措施，以减少项目噪声对外环境的影响。

（三）噪声防治措施

为减小噪声对周围环境的影响，环评要求建设单位还应采取如下防治降噪措施：

（1）在有固定位置的机械设备底部进行基础减震，设置软连接，避免设备振动而引起的噪声值增加；

（2）生产设备要按时检查维修，防止生产设备在不良条件下运行而造成的机械噪声值增加的情况发生；

（3）将生产设备全部放置于车间内，所有生产作业均在室内完成；

（4）合理安排生产时间，避免高噪声设备同时运行；

（5）加强管理培训，确保工人文明操作，装卸货物时轻拿轻放，避免因野蛮操作产生的突发性噪声。

通过采取以上措施后，可降低噪声对周围环境造成污染，建设单位在严格落实环评要求的治理措施后，可有效控制噪声污染，且周围没有噪声敏感目标，对周围环境噪声影响较小。

（四）监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声自行监测计划如下表所示：
表4-22  本项目噪声监测点位、监测指标及最低监测频次一览表
监测点位

监测指标

最低监测频次

东、南、西、北厂界外1m

昼间和夜间等效声级Leq[dB(A)]

1次/季度
四、固体废物影响分析及管理要求
（一）固体废物产生量
按《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）和《国家危险废物名录分类》（2025年版）的有关要求，对项目固废进行分类，本项目固废产生类别有一般固废、危险废物和生活垃圾。
本项目固体废物源强核算参考《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884—2018），并采用物料衡算法和类比法核算产生量和排放量。项目固废主要有废包装袋、布袋除尘器收集的粉尘、生活垃圾、三级絮凝沉淀池污泥、废机油等，具体分析如下：
1、废包装袋
本项目产生的废包装袋主要是废吨袋和废包装杂物，项目产品主要采用规格为25kg的编织袋盛装，采用吨袋转移，预计产生量15000个，每个按0.2kg计，则产生量约为3t/a。统一收集后由相关企业进行回收利用。

2、收尘灰
本项目产生的粉尘由布袋除尘器进行处理，布袋除尘器收集的粉尘量为1350t/a，未收集的粉尘经车间阻隔沉降的粉尘量为51.6kg/a，粉尘经收集后回用于生产。

3、生活垃圾
项目职工10人，生活垃圾产量按0.5kg/人/d计算，产生量为1.65t/a。经垃圾桶收集后，由园区环卫部门统一清运处理。
4、三级絮凝沉淀池污泥
项目采用三级沉淀絮凝池对喷淋废水进行中和絮凝沉淀，污泥产生量按废水中悬浮物去除效率进行计算，则污泥产生量约为87.12kg/a，项目产品为高纯二氧化钛，煅烧过程中不添加任何辅料，但鉴于其在某些环境下任可能对易受害人群造成危害，故应依据其产生源特性、《危险废物鉴别标准 急性毒性初筛》GB 5085.2—2007及《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）对生产废水的水处理污泥进行属性鉴别，若经鉴别为危险废物，则应进行规范化管理，暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位进行处置，严禁乱堆、乱倒。若经鉴别为一般工业固废，则依托昆明东昊科技发展有限责任公司中转场自然风干后，转运至厂区外大白皮箐渣库堆放。
5、废机油

项目生产设备在进行维修保养过程中会产生一定量的废机油，废机油产生量约为0.1t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW08废矿物油及含矿物油废物”，危废代码900-249-08，应集中分类收集并进行规范化管理，暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位进行处置，严禁乱堆、乱倒。
综上，本项目营运期固体废物产生及处理情况见下表：
表4-23  危险废物汇总表
危险废物名称
废物类别
废物代码
产生量（t/a）
危险特性

备注
废水处理污泥
/
/
0.087
/
根据鉴别结果判定属性
废机油
HW08废矿物油与含矿物油废物

900-249-08
0.1
T，I
/
注：In为感染性，I为易燃性，T为毒性
项目产生固废见下表。
表4-24  项目固废产生情况表
序号
名称
产生工序
主要成分
年产量（t/a）
利用、处置措施
1

废包装袋
生产过程
编织袋、吨袋
3
收集后相关单位回收
2

收尘灰
粉尘处理
粉尘
1350
收集后回用于生产

3

生活垃圾
职工生活
生活垃圾
1.65
交由环卫部门清运处置

4
废水处理污泥
废水处理
污泥
0.087
集中收集，根据鉴别结果判定属性后，交有资质的单位进行清运处置
5
废机油
设备维修
废机油
0.1
集中收集，暂存于危废暂存间，交由有资质单位清运处置

在采取合理的处理措施后，项目产生的固体废物处置率达100%，对周围环境影响不大。

（二）环境管理要求
各类型固废要求分类收集，分类存放，100%处置，不外排。其中危险废物对环境危害极大，要求项目运营过程中加强危废的环境管理，具体如下：

本项目拟设置1间10m2的危废暂存间，用于暂存项目运营过程产生的危险废物，主要包括废水处理污泥（根据鉴别结果判定属性）、废机油等，分别使用专用容器收集后在危废暂存间内分类储存，定期委托有资质的单位清运处置。

危废暂存间设置需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，必须密闭，做好防风、防雨、防晒、分类堆放，设标识牌，并按照规定做好危险废物堆放区地面硬化，加强堆放区的防雨和防渗措施。

为了加强危废管理，保证项目产生的危险废物有合理的处置措施和去向，建设单位必须根据以下规定执行：
①建设单位必须建立健全危险废物产生、处理、转移台账记录；

②在转移危险废物前，需按照国家有关规定办理相关手续。

③建设单位如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

④暂存间应满足防腐、防渗、防溢、防盗、防火要求，并设立警示牌，将危险废物采用专用收集桶收集存放，并粘贴危险废物标签。

⑤采用刚性防渗结构：水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度大于250mm、混凝土强度等级不宜小于C30、抗渗等级不小于P8）＋水泥基渗透结晶型防渗涂层结构型式（厚度不小于2.0mm），透系数不大于1.0×10-10cm/s。
（三）危险废物储存、处置要求

1）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求危险废物处置间需满足以下要求：

危险废物贮存场、处置场必须符合国家规定标准，配套防火器材、要求防渗漏。储存室均需要设施照明措施。储存室地面必须进行硬化地面，且表面无裂痕。储存室周围设置截排水沟。进入储存间内不可带明火。储存间设置不可让太阳光射入里面，防止温度过高发生自燃。储存间外应设置警示牌，里面应设有应急防护、处理设施。

2）储存管理措施要求

厂方应每一次都对回收的危废进行记录，具体内容包括：废物名称、来源、数量、特性、入室日期、存放地点、出室时间以及回收单位名称。

定期检查废机油桶有无破漏、渗漏和污染，并做好检查记录，发现破损，应及时采取措施清理处置。

每种危险废物需设置标识牌，标识危险废物名称、数量、特性。采取上述处理措施，本项目固体废物均得到了合理处置，固废处置率100%。项目固体废物对环境影响较小。

五、地下水、土壤环境影响分析
（1）污染源分析

项目生产对土壤、地下水环境的影响主要为入渗。入渗影响主要源自偏钛酸浆料、废水、废机油等通过泄漏方式渗入土壤之中，影响地下水和土壤环境质量。项目废气污染物主要为颗粒物，仅颗粒物属于沉降类型的污染物，大气沉降影响较小，因此本次评价不考虑大气沉降的影响。本项目正常工况下，不会产生地下水、土壤污染。只有在事故状态下，废机油、偏钛酸浆料和废水发生泄漏，会对厂区土壤造成污染，泄漏下渗可能造成地下水污染。

①地面漫流对土壤环境的影响
本项目地面漫流主要是考虑事故状况下，偏钛酸浆料在装卸过程中，如装卸措施不当、桶体老化破损会造成偏钛酸浆料流失（泄漏），此时污染物将通过地面漫流进入土壤环境中。
②垂直入渗对土壤环境的影响
本项目的垂直入渗主要考虑事故状况下，事故过程中产生的偏钛酸浆料、废水、废机油，如收集、转运措施不当发生了泄漏，污染物将通过垂直入渗的方式进入土壤、甚至地下水环境中。
③污水下渗对土壤环境的影响
项目区生活废水经化粪池预处理，与生产废水一并经废水处理站处理达标后排放。因操作失误、设备失修、腐蚀、工艺失控、停电、池体破损等原因，可能造成污水下渗，污染物进入外环境，会造成周边地表水体的水质变化；泄漏废水还会通过土壤下渗进一步造成地下水污染。
（2）防控措施

针对可能发生的地下水、土壤污染，本项目地下水、土壤污染防治措施从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。

1）污染源控制措施

①清污分流：按清污分流分质处理的原则，生活废水和雨水要有组织地分别排入对应的系统管网和收集、处理系统处理。

②防渗为重：根据建设单位提供的资料，厂区建设将采取严格的分区防渗措施。

③加强上岗培训：对负责偏钛酸浆料装卸、废机油收集转运以及污水处理设施操作的专业人员，定期组织上岗培训，确保其熟悉操作流程，防治因不当操作发生以上泄漏事故。
2）防渗措施

根据不同区域的防渗要求，本评价根据不同区域的功能划分，提出具体的防渗系数要求，分述如下：

①重点污染区：包括危险废物暂存间、中和絮凝沉淀池。重点污染区应混凝土浇筑+防渗处理，参照《危险废物贮存污染控制》（GB 18597—2023）相关要求进行防渗设计，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大（渗透系数不大于10-7cm/s）；或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

②一般防渗区：主要为生产区。一般污染区参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求进行防渗设计，防渗层采用抗渗混凝土，防渗性能应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的黏土层的防渗性能。

③简单防渗区：对内部道路进行地面硬化处理。
表4-25  本项目分区防渗措施一览表

序号

分区类别

名称

防渗技术要求

1

重点污染防治区

危险废物暂存间、中和絮凝沉淀池
防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大（渗透系数不大于10-7cm/s）；或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料
2

一般污染防治区

生产车间
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

3
简单防渗区
内部道路
地面硬化
3）其它防控措施

①定期检查设施设备、环保防治设施，及时检修，保证其正常运行，不发生非正常排放；
②定期进行厂区巡检，发现泄漏事故采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水污染范围扩大。
（3）跟踪监测

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目不属于涉气重点排污单位、涉水重点排污单位，以及涉重金属、难降解有机物的重点排污单位，项目可能对土壤、地下水造成污染主要是在事故状态下。在采取环评提出的分区防控措施的前提下，项目对地下水、土壤影响较小，故本项目不设地下水、土壤跟踪监测计划。

六、环境风险分析
风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。项目涉及的风险物质主要为：废机油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，废机油临界量为2500t，最大储存量为0.1t。
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

[image: image31.png]Q=dpdry 9
o o o




式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目涉及的危险物质临界量与比值具体详见下表。
表4-26  建设项目Q值确定表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

1

废机油

—

0.1
2500

0.00004
2
天然气

—

0.002

7.5

0.0003

项目Q值∑
0.00034
注：直径20cm管道输送，长约100m，天然气存储量约为2.1kg。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）本项目Q值为0.00034，Q<1，根据附录C.1.1，当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级分为一、二、三级，根据环境风险潜势按照下表确定评价等级。

表4-27  环境风险评价工作级别判定表
环境风险潜势

IV、IV+
III

II

I

评价工作等级

一

二

三

简单分析

综上，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。
（1）物质危险性识别
物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。根据本项目的特点分析结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，项目所涉及的各风险物质的理化性质见下表。

表4-28  项目危险物质理化性质及毒性特征一览表

名称

最大储量（t）

理化性质

危险特性

储存位置

废机油
0.1
废机油是一种已经使用的润滑油，是由石油原料经过加工制成，主要由多种矿物油和适宜的添加剂组以配方组成的一种有机液体。比重范围0.87-0.95g/ml；闪点范围是120-140℃。
可燃液体，遇明火、高热可燃。

危废暂存间
（2）环境影响途经及危害后果

根据项目风险物质调查情况，结合项目风险物质的使用、暂存情况，项目环境风险源主要为废机油。

影响途径：废机油储存桶破裂导致泄漏进入外环境，对厂区土壤、地下水及周边地表水造成污染；废机油泄漏遇明火容易引发火灾事故，会造成大气、地表水环境污染。
（3）环境风险防控措施

1）生产风险防范措施

①坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备（危险源）需作出清晰地警戒标识；

②工作场所应设置通风装置，加强操作人员的个人防护；

③对运转设备机泵、阀门、管道材质的选型选用先进、可靠的产品。同时应加强生产过程中设备与管道系统的管理与维修，使生产系统处于密闭化，严禁跑、冒、滴、漏现象的发生。

2）废机油泄漏风险防范措施

废机油泄漏进入地表水环境，水生生物会遭受破坏，同时也有可能污染土壤和地下水，污染的土壤不仅会造成植物的死亡，还会随着下渗补充到地下水环境，对地下水水质造成影响。这种污染一般范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。

本项目设置危废暂存间，废机油暂存于危废暂存间，采用密闭桶存储，避免遇水；在危废暂存间内设置一座有效容积不小于0.15m³的围堰放置废机油桶，并对危废暂存间实行重点防渗，参照《危险废物储存污染控制标准》（GB 18597—2023），防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大（渗透系数不大于10-7cm/s）；或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料的要求，对地面及裙脚采取防渗措施等，确保暂存期不对环境产生影响。并应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中有关危险废物收集、贮存要求，同时设置灭火器。

3）环保设施风险防范措施

①加强对生产设备维修保养。应加强废气处理系统设备设施的日常维护保养，从而使生产设备尤其是安全设施如通风设施，废气、废水处理设施等保持良好的工作状态；②平时加强废气、废水处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；③应配备备用电源，以备停电时保障废气处理设施能够稳定运行，以保障废气达标排放。

4）项目生产、生活废水储存及运输过程的环境风险防范

①定期清掏沉淀池污泥，防止污泥淤积导致有效容积减少或处理效率下降。同时，要定期检查沉淀池的结构完整性，确保无渗漏、无破损，防止地下水污染或污水外渗。
②运输车辆资质要求：运输偏钛酸浆料的罐车必须证照齐全，符合相关技术标准。车辆必须密闭运输，并配备GPS定位系统和必要的监控设备，以便监管运输轨迹。
③规范运输与应急管理要求：应规划合理的运输路线，尽量避开人口密集区、水源保护区等环境敏感区，并严禁随意倾倒。同时，需制定运输途中突发环境事件（如泄漏、交通事故）的突发环境事件应急预案，预案应明确应急响应程序、报告流程、应急物资储备要求，并定期组织演练。车辆应随车配备必要的应急物资（如收集桶、警示标志等），驾驶员须掌握基本的应急处理流程，一旦发生泄漏，能立即采取有效措施防止污染扩散，并及时向相关部门报告。
④台账与转运联单：应建立详细的物料使用，固体废物转运台账，准确记录每次清运的时间、车辆信息、驾驶员、污水来源、运输量、目的地等信息，且转运联单上需有驾驶员管理方、接收方的签字确认。
（4）应急处置措施
1）疏散撤离组织

事故发生后，由抢救疏散队负责人作为疏散、撤离组织负责人，若负责人不在现场，则应由指挥部指定专人作为疏散、撤离组织负责人。

2）撤离方式

事故现场人员向上风或侧向风方向转移，负责疏散、撤离的人员引导和护送疏散人群到安全区，并逐一清点人数。在各路口派治安队队友设岗执勤，实行交通管制，阻止无关人员及车辆进入，并保持急救道路畅通。

在疏散和撒离的路线上设立指示牌，指明方向，人员不在低洼处滞留，查清是否有人留在泄漏区或污染区。有人未及时撤离时，由佩戴适宜防护装备的抢险队员两人进入现场搜寻，并实施救助。

当事故威胁到周边地区的群众时，及时向当地政府部门报告，由公安、民政部门、街镇等组织抽调力量负责组织实施。

3）撤离路线确定

依据事故发生的场所，设施及周围情况、学品的性质和危害程度，以及当时的风向等气象情况由应急指挥部确定疏散、撤离路线。

4）其他人员的疏散

根据化学品事故的危害特性和事故的涉及或影响范围，由应急指挥部决定是否需要向周边地区发布信息，并与当地政府有关部门联系，配合政府疏散的相关工作，确保周边区域的人员安全疏散。

（5）突发环境事件应急预案编制要求
该项目应制订详细的事故应急预案，将应急预案要点细化列入，并上报当地环境主管部门。 
项目应设置专门的组织机构作为应急预案小组，组织机构主要为企业成立的环境安全管理机构，由企业领导、环保直接负责人、环保主管部门负责人和其它的专职环境管理人员组成。

表4-29  应急预案内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：危险废物暂存区及运输沿线环境保护目标、污水处理站环境保护目标

2

应急组织机构、人员

项目区应急组织机构、人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制区域，控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

应急程序包括报警、接报、发出应急救援命令、应急救援行动、现场处置、结束应急行动。

（6）结论

通过分析，项目建成后对环境产生的环境风险主要表现在废机油的储存桶破裂导致液体泄漏进入外环境、废机油泄漏遇明火容易引发火灾事故。通过采取本报告中的防范措施后，可在较大程度上避免风险的产生，同时项目建设方针对本报告提出的环境风险，制定相应的应急预案，可控制风险对环境的影响范围和程度，因此在项目建设阶段就应充分考虑环境风险的防范措施，减小可能的环境风险发生率，降低环境风险影响。

建设项目环境风险简单分析内容表：
表4-30  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

3万吨/年高纯二氧化钛新材料项目
建设地点

云南省昆明市富民县永定街道办事处北营村委会昆明钛产业基地（昆明东昊科技发展有限责任公司内）
地理坐标

经度：102度27分49.531秒，纬度：25度17分55.666秒
主要危险物质及分布

废机油：主要由厂家维修设备时产生，暂存于危废暂存间
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

①废机油为储存桶破裂导致泄漏进入外环境，对厂区土壤、地下水及周边地表水造成污染；

②废机油泄漏遇明火容易引发火灾事故，会造成大气、地表水环境污染。

风险防范措施要求

①机油及维修产生的废机油暂存于危废间内，定期委托资质单位清运处置，设备维修时严禁烟火。

②应急处理：消防人员必须全身佩戴防火防毒服，用灭火器紧急处理，迅速组织疏散火灾及泄露污染区人员至上风处，并立即进行隔离，并严格限制出入。
③处置物资：就近设置灭火器、消防沙等物资，发生泄漏时能够及时处置。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无。

项目运营过程中废机油的贮存、运输存在一定的环境风险，企业在严格按照有关标准、规范及条例的要求，认真落实环境风险防范措施，及时修编环境风险应急预案，并到相关部门备案的前提下，项目环境风险是可控的。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001排气筒：煅烧工序
	颗粒物、二氧化硫、硫酸雾、氮氧化物
	布袋除尘器+三级喷淋设施+玻璃钢电除雾+40m高排气筒
	窑炉颗粒物、二氧化硫《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2、4中允许排放浓度限值；窑炉氮氧化物、破碎工序颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中允许排放浓度限值

	
	DA002排气筒：破碎工序 
	颗粒物
	布袋除尘器+20m高排气筒
	

	
	无组织废气
	颗粒物
	密闭厂房
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织限值

	地表水环境
	生活污水
	pH值、SS、CODcr、BOD、
NH3-N
	项目不独立建设生活办公区、生活污水依托昆明东昊科技发展有限责任公司食堂设有油水分离设施，处理能力为2m3/h，办公区设有50m3的化粪池，生活区食堂废水通过隔油装置处理后同生活污水排至厂区现有400m3/h的污水处理站处理。
	/

	
	生产废水
	pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、氟化物、总铜、总锌
	本项目废水主要为窑炉烟气喷淋废水。通过100m3的三级中和絮凝沉淀处理后回用，不外排。
	/

	
	初期雨水收集池
	/
	项目租赁昆明东昊科技发展有限责任公司现有空地，区域道路雨水截排水沟完善，建设不会减少项目区内雨水汇水面积，因此不会增加昆明东昊科技发展有限责任公司原有雨水量的增加。
	/

	声环境
	生产设备噪声
	Leq（A）
	优先选用先进低噪声设备；主要产噪设备安装减震垫；加强设备管理与维护等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	A、一般固废：

1、废包装袋：收集后由相关单位回收。

2、除尘器收集的粉尘：收集后回用于生产。
3、生活垃圾和化粪池污泥：交由环卫部门清运处置。
B、危险固废：

1、废机油：使用容器收集密封后暂存于危废间，定期委托有资质单位清运处置。
2、废水处理污泥：集中收集，根据鉴别结果判定属性后，交有资质的单位进行清运处置。
3、建立危险废物存储、处置管理台账，和有资质单位签署委托处置协议，建立转移联单、管理台账。

	土壤及地下水

污染防治措施
	危险废物暂存间、中和絮凝沉淀池进行重点防渗，生产车间等进行一般防渗，场内道路进行简单防渗。

	生态保护措施
	项目用地范围内无生态环境敏感目标，项目运行后保证污染物的达标排放，基本对生态环境无较大影响。

	环境风险防范措施
	1、生产、生活废水储存及运输过程的环境风险防范

（1）定期检查偏钛酸浆料、中和絮凝沉淀池液位，定期清掏沉淀池污泥，防止污泥淤积导致有效容积减少或处理效率下降。同时，要定期检查偏钛酸浆料储槽、中和絮凝沉淀池的结构完整性，确保无渗漏、无破损，防止地下水污染或污水外渗。
（2）运输车辆要求：运输偏钛酸浆料的罐车必须密闭运输，并配备GPS定位系统和必要的监控设备，以便监管运输轨迹。
（3）规范运输与应急管理要求：应规划合理的运输路线，尽量避开人口密集区、水源保护区等环境敏感区，并严禁随意倾倒。同时，需制定运输途中突发环境事件（如泄漏、交通事故）的突发环境事件应急预案，预案应明确应急响应程序、报告流程、应急物资储备要求，并定期组织演练。车辆应随车配备必要的应急物资（如收集桶、警示标志等），驾驶员须掌握基本的应急处理流程，一旦发生泄漏，能立即采取有效措施防止污染扩散，并及时向相关部门报告。
（4）台账与转运联单：应建立详细的物料使用，固体废物转运台账，准确记录每次清运的时间、车辆信息、驾驶员、污水来源、运输量、目的地等信息，且转运联单上需有驾驶员管理方、接收方的签字确认。
2、物资储存过程的环境风险防范

（1）危险废物暂存间应设置明显的标志；

（2）对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等实行严格管理，禁止人员带火种进入存储场，对存储场作业动火实行全过程安全监督制；

（3）对各类安全设施、消防器材，进行定期检查，并将发现的问题责任到人落实整改；

（4）贮存场所及设备，实行安全责任制。

（5）危废暂存间防渗工程需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，即：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

3、其他风险管理

（1）加强消防设施的维护与保养使其保持在良好的性能状态。减少机械伤害的发生。同时，要按照国家规范的要求设置安装避雷装置。

（2）加强安全教育，强化安全意识，具备相应的安全知识，储备场所的安全管理人员必须增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。

（3）要落实消防安全责任制，严格各项规章制度。储备场所的各项消防安全规章制度不能光挂在墙上，关键要落到实处，加强违规违章操作人员的管理和查处，要经常进行消防安全教育，实行车辆进出的登记查问制度、火种管理制度、动用明火制度、货物进出仓库的检查制度、货物堆放制度、巡查制度。

（4）根据《工业企业设计卫生标准》的要求设置，并对员工进行职业防护。

	其他环境管理要求
	1、环境管理计划
（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。
（2）项目建成投产前建设单位应自行组织项目竣工环境保护验收工作，检查环保设 施是否达到“三同时”要求。
（3）加强环保设施的管理，定期检查厂内环保设施运行情况。及时排除故障，保证 环保设施正常运转。
（4）危险废物的收集管理应由专人负责，分类收集。
（5）运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强项目区内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。
（6）按照环境监测计划，开展自行监测。
2、排污许可证
根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》，在项目取得经批准的环境影响评价文件及批复文件后，应按照《排污许可证管理办法》《排污许可证申请与核发技术规范》（HJ942-2018）等要求申请排污许可证，不得无证排污。

本项目国民经济行业类别为“C3985电子专用材料制造”，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中的“三十九、计算机、通信和其他电子设备制造业”中的 “398 电子元件及电子专用材料制造”中的电子专用材料制造（电子化工材料制造除外），根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019版)》等有关法律、法规的要求，本项目属于需进行排污许可简化管理。

因此，建设单位应根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031—2019）及《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等技术规范到全国排污许可证管理信息平台－公开端办理相关排污许可材料。

3、排污口规范化设置
废气排放口、噪声源和固体废物贮存必须按照国家有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口（接管口）设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。

（1）排污口管理

建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

（2）环境保护图形标志

在厂区的废气排放口、噪声源和固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色及环境保护图形符号见下表：
表5-1  环境保护图形标志的形状和颜色表
标志名称

形状

背景颜色

图形颜色

警告标志

三角边框

黄色

黑色

提示标志

正方形边框

绿色

白色

表5-2  排污口图形标志一览表

序号
提示图形符号
警告图形符号
名称
功能
1
[image: image32.jpg]



[image: image33.png]



废气排放口
表示废气向大气环境排放
2
[image: image34.jpg]B




[image: image35.png]



噪声排放源
表示噪声向外环境排放
3
[image: image36.png]= |





危险废物
表示危险废物贮存、处置场
（3）废气采样孔位置及大小要求

采样孔位置应优先选择在垂直管段和烟道负压区域。采样孔位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍烟道直径处，以及距上述部件上游方向不小于2倍烟道直径处。在选定的测定位置上开设监测采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。

（4）采样平台要求

采样平台为检测人员采样设置，应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.2m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样平台面距采样孔约为1.2—1.3m。

4、环境管理

（1）环境管理机构

根据建设项目的实际情况，在建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。项目投入运营后，环境管理机构由后勤管理部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及昆明市生态环境局富民分局的监督和指导。

环境管理机构职责：
①贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

②制定本项目的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。

③监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

④定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

⑤负责环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。负责对项目环保人员和其他人员进行环境保护教育，不断增强项目工作人员的环境意识和环保人员的业务素质。

（2）环境管理人员配备

本项目的环境保护工作由负责环保工作的人员统一管理。其职责是实施环保工作计划、规划、审查、监督项目的“三同时”工作，并对“三废”的达标排放进行监控。负责处理污染事故，编制环保统计及环保考核等报告。项目建成后，配备专职或兼职环保管理人员1名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训。

（3）环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作制度有：

①环境保护职责管理制度；②噪声、废气、固体废物排放管理制度；③“三废”处理装置日常运行管理制度；④排污情况报告制度；⑤污染事故处理制度；⑥环保教育制度。

（4）环境管理计划

①项目投产前对建设项目进行竣工环境保护验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。

②加强环保设施的管理，定期检查项目区内环保设施运行情况，如排污管道、废水处理系统等设施是否正常运行，防止污水溢出污染项目区内外环境。若发现故障，要及时排除，保证环保设施正常运转。

③运用经济、教育、行政、法律及其他手段，加强项目内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。

④实施环境监测计划。

⑤项目在发生实际排污行为之前，应按照国家环境保护相关法律法规要求填报排污登记表，落实污染物排放控制措施和环境管理要求，开展自行监测，建立完整的环境管理台账，建立从过程到结果的完整环境守法链条。

（5）环境管理台账

①一般原则

排污单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。为实现台账便于携带、作为许可证执行情况佐证并长时间储存的目的以及导出原始数据，加工分析、综合判断运行情况的功能，台账应当按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。台账保存期限不得少于五年。

排污单位排污许可证台账应真实记录排污单位基本信息、生产设施和污染防治设施信息，其中，生产设施信息包括生产设施基本信息和生产设施运行管理信息，污染防治设施信息包括污染防治设施基本信息、污染治理措施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息等内容。

②基本信息

包括排污单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、环保投资情况、环境影响评价审批意见文号、排污权交易文件及排污许可证编号等。

③生产设施信息

生产设施信息包括生产设施基本信息和生产设施运行管理信息。

生产设施基本信息应记录设施名称、编码、生产负荷等。

生产设施运行管理信息应记录原辅料、产品信息。

（6）信息公开

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》《企业事业单位环境信息公开办法》中的相关规定，本项目建设单位应向社会公开以下信息：

①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。
5、建设项目竣工环境保护验收
根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例》的决定》(中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行)，项目竣工环保验收要求如下：
（1）建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；

（2）建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告；
（3）建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。


六、结论
	本项目符合国家产业政策，符合相关规划、在采取相关环保措施后，废气、噪声能达标排放，废水不外排，固废得到妥善处置。项目运营过程中对所在区域的环境质量影响较小，不改变所在区域的环境功能。建设单位需在今后的运营过程中严格按本环境影响报告表中提出的对策措施执行，严格执行“三同时”制度，加强企业的环境管理，确保污染物的达标排放。

从环境影响角度分析，项目建设在环境上可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表                                 单位：t/a
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	废气量
	/
	/
	/
	83160（万Nm3）
	/
	83160（万Nm3）
	+83160（万Nm3）

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	16.212
	/
	16.212
	+16.212

	
	二氧化硫
	
	
	
	16.72
	
	16.72
	+16.72

	
	硫酸雾
	
	
	
	25.52
	
	25.52
	+25.52

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	31.76
	/
	31.76
	+31.76

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	+0

	一般工业固体废物
	废包装袋
	/
	/
	/
	3
	/
	3
	+3

	
	除尘器收集的粉尘
	/
	/
	/
	1350
	/
	1350
	+1350

	
	生活垃圾
	
	
	
	1.65
	/
	1.65
	+1.65

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	
	废水处理污泥（根据鉴别结果判定属性）
	/
	/
	/
	0.087
	
	0.087
	+0.087


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

_1234567891.vsd
�

主体工程建筑及配套设施施工、设备安装


扬尘、噪声、废水、固废、车辆及机械设备尾气


地面硬化


扬尘、噪声、固废


施工完毕验收后投入使用


施工人员


生活污水
生活垃圾


基础施工、防渗工程


扬尘、噪声、固废



_1234567893.vsd
新鲜水+工艺凝结水



_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown


昆明东昊科技发展有限责任公司现有400m3/h的污水处理站
偏钛酸浆料
昆明东昊科技发展有限责任公司200m3/h除盐水站
偏钛酸贮槽
原料预处理
预沉降槽
下层滤渣
上层清水
物料输送
回转窑煅烧
窑炉尾气
天然气
余热回收
布袋除尘器
三级喷淋设施
片碱
回用水
静电除雾
40m高排气筒排放
三级中和沉淀池
片碱
纯水
粗料仓
一级破碎
二级破碎
成品料仓
包装
成品库
图例
G：废气
W：废水
N：噪声
S：固废

布袋除尘器
20m高排气筒排放
G、N、S
G、N
G
G
G
G
G
G
W
W
W
W
G、N
G
G




0.04
生活用水
0.032
隔油装置、化粪池预处理
损耗0.008
新鲜水
昆明东昊科技发展有限责任公司现有400m3/h的污水处理站
单位：m3/h
喷淋设施
5.8
0.032
偏钛酸浆料
压滤工序
9.2
损耗15
煅烧工序
4.7
10.5
损耗4.7
余热锅炉
昆明东昊科技发展有限责任公司100m3/h脱盐水站软水
3.0
冷凝器
2.0
损耗1.0



